# 第二章项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：双拥双退中心LED屏

### 3 项目地点：

地点：上海市浦东新区范围内采购人指定地点。

### 4招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为深入学习贯彻强军思想和习总书记关于双拥工作的重要论述。浦东新区因地制宜、积极探索，走出一条新形势下推进双拥实事项目建设、打造浦东特色“筑基强军”工程的新路径，有效改善和提升驻区部队特别是基层、一线官兵的执勤、训练、文化、学习和生活等条件，提高部队战斗力，浦东新区因地制宜、积极探索，围绕部队“前方、前线、前哨”、官兵“急需、急盼、急用”，以服务部队备战打仗、提升部队战斗能力目标，通过大走访、大调研，根据部队实际需求，需采购2套LED屏。

4.2 项目招标范围及内容

本项目主要内容包括采购小间距金线全彩LED屏2套，68平方米（最终以实际安装面积为准）。

4.3供货期

自合同签订之日起60个日历天内完成安装调试及培训。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包供货、包安装调试、包质量、包工期、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后10工作日内，支付合同金额30%的预付款；

（2）项目全部屏幕备货到位，经采购人确认后10工作日内，支付合同金额的40%；

（3）项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后10工作日内，支付合同金额的剩余款项。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

《发光二极管(LED)显示屏通用规范》 SJ/T 11141-2017

《计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2011

《民用建筑电气设计规范》	JGJ 16-2008

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》 DL/T 5759-2017

《发光二极管(LED)显示屏测试方法》 SJ/T 11281-2017

《智能建筑设计标准》	GB 50314-2015

《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015

《计算机场地安全要求》 GB/T 9361-2011

《数据中心设计规范》	GB 50174-2017

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《低压配电设计规范》	GB50054-2011

《民用建筑电气设计规范》	JGJ16-2008

《火灾自动报警系统设计规范》

《GB50116-2013 综合布线系统》

《工程设计规范》 GB50311-2016

《钢结构设计标准》GB50017-2017

《钢结构工程施工质量验收范》 GB50205-2020

《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB9254-2008

《电磁兼容限值谐波电流发射限值》	GB17625.1-2012

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB/T50169-2016

《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

《放电灯(荧光灯除外)安全要求》

《GB 19652-2005 LED	显示模组能效等级》 DB35/T 1753-2018

《LED 显示屏干扰光现场测量方法》 GB/T 34973-2017

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9招标内容与质量要求

9.1 供货清单

供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏的全套设备供货、安装、调试及培训，具体要求详见9.2。 | 1套 | 自合同签订之日起60个日历天内完成安装调试及培训。 | 3年 |  |
| 2 | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏的全套设备供货、安装、调试及培训，具体要求详见9.2。 | 1套 |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2具体技术与质量要求

9.2.1 用途描述：

本项目采购小间距金线全彩LED屏2套，可用于大型庆典、展示活动、背景图象显示、通知、标语等信息显示，满足用户宣传工作的需要。

9.2.2 具体技术参数指标要求

| 序号 | 设备名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、室外P2.5小间距金线全彩LED屏（1套36平方） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 详见9.2.2.1、9.2.2.2及9.2.2.3 | 36m² | 自合同签订之日起60个日历天内完成安装调试及培训。 | 3年 | 安装调试及培训 |
| 2 | LED专用全彩控制系统-接收卡 |  | 100张 |  |  |  |
| 3 | 屏幕钢结构框架 |  | 36m² |  |  |  |
| 4 | 屏幕外装饰 |  | 1项 |  |  |  |
| 5 | 屏幕基础、立柱及安全加固结构 |  | 1项 |  |  |  |
| 6 | 视频处理器 |  | 1台 |  |  |  |
| 7 | AI信息过滤安全发布设备 |  | 1台 |  |  |  |
| 8 | 音响系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 9 | 综合布线 |  | 1项 |  |  |  |
| 2、室内P1.25小间距金线全彩LED屏（1套32平方） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 | 详见9.2.2.1、9.2.2.2及9.2.2.3 | 32m² | 自合同签订之日起60个日历天内完成安装调试。 | 3年 | 安装调试及培训 |
| 2 | LED专用全彩控制系统-接收卡 |  | 108张 |  |  |  |
| 3 | 屏幕钢结构框架 |  | 32m² |  |  |  |
| 4 | 屏幕外装饰 |  | 1项 |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 |  | 1台 |  |  |  |
| 6 | 综合布线 |  | 1项 |  |  |  |

9.2.2.1主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数名称 | 主要技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 像素间距、像素密度、分辨率 | 像素间距：≤2.5mm； 像素密度：≥160000点/m² 分辨率：≥宽3200点*高1792点 | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  | 像素间距：≤1.25mm； 像素密度：≥640000点/m² 分辨率：≥宽6144点*高3328点 | 需要 |
| 2 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 显示尺寸 | ≥宽8m*4.48m | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  | ≥宽7.68m*4.16m | 需要 |
| 3 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 对比度 | 8000:1-40000:1可调 | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 4 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 刷新率 | 0-7680Hz可调 | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 5 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 亮度（室外屏） | 最高亮度≥7000cd/m²，支持无级调节，HDR高动态； | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 | 亮度（室内屏） | 最高亮度≥1500cd/m²，支持无级调节，HDR高动态； | 需要 |
| 6 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 发光管封装方式 | 金线铜支架工艺封装（采购人将对中标人模组进行原厂送检，如不符合招标要求造成损失由中标人承担） | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 7 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 防护等级（室外屏） | 正面IP65 | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 | 防护等级（室内屏） | 正面IP5X； | 需要 |
| 8 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 模组尺寸 | ≥宽320mm×高160mm； | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 9 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 色域 | ≥120% NTSC | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 10 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 灰度等级 | 16-24bits可调 | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 11 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 亮度、色度均匀性&发光中心点偏差 | 色度均匀性：±0.001Cx,Cy 之内 亮度均匀性：标准C级:IGU≧98% 发光点中心点偏差：≤0.05% | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 12 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 平整度 | ≤1mm | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 13 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 寿命 | ≥100000h | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 14 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | （箱体）可靠性/平均无故障时间 | ≥10000h | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 15 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 功率功耗 | 模组峰值≤20W，屏体峰值≤450W/m²，平均≤200W/m²，黑屏带电平均≤20W/m² | 需要 |
|  | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  | 需要 |
| 16 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 温湿度范围（室外屏） | 湿度：10%～99%RH 无凝露。 温度：-10℃～60℃，20℃～95℃。 | 需要 |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于检测报告、产品说明书、制造商网站截图、制造商宣传彩页等公开发布的材料）, 未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能

| 序号 | 设备名称 | 综合性能招标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室外P2.5小间距金线全彩LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外P2.5小间距金线全彩LED屏 | 箱体材料：标准冷轧板一次成型箱体； 模组涂层材料硬度：≥4H； PCB设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应 LED、IC 来做出共阳产品或是共阴产品。PCB 采用FR-4 材质,灯驱合一,电路及表面处理采用多层电路板设计及沉金工艺设计,OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。PCB支持环氧玻璃布基/CCL(FR-4)、复合基/CCL(CEM3)、金属基/CCL, CQC13-471301-2018 标准，具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗正常画面无重影拖影现象； 像素失控率/坏点率：≤1/10000； 亮度校正：模块带有CPU及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过CPU进行均匀性的智能处理，确保模块可以快速简单地进行更换。 色温控制范围：1300-22000K可调； 换帧频率:60HZ-144HZ可调； 有效视距:3m～100m； 校正技术:逐点校正功能支持单点亮度及色度校正，校正后亮度损失＜10%；自动GAMMA校正：支持 RGB Gamma 各自独立调节；拼缝亮线暗线校正可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线；反γ校正曲线校正：具备20条以上可选择的y校正曲线,用户可根据要求自行调整； 安全加密:支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持控制器与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵； 绝缘电阻：电源插头或端子与外壳裸露金属部件绝缘电阻在正常大气和湿热条件≥100MΩ，模组表面绝缘电阻≥5100MΩ； 开关电源：内置电源具有PFC功能，按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下供电电源功率因素≥95%，电源转换效率≥92%； 防护功能：具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱 阻燃性能：通过UL94标准和GB/T5169.16-2017标准测试，PCB、面罩、模组整体单元阻燃V-0级； 除湿功能：超过1周时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； 噪音：屏前、后、左、右方1m范围内小于2dB(A)； 振动实验：产品通过频率范围5Hz～55Hz～5Hz，驱动振幅达0.35mm以上，振动时间达5min/轴向，两个相互垂直的振动方向坏境下的正弦振动试验检测。 播放性能：信号支持PAL、NTSC、SECAM；支持HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS（模拟视频）、CVBS四分割（模拟）信号格式输入，全高清1080P（FHD）； 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 36 | m² |
| 2 | LED专用全彩控制系统-接收卡 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 单卡支持不小于16组RGB信号输出； 支持超大带载面积，单卡带载有128*512，256*256模式； 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力； 低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果； 高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影； 亮色校正：8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 箱体标序：可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。 箱体标定：可快速标示出选定的目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护； 网口标序：不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护； 一帧延迟：发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题； 画面旋转：单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意面 角度旋转显示； 数据组偏移：以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简 单异形屏。 环路备份：通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性； 固件参数回读，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地； 3D 显示功能：支持 3D 显示功能； 加密：支持接收卡加密和解密； 低灰指定校正系数。 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 100 | 张 |
| 3 | 屏幕钢结构框架 | 材料要求：主材150mm槽钢，支撑结构不小于80mm镀锌方钢，方钢材质符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》对铅、镉、汞、六价铬，多溴联苯和多溴二苯醚含量要求；结构强度与撞击符合GB/T 2423.52-2003《电工电子产品环境试验》第2部分_ 试验方法试验77:结构强度与撞击标准 安装现场为空旷的海边操场，钢结构要求能达到抗台风13级标准，验收时中标单位需提供专业第三方检测公司针对本框架的安全检测报告； 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 36 | m² |
| 4 | 屏幕外装饰 | 厚度不小于1.2mm，拉丝不锈钢 | 1 | 项 |
| 5 | 屏幕基础、立柱及安全加固结构 | 屏幕基础、立柱及安全加固结构设计符合抗风13级要求，中标单位施工前提供图纸及专业第三方结构公司出具抗风13级的正规受力计算书存档。 | 1 | 项 |
| 6 | 视频处理器 | ≥2路4K输入-1×DP1.2，≥1×HDMI2.0，≥4路2K输入-4×HDMI1.4，≥1路U盘接口； 最大带载786万像素； ≥12路千兆网口输出； ≥1路独立音频输入及输出，支持HDMI和DP音频解析输出； 最多6窗口显示，每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）； 窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率； 视频信号任意裁剪、无缝切换，裁剪框大小可自由调节，最小64×64分辨率； 精确颜色管理，可调节显示屏色域； 视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）； 支持亮度和色温调节，支持精确色温，低亮高灰，可有效保持低亮度下灰阶的完整显示； 支持不小于128个场景保存和调用； 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 快速回传探测控制器显示信息，可回读出控制器的序号、名字、型号、输入视频信号信息，控制器输出网口连接接收卡的情况，控制器的固件版本信息； 支持亮度、色温调节，通过该控制器可调式显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温;可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温； 支持不同控制器之间备份，及同一控制器内不同网口之间的备份； 不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的形常显示，非授权日期无法正常显示； 通过该控制器可调节显示屏色温值2000K-10000K。 支持U盘播放和升级，USB接口控制及级联； RS232串口协议控制； 支持LAN口控制； 支持手机APP控制。 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 1 | 台 |
| 7 | AI信息过滤安全发布设备 | 具备数字水印加密防篡改功能：通过系统管理平台进行播放前的素材数字水印加密，播放时出现计划外的播放内容(无论内容是否具有危害性)都视为违规素材不予播放； 具备内容安全AI审核过滤功能：可监测涉色情、涉暴恐、涉政旗帜、涉敏感人脸、敏感词等视频/图像： 1）可识别色情视频或图像，包括不同肤色人种、不同风格卡通动画视频或图 像中出现色情场景。不良图片的检出率应>99.8%，正常图像的判断准确率应>99.9%(即误判率＜0.1%)，测试要求分别使用10000（一万）幅以上色情图像&正常图片进行试验； 2）设备应能满足在敏感人脸、敏感词、涉政旗帜、涉暴恐、涉血腥的视频或图像，分别不低于1000次识别测试中，识别准确率≥99.9％ 3）设备应能满足不低于1000次正常视频、图像、文字测试中，均无涉黄、无暴恐、无血腥、无涉政旗帜、无敏感人脸、无敏感信息，误识别率≤0.1% 设备具备延时播放能力，素材输出播放前检测到不合规内容，可实现毫秒级阻断，将其替换成自定义形式的预置画面进行播放，避免违规信息播放，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放； 数字水印加密防篡改技术采用国密算法进行加密，且嵌入到目标素材后为隐形水印； 设备具备播控能力，可通过系统软件将素材存储至本机并进行审核过滤播放； 支持4K分辨率的视频、图片的检测，包括但不限于3840*2160、2560*1600、1920*1080、1600*900、1024*768等，设备采集显示屏的画面分辨率应与显示屏的分辨率保持一致； 设备基于本地边缘计算，无需联网，提供24小时实时监测，极速高效防护； 系统管理平台管理分级分权限且核心功能操作行为、告警事件行为等系统实时记录可溯源； 该设备具备Android、windows、Linux、IOS、统信UOS、银河麒麟KylinOS等主流操作系统的播放内容及画中画与弹窗内容进行检测过滤； 设备具备音频输入和输出，音视频同步播放并对内容进行检测过滤； 设备具备与系统时间同步功能，确保设备网络的正常运行和通信的可靠性，告警信息的精准性； 支持用户结合监管需求或当下时政热点等，自行导入敏感人脸及敏感词至数据库，可单条或批量添加或删除管理； 具备审计记录和审计日志防篡改功能， 不提供对数据进行添加、修改、删除的功能或接口； 如有相关证明文件，请在投标文件中提供。 | 1 | 台 |
| 8 | 音响系统 | 一、功放 定压输出:提供100V定压输出 多功能调节:各通道独立音量调节，高低音调节； 内置MP3播放器:插入U盘可播放MP3音乐，面板带有播放控制键； 保护电路系统:提供过热保和内置音提示短路保护； 散热系统:内置温度控制风扇，温度上升至55C风扇智能启动； 分区控制:带有6分区控制及全区控制按键。 音柱 喇叭口径：4.5 inch*2个 额定功率/最大功率≥80W/120W 灵敏度≥93dB 频率响应：88-13500Hz 声压级≥112dB | 1 | 套 |
| 9 | 综合布线 | 5×16mm²电缆150米，单模12芯光纤200米、专用线管、路面开槽及修复50米、配电箱等； 验收时中标单位提供专业第三方检测公司针对本项目的电气安全检测报告 | 1 | 项 |
| 二、室内P1.25小间距金线全彩LED屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P1.25小间距金线全彩LED屏 | 箱体材料：标准压铸铝前维护箱体； 模组涂层材料硬度：≥4H； PCB设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应 LED、IC 来做出共阳产品或是共阴产品。PCB 采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用多层电路板设计及沉金工艺设计,OSP工艺，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。PCB支持环氧玻璃布基/CCL(FR-4)、复合基/CCL(CEM3)、金属基/CCL, CQC13-471301-2018 标准，具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗正常画面无重影拖影现象； 像素失控率/坏点率：≤1/10000； 亮度校正：模块带有CPU及存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内通过CPU进行均匀性的智能处理，确保模块可以快速简单地进行更换。 色温控制范围：1300-22000K可调； 换帧频率:60HZ-144HZ可调；； 有效视距:1.5m～200m； 校正技术:逐点校正功能支持单点亮度及色度校正，校正后亮度损失＜10%；自动GAMMA校正：支持 RGB Gamma 各自独立调节；拼缝亮线暗线校正可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线；反γ校正曲线校正：具备20条以上可选择的y校正曲线,用户可根据要求自行调整； 安全加密:支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持控制器与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵； 绝缘电阻：电源插头或端子与外壳裸露金属部件绝缘电阻在正常大气和湿热条件≥100MΩ，模组表面绝缘电阻≥5100MΩ； 开关电源：内置电源具有PFC功能，按GB20943-2013附录A的规定进行，在室温下供电电源功率因素≥95%，电源转换效率≥92%； 防护功能：具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、短路、短路、欠压保护、断电保护、温度控制、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱 阻燃性能：通过UL94标准和GB/T5169.16-2017标准测试，PCB、面罩、模组整体单元阻燃V-0级； 除湿功能：超过1周时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； 噪音：屏前、后、左、右方1m范围内小于2dB(A)； 振动实验：产品通过频率范围5Hz～55Hz～5Hz，驱动振幅达0.35mm以上，振动时间达5min/轴向，两个相互垂直的振动方向坏境下的正弦振动试验检测。 播放性能：信号支持PAL、NTSC、SECAM；支持HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS（模拟视频）、CVBS四分割（模拟）信号格式输入，全高清1080P（FHD）； 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 32 | m² |
| 2 | LED专用全彩控制系统-接收卡 | 集成HUB320，无需再配转接板，更方便，成本更低； 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持14bit精度逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM 芯片、视芯芯片和灯饰芯片； 支持静态到 128 扫描之间 的任意扫描类型，单组数据可支持 13312 像素点以内的任意走线； 单卡支持32 组并行 RGB 全彩数据或 32 组串行 RGB 数据，可扩展 128 组串行 RGB 数据组，数据组可以自由交换； 支持超大带载面积,单卡带载常规：128X1024 像素点，PWM：256X1024 像素点，视芯：162X1024 像素点； 支持（DC3.8V~5.5V，0.6A）超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；色温调节，即饱和度调节，增强画面表现力； 低亮高灰，通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果； 高帧率，配合帧率倍频可以输出最高 240Hz 画面，显示更流畅、减少拖影； 亮色校正：8bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果； 箱体标序：可快速标示出对应网口的接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。 箱体标定：可快速标示出选定的目标箱体，使箱体正面显示闪烁方框、同时改变箱体指示灯闪烁频率，方便前后维护； 网口标序：不同网口和不同主控采用不同颜色显示，方便维护； 一帧延迟：发送端到显示端延迟达到一帧，解决系统延迟导致的画面不同步问题； 画面旋转：单箱体画面以 90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意面 角度旋转显示； 数据组偏移：以数据组为单位进行画面的偏移，适用于简 单异形屏。 环路备份：通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性； 固件参数回读，支持可以回读接收卡的参数并保存到本地； 3D 显示功能：支持 3D 显示功能； 加密：支持接收卡加密和解密； 低灰指定校正系数。 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 108 | 张 |
| 3 | 屏幕钢结构框架 | 材料要求：主材不小于60mm镀锌方钢，方钢材质符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》对铅、镉、汞、六价铬，多溴联苯和多溴二苯醚含量要求；结构强度与撞击符合GB/T 2423.52-2003《电工电子产品环境试验》第2部分_ 试验方法试验77:结构强度与撞击标准 验收时中标单位提供专业第三方检测公司针对本框架的安全检测报告； 如有相关证明文件，请在投标文件中提供。 | 32 | m² |
| 4 | 屏幕外装饰 | 厚度不小于1.2mm，黑色不锈钢 | 1 | 项 |
| 5 | 视频处理器 | 支持≥2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，支持≥6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI，支持≥1路U盘接口； 最大带载≥2621万像素，≥40路千兆网口输出或≥4路万兆光口输出； 最宽不小于16384像素点或最高不小于8192像素点； 支持视频同步锁相技术； 支持≥1路独立音频输入，≥1路独立音频输出； 支持≥6画面显示，位置、大小可自由调节每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）； 支持窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率； 精确颜色管理，可调节显示屏色域； 支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； 支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； 支持视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）； 支持LAN口控制，支持手机端APP控制； 支持≥128个场景保存和调用，支持U盘播放； 支持OSD(屏幕菜单调节，外接蓝牙接收盒子，通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能)； 支持显示字幕，可设置显示位置字体大小颜色等； 支持USB接口控制及级联； 支持RS232串口协议控制； 支持LAN口控制； 支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容； 不正当操作导致控制器内部设置错乱，可一键恢复出厂标准设置； 根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，支持裁剪后缩放，支持画中画缩放，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等； 通过该控制器可调试显示屏的色域坐标显示不同坐标值色温;可任意改变0-255灰阶不同灰度值的亮度显示和色温； 支持单机网口备份、双机网口备份;在控制系统上设置好物理连接的备份关系，可解决网口故障、信号源故障、信号线故障、控制器电源故障、以及连接源与控制器间的其他设备故障导致的显示画面异常，黑屏等异常问题； WEB端控制支持Windows、mac0S、国产Linux、统信U0S、Ubuntu和麒麟操作系统； 支持自动倍频、2 倍频、3 倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于 30hz 可启用 2 倍频，小于 20hz 可启用 3 倍频，可以将输入信号转成 60Hz 信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达 100Hz； 支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命； 如有相关证明文件，请在投标文件中提供 | 1 | 台 |
| 6 | 综合布线 | 5×10mm²电缆100米，专用网线40根50米、专用线管、配电箱等； 验收时中标单位提供专业第三方检测公司针对本项目的电气安全检测报告 | 1 | 项 |

9.2.2.3 伴随服务要求

负责显示屏支撑结构焊接、装饰包边施工、基础线缆敷设、设备安装调试。

（1） LED框架参数

1）固定单元箱体内框架，全部为镀锌钢结构，60mm以上镀锌方管焊接，镀锌层厚度≥70μm，方管壁厚不小于2mm，整体结构设计满足《钢结构设计标准》GB 50017中关于强度、刚度、稳定性的要求，焊缝质量符合《钢结构工程施工及验收规范》GB50205中三级焊缝的验收标准。

2）框架四周外包边，边框无毛刺，拉丝不锈钢，厚度1.2mm以上包边。

3）显示屏钢构架（或连接支座）与建（构）筑物的连接，采用化学锚栓（植筋）或预埋件方式连接。化学锚栓（植筋）方式连接符合《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ145的相关要求，连接件的锚筋、螺栓、焊缝强度和局部承压计算符合《钢结构设计标准》GB50017的有关规定。

（2）钢构架制作和安装

1）钢构件的焊接符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的相关焊接规定；钢构件的焊接坡口、切口质量和焊接质量，符合《钢结构焊接规范》GB50661的有关规定。

2）钢构架的防腐涂装符合下列要求；

显示屏的钢构架表面的防腐方法可为热浸镀锌和油漆防腐涂装，优先采用热浸镀锌方法进行表面防腐处理。

热浸镀锌

a.钢构件（单元件）表面光滑，不得有毛刺、污垢、焊瘤、焊渣和飞溅，在进入热浸镀锌之前，进行电解酸洗处理，且不得有过酸洗等缺陷；

b.钢构件采用热浸镀锌时，其锌附着量和涂层厚度符合下表的规定；

| 镀锌件厚度(mm) | 锌附着量(g/m2) | 锌层厚度(μm) |
| --- | --- | --- |
| ＜5 | ＞460 | ≥65 |
| ≥5 | ＞610 | ≥86 |

c.镀锌构件的锌层均匀，不得有流挂、滴瘤或多余结块，镀件表面无漏镀、露铁等缺陷。镀锌构件的锌层与基底金属结合牢固。

油漆防腐涂装

a.钢构架表面的除锈方法和除锈等级符合《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第一部分未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1规定中的Sa21/2或St2级的要求；

b.钢构架防腐涂层底漆和面漆宜配套使用。结构外露时其底漆和面漆按表10.4.1-2规定的3、4项选用；

| 项目 | 底漆 | 面漆 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧化铁红 | 油性漆、醇酸漆、酚醛漆、脂胶漆 |
| 2 | 环氧铁红 | 脂胶漆、醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆 |
| 3 | 环氧富锌 | 醇酸漆、酚醛漆、氯化橡胶漆、环氧漆、聚氨脂漆 |
| 4 | 无机富锌底漆 | 环氧漆、聚氨脂漆 |

c.钢构架的表面涂装在构件制作质量检验合格后进行，涂装遍数不少于4遍（2底2面），涂层干漆膜总厚度不小于150μm；

d.涂层表面光洁平整，涂层均匀、无明显皱皮、流坠、气泡、针眼及色泽不均等缺陷。

3）钢构架现场焊接部位经除锈后并进行防腐层的补涂装处理。

4）显示屏钢构架的安装符合下列要求：

显示屏以屏安装杆（立杆）作为安装基准的允许偏差符合下列要求：

显示屏箱体与屏杆的连接定位尺寸，根据设计图的建筑轴线与现场测量为依据进行放样定位，基准宜以中心对称定位，轴线前后偏差不大于2mm，左右偏差不大于3mm。

显示屏安装杆的相邻距离偏差不大于2mm，累计偏差不大于3mm。显示屏总宽度小于20m时，安装杆的总累计偏差不大于3mm，大于20m时，安装杆的总累计偏差不大于5mm。

（3）电气安装

1）显示屏箱体内的线缆绑扎成束，不同电压等级、交、直流线缆及控制线缆分别绑扎，牢固固定，且分别悬挂相应的标识。显示屏箱体内的二次回路的绝缘电阻大于1MΩ；

2）显示屏的保护接地端子有明显的标记；

3）显示屏在熔断器和驱动电源等处有安全警告标记；

4）显示屏的箱体、控制箱（柜）、配电箱(柜)和金属构架均保护接地，采用铰接式的固定支架设置跨接保护接地。接地装置采用专用的接地端子，并有明显的保护接地标志；

5）电缆的金属铠装层、金属接线盒及金属终端盒的外壳、钢导管、金属线槽、金属电缆桥架及金属支架等均可靠接地，接地电阻不大于4Ω；

6）设置于室外独立式显示屏在基础下敷设设备接地的专用地网。

（4）保护接地

1）接地装置的施工及验收符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169、《低压用户电气装置规程》DGJ08-100的有关规定。

2）显示屏的箱体、控制箱（柜）、配电箱(柜)和金属构架均保护接地，采用铰接式的固定支架设置跨接保护接地。接地装置采用专用的接地端子，并有明显的保护接地标志。

3）独立式室外显示屏在基础下敷设设备接地的专用地网。独立式室外显示屏，以及在建筑物的雷击防护区外设置的显示屏，进行防雷设计。

（5）其它

1）显示屏施工符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《施工现场消防安全技术规范》GB50720、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523 等现行行业标准的相关规定。

2）施工单位建立健全各项安全管理制度，明确各职能部门的安全职责。对施工现场定期组织安全检查，并对检查发现的安全隐患责令相关单位进行整改。施工现场具有健全的显示屏施工安全管理体系、安全交底的制度、施工安全检验制度和综合安全控制考核制度。

3）施工单位根据显示屏工程的管理和施工技术特点，对作业及相关人员进行安全培训与交底，明确进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险及防控措施。

（6）设备在显著位置标明中标人公司名称，联系电话和保修期限（起始时间、终止时间），保修期限按合同承诺。

（7）由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通试运行由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

（8）在设备安装期间造成用户其它设施设备损坏的，由中标人照价赔偿或修复。

9.3 安装调试要求

9.3.1安装调试：

由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.3.2试运转：

项目竣工后，需试运转30个工作日，若系统运行正常，方可进行项目验收。

9.4 供货期要求

9.4.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.4.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.5质量标准及验收要求

9.5.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.5.2本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.5.3如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10人员及设备要求（人员配备要求）

10.1人员配备要求

投标人应为本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

本项目拟提供服务的人员应具备相关职业能力及工作经验，如有请提供人员相关专业技术能力的证明材料。

10.2 设备要求

中标人按本项目设备要求，确保设备正常运行。

### 11安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

11.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责；
    11.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担；
    11.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生；
    11.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责；
    11.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好；
    11.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 12售后服务要求（包括延伸服务要求）

硬件质量保证期3年，系统整体质量保证期3年。系统整体质量保证期从项目通过最终验收之日后起计。

12.1 售后服务机构或团队构成

（1）提供本地化团队支撑服务。

中标方售后团队包含2名硬件工程师。售后团队工程师要求具备现场运维经验，熟练掌握系统的业务知识和操作流程，具有一定的协调沟通能力，能够快速解决现场常规问题。熟悉本项目情况，为本项目实施团队成员。

12.2 具体服务承诺

12.2.1 免费质保期间的服务承诺

（1）日常维护方案

成交方需在最终验收通过后，硬件需提供质保期内的售后服务。提供包括但不限于故障排除、性能调优、功能适应性修改、完善性修改、技术咨询等服务内容；并处理和协调好与各相关系统软件、硬件等供应商的关系。成交方必须提供详细的技术支持和服务方案。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

要求成交方承诺达到用户的服务响应要求：每周7天×24小时电话或电子邮件服务，5分钟内响应安排、1小时内故障诊断、2小时内工程师到场处理。

（3）硬件质保要求

从硬件到货安装完成并通过采购人验收合格之日起提供不少于3年的免费质保。

12.2.2免费质保期后的服务承诺

在质保期结束前，由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理之后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。在免费质保期满后中标人提供所有服务对象的“售后服务回访表”。在质保期后，根椐用户方运营的要求（包括对设备、材料更换、软件升级等）中标人以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

12.3免费质保期后运维方案要求

（1）日常维护方案及收费标准（人工+耗材）。

（2）系统发生故障后的应急响应方案及收费标准（人工+耗材）。

（3）投标人应在投标文件中提出保修期之后的设备返修流程，包括返修时间，替用设备，以及返修价格。

12.4 延伸服务

12.4.1培训

培训由中标人负责讲师及培训教材，由采购人提供场地和培训设备并负责组织实施。中标人应在培训开始前不少于5个工作日向采购人报送拟用于本次培训的讲师资料及培训材料，经采购人同意后方可组织实施培训。

中标人应详细制定人员培训方案，包括培训目的、培训时间安排、人数、次数、教材编写(列出教材基本内容)、培训课程（包括课程介绍）、培训讲师情况、培训组织方式等。

12.4.2技术服务

（1）中标人提供本系统的详细技术文件。

（2）投标人应在投标文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

12.4.3 备品备件要求：

关键零部件现场需储备必要的备品备件，不低于5%的备品模组和5%的备品控制板。

12.5 使用周期成本

请供应商自报关键零部件（模组、控制板等）的配件报价明细（报价应包含人工费用），一旦中标，即按此表执行，原则上金额不得调整。

### 13现场组织协调及工作界面

13.1 与政府有关部门的协调配合：如安装需同市容绿化、城管、国家电网等相关部门沟通协调，采购人可协助对接联络，过程中如产生费用的，由中标人自行承担解决。

13.2 与其他承包商的协调及交接工作：如安装需同第三方信息技术开发公司、第三方网络光缆专网维护公司等单位沟通协调，采购人可协助对接联络，过程中如产生费用的，由中标人自行承担解决。

13.3 与居委、社区、物业等单位的协调配合：安装过程涉及各居委、社区、物业等单位沟通协调的，采购人可协助对接联络，过程中如产生费用的，由中标人自行承担解决。

## 四、投标报价须知

### 14投标报价依据

14.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

14.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品及安装质量要求、验收要求及售后服务要求等。

14.3供货清单说明

14.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

14.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 15投标报价内容

15.1投标报价应包括为实施本项目所需的设备和材料采购、加工制造、运输、装卸、仓储、保管、培训、验收、配合、保险、劳务、管理、利润、税费、伴随服务费用（包括安装、调试等）、售后服务、履约过程中的全部风险和责任等所有相关因素涉及的全部费用。

15.2投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

15.3投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。在项目实施期内，对于除不可抗力之外，主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

15.4投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写报价一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

15.5投标人只需在《开标一览表》中报出对应的投标价格即可。

### 16投标报价控制性条款

16.1投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

16.2本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

16.3投标人提供的货物和服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★16.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

16.4.1投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

16.4.2投标报价和技术方案明显不相符的。

- 政府采购政策

### 17节能产品政府采购

17.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

17.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

18.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 19促进中小企业发展

★19.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★19.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。