## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的系统应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。投标人向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由投标人承担全部责任。

1.11投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2项目名称：群星校园智慧融合与创新发展信息化建设项目工程

### 3项目地点：浦东新区德州路240号

### 4招标范围与内容

4.1项目背景及现状

上海市群星职业技术学校创建于1985年，是上海市百所重点建设中等职业学校、上海市中等职业教育行为规范示范校、法制示范校，市绿色学校、艺术和科技特色校、市心理健康实验校。学校是“教育部动漫游戏专业全国中等职业学校重点专业教育示范基地”、中国职教学会教学工作委员会数码艺术教学研究会（中职）暨全国中职校动漫游戏教育联盟主任单位，是“上海市中职电子竞技项目试点校”。学校地处后世博发展园区和前滩中央商务区之间，享受“环浦东国际影视产业园”和“环浦东动漫产业发展园”双园联动辐射，为校企合作、引企入校提供地域优势。

学校专业发展紧扣“上海文化”品牌建设的6大需求，4高导向，3条主线，在不断提升专业能级的同时专注内涵建设，逐渐形成以数字文创专业群为主、旅游服务和电子信息两大专业群协同发展的“一体两翼”的办学特色。目前已形成1个中本贯通专业、4个中高职贯通专业、1个国际贯通专业、10个中职专业（3个现代学徒制）为一体的梯度式、多元化人才培养方案。学校在动漫游戏设计与制作专业（上海市首批示范性品牌专业）建设优势和经验的辐射引领下，建有、建好上海市动漫游戏专业开放实训中心和上海市电子竞技运营与管理专业开放实训中心，运转顺畅，育人效能显著。

我校有2个教学点，除了上述的德州路校区外，还有专为特殊儿童及少年提供特殊教育的办学点，即忠华办学点。忠华教学点是浦东新区特殊职业教育办学点，由我校和上海市浦东新区辅读学校合作举办，专门为残疾学生提供全日制中等特殊职业教育。是一所对智力障碍儿童青少年实施三年职业技术培训的特殊教育学校。近年来，学校始终坚持以“为每个智障孩子提供最适切的教育，让每个孩子得到更优发展”为办学理念，以“融•和教育”研究为主阵地，全力营造一种人文教育与科学精神并举的教育生态环境，打造一支厚德博学，敬业乐群的教师队伍，全面提升了学校的育人质量、办学品位和社会声誉，促进了智障学生最大程度的社会化，为帮助他们融入主流社会提供最大的支持。

通过本项目的建设，全面实现职业教育数据的共享互通，数字资源的深度共建共享，以及信息技术在职业教育全过程中的深度融入。同时全面提升师生的信息化素养，推动师生运用更多元化的信息化手段，并让自主运用信息化手段进行教与学成为师生的共识。通过优化信息化管理手段和服务平台，实现数据共享和业务协同，从而提升我校教育管理的科学化、精准化和智能化水平。

4.2项目招标范围及内容

依托上海市教育信息化的发展，学校将进一步优化职业教育信息化基础环境，推动上海中职教育迈向新的发展阶段，实现职业教育的全面提升和发展，本次招标范围及内容主要如下：

1.提升学校环境智能化水平。应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，建成能够感知环境、识别情境、记录行为、联接社群的教育教学环境，实现物理环境与虚拟环境的融合，提高从基础设施、教育资源服务、师生交互到教育教学活动的智能化水平，形成协同开放的现代化校园生态。

2.实现信息技术与教育教学及实训的融合创新。深化信息技术与教育教学及实训的融合，强化信息技术对课程与教学改革的服务与支撑。指导和推动学校聚焦教育改革发展过程中的核心问题和关键环节，将信息技术融入教学模式创新过程，以创新促发展，有效促进教育服务供给方式、教学模式的变革，不断提升学生发展核心素养。

3.全面提升教育治理能力。通过过程数据的全面收集和精确处理，及时准确地实现监管监测和判断预警，切实提升职业学校业务规范管理和公共服务能力。推动学校数据开放，整合各类相关数据，开展基于大数据的决策分析，推动高效灵敏的学校管理决策，缩短学校决策响应周期。通过业务流程优化和重组，实现职业学校管理和服务的便捷高效，以信息化推进职业学校教育治理能力提升，实现教育治理现代化、标准化、精细化与智能化，学校整体上实现智慧运行。

4.加固网络安全。遵循《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》的有关规定，防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾难、以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。

4.3本项目工期为自合同签订起项目建设期1年，项目完成验收后提供硬件质保3年，软件质保1年。

### 5承包方式

5.1依据本项目的招标范围和内容，中标人以包系统设计、包供货、包安装集成调试、包质量、包安全的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6合同的签订

6.1本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7结算原则和支付方式

7.1结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2支付方式

7.2.1本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）首款。合同签订并收到符合要求的发票后7日内，支付合同金额的40%。

（2）进度款。完成项目内全部软硬件交付，并收到符合要求的发票后7日内，支付合同金额的30%。

（3）尾款。成交供应商在完成项目全部建设内容、调试合格，通过整体验收，且采购人收到符合要求的发票后7日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8适用技术规范和规范性文件

- 上海市教育委员会关于印发《上海市中等职业教育信息化建设行动计划(2019—2022)》的通知沪教委职〔2019〕26号

- 《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》

- 《上海市教育数字化转型“十四五”规划》

- 《上海市教育发展“十四五”规划》

- 《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》（教职成司函〔2017〕56号）

- 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》。

- 《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》。

- 《上海市教育委员会关于标准化教室建设推进会议精神》。

- 《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发﹝2014﹞35号）。

- 关于印发《浦东新区教育局行政事业单位固定资产报废标准（试行）》的通知（浦教综计【2021】4号）(局发)。

- 教育部关于发布中小学数字校园建设规范（试行）的通知。

- 上海市教育信息化2.0行动计划（2018-2022）。

- 上海市特殊教育三年行动规划。

- 上海市教育委员会关于印发《上海市中等职业学校专业教学工作自主诊断与改进实施方案》的通知沪教委职〔2018〕24号

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《网络电视工程技术规范》GB/T51252-2017

- 《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

- 《数据中心设计规范》GB50174-2017；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB-50343-2012；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

- 《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

- 《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

- 《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

- 《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012

- 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《计算机场地通用规范》GBT2887-2011

- 《计算机场地安全要求》GB/T9361-2011

- 上海市《校园智能安全技术防范系统要求》DB31/T1099-2018

- 上海市《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》DB31-329.6-2006

- 上海市公安局技术防范办公室相关规定及标准

- 《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版

- 沪教委发【2015】139号《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知

- 《上海市普通屮小学校教育装备配备指南》（试行稿）

- 建筑工种提供的平、立面及相关专业提供的技术要求。

- 《教育部关于印发新修订的中等职业学校语文等七门公共基础课程教学大纲的通知》（教职成〔2009〕3号）

- 《教育部关于进一步完善职业教育教师培养培训制度的意见》（教职成〔2011〕16号）

- 《教育部办公厅关于制订中等职业学校专业教学标准的意见》（教职成厅〔2012〕5号）

- 《教育部财政部人力资源和社会保障部国务院国有资产监督管理委员会关于印发〈职业学校兼职教师管理办法〉的通知》（教师〔2012〕14号）

- 《教育部办公厅关于印发<中等职业学校公共艺术课程教学大纲>的通知》（教职成厅〔2013〕2号）

- 《教育部关于印发〈中等职业学校教师专业标准（试行）〉的通知》（教师〔2013〕12号）

- 《教育部办公厅关于公布首批〈中等职业学校专业教学标准（试行）〉目录的通知》（教职成厅函〔2014〕11号）

- 《教育部办公厅关于公布第二批〈中等职业学校专业教学标准（试行）〉目录的通知》（教职成厅函〔2014〕48号）

- 《上海市教育委员会关于印发<上海市职业教育开放实训中心运行指导意见>的通知》(沪教委职〔2009〕37号)

- 《上海市教育委员会关于推进上海市中等职业教育专业布局和结构调整优化工作的实施意见》（沪教委职〔2009〕40号）

- 《上海市教育委员会上海市人力资源和社会保障局关于印发<上海市中等职业教育“双证融通”专业改革试点实施方案>的通知》(沪教委职〔2012〕13号)

- 《上海市教育委员会关于印发<上海市中等职业学校教学管理工作指导意见>的通知》(沪教委职〔2013〕22号)

- 《上海市教育委员会关于印发上海市中等职业学校工程测量专业教学标准等24个专业教学标准的通知》(沪教委职〔2013〕38号)

- 上海市教育委员会关于印发上海市中等职业学校语文等4门学科课程标准（修订稿）的通知(沪教委职〔2015〕31号)

- 上海市教育委员会关于印发《上海市中等职业学校学生学业水平评价实施办法》的通知（沪教委职〔2015〕34号）

- 上海市教育委员会关于印发《上海市中等职业学校学生综合素质评价实施办法》的通知（沪教委职〔2015〕35号）

- 上海市教育委员会关于印发上海市中等职业学校汽车运用与维修等13个专业教学标准（修订稿）的通知(沪教委职〔2015〕41号)

- 《上海市教育委员会关于开展职业教育开放实训中心建设验收评估的通知》(沪教委职〔2016〕25号)

- 上海市教育委员会关于印发《上海市中等职业学校专业设置管理实施细则》的通知(沪教委职〔2016〕40号)

- 上海市教育委员会关于印发《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》的通知（沪教委人〔2016〕41号）

- 上海市教育委员会关于上海市职业院校制订中高职教育贯通专业人才培养方案的指导意见（试行）(沪教委职〔2018〕20号)

### 9招标内容与质量要求

9.1工作量清单

| 序号 | 具体内容 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 特教学生可视化安全监护平台 |  |  |  |
| 1.1 | 忠华校区特教学生可视化安全监护平台 | 1 | 12个月 | ● |
| 二、 | 校园应用融合及发展 |  |  |  |
| 2.1 | 数据资源管理系统 | 1 | 12个月 | ● |
| 2.2 | 统一工作台 | 1 | 12个月 | ● |
| 2.3 | 校本数据分析诊断与改进应用系统 | 1 | 12个月 | ● |
| 三、 | 智慧教学融合及发展 |  |  |  |
| 3.1 | 动漫电竞专业智慧中庭 | 1 | 12个月 | ● |
| 3.2 | 影视后期专业录音系统 | 1 | 12个月 | ● |
| 四、 | 基础支撑保障提升 |  |  |  |
| 4.1 | 教学多媒体设备 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.2 | 机房动环监测系统 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.3 | 实训室基础网络改造 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.4 | 校园门禁管理系统 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.5 | 专用教室物联网管控系统 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.6 | 智慧信息窗口建设 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.7 | 无线网络 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.8 | 学校信息安全设备加固升级 | 1 | 12个月 | ● |
| 4.9 | 密码产品 | 1 | 12个月 | ● |

说明：上表中所列为本次招标的主要工作内容，其中“●”标记的内容为本项目的核心工作内容，投标人不得减少核心工作内容数量。

9.2具体技术质量需求

9.2.1建设要求

- 特教学生可视化安全监护平台

特教学生可视化安全监护平台是采用物联网、AI视频分析、互联网及大数据分析技术，结合学校特殊学生情况与看护管理的需求，专门设计开发的一套软硬件结合的应用系统。该系统可使学校管理人员、看护教师实时掌握学校内各个区域学生的基本信息、位置信息及健康体征信息，有效防止学生活动时间的意外情况发生，减少突发状况，最大程度的保障特殊学生的人身安全。通过人脸识别系统、物联感知系统、健康体征监测系统、视频采集系统结合使用，为特教学校的各项管理工作展开提供便捷、高效的信息化手段。

建设内容主要是特教学生可视化安全监护平台。

- 教育资源能力提升

教育资源能力提升主要包含统一工作平台、数据资源管理系统、校本数据分析诊断改进应用系统。

数据资源管理系统：需要制定一整套符合教育部标准的教育基础数据标准，统一的教育数据交换标准和统一的身份认证标准，打通教育基础数据，用户身份数据，实现标准科学的基础数据供应站。提供一整套开放的、完备的、科学的、成体系设计标准和应用接入集成规范和数据交换互通规范。遵循相关标准规范，为其他同构异构、自建和第三方应用系统、各种智能终端提供开放的系统提供统一的集成开发环境，借助平台的开放服务能力，开放资源、内容、基础数据、认证等类型信息服务接口和数据交换接口，并提供详实的开发文档和调试工具，确保各服务厂商能快速实现无缝集成和融合，消除信息孤岛。

统一工作平台：通过对智慧校园内管理，掌握全面准确的教育基础数据，实现校内数据的精准分析，通过监测区域教育发展情况和各级各类学校的教育教学质量和学生综合素养发展水平；利用大数据，推动教育教学科学决策、高效管理。

校本数分析诊断和改进应用系统：需要建立教育大数据的标准规范体系，突破教育数据的采集、建模、分析、可视化等共性关键技术，通过学校教育数据的汇聚，学校全面准确的数据接入浦东教育数字基座，在校区层面，实现学生发展性评价、教师发展性评价、学校发展性评价。改部分以数据为中心，通过教育数据收集、智能分析和预测，帮助教师针对性的安排教学进度和内容，帮助学生依照综合素质发展情况进行个性化指导，帮助管理人员实现基于大数据的科学管理决策，从而实现精准教学、精准学习、精准管理。

建设内容主要包括数据资源管理系统、统一工作平台、校本数据分析诊断与改进应用系统、AI教学数字型资源制作。

- 专业实训能力提升

通过专业基础实训教室的建设，将专业核心课、专业实训课要求，辅以公共基础课程、专业基础课程、人才培养规范，建立一个完整的实验、实训架构体系。满足学校相关专业（动漫游戏专业方向等）的人才培养方案要求；支撑学校相关专业（动漫游戏专业方向等）专业核心课、专业实训课教学要求；支撑学校教学实训，能实现各知识点的各种实训；满足产业综合实训的要求；满足学生创新创业、创客教育的要求；满足学校科研以、竞赛、培训等相关工作。

建设内容主要包括、动漫电竞专业智慧中庭、影视后期专业录音系统（含专用软件）。

- 基础支撑保障能力提升

该部分强化校园基础设施环境，全面提升校园教育信息化能力水平，并为保障校园基础网络的安全和校内网络的传输能力，对校内进行区域划分和定级，对校内不同的区域和设备从网络传输能力、物理环境防护、通信网络防护、区域边界防护、计算环境防护等各方面进行不同级别的升级。同时，为改善校园教学环境，设立多功能智能化教室，全面提升校园基础环境设施，提高服务质量，加强基础设施建设，积极营造浓厚创文环境，为学校争创区级文明校园做出应有的贡献。

建设内容主要包括教学多媒体设备、机房动环检测系统、实训室基础网络改造、校园门禁管理系统、专用教室物联网管控系统、智慧信息窗口建设、无线网络、学校信息安全设备加固、密码产品。

9.2.2整体架构概述

群星校园智慧融合与创新发展信息化建设具有提高教育资源利用效率、促进个性化学习和教学、提升学生信息素养和创新能力、提高教师教学能力和教学质量，以及推动教学创新和教学能力等社会效益，从以下三个维度整体提升群星校园智慧融合与创新发展信息化能力：

1.从IT基础设施层面提升学校环境智能化水平以及加固网络安全。应用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，建成能够感知环境、识别情境、记录行为、联接社群的教育教学环境，实现物理环境与虚拟环境的融合，提高从基础设施、教育资源服务、师生交互到教育教学活动的智能化水平以及网络数据安全，形成协同开放、安全可信的现代化校园生态。

2.从信息数据资源和应用支持层面全面提升教育治理能力。通过过程数据的全面收集和精确处理，及时准确地实现监管监测和判断预警，切实提升职业学校业务规范管理和公共服务能力。推动学校数据开放，整合各类相关数据，开展基于大数据的决策分析，推动高效灵敏的学校管理决策，缩短学校决策响应周期。通过业务流程优化和重组，实现职业学校管理和服务的便捷高效，以信息化推进职业学校教育治理能力提升，实现教育治理现代化、标准化、精细化与智能化，学校整体上实现智慧运行。

3.从业务应用和界面访问层面实现教育教学及实训的融合创新。深化信息技术与教育教学及实训的融合，强化信息技术对课程与教学改革的服务与支撑。指导和推动学校聚焦教育改革发展过程中的核心问题和关键环节，将信息技术融入教学模式创新过程，以创新促发展，有效促进教育服务供给方式、教学模式的变革，不断提升学生发展核心素养。

### 10技术指标要求

10.1系统功能与技术指标

系统正常运行，能狗满足学校教学和管理需要。

系统可用性：系统采用集群或双机冗余设计，不存在单点故障；平均故障间隔应大于90天；平均故障修复时间应小于4小时。保证7×24小时不间断运行；系统应具备自动和手动恢复功能，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。

系统可扩展性：系统设备应以模块化方式组建；在软件架构设计上需要从接口兼容性设计、功能特性兼容性上保证软件的可扩展性；从配置文件的内容、分类、保存及访问设计上保证配置参数的可扩展性；在大数据量表设计、表和字段设计、SQL语句设计规范上保证数据库设计的可扩展性；可通过增加相关的硬件等方式增加业务容量；系统存储能力可扩容，且不影响业务运行。

- 性能指标

- 系统响应时间

对于非查询类普通操作请求，从用户发出操作请求到系统首次响应时间应小于1s；对于查询类请求，从用户发出操作请求到系统首次响应时间应小于5s

- 系统可用性

应达到99.99%；系统采用集群或双机冗余设计，不存在单点故障；平均故障间隔应大于90天；平均故障修复时间应小于2小时；系统在存在备份点的设备发生故障，短时间（小于切换时间）内无法恢复时能够快速切换，倒换后保证数据完整和一致，保证7×24小时不间断运行；系统应具备自动和手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。

- 系统可扩展性

系统设备应以模块化方式组建，设备的处理能力能够平滑扩容；在软件架构设计上需要从接口兼容性设计、功能特性兼容性上保证软件的可扩展性；从配置文件的内容、分类、保存及访问设计上保证配置参数的可扩展性；在大数据量表设计、表和字段设计、SQL语句设计规范上保证数据库设计的可扩展性；可通过增加相关的硬件等方式增加业务容量；系统存储能力可扩容，且不影响业务运行。

- 安全指标：

- 支持符合国家政务应用系统的信息安全要求。

- 对关键数据提供审核日志，记录操作者及变更情况。

- 敏感数据的传输和存储均应使用加密手段。

- 提供多种方式的数据备份功能，全面保障系统的数据安全。

- 完成二级等保及相关备案。

- 满足校园网络信息安全要求。

10.2硬件设备参数指标

| 序号 | 设备名称 | 具体招标要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 忠华校区特教学生可视化安全监护平台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 多功能网关（室内款） | 1.需采集定位标签广播的蓝牙信号，并上传给服务器进行位置计算 | 106 | 台 |  |
|  |  | 2.上传频率不低于1s |  |  |  |
|  |  | 3.传输方式：支持Wifi或RJ45以太网 |  |  |  |
|  |  | 4.供电：外接DC12V电源或POE供电 |  |  |  |
|  |  | 5.工作温度：-30℃至+85℃ |  |  |  |
|  |  | 6.尺寸：106mm×106mm×30mm |  |  |  |
|  |  | 7.功耗：0.38-0.72w |  |  |  |
|  |  | 8.蓝牙接收模块性：3个信道（37,38,39） |  |  |  |
|  |  | 9.安装方式：通过支架、螺丝等固定于天花板、墙壁、柱子等区域 |  |  |  |
| 1.2 | 多功能网关（室外款） | 1.需采集定位标签广播的蓝牙信号，并上传给服务器进行位置计算 | 15 | 台 |  |
|  |  | 2.上传频率不低于1s |  |  |  |
|  |  | 3.传输方式：支持Wifi或RJ45以太网 |  |  |  |
|  |  | 4.供电：外接DC12V电源或POE供电 |  |  |  |
|  |  | 5.工作温度：-30℃至+85℃ |  |  |  |
|  |  | 6.尺寸：106mm×106mm×30mm |  |  |  |
|  |  | 7.功耗：0.38-0.72w |  |  |  |
|  |  | 8.蓝牙接收模块性：3个信道（37,38,39） |  |  |  |
|  |  | 9.安装方式：通过支架、螺丝等固定于天花板、墙壁、柱子等区域 |  |  |  |
| 1.3 | 定位信标（室内款） | 1.需能发送蓝牙iBeacon广播包，默认发射频率500ms； | 579 | 只 |  |
|  |  | 2.尺寸：47mm×17mm； |  |  |  |
|  |  | 3.电池：内置不低于1200mAh锂亚电池2节； |  |  |  |
|  |  | 4.续航：续航3~5年（蓝牙5.1低功耗技术） |  |  |  |
|  |  | 5.安装方式：3M胶贴式或膨胀螺丝固定于天花板、墙壁、柱子等区域； |  |  |  |
|  |  | 6.布署距离：满足每6~8米部署一个 |  |  |  |
| 1.4 | 定位信标（室外款） | 1.需能发送蓝牙iBeacon广播包，默认发射频率500ms； | 80 | 只 |  |
|  |  | 2.尺寸：124mm×24mm； |  |  |  |
|  |  | 3.电池：内置2600mAh锂电池2节； |  |  |  |
|  |  | 4.续航：续航5~8年（蓝牙4.2低功耗技术） |  |  |  |
|  |  | 5.安装方式：螺丝安装于地面/马路牙子等 |  |  |  |
|  |  | 6.布署距离：满足每6~8米部署一个 |  |  |  |
|  |  | 7.防爆：防水防压 |  |  |  |
|  |  | 8.防爆标准ExibIICT4Gb |  |  |  |
|  |  | 9.外壳防护等级IP67 |  |  |  |
| 1.5 | 定位手环（学生款） | 1.需能定期广播ibeacon包，广播时间间隔可调，支持心率，体温及SOS一键报警； | 130 | 只 |  |
|  |  | 2.工作频率：满足2.4GHzBluetooth |  |  |  |
|  |  | 3.待机时间：15天（磁吸充电） |  |  |  |
|  |  | 4.尺寸：43mm×23mm×13mm/25g |  |  |  |
|  |  | 5.工作温度：-20℃至+65℃ |  |  |  |
|  |  | 6.防护等级：IP67 |  |  |  |
|  |  | 7.接收机灵敏度：-96dBm |  |  |  |
|  |  | 8.休眠电流：＜1uA（Ttp） |  |  |  |
|  |  | 9.佩戴方式：手环 |  |  |  |
|  |  | 10.电池：160mAh（可充电锂电池） |  |  |  |
| 1.6 | 定位卡片（教师/访客款） | 1.需能实时扫描蓝牙信标，并将扫描到的信标定期通过蓝牙iBeacon广播包发送出去、支持运动检测、RFID可选； | 35 | 张 |  |
|  |  | 2.尺寸：86mm×55mm×7.5mm； |  |  |  |
|  |  | 3.电池：内置750mAh可充电锂电池； |  |  |  |
|  |  | 4.续航：7~10天（持续不休眠80~88小时）； |  |  |  |
|  |  | 5.充电方式：Micro-USBDC5V@1A； |  |  |  |
|  |  | 6.工作温度：-20℃至+60℃； |  |  |  |
|  |  | 7.防爆等级：IP65； |  |  |  |
|  |  | 8.要求：集扫描与广播一体，内部集成PA，通信距离更远可达100M。网关少量部署，并发量50~200； |  |  |  |
| 1.7 | 综合学生监护设备 | 1.可实现对学生人员定位/体征管理/权限管理/报警管理/报警统计等信息监护和展示； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.CPU：8核及以上，主频2.2GHz及以上； |  |  |  |
|  |  | 3.内存：≥16GB； |  |  |  |
|  |  | 4.网卡：百兆以太网网卡； |  |  |  |
|  |  | 5.硬盘：≥1TB； |  |  |  |
|  |  | 6.系统要求：满足以下系统2选1 |  |  |  |
|  |  | AnolisOS-7.9（阿里） |  |  |  |
|  |  | openEuler-24.03（华为） |  |  |  |
| 1.8 | 液晶拼接屏以及支架 | 需提供12块46寸拼接屏，并安装和调试： | 12 | 台 |  |
|  |  | 46寸拼接屏参数要求： |  |  |  |
|  |  | 1、光学模式:SVA,常黑显示,透射式 |  |  |  |
|  |  | 2、物理拼缝:3.5mm |  |  |  |
|  |  | 3、亮度:450cd/㎡ |  |  |  |
|  |  | 4、分辨率:1920x1080(FHD) |  |  |  |
|  |  | 5、像素间距:0.630x0.630mm |  |  |  |
|  |  | 6、对比度:1200:1 |  |  |  |
|  |  | 7、外观尺寸:1023.4x576.2mm |  |  |  |
|  |  | 8、拼接控制器，设备型号：MG-ST913AA |  |  |  |
|  |  | 9、麦格米特电源，工业级硬件架构，多总线并行处理技术，内置智能温控风扇，低音降噪、智能控温，HDMI、DVI、VGA等全信号输入接口 |  |  |  |
|  |  | 另，供应商需自行提供:46寸拼接显示屏支架；拼接形式:根据现场情况而定 |  |  |  |
|  |  | 供应商需提供HI高清线；机格:HMT144K30H铜造10米 |  |  |  |
| 1.9 | 超高清解码器 | 支持H.265MainProfileLevel5.1、H.264Baseline/Main/HighProfileLevel5.0、MPEG4SPL0~L3/ASPL0-L5、MJPEG/JPEGBaseline解码； | 1 | 个 |  |
|  |  | 最大单口支持16分割； |  |  |  |
|  |  | 单卡支持可同时解码16个通道IPC解码上墙； |  |  |  |
|  |  | 整机满配支持64路1080P同时解码显示； |  |  |  |
|  |  | 单卡解码性能：1路=500W；4路=1080P；9路=720P；16路=D1视频解码； |  |  |  |
|  |  | 解码像素：支持500W、300W、200W、130W等标准视频解码； |  |  |  |
|  |  | 支持PAL/NTSL等标准格式； |  |  |  |
|  |  | 支持标准ONVIFIPC及主流品牌接入； |  |  |  |
|  |  | 支持RTSP直接视频取流； |  |  |  |
|  |  | 解码和网口模块分离，采用网络负载均衡的技术使得视频流能正常承载大规模数量的视频同时解码； |  |  |  |
|  |  | 支持地域名方位OSD名称叠加显示和IP地址等解码通道的字符叠加上墙； |  |  |  |
|  |  | 支持网络自动实时检测是否断线； |  |  |  |
|  |  | 支持主流品牌海康，大华，宇视，雄迈等NVR/DVR预览解码和录像回放， |  |  |  |
| 1.10 | HIM高清线 | 系统需支持： | 12 | 根 |  |
|  |  | 1、支持H.265MainProfileLevel5.1、H.264Baseline/Main/HighProfileLevel5.0、MPEG4SPL0~L3/ASPL0-L5、MJPEG/JPEGBaseline解码； |  |  |  |
|  |  | 2、最大单口支持16分割； |  |  |  |
|  |  | 3、单卡支持可同时解码16个通道IPC解码上墙； |  |  |  |
|  |  | 4、整机满配支持64路1080P同时解码显示； |  |  |  |
|  |  | 5、单卡解码性能：1路=500W；4路=1080P；9路=720P；16路=D1视频解码； |  |  |  |
|  |  | 6、解码像素：支持500W、300W、200W、130W等标准视频解码； |  |  |  |
|  |  | 7、支持PAL/NTSL等标准格式； |  |  |  |
|  |  | 8、支持标准ONVIFIPC及主流品牌接入； |  |  |  |
|  |  | 9、支持RTSP直接视频取流； |  |  |  |
|  |  | 10、解码和网口模块分离，采用网络负载均衡的技术使得视频流能正常承载大规模数量的视频同时解码； |  |  |  |
|  |  | 11、支持地域名方位OSD名称叠加显示和IP地址等解码通道的字符叠加上墙； |  |  |  |
|  |  | 12、支持网络自动实时检测是否断线； |  |  |  |
|  |  | 13、支持主流品牌海康，大华，宇视，雄迈等NVR/DVR预览解码和录像回放 |  |  |  |
| 1.11 | 进出人员管理后台服务器 | 1、应至少具有1个1个eSATA存储扩展接口、2个千兆网口、16个告警输入接口、10个告警输出接口、1个12V电源输出接口、2个HDMI视频输出接口、2个VGA输出接口、2个交流电源模块接口、1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口，2个USB2.0接口（前面板） | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、配备1个国产化2.4GHz四核心处理器，配备16GB内存，配备64GBEMMC，具有16个SATA盘位 |  |  |  |
|  |  | 3、应支持1个硬盘状态灯（HDD）、1个系统运行指示灯（RUN）、1个告警指示灯（ALM），1个网络状态指示灯（NET），可选配的2个解码卡指示灯（SL0T0、SL0T1） |  |  |  |
|  |  | 4、应支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动 |  |  |  |
|  |  | 5、应支持接入≥1100路网络摄像机/网络录像机 |  |  |  |
|  |  | 6、应支持接入≥200路门口机，支持接入≥1500路室内机，支持接入≥2台访客终端，支持接入≥200路智能通道，支持接入≥200路云端设备，支持≥8车道管理，支持接入≥3套第三方对接协议 |  |  |  |
|  |  | 7、应支持增、删、改、查门禁权限组；支持按人员、门禁、部门、楼栋授权；支持刷脸、刷卡、指纹、密码等四种核验方式开门；支持增、删、改、查计划模板；支持配置假日模板；支持配置设置胁迫码开门；支持查看人员的门禁权限 |  |  |  |
|  |  | 8、应支持查看门禁实时画面，并展示实时过人信息；支持抓拍图片、放大实况画面、远程开/关门等操作； |  |  |  |
|  |  | 支持获取设备侧过人记录；支持查看、导出过人记录；支持根据日期、门禁设备、口罩状态、体温进行筛选过人记录 |  |  |  |
|  |  | 9、应支持通过客户端和访客机进行访客登记；客户端支持访客签离；支持设置访客机权限组；支持查看访客访问记录、记录导出；支持对访客进行签离、查看授权状态、编辑、删除、导出、查询等操作 |  |  |  |
|  |  | 10、支持查询用户对业务的操作日志；支持诊断信息导出 |  |  |  |
| 1.12 | 全景相机 | 1、需内置CPU／GPU／NPU一体化芯片、35114加密芯片、支持≥8GBeMMC芯片、3个CMOS图像传感器（全景通道2个、细节通道1个），靶面尺寸均为1／1.8英寸，具有1个RJ45接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口、1个BNC接口、1个TF卡槽，摄像机采用AC24V或DC24V电源供电。 | 10 | 台 |  |
|  |  | 2、可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围0～30° |  |  |  |
|  |  | 3、摄像机安装在6m高度时，全景通道视频画面下边缘距摄像机至地面投影中心的水平距离应≤0.5m |  |  |  |
|  |  | 4、可将全景通道2个图像传感器输出的视频画面进行无缝拼接显示 |  |  |  |
|  |  | 5、摄像机可通过外接扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、白光的闪烁报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置 |  |  |  |
|  |  | 6、摄像机支持全景相机和细节相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联自动标定时间不大于10s，标定坐标数量不小于9个 |  |  |  |
|  |  | 7、全景通道：镜头1：2.8mm镜头2：2.8mm细节通道：6.5mm～214.5mm |  |  |  |
|  |  | 8、全景通道：F1.0细节通道：F1.5～F5.1 |  |  |  |
|  |  | 9、跟踪抓拍功能：摄像机应支持跟踪抓拍功能，当全景通道的区域入侵、越界、进入区域、离开区域等事件被触发后，可联动细节通道对触发报警事件的目标进行跟踪及抓拍，并可显示目标属性信息。跟踪目标类型、目标跟踪时间、镜头变倍倍数可设置 |  |  |  |
|  |  | 10、应符合GB／T20138-2006《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》中IK10的规定，试验后外观无明显损坏，能正常工作 |  |  |  |
|  |  | 11、预置位数目应≥1024个，存预置位和调预置位功能应正常 |  |  |  |
|  |  | 12、可同时对出现在监控场景内的不少于120张人脸图片进行检测，并可进行抓拍及人脸目标跟踪 |  |  |  |
|  |  | 13、摄像机可设置16个人脸库，人脸库总容量最大为10万 |  |  |  |
|  |  | 14、支持图像质量提升算法，当环境照度低于设定值时，摄像机自动开启图像质量提升算法，使视频图像更清晰 |  |  |  |
|  |  | 15、摄像机转动应平稳，所发出的声音应≤37dB |  |  |  |
| 1.13 | 人脸摄像机 | 需要满足如下参数要求： 1.传感器靶面≥1/2.7"" 2.像素≥400万 3.电动变焦：焦距2.7mm~13.5mm，光学变倍不低于5X 4.彩色照度≤0.002lux，黑白照度≤0.001lux 5.红外补光距离≥30米 6.支持ONVIF、GB/T 28181标准协议 7.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式 8.存储方式：Micro SD，最大支持256GB 9.防护等级不低于IP67，支持POE供电 10.支持图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启图像质量提升算法，使视频图像更清晰 11.在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机50米处人脸、机动车，并抓拍图片，可在WEB客户端显示人脸属性、车辆属性，并识别车牌号码 12.在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，可在WEB客户端显示行人属性信息。支持周界布防触发后，联动声光报警 13.具有防抖设置选项，防抖等级可设置 14.摄像机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、灯光报警。 15. 摄像机可对符合国标GB／T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能（如有证明材料可提供） 16.摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密 17.摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化（如有证明材料可提供） | 3 | 台 |  |
| 1.14 | 摄像机护罩 | 护罩：17寸室外型防护罩，防护等级应不低于IP66， | 3 | 个 |  |
|  |  | 铝合金壳体，含遮阳罩，含支架 |  |  |  |
| 1.15 | 摄像机镜头 | 焦距范围应不小于8~25mm，靶面不低于1/1.7inch， | 3 | 个 |  |
|  |  | 光圈不小于F1.4 |  |  |  |
| 1.16 | 常亮补光灯 | 需采用铝合金材质 | 3 | 个 |  |
|  |  | 最佳补光距离不小于25米 |  |  |  |
|  |  | 色温范围不大~于4500K |  |  |  |
|  |  | 适应温度-3070℃,湿度＜90%的环境应用 |  |  |  |
|  |  | 防护等级不低于IP67 |  |  |  |
|  |  | 应支持光敏自动控制、摄像机通过RS485控制、手动按键控制等多种控制方式 |  |  |  |
|  |  | 应支持摄像机通过RS485控制、手动按键控制等方式调节补光亮度 |  |  |  |
| 1.17 | 网络硬盘录像机 | 需满足如下要求： 1.≥8个硬盘接口，≥64路接入能力 2.接支持双VGA，双HDMI视频输出接口；1入2出RCA音频接口；2个USB3.0，2个USB2.0；16入10出报警接口，1个Esata接口 ；； 3.可接入最大20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘 4.支持接入带宽≥384Mbps，存储带宽≥384Mbps，回放带宽≥384Mbps，转发带宽≥384Mbps； 5.设备可同时解码输出至少32路H.265格式1920×1080@30的视频图像，或8路H.265格式4096×2160@30的视频图像，或8路H.265格式3840×2160@30的视频图像，或5路H.265编码4000×3000@30格式的视频图像，或4路H.265编码16MP@30格式的视频图像，或2路H.265编码16MP@30格式的视频图像 6.应支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，进入系统主菜单进行配置等操作 7.支持对硬盘进行SMART检测，坏道检测，可查看SMART信息 8.支持预录报警触发前（0-60）秒和报警停止后（5-600）秒的视频录像 9.支持IPC离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问 10.应支持异常告警：支持存储即将满、存储满、硬盘离线、硬盘异常、非法访问、阵列损坏、阵列衰退、录像、抓图异常告警、IP冲突、等设备报警，当报警触发后可联动设备蜂鸣器、报警弹窗、联动报警输出，联动发送邮件 11.支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率 | 2 | 台 |  |
| 1.18 | 硬盘 | 1、存储容量：≥8TB | 16 | 块 |  |
|  |  | 2、硬盘缓存≥256MB |  |  |  |
|  |  | 3、硬盘转速不小于5640转/分钟 |  |  |  |
|  |  | 4、硬盘外部传输速率不小于6GB/s |  |  |  |
|  |  | 5、应属于监控级硬盘 |  |  |  |
| 1.19 | 主控工作站 | 1、支持对接NVR、联网平台进行视频录像回放； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、支持视频弹框1080P视频并发路数不少于6路； |  |  |  |
|  |  | 3、提供地图场景模型渲染及加载应用； |  |  |  |
|  |  | 4、支持倾斜摄影模型、精细化模型、BIM模型等模型等多地图模型的数据加载应用； |  |  |  |
|  |  | 5、提供场景接入数据基础功能应用，可对各类物联感知设备数据进行接入； |  |  |  |
|  |  | 6、提供socket、restful等方式实现感知类、智能分析类数据的接入工作； |  |  |  |
|  |  | 7、一体机尺寸长度≤270mm，宽度≤130mm，高度≤250mm； |  |  |  |
|  |  | 8、系统盘大小不低于SSD1T,数据盘大小不低于HDD2T； |  |  |  |
|  |  | 9、内存DDR5，容量不低于64GB，内存频率不低于5200MHz； |  |  |  |
|  |  | 10、CPU内核数不低于14个，性能核数不低于6个，能效核数不低于8个，线程数不低于20个； |  |  |  |
|  |  | 11、显卡总线标准PCIExpress4.0，流处理单元不低于5888个，显存速度不低于21Gbps，显存大小不低于12GBGDDR6X，最大数字分辨率支持7680x4320。 |  |  |  |
| 1.20 | 视频行为分析设备 | 1、功能需求： | 9 | 台 |  |
|  |  | 最大支持8路视频流行为分析，可接入ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机 |  |  |  |
|  |  | 2、智能算法： |  |  |  |
|  |  | 支持人像抓拍、人像识别等多种智能检测 |  |  |  |
|  |  | 支持攀高、区域入侵、人员逗留等周界类算法检测 |  |  |  |
|  |  | 支持离岗状态检测 |  |  |  |
|  |  | 支持抽烟、明火、烟雾、打架、跌倒、人员聚集等应急事件检测 |  |  |  |
|  |  | 支持生成报警图片/小视频 |  |  |  |
| 1.21 | 状态监测小屏 | 1.支持Mifare标准，S50和S70等14443A协议卡/15693协议/ICODE2芯片卡；屏幕10.1-11.6寸有效 | 9 | 台 |  |
|  |  | 2.显示尺寸218*136.5mm（16：9）； |  |  |  |
|  |  | 3.可选配桌面底座背部壁挂与机器连接的孔位尺寸（长×宽） |  |  |  |
|  |  | 100×100及75×75mm（国际通用VASA标准） |  |  |  |
|  |  | 4.集成10/100/1000M自适应网卡，无线网卡802.11a/b/g/n输入电源12V4A或12V5AAC |  |  |  |
| 1.22 | 报警求助按钮 | 1.蓝牙发射电流：＜7.5mA@3.6V； | 20 | 只 |  |
|  |  | 2.休眠功耗：＜1uA@3.6V； |  |  |  |
|  |  | 3.工作温度：-20℃-60℃; |  |  |  |
|  |  | 4.工作湿度：0-95%，无凝露；工作续航：5年；天线类型：PCB天线；无线标准：蓝牙；频率范围：2400——-2483.5MHz；数据速率：250kbps/1Mbps/2Mbps； |  |  |  |
|  |  | 5.调制技术：GFSK调制； |  |  |  |
|  |  | 6.传输功率：Tx功率在-20到+4dBm范围内以4dBm递增可设；灵敏度：-93dBmat1MbpsBLE； |  |  |  |
|  |  | 7.工作模式：中央/外围； |  |  |  |
|  |  | 8.防护等级：IP54防水防尘； |  |  |  |
|  |  | 9.外壳材质：ABS； |  |  |  |
|  |  | 10.供电方式：内置电池；低压保护：电池低压保护，防过放电；报警方式：按键或拉绳；低电提醒：LED闪缩 |  |  |  |
| 1.23 | 充电柜 | 1.输出电压：DC5V | 2 | 套 |  |
|  |  | 2.充电适配器规格：DC5V2A |  |  |  |
|  |  | 3.充电位：同时支持5张标签充电 |  |  |  |
|  |  | 4.输入接口：Type-C接口 |  |  |  |
|  |  | 5.输出接口：触点接触式 |  |  |  |
|  |  | 6.充放功能：支持边充边放 |  |  |  |
|  |  | 7.电量指示：4颗指示灯每颗对应约25%的电量 |  |  |  |
|  |  | 8.自动充电功能：即插即充 |  |  |  |
| 1.24 | 磁吸充电器 | 1.供电标准：DC5V1A标配电源适配器 | 170 | 只 |  |
|  |  | 2.工作温度：-20℃~+60℃ |  |  |  |
|  |  | 3.安全机制：防呆设计、短路保护 |  |  |  |
|  |  | 4.封装特性：耐酸碱高强度工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 5.防护等级：IP65 |  |  |  |
|  |  | 6.材质：ABS工程材料 |  |  |  |
| 二 | 智慧教学融合及发展 |  |  |  |  |
| 1 | 动漫电竞专业智慧中庭 |  |  |  |  |
| 1.1 | 四屏互动设备 | 提供四台互动设备，具体要求如下: | 4 | 台 |  |
|  |  | 1、尺寸：98英寸及以上； |  |  |  |
|  |  | 2、响应时间：6.5ms； |  |  |  |
|  |  | 3、画面比例:16:09； |  |  |  |
|  |  | 4、显示区域:2158.85(H)x1214.35(V)mm； |  |  |  |
|  |  | 5、分辨率:3840(H)x2160(V)； |  |  |  |
|  |  | 6、像素间距:0.4875x0.4875mm； |  |  |  |
|  |  | 7、刷新频率:60Hz； |  |  |  |
|  |  | 8、色彩度:1.07B(10bit)； |  |  |  |
|  |  | 9、色域(NTSC):90%； |  |  |  |
|  |  | 10、对比度:1900/9/60:01； |  |  |  |
|  |  | 11、可视角度:178°(H/V)； |  |  |  |
|  |  | 12、亮度:350cd/m²； |  |  |  |
|  |  | 13、背光类型:DLED； |  |  |  |
|  |  | 14、工作寿命:≥30000小时； |  |  |  |
|  |  | 15、电源输入:220~V50Hz2.5A； |  |  |  |
|  |  | 16、整机最大功耗:550W； |  |  |  |
|  |  | 17、待机功耗:≤0.5W； |  |  |  |
|  |  | 18、识别原理:红外识别； |  |  |  |
|  |  | 19、输入方式:被动红外笔、手指； |  |  |  |
|  |  | 20、输出坐标:32768(W)x32768(D)； |  |  |  |
|  |  | 21、响应时间:≤10ms； |  |  |  |
|  |  | 22、声道:2.1； |  |  |  |
|  |  | 23、额定功率:50W |  |  |  |
| 1.2 | 多屏信息发布系统 | 1、单机需最高支持8K×2K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持4图层和1个音频图层同时播放； |  |  |  |
|  |  | 3、最大支持3路MiniDP1.2拼接输出； |  |  |  |
|  |  | 4、提供控制主机一台，处理器I5或以上，高速固态硬盘≥250GB，≥8GB高速内存（DDR4）*2。 |  |  |  |
| 1.3 | VR游戏体验仓 | 玩家人数：1人；额定承重：≤200KG/每人；电气参数：电压：220V；额定功率：800W；游戏存储数量：大于80部；占地面积：7.2m2； | 2 | 套 |  |
|  |  | 产品尺寸：3100mm（L）x2318mm（W）x2522mm（H） |  |  |  |
| 1.4 | 作品展示画屏 | 液晶屏尺寸：不低于21.5英寸；液晶屏类型：ADSDS；颜色：原木色；分辨率：1920*1080；容量：不低于8G | 10 | 台 |  |
| 1.5 | 互动魔屏系统 | 需要提供显示屏：55寸*9块，具体参数如下： 1、液晶显示单元拼接物理拼缝≤3.5mm ，LED背光，拼缝整齐，面板平整，整体无变形 。 2、支持全高清分辨率1920×1080P，单屏外观尺寸:1211.32×682.1mm*65.5mm画面比率16：9，亮度：500cd/㎡,液晶显示单元对比度要求达到1100:1，画面响应时间不大于8ms, 亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24小时长时使用，寿命不低于60000小时。 3、单屏的信号输入接口丰富：HDMI， VGA，AV*2，YPr/Pb，S-VIDEO，TV，RS232接口控制；整屏显示，任意组合显示.拼接处理器，支持HDMI输入、视频输入、VGA输入、DVI等输入，全数字处理单元，支持高清1920X1080分辨率， RS232或RJ45接口控制，液晶显示单元直接输入VGA信号和视频信号，屏与屏之间即可拼接显示。 4、极速响应，增强抗干扰能力：采用并行高速总线连接技术，控制端发出命令后，系统能在1微秒时间内，切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。断电前状态记忆功能通过控制软件的提前设置。 5、首页展示:可看到首页的每个时间节点的缩略图展示,若时间节点过多用户也可左右滑动查看更多时间节点,点击对应的时间节点按钮跳转至二级界面,无用户操作多少秒后,自动左右移动时间节点； 6、内容展示:点击首页对应的时间节点后弹出对应时间节点的内容框架,内容页主要展现的就是图片以及文字的描述,文字过多的话可进行上下滑动查看更多文字,如若用户不想看此时间节点也可在内容框架的右上角点击关闭按钮退出至首页； 7、内容更换:用户可对应每个时间节点的主题添加对应的图片内容和文字描述,也可添加新的时间节点按钮以及对应的内容； 8、自动返回:如若用户点击多个时间节点内容框架展现了,没有用户操作多少秒后自动关闭那些时间节点内容框架，然后首页自动左右移动时间节点； 9、界面UI:根据客户喜欢的风格元素,去制作软件整体展现的风格界面以及内容页展示的方式； | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 互动魔屏主控工作站 | CPU：i7及以上，主频不低于3.0GHz；内存≥16G；硬盘≥128SSD+1TB；显卡：GTX1050及以上 | 2 | 台 |  |
|  |  | 或以上规格独显，显存不小于8G，；液晶显示器：分辨率2K以上，尺寸不小于28寸 |  |  |  |
| 1.7 | 透明液晶屏 | 1、类型：透明OLED； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、比例：16：9，尺寸≥55寸； |  |  |  |
|  |  | 3、分辨率：1920*1080； |  |  |  |
|  |  | 4、可视角度：左右178、上下178； |  |  |  |
|  |  | 5、亮度：400/15cd/㎡； |  |  |  |
|  |  | 6、接口输入：USB接口X2，HDMI接口X1，TF卡槽X1，LAN以太网接口X1个； |  |  |  |
|  |  | 7、接口输出：显示信号X2（两路双面显示），红外接收头（遥控控制），音频输出（左右声道输出10WX2喇叭）； |  |  |  |
|  |  | 8、硬件参数：CPU：瑞芯微RK3288最强四核1.8GHzCortex-A17架构，四核GPUMail-T764，内存：DDR32G存储EMMC8G； |  |  |  |
|  |  | 9、操作系统：Android；播放视频格式：支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等； |  |  |  |
|  |  | 10、播放图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF；播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式； |  |  |  |
|  |  | 11、网络支持：RJ45有线网接口，3G； |  |  |  |
|  |  | 12、工作电源：AC100-240V50/60Hz； |  |  |  |
|  |  | 13、环境温度：0-40度/湿度：10%-80% |  |  |  |
| 1.8 | 透明液晶屏控制工作站 | CPU：i7及以上，主频不低于3.0GHz；内存：8G；硬盘：128SSD+1TB；显卡：GTX1050或以上 | 1 | 台 |  |
|  |  | 规格独显，显存不小于4G，；液晶显示器：分辨率1920*1080，尺寸不小于23.5寸 |  |  |  |
| 1.9 | 无线话筒：（双手持话筒） | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |  |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |  |
|  |  | 7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 |  |  |  |
|  |  | 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |  |
|  |  | 9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |  |
| 1.10 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持自动选讯接收方式。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  |  |  |
| 1.11 | 无线话筒（头戴话筒） | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.具有≥1台接收主机、≥2只头戴腰包；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 |  |  |  |
|  |  | 3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 |  |  |  |
|  |  | 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 |  |  |  |
|  |  | 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 |  |  |  |
|  |  | 8.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  |  |  |
|  |  | 9.投标产品制造商具有符合GB/T27922-2011标准的售后服务五星级服务认证证书（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.12 | 天线分配器 | 1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。 |  |  |  |
|  |  | 3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。 |  |  |  |
|  |  | 4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。 |  |  |  |
| 1.13 | 话筒天线 | 1.射频频率范围等同或优于470～950MHz | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.驻波比：≤2.0 |  |  |  |
|  |  | 3.输入阻抗：≤50Ω |  |  |  |
|  |  | 4.指向性：≥180度指向 |  |  |  |
| 1.14 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 |  |  |  |
|  |  | 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |  |  |  |
|  |  | 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 |  |  |  |
|  |  | 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  |  |  |
|  |  | 6.投标产品制造商具有符合GB/T31950标准的《诚信管理体系认证证书》（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.15 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |  |  |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |  |  |  |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.16 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 2 | 套 |  |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |  |  |  |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |  |  |  |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |  |  |  |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |  |  |  |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |  |
|  |  | 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |  |  |  |
|  |  | 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |  |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |  |
| 1.17 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω | 4 | 套 |  |
|  |  | 2.频响等同或优于50Hz~20KHz |  |  |  |
|  |  | 3.额定功率≥350W |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度≥99dB/W/M |  |  |  |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |  |  |  |
|  |  | 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 |  |  |  |
|  |  | 7.低音≥12"低音×1 |  |  |  |
|  |  | 8.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 9.投标产品制造商具有符合GB/T19022标准或ISO10012标准的《测量管理体系认证（AAA)证书》（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.18 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有一路及以上USB输出接口。 |  |  |  |
| 1.19 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 |  |  |  |
|  |  | 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 |  |  |  |
|  |  | 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.20 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 | 2 | 套 |  |
|  |  | 2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，保证半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 |  |  |  |
|  |  | 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 |  |  |  |
|  |  | 5.数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 |  |  |  |
|  |  | 6.整机转换效率达到85%以上。 |  |  |  |
|  |  | 7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 |  |  |  |
|  |  | 8.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 |  |  |  |
|  |  | 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |  |
|  |  | 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |  |
| 1.21 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω | 4 | 套 |  |
|  |  | 2.频响等同或优于50Hz~20KHz |  |  |  |
|  |  | 3.额定功率≥350W |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度≥99dB/W/M |  |  |  |
|  |  | 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° |  |  |  |
|  |  | 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 |  |  |  |
|  |  | 7.低音≥12"低音×1 |  |  |  |
|  |  | 8.为确保扩声系统设计方案仿真计算结果的高可信度，要求音箱产品需经过声学设计权威机构的检测，并在设计软件的扬声器数据库中；设计软件为Odeon或EASE或Comsol等。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 9.投标产品制造商具有符合GB/T19022标准或ISO10012标准的《测量管理体系认证（AAA)证书》（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.22 | YZ支架 | 固定面板尺寸（长*宽）：140mm*65mm | 4 | 套 |  |
|  |  | 箱体固定面板尺寸（长*宽）：128mm*70mm |  |  |  |
|  |  | 重量：0.93Kg |  |  |  |
| 1.23 | YZ音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 16 | 根 |  |
| 1.24 | YZ音频连接线 | 5米音频连接线：6.35话筒插头-3.5(耳机插头） | 2 | 根 |  |
| 1.25 | 机柜 | 24U经济型机柜黑色 | 2 | 套 |  |
|  |  | 6口10APDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4， |  |  |  |
|  |  | M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 |  |  |  |
| 1.26 | P1.6高清全彩LED显示屏 | 1、点间距：≤1.7mm； | 45 | 平方米 |  |
|  |  | 2、点密度:≥36万点/m²； |  |  |  |
|  |  | 3、模组工艺： |  |  |  |
|  |  | 1）面罩：高分子PPS耐高温，单灯单孔，矩形帽沿，采用喷墨技术，防眩光黑色电喷及绝缘导热膜工艺，表面墨色一致性和散热性好，墨色一致性满足ΔECIE<0.5，反光率<2%，燃烧等级为V-0等级； |  |  |  |
|  |  | 2）PCB设计：共阳方案和共阴方案的兼容性设计，可匹配相应LED、IC来做出共阳产品或是共阴产品。PCB采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用多层电路板设计及沉金工艺设计,OSP工艺,符合CQC13-471301-2018标准，同时具有独特的消隐、节能处理、EMC处理、智能模组存储处理功能电路。PCB支持环氧玻璃布基/CCL(FR-4)、复合基/CCL(CEM3)、金属基/CCL,CQC13-471301-2018标准，具备抗消隐功能、无毛毛虫、鬼影、十字架、首行偏暗正常画面无重影拖影现象； |  |  |  |
|  |  | 3）接口方式：模组、接收卡、主板支持无信号接插件技术：每个平米LED显示模块信号线触点不超过50个连接，支持带电直接插拔，以减少线缆接触不良等造成的显示故障，增加可靠性和使用寿命，降低维修成本。模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用镀金接插件/浮动接插件，硬连接有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥30μ； |  |  |  |
|  |  | 4）维护方式：前后双向全维护，模组支持磁吸固定方，全硬连接(BTB)设计无排线支持同批次任意互换，支持前拆前维护和后拆后维护功能，模组、接收卡、排线支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4、中心距偏差：偏差≤0.05%； |  |  |  |
|  |  | 5、亮度:≥1500cd/m²（nits)，支持500CD/㎡(nits)-2500CD/㎡(nits)的无级调节，可0%~100%级无灰度损失调节，手动、软件可调，设置亮度定时调节，HDR高动态；（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 6、像素失控率/坏点率：≤1/1500000； |  |  |  |
|  |  | 7、亮度、灰度均匀性：符合SJ/T11141-2017标准C级:IGU≧99%； |  |  |  |
|  |  | 8、亮度、颜色校正：支持单点的模块亮度及颜色校正，模块带有CPU及存储器，每个像素(R/G/B)的亮度及色度数据储存在模块内，并在模块内进行白平衡均匀性的自适应校正，支持现场校正。确保模块可以快速简单地进行更换； |  |  |  |
|  |  | 9、低亮高灰：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，可通过软件实现不同亮度情况下8-24bits任意灰度设置，0-100亮度时，8-24bits任意灰度设置;具有100%亮度时，灰度≥18bits(16bit+2bit)；20%亮度时，灰度≥16bits； |  |  |  |
|  |  | 10、水平视角/垂直视角:≥175°/175°； |  |  |  |
|  |  | 11、平整度:符合SJ/T11141-2017标准C级:P≦0.1mm； |  |  |  |
|  |  | 12、灰度等级：16bits-24bits可调； |  |  |  |
|  |  | 13、对比度:依据SJ/T11281-2017《发光二极管(LED)显示屏测试方法》标准在环境照度为101x下进行测试，8000:1以上； |  |  |  |
|  |  | 14、功耗:模组峰值≤20W，屏体峰值≤450W/m²，平均≤200W/m²，黑屏带电平均≤20W/m²； |  |  |  |
|  |  | 15、色温控制范围：1500-25000K可调； |  |  |  |
|  |  | 16、刷新率：0-5440Hz可调； |  |  |  |
|  |  | 17、换帧速度:60-240帧/秒可调; |  |  |  |
|  |  | 18、校正： |  |  |  |
|  |  | 1）逐点校正功能支持单点亮度及色度校正，校正后亮度损失＜10%： |  |  |  |
|  |  | 2）自动GAMMA校正：支持RGBGamma各自独立调节，解决低灰不均和色温偏移问题，让画面更加还原真实，自动gamma校正技术,通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； |  |  |  |
|  |  | 3）拼缝亮线暗线校正可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED显示屏安装精度造成的亮、暗线问题 |  |  |  |
|  |  | 4）反γ校正曲线校正：具备20条以上可选择的y校正曲线,用户可根据要求自行调整； |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 19、智能节电：带有智能（黑屏）带电功能，开启智能节电比没有开启节能50%以上； |  |  |  |
|  |  | 20、模组表面温升:按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作10H后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过25K，绝缘材料温升应不超过25K；（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 21、平均无故障工作时间:≥60000小时; |  |  |  |
|  |  | 22、绝缘电阻：电源插头或端子与外壳裸露金属部件绝缘电阻在正常大气和湿热条件≥100MΩ，模组表面绝缘电阻≥5100MΩ； |  |  |  |
|  |  | 23、开机保护功能：屏幕支持开机保护功能，内置智能开机延时模块，实现显示单元逐一延迟开机启动，有效防止同时开机造成大的电流冲击，引起显示单元损坏；屏幕连续工作200小时，不出现电路、机械、操作系统等故障; |  |  |  |
|  |  | 24、防护性能： |  |  |  |
|  |  | 1）模组防护通过具有完全防潮、防火、耐热、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗风保护等功能测试； |  |  |  |
|  |  | 2）电气防护通过具有电源过压、过流、短路、断路、欠压保护、断电保护、超温负荷、温度控制、分布上电功能测试； |  |  |  |
|  |  | 3）LED显示屏具有实时监控显示屏工作状态，支持高温、故障自动报警等功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱； |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 25、防护等级：≥IP5X； |  |  |  |
|  |  | 26、视网膜蓝光危害：按GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性，在测试距离200mm，对角线a=0.100cad，光照度E=65.41x条件下，视网膜蓝光危害LB=0.8e+01W.㎡/sr,蓝光小于EB=0.4eW.㎡，无危险类。 |  |  |  |
|  |  | 依据GB/T20145-2006标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测属无危害类，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试，应在有害蓝光波长范围之外(400nm--450nm)，在8h(约30000s)曝中不造成光化学整外危害（ES)，在1000s(约16min)内不造成近整外危害(EUVA)，并在10000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(LB)，并在10s内不造成对视网膜热危害(LR)，且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)，RGO无危害，蓝光危害安全系数须达无危害等级LB≤1w.m—2.sr-1；（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 27、EMC（电磁兼容）：通过B级：150kHz～30MHz电源端子骚扰电压；30MHz～1000MHz辐射骚扰； |  |  |  |
|  |  | 28、除湿功能：超过1周时间没有使用屏体，屏体可开启除湿功能，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯； |  |  |  |
|  |  | 29、阻燃性能：通过GB/T2408-2008；GB/T5169.16-2008；GB/T4943.1-2011；UL94-2016标准测试，PCB、面罩、模组整体单元阻燃V-0级； |  |  |  |
|  |  | 30、显示性能：搭配HDR系统卡依据CESI/TS008-2019标准，支持HDR高动态光照渲染技术实现高动态范围图像显示效果，支持20BIT精细灰度，色域120%覆盖全面达到≥DCI-P2标准,超万亿色彩表现能力； |  |  |  |
|  |  | 31、显示模式调节：具有一键模式切换功能，支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、缓慢变亮功能，支持2D/3D兼容； |  |  |  |
|  |  | 32、视频信号：信号支持PAL、NTSC、SECAM；支持HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS（模拟视频）、CVBS四分割（模拟）信号格式输入，全高清1080P（FHD）； |  |  |  |
|  |  | 33、LED显示屏制造商具有LED显示屏故障自诊断及检测排查系统软件著作权证书、智能火警预警监控管理软件著作权证书、信息安全违法智能检测系统软件著作权证书； |  |  |  |
| 1.27 | 发送盒 | 支持标定标序，支持逐点亮色度校正，支持前面板亮度调节 | 10 | 个 |  |
|  |  | 支持双USB级联控制；输入：DVI×1，输出：千兆网口×2； |  |  |  |
|  |  | 总点数：130万，最宽：2560，最高：2560. |  |  |  |
| 1.28 | 接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； | 200 | 张 |  |
|  |  | 2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； |  |  |  |
|  |  | 3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； |  |  |  |
|  |  | 5.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； |  |  |  |
|  |  | 6.支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； |  |  |  |
|  |  | 7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； |  |  |  |
|  |  | 8.支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； |  |  |  |
|  |  | 9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； |  |  |  |
|  |  | 10.单卡支持16组RGB信号输出； |  |  |  |
|  |  | 11.支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； |  |  |  |
|  |  | 12.支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响 |  |  |  |
| 1.29 | 屏幕钢结构+不锈钢包边 | 1、屏体安装钢结构：主材为镀锌钢板、槽钢及方钢 | 45 | 平方米 |  |
|  |  | 2、显示屏外装饰：黒钛不锈钢包边（包边并作烤漆处理） |  |  |  |
|  |  | 3、固定单元箱体内框架，全部为镀锌钢结构，6mm以上镀锌方管焊接。 |  |  |  |
|  |  | 4、框架四周外包边，厚度2mm以上。 |  |  |  |
|  |  | 5、屏幕连接铁板，厚度1mm以上。 |  |  |  |
|  |  | 6、框架方钢材料符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》及GB2423.17-2008《电工电子产品环境试验》第2部分_试验方法试验Ka:盐雾实验方法。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.30 | 控制工作站 | CPU:i7及以上，主频不低于3.0GHz | 3 | 台 |  |
|  |  | 内存：≥8G |  |  |  |
|  |  | 硬盘：128SSD+1TB |  |  |  |
|  |  | 显卡：GTX1050或以上规格独显，显存不小于4G， |  |  |  |
|  |  | 液晶显示器：分辨率1920*1080，尺寸不小于23.5寸 |  |  |  |
| 1.31 | 多画面拼接处理器 | 1.最大4096X2160@60Hz输入分辨率； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.支持2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0，2路4K输入：1×DP1.2，1×HDMI2.0； |  |  |  |
|  |  | 3.支持1路U盘接口； |  |  |  |
|  |  | 4.最大带载2621万像素，40路千兆网口输出或4路万兆光口输出； |  |  |  |
|  |  | 5.最宽16384像素点或最高8192像素点； |  |  |  |
|  |  | 6.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，2xHDMI1.4，2xDVI； |  |  |  |
|  |  | 7.支持视频同步锁相技术； |  |  |  |
|  |  | 8.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出； |  |  |  |
|  |  | 9.支持6画面显示，位置、大小可自由调节每个窗口1个图层，图层之间相互覆盖（1个4K输入信号时，同时可支持4路高清输入，支持5个窗口；2个4K输入信号时，只支持2个窗口）； |  |  |  |
|  |  | 10.支持窗口任意漫游、自由缩放窗口，最小64×64分辨率； |  |  |  |
|  |  | 11.精确颜色管理，可调节显示屏色域，需对应型号接收卡支持； |  |  |  |
|  |  | 12.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放； |  |  |  |
|  |  | 13.支持HDCP高带宽数字内容保护技术； |  |  |  |
|  |  | 14.支持亮度和色温调节； |  |  |  |
|  |  | 15.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示； |  |  |  |
|  |  | 16.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部vsync、输入信号源、自动锁相（按照图层锁相）； |  |  |  |
|  |  | 17.支持LAN口控制，支持手机端APP控制； |  |  |  |
|  |  | 18.支持主动式3D显示功能（选配）； |  |  |  |
|  |  | 19.支持128个场景保存和调用，支持U盘播放； |  |  |  |
|  |  | 20.支持OSD(屏幕菜单调节，外接蓝牙接收盒子，通过蓝牙遥控器达到控制显示屏休眠与唤醒、亮度、色温调节等功能)； |  |  |  |
|  |  | 21.支持显示字幕，可设置显示位置字体大小颜色等； |  |  |  |
|  |  | 22.支持USB接口控制及级联； |  |  |  |
|  |  | 23.支持RS232串口协议控制； |  |  |  |
|  |  | 24.支持LAN口控制； |  |  |  |
|  |  | 25.支持手机APP控制。 |  |  |  |
| 2 | 影视后期专业录音系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 音频处理器 | 1.小型EUCON控制平台，适用于狭小空间或旅途音乐创作和后期混音 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.与ProToolsSoftware以及其它支持EUCON（如LogicPro、Cubase）的数字 |  |  |  |
|  |  | 3.音频工作站能够开放式整合 |  |  |  |
|  |  | 4.具备不少于16个通道条，全部配有触控电动推子和10段码信号电平表 |  |  |  |
|  |  | 5.具备不少于32个触控旋转编码器，全部配有三色LED功能指示灯，实现声像控制、增益控制、插件参数调整 |  |  |  |
|  |  | 6.具备不少于32个高分辨率OLED显示器，可查看通道名称/编号、电平数据明细（从单声道到5.1立体声）、参数名称/数值、当前自动化模式等每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键 |  |  |  |
|  |  | 7.具备触控条方便轻松访问走带控件 |  |  |  |
|  |  | 8.具备各种专用按钮和开关，实现导航、自动化、控件分配和软件控制 |  |  |  |
|  |  | 9.内置4x6AVBCoreAudio接口，包括不少于两个XLR麦克风/线路输入、不少于2个TRS线路输入、不少于2个XLR线路输出、不少于2个TRS线路输出 |  |  |  |
| 2.2 | 模拟多通道音频接口 | 1.支持多达64个同时通道的音频输入/输出，支持24bit、192kHz采样率； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.2个话筒/乐器输入接口，16个高采样率原声模拟I/O接口，采用DB25接口，16通道ADAT输入输出接口，64通道Dante输入输出接口，2个模拟监听输出接口，2个耳机输出接口； |  |  |  |
|  |  | 3.2个32通道DigiLinkMini接口，512×512数字矩阵，1U机架-模块化设计机架式箱体 |  |  |  |
| 2.3 | 音频处理卡 | 1.配备一块PCIe处理卡，通过与计算机组合实现多声轨音频录音以及插件处理功能。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.采用新一代技术架构，具备更多音轨处理能力和更大动态余量，专用DSP功能以处理音乐和后期制作项目，支持48KHZ，96KHZ和192kHz采样频率； |  |  |  |
|  |  | 3.配置最新版本录音编辑软件，操作简便，界面友好，可支持中/英文操作界面,具有可扩展、升级的数字信号处理以及输入/输出能力,录音音频文件格式可选BWF，AIFF等格式；系统预置不少于75个处理插件、虚拟乐器； |  |  |  |
|  |  | 4.具备32位浮点处理深度,64位浮点混音器深度，支持AAXDSP格式插件，单卡支持64通道I/O通道，支持2048个同时音轨,512乐器音轨、1024MIDI音轨，可通过业界标准的9针串行控制协议对外部音/视频设备进行集成和控制，支持所有流行环绕声格式LCR、Quad，LCRS、5.1、6.1及7.1、Atmos； |  |  |  |
| 2.4 | AVB混音台 | 1.提供小型EUCON控制平台，可适用于狭小空间或旅途音乐创作和后期混音 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.与ProToolsSoftware以及其它支持EUCON（如LogicPro、Cubase）的数字音频工作站能够开放式整合具备不少于16个通道条，全部配有触控电动推子和10段码信号电平表 |  |  |  |
|  |  | 3.具备不少于32个触控旋转编码器，全部配有三色LED功能指示灯，实现声像控制、增益控制、插件参数调整 |  |  |  |
|  |  | 4.具备不少于32个高分辨率OLED显示器，可查看通道名称/编号、电平数据明细（从单声道到5.1立体声、参数名称/数值、当前自动化模式等每个通道均配有独奏、静音、通道选择、录制/自动化按键 |  |  |  |
|  |  | 5.具备触控条方便轻松访问走带控件 |  |  |  |
|  |  | 6.具备各种专用按钮和开关，实现导航、自动化、控件分配和软件控制 |  |  |  |
|  |  | 7.需内置4x6AVBCoreAudio接口，包括不少于两个XLR麦克风/线路输入、不少于2个TRS线路输入、不少于2个XLR线路输出、不少于2个TRS线路输出和立体声耳机输出 |  |  |  |
| 2.5 | 音频处理工作站 | 1.不低于M4芯片，不低于10核中央处理器、10核图形处理器和16核神经网络引擎 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.不小于24英寸4.5K视网膜显示屏，标准玻璃 |  |  |  |
|  |  | 3.不小于32GB内存 |  |  |  |
|  |  | 4.不小于1TB固态硬盘 |  |  |  |
|  |  | 5.不少于四个雷雳4端口 |  |  |  |
|  |  | 6.千兆以太网端口 |  |  |  |
|  |  | 7.配备无线鼠标 |  |  |  |
|  |  | 8.带有触控ID的键盘带数字小键盘-中文(拼音) |  |  |  |
| 2.6 | HDMI转换线 | 雷电转HDMI转换器、雷电线，支持雷电4，长度不少于2米 | 1 | 根 |  |
| 2.7 | HDMI分配器 | 一分2HDMI配器 | 1 | 台 |  |
| 2.8 | 电容人声话筒 | 1.指向性：心型； | 4 | 套 |  |
|  |  | 2.频率响应：20Hz-20KHz； |  |  |  |
|  |  | 3.本底噪音：7dB-A；灵敏度（1KHz-1Kohm）：23mV/Pa=–32.5dBV±1Db； |  |  |  |
|  |  | 4.输出阻抗：50ohms； |  |  |  |
|  |  | 5.负载阻抗：1000ohms；S/N比（re.94dBSPL,CCIR）：76.5dB；S/N比（re.94dBSPL）：87dB； |  |  |  |
|  |  | 6.最大声压（THD小于0.5%）：140dB； |  |  |  |
|  |  | 7.最大输出电压：13dBu电压：48+4V； |  |  |  |
|  |  | 8.电流：3mA； |  |  |  |
|  |  | 9.话筒接头：XLR3F |  |  |  |
| 2.9 | 电容乐器话筒 | 1.可变的大振膜录音话筒，带双振膜的压力梯度传感器 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.多指向性：全向，心型，超心型，宽心型，8字型， |  |  |  |
|  |  | 3.开关的低频滚切，可开关的10dB |  |  |  |
|  |  | 4.衰减装置 |  |  |  |
|  |  | 5.频率响应：20Hz-20KHz |  |  |  |
|  |  | 6.低切滤波器：lin,80Hz,160Hz |  |  |  |
|  |  | 7.灵敏度（1KHz-1Kohm）：8mV/Pa=-42dBV±1dB |  |  |  |
|  |  | 8.输出阻抗：150ohms |  |  |  |
|  |  | 9.负载阻抗：1kohms |  |  |  |
|  |  | 10.等效噪声水平，CCIR1:28dB |  |  |  |
|  |  | 11.信噪比，A加权6：77dB |  |  |  |
|  |  | 12.最大声压级（THD小于0.5%）不小于：134dB |  |  |  |
|  |  | 13.最大声压级（THD小于0.5%,预衰减）不小于：140dB |  |  |  |
|  |  | 14.最大输出电压不小于：0.3dBu |  |  |  |
|  |  | 15.电流不小于：0.8mA |  |  |  |
| 2.10 | 乐器话筒 | 1.用来录制木吉他、管弦乐 | 6 | 套 |  |
|  |  | 2.指向性：心型 |  |  |  |
|  |  | 3.频率范围：20Hz-20KHz |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：15mV/Pa |  |  |  |
|  |  | 5.输出阻抗：50ohms |  |  |  |
|  |  | 6.负载阻抗：1000ohms |  |  |  |
|  |  | 7.灵敏度（CCIR468-3）：25dB |  |  |  |
|  |  | 8.灵敏度（DIN/IEC651）：16dB-A |  |  |  |
|  |  | 9.信噪比（CCIR468-3）：69dB |  |  |  |
|  |  | 10.信噪比（DIN/IEC651）：78dB |  |  |  |
|  |  | 11.峰值声压级（THD等于0.5%）：138dB |  |  |  |
|  |  | 12.较大输出电压：10dBu |  |  |  |
|  |  | 13.麦克风传感器动态范围：122dB |  |  |  |
|  |  | 14.供应电压：48+4V |  |  |  |
| 2.11 | 打击乐话筒 | 包含1支动圈底鼓话筒、2支心形动圈军鼓/通鼓话筒、1支动圈乐器话筒、2支电容乐器话筒、2个鼓用话筒支架、6条XLR-XLR线 | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、底鼓话筒指标：传感器类型:动圈，拾音模式:心形，频率响应自:50Hz-12KHz，灵敏度(dBV/Pa):-55dBV/Pa，灵敏度(mV/Pa):1.75mV/Pa； |  |  |  |
|  |  | 2、军鼓/通鼓话筒指标：传感器类型:动圈，拾音模式:心形，频率响应自:50Hz-15KHz，灵敏度(dBV/Pa):-57dBV/Pa，灵敏度(mV/Pa):1.45mV/Pa； |  |  |  |
|  |  | 3、动圈乐器话筒指标：传感器类型:动圈；拾音模式:心形，频率响应自:70Hz-15KHz，灵敏度(dBV/Pa):-56.5dBV/Pa，灵敏度(mV/Pa):1.5mV/Pa |  |  |  |
|  |  | 4、电容乐器话筒指标：传感器类型:电容，拾音模式:心形，频率响应自:40Hz-18KHz；灵敏度(dBV/Pa):-48.5dBV/Pa；灵敏度(mV/Pa):3.8mV/Pa |  |  |  |
| 2.12 | 双通道话筒放大器 | 1.输入阻抗：可调：600Ω,1.4kΩ,2.4kΩ,6.8kΩ | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.等效输入噪声：-126dB在60dB增益150欧姆输入阻抗通过22Hz/22kHz带通滤波器测量模拟输出噪声（0dB增益）：-97dBu通过22Hz/22kHz带通滤波器测量信噪比相对于较大余量（9dBu）：106dB共模抑制比（CMRR）：92.8dB（通道1，1kHz较大增益） |  |  |  |
|  |  | 3.声道间串扰：10dB@1kHz输入至chA，chB输出=102dBrA。0dB@10kHz输入至chA，chB输出=84dBrA线路输入响应增益范围：-20dB至+10dB以10dB为步长总谐波失真（0dB增益）：0.001%0dBu输入信号通22Hz/22kHz带通滤波器测量频率响应（0dB增益）：0.3dB下降@10Hz，-3dB下降@122kHz乐器输入响应增益范围：10dB至40dB连续可调输入阻抗：1MΩ或300kΩ滚降：18dB每倍频程3极点滤波器 |  |  |  |
| 2.13 | 双通道母带压缩器 | 1.双通道真空电子管压缩器，可变输出级和可切换高通滤波器；超快的压缩过程以及可变阀值、上冲和释放时长，可扩展表头功能；双VU表; | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.输入阻抗:20kOhms |  |  |  |
|  |  | 3.输入电平:+20dBu |  |  |  |
|  |  | 4.输出阻抗:50Ohms |  |  |  |
|  |  | 5.输出电平:+21dBu |  |  |  |
|  |  | 6.频率响应:<17Hz至28kHz-1dB<10Hz至47kHz-3dB |  |  |  |
|  |  | 7.增益噪音:22Hz-22kHz（RMS）-85dB串扰优于:70dB@10kHz优于100dB@1kHz失真（THD和噪声）:1kHz选择BYPASS的线路输入:<0.01％选择NORMAL的线路输入:<0.35％启动时间:6档选择2ms,8ms,15ms,25ms,30ms,50ms释放时间:3档选择100ms,500ms,1秒 |  |  |  |
| 2.14 | 主监听音箱 | 1.具备模拟和AES数字输入接口以及以太网控制接口，数字级联接口； | 2 | 台 |  |
|  |  | 2.频率响应：数字输入精度：16-24bit，数字输入采样频率：32-192kHz,峰值，最大声压级：118dB，频率响应：30-43000Hz（-6dB）；单元配置：椭圆形双低频单元263×137mm，中高频同轴中音5”+高音1”；功放功率：低音700W+中音150W+高音150W,需提供厂家售后服务承诺函。 |  |  |  |
| 2.15 | 近场监听音箱 | 1、音箱带有模拟和AES数字输入接口以太网控制接口，以及数字级联接口,支持GLM校准。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 2、频率响应：45Hz-20KHz（±1.5dB）；最大声压级：110dB；高音单元：3/4＂金属球顶+DCW,功率150W；低音单元：6.5＂,功率150W；需提供厂家售后服务承诺函 |  |  |  |
| 2.16 | 监听控制器 | 1.结合VCA、DAC的全分立式模拟，提供无损耗信号处理，六个背板立体声输入接口（四个平衡，两个非平衡），可供三对扬声器使用的平衡XLR输出接口以及从输出（slaveout） | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.接口；监听音箱：音源和扬声器选择，单声道，弱音，静音，可切换耳机输出。耳机混音：独立输出，乐器电平控制，混音电平控制，音量控制。频响范围：10Hz–100kHz（+/-3dB）输入阻抗：平衡Sub-D：50kOhm；非平衡RCA莲花：›10kOhm |  |  |  |
|  |  | 3.输出阻抗：平衡RCA：＜600Ohm |  |  |  |
|  |  | 4.总谐波失真加噪声：0.006% |  |  |  |
|  |  | 5.信噪比（A计权）：＞80dBu |  |  |  |
|  |  | 6.抗过载值：+22dBu |  |  |  |
|  |  | 7.动态范围：110dB |  |  |  |
|  |  | 8.共模抑制比：›70dBu |  |  |  |
|  |  | 9.相位：-20°@20kHz |  |  |  |
|  |  | 10.立体声串扰：›-70dB@1kHz/0dBu |  |  |  |
| 2.17 | 录音师监听耳机 | 1.转轴设计，搭载38mm动圈单元 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.结构：全封闭； |  |  |  |
|  |  | 3.频响范围：5-30000Hz； |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度：114dBSPL(1kHz,1Vrms)； |  |  |  |
|  |  | 5.最大输入功率：1000mW； |  |  |  |
|  |  | 6.阻抗：150ohms； |  |  |  |
|  |  | 7.总谐波失真：<0.1%； |  |  |  |
|  |  | 8.连接线：3米； |  |  |  |
|  |  | 9.插头：镀金的小三芯插头，带小三芯到大三芯的转换头； |  |  |  |
|  |  | 重量：390克。 |  |  |  |
| 2.18 | 耳机分配器 | 1.6通道独立晶体管模块，每通道6W最大输出功率，输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配，电位器(±15dB），输出具备±10dB范围增益修剪控制。 | 2 | 套 |  |
|  |  | 2.THD+N:0.003%@1kHz,unitygain,最大输出电平：24dBu, |  |  |  |
|  |  | 3.输入阻抗：10K欧姆，频率响应：20-20KHz±0.02dB |  |  |  |
| 2.19 | 歌手监听耳机 | 1.头戴式动圈耳机，40mm专业级驱动单元，频响范围：18-20000Hz， | 12 | 套 |  |
|  |  | 2.阻抗：32欧姆；灵敏度：110dB；额定功率：200mW； |  |  |  |
|  |  | 耳机插头：3.5mm插头（直型，镀金） |  |  |  |
| 2.20 | 话筒支架 | 提供黑色金属支架，高度：900-1605mm,臂长：800mm，3维调整挂臂。 | 15 | 套 |  |
| 2.21 | 话筒防噗罩 | 支持四层声学海绵构成，即使用嘴对着防扑罩喷气，话筒也不会发出噗声 | 4 | 套 |  |
| 2.22 | 谱架 | 黑色，书面角度可调整，桌面积：440x215mm,L(折叠后):390mm,尺寸：高度：650/1225mm. | 10 | 套 |  |
| 2.23 | 工作台 | 1、调试台采用嵌入式安装方式。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、工作台外贴木面，与室内装修风格一致，符合人体工程学。 |  |  |  |
|  |  | 3、标准19寸机架设置，与控制台配合使用，预留足够机架位以保证日后升级扩容使用 |  |  |  |
| 2.24 | 音箱支架 | 定制，木质落地支架，配合近场音箱使用。 | 2 | 套 |  |
| 2.25 | 近场音箱支架 | 1、配合环绕声音箱使用。 | 2 | 套 |  |
|  |  | 2、高度800-1350mm,重量19kg左右。 |  |  |  |
|  |  | 3、配置音箱专用托板。 |  |  |  |
| 2.26 | 线材 | Canare话筒线，数字/模拟音频线缆，国产甬声插头 | 1 | 套 |  |
| 2.27 | 调线盘 | 48-12A/820AQ/EIA | 1 | 套 |  |
| 2.28 | 视频分配器 | 1分2HDMI分配器 | 1 | 台 |  |
| 2.29 | 视频输出接口 | 1、通过Thunderbolt接口和电脑主机连接。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、10位SD、HD和2K视频从任何兼容Mac或者PC和嵌入式音频输出。 |  |  |  |
|  |  | 3、有完整的3D支持，可以输出直接从HDMI输出为立体3DHDMI监控审查。 |  |  |  |
|  |  | 4、支持HD/SDSDI和HDMI输出。 |  |  |  |
|  |  | 5、Thunderbolt接口,3G/HD/SD-SDI输入和输出接口，HDMI输出。 |  |  |  |
| 2.30 | 液晶电视 | 需要提供2台48英寸液晶电视，具体要求如下： | 2 | 台 |  |
|  |  | 1、采用X-realitypro讯锐图像处理引擎分析和优化每一帧画面，较少噪点，提升清 |  |  |  |
|  |  | 晰度。无缝边框设计。USB接口支持FAT32和NTFS文件系统以及众多格式的影音文件播放 |  |  |  |
|  |  | 2、屏幕对角线尺寸≥48英寸;屏幕比例：16：9 |  |  |  |
|  |  | 3、最佳分辨率1920x1080@60Hz,，2K,LED背光 |  |  |  |
|  |  | 4、扬声器数量：2个，耳机端口2个 |  |  |  |
|  |  | 5、2个HDMI接口，2个USB接口 |  |  |  |
|  |  | 6、配置落地支架 |  |  |  |
| 三 | 基础支撑保障提升 |  |  |  |  |
| 1 | 教学多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 86寸互动黑板 | 提供48台86寸互动黑板，具体要求如下： | 48 | 台 |  |
|  |  | 1.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。采用电容触控方式，宽≥4200mm，高≥1200mm，整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。屏幕可做到高色准△E≤1。 |  |  |  |
|  |  | 2.嵌入式系统版本不低于Android14，主频≥1.8GHz。 |  |  |  |
|  |  | 3.整机内置扬声器，扬声器位于设备上边框，顶置朝前发声，额定总功率不低于55W。可对音效进行设置，可修改左右声道；中低频段可调节范围覆盖130Hz～1KHz，高频段可调节范围覆盖2KHz～15KHz，分贝显示调节范围覆盖±10dB。 |  |  |  |
|  |  | 4.整机上边框内嵌列麦克风不低于8阵列，拾音角度≥180°，拾音距离不低于12m。 |  |  |  |
|  |  | 5.扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级大于86db，10米处声压级＞78dB |  |  |  |
|  |  | 6.整机音效模式可根据内置麦克风采集到的教室声音环境，自动生成适合目前教室物理环境的音量和音效。 |  |  |  |
|  |  | 7.整机具备硬件低蓝光背光技术，从源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。且整机前置按键应具备一键护眼即一键滤蓝光功能。 |  |  |  |
|  |  | 8.整机除了硬件防蓝光基础功能，应增加护眼维度，所有显示通道支持类纸化显示，可实现画面纹理调整后类似宣纸、素描纸、牛皮纸的视觉效果；支持透明度调节；支持色温调节。 |  |  |  |
|  |  | 9.整机显示屏幕采用全贴合方式，屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。 |  |  |  |
|  |  | 10.整机具备多个前置物理按键，按键至少包含“自定义设置”、“音量＋”、“音量－”、“护眼”4个按键按键，可通过自定义设置实现前置物理按键一键启用批注、截屏、计时、降半屏、开启课堂智能反馈等功能。 |  |  |  |
|  |  | 11.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，内置双通道（Android和Windows系统）WiFi6无线网卡（不接受外接），可发射无线热点。 |  |  |  |
|  |  | 12.整机支持发出频率覆盖20±1.5kHz的超声波信号，手机可通过麦克风接收后，实现配对，一键投屏，手机和整机无需在同一wifi下，更无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码； |  |  |  |
|  |  | 13.整机上边框内嵌（非外接）摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个，支持输出30帧的清晰度为2592x1944分辨的视频。 |  |  |  |
|  |  | 14.整机上边框内嵌（非外接）摄像头，视场角≥140度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频。 |  |  |  |
|  |  | 15.整机的上边框摄像头模组，支持同时输出至少3路视频流，可同时支持远程巡课、课堂反馈数据采集、拍照或视频录制。 |  |  |  |
|  |  | 16.无需开启特定功能入口或应用，有笔尖接触屏屏幕时自动进入书写模式。触摸支持动态压力感应，根据书写压力变化，笔记呈现不同粗细。 |  |  |  |
|  |  | 17.整机支手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用（实现点击操作），功能变化无需人为切换，设备可自动感应切换。 |  |  |  |
|  |  | 18.整机具备前置全功能Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 |  |  |  |
|  |  | 19.整机开机启动后，可自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。 |  |  |  |
|  |  | 20.整机支持实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录。 |  |  |  |
|  |  | 21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能。 |  |  |  |
|  |  | 22.整机内置自习工具，学生自习时教室音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 |  |  |  |
|  |  | 23.整机设备副屏耐光性符合GB28231《书写板安全卫生要求》，暴晒后对比度应大于GB/T250的四级。耐腐蚀性符合GB28231《书写板安全卫生要求》，经过家用洗涤剂或消毒剂的温水(40℃)擦拭后，书写面应不变色，无表皮脱落。整机设备副屏甲醛释放限量符合GB28231《书写板安全卫生要求》，甲醛释放限量应不大于1.5mg/L。 |  |  |  |
|  |  | 内置PC配置： |  |  |  |
|  |  | 24.PC系统CPU配置不低于I5十二代，内存≥8G内存，固态硬盘≥256G。 |  |  |  |
|  |  | 以上第2、3、4、12、13、14、15、20、22项 |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.2 | 壁挂式实物展台 | 提供配套的48套壁挂式实物展台，具体要求如下： | 48 | 台 |  |
|  |  | 1.壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg，托板可收起，采用磁吸吸附式机构。 |  |  |  |
|  |  | 2.采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 |  |  |  |
|  |  | 4.展台可单根USB线实现供电、高清数据传输需求。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线。 |  |  |  |
|  |  | 5.摄像头可拍摄不少于1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持3120×4208像素数。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持实时降噪功能，可开关控制。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持3档LED补光，可进行亮度补充。 |  |  |  |
|  |  | 9.展台软件支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 |  |  |  |
|  |  | 以上第2、3、6项（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 1.3 | 教学扩声设备 | 提供配套的48台教学扩声设备，具体要求如下： | 48 | 台 |  |
|  |  | 1、无线麦克风发射机自带音量控制调节按键，可调节音量大小 |  |  |  |
|  |  | 2、带显示频，可显示电量、音量等； |  |  |  |
|  |  | 3、话筒采用充电式锂电池，充满电可连续工作12小时以上；具备MicroUSB插口式充电方式 |  |  |  |
|  |  | 4、传输范围：视环境变化约20M |  |  |  |
|  |  | 5、信嗓比：≥87dB |  |  |  |
|  |  | 6、接收灵敏度：85dB±2dB |  |  |  |
|  |  | 7、数字采样：16-24Bit/32-48KHz |  |  |  |
|  |  | 8、工作频率：2402-2485MHz |  |  |  |
|  |  | 9、调制方式：QPSK |  |  |  |
|  |  | 10、麦克风音量、音乐音量、高低音独立调节。 |  |  |  |
|  |  | 11、无音频信号输入自动降嗓静音功能。 |  |  |  |
|  |  | 12、1组莲花音频输入、1路莲花录音输出、1个3.5毫米电脑音频输入接口。 |  |  |  |
|  |  | 13、1路有线广播应急切换输入、5秒钟后自动恢复教室扩声。 |  |  |  |
|  |  | 14、1路6.5毫米话筒输入插口、与同品牌话筒连接不用电池。 |  |  |  |
| 1.4 | AI智慧音箱 | 1.AI吊麦音频处理器和数字功放、无线麦克风、音箱一体式设计,纯嵌入式设计。有源音箱具有专为人声定制的4寸全频喇叭单元，语音清晰饱满，输入功率30W。（如有证明材料可提供） | 48 | 台 |  |
|  |  | 2.主机可对接吊装麦克风组成无感扩声系统，通过主机内置的AI自动反馈抑制算法，可以实现将有源音箱壁挂于黑板两侧实现声源同步，增强老师的反听感的同时避免因多个发声源导致的学生专注力不集中。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 3.主机内置≥300种噪音模型，通过AI降噪算法可以自动识别并消除例如敲击声、鼓掌声、电钻声、风扇声等稳态、非稳态噪音，且不影响授课老师正常授课。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4.主机内置AI声场重构算法，通过深度神经网络分析当前音源，剔除回授信号，匹配内置标准模型数据重建语音信号，提高溢值增益（addedstablegain），提高鲁棒性，做到可无需人工调试、即插即用。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5.主机采用纯铜变压器供电，长寿命，温升低，AC180V-240V宽电压范围工作。 |  |  |  |
|  |  | 6.采用数字功放芯片组，解析力高，发热量低。具有延时开关机静音保护、短路过流保护、过热保护功能。 |  |  |  |
|  |  | 7.具有2路话筒输入接口，可两支吊装麦克风同时使用组成师生互动扩声，且拾音距离不少于5米，每路麦克风带48V幻想电源供电。具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 |  |  |  |
|  |  | 8.主机具有1路平衡输入和1路隔离输入接口、1路录音输出接口和1路线路输出接口、1路闪避实体开关、1路隐藏式音量电位器和1路高音可调电位器、1路USB升级接口1路RS232串口通讯接口，支持PC调试和中控控制，且以上接口名称均为中文标识。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 9.内置双核增强型HIFI-4数字信号处理器，专用AI语音处理引擎。 |  |  |  |
|  |  | 10.软件具有5档可调啸叫抑制等级，完全自动适应环境和反馈参数，无需复杂人工调试，自动反馈抑制。具有16段GEQ图示均衡功能，图示均衡频点可自定义，增益可调±12DB。 |  |  |  |
|  |  | 11.软件具有6档可调降噪等级，可根据老师使用需求调节降噪强度；（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 12.主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用。多功能无线麦克风具有激光笔、无线PPT翻页、无线话筒功能；要求无线话筒使用UHF传输技术。 |  |  |  |
|  |  | 13.主机具有可扩展触摸面板控制功能，要求提供可壁挂式86型玻璃触摸面板控制，控制面板具有吊麦音量加、吊麦音量减、吊麦音量静音、上下课、男生模式、女生模式等功能。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 14.内置功率放大器的额定输出功率≥2*30W。 |  |  |  |
|  |  | 15.频率响应：100Hz-16kHz（±3dB）。 |  |  |  |
|  |  | 16.总谐波失真：≤0.1%。 |  |  |  |
|  |  | 17.增益差：≤0.5dB。 |  |  |  |
|  |  | 18.反馈抑制：传声增益提升幅度：≥14dB。 |  |  |  |
|  |  | 19.稳态非稳态降噪：≥20dB。 |  |  |  |
|  |  | 20.自动增益控制：-12dB~+12dB。 |  |  |  |
|  |  | 21.音乐可调范围HG：-80dB~0dB。 |  |  |  |
| 1.5 | 扩声系统话筒 | 1、采用心形指向音头 | 48 | 台 |  |
|  |  | 2、可8米远距离宽范围拾音并清晰扩声 |  |  |  |
|  |  | 3、有能抵抗话筒的杂音的优质音质 |  |  |  |
|  |  | 4、用48伏幻象电源进行操作与运转 |  |  |  |
|  |  | 5、卡龙输出接口 |  |  |  |
|  |  | 6、植绒防风海绵设计降低风声和呼吸噪音 |  |  |  |
|  |  | 7、抗手机、电磁、高频干扰 |  |  |  |
|  |  | 8、根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆 |  |  |  |
|  |  | 9、频率响应：20-20KHZ |  |  |  |
|  |  | 10、敏感度：-34dB±3dB |  |  |  |
|  |  | 11、输出阻抗：200Ω |  |  |  |
|  |  | 12、尺寸:长140mm;直径20mm |  |  |  |
|  |  | 13、最大声压级：135dBSPL |  |  |  |
|  |  | 14、信噪比：≥80dB |  |  |  |
|  |  | 15、幻像电源：48V |  |  |  |
| 1.6 | 智能麦克风 | 功能要求如下： | 48 | 套 |  |
|  |  | 1、支持用户账号绑定硬件，实现通过硬件身份智能认证与账号自动登录，无需手动登录软件； |  |  |  |
|  |  | 2、支持一键录制、停止，可以区分录制与暂停状态； |  |  |  |
|  |  | 3、兼容教室主流扩音设备，支持扩音音量大小按键调节及扩音/静音控制； |  |  |  |
|  |  | 4、具备啸叫抑制、电流音消除机制，让声音更加纯净，支持外接耳挂式咪头； |  |  |  |
|  |  | 5、支持发射功率智能调整技术，有效降低功耗，一次充电持续使用6小时； |  |  |  |
|  |  | 6、支持超长连接距离，可支持大于10米以上超长距离稳定连接，覆盖大部分教室环境； |  |  |  |
|  |  | 7、支持智能选择优质信道及自动跳频技术，抗干扰能力强； |  |  |  |
|  |  | 8、采用自有通讯协议，麦克风与接收器一对一通讯，有效杜绝串班现象。 |  |  |  |
|  |  | 技术规格参数： |  |  |  |
|  |  | 1、需采用2.4G工作频段； |  |  |  |
|  |  | 2、声音参数要求：采样率：≥16kHz；解析度：≥8bit.；信噪比：>60dB； |  |  |  |
|  |  | 3、射频要求：工作频段：2402MHz–2480MHz；频道间隔：1MHz；数据率：2Mbits/sec；发射功率：+3dBm--+12dBm，支持自适应调整 |  |  |  |
| 1.7 | 麦克风接收盒 | 技术规格参数： | 48 | 套 |  |
|  |  | 1、内置声卡，支持电脑声音及MIC声音同时接入； |  |  |  |
|  |  | 2、预留接口支持音频输入、输出功能，兼容教室主流扩音设备接入，实现扩音及混音功能； |  |  |  |
|  |  | 3、支持防啸叫，回音消除等关键特性，实现较高的声音品质； |  |  |  |
|  |  | 4、支持收音与扩音分离功能； |  |  |  |
|  |  | 5、需采用USB供电。 |  |  |  |
| 2 | 机房动环监测系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 网络控制器 | 1、千兆以太网口数≥4个；RJ45Console管理口≥1个；USB接口≥2;最大支持256个终端接入； | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、主频1.8，内存4G，硬盘128； |  |  |  |
|  |  | 3、支持对交换机、服务器、路由器、防火墙等网络设备进行健康检查，实现对CPU使用率、内存、端口状态、流量情况、链路质量等实时监测，并联动告警系统进行告警（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4、支持机柜可视化，可查看机柜U位占位情况，机柜内IT设备如服务器、交换机、路由器运行情况（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5、支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 6、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 2.3 | 智能PDU | 1、插座制式及数目≥16位国标10A； | 19 | 套 |  |
|  |  | 2、接口数量≥2*10/100Mb网络自适应；≥1个RS485接口； |  |  |  |
|  |  | 3、支持控制每位输出通断，每位输出分断能力16A250VAC； |  |  |  |
|  |  | 4、支持顺序下电时间间隔0.5s，顺序上电时间间隔1~60s可设定，防止用电设备同时启动干扰设备、污染线路和线路总闸合不上； |  |  |  |
|  |  | 5、支持总电流、每位输出电流设限：自动识别设限合理性；电流超限告警：PS/PN本地告警方式：PDU报警现场排查、输出声光、干接点； |  |  |  |
|  |  | 6、支持PN远程告警方式：邮件、短信、SNMPTRAP，WEB页面提示、TELNET/SSH提示； |  |  |  |
|  |  | 7、支持查询显示产品信息、告警信息、电流等； |  |  |  |
|  |  | 8、支持关闭/开启告警声音和干接点输出，干接点输出有常开、常闭两种选择，无源，触点可接2A250VAC； |  |  |  |
|  |  | 9、支持循环告警记录日志，可以查询、导出保存，删除； |  |  |  |
|  |  | 10、支持帮助管理人员控制产品接入数量或类型； |  |  |  |
| 2.4 | 数据转发器 | 1、DI接口≥8，DO接口≥8，网络接口≥1*10/100M； | 12 | 台 |  |
|  |  | 2、支持TCP服务器,TCP客户端（同时TCP服务端也共存）,UDP,UDP组播； |  |  |  |
|  |  | 3、支持被机房动力环境监测系统统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址； |  |  |  |
|  |  | 4、支持云端远程设备程序升级； |  |  |  |
|  |  | 5、支持将DO/DI数据转化成TCP/IP数据； |  |  |  |
|  |  | 6、支持通过网线与交换机相连接，实现数据采集和监测； |  |  |  |
| 2.5 | 人脸识别一体机 | 1、支持7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准； | 8 | 台 |  |
|  |  | 2、支持采用200万宽动态摄像头，最大视场角120°，面部识别距离＞2m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持手机照片、视频防假，支持远程视频预览，支持识别二维码； |  |  |  |
|  |  | 3、设备采用深度学习算法，支持5000人脸库，人脸比对时间≤0.2s/人，人脸验证准确率≥99%，识别速度快，准确率高； |  |  |  |
|  |  | 4、设备支持多种认证方式：刷卡、人脸、刷卡+人脸等认证方式 |  |  |  |
|  |  | 5、设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警； |  |  |  |
|  |  | 6、设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；可通过U盘导入用户数据、人脸及门禁参数，也可通过U盘导出联动抓拍照片（需通过客户端配置事件联动保存抓拍图片）； |  |  |  |
|  |  | 7、设备支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； |  |  |  |
|  |  | 8、设备支持通过RS485外接1个读卡器（不支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； |  |  |  |
|  |  | 9、设备支持与动环系统对接，实现统一管理； |  |  |  |
|  |  | 10、单台配置：含280KG磁力锁、开门按钮、电源等配件包1套。 |  |  |  |
| 2.6 | 24口交换机 | 交换容量 交换容量≥600Gbps 转发性能 转发性能≥170Mpps 硬件规格 高度1U，固定接口交换机 端口配置要求 实配千兆电口≥24个，万兆光口≥4个 三层功能 支持IPv4静态路由、OSPF 支持IPv6静态路由、OSPFv3 访问控制策略 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 支持基于端口和VLAN的 ACL 支持IPv6 ACL 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 堆叠 最大堆叠台数>=9台 支持通过标准以太端口进行堆叠 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 支持远程堆叠 配置和维护 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 （如有证明材料可提供） | 24 | 个 |  |
| 2.7 | 漏水监测主机 | 1、漏水反应时间≤2S； | 8 | 台 |  |
|  |  | 2、支持至少检测200米距离范围的漏水情况； |  |  |  |
|  |  | 3、支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆； |  |  |  |
|  |  | 4、支持本地12~24VDC供电； |  |  |  |
|  |  | 5、支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA； |  |  |  |
|  |  | 6、存储温度-40°C至60°C，工作温度-20°C至50°C，湿度5%到95%（无冷凝）； |  |  |  |
|  |  | 7、支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测； |  |  |  |
|  |  | 8、接口类型支持RJ45网口形态； |  |  |  |
|  |  | 9、支持通过干节点等方式接入数据采集器。 |  |  |  |
| 2.8 | 漏水监测传感器 | 15米不定位漏水检测线缆 | 16 | 个 |  |
| 2.9 | 温湿度传感器设备 | 1、支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器； | 8 | 台 |  |
|  |  | 2、支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试； |  |  |  |
|  |  | 3、支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试； |  |  |  |
|  |  | 4、支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态； |  |  |  |
|  |  | 5、支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； |  |  |  |
|  |  | 6、支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值； |  |  |  |
|  |  | 7、采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示； |  |  |  |
|  |  | 8、支持查询当天、本月、本年的温度、湿度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑； |  |  |  |
|  |  | 9、为保证兼容性与统一管理，要求与动环系统为同一品牌。 |  |  |  |
| 2.10 | 烟雾传感器 | 支持检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出信号向控制器报警。 | 16 | 个 |  |
| 2.11 | 蓄电池监测终端 | 1、支持HDMI、VGA、485等通讯协议，支持多种接口。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、网络接口≥1个百兆RJ45接口 |  |  |  |
|  |  | 3、支持DC12V3A供电 |  |  |  |
|  |  | 4、支持监测最高单体序号、最高电梯电压值、最低单体序号、最低单体电压值、最高温度序号、最高温度值、最低温度序号、最低温度值、单体总数、最低单体剩余容量。 |  |  |  |
|  |  | 5、这次监测环境温度、总续航时间、电压告警、电流告警、容量、可充电电量、可放电电量、组端SOC、剩余容量、容量百分比、单体SOC； |  |  |  |
|  |  | 6、与蓄电池监测模块为同一品牌； |  |  |  |
|  |  | 7、支持与动环系统对接，实现告警、展示等功能联动。 |  |  |  |
| 2.12 | 电流霍尔传感器 | 1、电流量程：200A； | 4 | 个 |  |
|  |  | 2、与蓄电池收敛模搭配使用； |  |  |  |
|  |  | 3、监测组端电流、电压。 |  |  |  |
| 2.13 | 蓄电池收敛模块 | 1、支持蓄电池监测模块个数：≥240节 | 4 | 个 |  |
|  |  | 2、支持组端电压检测：1~800V， |  |  |  |
|  |  | 3、电压精度，误差≤0.5% |  |  |  |
|  |  | 4、组端电流：支持1~3000A量程的霍尔传感器，1%精度（霍尔精度） |  |  |  |
|  |  | 5、工作电源：DC12V，0.2A |  |  |  |
|  |  | 6、安装方式：安装在电池组组端 |  |  |  |
|  |  | 7、工作温度：-25℃～+85℃ |  |  |  |
|  |  | 8、支持与电流霍尔搭配使用； |  |  |  |
|  |  | 9、与蓄电池监测模块为同一品牌； |  |  |  |
|  |  | 10、支持与动环系统对接，实现告警、展示等功能联动。 |  |  |  |
| 2.14 | 蓄电池监测模块 | 1、支持工作电压可选，范围8.0V-18.0V； | 2 | 个 |  |
|  |  | 2、工作功耗：<0.05W； |  |  |  |
|  |  | 3、电压检测精度：误差≤0.2%（8.0V-18.0V）； |  |  |  |
|  |  | 4、支持电池温度检测，温度监测范围：-10～85℃； |  |  |  |
|  |  | 5、温度检测精度：±1℃； |  |  |  |
|  |  | 6、通讯接口≥2个百兆网口； |  |  |  |
|  |  | 7、与蓄电池收敛模块为同一品牌，支持与蓄电池收敛模块搭配使用，按照电池数量配置。 |  |  |  |
| 2.15 | 市电监测模块 | 1、支持市电输入接口6路L/N湿节点输入； | 4 | 个 |  |
|  |  | 2、市电接入量程90~275VAC； |  |  |  |
|  |  | 3、接口类型支持RJ45网口形态； |  |  |  |
|  |  | 4、支持MODBUS485协议； |  |  |  |
|  |  | 5、波特率支持范围1200~115200bps； |  |  |  |
|  |  | 6、传输距离≥1200米； |  |  |  |
|  |  | 7、防雷等级≥2000W(静电放电)； |  |  |  |
|  |  | 8、过压过流保护30V/200mA； |  |  |  |
|  |  | 9、功耗≤0.3W； |  |  |  |
|  |  | 10、安装方式导轨或支架安装； |  |  |  |
| 2.16 | 数据转发器-串口版 | 1、支持多种接口，485/422：接线端子；232：DB9，1×10M/100M | 30 | 个 |  |
|  |  | 2、波特率支持范围大于1200~115200bps； |  |  |  |
|  |  | 3、支持RTS/CTS，XON/XOFF，NONE协议流程方式 |  |  |  |
|  |  | 4、支持ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS多种协议 |  |  |  |
|  |  | 5、支持TCP服务器,TCP客户端（同时TCP服务端也共存）,UDP,UDP组播 |  |  |  |
|  |  | 6、支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能 |  |  |  |
|  |  | 7、作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP。 |  |  |  |
|  |  | 8、支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。 |  |  |  |
|  |  | 9、支持被动环系统统一配置管理，支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。 |  |  |  |
|  |  | 10、支持云端远程设备程序升级。 |  |  |  |
| 2.17 | 电量仪主机 | 1、支持测量各相相电压有效值、三相相电压有效值的平均值、电压有效值、三相线电压有效值的平均值、相位角、1～4回路各相电流有效值、有功功率、总有功功率，全回路总有功功率、各相无功功率、总无功功率、总视在功率、各相功率因数、总功率因数、各相有功电能、总有功电能，全回路总有功电能； | 16 | 台 |  |
|  |  | 2、支持计量有功电能，掉电不丢失； |  |  |  |
|  |  | 3、支持采用网口形态的RS485数字通讯接口采集所有数据，支持MODBUS规约； |  |  |  |
|  |  | 4、电压支持：测量范围:30~600V(线电压)；20~400V(相电压)，PT:1~10000；连续过载：800V |  |  |  |
|  |  | 5、电流支持：配互感器withCT0~400A；直入型0~6A；CT:1~10000；连续过载：2倍 |  |  |  |
|  |  | 6、支持被动环系统管理、配置、数据展示等； |  |  |  |
| 2.18 | 电流互感器 | 电流互感器，额定输入：100A，额定输出：40mA，非线性度：0.2%； | 48 | 个 |  |
| 2.20 | 一体化机柜 | 1、一体柜技术参数： | 3 | 套 |  |
|  |  | 颜色：黑色，材质：高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，风道：前后风道，安装方式： |  |  |  |
|  |  | 支持水泥地面与防静电地板安装，静载：1800kg，防护等级：IP20，用于用户网络设备安装、监控模块、电池包等设备安装， |  |  |  |
|  |  | 2、电池包技术参数 |  |  |  |
|  |  | 供电要求：延时20分钟。电池包具备电池备电输出功能。当市电正常时，通过UPS给电池充电；当市电异常时，电池包作为后备电源给UPS主机供电。容量（单个电池包）：7Ah，电压（单个电池包）：240V，尺寸规格（高×宽×深）：130mm×430mm×685mm，重量（单个电池包）：69kg |  |  |  |
| 2.21 | 单瓶式柜式灭火装置 | 1、工作压力2.5MPa | 1 | 块 |  |
|  |  | 2、喷射时间≤8s |  |  |  |
|  |  | 3、充装密度≤1120 |  |  |  |
|  |  | 4、存储容积≥70L |  |  |  |
|  |  | 5、工作温度范围0~50℃ |  |  |  |
| 2.22 | 灭火剂 | 七氟丙烷 | 1 | 套 |  |
| 2.23 | 声光报警器 | 1、工作电压：24V（脉冲调制） | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、工作电流：静态电流：<1mA |  |  |  |
|  |  | 3、报警电流：<8mA |  |  |  |
|  |  | 4、闪光频率：1.0Hz～1.5Hz |  |  |  |
|  |  | 5、报警音量：80dB～100dB |  |  |  |
|  |  | 6、布线要求：RVS线≥1.5mm2 |  |  |  |
|  |  | 7、使用环境：温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃无凝露） |  |  |  |
|  |  | 8、外形尺寸：111mm×111mm×50mm |  |  |  |
|  |  | 9、壳体材料：ABS，红色 |  |  |  |
| 2.24 | 放气指示灯 | 1、工作电压：总线24V+DC24V | 7 | 只 |  |
|  |  | 2、工作电流：静态时：I总线＜1mA；I电源≤4mA；报警时：I总线≤4mA；I电源＜60mA |  |  |  |
|  |  | 3、闪光频率：1Hz—2Hz；发光字体表面亮度：50cd/m²—300cd/m²；点亮与非点亮时间比：≥3：2 |  |  |  |
|  |  | 4、声压级：75dB—120dB，变调周期：0.2S—5S |  |  |  |
|  |  | 5、产品重量：约252g |  |  |  |
|  |  | 6、外形尺寸：280mm×130mm×12mm |  |  |  |
|  |  | 7、安装方式：壁挂式安装 |  |  |  |
|  |  | 8、使用环境：室内，温度0℃—+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露） |  |  |  |
| 2.25 | 自动/手动转换器 | 1、工作电压：24V(脉冲调制) | 7 | 条 |  |
|  |  | 2、工作电流：监视状态＜600uA，动作状态＜2mA |  |  |  |
|  |  | 3、接线方式：无极性两总线（L1、L2） |  |  |  |
|  |  | 4、编码方式：电子编码，地址范围1~324任选 |  |  |  |
|  |  | 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） |  |  |  |
|  |  | 6、外形尺寸：90mm×90mm×46mm |  |  |  |
| 2.26 | 烟感探测器 | 1、工作电压：总线24V（脉冲调制） | 3 | 只 |  |
|  |  | 2、监视电流：＜0.3mA |  |  |  |
|  |  | 3、报警电流：＜1.5mA |  |  |  |
|  |  | 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2； |  |  |  |
|  |  | 5、使用环境：温度：-10℃～+55℃，相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） |  |  |  |
|  |  | 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座） |  |  |  |
|  |  | 7、产品重量：约75g |  |  |  |
|  |  | 8、保护面积：约60m² |  |  |  |
|  |  | 9、壳体材料：ABS，白色 |  |  |  |
| 2.27 | 温感探测器 | 1、工作电压：总线24V（脉冲调制） | 5 | 只 |  |
|  |  | 2、监视电流：＜0.3mA |  |  |  |
|  |  | 3、报警电流：＜1.5mA |  |  |  |
|  |  | 4、布线要求：RVS线≥1.5mm2 |  |  |  |
|  |  | 5、使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%（40℃±2℃无凝露） |  |  |  |
|  |  | 6、外形尺寸：φ105×43mm（含底座） |  |  |  |
|  |  | 7、产品重量：约60g |  |  |  |
|  |  | 8、保护面积：约30m² |  |  |  |
|  |  | 9、壳体材料：ABS，白色 |  |  |  |
| 2.28 | 消防警铃 | 1、工作电压：DC24±15% | 2 | 只 |  |
|  |  | 2、工作电流：≤40mA |  |  |  |
|  |  | 3、变频周期：0.5～5s |  |  |  |
|  |  | 4、声压级（A计权）：80～120db（正面3米处） |  |  |  |
|  |  | 5、使用环境：温度：-10℃～50℃；相对湿度：≤95%RH40℃ |  |  |  |
|  |  | 6、外形尺寸：Ф150mm |  |  |  |
|  |  | 7、重量：约620g |  |  |  |
|  |  | 8、壳体材料：1.2T钢板，密胺烤漆（红色） |  |  |  |
| 3 | 实训室基础网络改造 |  |  |  |  |
| 3.1 | 48口交换机（1号楼） | 1、交换容量≥670Gbps | 7 | 个 |  |
|  |  | 2、转发性能≥207Mpps |  |  |  |
|  |  | 3、高度1U，固定接口交换机 |  |  |  |
|  |  | 4、实配千兆电端口≥48个，万兆光口≥4个 |  |  |  |
|  |  | 5、支持IPv4静态路由、OSPF |  |  |  |
|  |  | 6、支持IPv6静态路由、OSPFv3 |  |  |  |
|  |  | 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |  |  |
|  |  | 8、支持基于端口和VLAN的ACL |  |  |  |
|  |  | 9、支持IPv6ACL |  |  |  |
|  |  | 10、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |  |  |  |
|  |  | 11、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  |
|  |  | 12、最大堆叠台数>=9台 |  |  |  |
|  |  | 13、支持通过标准以太端口进行堆叠 |  |  |  |
|  |  | 14、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |  |  |  |
|  |  | 15、支持远程堆叠 |  |  |  |
|  |  | 16、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |  |  |
|  |  | 17、支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 3.2 | 网线 | 1、护套材质：PVC | 21 | 箱 |  |
|  |  | 2、护套颜色：蓝色 |  |  |  |
|  |  | 3、成品外径：6.4±0.2mm |  |  |  |
|  |  | 4、导体：99.99%纯铜 |  |  |  |
|  |  | 5、导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 6、导体绝缘外径：1.02±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 7、芯数：4*2 |  |  |  |
|  |  | 8、特性阻抗：100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min |  |  |  |
|  |  | 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 11、单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 13、敷设弯曲半径：>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 14、敷设拉力：敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 15、使用拉力：使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 16、施工温度：0～40℃ |  |  |  |
|  |  | 17、使用温度：-10～60℃ |  |  |  |
| 3.3 | 六类24口配线架 | 1、配线架金属材质：钢架结构；配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；功耗：0.05KW.h/年 | 21 | 个 |  |
|  |  | 2、LED灯颜色：绿色或红色；IDC打线端子：磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 3、镀金层厚度：50μm；配线架模块类型：屏蔽模块，单独可拆卸；RJ45端口：可连接1-24根跳线；接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm；安装性：19英寸标准机架式设备；配线4、架背部理线功能：配线架背部含1*24金属；安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内；维护方式：打开机柜后门从背部进行维护 |  |  |  |
|  |  | 5、安装高度：1U；频率范围：0～500MHz；工作电压：125V；耐压：750V；插入损耗：0.4dB@100MHz；绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ；插入力：≤20N；拔出力：≥20N；RJ456、卡接次数：≥750次；接线端子卡接次数：≥250次；使用温度：-40～70℃；湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.4 | 理线架 | 1、整体材质：铝型材+黑色喷塑 | 21 | 个 |  |
|  |  | 2、安装高度：1U |  |  |  |
|  |  | 3、安装方式：机柜螺丝安装 |  |  |  |
|  |  | 4、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 5、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.5 | 网络模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） | 350 | 个 |  |
|  |  | 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 3、金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |  |
|  |  | 4、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 |  |  |  |
|  |  | 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |  |
|  |  | 6、RJ45端口类型：8P8C |  |  |  |
|  |  | 7、接线方式：110卡接式 |  |  |  |
|  |  | 8、频率范围：0～250MHz |  |  |  |
|  |  | 9、工作电压：125V |  |  |  |
|  |  | 10、耐压：750V |  |  |  |
|  |  | 11、绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |  |
|  |  | 12、插入损耗：0.4dB@250MHz |  |  |  |
|  |  | 13、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |  |
|  |  | 14、RJ45拔插次数：≥750次 |  |  |  |
|  |  | 15、IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |  |
|  |  | 16、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 17、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.6 | 网络跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） | 350 | 根 |  |
|  |  | 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 |  |  |  |
|  |  | 3、跳线线缆类型：26AWG对绞芯线（多股） |  |  |  |
|  |  | 4、跳线线缆护套材质：PVC |  |  |  |
|  |  | 5、跳线线缆外径：5.8±0.2mm |  |  |  |
|  |  | 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 |  |  |  |
|  |  | 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) |  |  |  |
|  |  | 9、适用信号：六类非屏蔽信道 |  |  |  |
|  |  | 10、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.7 | 双口网络面板 | 1、面板类型：86*86mm型 | 175 | 个 |  |
|  |  | 2、面板端口数：双口 |  |  |  |
|  |  | 3、面板主体塑料材质：优质ABS工程塑料标识：含有机玻璃的标签 |  |  |  |
|  |  | 4、防尘门：优质ABS工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 5、Z字形弹簧材质：钢丝 |  |  |  |
|  |  | 6、连接方式：直接卡接信息模块 |  |  |  |
|  |  | 7、端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 |  |  |  |
|  |  | 8、边框拆卸：侧面拆卸边框 |  |  |  |
|  |  | 9、安装方式：明装或暗装 |  |  |  |
|  |  | 10、匹配性：与有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |  |  |  |
|  |  | 11、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 12、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.8 | 48口交换机（4号楼） | 1、交换容量≥670Gbps，以官网所列最低参数为准 | 11 | 个 |  |
|  |  | 2、转发性能≥207Mpps，以官网所列最低参数为准 |  |  |  |
|  |  | 3、高度1U，固定接口交换机 |  |  |  |
|  |  | 4、实配千兆电端口≥48个，万兆光口≥4个 |  |  |  |
|  |  | 5、支持IPv4静态路由、OSPF |  |  |  |
|  |  | 6、支持IPv6静态路由、OSPFv3 |  |  |  |
|  |  | 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |  |  |
|  |  | 8、支持基于端口和VLAN的ACL |  |  |  |
|  |  | 9、支持IPv6ACL |  |  |  |
|  |  | 10、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |  |  |  |
|  |  | 11、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  |
|  |  | 12、最大堆叠台数>=9台 |  |  |  |
|  |  | 13、支持通过标准以太端口进行堆叠 |  |  |  |
|  |  | 14、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |  |  |  |
|  |  | 15、支持远程堆叠 |  |  |  |
|  |  | 16、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |  |  |
|  |  | 17、支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 3.9 | 网线 | 1、护套材质：PVC | 33 | 箱 |  |
|  |  | 2、护套颜色：蓝色 |  |  |  |
|  |  | 3、成品外径：6.4±0.2mm |  |  |  |
|  |  | 4、导体：99.99%纯铜 |  |  |  |
|  |  | 5、导体直径：23AWG |  |  |  |
|  |  | 6、导体绝缘外径：1.02±0.05mm |  |  |  |
|  |  | 7、芯数：4*2 |  |  |  |
|  |  | 8、特性阻抗：100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 9、导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min |  |  |  |
|  |  | 10、工作电容最大值：≤5.6nF/100m |  |  |  |
|  |  | 11、单根导体最大电阻：≤7.6Ω/100m |  |  |  |
|  |  | 12、线对直流电阻不平衡性：≤2.5% |  |  |  |
|  |  | 13、敷设弯曲半径：>8倍线缆外径 |  |  |  |
|  |  | 14、敷设拉力：敷设时短期拉力<110N |  |  |  |
|  |  | 15、使用拉力：使用时长期拉力<20N |  |  |  |
|  |  | 16、施工温度：0～40℃ |  |  |  |
|  |  | 17、使用温度：-10～60℃ |  |  |  |
| 3.10 | 六类24口配线架 | 1、配线架金属材质：钢架结构； | 33 | 个 |  |
|  |  | 2、配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料； |  |  |  |
|  |  | 3、功耗：0.05KW.h/年；LED灯颜色：绿色或红色；IDC打线端子：磷青铜镀镍；镀金层厚度：50μm； |  |  |  |
|  |  | 4、配线架模块类型：屏蔽模块，单独可拆卸；RJ45端口：可连接1-24根跳线；接线端子类型：IDC与110双用端子，可卡接导体为0.4～0.6mm； |  |  |  |
|  |  | 5、安装性：19英寸标准机架式设备；配线架背部理线功能： |  |  |  |
|  |  | 6、配线架背部含1*24金属理线板；安装方式：使用配线架包装内标配螺丝安装于机架内； |  |  |  |
|  |  | 7、维护方式：打开机柜后门从背部进行维护； |  |  |  |
|  |  | 8、安装高度：1U；频率范围：0～500MHz；工作电压：125V；耐压：750V；插入损耗：0.4dB@100MHz；绝缘电阻：初始值≥100MΩ，恒定湿热试验后≥100MΩ；插入力：≤20N；拔出力：≥20N；RJ45卡接次数：≥750次；接线端子卡接次数：≥250次；使用温度：-40～70℃；湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.11 | 理线架 | 1、整体材质：铝型材+黑色喷塑 | 33 | 个 |  |
|  |  | 2、安装高度：1U |  |  |  |
|  |  | 3、安装方式：机柜螺丝安装 |  |  |  |
|  |  | 4、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 5、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.12 | 网络模块 | 1、模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） | 550 | 个 |  |
|  |  | 2、IDC端子材质：磷青铜镀镍 |  |  |  |
|  |  | 3、金针材质：磷青铜镀金50μm |  |  |  |
|  |  | 4、连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 |  |  |  |
|  |  | 5、IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |  |  |  |
|  |  | 6、RJ45端口类型：8P8C |  |  |  |
|  |  | 7、接线方式：110卡接式 |  |  |  |
|  |  | 8、频率范围：0～250MHz |  |  |  |
|  |  | 9、工作电压：125V |  |  |  |
|  |  | 10、耐压：750V |  |  |  |
|  |  | 11、绝缘电阻：≥100MΩ |  |  |  |
|  |  | 12、插入损耗：0.4dB@250MHz |  |  |  |
|  |  | 13、插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N |  |  |  |
|  |  | 14、RJ45拔插次数：≥750次 |  |  |  |
|  |  | 15、IDC端子端接次数：≥250次 |  |  |  |
|  |  | 16、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 17、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.13 | 网络跳线 | 1、水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） | 550 | 根 |  |
|  |  | 2、跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 |  |  |  |
|  |  | 3、跳线线缆类型：26AWG对绞芯线（多股） |  |  |  |
|  |  | 4、跳线线缆护套材质：PVC |  |  |  |
|  |  | 5、跳线线缆外径：5.8±0.2mm |  |  |  |
|  |  | 6、跳线线缆阻抗类型：100±15Ω |  |  |  |
|  |  | 7、连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 |  |  |  |
|  |  | 8、跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) |  |  |  |
|  |  | 9、适用信号：六类非屏蔽信道 |  |  |  |
|  |  | 10、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 11、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 3.14 | 双口网络面板 | 1、面板类型：86*86mm型 | 275 | 个 |  |
|  |  | 2、面板端口数：双口 |  |  |  |
|  |  | 3、面板主体塑料材质：优质ABS工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 4、标识：含有机玻璃的标签 |  |  |  |
|  |  | 5、防尘门：优质ABS工程塑料 |  |  |  |
|  |  | 6、Z字形弹簧材质：钢丝 |  |  |  |
|  |  | 7、连接方式：直接卡接信息模块 |  |  |  |
|  |  | 7、端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 |  |  |  |
|  |  | 9、边框拆卸：侧面拆卸边框 |  |  |  |
|  |  | 10、安装方式：明装或暗装 |  |  |  |
|  |  | 11、匹配性：与有线电视、五类、超五类，六类、超六类等全线模块兼容 |  |  |  |
|  |  | 12、使用温度：-20～70℃ |  |  |  |
|  |  | 13、湿度：85%（温度85℃±3℃） |  |  |  |
| 4 | 校园门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 4.2 | 单门门禁控制器 | 容量:普通卡+人员密码：20万、胁迫卡+胁迫密码：1千、本机记录容量:30万 | 90 | 台 |  |
|  |  | 通讯方式:TCP/IP |  |  |  |
|  |  | 网络:100Mbps单网口 |  |  |  |
|  |  | 门控数:1 |  |  |  |
|  |  | 韦根接口:2路输入、RS485接口:4路、IO输入:1路消防输入，4路防区输入，2路事件输入、IO输出:2路、电源输出:DC12V*2（门锁供电最大电流5A，读卡器供电最大电流1.5A）、门锁接口:1路门锁控制（NC+/NO+/COM）、1路门磁，1路开门按钮 |  |  |  |
|  |  | 时间模板:256个 |  |  |  |
|  |  | 假日模板:256个 |  |  |  |
|  |  | 核验模板:支持最多16个核验模板的管理，按照周计划配置核验模板，每天最多8个时间段，每个时间段最多3个核验模式 |  |  |  |
|  |  | 远程升级:支持 |  |  |  |
|  |  | 防拆按钮:支持 |  |  |  |
|  |  | 输入电压范围:AC100V~AC240V（50/60Hz） |  |  |  |
|  |  | 安装方式:壁装 |  |  |  |
|  |  | 指示灯:电源指示灯（设备通电时为红色LED灯常亮） |  |  |  |
|  |  | 运行指示灯（系统运行时绿色LED灯闪烁） |  |  |  |
|  |  | 门锁指示灯（绿灯）：常亮表示开锁 |  |  |  |
|  |  | 故障灯、485指示灯、充电指示灯、网口指示灯 |  |  |  |
| 4.3 | 读卡器 | 阅读距离:IC卡：最大5cm | 180 | 只 |  |
|  |  | 工作频率:13.56MHz |  |  |  |
|  |  | 常用核验方式:刷卡 |  |  |  |
|  |  | 感应时间:＜1S |  |  |  |
|  |  | 工作电压:DC12V（±25%） |  |  |  |
|  |  | 工作温度:-30℃~65℃ |  |  |  |
|  |  | 工作湿度:10%~90% |  |  |  |
|  |  | 尺寸(宽*厚*高):129X88X21mm（长*宽*高） |  |  |  |
|  |  | 重量:134g |  |  |  |
|  |  | 安装方式:兼容120盒、86盒 |  |  |  |
|  |  | 接口:支持Wiegand26/34，支持RS485接口 |  |  |  |
|  |  | 指示灯:蓝色灯常亮：提示设备工作正常 |  |  |  |
|  |  | 绿色常亮1s：刷卡核验有效 |  |  |  |
|  |  | 红色常亮1s：刷卡核验无效 |  |  |  |
|  |  | 材质:PC |  |  |  |
|  |  | 防水等级:IP65 |  |  |  |
|  |  | 使用环境:室内、室外 |  |  |  |
| 4.4 | 单门门禁锁 | 工作电压:DC12V/DC24V | 180 | 个 |  |
|  |  | 承受拉力:280KG±10% |  |  |  |
|  |  | 讯号输出:无源干接点（锁状态信号输出） |  |  |  |
|  |  | 材质:高强铝合金 |  |  |  |
|  |  | 尺寸:锁体：长250.0x宽47.7x厚27.5(mm)；吸板：长180.0x宽38.0x厚11.7(mm) |  |  |  |
|  |  | 安全类型:断电开门 |  |  |  |
| 4.5 | 专用控制箱(内置电源) | 1、门禁专用电源箱 | 180 | 个 |  |
|  |  | 2、交流输入：AC220V50HZ |  |  |  |
|  |  | 3、输出电压：DC12V |  |  |  |
|  |  | 4、瞬间电流：5A |  |  |  |
|  |  | 5、持续电流：3.0A |  |  |  |
|  |  | 6、工作温度：-20℃至+60℃ |  |  |  |
|  |  | 7、工作湿度：≤90%RH |  |  |  |
|  |  | 8、门禁专用电源箱配合门禁控制器使用，内置控制板安装柱，可安装门禁控制板，带有充 |  |  |  |
|  |  | 9、放电电路，带有过放电保护功能 |  |  |  |
| 4.6 | 出门开关 | 材质:塑料外壳 | 180 | 只 |  |
|  |  | 尺寸:86*86*30mm |  |  |  |
|  |  | 接点输出:NO/COM接点 |  |  |  |
|  |  | 使用环境:工作温度：-10℃~+55℃，工作湿度：10%~90% |  |  |  |
| 4.7 | 师生智能卡（含授权） | 1、频段范围:高频率（HF） | 1200 | 张 |  |
|  |  | 2、协议标准:IS014443A |  |  |  |
|  |  | 3、芯片类型:S50/S70/FM11RF08/Ultralight/Desfrie |  |  |  |
|  |  | 4、工作频率:13.56MHz |  |  |  |
|  |  | 5、感应距离:2-10CM |  |  |  |
|  |  | 6、存储空间:1024/~4096/64/4096byte |  |  |  |
|  |  | 7、操作温度:-40℃+85℃ |  |  |  |
|  |  | 8、读写次数:80000 |  |  |  |
|  |  | 9、数据保存:10年 |  |  |  |
| 4.8 | 千兆交换机 | 1、交换容量≥600Gbps | 5 | 台 |  |
|  |  | 2、转发性能≥170Mpps |  |  |  |
|  |  | 3、高度1U，固定接口交换机 |  |  |  |
|  |  | 4、实配千兆电口≥24个，万兆光口≥4个 |  |  |  |
|  |  | 5、支持IPv4静态路由、OSPF |  |  |  |
|  |  | 6、支持IPv6静态路由、OSPFv3 |  |  |  |
|  |  | 7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |  |  |
|  |  | 8、支持基于端口和VLAN的ACL |  |  |  |
|  |  | 9、支持IPv6ACL |  |  |  |
|  |  | 10、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |  |  |  |
|  |  | 11、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  |
|  |  | 12、最大堆叠台数>=9台 |  |  |  |
|  |  | 13、支持通过标准以太端口进行堆叠 |  |  |  |
|  |  | 14、支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |  |  |  |
|  |  | 15、支持远程堆叠 |  |  |  |
|  |  | 16、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |  |  |
|  |  | 17、支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 4.9 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.56Tbps，以官网所列最低参数为准 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2、转发性能≥1080Mpps，以官网所列最低参数为准 |  |  |  |
|  |  | 3、高度1U，固定接口交换机 |  |  |  |
|  |  | 5、支持双电源，冗余风扇 |  |  |  |
|  |  | 6、2扩展插槽，支持多种类型业务插卡，如网管插卡、防火墙插卡、端口扩展插卡，提供官网截图证明 |  |  |  |
|  |  | 7、支持融合AC功能，提供官网截图证明 |  |  |  |
|  |  | 8、实配10GE光接口≥48个，40GE光接口≥2个 |  |  |  |
|  |  | 9、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP |  |  |  |
|  |  | 10、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |  |  |
|  |  | 11、支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |  |  |  |
|  |  | 12、支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |  |  |  |
|  |  | 13、要求支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据 |  |  |  |
|  |  | 14、支持VxLAN二层互通 |  |  |  |
|  |  | 15、支持VxLAN集中式网关互通功能 |  |  |  |
|  |  | 16、支持EVPN分布式网关二三层互通功能 |  |  |  |
|  |  | 17、支持跨设备链路聚合技术，提供官网截图证明 |  |  |  |
|  |  | 18、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |  |  |
|  |  | 19、支持基于端口和VLAN的ACL |  |  |  |
|  |  | 20、支持IPv6ACL |  |  |  |
|  |  | 21、支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |  |  |  |
|  |  | 22、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  |
|  |  | 23、支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像 |  |  |  |
|  |  | 24、支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |  |  |
|  |  | 25、支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 5 | 专用教室物联网管控系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 智慧调光电源 | 1、支持通过电脑、情景面板等多种方式的控制，通过相关的应用软件可实现对灯具进行区域、情景、定时、群组设置、绑定等操作 | 40 | 套 |  |
|  |  | 2、输入电压100-240VAD，输出电压24-42VDC，输出电流0-1050MA |  |  |  |
| 5.2 | 动能开关设备 | 1、支持根据用户需求，自定义不同按键的功能，如自定义上课、下课、投影等常见模式 | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、无需电池、无需布线，支持按键动能转化为电能，并发出控制信号； |  |  |  |
| 5.3 | 物联网数据采集器 | 1、支持网口有线传输；支持86盒标准安装；支持POE供电； | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、支持通过显示屏直观展示查看环境设备数据，如温湿度数据、空调模式状态；整机功耗低于10W； |  |  |  |
|  |  | 3、支持设备设备控制，支持与照明、窗帘、空调、投影仪等各种传感器结合，实现智能化场景模式，可针对性设定上课、下课控制模式； |  |  |  |
|  |  | 4、支持与传感器、物联网网关、物联网平台结合，支持线上用户信息配置，支持设备统一平台管理，可以通过平台对进行统一管理； |  |  |  |
| 5.4 | 智能空气开关通信模组 | 1、节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网控制器的互相联动，包括数据回传及策略控制； | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、工作电压：DC12V； |  |  |  |
|  |  | 3、支持双向互联网通讯； |  |  |  |
|  |  | 4、工作电压：AC100V~265V。 |  |  |  |
| 5.5 | 智能空气开关20A | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； | 20 | 个 |  |
|  |  | 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； |  |  |  |
|  |  | 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； |  |  |  |
|  |  | 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； |  |  |  |
|  |  | 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机用电安全信息记录、远程统一管理。 |  |  |  |
|  |  | 6、实际功率、安数按照现场情况实配； |  |  |  |
| 5.6 | 智能空气开关32A | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输； | 20 | 个 |  |
|  |  | 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构； |  |  |  |
|  |  | 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效； |  |  |  |
|  |  | 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能； |  |  |  |
|  |  | 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机用电安全信息记录、远程统一管理。 |  |  |  |
|  |  | 6、实际功率、安数按照现场情况实配； |  |  |  |
| 5.7 | 智能空气开关电源模组 | 1、节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源 | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、额定电流：2.5A（DC12V） |  |  |  |
|  |  | 3、输入电压：AC100V-265V |  |  |  |
|  |  | 4、额定输出电压：DC12V |  |  |  |
|  |  | 5、额定输出电流MAXDC2.5A |  |  |  |
|  |  | 6、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA |  |  |  |
|  |  | 7、工作环境：-5℃~45℃ |  |  |  |
|  |  | 8、安装地点海拔：≤2000m |  |  |  |
|  |  | 9、安装方式：导轨卡口 |  |  |  |
| 5.8 | 红外遥控器网关 | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； | 20 | 台 |  |
|  |  | 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； |  |  |  |
|  |  | 3、红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库； |  |  |  |
|  |  | 4、考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，实现1对2控制； |  |  |  |
|  |  | 5、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； |  |  |  |
|  |  | 6、为保障更好的物联联动性，支持与物联网控制器、传感器实现联动效果。 |  |  |  |
| 5.9 | 智能照明开关 | 1、支持ZigBee自组网通信协议； | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、支持3键对按键进行控制； |  |  |  |
|  |  | 3、负载电灯功率≥10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯； |  |  |  |
|  |  | 4、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关； |  |  |  |
|  |  | 5、支持在物联网控制器设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼灯光设备，无需人工手动关闭； |  |  |  |
|  |  | 6、支持在物联网控制器设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭，此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告，便于管理人员优化运维管理； |  |  |  |
|  |  | 7、支持统一管理，在物联网控制器可统一管理全部智能开关设备； |  |  |  |
|  |  | 8、支持多层维度划分，让管理员任意切换管理范围，划分重点管理区域。 |  |  |  |
| 5.10 | 烟雾传感器 | 1、支持实时监视探测烟雾的存在，有效对火灾进行预警 | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、支持本地供电 |  |  |  |
|  |  | 3、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA |  |  |  |
|  |  | 4、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定、 |  |  |  |
|  |  | 5、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 |  |  |  |
|  |  | 6、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内、 |  |  |  |
|  |  | 7、支持正常工作温度：-10℃～+50℃，相对湿度：＜95% |  |  |  |
|  |  | 8、支持与物联网平台通信跟控制，可实现APP、语音等告警 |  |  |  |
| 5.11 | 温湿度传感器设备 | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备； | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端； |  |  |  |
|  |  | 3、红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库； |  |  |  |
|  |  | 4、考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，实现1对2控制； |  |  |  |
|  |  | 5、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测； |  |  |  |
|  |  | 6、为保障更好的物联联动性，支持与物联网控制器、传感器实现联动效果。 |  |  |  |
| 5.12 | 空气质量传感器 | 1、支持甲醛、PM2.5、CO2、TVOC、温度和湿度数据采集与上报； | 20 | 套 |  |
|  |  | 2、供电方式：AC220V； |  |  |  |
|  |  | 3、支持Zigbee无线通信； |  |  |  |
|  |  | 4、工作温度：0°C~45°C； |  |  |  |
|  |  | 5、支持物联网控制器的接入与统一管理、空气质量数据实时查看。 |  |  |  |
| 5.13 | 多合一物联网网关 | 1、为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、LoRa协议通信协议，需提供相关截图证明； | 20 | 台 |  |
|  |  | 2、业务端口：RJ45以太网口≥1个,usb≥1个； |  |  |  |
|  |  | 3、支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； |  |  |  |
|  |  | 4、整机最大接入传感器数量≥80个； |  |  |  |
|  |  | 5、支持物联网控制器统一集中管理，支持设备自定义命名； |  |  |  |
|  |  | 6、支持多种传感器接入，包括温湿传感器、智能红外遥控器、智能开关等传感器。 |  |  |  |
| 5.14 | 千兆网络控制器 | 千兆以太网口数≥4个；RJ-45Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备 | 1 | 台 |  |
| 5.16 | 新风设备 | 设备要求： | 4 | 套 |  |
|  |  | 1、耗功率：≤120W；洁净空气量：400m3/h； |  |  |  |
|  |  | 2、单次杀菌效率：＞99%；PM2.5单次去除效率：≥99%； |  |  |  |
|  |  | 3、甲醛去除效率：≥93%； |  |  |  |
|  |  | 4、噪音：≤40dB（A）； |  |  |  |
|  |  | 5、臭氧浓度：＜0.005㎎/m3； |  |  |  |
|  |  | 6、绝缘电阻：＜0.08Ω; |  |  |  |
|  |  | 7、介电强度：（施加1250V电压1min，无击穿）； |  |  |  |
|  |  | 8、测量原理：激光散射； |  |  |  |
|  |  | 9、测量量程：0-1000μg/m3； |  |  |  |
|  |  | 10、测量精度：≥100μg/m3，±15%；＜100μg/m3，±15μg/m3； |  |  |  |
|  |  | 11、响应时间：≤6s；CO2传感器；TVOC传感器：优-良-差 |  |  |  |
|  |  | 技术要求： |  |  |  |
|  |  | 12、加热极电压v5V加热极电流I<90mA |  |  |  |
|  |  | 13、测量极电压V5V |  |  |  |
|  |  | 14、负载电阻10K；环境温度:-20℃-+50℃存储温度:-50℃-+60℃相对湿度:>90；分辨率：1ppm； |  |  |  |
|  |  | 15、支持WIFI；抗光干扰： |  |  |  |
|  |  | 16、日光、淘汰变化时正常使用； |  |  |  |
|  |  | 17、表面处理:采用进口汽车金属烤漆,金属光面漆，防锈、防磁、防静电；冷轧钢材料； |  |  |  |
|  |  | 18、控制面板：电源开关、音响、音量调谐；接口：USB接口；电~压：AC220V±10%50~Hz±1Hz； |  |  |  |
|  |  | 19、功耗：＜80W； |  |  |  |
|  |  | 20、开机瞬间电流：3A； |  |  |  |
|  |  | 21、工作温度：-20℃+45℃;湿度：20%90%（相对，非减压）； |  |  |  |
|  |  | 22、海思510A主板、安卓系统、运行内存：1G存储器：8G、支持WiFi及有限网络； |  |  |  |
|  |  | 23、播放方式：通过后台服务器（自备）自定义编辑内容，远程控制播放、定时开关机等；支持格式：AVI,MP4,JPGPNG等支持图片、视频、PPT、字幕、混播功能最大支持1080P解码； |  |  |  |
| 6 | 智慧信息窗口建设 |  |  |  |  |
| 6.1 | 智慧班牌设备 | 1.采用21.5英寸横竖屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。（如有证明材料可提供） | 80 | 台 |  |
|  |  | 2.屏体采用宽温液晶屏，屏体工作温度区间跨度不小于零下20°C-80°C。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 3.具备≥两条L型LED状态指示灯，支持通过状态指示灯不同颜色的变化，便于甄别场地的不同占用状态。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 4.整机可兼容横竖屏壁挂设计，无需增加其它配件，适用于不同空间场景的需求。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 5.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。（如有证明材料可提供）） |  |  |  |
|  |  | 6.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 |  |  |  |
|  |  | 7.整机最大厚度不大于33mm。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 8.整机正面覆盖钢化玻璃。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 9.整机正面不采用贴膜方式,具备防眩光功能。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 10.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于10人同时进行人脸识别。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 11.整机在逆光（人像处于背景照度≥80000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 12.整机内置红外补光灯和双目摄像头，能同时打开彩色和黑白照片，具备活体检测功能。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 13.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 14.内置2.0立体声道功放。 |  |  |  |
|  |  | 15.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。 |  |  |  |
|  |  | 16.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB2.0接口。 |  |  |  |
|  |  | 17.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 18.整机支持外接门禁控制。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 19.支持韦根协议、BLE、I/O接口。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 20.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；操作系统版本不低于Android9.0。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 21.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android9.0。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 22.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 23.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 24.整机支持自动感光调节屏幕亮度。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 25.所投产品须提供通过3C认证有效证明材料。 |  |  |  |
|  |  | 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，整机与壁挂须使用专用工具锁定，防止硬件跌落。 |  |  |  |
|  |  | 26.兼容多种多媒体格式，至少支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264等视频格式；至少支持MP3等音频格式；至少支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式。 |  |  |  |
| 6.2 | 应用工作站 | 处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12，数量≥2 | 1 | 套 |  |
|  |  | 内存：总内存≥128GB |  |  |  |
|  |  | 硬盘：600GB-SAS12Gb/s-10K数量≥2 |  |  |  |
| 6.3 | 数据库工作站 | 处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12，数量≥2 | 1 | 套 |  |
|  |  | 内存：总内存≥64GB |  |  |  |
|  |  | 数据盘：4000GB-SATA6Gb/s-7.2K数量≥2 |  |  |  |
| 7 | 无线网络 |  |  |  |  |
| 7.1 | 无线控制器 | 1.要求所投产品满足常规AP最大数量≥768 | 1 | 台 |  |
|  |  | 2.要求所投产品集中转发性能≥20Gbps |  |  |  |
|  |  | 3.支持≥16个千兆GE端口，≥8个千兆SFP端口，以及≥2个万兆SFP+端口 |  |  |  |
|  |  | 4.为了满足设备的稳定性，要求所投产品满足双电源冗余供电 |  |  |  |
|  |  | 5.满足策略转发双网关，方便总部分支网络用户远程办公，同时减少ACAP中间链路资源占用，设备满足同一SSID终端的内网业务AC集中转发处理，外网业务AP本地转发。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 6.满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 7.足Portal用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如Portal认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。 |  |  |  |
|  |  | 8.满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 |  |  |  |
|  |  | 9.为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息。 |  |  |  |
| 7.3 | 普通AP | 1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式 | 160 | 台 |  |
|  |  | 2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps |  |  |  |
|  |  | 3.2.4G射频速率≥0.575Gbps，提供截图。 |  |  |  |
|  |  | 4.固化接口数≥2个，包括1个2.5G光口，110M/100M/1000M电口，提供官网截图证明 |  |  |  |
|  |  | 5.在AP的每个射频各接入1个WiFi6真实终端，整机无线转发总性能极限可达到2.1Gbps。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 6.支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 7.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |  |  |  |
|  |  | 8.为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi6联盟证书（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 7.4 | 室外AP | 1.为保证整机接入用户数，要求AP采用双射频设计，室外款型且可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax模式 | 10 | 台 |  |
|  |  | 2.为保证整机接入灵活性，要求整机5G频段空间流数≥4,2.4G频段空间流数≥2 |  |  |  |
|  |  | 3.≥3个接口，其中1个10/100/1000M光口接口，2个100/1000M电口，提供官网截图证明 |  |  |  |
|  |  | 4.设备满足全向天线信号覆盖，提供更广阔的无线覆盖范围，提供官网截图。 |  |  |  |
|  |  | 5.所投产品其中一个固定5GHz射频，另外一个可以灵活选择2.4GHz或5GHz，同时可部署5GHz射频数量≥2,提供官网截图。 |  |  |  |
|  |  | 6.内置BLE5.1/RFID/Zigbee，满足通过软件切换，实现对BLE/RFID不同协议的IOT扩展功能。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 7.整机接入用户规格≥1024。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 8.当无线接入用户数为400个终端时，总流量800Mbps，可保障每个终端2Mbps的用户流量。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 9.支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 10.要求投标产品为成熟产品，投标设备必须持有国家工信部型号核准证 |  |  |  |
|  |  | 11.为保证终端互联互通有效性，投标投标厂家需提供投标产品WiFi6联盟证书，实配室外AP主机，配套安装组件。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 7.5 | poe交换机 | 1.交换容量≥600Gbps，以官网所列最低参数为准转发性能≥170Mpps，以官网所列最低参数为准高度1U，固定接口交换机 | 10 | 台 |  |
|  |  | 2.实配千兆电POE端口≥24个，千兆光口≥4个，万兆光口≥4个 |  |  |  |
|  |  | 3.支持IPv4静态路由、OSPF |  |  |  |
|  |  | 4.支持IPv6静态路由、OSPFv3 |  |  |  |
|  |  | 5.支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |  |  |  |
|  |  | 6.支持基于端口和VLAN的ACL |  |  |  |
|  |  | 7.支持IPv6ACL |  |  |  |
|  |  | 8.支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |  |  |  |
|  |  | 9.支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |  |  |  |
|  |  | 10.最大堆叠台数>=9台 |  |  |  |
|  |  | 11.支持通过标准以太端口进行堆叠 |  |  |  |
|  |  | 12.支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |  |  |  |
|  |  | 13.支持远程堆叠 |  |  |  |
|  |  | 14.支持SNMPV1/V2/V3、RMON、SSHV2 |  |  |  |
|  |  | 15.支持OAM(802.1AG，802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |  |  |  |
|  |  | （如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 7.6 | 六类非屏蔽网线 | 1.满足802.1X用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如：802.1X认证 | 9100 | 米 |  |
|  |  | 2.进行IPV4、IPv6分类分网段计费。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 7.7 | PVC线管 | 满足Portal用户分类计费功能：AC、AP满足精细化管理认证用户，无线控制器对接入用户（比如Portal认证）进行IPV4、IPv6分类分网段计费。 | 1227 | 米 |  |
| 7.8 | 六类非屏蔽2米跳线 | 满足Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC满足根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销。 | 365 | 根 |  |
| 7.9 | 配线架 | 为使得网络管理员实时感知网络状态，所投产品需要在网络发生异常时，可利用短信、微信、邮件等三种不同方式推送告警信息。 | 10 | 个 |  |
| 7.10 | 理线架 | 理线器整体材质：铝型材+黑色喷塑，安装高度：1U，安装方式：机柜螺丝安装 | 10 | 个 |  |

10.3软件技术方案

| 序号 | 模块名称 | 具体功能要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 忠华校区特教学生可视化安全监护平台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 特殊学生监护系统 | 软件需满足功能：人员定位/体征管理/权限管理/报警管理/报警统计 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 三维地图绘制 | 需要根据学校实际情况制作三维地图绘制，要求如下： | 1 | 项 |  |
|  |  | 1.基于学校CAD图纸、航拍视频以及谷歌地图等数据，完成对校园及其周边环境进行高精度的复原，需涵盖周边场地、道路网络、公园、绿化设施、水域特征、地形如山体以及常规和非常规建筑体等多元素，并提供详细且具有各类要素的环境模型，全面还原学校周边实际环境。 |  |  |  |
|  |  | 建模范围：对上海市群星职业技术学校及周边200米范围内的建筑。模型精度：L2-L3。 |  |  |  |
|  |  | 2.基于学校CAD图纸效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对校园场地、道路结构、河流、湖泊、桥梁结构、庭院环境、山体形状、硬质地面、草坪区域、植物景观、雕塑艺术品以及其他设施等要素的还原。支持对场景中的模型以结构化树状图进行统一管理，包括建筑信息模型（BIM）、物联网设备、建筑模型、交通模型、植物模型、空间模型、美术模型、特效模型以及POI标签等，所有模型遵循楼栋-专业-楼层-类别的层级关系。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 建模范围：上海市群星职业技术学校的所有建筑及场地。模型精度L3-L4。 |  |  |  |
|  |  | 3.基于学校CAD图纸、效果图以及在校园实地拍摄的视频等数据，完成对教学楼、宿舍、图书馆、行政楼等校园内常规建筑（形状方正）外形的模型构建，高精度还原建筑的外部特征，要求模型需实现尺寸比例的精准设定及结构细部的精确复原，确保尺度比例等细节与实际建筑一致。 |  |  |  |
|  |  | 建模范围：选择3栋常规建筑进行外形模型构建。模型精度L4-L5。 |  |  |  |
|  |  | 4.基于学校CAD图纸和在校园实地采集的影像资料等数据，精确重现建筑内部结构的三维模型，需涵盖楼板、墙体、门窗、柜体隔断、玻璃隔断、基板线、装饰表面、楼梯、卫生间及电梯等组件。支持将建筑外部形态模型和内部结构模型依照学校统一标准进行分级划分，如按楼栋和楼层进行区隔，并为模型赋予基础属性，包括模型类别、建设时间、建筑材料、模型名称等建筑数据。需对建筑内部的结构模型进行美化，以效果图和和实地拍摄视频数据作为参考，支持对建筑内部结构模型的材质进行深度优化，包括对模型颜色、纹理特性、反射率、表面凹凸度、光泽程度以及透明度等属性进行调整，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。需依据学校CAD图纸材料构建内部空间的虚拟模型，并为每个房间分配详细信息，如房间名称、房间功能（如会议室、教室、宿舍等）、房间编号及房间面积等房间信息。支持对建筑模型按楼层进行展开，查看建筑任一楼层的和房间分布情况。支持对建筑内部模型中实现房间查询、空间定位、按空间功能筛选、面积统计、空间切片、模型信息查看等操作；还可实现设备与房间关系的查询和分析。支持对不同类型房间以不同颜色予以高亮显示。对于模型材质的优化方面，效果图和实地拍摄视频数据可以被用于美化模型，如调整模型颜色、纹理、反射度、表面凹凸度、光泽度、透明度等属性。 |  |  |  |
|  |  | 模型精度L4-L5。 |  |  |  |
|  |  | 5.基于学校CAD图纸效果图和在校园实地采集的视频资料等数据，高精度还原重点空间场所室内精装模型，需涵盖硬装、软装、桌椅、电器、设备、窗帘、装饰摆件、花草、灯光照明等模型。需对建筑室内精装修模型进行美化，使得校园建筑内部结构具备极高的材质特性和视觉效果。 |  |  |  |
|  |  | 建模范围：本次项目选择2间特色教室进行精装建模。模型精度L4-L5。 6. 点云模型文件支持免费离线下载使用，下载与使用不得绑定账户权限，支持作为学校校本资源的数据资产。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
| 二 | 校园应用融合及发展 |  |  |  |  |
| 1 | 数据资源管理系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基础管理功能 | 1、提供教育标准数据清单，展示历年收录的教育大数据标准规范、文件、文件目录、单表规范、代码集规范； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、提供数据标准体系领域管理，支持增删改数据标准体系领域，包括编辑上级领域、领域名称、领域编码、领域说明、上传领域图标； |  |  |  |
|  |  | 3、提供数据标准体系标准表管理清单，根据标准领域展示全部标准表，展示内容包括表编号、表名称、引用标准、表记录数、是否治理、表模型； |  |  |  |
|  |  | 4、提供标准表设计功能，可以快速新增一张标准表，包括编辑表编号、表名称、引用标准，大数据分类、所属领域、表说明、表湖仓分层、表模型，编辑表字段，包括快速新增一条元数据，批量删除多条元数据，通过拖拉调整元数据排序，编辑字段名、中文注释、字段类型、长度、是否为空、引用标准表代码集、关联表、关联表字段、关联表展示字段、表索引类型、设置脱敏、设置加密、Doris分区分桶配置； |  |  |  |
|  |  | 5、提供标准代码集管理，支持增删改代码集，新增代码集包括代码集编号、代码集名称、选择代码集类型（国家标准、教育不标准、高教行业标准）、编辑引用标准（标准的来源文件号、标准计划等，可编辑文本框）、说明，支持增删改代码集子项，新增代码集子项包括代码集子项编号、代码集子项名称、说明； |  |  |  |
|  |  | 6、支持选中多张标准表批量在数仓中创建实体表、批量导出标准表结构、批量删除表加实体表、批量删除实体表； |  |  |  |
|  |  | 7、标准表管理清单操作部分包括元数据管理、快捷脚本； |  |  |  |
|  |  | 8、元数据管理支持对表的元数据进行管理，可以增删改的部门包括上面第4条提及的； |  |  |  |
|  |  | 9、快捷脚本提供几种常见数据库（mysql、doris（根据表模型与元数据规则特化）、oracle、postgresql、sqlserver、达梦8、MongoDB、hive）的ddl、insert、select、update语句。 |  |  |  |
| 1.2 | 数据资源库 | 1、支持建立多个数字档案馆，支持编辑档案馆名称、介绍、图标； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、数字档案库分为二级结构（数字档案库与对象数字档案库），其中，数字档案库的档案库数据统计支持自定义配置微件，档案库数据分析下四个部分主题分析、趋势对比分析、综合分析与分析报告都支持配置全校资源库内各种资源，档案库内容支持配置特殊表类型微件，对象数字档案库的对象数字档案需要单独配置对象编号列名、对象名称列名、对象表名、对象详细列名、对象标签列名、对象画像地址，档案报表下载打印栏目支持配置全校资源库内各种资源，档案内容栏目支持配置多级目录，目录支持排序，每级目录下都支持配置一个表格微件（栏目资源）与两个各类型微件（档案资源统计）。 |  |  |  |
| 1.3 | 数据资源服务 | 数据资源中心的源数据来源于校内信息化业务系统，通过数据的抽取和梳理，按照人员信息库、视频图像库、学校基本信息库、监测信息库、固定资产库进行建设。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 资源审批： |  |  |  |
|  |  | 1、分别展示所有新增修改过的数据建模与数据主题的列表，数据建模列表支持根据模型名称、数据源、是否内置进行搜索，数据主题列表支持根据主题名称、关联建模进行搜索； |  |  |  |
|  |  | 2、支持对选中数据建模或数据主题选择审批通过操作或审批不通过操作。 |  |  |  |
|  |  | 资源订阅： |  |  |  |
|  |  | 1、查看我订阅的全部资源，显示我订阅的全部资源数，支持根据数据主题分类进行检索，支持根据资源名称进行搜索，已通过审批的订阅可以直接点开查看资源内容，待审批与已退回的审批点开为订阅申请情况，右侧展示推送给我的资源清单，可以选择根据标题或根据时间搜索； |  |  |  |
|  |  | 2、查看我管理的全部资源，显示我管理的全部资源数，支持根据数据主题分类进行检索，支持根据资源名称进行搜索，点开资源可以查看资源内容，通过资源编辑按钮支持对资源发布内容进行重新编辑，资源右下角可视化显示已被订阅数，点击可以查看历史订阅清单（角色、用户名称、订阅时间，并且可以点击详情查看该次订阅更多内容），右侧展示所有待审批或与完成的订阅清单，待审批的订阅可以进行审批操作（通过、不通过），已完成的订阅可以查看订阅情况。 |  |  |  |
|  |  | 数据运维： |  |  |  |
|  |  | 1、添加修改删除数据运维配置，自定义页面名称、页面代码、模块，选择栏目类型（数据统计栏目、数据分析栏目），选择表微件与图微件； |  |  |  |
|  |  | 2、展示数据运维配置列表，支持根据页面名称与栏目类型进行搜索； |  |  |  |
|  |  | 3、数据运维页面分三个子页面进行展示，分别为今日数据运行统计、今日数据访问统计、今日数据运维事项，其中，今日数据运行统计为固定子页面，以网格指标卡的形式展示数据采集量、数据治理量、指标预警数、数据报告数，今日数据访问统计可以通过配置类型为数据统计栏目的数据运维配置进行配置，支持配置最多两个图微件，今日数据运维事项可以通过配置类型为数据分析栏目的数据运维配置进行配置，支持在该目录下配置多个子页面，每个子页面最多支持配置一个表微件与两个图微件。 |  |  |  |
| 1.4 | 数据采集 | 1、可展示切换的已治理、无需治理、未治理的表清单，分主数据、业务数据、时序数据、分析数据四类展示，支持根据表名模糊查询； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、数据治理工作区，根据表进行联动显示，分为数据治理方法、数据治理步骤、数据治理任务、数据治理日志四个子区域； |  |  |  |
|  |  | 3、数据治理方法可展示治理表信息，包括表元数据信息（表来源、大数据类型、所属数据域、表数据量、表说明）、表存储信息（存储位置、数据库类型、是否分区、分区字段、是否分桶）、数据治理方法（该表治理前提条件、该表治理方法、建议治理步骤）、表技术元数据（序号、数据项名称、中文简称、类型、长度、键、是否为空、索引、引用标准代码集、关联表编号、关联数据项编号、展示数据项编号、创建状态）、数据预览； |  |  |  |
|  |  | 4、数据治理步骤提供可以托拉拽数据治理组件的工作区，支持四种组件（数据湖、数据预处理、数据表映射、数据编码映射）。 |  |  |  |
|  |  | 5、数据治理任务支持配置任务类型为数据治理的任务，自定义任务名称、描述、作业执行内执行顺序，选择作业，保存后会自动构建与任务绑定的执行参数； |  |  |  |
|  |  | 6、数据治理日志提供历史治理情况列表，包括序号、任务、任务分组、执行结果、执行信息、异常信息、开始时间、结束时间、执行时长(s)、日志，点击日志可以查看数据治理流程每一个步骤的执行明细，包括步骤的执行情况（正常、异常），数据表映射步骤的插入数据条数、耗时，数据编码集映射步骤的转码字段数、耗时，datax任务的读出记录数与读写失败数； |  |  |  |
|  |  | 7、提供流程校验按钮，对数据治理流程进行可执行性校验； |  |  |  |
|  |  | 8、提供执行按钮，如果已配置数据治理任务，可以手动点击执行一次； |  |  |  |
|  |  | 9、支持调整数据治理流程的基本信息，包括治理名称、关联数据集成，支持对表治理状态进行修改（待治理、无需治理、已治理）。 |  |  |  |
| 1.5 | 数据整合、分析 | 一、数据建模 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、支持自定义建模方式建模； |  |  |  |
|  |  | 2、自定义建模支持编辑数据集名称、选择数据源（数据源配置全部）、选择数据存储方式（分析数据表、物化视图）、选择是否内置（是、否）、编辑SQL脚本、备注，其中，SQL脚本需要按照特定规范书写，系统会对脚本做出校验并指出不合规范的地方，建模会自动生成存储表/视图名，该名称无法修改； |  |  |  |
|  |  | 3、建模建出来的表/视图会记录到湖仓一体内统一管理； |  |  |  |
|  |  | 二、数据主题 |  |  |  |
|  |  | 1、支持基于数据建模建立数据主题，包括主题名称、选择关联建模（根据建模默认，不允许修改）、选择资源分类（树形结构）、是否内置（是、否）、编辑主题说明； |  |  |  |
|  |  | 2、配置主题信息，支持创建维度分组，支持将建模字段多选拖拉到维度分组下（不创建分组可以拖拉到默认总分组下），支持创建计算度量与自定义度量两种度量方式，其中计算度量支持编辑显示名称、选择建模字段，选择计算方式（sum、avg、count、count(distinct)、max、min）、编辑度量单位、选择格式化类型（整数、小数保留两位、小数保留四位、百分比取整、百分百保留两位）、度量说明，其中自定义度量支持编辑显示名称、编辑表达式、编辑度量说明； |  |  |  |
|  |  | 三、微件设计器 |  |  |  |
|  |  | 1、微件设计器支持基于数据主题设计微件，支持表格、折线图、柱状图、条形图、面积图、饼图、仪表盘、环装饼图、雷达图、南丁格尔图、堆叠柱状图、散点图、气泡图、动态文本； |  |  |  |
|  |  | 2、普遍类型微件支持拖拉主题下维度度量到对应的类别轴/维度、值轴/度量内，在组装过程中右侧会显示微件预览状态，如果是动态文本，支持拖拉主题下维度度量到动态参数框内，在右侧上部分文本编辑器编辑文本，后侧下部分预览框内会实时显示动态文本的预览效果，如果是特殊表，支持将维度字段拖到搜索/默认全部框内实现特殊表的搜索功能； |  |  |  |
|  |  | 3、过滤器支持拖拉主题下维度度量到过滤器内，通过配置逻辑条件或字段枚举值来实现对整个微件数据的全局过滤； |  |  |  |
|  |  | 4、微件支持控制结果展示数来控制微件数据的展示数量； |  |  |  |
|  |  | 5、各类型微件可以通过样式菜单下的内容调整微件展示的效果，包括图形的配色方案、图形尺寸、横纵轴的显示效果与文本样式、标题的显示效果与文本样式、图例的展示效果； |  |  |  |
|  |  | 四、数据指标设计器 |  |  |  |
|  |  | 1、支持管理原子指标、派生指标、复合指标，根据左侧资源分类（同数据主题领域）展示全部三类指标，支持根据指标名称、指标类型进行搜索，可以展示指标血缘关系，原子指标->派生指标，原子指标&派生指标->复合指标； |  |  |  |
|  |  | 2、设计器会根据不同的指标类型切换不同的编辑页面，选择原子指标，右侧编辑器仅允许拖拉数据主题下维度度量，并且可以对维度编辑计算方式，选择派生指标，右侧编辑器仅允许拖拉原子指标，并且可以拖拉该原子指标相关的修饰词与时间周期，修饰词和时间周期都支持配置逻辑条件与枚举值，选择复合指标，右侧编辑器仅允许拖拉原子指标与派生指标，并且可以拖拉逻辑计算条件（+、-、*、/、（、））； |  |  |  |
|  |  | 3、中间的指标设计和预览模块展示三类大数据指标之间的血缘关系； |  |  |  |
|  |  | 4、指标列表展示所有指标，展示内容包括指标名称、指标类型、数据主题、资源分类、是否固化、计算结果、是否预警、负责人、生成时间，点击计算结果可以查看最近一次指标的结果； |  |  |  |
|  |  | 5、新增指标会自动创建指标与指标固化任务（在任务调度内），可以在指标列表操作清单里的固化历史查看每次固化后的指标计算结果； |  |  |  |
|  |  | 6、支持为指标预警配置指标预警任务，配置任务名称、作业、作业内执行顺序、状态、备注； |  |  |  |
|  |  | 7、支持查看历史生成指标展示的预览； |  |  |  |
|  |  | 8、指标支持发布到全校资源库。 |  |  |  |
|  |  | 五、数据报告设计器 |  |  |  |
|  |  | 1、左侧展示报告列表，中间为报告目录配置，右侧为报告内容设计器； |  |  |  |
|  |  | 2、增删改报告，可配置报告名称、报告模板、报告类型、报告主题、版本、显示章节（是、否、报告内容过滤脚本、填报方式（人工填报、自动生成）、说明、word下载样式（包括图标序号（是、否）、页码显示（是、否）、水印状态（是、否）、水印内容、水印字号），每次新增一份报告都会自动创建该报告的一份模板； |  |  |  |
|  |  | 3、增删改报告目录，可配置目录编号、目录名称、目录类型、关联指标预警，其中，目录编号为自动生成，创建第一个编号为1.目录，选中该目录会创建1.1目录，如果目录关联了指标预警，在报告生成时会根据指标是否触发预警，来判定该目录是否需要生成； |  |  |  |
|  |  | 4、配置报告推送，支持配置推送任务编号、推送任务名称、任务状态、推送报告（默认，不可修改）、推送部门、岗位、角色、人、推送方式，在报告推送时，没有选择通知人的情况下，推送会根据部门、角色与岗位三者的最小交集推送，如果选择了通知人，则只推送给通知人； |  |  |  |
|  |  | 5、可以通过配置外部参数+报告下报告内容过滤脚本+报告推送人的方式来控制报告生成时的内容与每份报告推送给对应的人； |  |  |  |
|  |  | 6、支持手动生成报告，支持查看报告生成列表，可以查看历史报告的预览； |  |  |  |
|  |  | 7、报告支持发布到全校资源库。 |  |  |  |
|  |  | 六、数据多维分析设计器 |  |  |  |
|  |  | 1、多维分析设计器支持基于数据主题设计报表，有表格跟图形两种展现形式； |  |  |  |
|  |  | 2、通过拖拉数据主题的维度度量到设计器内，图表会自动生成对应的效果，支持通过参数进行数据的枚举值过滤； |  |  |  |
|  |  | 3、支持对报表添加评论； |  |  |  |
|  |  | 4、多维度分析报表支持发布到全校资源库。 |  |  |  |
|  |  | 七、数据大屏 |  |  |  |
|  |  | 1、大屏支持多种模块，包括视图、时间过滤组件（年份、年月、日期、日期范围）、文本过滤组件（文本下拉、文本列表、文本搜索、下拉树）、数字过滤组件（数字下拉、数字列表、数值区间）、按钮（查询按钮、清空按钮）、其他包括样式（文字、富文本、矩形、选项卡）、多媒体（图片、视频、流媒体）、其他（时间、网页），支持对以往大屏内容进行复用； |  |  |  |
|  |  | 2、大屏支持多种图表类型，分为AutV与ECharts两种模板，AutV包括表格（汇总表、明细表、透视表）、指标（文本卡、指标卡、仪表盘、水波图、富文本视图）、趋势（基础折线图、面积图、堆叠折线图）、比较（基础柱状图、分组柱状图、堆叠柱状图、瀑布图、横向柱状图、横向堆叠柱状图）、分布（饼图、南丁格尔玫瑰图、雷达图、矩形树图、词云）、关系（散点图、漏斗图），ECharts包括表格（汇总表、明细表）、指标（文本卡、指标卡、仪表盘）、趋势（基础折线图、堆叠折线图、组合图）、比较（基础柱状图、堆叠柱状图、横向柱状图、横向堆叠柱状图）、分布（饼图、南丁格尔玫瑰图、雷达图、矩形树图）、关系（散点图、漏斗图）、空间位置（地图），所有图表都支持修改样式跟高级设置； |  |  |  |
|  |  | 3、大屏支持对整个大屏进行排版布局，支持元素移入分布方式（悬浮、矩阵）、辅助设计网格（开、关）、外部参数设置、清空画布，支持修改仪表盘样式，包括修改仪表盘主题，整体配置，包括主题色（浅色、深色）、组件间隙（有、无）、刷新频率、视图结果（视图、仪表盘），支持配置仪表盘背景（颜色、图片），组件样式（颜色、不透明度、边框半径），组件配色（配色方案、不透明度、值颜色、名称颜色、表头背景、表格背景、字体颜色、边框颜色），图表标题（是否显示、字体大小、字体颜色、水平位置（左、中、右）、垂直位置（上、中、下）、字体样式（倾斜、加粗）），过滤组件（水平位置（左、中、右）、垂直位置（上、中）、标题颜色），输入框样式（边框、文字、背景）； |  |  |  |
|  |  | 4、大屏支持pc端与移动端两种展现形式； |  |  |  |
|  |  | 5、大屏支持收藏、分享、新Tab页预览、全屏预判、导出（导出为模板、导出为图片、导出为PDF）、保存为模板、发布功能； |  |  |  |
|  |  | 6、大屏支持创建公共链接，可以共享给更多场景无需登录即可展现。 |  |  |  |
| 1.6 | 数据上报 | 1、数据湖列表可以根据不用数据库类型展示不同的外观； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、点击某数据湖弹出该登记数据湖下全部的数据表、视图、资源清单，清单内会展示该表在数据湖管理下的已入湖表、表数据量信息，支持选中多个批量采集到数据湖内，支持编辑表中文名（必填）、大数据分类，采集到数据湖会对表做唯一性验证，如果存在同名表会提示已采集； |  |  |  |
|  |  | 3、数据湖管理下左侧菜单划分为全部->各个数据源的树形结构目录； |  |  |  |
|  |  | 4、可以根据数据湖管理上方表编号、表名称搜索下方数据湖采集表清单； |  |  |  |
|  |  | 5、下方数据湖采集表清单应该展示表编号、表名称、原表编号（原数据库内编号）、表数据条数、表数据量（占物理空间）、是否创建、是否有同步任务，点击表编号可以跳转到表动态表预览，支持Excel、csv文件直接将数据导入； |  |  |  |
|  |  | 6、下方清单操作按钮包括元数据管理、快捷脚本、数据同步； |  |  |  |
|  |  | 7、元数据管理可以增删改表的字段信息，包括字段名、中文注释、数据类型、长度、小数点长度、是否主键、是否为空、数据条数、字段状态（是否创建）、引用业务代码集、业务代码集引用方式（代码编号关联、代码值关联、代码名称关联）、设置脱敏、设置加密； |  |  |  |
|  |  | 8、快捷脚本提供几种常见数据库（mysql、doris、oracle、postgresql、sqlserver、达梦8、MongoDB、hive）的ddl、insert、select、update语句； |  |  |  |
|  |  | 9、点击数据同步跳转到离线同步模块并且根据表编号查出写入表是该表的所有同步任务； |  |  |  |
|  |  | 10、提供业务代码集管理清单，支持增删改业务代码集，包括编辑代码集编号、代码集名称、关联业务系统（根据选择数据源给出默认项）、说明，支持增删改业务代码集子项，包括编辑代码集子项编号、代码集子项名称、说明； |  |  |  |
|  |  | 11、支持选中多表在数据湖中快捷建立实体表、建立离线全量同步任务、在数据湖中更新实体表、删除表及实体表、仅删除实体表； |  |  |  |
|  |  | 12、数据湖上方展示业务系统数、入湖表数、入湖代码集数、入湖数据量、今日入湖数据量。 |  |  |  |
| 1.7 | 数据归集交换 | 1、支持全校资源库按照数据主题分类、资源类型、数据提供单位三种目录交叉展示全校资源内容； | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、支持全校资源清单支持根据资源名称搜索，支持根据更新时间、名称、资源类型、订阅量正序倒序排序； |  |  |  |
|  |  | 3、提供热门搜索功能，可以在旋转的词云种点击目标快速搜索； |  |  |  |
|  |  | 4、支持申请订阅，可以申请数据使用截止日期，是否需要推送； |  |  |  |
|  |  | 5、提供资源订阅申请公示情况，展示某人某时申请订阅了某资源。 |  |  |  |
| 1.8 | 接口管理 | 1、支持接口提供单位信息维护包含了供应商名称、应用AppId、秘钥秘钥Secret、学校代码、参数签名。还提供上传接口文档功能。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、支持接口相关信息维护包括接口名称、请求方式、接口状态、接口类型、接口地址等 |  |  |  |
|  |  | 3、支持第三方接口在线测试，填写相关参数，系统返回接口数据。 |  |  |  |
|  |  | 4、支持动态配置接口返回结果集，并设置存储结果，系统自动建表并存储数据 |  |  |  |
|  |  | 5、支持接口创建任务，并将任务放到作业中定时存储数据。 |  |  |  |
|  |  | 6、支持在接口列表中查看存储表的数据 |  |  |  |
| 1.9 | 任务调度 | 一、支持任务调度： | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、增删改作业，支持编辑作业名称、选择上级作业、是否链式执行（是、否）、编辑cron表达式（可以手打表达式，可以通过cron表达式生成器来灵活编辑）、选择计划执行错误策略（立即执行、执行一次、放弃执行）、是否并发（是、否）、状态（停止、启用）； |  |  |  |
|  |  | 2、支持手动执行作业； |  |  |  |
|  |  | 3、支持根据作业名称、任务类型搜索任务清单； |  |  |  |
|  |  | 4、单个作业下任务如果配置了链式执行，会按照设置的执行顺序依次执行，上一个任务必须成功才会执行下一个任务，如果没有配置链式执行，会在短时间内并发全部执行； |  |  |  |
|  |  | 5、多个作业如果配置了上下级作业关系，必须上一个作业执行成功后下一个作业才会执行； |  |  |  |
|  |  | 6、作业与任务都可以查看执行历史； |  |  |  |
|  |  | 7、任务支持上下线。 |  |  |  |
|  |  | 二、支持DataX离线同步构建： |  |  |  |
|  |  | 1、通过构建reader、构建writer、配置字段映射、构建执行文件四步来实现构建一个DataX任务； |  |  |  |
|  |  | 2、构建reader包括选择数据库源、数据库表名、编辑sql语句、解析字段按钮、切分字段、表所有字段（可一键全选）、where条件，支持增量同步，通过在where条件内使用特别写法与配置同步起始时间实现对读取数据的增量读取与写入； |  |  |  |
|  |  | 3、构建writer包括选择数据库源、数据库表名、字段（可一键全选）、编辑前置语句、后置语句，如果写入数据库类型为mysql，则可以额外配置写入模式（insert、replace、update）； |  |  |  |
|  |  | 4、配置字段映射支持对reader与wirter的字段进行拖拉修改顺序，可以删除调整到1对1对应； |  |  |  |
|  |  | 5、构建执行文件包括编辑任务名称、一键构建配置内容（可修改）。 |  |  |  |
|  |  | 三、支持DataX离线同步列表： |  |  |  |
|  |  | 1、增删改DataX任务，支持直接新增一个DataX任务，包括编辑任务名称、读取数据源、读取表、读取语句、读取字段、切分字段、where条件、写入数据源、写入表、写入字段、前置语句、后置语句、一键构建配置内容（可修改）； |  |  |  |
|  |  | 2、支持根据读取数据源、写入数据源、读取表、写入表搜索DataX任务清单； |  |  |  |
|  |  | 3、支持在DataX任务清单内直接查看某个任务的配置内容。 |  |  |  |
|  |  | 四、Flink-CDC实时同步： |  |  |  |
|  |  | 1、新增flinkcdc实时同步，支持自定义配置名称，选择读取数据源与读取表，写入数据源与写入表，选择完之后展示读取字段与写入字段的清单，写入字段可以自由选择以实现读取与写入字段的映射，支持选择多种处理方式（默认、左切割、右切割、自定义切割、时间格式化、时间转换），支持根据选择的处理方式配置对应的处理值，支持选择写入表的主键； |  |  |  |
|  |  | 2、支持修改删除flinkcdc实时同步； |  |  |  |
|  |  | 3、支持启动与停止flinkcdc实时同步； |  |  |  |
|  |  | 4、支持查看flinkcdc实时同步列表，支持根据读取数据源、写入数据源与写入表进行搜索； |  |  |  |
|  |  | 5、支持查看指定flinkcdc同步的日志，日志包括json形式的数据变动信息、对应数据变动的修改sql、对应数据变动的执行结果、失败原因、执行时间。 |  |  |  |
| 2 | 统一工作平台 |  |  |  |  |
| 2.1 | 信息门户 | 一、支持学校基础信息配置 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、可以对学校名称、学校代码、系统名称、版权信息、校训、学校标识、学制、教育类型、学校logo、系统logo进行维护。 |  |  |  |
|  |  | 2、可以配置pc端/移动端portal页面轮播 |  |  |  |
|  |  | 3、可以配置移动端首页轮播图： |  |  |  |
|  |  | 4、学校简介-支持对标题、简介、视频、图片进行维护 |  |  |  |
|  |  | 5、历史沿革-支持对标题、详情、图片进行维护 |  |  |  |
|  |  | 6、学校专业-1、支持对专业名称、是否链接、链接地址、详细介绍、图片进行维护；2、支持富文本或链接两种方式展示专业详情 |  |  |  |
|  |  | 7、学校招生-1、支持对标题、是否链接、链接地址、详细、图片进行维护；2、支持富文本或链接两种方式展示招生详情 |  |  |  |
|  |  | 8、学校对外消息-支持对标题、内容、上传资料、图片进行维护 |  |  |  |
|  |  | 二、支持通知公告 |  |  |  |
|  |  | 1、消息模块支持‘消息资讯’和‘我的消息’功能； |  |  |  |
|  |  | 2、消息资讯模块可以控制显示/隐藏； |  |  |  |
|  |  | 3、支持全部已读功能； |  |  |  |
|  |  | 4、可以显示消息未读个数 |  |  |  |
|  |  | 三、支持常用链接配置 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对名称、类型（附件、链接）、分类、排序、状态、图标进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、卡片中会根据属性‘分类’进行分组 |  |  |  |
|  |  | 3、支持上传附件或链接 |  |  |  |
|  |  | 4、分组或内容的顺序，依赖于表中的排序字段 |  |  |  |
|  |  | 5、可以配置为一个通用功能，可以根据访问路径设置不同功能 |  |  |  |
|  |  | 四、支持APP应用配置 |  |  |  |
|  |  | 1、对app应用进行功能模块分类，并对类型码、类型名称、模块类型（系统配置、自定义、系统内置）、序号进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、维护该模块分类需要展示的微应用或消息模块，支持微应用、移动图标、序号维护 |  |  |  |
|  |  | 3、模块类型：①系统内置：对应的消息模块；②系统配置：用户自主配置app端微应用；③自定义：同系统配置； |  |  |  |
|  |  | 4、当模块类型为系统配置或自定义时，可以配置移动端app，选择可以移动端显示且有移动端地址的微应用；当模块类型为系统内置时，可以配置要展示消息类别。 |  |  |  |
|  |  | 五、场景维度 |  |  |  |
|  |  | 1、对场景维度、是否启用、排序进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、针对场景主题、是否启用、排序进行维护； |  |  |  |
|  |  | 支持、专题配置详情 |  |  |  |
|  |  | 3、对专题名称、介绍、缩略图、主页图、是否启用、排序进行维护 |  |  |  |
|  |  | 4、可以对模块进行专题内容设置; |  |  |  |
|  |  | ①支持对模块名称、类型（展示、应用、报告、资料、问题）进行维护 |  |  |  |
|  |  | ②展示类型：绑定指定微应用，支持排序，展示的样式为大屏展示 |  |  |  |
|  |  | 5、支持模块分组序列：同一分组序列模块页面展示时分在同一组，并根据该序列排序 |  |  |  |
|  |  | 6、支持组内排序：同一分组内模块排列的先后顺序 |  |  |  |
| 2.2 | 统一入口 | 一、应用列表 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、可以对接入第三方应用的系统标识、应用名称、接入方式、白名单、授权截止时间，应用状态进行维护。 |  |  |  |
|  |  | 2、支持接入方授权时间，过期禁止登录 |  |  |  |
|  |  | 3、支持接入方配置白名单，非白名单禁止接入 |  |  |  |
|  |  | 二、应用授权 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对接入方名称、接入方代码、接入方厂商、接入方ip进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、可以生成AppKey/secret; |  |  |  |
|  |  | 3、可以对各个接入方接口进行授权，并对接口做限制，如调用量、接口截止日期等 |  |  |  |
| 2.3 | 统一权限管理 | 一、一级菜单 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、对一级菜单的名称、图标以及顺序进行排序 |  |  |  |
|  |  | 二、二级菜单 |  |  |  |
|  |  | 1、对二级菜单的名称、图标以及顺序进行排序 |  |  |  |
|  |  | 2、可以设置本级目录是否显示隐藏 |  |  |  |
|  |  | 3、二级菜单可以分为多级菜单 |  |  |  |
|  |  | 4、本级菜单可指定下级微应用，可以直接对角色授权" |  |  |  |
|  |  | 三、角色菜单授权 |  |  |  |
|  |  | 1、可以看到角色对菜单的整体权限； |  |  |  |
|  |  | 2、可以看到角色对应的所有用户； |  |  |  |
|  |  | 3、勾选菜单后点击保存可以对权限进行修改 |  |  |  |
|  |  | 4、授权只针对微应用级别的权限 |  |  |  |
|  |  | 四、菜单角色授权 |  |  |  |
|  |  | 1、点击菜单可以查看当前菜单的授予角色 |  |  |  |
|  |  | 2、支持重新授权：选中的角色替换原有的角色 |  |  |  |
|  |  | 3、支持追加授权：正对菜单授予新的角色 |  |  |  |
|  |  | 4、支持取消授权：从当前角色中去除选中的角色 |  |  |  |
| 2.4 | 统一身份认证 | 一、密码策略 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、支持初始化密码、是否强制修改密码、密码负责度设置、密码复杂度描述、校验错误提示、错误登录上限次数、错误限制时长、上限提示、更密周期； |  |  |  |
|  |  | 二、登录页配置 |  |  |  |
|  |  | 2、支持对学校名称、学校字体颜色、学校logo、系统logo、背景图、登录方式（账号密码、短信认证、人脸识别、钉钉登录）、是否密码找回、是否注册账号进行维护； |  |  |  |
|  |  | 三、锁定账号管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以解除账号锁定，使用户账号可以正常使用 |  |  |  |
|  |  | 四、账号管理 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对账号、昵称、密码、头像、手机号、邮箱、性别、主部门、归属部门、人员类型、关联人员、密码有效期进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、支持帐号过期设置 |  |  |  |
|  |  | 3、支持绑定用户钉钉/微信Id |  |  |  |
|  |  | 4、支持密码重置 |  |  |  |
|  |  | 5、支持Excel导入导出 |  |  |  |
|  |  | 6、支持数据库密码明文加密 |  |  |  |
|  |  | 7、支持关键信息搜索 |  |  |  |
|  |  | 8、关联人员根据人员类型变动而变动 |  |  |  |
| 2.5 | 角色管理 | 一、微应用维护 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、可以对微应用的名称、集成方式、类型、链接地址进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、应用类型：支持自定义开发应用（服务大厅本身应用，一般来说只有大厅开发者会用到）、第三方应用（外部应用，配置地址时为全连接）、低代码应用（与服务大厅配套的低代码应用，可以从关联低代码菜单中引入相应的菜单）； |  |  |  |
|  |  | 3、集成方式：支持iframe（打开新页面，该页面嵌套在服务大厅框架中）、新链接（直接打开新页面）、当前页打开（当前页面内部frame） |  |  |  |
|  |  | 4、控制应用是否启用 |  |  |  |
|  |  | 5、控制是否于PC端/移动端显示隐藏 |  |  |  |
|  |  | 二、应用分类 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对分类编码、名称、logo、排序进行维护，2、用于服务门户菜单类型 |  |  |  |
|  |  | 三、应用类别 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对类别编码、名称、logo、排序进行维护，2、用于服务门户菜单类型 |  |  |  |
|  |  | 四、开发者维护 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对开发者主题类型、姓名、手机、启用状态进行维护 |  |  |  |
|  |  | 五、应用说明维护 |  |  |  |
|  |  | 1、对微应用的应用介绍、应用详情说明、注意事项进行维护 |  |  |  |
|  |  | 六、应用反馈管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对微应用的Bug或需求进行维护并处理留痕 |  |  |  |
|  |  | 2、可在大厅框架iframe页面中点击进行维护相应微应用的问题 |  |  |  |
|  |  | 七、版本更新维护 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对版本号、版本时间、发布人、发布主题、更新内容进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、可在大厅框架iframe页面中查看相应微应用的更新记录 |  |  |  |
|  |  | 八、应用评论查看 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对应用评级、评价时间、评价内容进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、可在大厅框架iframe页面中查看相应微应用的更新记录 |  |  |  |
|  |  | 九、应用订阅统计 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对应用的订阅用户和时间进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、可在大厅框架iframe页面中进行订阅 |  |  |  |
|  |  | 十、应用点击记录 |  |  |  |
|  |  | 1、对应点击记录进行展示，可以针对用户和微应用进行筛选 |  |  |  |
|  |  | 2、点击应用时可以增加点击次数 |  |  |  |
|  |  | 十一、基本界面 |  |  |  |
|  |  | 1、首页由个功能卡片组成，可以设置卡片的初始顺序、是否启用，以及订阅的角色 |  |  |  |
|  |  | 2、对有权限的模块进行排序，可设置是否显示 |  |  |  |
|  |  | 十二、功能模块配置 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对模块名称、模块代码、模块类型、组件名称、模块尺寸、是否缩放、初始排序、启用进行维护。 |  |  |  |
|  |  | 2、支持自定义（系统针对特殊需求而定制的卡片）、内部配置（通用卡片，可以根据用户需求，自主搭配卡片）、外部模块（相当于某个外部应用开关）、外链模块（可以配置外部链接，展示在首页的卡片中）、自动配置（展示样式与内部配置不一样） |  |  |  |
|  |  | 3、卡片尺寸可以修改，并支持缩放：自适应：首页卡片标准大小1×n：独占整行，但是高度为n个标准卡片高度 |  |  |  |
|  |  | 4、还支持卡片的初始排序，新用户会根据这个顺序进行卡片排序，还支持是否启用 |  |  |  |
|  |  | 5、支持卡片权限授予：只有授权，相应角色的用户才能看到卡片 |  |  |  |
|  |  | 6、针对内部配置的模块，可以手动配置卡片内部的微应用 |  |  |  |
|  |  | 7、支持搜索 |  |  |  |
|  |  | 十三、功能模块订阅 |  |  |  |
|  |  | 1、对订阅人、订阅模块、是否显示、排序进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、大厅框架可对订阅的模块进行重排序； |  |  |  |
|  |  | 3、对于新用户而言，及时没有订阅记录，默认也会把所拥有角色权限的卡片展示出来 |  |  |  |
|  |  | 十四、服务一点通 |  |  |  |
|  |  | 1、可以控制显示隐藏 |  |  |  |
|  |  | 2、可以记录具体微应用的使用说明； |  |  |  |
|  |  | 3、可以记录具体应用的问题反馈’； |  |  |  |
|  |  | 4、可以记录应用的版本更新记录； |  |  |  |
|  |  | 5、可以记录所有应用的常见问题 |  |  |  |
|  |  | 6、记录最新应用发布：应用发布时间为30天之内，该时间可以随机指定 |  |  |  |
| 2.6 | 单点登录 | 一、访问统计 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、查看今日注册用户数、注册用户总数、今日用户累计登录、用户历史登录总计、接入的应用总计、接入的接口总计、停用用户数、锁定用户数； |  |  |  |
|  |  | 2、近7天登录统计 |  |  |  |
|  |  | 3、应用登录统计 |  |  |  |
|  |  | 4、近一年登录统计 |  |  |  |
|  |  | 5、近七天注册统计 |  |  |  |
|  |  | 二、在线用户 |  |  |  |
|  |  | 1、查看在线用户登录名称、部门名称、登录主机、登陆地点、浏览器、登录时间 |  |  |  |
|  |  | 2、支持管理员强退指定用户 |  |  |  |
| 2.7 | 应用运营管理 | 一、角色组管理 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、可以对编码、名称、排序、状态进行维护 |  |  |  |
|  |  | 二、角色管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对角色名称、权限字符、角色组、排序、包括接入方菜单授权（待定）进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、可以直接分配角色对应的用户 |  |  |  |
|  |  | 三、组织结构 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对部门名称、排序、负责人、部门电话、部门地址、邮箱、上级部门、转态维护； |  |  |  |
|  |  | 四、人员角色管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对角色、部门指定用户； |  |  |  |
|  |  | 2、支持角色部门等条件筛选 |  |  |  |
|  |  | 五、系统用户管理 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对账号、昵称、密码、手机号、邮箱、性别、部门进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、支持密码重置 |  |  |  |
|  |  | 3、支持Excel导入导出 |  |  |  |
|  |  | 4、支持关键信息搜索 |  |  |  |
|  |  | 六、系统角色管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对角色名称、权限字符、角色组、排序、包括系统菜单授权进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、可以直接分配角色对应的用户 |  |  |  |
|  |  | 七、系统部门管理 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对部门名称、排序、负责人、部门电话、部门地址、邮箱、上级部门、转态维护； |  |  |  |
|  |  | 八、系统菜单管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对接入系统、上级菜单、菜单类型、图标、菜单名称、排序、打开方式、路由地址、显示状态、菜单状态进行维护； |  |  |  |
| 2.8 | 应用使用监管 | 一、密码找回 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、支持修改密码 |  |  |  |
|  |  | 2、支持邮箱或短信发送验证码 |  |  |  |
|  |  | 3、支持外部挂载； |  |  |  |
|  |  | 二、数据同步 |  |  |  |
|  |  | 1、可以数据源进行维护，类型、名称、账号、密码、URL、驱动进行维护 |  |  |  |
|  |  | 2、可以在两个数据源间数据进行同步 |  |  |  |
|  |  | 3、支持增量同步和全量同步 |  |  |  |
|  |  | 4、支持多表同步数据过滤 |  |  |  |
|  |  | 5、支持数据类型转化 |  |  |  |
|  |  | 6、支持新增、删除、修改数据同步 |  |  |  |
|  |  | 三、开放文档 |  |  |  |
|  |  | 1、支持下载文档 |  |  |  |
|  |  | 2、支持接口的数据说明 |  |  |  |
|  |  | 3、支持在线调用请求 |  |  |  |
|  |  | 四、应用配置 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对接入方名称、接入方代码、接入方厂商、接入方ip进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、可以生成AppKey/secret; |  |  |  |
|  |  | 3、可以对各个接入方接口进行授权，并对接口做限制，如调用量、接口截止日期等 |  |  |  |
|  |  | 五、应用信息 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对应用名称、文档页面url、文档页面密码、文档状态、备注进行展示 |  |  |  |
|  |  | 六、接入审计 |  |  |  |
|  |  | 1、支持展示接口应用方、调用接口名称、接入方代码、接入方appkey、调用IP、调用参数、返回结果、调用状态、异常信息、调用时间进行展示； |  |  |  |
|  |  | 七、接口管理 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对接口名、接口描述、模块名、排序、所属应用、状态进行展示 |  |  |  |
| 2.9 | 消息中心 | 一、消息中心 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、可以对名称、图标、消息大类进行维护； |  |  |  |
|  |  | 2、消息大类分为：系统消息、个人消息 |  |  |  |
|  |  | 3、服务大厅首页可以对系统消息和个人消息进行展示 |  |  |  |
|  |  | 4、可以对消息标题、内容级别、内容类型、消息内容、附件、接受者类型、通知方式进行维护 |  |  |  |
|  |  | 5、内容类型：根据消息类型自行选择， |  |  |  |
|  |  | 6、通知类型：站内（服务大厅消息资讯或我的消息）、邮箱（通过邮箱相关信息进行发送）、短信（通过短信相关信息进行发送），钉钉（通过钉钉发送）、企业微信（微信发送） |  |  |  |
|  |  | 7、接受者类型、接受者：根据接受者类型选择对应的用户、角色或部门，接受者可多选； |  |  |  |
|  |  | 8、对消息中心需要推送的消息进行整理，支持按时发送 |  |  |  |
|  |  | 9、可以对模板编码、模板名称、模板类型、模板内容进行维护 |  |  |  |
|  |  | 10、推送运营商消息时，可以按此模板推送（运营商允许的情况下） |  |  |  |
| 2.10 | 用户管理安全审计 | 一、发布日志 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、展示发版日志； |  |  |  |
|  |  | 二、发布日志管理 |  |  |  |
|  |  | 1、支持对目录名称、排序、标题、内容信息、附件进行维护，可以指定用于维护本次发版所关联的微应用 |  |  |  |
|  |  | 2、目录支持多级结构 |  |  |  |
|  |  | 三、登录日志 |  |  |  |
|  |  | 1、展示用户名称、登录地址、地点、浏览器、操作系统等信息 |  |  |  |
|  |  | 2、支持数据清除和导出 |  |  |  |
|  |  | 四、菜单日志 |  |  |  |
|  |  | 1、展示菜单名称、操作平台、操作人员、操作地址、地点等信息 |  |  |  |
|  |  | 2、支持数据清除和导出 |  |  |  |
|  |  | 五、操作日志 |  |  |  |
|  |  | 1、展示菜单名称、操作平台、操作人员、操作地址、地点等信息 |  |  |  |
|  |  | 六、应用日志 |  |  |  |
|  |  | 1、展示用户、登录ip、操作地址、客户端设备标识、所属应用等信息 |  |  |  |
|  |  | 2、支持数据清除和导出 |  |  |  |
| 2.11 | 系统集成 | 一、流程中心配置 | 1 | 项 |  |
|  |  | 1、对PC端、移动端的表单页和列表页相关地址进行配置 |  |  |  |
|  |  | 2、支持排序、是否启用 |  |  |  |
|  |  | 二、新建流程 |  |  |  |
|  |  | 1、支持流程的搜索、分类 |  |  |  |
|  |  | 2、针对配置好的流程发起启动 |  |  |  |
|  |  | 三、流程管理 |  |  |  |
|  |  | 1、可以在首页对第三方工作流（待办、发起、参与）进行展示 |  |  |  |
|  |  | 2、支持待办个数统计； |  |  |  |
|  |  | 3、支持在线审批 |  |  |  |
|  |  | 四、流程配置 |  |  |  |
|  |  | 1、支持流程相关配置，支持接口（待办接口）、sql两种方式流程接入 |  |  |  |
|  |  | 2、流程支持frame（url单点直接访问）或新链接（需要点击跳转）两种方式访问 |  |  |  |
|  |  | 3、支持待办sql、发起sql、参与sql、待办计数sql |  |  |  |
|  |  | 4、账号类型：大厅用户ID、学号、学籍号、教工号、手机号、邮箱、账号，sql会根据当前用户信息获取相应的值 |  |  |  |
|  |  | 五、流程类型 |  |  |  |
|  |  | 1、可以对流程类型编码、名称进行定义 |  |  |  |
| 2.12 | 与浦东教育数字基座完成对接 | 全面对接浦东教育数字基座平台： 本项目中平台实现对接浦东教育数字基座，同步数字基座技术规范接口，实现身份认证、应用对接、数据融通，供应商需体现完整的对接方案，包括但不限于整体架构、数据流向、网络拓扑等架构图说明。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 校本数据分析诊断与改进应用系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 校本数据分析诊断与改进应用系统 | 学校校本数据分析诊断与改进应用系统采用简洁的界面，让用户在系统上可以进行基础数据填报、诊断点目标管理、目标质量监控的流程。同时，还可以进行数据分析、报表导出等行为。 | 1 | 项 |  |
| 三 | 智慧教学融合及发展 |  |  |  |  |
| 1 | 动漫电竞专业智慧中庭 |  |  |  |  |
| 1.1 | 美术作品展示系统 | 需构建一套完整的动漫专业作品管理平台，解决专业的信息库系统建设需求。让动漫专业的隐性知识显化，知识达到最大程度的共享与共同学习，帮助学校树立良好的学习氛围，通过知识的共享与交流，提高动漫专业师生的创新能力。 | 1 | 套 |  |
| 1.2 | 互动魔屏系统 | 需要提供显示屏：55寸*9块，具体参数如下： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、液晶显示单元拼接物理拼缝≤3.5mm，LED背光，拼缝整齐，面板平整，整体无变形。 |  |  |  |
|  |  | 2、支持全高清分辨率1920×1080P，单屏外观尺寸:1211.32×682.1mm*65.5mm画面比率16：9，亮度：500cd/㎡,液晶显示单元对比度要求达到1100:1，画面响应时间不大于8ms,亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24小时长时使用，寿命不低于60000小时。 |  |  |  |
|  |  | 3、单屏的信号输入接口丰富：HDMI，VGA，AV*2，YPr/Pb，S-VIDEO，TV，RS232接口控制；整屏显示，任意组合显示.拼接处理器，支持HDMI输入、视频输入、VGA输入、DVI等输入，全数字处理单元，支持高清1920X1080分辨率，RS232或RJ45接口控制，液晶显示单元直接输入VGA信号和视频信号，屏与屏之间即可拼接显示。 |  |  |  |
|  |  | 4、极速响应，增强抗干扰能力：采用并行高速总线连接技术，控制端发出命令后，系统能在1微秒时间内，切换信号到命令指定的通道，实现快速响应。断电前状态记忆功能通过控制软件的提前设置。 |  |  |  |
|  |  | 5、首页展示:可看到首页的每个时间节点的缩略图展示,若时间节点过多用户也可左右滑动查看更多时间节点,点击对应的时间节点按钮跳转至二级界面,无用户操作多少秒后,自动左右移动时间节点； |  |  |  |
|  |  | 6、内容展示:点击首页对应的时间节点后弹出对应时间节点的内容框架,内容页主要展现的就是图片以及文字的描述,文字过多的话可进行上下滑动查看更多文字,如若用户不想看此时间节点也可在内容框架的右上角点击关闭按钮退出至首页； |  |  |  |
|  |  | 7、内容更换:用户可对应每个时间节点的主题添加对应的图片内容和文字描述,也可添加新的时间节点按钮以及对应的内容； |  |  |  |
|  |  | 8、自动返回:如若用户点击多个时间节点内容框架展现了,没有用户操作多少秒后自动关闭那些时间节点内容框架，然后首页自动左右移动时间节点； |  |  |  |
|  |  | 9、界面UI:根据客户喜欢的风格元素,去制作软件整体展现的风格界面以及内容页展示的方式； |  |  |  |
| 1.3 | 视频编辑播放软件 | 1、直接方便排版，输入、设置字体、颜色、大小、显示动画方式、播放时间等等参数。可以方便的播放几乎所有的多媒体、动画、图画、文本等格式文件。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、大屏幕任意开多个小窗口，独立排版、编辑、显示效果，多个窗口组合成整体的界面。每个窗口文件独立显示，支持多种的字体颜色、动画显示方式、及调节速度。 |  |  |  |
|  |  | 3、每个窗口独立排版多个不同格式的文件，按队列顺序播放，设置多种播放动画显示效果 |  |  |  |
|  |  | 4、独立的"固定显示"排版功能，独立页面固定显示，不影响其它界面播放 |  |  |  |
|  |  | 5、含"网络控制机"与"网络接收机"功能，全自动化的网络播放功能，多台后台计算机排版编辑，前台播放机不中断播放显示，最后发通讯，动态、及时地变换播放显示信息。 |  |  |  |
|  |  | 6、含定时播放功能，精确到每年每月每日每时每分每秒，每星期，自由组合，全自动化无需人工操作。 |  |  |  |
|  |  | 7、方便的队列播放机功能，方便的设置播放队列，按顺序循环播放。 |  |  |  |
| 1.4 | 音高修正软件 | 1.提供音乐创作与音频制作平台软件，可以进行编曲、录音、编辑、音序和混音等工作。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 2.支持所有流行环绕声格式LCR、Quad、LCRS、5.1、6.1及7.1，也可以完全独立运行软件。 |  |  |  |
|  |  | 3.自动延时补偿功能，包括多轨BeatDetective、完整的“工程数据导入”对话框、DigiBasePro等等，超过70种专业声音处理插件、虚拟乐器和效果器， |  |  |  |
|  |  | 4.可即时为您调整拍速、音调和时间，直接与其他ProTools用户协作，或使用OMF/AAF/MXF文件交换格式，与其他音频/视频软件用户协作，支持64位AAX格式插件，兼容Mac与Windows。 |  |  |  |
| 四 | 基础支撑保障提升 |  |  |  |  |
| 1 | 教学多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 智慧微课软件与云空间费 | 功能要求如下： | 48 | 套 |  |
|  |  | 1、支持用户身份智能认证与账号自动登录，无需手动登录； |  |  |  |
|  |  | 2、具备健全的保护机制，确保A用户在使用的情况下避免被B用户无意识干扰，同时支持B用户根据需要主动强行下线A用户； |  |  |  |
|  |  | 3、支持通过硬件一键开启/停止微课的录制； |  |  |  |
|  |  | 4、支持通过键盘快捷键开启/停止微课录制； |  |  |  |
|  |  | 5、支持根据场景需要灵活设置字幕条的位置、宽高、字幕条透明度、文字的字体、字幕条的显示/隐藏状态；支持全屏显示字幕条； |  |  |  |
|  |  | 6、个人微课服务： |  |  |  |
|  |  | 1）支持微课结构化展示，包括微课视频+文本+关键帧，支持点击文本区域、关键帧等方式快速精准定位视频内容； |  |  |  |
|  |  | 2）提供点击文本内容自动播放对应音频、批量替换文字等功能，帮助用户快速高效修改文本；支持用户增减关键帧大纲视图； |  |  |  |
|  |  | 3）基于学科知识点体系，支持给微课打知识点标签； |  |  |  |
|  |  | 4）支持对个人微课进行文件管理； |  |  |  |
|  |  | 5）支持对微课进行裁剪； |  |  |  |
|  |  | 6）支持在个人微课列表针对微课内容进行关键字搜索； |  |  |  |
|  |  | 8、学情反馈：微课分享到班级、学生个人后，支持教师查看学生学情反馈； |  |  |  |
|  |  | 9、个人微课程管理：支持用户将多个微课按照主题组织成微课程，并支持将微课程分享到班级、学生个人、第三方开放平台进行分享； |  |  |  |
|  |  | 生成课堂实录：形成结构化视频的同时并行生成WORD版本图文混合的课堂实录 |  |  |  |
| 1.2 | 核心转写引擎 | 功能要求如下： | 48 | 套 |  |
|  |  | 1、支持全学段、全学科的中文、英文、中英文混合连续语音识别与实时转写，支持实时中译英、英译中；中文转写识别率能够≥90%，英文转写识别率能够≥80%； |  |  |  |
|  |  | 2、基于学科知识点体系，支持数学学科自动提取出转写文字中的重点和知识点并形成微课知识点标签； |  |  |  |
|  |  | 3、支持实时转写时根据上下文语义自动校正，以及实现文本的自然分段，支持对语气词等口语化词语进行自动过滤。 |  |  |  |
| 2 | 机房动环监测系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机房环动管理软件 | 1、平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS等动力系统，实现对机房动力系统物理安全状态的实时感知； |  |  |  |
|  |  | 3、支持接入温湿传感器、精密空调、普通空调、漏水传感器等，实现对机房环境物理安全状态的实时感知； |  |  |  |
|  |  | 4、支持接入门禁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安防系统物理安全状态的实时感知； |  |  |  |
|  |  | 5、支持3D智能引擎，内置网络设备、机柜、UPS、办公资产等素材，可以基于机房真实情况，通过拖拽式真实还原，实现所画即所得； |  |  |  |
|  |  | 6、支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化，提供截图证明； |  |  |  |
|  |  | 7、支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、微信告警、邮件等； |  |  |  |
|  |  | 8、支持内置传感器库，传感器型号数量不少于1000种，提供截图证明； |  |  |  |
|  |  | 9、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发，提供截图证明； |  |  |  |
|  |  | 10、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量，提供截图证明； |  |  |  |
|  |  | 11、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患； |  |  |  |
|  |  | 12、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理； |  |  |  |
| 2.2 | 机房装修升级 | 针对学校机房装修升级，提供必要的材料和人工服务，请应标单位结合实际勘探提供应标方案，具体工作量和必要材料需求有：顶面防尘防潮处理40平方，顶面防静电处理40平方，L型压边条35米，吊顶龙骨安装40平方，铝合金方形微孔吊顶40平方,吊杆40平方，吊杆连接件40平方，保温棉40平方，机房墙面防尘、防潮处理135平方，墙面龙骨处理135平方，保温棉135平方，石膏板135平方，彩钢板135平方，不锈钢踢脚线60米，墙面工程敷料1项，地面防尘防潮处理40平方，地面防静电处理40平方，硫酸钙防静电架空活动地板40平方，地面保温棉40平方，甲级钢质防火双开门3扇，LED集成吊顶灯6套，金属软管150米，应急照明灯3个，市电配电柜3套，插座12只，电气配管50米，强电桥架30米，弱电桥架30米，总机房进线电缆130米，照明，插座线6米，二级防雷模块3套，三级防雷模块3套，专用接地母线50米，专用接地母线100米，专用接地分线100米，绝缘端子100套，铜排带60米，等电位箱3个，KBG管材50米 | 1 | 项 |  |
| 2.3 | 消防耗材 | 提供消防更新服务，请应标单位结合实际勘探提供应标方案，必要的消防材料需求有：消防疏散指示灯2个，多层铜芯线100米，镀锌金属线管200米，其他辅助材料1批。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 校园门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 门禁管理软件 | 1.支持物联端边设备的统一接入、数据处理、转发和存储； 2.支持业务子系统快速集成，融视频、人行、车行、安保等各类园区管理业务于一体 3.支持接入并管理IPC、NVR、SmartBox、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机、动环主机、访客设备、第三方厂商（报警、门禁）设备等 4.支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能，还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员卡口业务、客流统计、停车管理、报警系统、运维等扩展功能 5.支持标准ONVIF、GB/T28181协议、视图库协议、RTSP协议 6.支持本域接入≥1500路（含国标设备）设备，外域≥3000路通道，支持接入≥300路门禁设备、≥4台访客终端、≥500路智能通道（含人脸识别，车牌识别，混行检测），≥16车道 7.视音频接入带宽≥700Mbps，视音频转发带宽≥700Mbps，存储带宽≥700Mbps（如有证明材料可提供） 8.具有16个SATA盘位、16个硬盘状态灯（HDD）、1个系统运行指示灯（RUN）、1个告警指示灯（ALM），1个网络状态指示灯（NET）、24个告警输入接口、8个告警输出接口、2个HDMI视频输出接口、1个VGA输出接口、2个业务扩展插槽可配置智能卡或解码卡 9.支持通过客户端和访客机进行访客登记；客户端支持访客签离；支持设置访客机权限组；支持查看访客访问记录、记录导出；支持对访客进行签离、查看授权状态、 编辑、删除、导出、查询等操作（如有证明材料可提供） 10.支持自定义标题和功能模块，支持logo定制；支持自定义包括登录页、首页、顶部导航栏的LOGO/背景/名称的展示效果（如有证明材料可提供） 11.支持配置视频通道的基本存储/存储计划增、删、改、查；支持启停视频通道的存储计划/中心录像增、删、改、查；支持视频通道配置手动备份/计划备份增、删、改、查 12.支持增、删、改、查门禁权限组；支持按人员、门禁、部门、楼栋授权；支持刷脸、刷卡、指纹、密码等四种核验方式开门；支持增、删、改、查计划模板；支持配置假日模板；支持配置设置胁迫码开门；支持查看人员的门禁权限 13.支持按用户订阅告警类型；触发报警后，可联动实时报警弹窗、预置位、弹实况到拼控电视墙、摄像机回放、存储录像、设备开关量、邮件、发送文字、播报语音；支持查看历史报警记录，并进行报警处理。支持通过报警时间、报警设备、报警类型、报警级别（紧急/重要/一般/警告/提示）、处理结果（未处理/核实/误报）、处理用户、报警描述进行查询；支持批量或全部导出查询结果；支持设备报警确认/推送 | 1 | 套 |  |
| 3.2 | 物联网管理软件 | 1、支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、温湿度传感器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备，需提供相关截图证明； | 1 | 套 |  |
|  |  | 2、支持用电安全系统、空间节能系统、环境分析系统，可同一平台直接添加所需子系统，需提供相关截图证明； |  |  |  |
|  |  | 3、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 |  |  |  |
|  |  | 4、支持多种传感器设备联动策略配置，比如温湿度传感器联动进行空调的开关，实现高效节能 |  |  |  |
|  |  | 5、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况 |  |  |  |
|  |  | 6、支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 |  |  |  |
|  |  | 7、支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发，需提供相关截图证明； |  |  |  |
|  |  | 8、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量，需提供相关截图证明； |  |  |  |
|  |  | 9、大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化，需提供相关截图证明。 |  |  |  |
| 4 | 智慧信息窗口建设 |  |  |  |  |
| 4.1 | 智慧班牌管理软件 | 配套班牌软件，需要满足一下参数： - 整套应用系统支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。 - 系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 - 联动校宣：发布的校级图片、视频、新闻、公告，可同时传到班牌和一体机（安装校园信息视窗软件）上展示。 - 系统需内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 - 支持对信息发布进行审核权限管理，可同时设置不同审核人，用户进行信息发布时，需由指定用户审核后才可在设备上展示。 - 支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。 - 系统支持发布课程作息时间表，可按全校和年级层级进行分层执行。每天可执行不同的课程作息时间表，便于灵活管理教学作息时间。 - 人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。 - 支持教师授课考勤，教师通过人脸识别或手机扫描所在班级班牌的二维码完成授课考勤。考勤结果支持按日查询，可查看每名教师的打卡时间及考勤状态，总览教师授课出勤准点率等情况。针对指定课程，可设置教师与学生同时进行考勤，也可只对学生或教师单独进行考勤。 - 一个班级可以设置不少于3位班主任。 - 考场模式：班牌显示在进入考试时间段前1小时自动切换至考试预告模式；到达考试时间自动切换至考试模式，展示考场号、场地、考试时间段、科目等信息，考场模式下，学生无法操控班牌，需进行二维码扫描身份验证后才可进行操作。后台支持自定义编辑考场号、科目等字段的颜色、大小、位置等信息。 - 支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。 - 班牌可连接对应场地内的网络摄像头和录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课；可在单个班牌切换查看多个班级部署可视化巡课系统的课堂画面。 - 支持学生在个人空间查看每日课程表，包含上课时间、场地、任课老师等信息。 - 系统支持设定班牌定时开关机管理策略，支持对班牌批量设置多组自动开关机时间策略，可实现班牌每天执行不同的开关机时间策略，满足学校灵活管理设备的需求。 - 涉及解除触控锁定、绑定教室、系统设置（网络设置、解绑教室）、退出软件和重启设备的设置或操作时，均需进行用户身份二维码扫描认证。 - 班牌软件支持远程0TA静默升级。 班牌触摸禁用：支持在后台将设备锁屏，锁屏状态下操作屏幕，会提示需要扫码解锁方可进一步操作屏幕。 | 1 | 套 |  |
| 4.2 | 无线控制器license授权 | 提供128AP管理授权服务。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 学校信息安全设备加固升级 |  |  |  |  |
| 5.1 | 日志审计 | 提供日志审计服务，具体必要的服务内容须包含： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、提供支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、SNMPTrap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集； |  |  |  |
|  |  | 2、提供持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析（如有证明材料可提供）； |  |  |  |
|  |  | 3、提供支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用， |  |  |  |
|  |  | 4、提供对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志 |  |  |  |
|  |  | 5、提供TLS加密方式进行日志传输，支持日志传输状态、最近同步时间进行监控，可统计每个日志源的今日传输量和传输总量（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 6、提供SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为 |  |  |  |
|  |  | 7、提供通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件 |  |  |  |
|  |  | 8、提供解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 |  |  |  |
|  |  | 9、支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 |  |  |  |
|  |  | 10、提供网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，内置关联分析规则数量达到350条以上，支持自定义关联分析规则（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 11、支持把告警通过API的方式发送至第三方接口，告警内容支持自定义。 |  |  |  |
|  |  | 12、提供可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。如防火墙外部攻击场景分析、VPN账号异常场景分析、Windows服务器主机异常场景分析等，通过设备专项页面对每一台设备安全情况深度专业化分析。 |  |  |  |
|  |  | 13、提供个性化定制，支持全系统更换logo与系统名称，支持一键恢复默认。 |  |  |  |
|  |  | 14、支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 15、支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求 |  |  |  |
|  |  | 所投产品需具有中国网络安全审查技术与认证中心《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 16、所投产品需具有中国网络安全审查技术与认证中心《中国国家信息安全产品认证证书》（增强级），（如有证明材料可提供） 17、提供日志审计服务必要的设备服务，设备规格满足：(1)主机2U，内存≥64G，硬盘容量≥128Gminisata+8TSATA*2，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥6、万兆光口SFP+≥2；（2）配置审计许可证书数量≥500，最大可扩展审计主机许可数≥15000，可用存储量≥8TB（RAID1模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥6000。（3）支持Deepin(深之度)Linux、Harmony(鸿蒙)OS、UbuntuKylin(优麒麟)、UnionTech(统信)UOS等25款国产化操作系统日志接入。 |  |  |  |
| 6 | 密码产品服务 |  |  |  |  |
| 6.1 | SSLVPN安全网关 | 提供SSLVPN安全网关服务，具体必要的服务内容须包含： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、提供支持基于SM3的MAC算法来保证消息的完整性，防止数据在网络传输过程被非法用户篡改。 |  |  |  |
|  |  | 2、提供基于Web页面的完整图形化配置界面，支持点对点、隧道模式，具备安全配置、网络配置、路由推送等功能，提供清晰的功能截图。 |  |  |  |
|  |  | 3、建立密码岗位分权制度，设置系统管理员、安全管理员和审计管理员角色进行分权管理，提供清晰的功能截图。 |  |  |  |
|  |  | 4、提供日志记录、查看、导出功能，日志审计模块全程记录加密服务器运行状态，包括管理日志、终端接入日志、资源访问日志，提供清晰的功能截图。 |  |  |  |
|  |  | 5、管理页面支持配置完整功能的IPv6，CLI命令行配置完整功能的IPv6；支持IPv6协议，支持IPv6隧道，支持对内网IPv6资源的安全访问；设备IPv6功能支持单栈和双栈。 6、提供SSLVPN安全网关服务必要的设备服务，设备规格满足：1、2U设备；内存≥16GB，硬盘≥4TB，支持冗余电源，网络接口：千兆电口≥6个；SSL加密吞吐率（SM2）:650Mbps,含500点授权license,最大并发连接数:110000个,每秒新建SSL连接数（SM2）:9000个支持的密码算法包括SM1、SM2、SM3、SM4等国密系列算法。以在通信双方之间建立加密连接的方法保证数据传输的机密性，防止数据在网络传输过程被非法用户窃取导致数据泄露。 |  |  |  |
| 6.2 | 安全认证网关 | 提供提供SSLVPN安全网关服务，具体必要的服务内容须包含： | 1 | 台 |  |
|  |  | 1、提供支持在同一个服务实例中，同时支持国际标准协议（TLS1.0/1.1/1.2）以及国密SSL/TLCP，可根据客户端支持情况自动适配。 |  |  |  |
|  |  | 2、提供支持地址重定向设置。 |  |  |  |
|  |  | 3、提供支持通过Mac地址对管理终端进行授权管理，支持终端批量导入管理。 |  |  |  |
|  |  | 4、提供支持对接入应用进行添加、删除、检索等操作，支持批量删除，可根据应用名称、应用端口、代理地址等进行检索。可对接入应用进行对应的应用用户管理等（如有证明材料可提供）。 |  |  |  |
|  |  | 5、提供支持基于http的WEB应用代理，支持在同一应用中添加多条代理地址，支持被代理地址为https协议，支持重写重定向（如有证明材料可提供）。 |  |  |  |
|  |  | 6、提供支持双向认证模式，可通过OCSP、CRL等对数字证书的有效性进行查询 |  |  |  |
|  |  | 7、提供在同一应用中需同时支持SM2证书和RSA证书的配置 |  |  |  |
|  |  | 8、提供支持签名证书、加密证书、双向认证根证书的上传与维护。 |  |  |  |
|  |  | 9、提供支持基于TCP/UDP的应用代理，支持在同一应用中添加多条代理地址，同时支持TLCP和TLS的配置。 |  |  |  |
|  |  | 10、提供可对接入应用的用户进行管理，支持通过批量导入的方式导入接入应用的用户账户，支持在应用用户中绑定对应的网关用户。 11、提供安全认证网关服务必要的设备服务，设备规格满足：2U设备；内存≥16GB，硬盘≥4TB，支持冗余电源；网络接口：千兆电口≥6个；最大https加密吞吐:1400Mbps,最大新建连接数（SM2双向）:5000个/秒,最大新建连接数（RSA双向）:12000个/秒,最大并发连接数（SM2双向）:50000个,最大并发连接数（RSA双向）:50000个 |  |  |  |
| 6.3 | SSL证书 | 1、软件形态数字证书，可部署于SSLVPN或安全认证网关 | 1 | 个 |  |
|  |  | 2、支持多域技术（UCC/SAN），最多100个域名 |  |  |  |
|  |  | 3、支持国密算法SM2256位加密 |  |  |  |
|  |  | 4、兼容所有浏览器，部署双证书(SM2SSL证书和RSASSL证书) |  |  |  |
|  |  | 5、一张通配型证书*.domain.com，支持同一主域名不同子域所有网站，不限制子域个数USB硬件设备。 |  |  |  |
| 6.4 | CA个人证书 | 1、支持数据加解密、数据完整性校验、数字签名、身份鉴别等密码运算服务； | 20 | 个 |  |
|  |  | 2、支持数字证书的读写、枚举、删除，可作为数字证书的安全载体； |  |  |  |
|  |  | 3、支持密钥产生、密钥存储、密钥导入、密钥导出、密钥使用、密钥销毁等。 |  |  |  |
| 6.5 | 服务器密码机服务 | 提供提供服务器密码机服务，具体必要的服务内容须包含： | 1 | 个 |  |
|  |  | 1、提供支持国产SM1、SM2、SM3、SM4密码算法。 |  |  |  |
|  |  | 2、提供支持ECB、CBC、OFB、CFB模式。 |  |  |  |
|  |  | 3、须符合GB/T36322-2018《信息安全技术密码设备应用接口规范》标准接口，应支持标准接口调用。 |  |  |  |
|  |  | 4、服务须支持IPv4、IPv6协议。 |  |  |  |
|  |  | 5、具有数据加密、数据解密、数字签名和数字验证功能、提供密钥对生成、备份、恢复和管理功能。 |  |  |  |
|  |  | 6、提供图形化的设备管理客户端软件，具备设备管理、用户管理、密钥管理等功能。 |  |  |  |
|  |  | 7、满足三级密钥管理体系：应采用“系统保护密钥-用户密钥（内部密钥对或KEK）-会话密钥”的三层密钥保护结构，保护密钥安全。 |  |  |  |
|  |  | 8、提供分权管理机制，设置管理员、操作员、审计员进行权限管控。 |  |  |  |
|  |  | 9、提供日志分级记录，支持管理员审计机制；应支持Syslog协议，可以进行统一的日志收集和管理等操作。 |  |  |  |
|  |  | 10、支持多机并行和负载均衡，具备高可靠性和高效冗余机制，对信息系统内的核心机密数据进行加密保护。 11、提供SSLVPN安全网关服务必要的设备服务，设备规格满足：2U机箱；内存≥32GB，硬盘≥2TB，冗余电源；网络接口：千兆电口≥4个；SM1加解密速率:3Gbps,SM4加解密速率:3Gbps,SM2加密:26000次/秒,SM3杂凑速率:3Gbps； |  |  |  |
| 6.6 | 签名验签服务 | 提供提供服务器密码机服务，具体必要的服务内容须包含： | 1 | 套 |  |
|  |  | 1、提供支持国产SM1（ECB、CBC、OFB、CFB）、SM2、SM3、SM4（ECB、CBC、OFB、CFB）、SM9算法，支持国际ECC、RSA2048、SHA1、SHA256、SHA512、AES128、AES256、DES、3DES算法。 |  |  |  |
|  |  | 2、提供支持多种数字签名格式，如PKCS#1、PKCS#7Attach、PKCS#7Detach、PKCS#10、XML等格式的数据签名、签名验证功能；支持基于SM2算法的数字信封制作及解析。 |  |  |  |
|  |  | 3、提供通过WEB管理工具完成设备初始化流程，支持管理员、安全员、审计员三种角色初始化，支持密钥初始化并使用初始化的三个角色：管理员、安全员、审计员，完成密钥三分量备份。（如有证明材料可提供）。 |  |  |  |
|  |  | 4、提供支持通过WEB页面可视化展示常规的设备和业务信息，包括：系统状态、开机时间、运行时间、license状态等信息。支持通过WEB页面可视化查看签名、验签、时间戳的业务流量变化，并按照时间纬度筛选数据。支持通过WEB页面查看签名验签服务接口的调用排行，查看服务接口名称、调用次数。 |  |  |  |
|  |  | 5、提供对签名验签服务器的自检策略进行配置，包括开机自检策略与按小时的周期自检策略；支持手动检查；自检内容包括：密码卡、随机数、完整性、算法自检，支持输出自检报告。 |  |  |  |
|  |  | 8、提供密码机对接第三方服务，包括NTP服务器、日志服务器、邮件服务器；配置邮件服务器后支持发送测试邮件。 |  |  |  |
|  |  | 9、提供支持CA机构证书的增删改查能力，支持CA证书及证书链的导入、证书的下载及有效性验证等。（如有证明材料可提供） |  |  |  |
|  |  | 10、提供实现CRL的导入、删除、查看、更新；实现CRL更新策略的自定义配置，包括LDAP服务器及自动更新策略。 |  |  |  |
|  |  | 11、提供支持用户证书的综合管理能力，支持用户证书的导入、更新、验证等能力 |  |  |  |
|  |  | 12、提供自定义配置证书验证策略，支持OSCP、CRL、OSCP+CRL三种验证策略，可按需自定义配置验证地址、端口等信息。 |  |  |  |
|  |  | 13、支持证书信任策略白名单、黑名单自定义配置，支持信任策略的启用、禁用。 |  |  |  |
|  |  | 14、满足API接口应符合GB/T36322-2018《信息安全技术密码设备应用接口规范》标准接口，应支持国际标准的PKCS#1、PKCS#7、PKCS#10、PKCS#12、JCE等通用接口调用。支持JAVA、C、C++、HTTPS/HTTP程序语言等。 - 提供签名验签服务必要的设备服务，设备规格满足：2U机架式设备；支持国产化芯片及操作系统；内存≥32GB，硬盘≥4TB，支持冗余电源；网口数量：千兆电口≥6个，千兆光口≥4个；SM2P1签名:80000次/秒,SM2P1验签:37000次/秒,SM2P7签名:20000次/秒,SM2P7验签:40000次/秒。 |  |  |  |
| 6.7 | 密码应用功能开发 | 对用户身份访问、业务数据安全等功能适配开发 | 1 | 项 |  |

10.4对于系统扩容与升级项目，尚需有与原系统的兼容与接口要求

基于专业发展及学校日常管理需要，目前运行使用的系统有：包括教育大数据管理平台、电子班牌系统、实训管理平台、网络安全监管平台等。然而，这些系统目前独立运行，通过本次项目中的校园应用融合及发展板块，实现学校应用系统对接，同时，完成和区教育数字基座的对接，实现账号通、应用通、数据通。

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园网站 | 安全加固 |
| 2 | 学校微信公众号 | 利旧 |
| 3 | 上网行为管理平台 | 利旧、安全加固 |
| 4 | 学校监控系统 | 利旧、安全加固 |
| 5 | 电子班牌系统 | 改造 |
| 6 | 校园广播系统 | 利旧、安全加固 |
| 7 | 无线网络系统 | 改造 |
| 8 | 精品录播系统 | 利旧、安全加固 |
| 9 | 国际商务实训平台 | 利旧、安全加固 |
| 10 | 数字资源库 | 利旧、安全加固 |
| 11 | 大数据管理平台 | API对接 |
| 12 | 资产管理系统 | 对接 |
| 13 | 浦东新区资产管理系统 | 利旧、安全加固 |
| 14 | ftp文件传输系统 | 利旧、安全加固 |

### 11质量标准和验收方案

11.1质量标准

11.1.1中标人所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

11.1.2中标人所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

11.2系统测试及验收方案

11.2.1采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向中标人提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，中标人可相应顺延交付日期。如对中标人造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

11.2.2中标人应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于中标人管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

11.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，中标人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，中标人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

11.2.4中标人应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。中标人在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

11.2.5中标人应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，中标人应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

11.2.6采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向中标人出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向中标人陈述需要改进的缺陷。中标人应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间中标人需承担由自身原因造成修改的费用。

11.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（7）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

11.2.8如果由于中标人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由中标人承担。

11.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，中标人应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

11.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。中标人应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此中标人应当配合。

11.2.11如果属于中标人原因致使系统未能通过验收，中标人应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期7个工作日，直至系统完全符合验收标准。

11.2.12如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

11.2.13采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 12人员及设备配备要求

为使服务按质、按量、按时及有序推进，供应商对本项目必须具备完善和稳定的管理组织机构。供应商需按照服务内容所需的岗位，组建服务团队，指派具备服务支撑经验的人员担任服务负责人和相关专业技术人员，具备良好的沟通协作能力和专业技能，能与用户及合作伙伴进行良好的沟通。

根据项目质量和进度的需要，供应商应及时组织相应的项目管理人员和技术部署人员。投标人必须无条件接受采购人任何形式的合理监督检查，并承担因人员不足、不到位所导致影响项目质量、进度的违约责任。

供应商在项目部署过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换相关项目人员，供应商必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

| 序号 | 岗位名称 | 负责事项 | 数量要求 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 负责项目整体管理 | 1 | 具备同类项目管理经验，具有相关行业高级职称。 |
| 2 | 技术实施负责人 | 负责硬软件系统建设及其他配套系统的指导和实施 | 5 | 具备同类项目服务经验，具有相关行业高级工程师职称。 |
| 3 | 技术实施人员 | 负责项目实施交付、软件开发、软硬件配置、软硬件调试等具体技术开发工作. | 24 | 具备同类项目服务经验，至少10人具备相关行业中级工程师职称。 |
| 4 | 运维保障服务人员 | 负责设备配置、系统日常运维工作，常规技术问题解答，用户使用指导，保障平台系统的正常运行。 | 5 | 具备同类项目服务经验，至少1人具备中级职称。 |
| 合计 |  |  | 35 |  |

（1）供应商应保证项目组成员稳定，减少主要人员流失，项目经理或指定联络人在项目实施期间不得退出或更换，若因特殊原因需调整，需经采购人同意。

（2）提供完整的项目人员配置成员名单与项目各实施阶段进行对应，并提供团队成员从事相关工作年限、学历、职称、职业资格、在职（近三个月）承诺等信息，项目组成员均需为成交供应商在职职工。

### 13安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

13.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

13.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

13.3中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

13.4中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

13.5中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

13.6各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 14售后服务要求（包括延伸服务要求）

14.1售后服务机构或团队构成

供应商需提供本地服务团队，具有良好的服务管理机制、流程等。

在供应商服务期内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。成交供应商提供面向相关学校的每周7×8小时的运维服务保障。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照运维服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商提供运维热线电话、电子邮件和在线网站等技术支持方式：

（1）电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的运维热线电话，提供每周7天8小时电话响应服务。由成交供应商工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，成交供应商将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。接到用户报修维护信息后3个工作日内如不能修复则提供备用设备。

14.2具体服务承诺

14.2.1免费质保期间的服务承诺

（1）日常维护方案

供应商提供的方案里需包含运维期服务体系、运维期服务内容、故障响应时间、运维期技术支持内容、风险分析及处理方法。

供应商每年应提供不少于4次的入校服务，提供建设内容的周期性巡检等。

供应商须持续为学校提供本项目所涉及的所有系统的应用支持服务，包含软件系统运维服务、进校教学支持服务、应用培训服务、日常应用支撑、系统功能完善等运维服务。

（2）系统发生故障后的应急响应方案

项目建设期和服务期内成交供应商提供（7天、每天8小时）/周的保障，按需提供技术咨询服务。成交供应商在接到故障报修要求时，2小时内做出明确响应和安排，在24小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告。

在遇到重大故障，现场维护人员12小时内无法解决的应在24小时内提供不低于故障设备或软件档次及性能的备件。

14.2.2免费质保期后的服务承诺

（1）供应商应提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务

（2）采购人需要继续由原供应商或制造商提供售后服务的，该供应商或制造商应以优惠价格提供售后服务。

14.2.3约定期限内的后续专用耗材、升级服务等报价响应。

### 15项目的保密和知识产权

15.1中标人保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

15.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。中标人向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

15.3在本合同项下的任何权利和义务不因中标人发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则中标人的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

15.4中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

15.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，中标人在售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

15.6如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则中标人承担全部责任。

### 16技术培训

16.1技术文件：

中标人应为所有被培训人员提供详细技术文件。

16.2技术服务：

成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料及本系统的详细技术文件。

培训结束后10个工作日内向采购人提交完整的培训过程材料。包括：培训总结报告、培训方案、学员须知、学员签到记录表、参训学员名单信息和考核结果、培训课程安排表、培训专家授课课件、学员培训满意度测评问卷及问卷分析报告等。

供应商应具有健全的培训管理制度和管理流程、培训计划。

培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

17.2招标文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务、管理要求与标准及考核要求等。

17.3工作量清单说明

17.3.1 工作量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.3.2采购人提供的工作量清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许投标人对工作量清单内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各投标人应认真了解招标需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以工作量清单为准。

### 18 投标报价内容

18.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除投标需求中另有说明外，投标报价（即投标总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、智能化安装工程、硬件集成实施、软件开发和集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

18.4 投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写《开标一览表》及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★19.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1减少工作量清单中核心工作内容数量，或设备材料参数指标中核心设备数量；或人员岗位配置数量；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 节能产品政府采购

20.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

20.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 21 环境标志产品政府采购

21.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

21.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 22 促进中小企业发展

22.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

22.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

22.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

22.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

22.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 23 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

23.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

23.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 24 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

24.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

24.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。