夏阳街道一体化养护保洁项目

招标需求

为进一步提升夏阳街道道路保洁、绿化养护、水域保洁质量，全面提升管理作业实效，实现“更干净、更整洁、更美观”目标。按照区委、政府工作部署，拟在夏阳街道集镇地区继续实施一体化养护保洁，具体需求如下：

一、项目预算：9417.37万元。

二、实施范围

夏阳街道集镇地区一体化养护保洁实施范围为：东至汇金路，南至沪青平公路、西至青安路、北至上达河华纺路，以及个别道路超出四至范围、但属于夏阳街道辖区的。

- 区域内共涉及道路56条，其中：一级道路22条，二级道路13条，三级道路21条；

- 公厕15座，其中：一类公厕2座、二类公厕12座、三类公厕1 座；垃圾箱房6座；果壳箱215个；

- 绿地100.3057万平方米、绿化隔离带7.6272万平方米、道路绿化30.5316万平方米、行道树11880株；

- 河道35条、其中：水域面积156.17万平方米、水生植物5.33万平方米、绿地面积53.42万平方米、陆域面积13.46万平方米。

三、实施内容

1．道路保洁：按照一类、二类、三类作业标准，对区域内道路机动车道、非机动车道、人行道实施清扫保洁作业，并对道路沿线果壳箱进行垃圾清理及箱体保洁。

2．垃圾清运：对区域内居住区、单位、商铺等分类场所产生的干垃圾、湿垃圾、有害垃圾等实施分类清运，并对道路保洁、果壳箱清理等产生的各类废弃物清运工作。

3、设施保洁：对区域内公共厕所、公共部位垃圾厢房、道路果壳箱等环卫设施进行保洁。

4．绿化养护：按照现有绿地养护标准以及绿化养护作业要求，对道路两侧绿地、中央隔离带绿化、河道沿岸绿化以及行道树进行管养。

5．水域保洁：按照本市水域保洁作业涉及市、区、镇村级河道相关标准进行保洁。

四、人员配置要求

凡中标企业应按作业任务量所需合理配置一线作业人员；项目负责人综合能力强、管理经验丰富、重要岗位人员持证上岗。

五、作业标准

（一）道路保洁

1、按照《上海市道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》（DB31/T524-2011），对区域道路按照“六清”、“四无”、“二洁”、“一通”要求实施全方位保洁（六清即：路面清、人行道清、沟底清、墙脚清、树根清、隔离障清；四无即：无小堆垃圾、无废弃砖石、无积存污水、无漏扫；二洁即：车辆、工具完好整洁，废物箱内外整洁；一通即：窨井沟眼通）。

2、一类道路每天保洁作业时间不少于18小时，机械化清扫、冲洗覆盖率100%，路面、非机动车道、人行道机械清扫每天不少4次、路面冲洗不少于4次，人行道板冲洗每周不少于3次；二类道路每天保洁时间不少于16小时，机械化清扫、冲洗覆盖率100%，路面、非机动车道、人行道机械清扫每天不少3次、路面冲洗不少于3次，人行道板冲洗每周不少于2次；三类道路每天保洁作业时间不少于12小时，机械化清扫、冲洗覆盖率100%，路面、非机动车道、人行道机械清扫每天不少2次、路面冲洗不少于2次，人行道板冲洗每周至少1次；一、二、三类道路均视情况增加作业频次。

3、道路巡回保洁机械化作业全覆盖，一类道路地面散在性垃圾落地20分钟内清除；二类道路30分钟内清除；三类道路45分钟内清除。

4、道路废物箱内垃圾存放容器实行套袋管理，干垃圾、可回收物应做到分类收集，确保箱体无满溢现象。一类道路废物箱箱体实行每天清洗保洁；二类道路废物箱每周清洗保洁不少于2次、三类道路每周清洗保洁1次；

5、一类道路及两侧产生的装潢垃圾、大件垃圾、偷乱倒垃圾等成堆暴露垃圾2小时内清除；二类道路4小时内清除；三类道路8小时内清除。

（二）绿化养护

1、按照《园林绿化养护技术等级标准》、《园林绿化养护技术规程》、《行道树养护技术规程》（DG/TJ08-702-2005）、（DG/TJ08-19-2011）、（DG/TJ08-2105-2012）等标准，对公共绿地和行道树实施管养。

2、植物长势良好、无死株（濒死株）、无病虫害、无明显杂草、无石砾、无白色垃圾和陈旧性垃圾、无影响绿化景观的其他附属物（无乱晾晒、乱悬挂、乱绑扎、乱设置、乱张贴以及已损坏的树木支撑物、绑扎物等）。

3、养护作业产生的垃圾集中堆放不过夜，做到“日产日清”。核心区域绿化内白色垃圾20分钟内清除，其它绿化内白色垃圾30分钟内清除。

4、按照一级绿地2人/公顷以上、二级绿地1.5人/公顷以上、三级绿地1人/公顷以上配备养护人员，养护作业要求配备洒水车、登高车、卡车等机械设备，配备满足需要的修剪工具、深根施肥机、打洞机等养护作业机具。

（三）水域保洁

- 按照水域保洁作业“六不、五要、七无、七净”要求实施保洁，即“六不”：普遍保洁不留有死角，不往下游水域驱放漂浮垃圾（含水生植物），河道不向岸坡堆放保洁垃圾，陆域不向河道内赶扫垃圾，保洁垃圾（含水生植物）不乱倒、不焚烧垃圾。“五要”：要按规定时间保洁工作，要在作业时着装整洁，要文明服务，要及时规范处理保洁垃圾，要注意安全。“七无”：水面无漂浮物聚集、水体无废气沉船和枯树烂枝、无人畜粪便排放水体、无沿岸垃圾倾倒水体、无泥浆建筑垃圾偷倒水体、沿岸无乱凉晒乱吊挂、河岸景观休闲区和城市雕塑无乱写乱画。“七净”：水面净、坡岸净、绿化带净、跨河设施净、观瞻设施净、水域范围建构筑物净、观景休闲区域地面净。

- 水域实行定人定段管理保洁，市、区级河面及河岸清理保洁每天至少1次，镇村级河道每两天保洁至少1次，陆域保洁每天至少1次、绿化养护每周至少1次，河道均视情况增加保洁频次。

- 水域两侧绿化、生态浮床等长势良好、无死株（濒死株）、无病虫害、无明显杂草、无石砾、无白色垃圾和陈旧性垃圾、无影响绿化景观的其他附属物（无乱晾晒、乱悬挂、乱绑扎、乱设置、乱张贴以及已损坏的树木支撑物、绑扎物等）。

- 水域两侧绿化带或绿地内垃圾容器或果壳箱箱体积存垃圾清理及时，无满溢现象。

- 河道内打捞的各类水生植物进行分拣，严禁生活垃圾混入水生植物内。水生植物打捞后规范晾晒至无水，规范运输至末端处置，合理安排运输车辆，运输途中无跑冒滴漏等现象。

（四）垃圾清运

1、生活垃圾清运按照本市垃圾分类清运相关规定，落实环卫专用车辆对区域内居住区、单位、商铺等分类场所产生的干垃圾、湿垃圾、有害垃圾等实施分类清运；严格落实日产日清及规范作业要求，确保区域内环境整洁，无垃圾积存现象。

2、居住区及单位干垃圾、湿垃圾实行每天清运，并视情况增加清运频次，有害垃圾根据本市要求每月25日实行集中收集或预约上门收集。

3、垃圾清运按规范要求做好台账记录。

（五）公厕管理保洁

集镇地区公厕按照本市《公共厕所保洁质量和服务要求》（DB31/T525-2011）,对应公厕等级实施管理保洁。

1、公厕外墙周围5米范围内应保持整洁，无“六乱”现象，无各类污迹，公厕标志牌、标识牌等规范设置。

2、公厕落实专人管理，厕内环境整洁、无异味，各类设施完好、无积污、积尘等现象，便民利民措施落实到位。

3、公厕实行免费开放，并提供免费厕纸，二类以二类以上公厕安装热水洗手装置。人流密集区、核心区公厕开放时间要求不少于16小时，重要时段应24小时开放；其它区域公厕开放时间不少于12小时，并视季节变化以及公厕实际使用需求调整或延长开放时间。

（六）公共部位垃圾箱房管理保洁

按照《城市环境卫生质量标准》，对公共部位垃圾箱房实施管理保洁。

1、垃圾箱房内外场地平整、整洁，无洒落垃圾及落地堆放垃圾、杂物，无积污、积水现象；

2、垃圾箱房内干、湿垃圾、有害垃圾、可回收物做到分类存放管理，并做好作业信息公示。

3、垃圾箱房每天冲洗保洁1-2次，确保设施无异味。

六、其他要求

1、	★投标人需承诺在中标后持服务合同和相关材料向绿化市容行政管理部门取得（承诺函格式自拟）：1）上海市绿化和市容管理局颁发的餐厨垃圾收集、运输（陆域范围）经营性服务许可证书、上海市绿化和市容管理局颁发的日常生活垃圾收集、运输（陆域范围）经营性服务许可证书；2）上海市各区绿化和市容管理局颁发的生活垃圾清扫（水域范围）经营性服务许可证书；

2、园林绿化项目管理人员配备不得少于6人，其中项目技术负责人1人（园林专业中级或其以上职称）、项目负责人（园林专业中级或其以上职称）1人、安全员1人、质量员1人、资料员1人、材料员(取样员)1人。

3、企业自有车辆配置数为路面清扫车不少于4辆（吨位不小于3吨）、冲洗车不少于4辆(吨位不小于5吨）、道班冲洗车不少于5辆，巡回保洁车(（三轮电动车）不少于50辆，生活垃圾清运车不少于5辆，绿化养护卡车不少于2辆，绿化养护修剪登高车1辆，河道保洁船不少于1艘；（提供所有权证书及行驶证、三轮电动车需提供合同及发票）。

4、 本项目接受联合体投标；参与联合投标的企业不得超过3家；

七、养护期限

养护期限：本项目采取一次采购三年享用，分年签订合同。

八、作业明细表

| 2024年夏阳街道一体化养护保洁作业任务量汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 作业任务量 |  |  |
| 1 | 道路保洁 | 一类道路 | 22条 |  |
|  |  | 二类道路 | 13条 |  |
|  |  | 三类道路 | 21条 |  |
| 2 | 垃圾清运 | / |  |  |
| 4 | 公厕保洁 | 一类公厕 | 2座 |  |
|  |  | 二类公厕 | 12座 |  |
|  |  | 三类公厕 | 1座 |  |
| 5 | 垃圾房保洁 | 6座 |  |  |
| 6 | 果壳箱保洁 | 215只 |  |  |
| 7 | 绿化养护 | 绿化面积 | 100.3057万平方米 |  |
|  |  | 绿化隔离带 | 7.6272万平方米 |  |
|  |  | 道路绿化 | 30.5316万平方米 |  |
|  |  | 行道树 | 11880株 |  |
| 8 | 河道保洁 | 河道 | 35条 |  |
|  |  | 水域面积 | 156.17万平方米 |  |
|  |  | 水生植物 | 5.33万平方米 |  |
|  |  | 绿地面积 | 53.42万平方米 |  |
|  |  | 陆域面积 | 13.46万平方米 |  |
| 2024年夏阳街道一体化道路保洁明细 |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起始 | 终止 | 道路等级 |
| 1 | 城中东路 | 青松路 | 外青松公路 | 1 |
| 2 | 青安路-东侧 | 公园路 | 往北到底 | 1 |
| 3 | 青松路-东侧 | 公园路 | 淀浦河桥中间 | 1 |
| 4 | 青松路 | 淀浦河桥中间 | 外青松公路 | 2 |
| 5 | 浦仓路 | 北淀浦河路 | 盈港路 | 1 |
| 6 | 界泾港路 | 浦仓路 | 外青松公路 | 1 |
| 7 | 救护大队路 | 公园路 | 城中东路 | 1 |
| 8 | 车站路 | 公园路 | 城中东路 | 1 |
| 9 | 沙埭浜路 | 青安路 | 浦仓路 | 1 |
| 10 | 保安路 | 公园路 | 北淀浦河路 | 3 |
| 11 | 章浜路 | 城中东路 | 北淀浦河路 | 1 |
| 12 | 商城街 | 公园路 | 体育场路 | 1 |
| 13 | 车站一二路 | 车站路 | 救护大队路 | 3 |
| 14 | 城中东支路 | 夏阳街道 | 保安路 | 2 |
| 15 | 青昆路 | 318国道 | G50 | 3 |
| 16 | 公园路 | 青安路 | 外青松公路 | 1 |
| 17 | 公园东路 | 318国道 | 外青松公路 | 1 |
| 18 | 青湖路 | 同三国道下 | 外青松公路 | 1 |
| 19 | 华科路 | 华乐路 | 外青松公路 | 1 |
| 20 | 青龙路 | 青舟路 | 华青南路 | 2 |
| 21 | 华乐路 | 青湖路 | 秀淳路 | 2 |
| 22 | 青舟路 | 华乐路 | 华青南路 | 2 |
| 23 | 北淀浦河路 | 青松路 | 同三国道桥下 | 2 |
| 24 | 青峰路 | 华青南路 | 外青松公路 | 2 |
| 25 | 华民路 | 公园东路 | 青舟路 | 2 |
| 26 | 华民南路 | 青湖路 | 北淀浦河路 | 2 |
| 27 | 古安路 | 秀泽路 | 秀淳路 | 3 |
| 28 | 秀泽路 | 古安路 | 汇金路 | 3 |
| 29 | 秀禾路 | 古安路 | 汇金路 | 3 |
| 30 | 华科东路 | 华乐路 | 汇金路 | 2 |
| 31 | 崧文路 | 秀泽路 | 盈港东路 | 2 |
| 32 | 汇金路 | 公园路 | 上达河桥中间 | 3 |
| 33 | 青竹路 | 中铁逸都 | 华浦路 | 3 |
| 34 | 体育场路 | 青安路 | 中铁逸都 | 1 |
| 35 | 小外滩观光桥及广场 |  |  | 3 |
| 36 | 外青松公路 | 青松路 | 上达河桥中间 | 1 |
| 37 | 外青松东边小路 |  |  | 3 |
| 38 | 华纺路 | 外青松公路 | 华青路 | 3 |
| 39 | 华青南路 | 318国道 | 公园东路 | 1 |
| 40 | 华青路 | 公园东路 | 华纺路 | 3 |
| 41 | 华浦南路1 | 淀浦河北路 | 青龙路 | 3 |
| 42 | 华浦南路2 | 青舟路 | 公园东路 | 2 |
| 43 | 华浦路 | 公园东路 | 秀淳路 | 2 |
| 44 | 秀淳路 | 华浦路 | 汇金路桥下 | 3 |
| 45 | 水渡浜路 | 华青路 | 外青松公路 | 3 |
| 46 | 中横港路 | 盈港东路 | 华纺路 | 3 |
| 47 | 南淀浦河路 | 同三国道下 | 青松路 | 3 |
| 48 | 盈港路 | 青安路 | 外青松公路 | 1 |
| 49 | 盈港东路 | 汇金路 | 外青松公路 | 1 |
| 50 | 兴业大道 | 沪青平公路 | 往南到底 | 3 |
| 51 | 兴业支路 | 兴业大道 | 往西到底 | 3 |
| 52 | 兴业大道周边小路 |  |  | 3 |
| 53 | 青浦区农业机械管理站东对面弄堂 |  |  | 3 |
| 54 | 漕盈路 | 淀浦河桥中间 | 往南到底 | 1 |
| 55 | 城中南路 | 南门大桥中间 | 沪青平公路 | 1 |
| 56 | 港俞路 | 港俞路桥中间 | 沪青平公路 | 1 |
| 57 | 民政局门口 |  |  |  |
| 58 | 凯特利广场 |  |  |  |
| 59 | 区政府门前 |  |  |  |
| 60 | 两侧小路 |  |  |  |
| 61 | 南菁园路 |  |  |  |
| 62 | 豫才中学校门口 |  |  |  |
| 63 | 盈港路（佳禾小学大门口） |  |  |  |
| 64 | 盈港路（宜达新居南广场） |  |  |  |
| 65 | 塔湾新村 |  |  |  |
| 66 | 环城商业点 |  |  |  |
| 67 | 环南新村 |  |  |  |
| 68 | 松泽大桥北淀浦河路健身场地 |  |  |  |
| 69 | 盈港路（盈港苑沿街南面（1#、5#、6#、8#）） |  |  |  |
| 70 | 盈港路（怡田小区沿街北面） |  |  |  |
| 71 | 盈港路（怡田小区沿街西面） |  |  |  |
| 72 | 盈港路（新青浦花苑沿街内走廊） |  |  |  |
| 73 | 盈港路（英伦大酒店—顺驰蓝湾） |  |  |  |
| 74 | 盈港路（佳乐苑南广场） |  |  |  |

| 2024年夏阳街道环卫设施保洁作业任务量明细表 （公厕、倒桶站） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公厕名称 | 保洁等级 | 备注 |
| 1 | 湖滨路 | 一类 |  |
| 2 | 界泾港 | 一类 |  |
| 3 | 仓桥 | 二类 |  |
| 4 | 沙埭路 | 二类 |  |
| 5 | 塔湾 | 二类 |  |
| 6 | 章浜 | 二类 |  |
| 7 | 通天 | 二类 |  |
| 8 | 城东66 | 二类 |  |
| 9 | 城东托儿所 | 二类 |  |
| 10 | 凯特利 | 二类 |  |
| 11 | 交警队 | 二类 |  |
| 12 | 淀浦路 | 二类 |  |
| 13 | 宜达小区 | 二类 |  |
| 14 | 佳乐园 | 二类 |  |
| 15 | 公园路北侧公厕 | 三类 |  |
| 2024年夏阳街道环卫设施保洁作业任务量明细表 （垃圾房） |  |  |  |
| 序号 | 项目养护 | 垃圾房名称 | 备注 |
| 1 | 垃圾箱房保洁管理 | 仓桥公厕边 |  |
| 2 |  | 民政局外 |  |
| 3 |  | 塔湾公厕边 |  |
| 4 |  | 体育场路欧洲街外 |  |
| 5 |  | 环南新村1 |  |
| 6 |  | 环南新村2 |  |
| 2024年夏阳街道环卫设施保洁作业任务量明细表 （果壳箱） |  |  |  |
| 序号 | 项目养护 | 数量 | 备注 |
| 1 | 果壳箱保洁管理 | 215 |  |

| 2024年夏阳街道河道保洁任务量明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 河道名称 |  | 起止范围 |  |  |  |  |
| 1 |  | 淀浦河 |  | 朱家角---同三国道 |  |  |  |  |
| 2 |  | 柘泽塘 |  | 淀浦河---松江界 |  |  |  |  |
| 3 |  | 上达河 |  | 油墩港---东大盈 |  |  |  |  |
| 4 |  | 跃进河 |  | 公园路---水渡浜 |  |  |  |  |
| 5 |  | 章浜河 |  | 李腰泾---千步泾 |  |  |  |  |
| 6 |  | 李腰泾 |  | 公园路---淀浦河 |  |  |  |  |
| 7 |  | 千步泾 |  | 上达河---淀浦河 |  |  |  |  |
| 8 |  | 中横泾 |  | 上达河---公园路 |  |  |  |  |
| 9 |  | 界泾港(中段) |  | 外青松公路---汤家浜 |  |  |  |  |
| 10 |  | 花园港 |  | 上达河---信息大楼 |  |  |  |  |
| 11 |  | 汤家浜 |  | 上达河---信息大楼 |  |  |  |  |
| 12 |  | 水渡浜(东段) |  | 外青松公路---汤家浜 |  |  |  |  |
| 13 |  | 诸家湾河 |  | 华青路---中横泾 |  |  |  |  |
| 14 |  | 界泾港 |  | 千步泾---华乐路 |  |  |  |  |
| 15 |  | 顺驰蓝湾旁小溪 |  | * |  |  |  |  |
| 16 |  | 界泾港 |  | 华乐路---汇金路 |  |  |  |  |
| 17 |  | 清水湾 |  | 界泾港---秀泽路 |  |  |  |  |
| 18 |  | 电视塔边小浜 |  | 电视塔---外青松公路 |  |  |  |  |
| 19 |  | 水渡浜(西段) |  | 跃进河---外青松路 |  |  |  |  |
| 20 |  | 界泾港(西段) |  | 东大盈---外青松路 |  |  |  |  |
| 21 |  | 陈桥浜 |  | 青安路---汤家浜 |  |  |  |  |
| 22 |  | 闵宅泾 |  | G1501--腰泾港 |  |  |  |  |
| 23 |  | 闵宅泾竖河 |  | 闵宅泾--318国道 |  |  |  |  |
| 24 |  | 腰泾港 |  | 闵宅泾--种畜场河 |  |  |  |  |
| 25 |  | 种畜场河 |  | 淀浦河---腰泾港 |  |  |  |  |
| 26 |  | 腰泾河支河 |  | 腰泾港--319国道 |  |  |  |  |
| 27 |  | 徐家浜 |  | 腰泾港--318国道 |  |  |  |  |
| 28 |  | 十五丝织厂河 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 界泾港 |  | 花园港--千步泾 |  |  |  |  |
| 30 |  | 一里桥 |  | 漕运河--沪青平公路 |  |  |  |  |
| 31 |  | 无名河 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 民政局内小浜 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 帕缇欧香南侧小浜 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 柘泽塘小浜 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 党校周边河道 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年夏阳街道集镇地区绿化养护明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 养护作业数据（M2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路名称 |  | 绿地 面积（M2） |  | 隔离带绿化面积（M2） | 行道树（株） | 道路两侧绿化（M2） | 绿地等级 |  |
| 1 |  | 崧泽遗址博物馆周边绿化 |  | 7920.9 |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 |  | 油墩港绿化 |  | 52188.3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 |  | 青安路(盈港路—318国道)绿地 |  |  |  |  |  | 9829.6 | 3 |  |
| 4 |  | 老汽车站绿地（青安绿地） |  | 3044.8 |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 保安绿地 |  | 9920.8 |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  | 区绿化市容局屋顶绿化 |  | 807.0 |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  | 青浦区社区学院屋顶绿化 |  | 268.3 |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  | 青浦区夏阳湖步行街屋顶绿化 |  | 1910.5 |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  | 常青绿地 |  | 5358.6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 |  | 横泖泾绿地 |  | 3809.1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 |  | 公园路北侧绿地 |  | 5989.5 |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 |  | 斧韵绿地 |  | 5163.2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 13 |  | 外青松路两侧一期绿地（盈港路—高速公路出口） |  |  |  |  |  | 28886.9 | 2 |  |
| 14 |  | 青松路、318国道绿地 |  | 2783.9 |  |  |  |  | 2 |  |
| 15 |  | 青松绿地 |  | 3392.5 |  |  |  |  | 2 |  |
| 16 |  | 青浦区停车场绿地 |  | 7579.6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 17 |  | 创业中心绿化（青舟路） |  | 3990.8 |  |  |  |  | 2 |  |
| 18 |  | 青安路盈港路口绿地 |  | 1062.8 |  |  |  |  | 3 |  |
| 19 |  | 界泾港河边绿地（常青绿地—浦仓路） |  | 1062.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 20 |  | 体育场路绿地（浦仓路-行政中心） |  |  |  |  |  | 1851.7 | 3 |  |
| 21 |  | 浦仓路城中东路口绿地 |  | 293.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 22 |  | 浦仓路南段绿地 |  |  |  |  |  | 437.2 | 3 |  |
| 23 |  | 章浜路绿地 |  |  |  |  |  | 613.5 | 3 |  |
| 24 |  | 保安北路城东新村托儿所绿地 |  | 1540.6 |  |  |  |  | 3 |  |
| 25 |  | 科技广场绿地 |  | 1753.9 |  |  |  |  | 3 |  |
| 26 |  | 公园路南侧绿地 |  | 1330.0 |  |  |  |  | 3 |  |
| 27 |  | 保安南路二侧及东方中学北侧绿地 |  | 3003.3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 28 |  | 青浦游泳馆周边市政绿地 |  | 1924.4 |  |  |  |  | 3 |  |
| 29 |  | 界泾港路两侧绿地(外青松公路-浦仓路) |  |  |  |  |  | 1296.8 | 3 |  |
| 30 |  | 浦仓路等箱栽大叶黄杨 |  | 139.0 |  |  |  |  | 3 |  |
| 31 |  | 青湖路绿地(外青松-千步泾) |  |  |  |  |  | 9283.1 | 3 |  |
| 32 |  | 跃进河绿化 |  | 606.5 |  |  |  |  | 3 |  |
| 33 |  | 城中东路绿地（外青松路——保安路） |  |  |  |  |  | 306.9 | 3 |  |
| 34 |  | 北淀浦河绿化（淀浦河东路——同三国道） |  |  |  |  |  | 1872.5 | 3 |  |
| 35 |  | 海关东侧镇政府前绿地 |  | 2492.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 36 |  | 青松外苑 |  | 28318.9 |  |  |  |  | 3 |  |
| 37 |  | 青藤路立交景观绿地 |  | 18468.8 |  |  |  |  | 3 |  |
| 38 |  | 华浦北路绿化（盈港东路—公园路） |  |  |  |  |  | 1327.7 | 3 |  |
| 39 |  | 单位门责绿化 |  | 7317.2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 40 |  | 青竹路西延伸段绿化 |  |  |  |  |  | 495.1 | 3 |  |
| 41 |  | 华青路绿化（华盈路—公园路） |  |  |  |  |  | 3177.9 | 3 |  |
| 42 |  | 高架盆栽 |  | 1702盆 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | G50青浦城区出口南侧绿地 |  | 1593.2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 |  | 青浦高速公路入口绿地 |  | 51445.6 |  |  |  |  | 1 |  |
| 45 |  | 仁恒运杰河滨花园二期（外青松路-腰泾港桥）绿化 |  | 2903.4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 46 |  | 淀浦河南岸（仁恒运杰段）绿化（华青路—建材市场） |  | 20069.6 |  |  |  |  | 2 |  |
| 47 |  | 淀浦河南岸（帕缇欧香段）绿化（浦仓路人行桥西南侧） |  | 9752.7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 48 |  | 淀浦河河滨绿带 |  | 5822.5 |  |  |  |  | 2 |  |
| 49 |  | 青浦豫才学校周边绿化 |  | 9503.8 |  |  |  |  | 3 |  |
| 50 |  | 沪青平公路城区段绿化（油墩港-石浦桥） |  |  |  |  |  | 73551.2 | 3 |  |
| 51 |  | 帕缇欧香大门两侧绿地 |  | 7590.5 |  |  |  |  | 3 |  |
| 52 |  | 外青松公路东侧仁恒运杰二期段绿化 |  | 1098.3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 53 |  | 南虹绿地(薛家楼绿地) |  | 65506.3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 54 |  | Ａ9零星公共绿地 |  | 6425.2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 55 |  | 淀浦河（华青南路以西—青松路东侧）南岸绿化 |  | 5588.2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 56 |  | 私营企业协会周边绿化 |  | 15135.1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 57 |  | 秀禾路绿化 |  | 4463.7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 58 |  | 汇金路全线 |  |  |  |  |  | 1180 | 2 |  |
| 59 |  | 同三林带（淀浦河—上达河） |  | 243021.4 |  |  |  |  | 3 |  |
| 60 |  | 佳乐苑广场绿地 |  | 2180.8 |  |  |  |  | 3 |  |
| 61 |  | 华乐路绿化（公园路—上达河） |  |  |  |  |  | 4764.2 | 3 |  |
| 62 |  | 华科路绿化（华乐路——汇金路） |  |  |  | 222.8 |  |  | 3 |  |
| 63 |  | 秀禾路绿化（汇金路——古安路） |  |  |  |  |  | 916 | 3 |  |
| 64 |  | 古安路绿化（上达河——秀泽路） |  |  |  |  |  | 453.9 | 3 |  |
| 65 |  | 千步泾河道绿地（淀浦河—上达河） |  | 52996.8 |  |  |  |  | 3 |  |
| 66 |  | 水渡浜河道绿化（华青路以西） |  | 5050.6 |  |  |  |  | 3 |  |
| 67 |  | 汤家浜河道绿化（华青路以东） |  | 6188.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 68 |  | 中横泾河道绿地 |  | 13094.4 |  |  |  |  | 3 |  |
| 69 |  | 陈桥浜河道绿地（外青松路—华青路） |  | 8318.2 |  |  |  |  | 3 |  |
| 70 |  | 崧文路绿化（秀禾路-秀泽路） |  |  |  |  |  | 569.4 | 3 |  |
| 71 |  | 青龙路桥堍绿化（变电站西侧） |  | 2309.4 |  |  |  |  | 3 |  |
| 72 |  | 上达河南侧绿化（千步泾—汇金路） |  | 17997.1 |  |  |  |  | 3 |  |
| 73 |  | 清水港绿化（毓秀学校南侧） |  | 1183.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 74 |  | 青浦区科技创业中心屋顶绿化 |  | 175.1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 75 |  | 青浦区检察院屋顶绿化 |  | 865.8 |  |  |  |  | 1 |  |
| 76 |  | 华青南路西侧规划局绿化 |  | 1764.2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 77 |  | 华青南路绿地（公园路-318国道） |  |  |  | 8104.8 |  |  | 3 |  |
| 78 |  | 梦丹苑北侧河岸绿化（华青路以西） |  | 4916.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 79 |  | 公园路绿地（外青松-318国道） |  |  |  |  |  | 116098.5 | 3 |  |
| 80 |  | 华浦路绿化（公园路—青舟路） |  |  |  | 883.7 |  |  | 3 |  |
| 81 |  | 青舟支路绿化(华浦路--华乐路) |  |  |  |  |  | 192.5 | 3 |  |
| 82 |  | 外青松路两侧一期绿地（盈港路—高速公路出口） |  |  |  | 11969.0 |  |  | 2 |  |
| 83 |  | 秀禾路绿化 |  |  |  | 796.1 |  |  | 2 |  |
| 84 |  | 汇金路全线 |  |  |  | 9838.9 |  |  | 2 |  |
| 85 |  | 华科路绿地（华科路-华乐路） |  |  |  | 2751.9 |  |  | 3 |  |
| 86 |  | 体育场路绿地（浦仓路-行政中心） |  |  |  | 186.6 |  |  | 3 |  |
| 87 |  | 公园路南侧绿地 |  |  |  | 126.4 |  |  | 3 |  |
| 88 |  | 界泾港路两侧绿地(外青松公路-浦仓路) |  |  |  | 1370.4 |  |  | 3 |  |
| 89 |  | 青湖路绿地(外青松-千步泾) |  |  |  | 3230.1 |  |  | 3 |  |
| 90 |  | 城中东路绿地（外青松路——保安路） |  |  |  | 606.7 |  |  | 3 |  |
| 91 |  | 北淀浦河绿化（淀浦河东路——同三国道） |  |  |  | 3385.1 |  |  | 3 |  |
| 92 |  | 华民南路绿化（青湖路—北淀浦河路） |  |  |  | 516.3 |  |  | 3 |  |
| 93 |  | 华浦南路绿化（青龙路—北淀浦河路） |  |  |  | 987.3 |  |  | 3 |  |
| 94 |  | 华浦北路绿化（盈港东路—公园路） |  |  |  | 1242.0 |  |  | 3 |  |
| 95 |  | 华乐路绿化（公园路—上达河） |  |  |  | 3431.0 |  |  | 3 |  |
| 96 |  | 华青南路绿地（公园路-318国道） |  |  |  | 2349.3 |  |  | 3 |  |
| 97 |  | 公园路绿地（外青松-318国道） |  |  |  | 7091.7 |  |  | 3 |  |
| 98 |  | 青龙路绿化 |  |  |  | 1463.6 |  |  | 3 |  |
| 99 |  | 青舟支路绿化(华浦路--华乐路) |  |  |  | 807.6 |  |  | 3 |  |
| 100 |  | 行道树总 |  |  |  |  | 8935 |  | 3 |  |
| 101 |  | 318国道两侧（青松路以西） |  |  |  |  |  | 46476.3 | 3 |  |
| 102 |  | 青松路、318国道绿地 |  | 1115.7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 103 |  | 城中南路、318国道绿地 |  | 2674.7 |  |  |  |  | 2 |  |
| 104 |  | 青松路变电站旁绿化 |  | 671.3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 105 |  | 青藤路立交景观绿地 |  | 61515.7 |  |  |  |  | 3 |  |
| 106 |  | 青松路（318国道——汇浦塘桥） |  |  |  |  | 58 | 1734.6 | 3 |  |
| 107 |  | 青昆路 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 108 |  | 青藤路 |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 109 |  | 门责绿化 |  | 597.1 |  |  |  |  | 3 |  |
| 110 |  | 同三林带三期（东水港-淀浦河段）防护绿地 |  | 111510.4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 111 |  | 汇金路（秀泾路-秀泉路）两侧绿地工程 |  | 28949.9 |  |  |  |  | 2 |  |
| 112 |  | 南菁园配套道路 |  | 879.3 |  |  | 106 |  | 3 |  |
| 113 |  | 种蓄场道路 |  | 165.2 |  |  | 99 |  | 3 |  |
| 114 |  | G50北侧绿地 |  | 12312.1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 115 |  | 轨交17号线外青松公路配套道路（水渡浜路、中横港）工程（外青松公路-华青路） |  | 1720 |  |  | 156 |  | 3 |  |
| 116 |  | 轨交17号线外青松公路配套道路（水渡浜路、中横港）工程（华纺路-盈港路） |  | 0 |  |  | 97 |  | 3 |  |
| 117 |  | 新城一站大型社区08、09地块公共绿地 |  | 8109.1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 118 |  | 兴业大道两边、兴业支路马路两边周边绿化 |  | 16073.1 |  |  | 732 |  | 3 |  |
| 119 |  | 盈港路新建二期工程（汇金路——青安路） |  |  |  | 14711.0 | 1135 |  | 2 |  |
| 120 |  | 港俞路（青赵公路-沪青平公路新建工程 |  | 910 |  |  |  |  | 3 |  |
| 121 |  | G50高速出口东侧绿地 |  | 5450.3 |  |  |  |  | 2 |  |
| 122 |  | 秀淳路（G1501-汇金路） |  |  |  |  | 168 |  |  |  |
| 123 |  | 古安路延伸段行道树 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 124 |  | 华乐路延伸段 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 1003057 |  | 76072 | 11880 | 305316 |  |  |

九、付款方式

1、该项目根据考核方案，实行每月考核，季度支付。其中道路、公厕、垃圾房、果壳箱、河道等保洁的考核由区市容环境中心牵头实施，支付金额与考核结果挂钩进行结算。绿化养护经费由区绿化所根据实际工作量及考核结果确认季度作业经费后由本项目进行支出支付。

2、各考核项目实行单项每月检查考核，季度汇总考核结果，并按照环卫作业（道路保洁、垃圾清运、设施保洁）、河道保洁、绿化养护考核实得分与该单项考核项目季度养护保洁经费进行挂钩。原则上按考核成绩90分以上，支付季度全额费用；按考核得分大于85分小于90分，每低于1分，扣除该项目季度经费的1%；按考核得分大于80分小于85分，每低于1分，扣除该项目季度经费的2%；按考核得分80分以下的，每低于1分，扣除该项目季度经费的3%；考核分低于80以下发生一次，除扣除相应作业经费以外，并约谈企业负责人；二次，将企业列入清退名单范围，并发出书面警告通知；三次将直接终止服务协议，取消环卫作业许可。

3、该项目采用联合投标方式，按照招标文件规定，涉及环卫作业、绿化养护、河道保洁作业产生经费可根据季度考核结果，支付给联合投标牵头单位一家。

4、本项目未明确中标企业，正式签订服务协议前，涉及道路保洁、绿化养护保、河道保洁、垃圾清运等作业经费仍参照原预算安排资金和标准按实结算。

十、考核办法

为切实提升夏阳街道一体化养护保洁水平，确保日常管理作业达到规范标准和要求。一体化养护保洁将实行每月考核。具体考核方案由区绿化市容局另行制订，并会同相关部门、街道共同实施（详见附件）。

十一、其它

1、凡中标企业应与属地街镇签订诚信承诺书，自愿接受管理部门日常监督，保洁质量与作业经费实行考核挂钩，确保作业保洁达到标准要求。

2、中标企业签订协议前，应提供道路保洁岗位“五定”人员安排表。

3、凡中标企业应为一线工作人员购买人身意外保险，切实保障企业员工生命、财产安全。

4、凡中标企业应建立应急处置队伍，制定应急处置方案，全力保障可能出现的应急突发事件。

附件1：道路保洁考核评价细则

附件2：垃圾清运考核评价细则

附件3：设施保洁考核评价细则（公厕、垃圾房、果壳箱）

附件4：水域保洁考核评价细则

附件5：青浦城区绿地养护作业考核评分表

附件6：青浦城区行道树养护作业考核评分表

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路保洁考核评价细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核内容 |  | 分值 | 扣分细则 |  |  | 考核得分 |  | 考核单位 |  |  |  |  |
| 1 |  | 六清：路面清、人行道清、沟底清、墙脚清、树根清、隔离障清。 |  | 15 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  | 区市容环境管理中心、街道办事处及第三方 |  |  |  |  |
| 2 |  | 四无：无小堆垃圾、无废弃砖石、无积存污水、无漏扫； |  | 10 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 二洁：车辆、工具完好整洁，废物箱内外整洁； |  | 10 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 一通：窨井沟眼通。 |  | 6 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 按照道路保洁质量要求与作业规范，保洁人员应统一着装，并佩戴工号牌，作业工具整洁、安全、有效，机械化作业应避开所在区域公安部门规定的高峰时段。 |  | 15 | 每发现一次问题视情况扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 道路巡回保洁全覆盖，地面散在性垃圾落地后应及时清除：一类道路20分钟内清除、二类道路30分钟内清除、三类道路45分钟内清除。 |  | 10 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 装潢垃圾、大件垃圾等成堆暴露垃圾应及时清理：一类道路2小时内清除、二类道路4小时内清除、三类道路8小时内清除。 |  | 10 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 完善“五定”作业标准，建立并完善工作台账 |  | 10 | 缺失一类视情况扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 建立投诉响应机制，及时处理投诉事件 |  | 6 | 未及时处理一起视情况扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 积极响应并认真完成上级领导、有关部门交办的各项工作任务,按照通知要求，按时参加各类工作会议 |  | 8 | 分值由考核单位综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垃圾清运考核评价细则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 |  |  | 分值 | 扣分细则 |  |  |  | 考核得分 |  |  | 考核单位 |  |
| 1 | 及时清理居住区、单位及公共部位生活垃圾、暴露垃圾，严格落实日产日清要求。 |  |  | 15 | 每发现一处未及时清理垃圾，视情况扣1分。 |  |  |  |  |  |  | 区市容环卫所、街道办事处及第三方 |  |
| 2 | 按照垃圾分类要求，做好干、湿垃圾分类收运。 |  |  | 15 | 每发现一辆车混装混运，视情况扣2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 作业车辆车容车貌保持整洁干净。 |  |  | 15 | 每发现一辆车存在车车容车貌脏乱，每发现一次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 车辆无跑冒滴漏现象。 |  |  | 15 | 每发现一辆车存在跑冒滴漏现象，每发现一次扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 作业人员着装规范、作业规范，做到作业不扰民。 |  |  | 10 | 每发现一名未规范着装人员，视情况扣1分； 每收到一起有责作业扰民投诉，经核实后视情况扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶员文明驾驶，无交通违法处罚记录。 |  |  | 10 | 因驾驶员违章造成交通事故或人员伤亡的，每发生一起，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建立并完善各类生活垃圾清运台账 |  |  | 4 | 台账不完整扣2分,无清运台账扣4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 建立投诉响应机制，及时处理投诉事件 |  |  | 8 | 未及时响应及处理一起事件，视情况扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 积极响应并认真完成上级领导、有关部门交办的各项工作任务，按时参加各类工作会议 |  |  | 8 | 分值由考核单位综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施保洁考核评价细则（公厕、垃圾房、果壳箱） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容 |  |  | 分值 | 扣分细则 |  |  |  | 考核得分 |  | 考核单位 |  |  |
| 1 | 公厕管理 （40分） |  | 规范落实公共厕所门前市容环境卫生责任制要求，责任范围具体为公厕外墙立面往外延伸至5米。责任制范围内应保持环境整洁，要求立面无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放现象，地面无垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土，无蚊蝇孳生地。 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  | 区市容环卫所、街道办事处及第三方 |  |  |
| 4 |  |  | 公厕外部坡道、台阶、无障碍通道、护栏、扶手等设施完好，无明显积尘、积污现象。 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 公厕大门内外、墙面及把手等设施清洁，无印记、湿迹、无锈蚀、无尘土、杂物；厕所玻璃窗干净、明亮，窗台、窗框、排风机等无灰尘、无蛛网、无乱涂、无破损。 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 蹲便、坐便厕位外侧无水锈、粪便、污物，器内无积粪、污垢，洁净见底，保持管道畅通。 |  |  | 5 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 小便槽（斗、池）应无水锈、尿垢、污物，基本无臭；沟眼、管道应保持畅通。 |  |  | 5 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 厕位扶手应安全、卫生、无污迹、无水渍；厕位分隔板应光洁，无积灰、污迹、蛛网，无乱涂写；无障碍设施清洁、完好，无污迹，无锈迹。 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 厕内照明、电扇、空调、通风等设备应无污迹、无尘土，无明显手印迹、湿迹 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 洗手台、面镜、水龙头、皂液器、干手器等设施完备，表面光洁、无污垢、无积水、无毛发、无涂画痕迹。 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 一类公厕纸篓内废弃物不得超过纸篓容积的1/2，二、三类公厕内纸篓内废弃不得满溢。 |  |  | 4 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 公厕实行免费开放，人流密集区、一类公厕开放时间要求不少于16小时，重要时段应24小时开放；二类公厕开放时间不少于12小时，并视季节变化以及公厕实际使用需求调整或延长开放时间。 |  |  | 2 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 垃圾房管理（20分） |  | 垃圾箱房内外场地平整、整洁，无洒落垃圾及落地堆放垃圾、杂物，无积污、积水现象。 |  |  | 12 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾箱房每天冲洗保洁1-2次，确保设施无异味。 |  |  | 8 | 每发现一处问题视情况扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 建立并完善垃圾房保洁消杀工作台账。 |  |  | 4 | 未建立台账扣4分，台账不完整扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 果壳箱保洁（26分） |  | 干垃圾、可回收物分类收运。 |  |  | 6 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废物箱全部实行套袋管理，箱体垃圾及时清空无满溢，一类道路应每天对箱体进行保洁，二类道路每周对箱体保洁不少于2次，三类道路每周对箱体进行保洁1次。 |  |  | 5 | 未达标，视情况扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 按照规范要求张贴分类标识，标识准确、清晰，无缺漏、损坏现象。 |  |  | 6 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 箱体日常清洗保洁到位，无明显污渍，设施完好损坏。 |  |  | 5 | 每发现一处问题视情况扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 响应机制 （14分） |  | 建立投诉响应机制，及时处理投诉事件 |  |  | 6 | 未及时处理一起视情况扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 积极响应并认真完成上级领导、有关部门交办的各项工作任务,按照通知要求，按时参加各类工作会议 |  |  | 8 | 分值由考核单位综合评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水域保洁考核评价细则 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 | 得分 | 考核单位 |
| 1 | 按照规范要求安排养护队伍人员、作业区域、作业频次等 | 10 | 未按要求安排人员及作业频次的，每发现一次扣1分。 |  | 区市容环境管理中心、街道办事处及第三方 |
| 2 | 按照规范要求配备自动打捞船、保洁船、运输船等保洁设备 | 8 | 未按要求配置作业设施的，每发现一次扣1分。 |  |  |
| 3 | 水域保洁每天按规定时间保洁工作，作业时着装整洁，文明服务，注意安全。 | 10 | 每发现1次不到位视情况扣0.5分。 |  |  |
| 4 | 自动打捞船、保洁船、运输船要做到专船专用，不得违规离开规定保洁区域 | 12 | 发现违规离开规定区域的，每条船只每次视情况扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 行业督查检查反馈问题及时整改 | 20 | 按行业督查检查，视检查情况综合评定。 |  |  |
| 6 | 完善设备、人员等作业配置，建立兵完善工作台账。 | 8 | 缺失一类视情况扣2分 |  |  |
| 7 | 及时规范处理打捞的水生植物，水生植物进入末端处置，不得含水处置。 | 12 | 每发现一次扣2分。 |  |  |
| 8 | 建立投诉响应机制，及时处理投诉事件 | 10 | 未及时处理一起视情况扣0.5分 |  |  |
| 9 | 积极响应并认真完成上级领导、有关部门交办的各项工作任务；按照通知要求，按时参加各类工作会议 | 10 | 分值由考核单位综合评定 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

附件5：

青浦城区绿地养护作业考核评分表

绿地名称：                                      绿地等级：

考核单位：                                      考核日期:

| 序号 | 考核项目 |  | 考核内容 | 考核 分值 | 扣分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地景观（15分） |  | 绿地保存率100%，绿地景观面貌整体良好,调整及时有计划，无违规操作,无侵占绿地、毁绿现象。 | 15 |  |  |
| 2 | 植物生长 （20分） | 乔木 | 无死株（濒死株），无倾斜，树冠饱满，长势好。 | 10 |  |  |
|  |  | 灌木 | 无死株（濒死株），树冠饱满，适季开花，长势好。 | 5 |  |  |
|  |  | 地被、草坪 | 适地生长，长势良好，无明显空秃。 | 5 |  |  |
| 3 | 有害生物（10分） |  | 无明显病虫害、杂草。 | 10 |  |  |
| 4 | 花坛花境（5分） |  | 地形饱满，栽植规范，花境层次错落有致，花坛花期一致、株型整齐。 | 5 |  |  |
| 5 | 土壤覆盖（10分） |  | 土壤无板结，无明显石砾，施肥有计划。 | 5 |  |  |
|  |  |  | 无黄土裸露。 | 5 |  |  |
| 6 | 基础设施（5分） |  | 设施设置协调，维护完好无缺失。 | 5 |  |  |
| 7 | 作业规范（15分） |  | 绿化种植、施工规范 | 5 |  |  |
|  |  |  | 植物修剪适季 适树技术规范 | 5 |  |  |
|  |  |  | 养护作业操作规范 | 5 |  |  |
| 8 | 保洁及其它 （20分） |  | 无垃圾，叶面无明显积尘，水体无漂浮物，无积水，绿地、道路排水通畅。 | 20 |  |  |
| 总分：100分 扣分： 分 |  |  |  |  |  |  |
| 实际总得分： 分 |  |  |  |  |  |  |

附件6：

青浦城区行道树养护作业考核评分表

道路名称：                      树种：          等级：

考核单位：                                      考核日期:

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核 分值 | 扣分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补种（5分） | 补种适季及时，品种一致，规格基本一致，无死株、无缺株，长势好 | 5 |  |  |
| 2 | 树体（25分） | 树体整体挺直，树干分叉点基本统一，无树木倒伏、倾斜 | 5 |  |  |
|  |  | 树体无异物嵌入或缠绕、无晾晒 | 5 |  |  |
|  |  | 树体无枯枝烂头或枝条折损、萌孽枝 | 10 |  |  |
|  |  | 基本无未处理的树洞 | 5 |  |  |
| 3 | 树冠（10分） | 树冠基本圆整统一 | 5 |  |  |
|  |  | 与各项公用设施无明显矛盾 | 5 |  |  |
| 4 | 病虫（10分） | 无明显病虫危害状 | 10 |  |  |
| 5 | 保洁（15分） | 无大型杂草、垃圾 | 15 |  |  |
| 6 | 设施（15分） | 树穴覆盖规范，设施完好，无空秃和缺失，无安全隐患 | 5 |  |  |
|  |  | 竖桩绑扎规范 | 5 |  |  |
| 7 | 作业（20分） | 养护技术规范、措施到位 | 15 |  |  |
|  |  | 养护作业操作文明规范 | 5 |  |  |
| 总分：100分 扣分： 分 |  |  |  |  |  |
| 实际得分： 分 |  |  |  |  |  |