# 青浦劳模工匠馆布展项目采购需求

### 1、 项目名称

青浦劳模工匠馆布展

2、 项目期限

2025年9月底前完成展陈工作，并对展馆运维提供一年期保障。

### 3、 项目背景与主要更新内容

项目地点：青浦区总工会

项目背景：作为长三角生态绿色一体化发展示范区核心承载地与进博会永久举办地，青浦区正加速推进新时代幸福青浦与现代化枢纽门户建设。在此背景下，青浦区总工会以党的二十大精神为指引，立足区域发展需求，聚焦新时代产业工人队伍建设，启动劳模工匠馆建设项目，旨在通过弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，凝聚全区职工奋进力量，为高质量发展注入精神动能。

项目将通过实物模型、多媒体互动、沉浸式场景等形式，系统呈现青浦劳模工匠的奋斗历程与创新成果，打造集教育、展示、交流于一体的文化地标。此举不仅是对区域劳模精神的传承，更是服务国家战略、赋能产业升级的创新实践，将为长三角一体化发展提供精神支撑与人才保障。

4、软件开发主要内容：

一、大盘数据

1、数量统计板块

2、组织架构板块

二、劳模工匠档案管理

1、档案数据管理，包括名称，日期，人员等

2、编辑档案信息

3、列表展示多条信息，单条信息的展示，模糊查询，批量导入导出数据

三、组织架构管理

1、机构网络，部门及负责人展示，编辑，新增等

2、数据列表展示，单条信息模版性展示

3、成员信息查询，以表格的形式导入导出

四、展馆大事记展览

1、增加数据，弹窗交互，录入大事记所有信息

2、展馆屏幕个性化展示所有的数据信息，以视频，图文交互形式展示

3、设置展馆内屏幕中是否显示该条数据，并且显示所在区域和使用的模版

五、展馆荣誉

1、增加荣誉信息，弹层交互，需要录入荣誉称号，获奖团体或个人信息等

2、编辑荣誉信息，如修改获奖时间，颁发机构等；

3、列表分页展示多条信息，展示内容包括但不限于获奖团体或个人信息，获奖理由，获奖时间等；

4、根据具体字段精确查询数据；

5、批量导出数据，以表格形式展示；

六、展馆内部展示终端显示适配

1、一楼和二楼触摸32寸挂墙屏，以上内容根据需求自适应展示，UI样式设计，间距，字号大小，页面功能交互，分多级页面，单级页面。

2、智能展厅IPAD控制所有的开关，展示内容等；

七、按需求定制开发带有娱乐交互功能软件。

八、软件开发技术要求：

1，后台管理系统用nodejs语言开发，适配常用的电脑系统

2，设备终端显示用react开发，适配所有的终端设备显示屏的全屏显示

3，数据库用mysql，

4，保留所有访问日志记录

5，数据安全责任：

1）合规经营：遵守所在国家或地区的网络安全法律法规。

2）数据保护：对用户数据、商业数据采取加密、访问控制等措施，防止泄露或滥用。

3）系统安全防护：部署安全防护软件、入侵检测、漏洞修复等技术手段，保障系统安全。

4）员工培训：定期开展网络安全意识教育，防范钓鱼攻击、社会工程学攻击等。

5）事件报告与处置：发生网络安全事件时，及时采取补救措施并向监管部门报告。

5、需求清单：

| 序号 | 项目名称 | 样式描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一楼 |  |  |  |  |
| 1 | 门头发光字 | 尺寸：750mm内，设计排版，不锈钢围 边烤漆字，内置LED模组，含金属支架 | 项 | 1 |
| 2 | 不锈钢门套 | 尺寸：3000x4300mm*2/6400x1830mm 设计排版，25*25*1.2mm方管焊接内部 结构框架，支撑立柱采用30*30*1.4mm 方管，表面不锈钢烤漆 | 平方 | 57.28 |
| 3 | 版面结构 | 设计排版，定制曲面木结构立体造型+ 石膏板腻子满批，打磨至光滑，滚涂墙 布基膜，部分内腔LED灯带 | 平方 | 70 |
| 4 | 版面氛围 | 设计排版，灰底油画布uv打底，部分 20mm高密度雪弗板异形雕刻侧边腻子 满批，打磨至光滑烤漆uv画面+部分照 片版面磁吸+5mm精品亚克力激光雕刻 uv画面 | 平方 | 60.00 |
| 5 | 展柜 | 尺寸：高度700mm内，设计排版，定制 实木烤漆柜体，钢化玻璃面罩 | m | 8 |
| 6 | 形象墙雕塑 | 尺寸：7100x3200mm,设计排版， 25*25*1.2mm方管焊接内部结构框架， 支撑立柱采用30*30*1.4mm方管，木工 板打底，玻璃钢材质仿木纹雕塑 | 平方 | 20.00 |
| 7 | 定制接待台 | 尺寸：3700x750mm,设计排版，定制 实木烤漆柜体，免漆板柜门，台面大理 石 | 平方 | 21 |
| 8 | 顶面装饰 | 设计排版，裸顶喷涂乳胶漆，定制铝格栅造型通铺 | 平方 | 100 |
| 9 | 地面装饰 | 拆除原地面，新铺木地板 | 平方 | 100 |
| 10 | 电子屏模组 | LED电子屏P1.5,吸顶喇叭+功放，屏幕控制器，屏幕接收卡，基础钢结构、不锈钢包边框、控制电脑、及配套辅材 | 项 | 1 |
| 11 | 定制艺术灯具 | 条形艺术灯、部分射灯 | 个 | 20 |
| 12 | 北走廊版面 | 尺寸：3126*3200mm*2,设计排版， 灰底油画布uv打底，部分20mm高密度 雪弗板异形雕刻侧边腻子满批，打磨至 光滑烤漆uv画面+部分照片版面磁吸 +5mm精品亚克力激光雕刻uv画面 | 平方 | 20.2 |
| 2楼 |  |  |  |  |
| 1 | 版面结构 | 设计排版，定制曲面木结构立体造型+ 石膏板腻子满批，打磨至光滑，滚涂墙 布基膜，部分内腔LED灯带 | 平方 | 65 |
| 2 | 版面氛围 | 设计排版，灰底油画布uv打底，部分 20mm高密度雪弗板异形雕刻侧边腻子 满批，打磨至光滑烤漆uv画面+部分照 片版面磁吸+5mm精品亚克力激光雕刻 uv画面 | 平方 | 55.00 |
| 3 | 展柜 | 尺寸：高度700mm内，设计排版，定制 实木烤漆柜体，钢化玻璃面罩 | m | 20 |
| 4 | 顶面装饰 | 设计排版，裸顶喷涂乳胶漆，定制铝格栅造型通铺 | 平方 | 100 |
| 5 | 地面装饰 | 拆除原地面，新铺木地板 | 平方 | 100 |
| 6 | 顶面版面氛围 | 定制金属弧形面板uv画面 | 项 | 1 |
| 7 | 精神树弧形展示柜 | 尺寸：高度700mm内，设计排版，定制 实木烤漆柜体，钢化玻璃面罩 | 平方 | 6.65 |
| 8 | 定制艺术灯具 | 定制异形亚克力发光灯、部分射灯 | 盏 | 18 |
| 9 | 精神树结构 | 钢结构+表面木纹铝板包柱、铝方管弧形造型 | 平方 | 9.24 |
| 三 软件设备 |  |  |  |  |
| 1 | 一楼触摸广告屏 | 32寸电容10点触控一体机，安卓四核Cortex-A55，最高主频 1.8GHz，内存2G，存储8G，分辨率1920*1080,正面为4mm钢化防爆玻璃，机身尺寸777.3mm*477.3mm*60.7mm显 示尺寸698mm*392mm(16:9),可视角 度85\85\85\85(上/下/左/右),音响立体声 (5W+5W),机身采用铝合金型材拉丝，整机寿命长达60000小时；机器含壁挂架 | 台 | 2 |
| 2 | 二楼触摸屏 | 32寸电容10点触控一体机，安卓四核Cortex-A55，最高主频 1.8GHz，内存2G，存储8G，分辨率1920*1080,正面为4mm钢化防爆玻璃，机身尺寸777.3mm*477.3mm*60.7mm显 示尺寸698mm*392mm(16:9),可视角 度85\85185185(上/下/左/右),音响立体声 (5W+5W),机身采用铝合金型材拉丝，整机寿命长达60000小时；机器含壁挂架 | 台 | 3 |
| 3 | 二楼透明玻璃全息 触摸屏 | LG原装OLED面板:超窄边 OLED 自发光显示屏屏体、无边框设计/屏体厚度≤1.78mm/1080p/亮度500cd/㎡,拼接后触摸框为红外20点触摸；整机贴合在6mm拆白钢化防爆玻璃上；包含拼接器，拼接器采用HDMI/DP输入接口，HDMI输出；支持1x1，1xN，Mx1(多台并联可实现MxN)，点对点，不拉伸，不变形，视野开阔。采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，纯硬件处理架构，不中毒，不死机，纳秒级处理速度无延迟，无拖尾。屏体自动优化系统:智能消残影，具备防烁伤技术，系统自动启动或关闭消残影引擎，解决在静止画面时OLED屏分子被烁伤的情况，有效延长OLED屏的使用寿命。1080p/亮度600cd,驱动盒、超白玻璃、钣金结构、红外触摸、控制主机 | 项 | 1 |
| 4 | 智能展厅中控系统 | 系统开发、实现PAD控制展厅电子屏内 容播放，素材管理主机、电源管理、 灯光管理、音量管理 | 项 | 1 |
| 5 | 透明屏内容 | 内容动画设计制作，特效制作，动画效果 | 项 | 3 |
| 6 | 信息采集 | 拍摄、影录像收集、动画制作、视频拍摄 | 项 | 1 |
| 四 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 加固费用 | 工字钢结构 | 项 | 1 |
| 2 | 原有吊顶拆除 | 拆除原石膏板吊顶、切除主副龙骨 | 平方 | 200 |
| 3 | 窗改门 | 拆阔原窗洞，临时支撑、新做门柱和过梁 | 樘 | 2 |
| 4 | 新装玻璃门 | 玻璃厚度12mm，尺寸：1800x2200mm，地弹簧，门把手，不锈钢门套 | 平方 | 7.92 |
| 5 | 北门更换 | 1.拆除旧门、门套、地弹簧，2.新做过梁、不锈钢门套、12mm玻璃门、门把手 | 扇 | 2 |
| 6 | 强弱电 | 插座、灯具、电子屏供电；AP 全屋覆盖、网络插座、监控、电子屏网 线 | 项 | 1 |
| 7 | 消防 | 室外消防设施房、开挖主管、室内喷淋 | 项 | 1 |
| 8 | 空调移机 | 中央空调外机、内机移位、电力线缆移位、支架重做，空调铜管、冷凝排水管、碳钢风管+钢托架+保温、定制百叶空调出风口 | 项 | 1 |
| 9 | 屋面防水 | 铲除老卷材，清理基层，滚涂基油，SBS改性防水卷材通铺 | 平方 | 180 |
| 10 | 金属踢脚线 | 金属件打底、阴角阳角收口件、定制金属烤漆 | 米 | 300 |
| 11 | 门槛地面铺装 |  | 平方 | 5 |
| 12 | 垃圾清运 | 拆除的垃圾、装饰垃圾清运 | 车 | 6 |
| 13 | 保洁 | 交付前粗保洁、精保洁，顶地墙 | m² | 400 |

展馆涵盖室内LED大屏、电脑、投影机、拼接屏、液晶电视、触摸一体机等硬件设备，主要技术参数如下表所示：

6、LED屏招标参数要求：

曲率： 4799R

面积约：5440(W)*3040 (H)

显示比例：16：9

点间距：≤1.53XXmm；封装方式：SMD1212封装；

显示屏亮度：≥500cd/m2；

刷新率：≥3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率；

对比度：≥3000:1；

水平/垂直视角：≥140°；

亮度均匀性：≥95%；色度均匀性：±0.001C×Cy之内；

色温：6500K-25000K；

模组间相对错位均值≤0.1mm；平整度≤0.05mm；像素中心距相对偏差等级,≤2%;

模组最大功耗≤16W；

发光点中心距偏差：≤3%；

扫描方式：52扫

供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V及电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V；

所投屏体须通过CCC认证。

处理器

1、单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率；

2、二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升：

3、拥有完备的视频输入接口。

4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。

5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放；

6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等；

7、支持多画面同时显示，不少于6 画面的任意布局，至少包含2路

接收卡

1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持24组并行数据

2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定

3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。

4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用

5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果

6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可

7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压

7、32寸触摸一体机招标参数要求

| 机型 |  | 32寸液晶触摸一体机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏参 | ★分辨率/尺寸 | 1920*1080,32inch |  |
|  | ★显示面积 | 698.3*392.7 mm |  |
|  | 亮度 | ≥350cd/m2 |  |
|  | 对比度 | 1200：1 |  |
|  | 视角 | 89°/89°/89°/89°(L/R/U/D) |  |
| 工作环境 | 工作温度 | 工作温度：0°C to 50°C |  |
|  | 工作湿度 | 工作湿度：10% to 80% |  |
|  | 相对湿度 | 10％ ~ 95％ |  |
|  | 大气压力 | 86 ~ 106 kpa |  |
|  | 最大输入电流 | 4Amax at full load condition |  |
|  | 环境噪声 | ≤60 dB（A） |  |
| 屏幕说明 |  | 屏幕24小时开机寿命达60000小时 |
|  | 输入 | 100-240VAC, 50/60HZ |  |
|  | 待机功耗 | ≦1W, 240Vac input , +5.0VSB output current ≤50mA |  |
|  | 供电方式 | 交流110~240V(50HZ/60HZ) |  |
|  | 着漆方式 | 金属烤漆 |  |
|  | 正面玻璃材料 | 钢化玻璃，4mm钢化玻璃，符合GB15763.2-2005中国国家标准 |  |
| 机身工艺 |  | 机身采用镀锌钢板，材质SECC，厚度≥1.5mm；包边采用铝合金，厚度≥1mm |
| 其他 | 喇叭 | 2*5W |  |
|  | 附件 | 壁挂板、钥匙、电源线、膨胀螺丝、说明书、合格证、保修卡 |  |
|  | 安全性 | 拥有防盗锁功能，防止机器或存储设备被损坏 表面需有抗压钢化玻璃防护层，防止液晶屏被人为损坏 自动统计终端的时间异常，联网异常，重启异常 良好的防尘、防水、防震、防盗、防静电、防腐化、防盐、抗击打能力 |
| 主板情况 | 接口 | DC*1、LAN*1、HDMI-OUT*1、USB*2、TF*1、AUDIO-OUT*1 |  |
|  | CPU | RK3566，四核Cortex-A55，最高主频 1.8GHz |  |
|  | 内存 | ≥2GB DDR3 |  |
|  | 容量 | ≥8G |  |
|  | 版本 | Android 11及以上 |  |
|  | 热插拔要求 | 可支持USB2.0/高速SD 卡，支持热插拔 |  |
| 触摸 | 触摸嵌入方式 | 电容触摸 |  |
|  | 分辨率 | 4096×4096 |  |
|  | 透光率 | 光学透光率大于95% |  |
|  | 触摸方式 | G+G 10点电容触摸屏 |  |

8、透明屏招标参数要求

8mm超白玻璃屏*4

透明屏显示尺寸：55寸

分辨率：1920*1080

OLED面板:超窄边 OLED 自发光显示屏,

屏体厚度≤1.78mm，无边框设计。

透光率:透光率≥43%，

亮度:≥500cd/㎡，

亮度等级≥15，

漏光度≤0.001cd/m2，

静态对比度:≥200000:1，

色域:≥90%

使用寿命:≥3W，

可视角度:上下左右视角度均≥120，

响应时间: 1ms

灰阶到灰阶，6ms 动态画面响应 时间，

像素数(H x V x 3):≥6220000，刷新率:≥120Hz，

动态对比度≥200000：1 ，

功耗:最大功率≤250W，

平均功率≤180W,

待机功率≤3W

接口:信号输入：HDMI IN X2,USB 2.0 X1,DP IN X 1，

控制信号输入、输出:RS232 串口(RJ45)

信号处理:支持480P/576P/720P/1080P/4K，支持4K*2K信号输入并同步显示，解决超高清信号出现无效显示或超频显示

菜单语言:简体中文、繁体中文、英文等多国语言

自动优化系统:智能消残影，具备防烁伤技术，系统自动启动或关闭消残影引擎，解决在静止画面时OLED屏分子被烁伤的情况，有效延长OLED屏的使用寿命。

触控点数：20点

触控精度：1.5mm（居中 90%触摸区域）

分辨率 ：32768*32768

触控指间距离：30mm No drift

触控响应速度：<7ms（single-dot）、 <10ms（5 dots）

最小触控物体：5mm

书写高度 ： ≦2.0mm（平均值）

支持操作系统：Win2000/XP/Win7/Win10/Linux/macOS/Android（Protocoldeployment）

拼接器

创意超清处理器是专门针对多桌面运行与多通道投影融合需求开发的一款工业级高性能产品，采用HDMI/DP输入接口，HDMI输出。

超高分辨率，输出最高支持分辨率7680x1200@60Hz/1920x4800@60Hz，向下兼容低分辨率。

支持1x1，1xN，Mx1(多台并联可实现MxN)，点对点，不拉伸，不变形，视野开阔。

采用28nm工艺高端可编程FPGA芯片，纯硬件处理架构，不中毒，不死机，纳秒级处理速度无延迟，无拖尾。

工业级设计，质量更可靠，采用全进口工业芯片，多层PCB板材，输入信号均衡增益，输出信号驱动放大。

支持并联使用，保障大屏实时显示需求。

低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需任何外部散热措施，可靠性极高。

支持音频分离，3.5mm音频口；支持HDMI音频随出。

9、中控系统招标参数要求

- 中控主机及程序

展厅资源统一管理高性能管理主机， 内存≥16G，i5 12代同级或以上CPU，硬盘SSD512G+1T机械硬盘。

支持一键单控、多按钮分组控制，可单独控制设备，也可以分组控制设备；

支持TCP、UDP客户端通讯方式，支持ASCII和HEX格式指令格式；

支持TCP、UDP服务端，可实时接收数据并处理；

搭配专用播控系统，可实现大屏影片控制、图片控制、PPT控制等。

可实时显示播控系统画面，并可进行单向控制。

通过中控软件对展厅中的灯光、多媒体等电源设备进行开机关机；

按照需求设计对应的功能页面；

按照中控逻辑程序，设计功能页面，例如设备开关页面等；

实现不同功能页面的跳页；

控件排序、布局设计；

按照需求，导入素材，设计页面。

设备开关控制，包括投影机开关控制、LED屏开关控制、拼接屏开关、音响开关等，实现设备的一键开关；

灯光自定义控制，实现每路灯光独立控制、灯光分组控制，实现灯光的一键开关；

电脑设备网络开关，实现单台电脑网络开关机，所有电脑的一键开关；

展项多媒体控制，包括影片选择、影片播放、暂停、停止，多媒体音量大小；

备注：上述描述的功能，部分需要相应的硬件配合才能实现。

- 网络继电器

通过网络协议控制配电箱电源通断，可根据实际需要扩展路数。

局域网：支持TCP、UDP、Modbus-tcp协议。

对接服务协议MQTT、HTTP支持定制协议。

- Pad控制端

处理器速度2.8GHz

CPU型号第三代骁龙7+

产品净重500g

产品尺寸长251.22mm；宽173.42mm；高6.18mm

电池容量8850mAh

屏幕类型LCD

多点触控；指南针；霍尔传感器；陀螺仪；重力感应；投影功能；AI语音；分屏功能；光线感应

前置摄像头像素800w

后置摄像头像素1300W

10、功能及性能详细要求：

1F电子弧形大屏，循环播放劳模与工匠专题介绍视频，营造庄重致敬氛围，增强第一印象。

2F中央设置透明显示屏，融合“精神树”装置共同打造沉浸式多媒体体验空间，实现观众于内容之间的互动交流。

1F-2F各主题板块配置触控交互屏，支持访客自主浏览劳模工匠的个人事迹、视频，增强信息获取的参与感。

中央配备综合查询系统，提供劳模工匠资料导览功能，支持关键词搜索与分类浏览，提升信息服务效率。

### 11、 服务要求：

1.供应商必须根据现有布展大纲及更新要求完成布展的平面设计及多媒体互动设计的提升方案。

2.本次项目包含展陈设计与制作两部分内容。成交供应商须根据采购人提供的展览内容和设计需求提供展陈设计、制作图纸并实施设计方案。

3.本次项目设计制作包括但不限于展墙制作及搭建、多媒体硬件购置、软件制作、系统集成调试、艺术场景制作、展览道具制作、强弱电线路布局以及灯光配置等展览涉及的所有必须品的策划、设计、制作以及运输安装和调试。

5.项目模型、沙盘、书架制作部分应当采用符合安全和环保、并最终能达到其展示效果的最佳材料。在设计和制作的过程中，供应商应当与采购人充分沟通、积极配合。制作工艺要求精美细致，有科技含量，新技术、新材料运用得当，具有良好的展示效果。

### 12、时间进度要求

合同签订后3个月内完成布展，9月底前具备参观条件。

### 13、 付款进度及验收要求

付款要求：

验收要求：

1、本项目验收分为初验和终验，验收时乙方必须在现场。甲方可委托国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用乙方承担。

2、验收方案包括初验和终验方案，均有乙方负责制定，经甲方认可后作为项目验收的书面依据。

3、乙方须配合甲方完成本项目所有软硬件设备的试运行、评测、第三方检测以及验收工作。

4、初步验收

初验须在本合同项下设施、设备全部安装调试后并得到项目使用单位认可并签字确认后进行，报请监理单位进行初验。如因乙方原因初验未能达到验收方案要求，乙方应在 10 个工作日内整改并重新申请初验，并承担复验产生的相关费用。

5、最终验收

（1）初验通过后进入试运行阶段，正常运行一个月后，方可申请项目终验。

（2）申请终验之前，乙方应根据本合同进度计划和甲方合理要求，及时对甲方或甲方用户进行培训，使业务人员能够正常使用系统，后勤保障人员能够正常维护。培训过程中产生的场地费、交通费等相关费用由乙方承担。

（3）乙方向监理单位提出最终验收申请，按照项目验收规范的要求准备相关资料。包括需求调研报告、系统设计方案、系统测试报告、软件需求规格说明书、用户使用手册、培训文档、系统运行维护手册、软件安装手册、项目验收评审意见表、项目验收汇报材料等至少各五套。如因乙方原因终验不合格，乙方应在甲方限期之内完成整改并再次申请终验，并承担复验产生的相关费用。

14、 预算金额

239.5万元人民币。

15、 施工要求

施工要求的质量标准：符合国家《工程施工质量验收规范》，工程施工质量一次性验收合格。

严格按照国家、省、市现行的工程施工及验收规范，施工技术标准、程序，工程施工操作规程，工程质量管理条例，以及有关质量、安全施工，材料验收及准用制度等有关文件规定。严格按照技术交底等有关说明和工程质量验收标准，工程质量检验评定标准等施工。符合国家颁布的有关防火、抗震、防水、防雷、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。

16、应急方案

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

施工单位应严格按照有关安全生产管理规定，履行建设工程安全生产管理的主体责任，包括但不限于以下工作：

建立安全生产责任制，实行安全生产网格化管理，确保安全生产管理责任落实到人；严格按照有关安全生产管理规定做好施工组织设计及专项施工方案编制和实施、安全技术交底、安全教育、安全检查、应急救援、分包单位安全生产管理、持证上岗、生产安全事故处理等工作；施工企业本部应定期对项目的安全生产情况进行检查，并就检查和处理情况向招标单位通报。

17、 质保期要求

一、保修产品的年限

提供12个月免费维修服务，时间从验收合格并投入运行移交后开始计算。从工程合格之日即进入质量保证期。在质量保证期内，对所有设备实行“三包”（包修、包换、包退），并进行常规检查、调整和润滑，提供维修保养记录书，属于维修范围的质量问题，承诺免费维修或更换产品。

二、保修响应时间

1、对于一般性故障24小时内修复。

2、对于24小时内不能修复的设备则提供备品备件。

18、人员及其它要求

项目团队组成员中具有省市及以上人社部门颁发的贰级或以上注册建造师证书。投标人具有建筑装饰工程设计专项资质及建筑装修装饰工程专业承包资质。

19、 增值服务

供应商应对项目后期的维护、调整及更新提供及时、有效的后续服务。

20、是否接受联合体投标

不接受联合体投标。

附件1：展厅平面图