2024年A5以东已移交区域市政道路设施养护提升项目

招标需求

说明：

1、为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日或者招标文件下载期限届满之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

2、招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

一、项目概述及采购需求

项目名称：2024年A5以东已移交区域市政道路设施养护提升项目

项目地点：青浦区徐泾镇道路

项目范围与内容为：对A5以东已移交区域市政道路、桥梁、绿化内设施、人行道、防护及附属设施等进行养护工作（详见A5以东区域市政道路设施绿化设施养护提升服务设施量清单）。

日常养护和抢修作业的主要工作内容：

（1）道路设施的管养：道路标志、标线清洗可见。交通设施、护栏的维修保养。及时清理下水道堵塞等问题确保道路不积水。

（2）路面养护：正常使用过程中出现的路面问题应当及时维修，有疑义的应当及时与业主单位沟通，确定维修计划后及时修理，需要请设计单位的应当由设计单位出具相关施工图，按图施工。

（3）桥梁养护：应当根据相关实际情况与业主单位沟通后确定维修计划，需要请设计单位的应当由设计单位出具相关施工图，按图施工。

（4）设施养护：对于道路两侧的公共设施、围栏、警示标志等需定期进行清洁养护。

（5）其他要求按照《上海市城市道路管理条例》的相关要求进行养护。

（6）本项目投标总价由三部分组成，投标总价（即本项目年度养护经费）=日常养护经费（按年度养护经费总价扣除专项养护经费及交通配合、应急抢修费用后计取）+专项养护经费（按年度养护经费总价的30%计取）+交通配合、应急抢修费用（按年度养护经费总价的3%计取），投标单位可参考此比例自行报价。

（7）服务期限：本项目服务期限为自合同签订之日起1 年。本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订合同。

项目预算

项目预算：2927.5854万元。

支付方式

# 日常养护经费按季度支付，按当季度每月考核情况，每季度至多支付20%，剩余20%视年度考核情况支付。交通配合、应急抢修、二类项目专项维修的使用，由乙方上报计划，经业主批准后实施，按实计算，支付至结算审定价。

# 二、A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目现有工作量

| 工 作 量 清 单（道路） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\道路 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |  |
| 1 | 水泥混凝土路面 一级公路 | 10000m2 | 1.1790 |  |  |
| 2 | 水泥混凝土路面 三级公路 | 10000m2 | 4.2313 |  |  |
| 3 | 水泥混凝土路面 四级公路 | 10000m2 | 0.1310 |  |  |
| 4 | 沥青混凝土面层(一级公路) 5年以下 | 10000m2 | 37.2878 |  |  |
| 5 | 沥青混凝土面层(二级公路) 5年以下 | 10000m2 | 34.5724 |  |  |
| 6 | 沥青混凝土面层(三级公路) 5年以下 | 10000m2 | 60.4159 |  |  |
| 7 | 沥青混凝土路面(非机动车道) | 10000m2 | 3.1754 |  |  |
| 8 | 沥青混凝土面层(四级公路) 5年以下 | 10000m2 | 0.2044 |  |  |
| 9 | 预制混凝土人行道板 | 10000m2 | 0.0629 |  |  |
| 10 | 预制混凝土人行道板 | 10000m2 | 13.2158 |  |  |
| 11 | 彩色人行道道板 | 10000m2 | 49.2476 |  |  |
| 12 | 沥青混凝土面层(四级公路) | 10000m2 | 10.3088 |  |  |

| 工 作 量 清 单（绿化景点养护） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\绿化景点养护 |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |
| 1 | 照明灯控制箱 | 只 | 3 |  |
| 2 | 投光灯 | 只 | 63 |  |
| 3 | 投光灯 | 只 | 80 |  |
| 4 | 投光灯 | 只 | 73 |  |
| 5 | 投光灯 | 只 | 16 |  |
| 6 | 投光灯 | 只 | 15 |  |
| 7 | 广告字箱体 | 套 | 3 |  |
| 8 | 沥青路面 | 10000m2 | 0.19 |  |
| 9 | 花岗岩铺装 | 10000m2 | 1.49 |  |
| 10 | 舒布洛克砖铺装 | 10000m2 | 0.26 |  |
| 11 | 花岗石侧石 | 1000m | 4.95 |  |
| 12 | 鹅卵石、小料石等 | 10000m2 | 0.02 |  |
| 13 | 主题水景（喷泉） | 座 | 3 |  |
| 14 | 太阳能休息圆亭 | 个 | 1 |  |
| 15 | 休息长亭 | 个 | 6 |  |
| 16 | 不锈钢造型座椅 | 个 | 6 |  |
| 17 | 造型景亭 | 个 | 1 |  |
| 18 | 造型花坛 | 个 | 1 |  |
| 19 | 圆形树池座椅 | 个 | 9 |  |
| 20 | 圆形树池维护栏杆 | 10000m | 0 |  |
| 21 | 圆形倾斜树池 | 个 | 5 |  |
| 22 | 不锈钢造型座椅（小） | 个 | 9 |  |
| 23 | 自行车停放架 | m | 42 |  |
| 24 | 太阳能照明灯 | 套 | 78 |  |
| 25 | 太阳能照明灯 | 套 | 80 |  |
| 26 | 不锈钢配电箱1ALjg | 台 | 1 |  |
| 27 | 照明灯控制箱 | 只 | 2 |  |
| 28 | 电力电缆 | 1000m | 1.2 |  |
| 29 | 造型双向壁灯 | 套 | 24 |  |
| 30 | 镀锌钢板树箱 | 个 | 70 |  |
| 31 | 铝合金花箱 | 100只 | 0.08 |  |
| 32 | PVC排水管 | 1000m | 0.95 |  |
| 33 | PVC排水管 | 1000m | 1.01 |  |
| 34 | 雨水口 | 只 | 6 |  |
| 工 作 量 清 单（绿化景点养护） |  |  |  |  |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\绿化景点养护 |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |
| 35 | 雨水井 | 座 | 25 |  |
| 36 | 检测井【井深:3m以内】 | 100座 | 0.03 |  |
| 37 | PPR给水管DN32 | 100m | 0.37 |  |
| 38 | PPR给水管DN40 | 100m | 7.38 |  |
| 39 | 水表（DN50） | 组 | 1 |  |
| 40 | 水表井【井深:3m以内】 | 100座 | 0.01 |  |
| 41 | 庭院灯 | 只 | 20 |  |
| 42 | 嵌墙灯 | 只 | 51 |  |
| 43 | 照明配电箱柜（ 落地安装) | 台 | 1 |  |
| 44 | 浇灌水龙头雨鸟（P33） | 套 | 18 |  |
| 45 | 水表井 | 100座 | 0.01 |  |
| 46 | 防污隔断阀 | 个 | 1 |  |
| 47 | 30厚花岗岩铺装 | 10000m2 | 0.22 |  |
| 48 | 透水混凝土道路 | 10000m2 | 0.11 |  |
| 49 | 分隔带侧石 | 1000m | 0.85 |  |
| 50 | 矮墙坐凳(400宽) | m2 | 174.32 |  |
| 51 | 矮墙坐凳（500宽） | m2 | 18.6 |  |
| 52 | 文化石挡墙 | m | 36.95 |  |
| 53 | 不锈钢窗井盖板 | 座 | 7 |  |
| 54 | 落地式交流低压配电箱（700*500*250） | 套 | 3 |  |
| 55 | 广场庭院灯 | 只 | 15 |  |
| 56 | 地埋灯（1W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 54 |  |
| 57 | 草坪灯（15W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 27 |  |
| 58 | 快速取水阀（P-33 配套外罩塑料阀门箱） | 套 | 5 |  |
| 59 | 垃圾箱 | 只 | 5 |  |
| 60 | 成品坐凳 | 套 | 12 |  |
| 61 | 健身器械 | 套 | 8 |  |
| 62 | 阳光棚（钢结构） | 个 | 21 |  |
| 63 | 花架（钢结构） | 座 | 1 |  |
| 64 | 塑胶跑道 | m2 | 110 |  |
| 65 | 石材铺装 | 10000m2 | 0.79 |  |
| 66 | 透水混凝土道路 | 10000m2 | 0.08 |  |
| 67 | 石材汀步 | m2 | 30.25 |  |
| 68 | 镀锌过路管 | 1000m | 3.02 |  |
| 工 作 量 清 单（绿化景点养护） |  |  |  |  |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\绿化景点养护 |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |
| 69 | 阻燃PE碳素波纹管 | m | 1356 |  |
| 70 | 给水管 | 100m | 7.73 |  |
| 71 | 排水管道 | 100m | 8.85 |  |
| 72 | 水表井 | 100座 | 0.04 |  |
| 73 | 电缆手井 | 座 | 4 |  |
| 74 | 变压器井 | 座 | 4 |  |
| 75 | 窨井 | 只 | 1 |  |
| 76 | 雨水口（400*300） | 只 | 12 |  |
| 77 | 落地式交流低压配电箱（700*500*250） | 套 | 1 |  |
| 78 | 庭院灯（35W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 15 |  |
| 79 | 射树灯（18W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 40 |  |
| 80 | 地埋灯（1W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 9 |  |
| 81 | 快速取水阀 | 套 | 5 |  |
| 82 | 石材铺装 | 10000m2 | 0.16 |  |
| 83 | 不锈钢分割条（60*3） | m | 217 |  |
| 84 | 花岗石侧石 | 1000m | 0.88 |  |
| 85 | 特色石材座凳 | m2 | 53 |  |
| 86 | 特色造型构筑物（伞） | 个 | 3 |  |
| 87 | 特色花坛 | 个 | 5 |  |
| 88 | 镀锌过路管 | 1000m | 0.24 |  |
| 89 | 阻燃PE碳素波纹管 | m | 1349 |  |
| 90 | 给水管 | 100m | 2.44 |  |
| 91 | 排水管道 | 100m | 5.62 |  |
| 92 | 变压器井 | 座 | 5 |  |
| 93 | 窨井 | 只 | 13 |  |
| 94 | 雨水口（400*300） | 只 | 12 |  |
| 95 | 水表井 | 100座 | 0.01 |  |
| 96 | 电缆手井 | 座 | 5 |  |
| 97 | 垃圾箱 | 只 | 10 |  |
| 98 | 落地式交流低压配电箱（1000*600*250） | 套 | 2 |  |
| 99 | 庭院灯（35W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 48 |  |
| 100 | 台阶灯（24V/5W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 76 |  |
| 101 | 射树灯（18W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 113 |  |
| 102 | 快速取水阀 | 套 | 9 |  |
| 工 作 量 清 单（绿化景点养护） |  |  |  |  |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\绿化景点养护 |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |
| 103 | 垃圾箱 | 只 | 6 |  |
| 104 | 成品坐凳 | 套 | 22 |  |
| 105 | 舒布洛克砖铺装 | 10000m2 | 0.06 |  |
| 106 | 花岗石侧石 | 1000m | 0.37 |  |
| 107 | 芝麻白花岗岩烧面踏步 | 10000m2 | 0 |  |
| 108 | 芝麻白弹石铺装 | 10000m2 | 0 |  |
| 109 | 临水木平台 | m2 | 205 |  |
| 110 | 木平台栏杆 | 10000m | 0 |  |
| 111 | 木栈道 | m2 | 745 |  |
| 112 | 钢结构廊架 | 座 | 1 |  |
| 113 | 塑胶跑道 | m2 | 773 |  |
| 114 | 镀锌过路管 | 1000m | 0.11 |  |
| 115 | 阻燃PE碳素波纹管 | m | 1877 |  |
| 116 | 给水管 | 100m | 6.67 |  |
| 117 | 排水管道 | 100m | 9.39 |  |
| 118 | 窨井 | 只 | 17 |  |
| 119 | 雨水口（400*300） | 只 | 43 |  |
| 120 | 水表井 | 100座 | 0.02 |  |
| 121 | 电力手井 | 座 | 3 |  |
| 122 | 变压器井 | 座 | 12 |  |
| 123 | 落地式交流低压配电箱(700*500*250) | 套 | 1 |  |
| 124 | 庭院灯（35W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 15 |  |
| 125 | 射树灯（18W 大功率LED灯,防护等级不低于IP65） | 只 | 32 |  |
| 126 | 快速取水阀（P-33 配套外罩塑料阀门箱） | 套 | 8 |  |
| 127 | 垃圾箱 | 只 | 4 |  |
| 128 | 成品坐凳 | 套 | 6 |  |
| 129 | 花岗岩广场铺装（600*300*30） | 10000m2 | 0.02 |  |
| 130 | 花岗石侧石 | 1000m | 0.15 |  |
| 131 | 人行彩色沥青道路 | 10000m2 | 0.1 |  |
| 132 | 花岗石侧石 | 1000m | 0.22 |  |
| 133 | 木平台（菠萝格） | m2 | 239.5 |  |
| 134 | 木平台挡墙 | m3 | 20 |  |
| 135 | 题字景石（整石）（800*2400*6200）(描字) | 100块 | 0.01 |  |
| 136 | 题字景石（整石）（800*2400*6200）(保洁、整修) | 100m2 | 0.15 |  |
| 工 作 量 清 单（绿化景点养护） |  |  |  |  |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\绿化景点养护 |  |  | 第5页 共5页 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |
| 137 | 花岗岩台阶（1000*320*50） | 10000m2 | 0 |  |
| 138 | 特色树池 | 个 | 4 |  |
| 139 | 特色廊架 | 座 | 1 |  |
| 140 | 边沟 混凝土插板边沟 | 1000m | 0.09 |  |
| 141 | 镀锌过路管 | 1000m | 0.13 |  |
| 142 | 阻燃PE碳素波纹管 | m | 911 |  |
| 143 | 给水管 | 100m | 2.04 |  |
| 144 | 排水管道 | 100m | 1.94 |  |
| 145 | 窨井 | 只 | 6 |  |
| 146 | 雨水口(400*300) | 只 | 9 |  |
| 147 | 变压器井 | 座 | 3 |  |
| 148 | 水表井 | 100座 | 0.01 |  |
| 149 | 电力手井 | 座 | 5 |  |
| 150 | 花岗岩铺装 | m2 | 1027 |  |
| 151 | 透水混凝土路面 | m2 | 2148 |  |
| 152 | 自然石收边 | m | 1432 |  |
| 153 | 不锈钢护栏 | m | 10 |  |
| 154 | 大理石坐凳 | m | 110 |  |
| 155 | 旗杆灯 | 套 | 40 |  |
| 156 | 木制树栏 | 只 | 15 |  |
| 157 | 造型石材 | 吨 | 150 |  |
| 158 | 照明配电箱 | 套 | 2 |  |
| 159 | 朝天井盖 | 套 | 30 |  |
| 160 | 道板砖步道 | m2 | 559 |  |
| 161 | 河道护栏 | 米 | 400 |  |
| 162 | 不锈钢名牌 | 块 | 1 |  |
| 163 | 木制廊亭 | m2 | 30 |  |
| 164 | 射树灯 | 套 | 4 |  |

| 工 作 量 清 单（其他1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\其他1 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |  |
| 1 | 分隔带侧石 | 1000m | 72.495 |  |  |
| 2 | 分隔带侧石 | 1000m | 8.004 |  |  |
| 3 | 树穴盖板 | 套 | 375 |  |  |
| 4 | 垃圾箱 | 只 | 64 |  |  |
| 5 | 交通诱导led屏 | 套 | 149 |  |  |
| 6 | 花岗石侧石 | 1000m | 9.208 |  |  |
| 7 | 家具城设施养护 | 项 | 1 |  |  |

| 工 作 量 清 单（其他2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\其他2 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |  |
| 1 | 人行天桥（诸光路2座、盈港路1座、蟠龙路1座） | 座 | 4 |  |  |
| 2 | 自动人行扶梯（靠崧泽大道地道6部、诸光路南侧天桥2部、盈港东路天桥2部、蟠龙路天桥4部） | 部 | 14 |  |  |
| 3 | 无障碍升降电梯（蟠龙路2部、盈港路2 部） | 部 | 4 |  |  |
| 4 | 人行地道（诸光路地道及附属设施维护） | 座 | 1 |  |  |

| 工 作 量 清 单（桥梁） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\桥涵 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土桥梁 | 1000m2 | 32.3126 |  |  |
| 2 | 桥梁 | 座 | 54 |  |  |
| 3 | 桥铭牌2000*1140*280 | 座 | 64 |  |  |
| 4 | 桥铭牌1050*1000*280 | 座 | 80 |  |  |
| 5 | 桥梁钢护栏 | 1000m | 0.118 |  |  |
| 6 | 预制混凝土人行道板 | 10000m2 | 0.0262 |  |  |

| 工 作 量 清 单（沿线设施） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目\沿线设施 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工作量 |  |  |
| 1 | 分隔带侧石 | 1000m | 151.355 |  |  |
| 2 | 人行护栏、车行道隔离栏 | 10000m | 17.5185 |  |  |
| 3 | 标志Ⅰ型(路名牌) | 100套 | 1.55 |  |  |
| 4 | 标志Ⅰ型(桥梁吨位牌) | 100套 | 1.09 |  |  |
| 5 | 标志Ⅱ型（里程桩） | 百块 | 3.15 |  |  |
| 6 | 标志Ⅱ型（百尺桩） | 百块 | 1.57 |  |  |
| 7 | 标志Ⅱ型（路界碑） | 百块 | 0.07 |  |  |
| 8 | 红白警示杆 | 100根 | 73.13 |  |  |
| 9 | 标志牌 | 100m2 | 22.56 |  |  |
| 10 | 划标线 | 100m2 | 476.11 |  |  |
| 11 | 道路及设施巡视 | 1000m | 168.179 |  |  |
| 12 | 花箱120*180*40 | 100只 | 250.87 |  |  |

| 蟠龙天地项目设施量汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 移交设施名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 排水工程 |  | 雨水口 | 只 | 143 |  |
| 2 |  |  | 井 | 座 | 128 |  |
| 3 | 道路工程 | 里程 |  | m | 2214.13 |  |
| 5 |  | 机动车道 |  | m2 | 15558.71 |  |
|  |  | 非机动车道 |  | m2 | 1236 |  |
| 8 | 桥梁工程（新开河桥） | 桥面面积 |  | m2 | 1064.4 |  |
| 9 |  | 人行道 |  | m2 | 685.2 |  |
| 10 |  | 人行道栏杆 |  | m | 528 |  |
| 11 | 附属工程 | 花岗岩侧平石 |  | m | 5229.4 |  |
| 12 |  | 花岗岩人行道板 |  | m2 | 9725.01 |  |
| 13 |  | 交通标志 | 禁令 | m2 | 44.0856 |  |
|  |  |  | 警告 | m2 | 2.2608 |  |
| 14 |  |  | 指示 | m2 | 42.9552 |  |
| 15 |  |  | 指路 | m2 | 57.6 |  |
| 16 |  | 交通标线 | 车行道中心线 | km | 0.07 |  |
| 17 |  |  | 车行道分界线 | km | 0.89 |  |
| 18 |  |  | 车行道边缘线 | km | 0.37 |  |
| 19 |  |  | 横道线 | m2 | 493.25 |  |

三、A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目养护质量监管考核办法

为不断加强和规范徐泾A5以东区域市政道路、设施、绿化内设施养护提升管理工作，突出政府监管职能，确立为企业服务的思想，公开、公平、公正地履行监管职责，充分发挥养护公司主观能动性，不断提高养护质量和管理水平，保障徐泾A5以东区域道路安全畅通、市容市貌整治美观和排水设施正常运转，特制定本办法。

第一条  监管考核依据

A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目工程招投标文件、合同及其有效附件；《公路法》、《公路安全保护条例》、《上海市公路管理条例》等相关法律法规；《公路桥梁养护管理工作制度》等相关制度；《公路路面养护技术规范》、《上海市公路桥涵养护规程》、《公路绿化养护技术规程》《公路养护安全作业规程》以及招标文件技术规范中的适用规范。

第二条  监管考核原则

坚持依照法规、科学严格、公正公开、讲评反馈的基本原则。

第三条  监管考核范围：上海市青浦区徐泾镇人民政府（以下简称徐泾镇政府）直接管养范围内的徐泾镇A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目标段。

第四条  徐泾镇政府职责

一、依据养护维修工程合同，本着公平、公正、公开的原则，实施现场监管。坚持服务、监管、指导并行，严格按照养护维修规范及合同明确的规定，履行好监管的职责。

二、加强路况巡查，对所辖道路所有设施及养护公司养护维修质量进行巡查和督查，及时掌握路况动态信息。

三、审核养护公司年度养护大纲、年度应急预案、月度养护计划、专项养护计划，对月度完成工程量、完成养护经费进行汇总审核，对专项养护项目进行验收和决算。

四、依照养护维修合同、养护规范及标准对养护公司的养护质量、安全、文明施工、内业资料进行监督、检查和考核，对道路技术状况指数（MQI）进行复核。

五、对养护检查和日常巡视中发现的设施缺陷和病害以及各类存在问题及时通知养护公司在规定时间内进行修复或整改，如养护公司无正当理由而未及时修复或整改的，徐泾镇政府有权发出整改通知书。

六、制定所辖道路各类灾害性天气、突发事件应急预案及桥梁突发事件应急预案，对养护公司的应急物资和机械设备进行检查；在灾害性天气或突发事件发生时，应及时启动应急预案，组织好所辖道路的应急抢险和交通配合工作。

七、组织与交警、水务、电力、通讯等相关部门的协调。

八、对各类设施缺陷病害引起的信访、来信、来电等各类投诉应及时给予答复和处置，并做好日常统计工作。

第五条  养护公司职责

养护公司依据养护合同，认真履行合同规定的权利与义务，针对养护作业经常性、及时性、周期性、预防性、突发性特点，合理有效制定养护作业计划，对管养设施进行养护维修，确保道路安全畅通，设施完好。养护公司应当做好下列工作（包括但不限于以下内容）：

一、按照国家、本市颁布的法律法规、技术规范、标准以及本市公路主管部门、公路管理机构制定的行业管理要求对管养路段进行养护、维修。

二、应完成徐泾镇政府每年下达的公路技术状况指数等养护指标。

三、管养路段应做到路面平整清洁，桥梁结构安全，排水设施畅通，附属设施完好、齐全、整洁，绿化内设施完善，生长势态良好。

四、按照相关规范要求，做好安全、文明施工工作。

五、做好灾害性天气、突发事件的应急保障和处置工作，做好各类信息的上报。

六、应按公路行业标准规范养护道班（养护基地）的布置。

七、对各类设施缺陷引起的信访、来信、来电等投诉应及时对投诉病害进行维修以及反馈。

八、养护公司应认真编报各类报表及养护维修资料，确保上报内业资料完整、准确、及时。

九、完成徐泾镇政府交办的其它工作。

第六条 A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目质量检查考核评分标准

详见附件

- 养护经费管理

以合同为准

第八条  考核办法

一、考核工作由徐泾镇政府负责实施。徐泾镇政府成立检查考核领导小组，具体由规建科牵头相关科室进行。

二、道路养护考核检查采取日常检查、每月定期检查和年度检查三者相结合的方式。

1.养护公司违反合同约定、徐泾镇政府制定的有关规定及制度，徐泾镇政府可按本办法第十一条规定直接扣除一定的养护经费。

2.每月定期检查由徐泾镇政府考核小组负责组织，根据《徐泾镇A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目质量检查考核评分标准》进行考核。

3.月度日常检查分二种办法实施：

（1）对养护标段全部养护里程做全面考核。

（2）在作全面考核的基础上，根据季节特点和道路情况，有针对性地进行专项重点检查考评。

被抽查的养护标段中如有的检查项目缺项，不作为满分计入，采取缺项折算方法。

4.年度考核在每年12月由徐泾镇政府年度考核领导小组考核，对养护路段进行全面检查。

5.考核形式以现场检查，当场书面记载为主，多媒体配合等为辅。考核书面记录经考核人员签字确认后，由考核小组根据当月考核结果进行综合考核评分。

第九条  考核等级标准与养护经费支付：

1.考核以合同标段为考核单位，分三个等级，考核满分为1000分。900分（含900分）以上为优秀；800－900分（含800分、不包含900分）为合格；800分以下为不合格。

2.养护标段年度考核评分800分（含800分）以上，同时全年月度考核评分无连续二个月在800分以下，且无累计三个月考核评分在800分以下，则年度综合考核为合格，否则为不合格。

3.养护检查季度考核分高于900分的（含900分）实得养护经费为全额季度日常养护经费减去奖罚措施中扣除的养护经费；低于900分将予以扣除该标段一定比例的季度日常养护经费，实得养护经费为：（季度考核分/900）*全额季度日常养护经费-奖罚措施中扣除的养护经费。

第十条  考核评分、反馈

一、考核评分

月度检查按照《A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目质量检查考核评分标准》进行月度综合考核评分。季度考核评分为本季度的3个月综合考核评分的算数平均值，年度考核由所考核领导小组及工作小组评定。

二、考核反馈

每月考核完毕之后，考核小组将检查中存在的问题以销项单形式反馈给养护公司，养护公司必须在十日内进行整改并销项，考核小组将通过日常检查和下月度检查进行销项复核，如没有按规定进行整改并销项的病害和缺陷，发现一处，按检查标准加倍进行扣分，并发出整改通知单，在月度检查报告中进行通报。如不能通过日常养护手段进行销项的项目，养护公司必须以书面形式说明并报徐泾镇政府，由徐泾镇政府最终判定。

第十一条  奖惩措施

一、奖励措施：将年度考核综合评分纳入徐泾镇政府建立的承包商诚信档案中。

二、惩罚措施：

1.养护标段年度综合考核不合格，根据合同约定，解除该标段养护合同。

2.基本养护机械设备未按合同要求配置到位，且无法满足正常养护工作需求的，月度考核不合格。

3.MQI必须达到年度下达指标，如MQI每下降1，扣当年日常养护合同经费的2%。MQI连续二年达不到考核指标，解除该标段养护合同。

4.养护公司必须按照徐泾镇政府制定的有关规定及制度做好各项养护工作.第十二条  考核评分公布：每月考核评分通过通报告知养护公司。

第十三条  因工程建设需要等原因，临时移交给其他单位的道路设施，暂停养护考核工作。

第十四条  如遇国家、交通部、上海市、上海市公路主管部门颁布的有关法规、规范、标准作出调整，本办法也将相应作出修改。

附件：A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目质量监管考核标准

路面250分

| 表1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 养护标准 | 满分 | 扣分标准 | 自评分 | 监理评分 |
| 沥青路面病害 | 1．路面无坑槽(面积20x20cm以下且深度小于2cm)。 | 250分 | 有一处不合格扣3分 |  |  |
|  | 2．路面无拥包(高2.5cm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 3. 路面无车辙（深1.5cm以下）。 |  |  |  |  |
|  | 4. 路面无裂缝。（宽度3mm以下） |  |  |  |  |
|  | 5．路面无沉陷(深2.5cm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 6．路面无松散、龟裂(2m2以下)。 |  |  |  |  |
|  | 7．路面无泛油(2m2以下)。 |  |  |  |  |
|  | 8．桥头无跳车(错台1.5cm以下和坡差5‰以下)。 |  |  |  |  |
|  | 9．平整度好达到养护规定值。 |  |  |  |  |
| 水泥混凝土病害 | 10.板块无坑洞(直径30mm，深度10mm以下) |  | 有一处不合格扣3分 |  |  |
|  | 11.板角无断裂(两交点距角隅均15cm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 12.板块无露骨（2 m2以下） |  |  |  |  |
|  | 13.板块无拱起(相邻板块突起10mm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 14．板块间无错台(高差3mm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 15.板底无唧泥现象。 |  |  |  |  |
|  | 16.板块无裂缝(开裂宽度3mm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 17.接缝好(填料无脱离，凹凸在1cm以下)。 |  |  |  |  |
|  | 18. 平整度好达到养护规定值。 |  |  |  |  |
| 井盖病害 | 1．雨水窨井与路面无高差(1.0cm以下) |  | 有一处不合格扣5分 |  |  |
| 合计 |  | 250分 |  |  |  |

桥梁结构200分

表2

| 项目 |  | 养护标准 | 满分 | 扣分标准 | 自评分 | 监理评分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥梁病害 | 1.栏杆无锈蚀、无积尘，防撞墙无破损。 | 200分 | 有一项不合格扣5分 |  |  |  |  |
|  |  | 2．桥梁支座无脱空、无缺损、伸缩缝无损坏。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.桥面排水管、孔畅通、无淤塞。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．桥面平整整洁、伸缩缝无阻塞。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.桥面无病害(含泛油松散、拥包、裂缝、波浪、坑槽、车辙、断缝、拱胀、错台、起皮、露骨等)。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.混凝土结构无破损、无锈胀，钢结构无锈蚀。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.桥名牌结构应完好，无污染，桥名规范、醒目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.锥坡砌体完好。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9．墩、桥台、翼墙无下沉、无开裂。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.桥梁检查通道完好。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 200分 |  |  |  |  |  |

| 绿地附属设施100分 表3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 序号 | 具体内容 | 基本分 | 评分标准 | 自评分 | 监理评分 |
| 报表上报10分 | 1 | 25日前上报下月养护计划，数据必须按照填表要求填写 | 3分 | 1．未按时上报 -2 |  |  |
|  |  |  |  | 2．不足定额疏通率80% -2 |  |  |
|  |  |  |  | 3．数据不全不规范 -2 |  |  |
|  |  |  |  | 4．10日前不上报 -3 |  |  |
|  | 2 | 次月5日前上报巡视（即网格化管理）月报，数据必须按照填表要求填写 | 3分 | 1．未按时上报 -1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 2．数据不全不规范 -1.5 |  |  |
|  |  |  |  | 3．次月10日前不上报 -3 |  |  |
|  | 3 | 次月5日前上报养护月报，数据必须按照填表要求填写 | 2分 | 1．未按时上报 -1 |  |  |
|  |  |  |  | 2．数据不全不规范 -1 |  |  |
|  |  |  |  | 3．次月10日前不上报 -2 |  |  |
|  | 4 | 次月5日前上报养护维修量，数据必须按照填表要求填写 | 2分 | 1．未按时上报 -1 |  |  |
|  |  |  |  | 2．数据不全不规范 -1 |  |  |
|  |  |  |  | 3．次月10日前不上报 -2 |  |  |
|  |  |  |  | 2．未整改 -5 |  |  |
| 基础数据维护10分 | 9 | 次月5日前上报更新数据 | 5分 | 1．未按时上报 -1 |  |  |
|  |  |  |  | 2．数据不全不规范 -2 |  |  |
|  |  |  |  | 3．次月20日前不上报 -2 |  |  |
|  | 10 | 次月5日前上报月度进展情况 | 5分 | 1．未按时上报 -1 |  |  |
|  |  |  |  | 2．数据不全不规范 -2 |  |  |
|  |  |  |  | 3．次月20日前不上报 -2.5 |  |  |
| 设施设备（80分） | 11 | 栏杆、甬路、桌椅、喷泉、井盖、上水和牌饰等园林设施有缺失未及 时上报的，每处扣0.5分。 | 80分 | 1.出现上级督办 -0.5 |  |  |
|  |  | 绿地内构筑物、设施、设备未及时维护，造成缺失的每处扣0.2分。 |  | 2.2次及以上督办 -5 |  |  |
|  |  | 总分 | 100 | 评定等级 |  |  |

| 人行道、防护及附属设施200分 表4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 养护标准 | 满分 | 扣分标准 | 自评分 |  | 监理评分 |
| 人行道 | 1.整洁、无破损、无沉陷、平整度好（3米直尺8mm以下，相邻预制块高差小于5mm） | 20分 | 有一处不合格扣3分 |  |  |  |
| 路肩侧平石 | 1．路肩与缘石齐平、外边线顺适。 | 40分 | 有一处不合格扣3分 |  |  |  |
|  | 2．路肩表面清洁、平整、无积水、无杂物、无坍塌。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.侧平石、路缘石完好、整齐、无损坏、无松动 |  |  |  |  |  |
| 边坡 | 1.边坡无冲沟(道)、坡面平整坚实。 | 20分 | 有一处不合格扣3分 |  |  |  |
|  | 2.边坡稳定无坍塌。 |  |  |  |  |  |
| 挡土墙护坡 | 1.挡土墙、护坡完整无破损。 | 20分 | 有一处不合格扣3分 |  |  |  |
|  | 2.挡土墙面、护坡面无杂草 |  |  |  |  |  |
| 防护设施 | 1．防护设施无积尘。 | 80分 | 有一处不合格扣5分 |  |  |  |
|  | 2．防护设施顶面平顺，纵向线性适顺，无缺损、无锈蚀。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.防护设施基础稳固，不倾倒或偏离标准。 |  |  |  |  |  |
| 公路标设 | 1．面板无污染、无损坏、无缺字、掉字。 | 20分 | 有一处不合格扣3分 |  |  |  |
|  | 2.结构牢固，顺直，醒目、无缺损。 |  |  |  |  |  |
|  | 3.设置位置正确。 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 200分 |  |  |  |  |

安全生产100分

表5

| 项目 | 检查内容 | 满分 | 扣分标准 | 自评分 | 监理评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度管理 30分 | 制度网络 | 6分 | 1、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程中每缺一项扣1分；安全管理网络不健全扣2分；项目主要管理人员与投标文件不符，每人扣1分。 |  |  |
|  | 资格资质 | 6分 | 2、养护单位的分管领导、项目经理、安全员无“三类人员”证书；电工、电焊工无特种作业证书，每人次扣1分；分包单位无“安全诚信手册”扣2分。 |  |  |
|  | 安措费用 | 6分 | 3、未制定安措计划或安措计划未经上级公司审批的扣2分；未建立安全资金使用台账扣1分；使用记录失实，每处扣1分。 |  |  |
|  | 用工档案 | 6分 | 4、一线作业人员超龄；无用工手续；未办理保险；无安全基本知识考核资料；未建立安全生产记录卡，每人次扣1分。 |  |  |
|  | 安全信息 | 6分 | 5、无安全管理文件的收发、贯彻记录；未开展安全专项活动；安全报表报送不及时或错报、漏报；事故信息上报滞后或谎报、瞒报；应急处置报告不规范；未通过信息平台上传相关影像资料，每一项扣1分。 |  |  |
| 现场管理 70分 | 教育培训 | 6分 | 6、作业人员进场前未进行“三级”安全教育；道班主要管理人员未参加“贯标”培训；无经常性安全教育和安全学习记录；无相关事故的“举一反三”教育讲评记录；每人次扣1分。 |  |  |
|  | 安全交底 | 6分 | 7、未落实“三级”安全交代制度，每缺一级扣2分；不履行岗位危险因素告知，每人扣1分；不正常开展班前安全活动，每人扣1分。 |  |  |
|  | 现场布控 | 6分 | 8、未按（JTG H30-2015）规范设置养护、维修作业控制区；使用不规范的施工（交通）标志、标牌；安全防护设施缺损（未按规定配备移动式标志车和必要的防撞设施）；现场未指派安全协管员，每处扣1分。 |  |  |
|  | 机具设备 | 6分 | 9、设备实际配置与招投标文件和报审资料不一致的；使用不符合安全和环保要求的养护机具；租赁设备未经安全检测的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 事故控制 | 10分 | 10、发生工伤死亡或重伤事故的每起扣5分；作业中发生交通死亡事故，负同等责任以上的每起扣5分、负同等责任的每起扣3分、负同等以下责任的，每起扣1分。 |  |  |
|  | 夜间作业 | 6分 | 11、作业区照明不符合要求；警告区未设置自发光的施工标志；路锥、路栏未配置醒目的频闪灯；养护车辆警示灯牌缺损，每处扣1分。 |  |  |
|  | 人员防护 | 6分 | 12、作业人员未穿橘红色套装、不戴安全帽、横穿快速路、在车行道上行走；现场管理人员未穿反光背心；作业人员乘坐不符合安全要求的车辆进入现场；每人次扣1分。 |  |  |
|  | 安全检查 | 6分 | 13、未按制度落实班组每周安全检查、项目部的每旬安全专项检查、企业领导带队每月安全综合检查；不按“三定”要求进行整改的；检查无记录或整改无销项反馈的，每项扣1分。 |  |  |
|  | 绿地管理 | 6分 | 14、绿地设施运转无记录；机电设备检查、保养、维修无台帐；未配备专用应急物资；巡查人员脱岗及值班记录不全；每项扣1分。 |  |  |
|  | 临时用电 | 4分 | 15、现场临时用电不符合“三级配电”、“两级保护”、“TN-S接零”和“一机、一箱、一闸、一漏”要求，以及线路架（埋）设不符合规范要求，每项扣1分。 |  |  |
|  | 消防安全 | 4分 | 16、未按月对消防器材进行检查；灭火器到期未更换或检查、更换无记录；宿舍内乱接乱拉电线或使用大功率电加热器；桥孔内使用液化气和堆放易燃易爆物品，每处扣1分。 |  |  |
|  | 危险物品 | 4分 | 17、危险品不入库存放；不执行“双人双锁”管理制度；没有危险品使用台帐，每项扣1分 。 |  |  |
|  | 合计 | 100分 |  |  |  |

| 内页资料150分 表6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料内容 | 满分 | 扣分标准 | 自评分 | 监理得分 |
| 一 | 管理资料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 养护相关资料 | 6分 | 包含养护合同及补充协议、设备量清单（年报）、养护作业机械清单（汇总表及明细表）、养护作业报备。每缺项或填写不完整扣0.5分； |  |  |
| 1.2 | 业主下达工作要求及文件 | 6分 | 未整理成册扣1分；资料不全扣1-2分； |  |  |
| 1.3 | 养护单位年度大纲及专项养护计划 | 12分 | 缺大纲扣2分；编制不合理每项扣1-2分.缺专项计划扣2分 |  |  |
| 1.4 | 养护信息化系统填报 | 6分 | 数据不齐全每项扣0.5-1分，数据不准确每项扣0.5-1分，未及时上报每项扣1分 |  |  |
|  | 小计 | 30分 |  |  |  |
| 二 | 道班管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 养护例会会议纪要 | 2分 | 无会议纪要扣2分（每月不少于2次）；每缺1次扣1分； |  |  |
| 2.2 | 养护维修月度计划/完成表 | 3分 | 无养护计划表扣3分；无完成表扣2分；资料不全、不规范，每处扣1-2分； |  |  |
| 2.3 | 养护日记 | 10分 | 无养护日记扣10分；养护日记记录不全、不规范，每处扣2-5分； |  |  |
| 2.4 | 道班制度及岗位职责(6个制度和6个岗位职责） | 2分 | 无道班制度和岗位职责扣2分；道班制度和岗位职责不全，每缺一项扣0.2分； |  |  |
| 2.5 | 图表（5表1图） | 3分 | 无道班图表35分；图表不全，每缺一项扣0.5分；填写不规范每处扣0.5分； |  |  |
| 2.6 | 养护信息化系统填报 | 10分 | 数据不齐全每项扣0.5-1分，数据不准确每项扣0.5-1分，未及时上报每项扣1分 |  |  |
|  | 小计 | 30分 |  |  |  |
| 三 | 路况资料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 公路路况巡视记录 | 10分 | 无路况巡查记录扣10分；记录不全、不规范每处扣2-5分； |  |  |
| 3.2 | 公路养护管理检查考核自查（千分考核） | 2分 | 无千分考核自查表扣2分；千分考核与实际情况不相符没处扣0.5-1分 |  |  |
| 3.3 | 反馈信息 | 5分 | 无监理指令单、整改单、检查反馈表等扣5分，反馈未及时修复扣1-2分 |  |  |
| 3.4 | 公路技术状况评定（MQI）汇总表及明细表 | 3分 | 未及时填报扣3分，评定填报与实际不符每处扣0.5-1分 |  |  |
| 3.5 | 养护信息化系统填报 | 10分 | 数据不齐全每项扣0.5-1分，数据不准确每项扣0.5-1分，未及时上报每项扣1分 |  |  |
|  | 小计 | 30分 |  |  |  |
| 四 | 桥梁资料 |  |  |  |  |
| 4.1 | 大桥、特大桥桥梁管理制度 | 2分 | 没有制度扣2分，制度不全或不完善扣0.5-1分 |  |  |
| 4.2 | 桥梁卡片 | 3分 | 无桥梁卡片扣3分；桥梁卡片不全扣2分；桥梁卡片填写不规范每处扣0.5-1分； |  |  |
| 4.3 | 桥梁经常性检查 | 10分 | 无经常性检查资料扣10分；检查资料不全扣5分；检查资料填写不规范每处扣1-2分； |  |  |
| 4.4 | 桥梁定期检查资料及维修措施 | 10分 | 包含定期检查表（或定期检查报告），针对定期检查报告对桥梁制定相关维修措施。无定期检查资料扣5分；检查资料不全扣2-3分；检查资料填写不规范每处扣0.5-1分；无维修措施扣5分，维修措施不完善扣2-3分 |  |  |
| 4.5 | 桥梁安全巡查情况记录 | 3分 | 通航桥梁每天巡查一次、不通航桥梁每周巡视一次。无记录表扣3分，记录不全或不准确每处扣0.5-1分 |  |  |
| 4.6 | 桥梁安全状况月度报告 | 2分 | 无桥梁安全状况月度报告扣2分；填写不规范每处扣0.5-1分； |  |  |
| 4.7 | 桥梁安全运行年度报告 | 2分 | 无年度报告扣2分，报告不及时或报告内容不完整扣1-2分。 |  |  |
| 4.8 | 养护信息化系统填报 | 8分 | 数据不齐全每项扣0.5-1分，数据不准确每项扣0.5-1分，未及时上报每项扣1分 |  |  |
|  | 小计 | 40分 |  |  |  |
| 五 | 应急处置 |  |  |  |  |
| 5.1 | 应急预案及检查处置 | 7分 | 公路灾害性天气、突发事件应急处置管理资料，包含应急预案、组织机构网络、工作检查、灾情处理、工作小结等。无相关资料扣7分；资料不全，每缺一项扣1-2分； |  |  |
| 5.2 | 应急物资及应急设备使用情况 | 3分 | 无应急物资及应急设备使用情况扣3分；资料不全扣0.5-1分；与实际情况不符扣0.5-1分； |  |  |
| 5.3 | 应急演练，包含演练方案、照片或视频、评估总结 | 4分 | 无演练扣4分，缺少资料每项扣1-2分，一年至少一次 |  |  |
| 5.4 | 养护信息化系统填报 | 1分 | 数据不齐全每项扣0.5-1分，数据不准确每项扣0.5-1分，未及时上报每项扣1分 |  |  |
|  | 小计 | 15分 |  |  |  |
| 六 | 资料整理 |  |  |  |  |
| 6.1 | 资料整理 | 2分 | 资料齐全，装订成册，按编号归类，标签与资料相符，未达到要求每处扣0.5-1分 |  |  |
| 6.2 | 养护信息化系统填报 | 3分 | 安排固定人员填报系统，系统信息填报及时，数据准确，及时反馈系统问题。未达到要求每处扣0.5-1分 |  |  |
|  | 小计 | 5分 |  |  |  |
|  | 合计 | 150分 |  |  |  |

A5以东已移交区域市政道路设施绿化设施养护提升服务项目

（2024年）

质量监管考核得分汇总表   第（   ）季度

| 序号 | 项目 | 满分（分） | 自评分 | 监理评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面 | 250 |  |  |  |
| 2 | 桥梁结构 | 200 |  |  |  |
| 3 | 绿地附属设施 | 100 |  |  |  |
| 4 | 人行道、防护及附属设施 | 200 |  |  |  |
| 5 | 安全生产 | 100 |  |  |  |
| 6 | 内页资料 | 150 |  |  |  |
| 合 计 |  | 1000 |  |  |  |
| 养护单位检查人员签名 |  |  |  |  |  |
| 监理单位检查考核人员签名 |  |  |  |  |  |
| 街镇检查人员签名 |  |  |  |  |  |

检查日期：

- 其他要求

4.1投标报价

投标总价（即本项目年度养护经费）=日常养护经费（按年度养护经费总价扣除专项养护经费及交通配合、应急抢修费用后计取）+专项养护经费（按年度养护经费总价的30%计取）+交通配合、应急抢修费用（按年度养护经费总价的3%计取），投标单位可参考此比例自行报价。投标报价为上述部分费用总和。所有年度养护经费并非中标单位所有，需按有关规定根据实际发生情况按实结算。

4.2投标报价计算依据

（1）、采购人提供的设施量清单、招标文件及其补充文件、答疑会纪要、施工现场条件及其它有关资料等。采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，对采购人提供的设备量清单有疑议的，可提出澄清要求，并根据澄清文件进行报价。但★不得对《设施设备量清单》表内工作量进行缩减，否则视为投标不响应。

（2）、 定额依据：

a、以下定额《2018年度现行单位估价表》

b、《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》(2010年修订版)

c、《上海市普通公路设施养护维修预算定额》(2010年修订版)

d、对个别缺项可参照下列相关定额：

1、《上海市高速公路设施养护维修预算定额》  (2010年修订版)

2、《上海市高速公路设施养护维修年度经费定额》（2010年修订版）

3、《上海市市政工程预算定额》（2016 ）

（3）、编制依据：

a、招标文件

b、设施量清单

（4）、行业主管部门颁发的其他可供参考的定额。

（5）、各款专业养护维修的技术标准及有关规定。

投标人应按照提供的招标文件、设施量清单、材料要求和设备设施配备要求填写所有项目的单价和总价，编制出符合招标文件规定的投标报价书。对上述某些项目不填入单价和总价，则认为此项费用已包括在设施量清单中有关规定项目内，实施时，业主对该项目不予额外支付。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。由于本项目养护维修期限为一年，在项目养护维修期限内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，投标单价不作调整。

投标人报价中须列预算明细表，明细表中要列出定额名称、编号、项目、费用名称，费率排列，没有定额的需附加详细单位估价分析。

本项目设施量清单中的综合单价的报价应包括：本项目所有在其他方面可能发生的费用，如安全文明施工措施费、交通配合费、港监费、施工环保费、临时供水供电费用、临时设施费、夜间施工、二次搬运、模板及支架、脚手架、绿化内设施的保护措施和国家规定的外来人员相关保险费、其他各类相关保险（含员工保险和第三方责任险等）、垃圾外运费等。

年度养护经费按实结算，年度养护经费总价扣除专项养护经费（二类）和交通配合、应急抢修费用后计报本项目的日常养护经费（一类项目）。其中一类项目由承包商按月上报结算，按照季度支付，二类项目按照相关规定进行验收后一个月内上报结算。除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件中另有约定的以外，不作任何调整（经招标确定的价格在合同执行期间不随《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》《上海市普通公路设施养护维修预算定额》等定额浮动。投标人按照设施量清单、参照定额、综合考虑自身经营管理水平，合理计报本项目年度养护经费。

日常养护决算，其中一类项目由承包商每月15日前列出下月养护计划，由业主、行业管理部门、监理审核下月计划和当月完成工作量，承包商按审核结果组织实施下月计划、编制当月结算；二类项目每年2月、6月份上报计划，经业主、行业管理部门、监理审核后实施。(2)根据当年度的桥梁定期检查评定结果，三、四、五类桥梁数量多于上年度，每增加一座，则视为养护工作不到位，每座扣除5000元，四、五类桥梁无工程性改造计划，每座扣除1万元，在年底审价报告中一并扣除。(3)养护维修期内若行业单位、业主、监理发出停工单，每次扣1.5万元；发出整改通知单，每次扣5000元，未按要求整改或者故意拖延不做的，每次扣3万元，在年底审价报告中扣除。

投标人根据项目情况，可自行投报需要计取的有关费用及理由说明。中标后不得以不完全了解项目情况为借口，向招标人提出额外取费或延长承包期限等补偿要求，对此招标人不作任何考虑。

供承包单位使用的场地以招标人指定的施工区域范围为准，大型临时设施用地由投标人自行解决，凡需要使用该区域之外的场地，必须事先获得有关部门的批准或同意。承包单位如使用业主提供的养护基地及机械设备，使用要求、租赁费用及合同由双方另行协商确定。

投标人应将设施运行用电费用计入日常养护维修及运行管理费用相关子目的综合单价中，将由中标单位向有关部门支付。中标人在进场后应自己落实养护维修所需的供水、供电、供气管线及计量表具安装，养护维修及运行管理承包工作中发生的水、电、煤等费用，应按每月的抄表数，自行向有关单位支付。

中标人负有对养护维修及运行管理承包工作区域内不属于本次工作范围的原有建筑、装饰、设备、绿化内设施等的保护责任，投标人在投标报价时应考虑由此而可能发生的费用，并计入相应的报价。

投标单位在编制报价时还必须注意以下原则：

（1） 在合同签订时，双方确认的单价或合同总价在合同执行期间内不予调整。在养护周期内,若因设施量增加或减少所产生的养护经费变化小于等于年度经费的5%时，合同总价不作调整；若因设施量减少，减少的经费大于本包件年度经费5%时，则从合同总价中扣除减少的设施量的养护费用；若因设施量增加，增加的经费大于本包件年度经费5%且小于等于年度经费的10%时，则在合同总价中加上增加的设施量的养护费用；增加的经费大于年度经费10%时，增加设施部分另行招标。

（2）按工程量清单报价的各单价应严格按《上海市普通公路设施养护维修预算定额2010》（修订本）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》2018年度现行单位估价表报价，在此基础上下浮，若投标人按工程量清单报价的各单价明显不合理或大于《上海市普通公路设施养护维修预算定额（2010）》（修订本）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》2018年度现行单位估价表招标人保留对这部分单价修改的权力，修改后的单价可能不利于投标人。

4.3 竣工结算的依据和原则

1、工程预算及竣工结算的依据除包括投标依据以外，尚应包括以下内容：

- 双方在施工期间签署的补充协议；

- 日常养护合同；

- 合乎招标人规定手续的签证单；

- 双方其他约定的经济文件；

- 本招标文件及补充文书、中标人的投标标书及中标人的相关承诺。

  - 2、结算时综合单价的确定：

- 报价中已有适用的价格，按报价已有的价格计算；

- 报价中只有类似情况的价格，可以以此作为基础，并参照中标下浮率适当调整，确定价格；

- 报价中没有适用或类似的价格，由中标人提出适当的变更价格。变更价格的确定应经招标人和造价监理单位核准。

凡本工程所有需补充或调整的单价，费率依据中标人投标文件不变，人工、材料、机械下浮率按投标时下浮率取定。凡本工程所有需补充的单价，其消耗量按按《上海市普通公路设施养护维修预算定额2010》（修订版）及《上海市普通公路设施养护维修年度经费定额》取定，其价格按中标人投标文件的报价水平取定。新增工料机参照2018现行价工料机预算价执行，工料机下浮率参照投标时执行。苗木补种单价报价中没有适用或类似的价格的，苗木价格参照上海市建筑建材业市场管理总站发布种植当月苗木价格取定；费率、人工、材料、机械下浮率按投标时下浮率取定。

3、本次招标中路面清扫工程量为本项目路面清扫量的最大工程量。投标人中标后，需加强管理，清扫实际工程量按照月度建设单位、行业管理部门、监理公司核实的工作量执行，如无特殊情况，全年清扫保洁总量结算不超过招标文件工程量，即超过部分业主不予额外支付费用。

4.4其他要求

（1）项目承包方式及要求

依据本养护维修及运行管理项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、 包质量、包安全的方式实施养护维修及运行管理承包工作总承包。

（2）项目管理要求

①、中标人在投标书中承诺并经招标人认定的项目经理及专业技术、管理人员必须是本单位职工和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经发包单位同意，中标人不得调换或撤离上述人员。如发包单位认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

②、中标人应严格按国家、上海市有关规定进行养护维修及运行管理，并无条件地接受发包单位、行业管理部门、项目监理单位等对项目质量、进度、造价、安全、现场文明施工等方面的考核与监督管理。

（3）材料及设备要求

①、本项目所有材料由中标单位自行解决，但本养护维修项目所用材料、制品、设备均需符合相关的养护（运行）技术规程、规范要求。

②、本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标单位负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

③、投标人在投标时应同时提供涉及本项目养护、运行和维修施工的主要设备与材料的数量、厂家产地、规格、型号、品种及价格情况等一览表。

（4）养护基地要求

在沿线5公里范围之内配置占地面积不小于500平方米的养护基地。

（5）技术人员配备要求

★须配备专职项目经理、桥梁工程师、绿化技术人员、专职安全员、内业资料员至少各一名，各类技术人员必须是投标单位员工（出具开标日前六个月内任意一个月投标单位缴纳社会保险证明）。

项目经理应当考虑具有市政或者公路工程二级（或以上）建造师资格，并提供证书。

4.5现场“渣土垃圾”的整治处置要求

各投标人在建设工程中涉及渣土外运及回填的，应遵守《上海市市容环境卫生管理条理》和《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》以及《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》中涉及渣土的各项要求。

中标人应积极按上海市人民政府、青浦区人民政府有关要求，做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工、运输等工作。

中标人应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；工地出口落实外出车辆的清洁措施（包括施工现场出口道路做硬地面、随时冲洗外出车辆）；工程竣工验收确保“场地清、无渣土垃圾”等。

中标人应加强对渣土运输车辆的车况检查，做到持证运营，不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。

4.6工程款项的支付办法

日常养护经费按季度支付，按当季度每月考核情况，每季度至多支付20%，剩余20%视年度考核情况支付。交通配合、应急抢修、二类项目专项维修的使用，由乙方上报计划，经业主批准后实施，按实计算，支付至结算审定价。

# 4.7设备量清单

为便于评标及投标人报价，就以下清单应综合的主要内容作为如下陈述以供投标人参考，但投标人千万不要产生“被陈述的项目只有或只能综合这些内容，未被陈述的项目不需综合其它因完成该项目所必须综合的内容”的错觉，更不能错误理解为被陈述项目的综合的主要内容以外而必须综合的其它内容及未被陈述的项目的其它应综合的内容可以作为决算时向业主索赔的依据。投标人应该明确：综合内容最终仍由投标人根据报价原则自行确定。

1、管道疏通及清涝窨井进水口：含疏通、清捞及污泥外运等费用。

2、路肩边坡类：含除草、铲除、清理杂物及废料场内、外运输等费用。

3、喷药除虫：均采用无公害药剂。

# 4.8机械配备要求

除日常养护需要的小型机械设备外，投标单位必须满足下列必备机械设备数量，下列必备机械设备投标人可租赁或自有。

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面清扫车 | 台 | 1 |  |
| 2 | 路况巡视车 | 台 | 1 |  |
| 3 | 铣刨机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 压路机 | 台 | 1 | 7~13T以上 |
| 5 | 洒水车 | 台 | 1 |  |
| 6 | 摊铺机 | 台 | 1 |  |
| 7 | 切缝机 | 台 | 1 |  |
| 8 | 灌缝机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 吊车 | 台 | 1 | 8T以上 |
| 10 | 发电机 | 台 | 1 | 30KW以上 |
| 11 | 排水泵 | 台 | 2 |  |
| 12 | 多功能清洗车 | 台 | 1 |  |
| 13 | 除雪撒布机 | 台 | 1 |  |
| 14 | 高空作业车 | 台 | 1 |  |
| 15 | 防撞缓冲车 | 台 | 1 |  |