2025-158采购需求（公告）

青浦区朱家角镇镇区绿化养护采购需求

一、项目概况

本项目招标内容为朱家角镇镇区绿化养护服务项目。建设内容为朱家角镇复兴路、淀山湖大道、绿湖路、绿舟路、张家圩路、泖溪路、沈巷路、曲池路、沈太路、朱枫公路、沈砖公路、沪青平公路、沈巷电影院、泖阳路、沈巷公益广场、河畔路、沈宁路、沈良路、沈坚路、朱家角幼儿园西侧、淀湖山庄部分及行道树等进行日常养护。

- 项目相关标准

（一）《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）

（二）《行道树栽植与养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2022）

- 养护范围及数量

朱家角镇镇区绿化养护范围见下表，总养护面积约393503.1㎡，行道树养护数量为17582棵。

主要绿化品种有：香樟、广玉、兰榉树、珊瑚、桂花、瓜子黄杨球、海桐球、红叶石楠、金叶女贞、麦冬、百慕大草皮等。

| 序号 | 道路名称 | 实测面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复兴路（后新港桥往北） | 5988.5 |
| 2 | 淀山湖大道（复兴路-绿湖路） | 21380.3 |
| 3 | 绿湖路（杨六湾桥-淀浦河） | 73503.1 |
| 4 | 绿舟路（复兴路-绿湖路） | 16784.5 |
| 5 | 泖溪路（沈砖公路-泖溪苑） | 3493.3 |
| 6 | 沈巷路（沈砖公路-沈巷社区委员会边上） | 2656.7 |
| 7 | 沈巷路（沈巷支路-曲池路） |  |
| 8 | 曲池路（全段） | 1155.7 |
| 9 | 沈太路（全段） | 108405.2 |
| 10 | 朱枫公路（沪青平公路-东方红大桥） | 106373.9 |
| 11 | 沈砖公路（过沈太路边上河道-老金草莓采摘园） | 31784.8 |
| 12 | 沪青平公路（郁香园小道-小塘港桥、去除17号线复兴路-珠溪路段） | 131573.1 |
| 13 | 沈巷电影院 | 473 |
| 14 | 泖阳路（沈巷路-徐家浜路） | 2037.7 |
| 15 | 沈巷公益广场 | 231.3 |
| 16 | 河畔路 | 1181.4 |
| 17 | 沈宁路（全段） | 1100.4 |
| 18 | 沈良路（全段） | 98.6 |
| 19 | 沈坚路（全段） | 94.1 |
| 20 | 朱家角幼儿园（西侧） | 31.8 |
| 21 | 淀湖山庄三期南面围墙外（近G318） | 7921 |
| 22 | 张家圩路388弄小区南侧围墙外 | 260.5 |
| 23 | 泖阳路100弄泖峰苑南面围墙外 | 780.6 |
|  | 合计面积 | 393503.1㎡ |
| 1 | 行道树 | 17582棵 |

四、工作要求

（1）参照《园林绿化养护标准》（DG/TJ08-19-2023）、《行道树栽植与养护技术规程》（DG/TJ08-2105-2022）等标准实施管养。

（2）植物长势良好、无死株（濒死株）、无病虫害、无明显杂草、无石砾、无白色垃圾和陈旧性垃圾、无影响绿化景观的其他附属物（无乱晾晒、乱悬挂、乱绑扎、乱设置、乱张贴以及已损坏的树木支撑物、绑扎物等）。

（3）养护作业产生的垃圾集中堆放不过夜，做到“日产日清”。

（4）按照要求配备养护人员，养护作业要求配备洒水车、登高车、卡车等机械设备，配备满足需要的修剪工具、深根施肥机、打洞机等养护作业机具。

五、质量要求：

1、绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

2、绿化植物达到:

(1)生长势:好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。

(2)叶子健壮:①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘;②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下(包括5%，以下同)。

(3)枝、干健壮:①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化;②无蛀干害虫的活卵活虫;③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同);株数都在2%以下(包括2%，以下同);④树冠完整:分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

(4)措施好:按一级技术措施要求认真进行养护。

(5)草坪覆盖率应基本达到100%;草坪内杂草控制在10%以内;生长茂盛颜色正常，不枯黄;每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上;无病虫害。

3、行道树和绿地内无死树、无缺株，发现树木死亡或缺株现象应及时补种。树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。遭遇台风等恶劣天气，前期做好巡查、修剪、扶正、绑扎加固等工作，过后应落实相应的处理措施，视具体情况对树木进行疏枝、扶正、加固、竖桩、绑扎、加土等工作。

4、绿化生产垃圾(如:树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清;绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

5、无明显地人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等;行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象(2米以内如有)，则应有保护措施。

六、人员要求：

本项目养护总服务人员应不少于79人，其中专业技术人员 4 人以上（含1名中级职称人员），养护人员75人。

1、基本要求

（1）本项目服务人员年龄不大于50周岁，初中文化水平以上，无犯罪记录，无残疾，无精神病史。

（2）管理服务人员应及时、认真做好工作日志、交接班记录、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

（3）管理服务人员应接受过相关专业技能的培训，熟悉项目的基本情况，能正确使用相关专用设备。

（4）工作时间上午8:00至下午16:30

2、服务人员质素要求

（1）身体要求：身体健康，品貌端正；

（2）学历要求：管理人员要求高中及以上文化程度，其他人员要求初中及以上文化程度；

（3）本项目管理人员应接受过相关专业技能的培训，持有相应的执业资格证书。

3、其他要求：

（1）投标供应商应根据招标文件的要求慎重报价，所报的总价应包含正常运行状态下的本项目服务全部费用，包括人工成本（人员工资、法定节假日加班费、过节补贴、高温费、劳防服装费、社会保险金、公积金、员工带薪年休费、考核费等）、服务成本、管理酬金及企业税费等，并在分项报价表中明确列出。

（2）投标供应商须在投标文件中列出人员费用及其他服务费用组成明细，人员成本必须符合国家及地方相关法律法规规定。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分、人员、材料经费测算合理。

（3）中标供应商一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议，而由此造成的一切经济损失，由中标供应商负责赔偿。

（4）在报价以及实施保洁、绿化养护服务的过程中，如国家政策、法规对行业有特殊管理规定的，若与采购要求相抵触，则以国家规定为准，供应商在严格遵守国家有关政策、法规的基础上，提供保洁服务。

七、考核标准

1.考核内容

考核分为6项工作内容，包括修剪、施肥、防病治虫、抗旱、日常养护、绿化保洁等。详见以下考核评分表。

- 考核评分表

（1）、绿地考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地景观 | 主要检查绿地保存率，绿地景观面貌整体情况，调整及时性、计划性，有无违规操作情况，有无侵占绿地和毁绿现象。 | 20 | 有违规操作情况，有侵占绿地和毁绿现象的情况，一处扣 5 分 |  |
| 2 | 植物生长 | 主要检查绿地内的乔灌木、绿篱、球类、地被、草坪是否生长健壮，青枝绿叶，无死树、无缺株、无枯黄现象；地被植物是否长势良好，无杂草、无明显残叶枯花，草坪平坦整齐，生长良好。 | 20 | 有死树、缺株、枯黄现象，一处扣 5 分；地被植物杂草有残叶枯花一处扣2分。 |  |
| 3 | 有害生物 | 主要检查绿地内的植物有无明显病虫害、有无大型攀援性杂草等。 | 10 | 有明显病虫害、大型攀援性杂草等，一处扣 5 分。 |  |
| 4 | 花坛花境 | 主要检查绿地中花境、花坛花卉布 置中地形处理、栽植规范、布局层 次、花期一致性和株型等。 | 5 | 地形处理欠佳、花卉栽植欠规范、布局层次欠合理扣 2 分。 |  |
| 5 | 绿化土壤 | 主要检查绿化土壤是否板结、有无 明显石砾等。 | 10 | 土壤有板结现象、有明显石砾，扣 2 分 |  |
| 6 | 保洁及其 他 | 主要检查绿地保洁，要求无明显纸 屑、果壳、杂物等陈旧性垃圾，绿 地内基本无积水。 | 20 | 绿地保洁有明显纸屑、果壳、杂物等陈旧性垃圾，一处扣 5 分。 |  |
| 7 | 作业规范 | 主要检查养护单位绿化种植、植物 修剪、养护作业等是否规范。 | 15 | 绿化种植、植物修剪、养护作业欠规范，一处扣 2分 |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

（2）、行道树考核

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分细则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补种 | 补种及时性，补种树木的品种、规格一致性，死株、缺株、长势等情况。 | 5 | 有死株、缺株、长势欠佳现象，一处扣 5分。 |  |
| 2 | 树体 | 树体整体挺直，树干分叉点基本统一，无树木倒伏、倾斜。树体无异物嵌入或残绕、无晾晒。树体无枯枝烂头或枝条折损、萌蘖枝。基本无未处理的树洞。 | 25 | 树体有枯枝烂头或枝条折损、萌蘖枝，一处扣 5 分。 |  |
| 3 | 树冠 | 树冠基本整齐统一，骨架合理，树冠圆整；按相关规定，与各项公用设施保持距离；分叉点高度一致，不影响车辆通行（胸径 45cm 以上特大树除外），无明显病枯枝、下垂枝、交叉枝、萌芽适时疏剪。 | 10 | 有明显病枯枝、下垂枝、交叉枝等，一处扣 5 分。 |  |
| 4 | 病虫 | 基本无有害生物危害状，无影响景观和植物生长的杂草，防治及时、有效、常见病虫害在 5%以下。 | 10 | 有有害生物危害状，影响景观和植物生长的杂草，一处扣 5 分。 |  |
| 5 | 保洁 | 无杂草、垃圾。 | 15 | 有明显的杂草、垃圾，一处扣 5 分 |  |
| 6 | 设施 | 树穴覆盖规范，设施完好，树穴盖板平整无翘起，无空秃和缺失，无安全隐患，竖桩绑扎规范。 | 15 | 树穴盖板翘起，有空秃和缺失，存在安全隐患，竖桩绑扎欠规范，一处扣 5 分。 |  |
| 7 | 作业规范 | 养护技术规范、措施到位，养护作业操作文明规范，补种适季及时，品种、规格一致，无缺株，长势好。 | 20 | 补种欠及时，品种、规格不一致，有缺株现象，一处扣 5 分。 |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

3.考核奖惩

考核总分为100分。设优秀、优良、合格和不合格 4 个等级。90 分及以上的为优秀；85～89分的为优良；80～84为合格；80 分以下为不合格。

原则上考核结果为优秀的，全额付款；考核结果为优良的，扣除10%季度经费；考核结果为合格的，扣除20%季度经费；考核结果为不合格的扣除30%季度经费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     考核结果不合格的，第一次由镇行业监管部门约谈养护单位负责人；连续两次考核结果不合格的由分管条线副镇长约谈养护单位负责人；连续三次考核结果不合格的，将直接终止服务协议。

八、安全文明保证措施

6.1乙方在承包工程中，必须根据甲方提出的安全要求，针对项目特点，编制绿化养护作业总体方案并落实相应的安全措施，健全安全管理体制、组织有关安全活动，建立各项安全操作规程，安全生产责任制和安全检查制度。

6.2乙方作业人员中特殊工种(如电工、电焊工、机械操作工等)必须持有有效的劳动部门签发的操作证件，施工机具中的电器设备必须符合安全的有效设施。

6.3扬尘控制：在现场切割盖板过程中，及时浇水，控制扬尘；

6.4现场材料应集中堆放，在堆放处放置“材料堆放牌”并用黑网进行覆盖；

6.5施工路段用可移动式施工围栏进行围护；

6.6施工完成后，应做到“工完场清”

九、服务形式

承包单位包工、包料、包质量、包安全。

十、养护期限

自合同签订之日起 1 年。本项目中标通知书发出后，采购人与中标供应商按照项目招投标结果签订绿化养护合同。

十一、资金支付方式

1.结算原则

养护经费每季度拨付一次。每次根据考核结果进行核算后支付养护经费。原则上当季度养护经费在次季度第一个月月底前支付。

2.支付方式

本项目在签订合同后，由朱家角镇人民政府考核小组每季度考核一次，考核成绩与养护资金挂钩。