技术参数

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院

二、设备名称：Nd:YAG皮秒激光治疗机

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别： Ⅲ类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货

6.6供应商需提供Nd:YAG皮秒激光治疗机3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。

- 技术规格、参数及要求：

▲1.1、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器（Nd:YAG激光器）

▲1.2激光波长：1064nm/532nm

2.传输方式：7关节平衡锤式导光臂

3.治疗手具：配备≥2种光电旋转手具，手具有光斑直径调节，灵活变焦、多点聚焦、

光斑自动识别及能量密度调节与显示同步功能

4.光斑直径：1.5mm-8mm（8mm为平行光传输）

▲5.最小脉冲宽度：≤350PS

▲6.终端单脉冲输出能量：60mJ-500mJ

7.重复频率：1-10HZ

▲8.1最大峰值功率≥1.43GW

▲8.2最大能量密度≥15J/CM²

9.冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置

10.控制系统：

10.1≥10.1英寸操作屏

10.2具有参数修正功能、出光次数计数、氙灯使用次数计数等多种功能

10.3设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示功能

10.4具有冷却水温度、液位、水流等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作。

11.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。具有激

光驱动恒温技术，开机无需预热时间

12.2附激光防护眼镜2副(此条无需提供技术支持资料)