# 上海市公安局青浦分局视频图像配套算力建设采购项目需求

# 项目概述

## 建设背景

根据上海市公安局相关文件要求，青浦公安分局（以下简称“青浦分局”）拟采购可供动态调度的解析算力，提供视频图像智能计算所需算力资源，实现视频解码、算法调度、智能解析任务，为青浦分局提供相关应用服务能力，为公安实战作支撑。

## 建设依据

- 《城市之眼系统（公安视频传输网侧）对接技术规范》（上海市公安局）

- 《关于进一步加强上海公安视频图像建设应用高质量发展的指导意见》（上海市公安局）

- 《上海智慧公安建设应用2023年工作任务书（征求意见稿）》（上海市公安局）

## 建设内容

本项目拟在青浦现有视图智能化建设基础上，建设视频图片流相关分析能力，实现视频算力的场景化适配，形成对历史视频流和离线视频文件的分析能力，拟采购5台视频解析服务器，用于分局日常视图智能化业务的计算、渲染和呈现等应用需求。

# 建设方案

本项目拟通过构建视频图片流相关分析能力，形成智能解析资源池，能够充分利用青浦前端各类视频监控资源，提供视频流目标分析应用，实现高灵活度的业务赋能。

本项目须利旧分局现有算力资源，与新购资源共同提供高性能算力，通过集中视图处理，更好地控制数据和视图的安全性。

## 设备技术指标要求

### 视图解析服务器

针对视频图片进行解析管理，用于处理和渲染应用程序用户界面的视图。

1、▲CPU：2颗高性能处理器，单颗芯片≥64Core，主频≥2.6GHz(提供产品彩页或技术白皮书佐证，不提供不得分)

2、内存：≥32G_DDR4-3200MHz*16根或64*8根；

3、系统盘：≥960G SATA 3.0以上SSD*2；

4、数据盘：≥3.84T SATA 3.0以上SSD硬盘*10或7.68T SATA 3.0以上SSD硬盘*5；

5、Raid卡：≥2G缓存SAS Raid卡*1，支持Raid 0/1/5/6/10/50/60；

6、GPU：配置≥8块高性能智能分析GPU计算卡，单张加速卡显存≥48G，单张GPU卡功耗≤72W，单卡性能至少满足200张/秒图片解析或并发30路1080P视频流解析能力；(提供产品彩页或技术白皮书佐证，不提供不得分)

7、网卡：≥双口万兆网卡含光模块*1，≥4口千兆电口网卡*1；

8、电源：≥2000W白金电源*2；

9、含配套导轨电源线及安装服务

# 其他需求

## 投标要求

1、合同签订后，1个月内要求所有设备到货，2个月内完成全部的安装调试，进入试运行；

2、试运行不少于2个月；

3、设备进行最终完善后进行验收，验收后进入正式运行。

4、技术人员：本项目配套技术人员，包括项目负责人、主要实施人员、技术人员等，同时卖方应指定一名专业技术人员为卖方的授权代表，全权负责卖方在安装、检测及调试中的相关事宜。

## 验收要求

### 验收方式

提供全套完善的产品设备档案资料文档。系统验收合格的条件必须至少满足以下要求：

1、完成设备采购、安装调试，试运行时性能满足招标技术要求。

2、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

3、已提供了合同的全部货物和资料。

### 项目文档

中标方提供的书面技术资料应能确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。技术文件应该全面、完整、详细。中标方提供的技术文件至少应包括（具体根据招标方实际需求调整）：

系统说明文件；

技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

设备及服务清单；

## 售后服务要求

项目建成通过用户验收后，进入质保期，质保期3年内的运行维护服务范围包括对构成系统的本项目建设的所有硬件、软件、系统的维护、维修、更换故障设备和产品升级等。维护服务内容包括服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

中标单位针对本项目设备提供3年原厂质保及硬盘不返还服务。

中标单位需承诺提供全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，中标供应商在接到故障报修后，须在30分钟内响应，2小时内到达现场。到达现场后8小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内提供备件更换解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间），由此产生的费用由中标供应商承担。

如有重大活动，中标单位提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

中标单位每月安排技术人员对设备开展巡检一次，并提供详细巡检报告。

# 设备清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频解析服务器 | 台 | 5 | 详见2.3.1节 |