夏阳派出所新所开办LED大屏需求

# 一、建设背景

为进一步提升公安派出所的工作效率，方便办事群众，同时有利于整合各方社会治理力量与公安进行融合，推动社会治理和城市管理的深度融合，青浦公安分局夏阳派出所迁建至青浦新城QPC10201（中-1）单元22-15地块。该地块东至华乐路，南至22-16地块，西至22-16地块，北至华科路。

夏阳派出所开办信息化项目建设可为实现区域社会稳定、保证长治久安、构建和谐社会起到积极作用。按照市局“智慧公安”建设的部署，能进一步规范派出所办案活动，打造执法安全的屏障，提高民警办事效率，提升办公效能，提升人民群众安全感和满意度，此次拟在本项目中建设LED大屏及配套设备。

# 二、建设依据：

GB51348-2019《民用建筑电气设计规范》

GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》

GB50339-2013《智能建筑工程质量验收规范》

GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB50303-2002《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（现行）

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

《发光二极管(LED)显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2017）

《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）

《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》（DL/T 5759-2017）

《发光二极管(LED)显示屏测试方法》（SJ/T 11281-2017）

其它符合要求的国家规范、地方性规范要求；如上述标准版本更新的，以最新版本的规定为准。

# 三、建设内容

本项目采购预算为3525386元人民币，超过采购预算的投标不予接受。

本项目是夏阳派出所开办建设中的重要组成部分，主要建设内容为：

三层大会议厅一套20.25平方P1.25室内小间距LED显示屏、大屏独立主控、大屏安装结构等。

案情分析室配置一套7.29平方P1.25室内小间距LED显示屏、大屏安装结构等。

综合指挥室配置一套32.4平方P1.25室内小间距LED显示屏、大屏独立主控、大屏安装结构等。

室外配置一套9.98平方室外P4全彩LED电子显示屏及其配套箱体、钢结构、内容安全AI审核过滤器等。

# 3.1设备清单

| 序号 | 设备材料/分项名称 | 需求参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、三层会议厅（150人） |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏（核心设备） | 详见主要设备技术指标 | ㎡ | 20.25 |
| 2 | 大屏独立主控 | 详见主要设备技术指标 | 台 | 8 |
| 3 | 安装结构 | 国标镀锌方管，结构定制，烤漆不锈钢，包含柜体、支架、底座、包边、LED配电箱 | ㎡ | 20.25 |
| 二、案情分析室 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 （核心设备） | 详见主要设备技术指标 | ㎡ | 7.29 |
| 2 | 安装结构 | 国标镀锌方管，结构定制，烤漆不锈钢，包含柜体、支架、底座、包边、LED配电箱 | ㎡ | 7.29 |
| 三、综合指挥室 |  |  |  |  |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 （核心设备） | 详见主要设备技术指标 | ㎡ | 32.4 |
| 2 | 大屏独立主控 | 详见主要设备技术指标 | 台 | 12 |
| 3 | 安装结构 | 国标镀锌方管，结构定制，烤漆不锈钢，包含柜体、支架、底座、包边 | ㎡ | 32.4 |
| 四、室外全彩LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室外P4全彩LED电子显示屏 | 详见主要设备技术指标 | ㎡ | 9.98 |
| 2 | LED显示屏安装固定钢结构 | 国标钢结构、镀锌材料制作 | ㎡ | 9.98 |
| 3 | LED显示屏全防水箱体 | 冷轧板镀锌材料制作 | 套 | 1 |
| 4 | 显示屏外装饰包边 | 304拉丝不锈钢包边 | 套 | 1 |
| 5 | LED显示屏混凝土地基 | 定制 | 套 | 1 |
| 6 | 内容安全AI审核过滤器 | 详见主要设备技术指标 | 台 | 1 |
| 7 | 线材附件 | 定制 | 批 | 1 |

## 3.2主要设备技术指标

### 3.2.1三层大会议厅（150人）

#### 3.2.1.1室内小间距LED显示屏（核心设备）

1、输入功率(最大值)：690W/m²

▲2、箱体结构：采用COB封装技术，RGB采用全倒装晶片，晶片直接焊接在PCB上，无焊线，散热好，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求。

（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

3、工作温湿度：-20℃~+45℃/10%~95%RH

4、灰度等级：≥16bit

5、像素间距：≤1.25mm

6、像素密度：≥640000点/㎡

7、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°

8、整屏平整度≤0.1mm/m²

9、内部360°全方位散热设计，散热无死角

10、刷新率≥3840Hz

11、驱动方式支持恒流驱动

12、发光点中心距偏差＜2.5%

13、亮度均匀性≥99%

14、亮度≥800cd/m²，支持通过配套软件实现0-100%(手动/自动)，无极调节或256级调节

▲15、PCB板、线材、电源、连接件防火等级符合UL94V-0级标准；或者其他防火标准（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲16、显示屏在频率10Hz-150Hz，加速度1g，扫描频率1oct/分钟在X、Y、Z三轴相互垂直方向扫描10次/轴，结构无损伤，工作正常，符合GB/T 2423.10-2019电工电子产品环境试验（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲17、LED产品型号通过视觉健康（提供相关机构认证证书复印件并加盖原厂公章）

▲18、观看舒适度：“人眼视觉舒适度(VICO)”指数低于1.0(符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度(VICO)”要求);去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲19、根据国家环保要求，产品生产厂家通过权威机构认证的碳足迹核查证书，每平米LED显示屏碳足迹数值<255kg。（提供认证证书复印件并加盖原厂公章）

▲20、为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）

▲21、安全加密:支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持独立主控与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲22、支持LED显示屏故障自诊断及排查。（需提供制造商相关LED显示屏故障自诊断及排查软件著作权证书，复印件加盖原厂公章或原件彩色扫描并加盖原厂公章）

23、整体LED屏面积不小于20.25㎡，长不小于6米，高不小于3.375米

24、箱体尺寸不小于600*337.5；箱体分辨率≥480*270

25、提供原厂授权及三年原厂质保并加盖原厂公章

#### 3.2.1.2大屏独立主控

1、支持不少于1路DP视频输入

2、支持不少于1路HDMI2.0 4K视频输入

3、视频采样格式：支持RBG 4:4;4

4、支持逐点亮色度校正

5、支持不少于1路音频输入

6、支持不少于6个网口输出

7、具备RS232接口控制，可级联多台进行统一控制

▲8、支持设备备份和网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲9、支持对刷新率进行调节，支持960-7680Hz的调节。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

10、提供原厂授权及三年原厂质保并加盖原厂公章

### 3.2.2案情分析室

#### 3.2.2.1室内小间距LED显示屏（核心设备）

1、输入功率(最大值)：690W/m²

▲2、箱体结构：采用COB封装技术，RGB采用全倒装晶片，晶片直接焊接在PCB上，无焊线，散热好，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求。

（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

3、工作温湿度：-20℃~+45℃/10%~95%RH

4、灰度等级：≥16bit

5、像素间距：≤1.25mm

6、像素密度：≥640000点/㎡

7、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°

8、整屏平整度≤0.1mm/m²

9、内部360°全方位散热设计，散热无死角；

10、刷新率≥3840Hz

11、驱动方式支持恒流驱动

12、发光点中心距偏差＜2.5%；

13、亮度均匀性≥99%

14、亮度≥800cd/m²，支持通过配套软件实现0-100%(手动/自动)，无极调节或256级调节

▲15、PCB板、线材、电源、连接件防火等级符合UL94V-0级标准；或者其他防火标准（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲16、显示屏在频率10Hz-150Hz，加速度1g，扫描频率1oct/分钟在X、Y、Z三轴相互垂直方向扫描10次/轴，结构无损伤，工作正常，符合GB/T 2423.10-2019电工电子产品环境试验（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲17、LED产品型号通过视觉健康（提供相关机构认证证书复印件并加盖原厂公章）

▲18、观看舒适度：“人眼视觉舒适度(VICO)”指数低于1.0(符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度(VICO)”要求);去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲19、根据国家环保要求，产品生产厂家通过权威机构认证的碳足迹核查证书，每平米LED显示屏碳足迹数值<255kg。（提供认证证书复印件并加盖原厂公章）

▲20、为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）

▲21、安全加密:支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持独立主控与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲22、支持LED显示屏故障自诊断及排查。（需提供制造商相关LED显示屏故障自诊断及排查软件著作权证书，复印件加盖原厂公章或原件彩色扫描并加盖原厂公章）

23、整体LED屏面积不小于7.29㎡，长不小于3.6米，高不小于2.025米

24、箱体尺寸不小于600*337.5；箱体分辨率不小于480*270

25、提供原厂授权及三年原厂质保并加盖原厂公章

### 3.2.3综合指挥室

#### 3.2.3.1室内小间距LED显示屏（核心设备）

1、输入功率(最大值)：690 W/m²

▲2、箱体结构：采用COB封装技术，RGB采用全倒装晶片，晶片直接焊接在PCB上，无焊线，散热好，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求。

（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

3、工作温湿度：-20℃~+45℃/10%~95%RH

4、灰度等级：≥16bit

5、像素间距：≤1.25mm；

6、像素密度：≥640000点/㎡

7、可视角度：水平≥160°，垂直≥160°

8、整屏平整度≤0.1mm/m²

9、内部360°全方位散热设计，散热无死角

10、刷新率≥3840Hz；

11、驱动方式支持恒流驱动

12、发光点中心距偏差＜2.5%

13、亮度均匀性≥99%

14、亮度≥800cd/m²，支持通过配套软件实现0-100%(手动/自动)，无极调节或256级调节

▲15、PCB板、线材、电源、连接件防火等级符合UL94V-0级标准；或者其他防火标准（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲16、显示屏在频率10Hz-150Hz，加速度1g，扫描频率1oct/分钟在X、Y、Z三轴相互垂直方向扫描10次/轴，结构无损伤，工作正常，符合GB/T 2423.10-2019电工电子产品环境试验（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲17、LED产品型号通过视觉健康（提供相关机构认证证书复印件并加盖原厂公章

▲18、观看舒适度：“人眼视觉舒适度(VICO)”指数低于1.0(符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度(VICO)”要求);去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲19、根据国家环保要求，产品生产厂家通过权威机构认证的碳足迹核查证书，每平米LED显示屏碳足迹数值<255kg。（提供认证证书复印件并加盖原厂公章）

▲20、为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）

▲21、安全加密:支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持独立主控与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲22、支持LED显示屏故障自诊断及排查。（需提供制造商相关LED显示屏故障自诊断及排查软件著作权证书，复印件加盖原厂公章或原件彩色扫描并加盖原厂公章）

23、整体LED屏面积不小于32.4平方米，长不小于9.6米，高不小于3.375米

24、箱体尺寸不小于600*337.5；箱体分辨率不小于480*270

25、提供原厂授权及三年原厂质保并加盖原厂公章

#### 3.2.3.2大屏独立主控

1、支持不少于1路DP视频输入

2、支持不少于1路HDMI2.0 4K视频输入

3、视频采样格式：RBG 4:4;4

4、支持逐点亮色度校正

5、支持不少于1路音频输入

6、支持不少于六个网口输出

7、具备RS232接口控制，可级联多台进行统一控制

▲8、支持设备备份和网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲9、支持对刷新率进行调节，支持960-7680Hz的调节。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

- 提供原厂授权及三年原厂质保并加盖原厂公章

### 3.2.4室外全彩LED显示屏

#### 3.2.4.1室外全彩LED显示屏

1、箱体1尺寸：≥960*800，对应像素点：不低于240点*200点

2、箱体2尺寸：≥1280*800，对应像素点：不低于320点*200点

3、防水等级：不低于IP65，抗风等级≥10级

4、显示屏尺寸：不小于4.16m*2.4m

5、屏幕寿命：≥100000小时

6、视角：水平、垂直视角≥160°

7、像素间距：≤4mm

8、灯驱合一，电路板沉金工艺设计，具备独特的消隐、节能功能

9、各灯珠波长范围：≤4nm

10、LED灯珠抗拉机械强度：≥6Kg

11、发光点中心距偏差：<1.6%

▲12、屏幕亮度：≥6000cd/㎡；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

13、防火要求：PCB板、塑料面板等材料防火达到V-O级

▲14、箱体：箱体为冷轧板合金材质，全防雨箱体结构，防尘、低噪音设计；板厚≥1.2mm；箱体电源传输通过标准IEC对接，信号传输通过RJ45对接，操作简便安全性高：支持电源与信号双备份，同时各个箱体釆用星型拓扑结构连接方式，各单元箱体之间松耦合。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

15、刷新频率：支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新720Hz-4880Hz

16、图象处理：图像有降噪/增强/运动补偿/色坐标变换处理/钝化处理，高清接收卡具有标准75E接口，带载：512点*512点

17、播放内容：支持文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF），各种视频文件及实时视频源

18、提供原厂授权及三年原厂质保并加盖原厂公章

#### 3.2.4.2 内容安全AI审核过滤器

▲1、设备最大支持4K@60内标准与非标准分辨率的视频、图片的输入检测，包括但不限于3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768

接口配置：≥1*HDMI IN，≥1*HDMI OUT, ≥1*DP OUT，≥2*USB2.0接口，≥1*USB3.0接口，≥1*OTG，≥1*WAN口，≥1*LAN口，≥1*Audio，≥1*RS232，≥1*RS485,1组系统状态信号灯；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲2、内容安全AI审核过滤模式:审核范围包括:敏感内容、不良内容、不良表述、不良标识、非法网络平台传播等。且支持素材黑名单、白名单管理，文件格式包括但不局限于图片、视频、gif、docx、xlsx、pptx、 pdf、txt。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲3、数字水印加密防篡改模式:支持用户通过系统管理平台进行播放前的素材数字水印加密，一旦出现计划外播放内容(不论内容是否具有危害性)都视为违规素材不予播放。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

4、视频水印加密后，播放看不见加密痕迹，为隐形水印

5、该设备检测到不良内容时，应立刻将其替换成预置画面进行播放，LED显示屏上显示报警预置图片，且预置画面可自定义形式

6、设备应具备延时播放能力，可实现毫秒级阻断，配置时间可自定0.5秒-10秒，避免违规信息播放;当出现违规视频、图像、文本信息时，防护反应时间应小于延时播放时间，避免违规信息播放

▲7、该设备具备存储、播放素材功能。支持多种素材自由排版、分区显示;支持多种播放方式，按日按周、轮播、自定义等。支持上报系统数据至后台管理中心，并接收后台管理中心下发的操作指令。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

▲8、该设备具备Android、windows、Linux、IOS、统信UOS、银河麒麟KylinOS等包括但不限于主流操作系统的播放内容检测过滤。可实时远程监控发布内容，对不健康显示内容无需人工介入可自动智能AI分析并及时报警提示，（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章）

9、系统支持用户结合监管需求或当下时政热点等，自行导入敏感人脸至数据库，可单条或批量添加或删除管理

10、该设备的文字检测敏感词库应支持50000条以上，每个敏感词字数最高可支持20字，可单条或批量添加或删除管理

### 3.2.5样品演示

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 配置 | 演示功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | 1 | 块 | 参数规格同投标参数，1-1.5㎡ | 1)、显示屏显示效果色彩鲜艳度、刷新率高低(0-1分) 2)、显示屏无坏点、无死灯、无亮条(0-1分) 3)、显示屏拼装平整度(0-1分) |
| 2 | 内容安全AI审核过滤器 | 1 | 台 | ≥1*HDMI IN，≥1*HDMI OUT, ≥1*DP OUT，≥2*USB2.0接口，≥1*USB3.0接口，≥1*OTG，≥1*WAN口，≥1*LAN口，≥1*Audio，≥1*RS232，≥1*RS485,1组系统状态信号灯 | 1)、未加密的视频源/图片或电脑桌面等，因未审核/校验通过，LED显示屏上显示报警预置图片；(0-3分) 2)、加密后的视频，LED显示屏上可正常输出显示；加密视频中，检测到涉黄/涉政等违规图像时，LED显示屏上显示报警预置图片；(0-3分) 3)、视频水印加密后，播放看不见加密痕迹，为隐形水印。（0-4分） |

1、投标实样送达地点：华乐路801号（华乐路华科路路口西南侧）夏阳派出所新址；联系人：董思远，联系方式：13817396651。

2、样品要求：

（1）投标单位应在投标截止时间前提交与所投标设备规格型号一致的样品和必要配件如网线、插座等；

（2）样品需在明显位置标明设备的名称、品牌及投标单位，以便在开标后能清晰呈现。但在进场前，应使用有效方式遮盖产品上能识别品牌商标的LOGO、字母、图片或文字等；未对样品进行标识或标识不清、样品提供与投标文件不一致等一律按样品提交有误拒收；

(3) 搭样全程做好保密工作，搭建完成后将整个样品遮住，不外露。

（4）样品的运输费用、损坏风险由投标方承担。

# 四、项目要求

## 4.1、投标要求

1)投标文件应包括必要的报价清单，清楚列出每单件设备。材料的计量单位、数量、规格型号、单价及总价。投标单位应充分考虑现场实际情况，包括供配电、安装空间、开挖、静电地板拆除修复、线管线缆铺设等情况，都应包含在整体报价中。

2)投标清单内所有设备必须标注其生产厂商或品牌，产地及规格、型号、技术性能指标。

3)投标方技术方案除满足上述招标需求内容外，须提交技术图纸，包括但不限于布局设计、效果图、各系统架构图、工艺大样图、整体布局图、后端设备机柜布置图、设备连线图、各系统图、配电系统图、等以及必要的配套配合图纸等技术深化图纸。

4)投标单位在进行技术响应时应注意，招标人在招标需求中指出的工艺，材料和设备的参数供参考作用，并没有任何指定性，投标单位在投标时可以选择实质上优于或相当于招标需求中的产品。

5)招标方不组织现场勘探

6)投标单位应负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装调试、验收合格、培训及保修等，以上发生的所有费用均应包含在报价中，采购人不再另行支付其他任何费用。

7)★本项目需无条件配合夏阳派出所开办弱电采购项目中的承建方完成项目的整体施工，本项目投标的设备需接入和兼容夏阳派出所开办弱电项目的整体系统中。系统对接如产生费用（包含额外产生的人工费、相关设备费）计入总价中，采购人不再另行支付其他任何费用。投标单位须在投标文件中提供承诺书需加盖原厂公章和投标单位公章。

夏阳派出所开办弱电项目整体系统包括：计算机网络系统、网络安全系统、内部安防报警系统、内部声像系统、门禁管理系统、无线通讯、窗口规范化系统、信息网络机房建设系统、档案室动环系统、会议系统、综合指挥室系统、虚拟云桌面系统、执法办案区信息管理系统、案管物管系统、智能灯光空调控制系统、智能警械室建设系统、室外弱电管网及机房静电地板。

其中三层会议厅（150人）配置有：1、扩声发言系统；2、三级视频会议系统；3、舞台灯光系统；4、中控系统。

案情分析室配置有：1、扩声发言系统；2、大屏显示系统。

综合指挥室配置有：1、道路摄像集控系统，用于管理本辖区内的视频摄像机点位和本区其他派出所的视频摄像机点位，针对视频数据接入，需要同步控制解码拼控一体机、拼接控制器，可以根据不同摄像机组成预案，并且可以一次性切换不同预案，同时满足不同应用场景下一建切换，如早高峰、晚高峰、节假日、重大安保、进博会等场景。2、一体化公安三级视频会议系统，实现分局、市局重点紧急视频会议的顺利召开，以及相关文件精神的传达。3、扩声系统，为一体化会议系统及日常会议提供语音扩声支持服务。

8）本项目投标的产品需接入和兼容夏阳派出所搬迁利旧的城市图像监控租赁项目中的设备和系统。投标单位须提供能和夏阳派出所搬迁利旧的城市图像监控租赁项目中的设备和系统对接的有效证明文件材料。

## 4.2、质量要求

1)本项目实施质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。若工程质量标准高于国家标准，则按本技术规格书约定的标准执行。本项目还应符合国家和上海市有关智能信息化系统运行安全之规定，以及公安内部相关规定。

2)投标单位应按照ISO9001质量管理标准为工程实施、竣工和弥补缺陷建立适当和可行的质量保证体系，并保证工程的实施、竣工和弥补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。应按照质量保证体系的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供建设方、监理工程师或有关主管部门查阅。

3)项目隐蔽工程或中间验收部位在被覆盖或隐蔽之前，必须经过检验并得到业主或监理工程师的批准。

4)项目竣工后，投标单位应向采购人提供完整的技术资料,包括设备随机资料采购人手册、管理员手册、安装指南等采购人纸质和电子文档资料。

## 4.3、项目工期要求

1）本项目的施工工期要求为合同签订并且等采购人通知后30个日历天内交付，并完成设备安装调试。提供承诺书，若逾期将按合同违约赔偿，安装的设备免费拆除并赔偿由此产生的一切损失，投标单位完成所有设备安装调试工作经自检合格通过预验收；预验收后不少于1个月的试运行，满足验收条件即可进行终验收。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，投标单位在此过程中须服从采购人的时间和管理协调。

2）投标单位须根据招标需求，对项目进行详细的施工设计，并经采购人确认。主要设备采购前，需将货物的技术资料和使用条件报采购人确认后，方可订货（或组织生产）和确定具体供货、施工；投标单位提供的设备必须是全新、成熟、稳定、可靠的，适合长时间连续工作的。

3）投标单位应充分考虑现场实际情况，包括静电地板拆除切割修复、线管线缆铺设、机房工作界面协调、甲供设备的协调等情况，都应包含在整体报价中。

4）投标单位应密切配合项目工程监理方，并配合夏阳派出所开办弱电项目的整体施工进度做好所有设备的配送、安装及调试等相关工作。由于投标单位未及时完成供货或安装调试，造成夏阳派出所开办弱电项目整体施工滞后，而引发的违约责任全部由投标单位承担。造成严重影响的，采购人可以单方面解除合同。

5）投标单位应负责各系统及各系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于投标单位管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由投标单位承担。

## 4.4、项目技术人员要求

根据本项目特点和实际情况，为保障项目顺利实施以及后续的运维保障和具备快速修复的能力，要求项目的团队人员具有一定的相关技能能力，须提供项目招标公告发布之日前三个月中任意一个月投标单位为项目成员缴纳社保证明且需持证上岗。具体人员和岗位职责如下：

- 项目经理1名，项目经理是项目的总负责人，全面负责项目的管理、实施、协调等方面的工作，需具备省（或直辖市）级及以上人社部门或工信部门颁发的信息系统管理工程师高级资格证书

- 项目实施团队技术负责人需具备省（或直辖市）级及以上人社部门或工信部门颁发的系统架构设计师高级资格证书。

3）项目实施团队负责项目施工过程中的钢结构和电气作业等，至少2人须具有省级或省级以上人社部门或工信部门颁发的注册电气工程师证书

4）项目售后团队负责控制电脑、大屏控制器等硬件维护，LED大屏使用过程中的数据安全防护，阻挡系统入侵和安全策略规划，参与信息安全相关系统、设备、资源的权限管理，至少1人须具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全工程师资质。

## 4.5、成品保护要求

1)投标单位在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。投标单位在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰、设备以及第三方设备，并承担修复的一切费用。

2)施工组织设计内容应含有专业的成品保护方案，成品保护方案中需要含有材料、设备的进场、下车、转运、入库、安装、使用等条件下的成品保护措施。

3)保护范围：一切材料、设备、成品、半成品，以及在土建弱电内实施完毕的内容。

4)成品的修复：若中标单位在施工过程中对第三方单位或者甲方的设备材料、半成品或成品产生了损坏，由第三方单位或者甲方进行修复或更换,所产生的一切费用由中标单位承担。

## 4.6、竣工验收要求

1)项目安装完毕交付招标人前，招标人将聘请第三方专家（或机构）对项目产品技术参数及其功能进行验收。如若验收不合格，投标单位需承担安装设备的拆除、更换、装修恢复等费用并承担合同规定的违约赔偿责任。投标单位须在投标文件中提供承诺书：承诺提供的设备满足招标文件的各项技术参数及功能要求，如若验收不合格，投标单位需承担安装设备的拆除、更换、装修恢复等费用并承担合同规定的违约赔偿责任。

2)项目由采购人验收，若双方对产品质量发生争议，由相关部门的质量监督检验机构进行检验。

3)如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

4)项目竣工后，投标单位应制定相应的培训计划，对采购人进行免费培训，免费培训采购人操作人员，培训内容、培训场所、操作人员数量由采购人安排。投标单位应提供现场技术培训，就设备的安装、调试、使用和维护，培训采购人方技术人员，直到采购人方工作人员全部掌握运行操作、保养技术，并能达到正确维护、排除一般故障为止，培训费用由投标单位承担。投标单位须承诺提供在免费保修期内每季度对本项系统开展不少于一次的定期巡检。

5)项目竣工后，投标单位应向采购人提供完整的技术资料，包括设备随机资料、应用软件源程序及介质、采购人手册、管理员手册、安装指南、竣工图纸、使用说明等采购人纸质和电子文档资料。

## 4.7、项目的保密和知识产权要求

1)投标单位保证对其提供的服务及出售的货物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

2)采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。投标单位向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

3)在本合同项下的任何权利和义务不因投标单位发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则投标单位的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

4)投标单位应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

5)采购人具有本项目内全部定制开发软件(如有)源代码的修改权和永久使用权，采购人对本项目内全部定制开发软件(如有)软件拥有产权。投标单位在售后维护期内(包括续签的售后服务期)应提供项目内全部定制开发软件(如有)的后续升级及因定制开发软件升级导致的应用软件升级服务，投标单位须提供保修期内成品软件的免费升级服务承诺书并加盖原厂公章和投标单位公章。如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则投标单位承担全部责任。

## 4.8、付款方式

合同签订后，采购人支付中标方不超出合同价的30%作为预付款；项目整体完成、通过最终验收，并收到中标方开具的正规有效增值税普通发票后，采购人一次性支付项目余款。（每次实际支付金额以财政年度安排资金为准）。

## 4.9、售后服务要求

1)项目验收合格后进入系统保修阶段，系统保修期为三年，所有软硬件需提供原厂三年质保保修。

2)质保期内要求提供相应的服务，服务内容包括：

A.应具有专业的售后服务力量，有固定维修站点，配有专职售后服务维修工程师和技术人员，24小时开通售后服务热线。

B.★投标单位质保期内须要提供1名驻场保障人员，提供14小时*365天的驻场服务（08:00-22:00），在驻场期间，驻场工程师在无故障时段可适当休息，但需确保10分钟内响应。驻场服务以外的时间故障报修要求：接到故障报修电话后立即响应，维修人员1小时以内到现场，1小时以内解决问题。投标单位须在投标文件中提供承诺书：承诺无法满足招标要求将被取消中标资格；日常驻场人员费用包含在设备总价内。

C.在质保期间，设备及集成系统中出现非人为引起的质量问题出现故障或不合格部分，投标单位将负责免费检测、维修（更换配件、更换产品）及系统调试，直至正常运行。

D.免费质保期内提供全面售后服务，免费提供备品备件，并将备品备件放置在甲方指定位置。设备报修后，半小时内响应，1小时内到达现场应急维修，1小时内无法修复，提供备品备件更换。故障排除时间：不超过24小时。

E.投标单位对系统进行定期的检修、保养工作，并与采购人进行沟通，现场巡检不少于每月1次，并提供详细检查报告，预防故障发生，保证系统的正常运行。如有重大活动，中标供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，并在活动期间免费提供技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

F.所有巡检记录和维修记录交采购人，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

G.设备质保期满后的设备维修费用收取成本价。

3)培训服务：对采购人实施专业化，有针对性地培训，必须采用多样化，多形式 的培训方法，以达到最佳培训效果，使受训人员能够在最短的时间内熟悉掌握培训内容，尽快投入实际应用。培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常操作、故障排查及设备维护等能力。

## 4.10、其他要求

1)投标单位须保证产品按质、按时送至采购人指定地点，并提供相关服务。

2)如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有权投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

3)招标设备清单是主要设备和货物清单，是满足现场实际情况的基本配置，各投标单位应充分考虑现场实际施工的相关风险，上述所有费用均包含在项目总价中，请各投标单位充分考虑。同时，中标单位应服从采购人的统一管理，包括但不限于深化设计时间节点、进场时间节点、施工交叉工序协调、现行临时用水用电措施等，上述费用全部包含在本项目投标总价中。

4)安全责任条款：

A、投标单位应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标单位自行负责。

B、在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，投标单位应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。投标单位若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由投标单位承担。

C、投标单位在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范，建立安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

D、投标单位现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。投标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

5)采购人的权利、责任和义务：

A、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

B、对投标单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正投标单位实施人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对投标单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

C、监督中标单位建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

D、对投标单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

E、对投标单位提出的安全生产要求积极提供帮助。

F、对投标单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

6)投标单位的权利、责任和义务：

A、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

B、服从采购人安全生产管理。

C、投标单位必须为施工作业人员参加人身意外保险。

D、投标单位造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由投标单位承担事故责任和经济责任。

E、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

7)信息网络安全要求：

A、网络配置由分局相关部门统一规划管理，其他任何人不擅自更改设备的IP地址及网络拓扑结构及软、硬件配置。

B、非经管理部门的有效许可，不得对网络进行安全（漏洞）扫描和对账号、口令及数据包进行侦听；不得利用网络服务实施网络攻击、散布病毒和发布有害信息。在网络设备及主机系统进行操作还应该遵循有关网络安全规定。

以上招标文件需求中，如供应商未在投标文件中进行具体响应的部分，供应商中标后均视为完全满足采购方要求。

# 五、项目供货与管理要求

1、本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。

2、安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

（1）投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

（2）在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规 定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

（3）中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（4）中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标人应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

（5）中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（6）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

3、其他要求：

（1）投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件和其他相关条件。招标人对货物的尺寸有要求的，卖方提供的货物尺寸应符合招标人的规定。

（2）中标人在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的管理协调。

（3）如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标

人所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局 办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

# 六、质量标准与验收要求

6.1、投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

6.2、本项目验收将由采购人组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

6.3、如验收未获通过，中标人应整改至合格并接受采购人按照合同约定的违约处理。

# 七、供货时间期限要求

本项目的施工工期要求为合同签订并且等采购人通知后30个日历天内交付，并完成设备安装调试。

# 八、报价依据及要求

## 8.1、报价依据：

8.1.1本招标文件明确的供货要求、内容、供货所需要的相关服务范围和要求。

8.1.2货物现场安装条件（涉及的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、其他相关要求等）和除水电外的试运行所需耗材耗料，及其他招标人认为应考虑的因素。

8.1.3请各投标人在招标报价时要充分考虑本项目各项内容所必须发生的各类费用及相关责任后进行报价。报价必须是唯一的。一旦中标，中标（合同）单价不做任何调整。

8.1.4参照行业和物价管理部门最新有关收费标准（如有）及市场实际行情。

## 8.2、本项目报价要求：

8.2.1除非本招标文件另有规定，招标文件中项目实施费用是指招标文件中说明的全部项目实施工作内容的报酬，而且还应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、杂项零件，无论上述费用是否在报价文件中详细指出，招标人均认为已包含在报价中。

8.2.2本次招标报价为全费用报价，其中必须包括货物供货、货物安装、调试（如有）期间材料、人员开支、安全文明实施费用、交通费、有关保险费用、管理、直至项目验收通过及利润等费用、质量保证期服务及其他相关的服务、措施费、税金等。

8.2.3其他影响报价因素也请各投标人在报价中统一考虑。

8.2.4投标人的投标产品应是在今后一段时间内具有稳定的市场销售流通产品，不得是即将淘汰、停产的产品。

8.2.5投标人提供的投标产品及相关服务，应当符合国家和地方各项有关法律、法规和标准规范规定，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反法律、法规和标准规范规定或合同约定或通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

8.2.6投标人应根据上述要求及合理、诚实、信用原则，并结合项目保障情况报出本单位能够承受的报价（不设底线），但低于成本价的报价将被判为无效标。

# 九、重要技术参数专项汇总表

▲重要技术参数专项汇总表

| 序号 | 设备名称 | 重要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内小间距LED显示屏 | ▲2、箱体结构：采用COB封装技术，RGB采用全倒装晶片，晶片直接焊接在PCB上，无焊线，散热好，具备防撞、耐磨、耐冲击等特点，满足使用高可靠性需求（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 2 |  | ▲15、PCB板、线材、电源、连接件防火等级符合UL94V-0级标准；或者其他防火标准（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 3 |  | ▲16、显示屏在频率10Hz-150Hz，加速度1g，扫描频率1oct/分钟在X、Y、Z三轴相互垂直方向扫描10次/轴，结构无损伤，工作正常，符合GB/T 2423.10-2019电工电子产品环境试验（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 4 |  | ▲17、LED产品型号通过视觉健康（提供相关机构认证证书复印件并加盖原厂公章） |
| 5 |  | ▲18、观看舒适度：“人眼视觉舒适度(VICO)”指数低于1.0(符合中国国家标准委的“人眼视觉舒适度(VICO)”要求);去除100%紫外线，消除80%摩尔纹。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 6 |  | ▲19、根据国家环保要求，产品生产厂家通过权威机构认证的碳足迹核查证书，每平米LED显示屏碳足迹数值<255kg。（提供认证证书复印件并加盖原厂公章） |
| 7 |  | ▲20、为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章） |
| 8 |  | ▲21、安全加密:支持软、硬件安全性信号加密传输功能保证播放内容不被篡改，具有信号加密传输功能支持独立主控与屏体之间信号加密，防止网络恶意入侵；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 9 |  | ▲22、支持LED显示屏故障自诊断及排查。（需提供制造商相关LED显示屏故障自诊断及排查软件著作权证书，复印件加盖原厂公章或原件彩色扫描并加盖原厂公章） |
| 10 | 大屏独立主控 | ▲8、支持设备备份和网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 11 |  | ▲9、支持对刷新率进行调节，支持960-7680Hz的调节。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 12 | 室外全彩LED显示屏 | ▲12、屏幕亮度：≥6000cd/㎡；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 13 |  | ▲14、箱体：箱体为冷轧板合金材质，全防雨箱体结构，防尘、低噪音设计；板厚≥1.2mm；箱体电源传输通过标准IEC对接，信号传输通过RJ45对接，操作简便安全性高：支持电源与信号双备份，同时各个箱体釆用星型拓扑结构连接方式，各单元箱体之间松耦合。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 14 | 内容安全AI审核过滤器 | ▲1、设备最大支持4K@60内标准与非标准分辨率的视频、图片的输入检测，包括但不限于3840x2160、2560x1600、1920x1080、1600x900、1024x768接口配置：≥1*HDMI IN，≥1*HDMI OUT, ≥1*DP OUT，≥2*USB2.0接口，≥1*USB3.0接口，≥1*OTG，≥1*WAN口，≥1*LAN口，≥1*Audio，≥1*RS232，≥1*RS485,1组系统状态信号灯；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 15 |  | ▲2、内容安全AI审核过滤模式:审核范围包括:敏感内容、不良内容、不良表述、不良标识、非法网络平台传播等。且支持素材黑名单、白名单管理，文件格式包括但不局限于图片、视频、gif、docx、xlsx、pptx、 pdf、txt。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 16 |  | ▲3、数字水印加密防篡改模式:支持用户通过系统管理平台进行播放前的素材数字水印加密，一旦出现计划外播放内容(不论内容是否具有危害性)都视为违规素材不予播放（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 17 |  | ▲7、该设备具备存储、播放素材功能。支持多种素材自由排版、分区显示;支持多种播放方式，按日按周、轮播、自定义等。支持上报系统数据至后台管理中心，并接收后台管理中心下发的操作指令。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |
| 18 |  | ▲8、该设备具备Android、windows、Linux、IOS、统信UOS、银河麒麟KylinOS等包括但不限于主流操作系统的播放内容检测过滤。可实时远程监控发布内容，对不健康显示内容无需人工介入可自动智能AI分析并及时报警提示（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖公章） |