采购要求

一、项目背景

在当今数字化、智能化飞速发展的时代，人工智能已成为推动全球科技变革和社会进步的核心力量。在数字化浪潮中，徐汇教育积极争当排头兵、敢为先行者，探索数字赋能教育教学的有效路径，先后成为国家级信息化教学实验区（2020年）、上海市教育数字化转型试验区（2021年）、上海市基础教育数字化转型整体试验区（2022年）、上海市人工智能教育试验区（2024年）。我们深知培养学生适应未来社会的能力至关重要，而人工智能教育正是其中的关键环节。在2025正式运营的本区新建校，是落实人工智能教育创新的前沿阵地，因此本次项目致力于打造一个前沿、创新、融合的人工智能创新实践学习环境，激发学生的创造力和探索精神。

在跨学科教学方面，教育部发布的《义务教育课程方案(2022年版)》中重点提到：各门课程原则上至少要用10%的课时设计跨学科主题学习，倡导打破学科界限，培养学生的综合素养。2022年8月，上海市教育委员会等七部门印发《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》（简称“新五项标准”）的“推进举措”中，明确提出“推进跨学科综合学习空间建设。因校制宜推进学校创设布局灵活、高效互动、资源丰富的数字化学习环境，满足学生跨学科学习和综合实践活动需求”。

上海市徐汇区教育局新建滨江小学跨学科综合学习空间设备采购项目，积极响应国家和政府的政策要求，旨在建设一个集人工智能学习与跨学科综合实践于一体的创新型教学空间，为学生提供接触和学习人工智能的创作实验平台，通过跨学科项目化学习的方式，激发学生的创新思维和实践能力。本次项目计划在校区教学楼四楼打造一个约490㎡的人工智能实验室，该实验室旨在为学生提供一个集学习、实践、创新于一体的综合性空间。该空间通过引入先进的智能硬件设备、虚拟现实CAVE融合投影空间与人工智能创作工具、学生人工智能作品数字展出平台等，让学生在沉浸式的情境教学环境中亲身体验人工智能的魅力，激发他们对科技的兴趣和热情。

此外，实验室将打破学科界限，将人工智能与各学科知识进行有机融合。例如，在唱游课上，学生可以利用人工智能模型将多个音乐元素融合创作出独一无二的可视化曲目；在科学课上，教师可以通过人工智能课件创作工具，制作高品质的AIGC互动跨学科课件；在艺术课上，学生在教师的带领下，借助人工智能辅助创作工具激发创意灵感，创作属于自己AIGC人机共创海报或其它作品，学生作品图像扫描录入系统通过智能传感器进行学生创作作品数据数据采集与多模态评价。这种常态化融入人工智能辅助教学的跨学科教学模式将帮助学生建立起系统化的知识体系，培养他们从小利用各类人工智能技术来解决复杂问题的能力。

跨学科综合学习空间的建设，将成为本校教育创新的重要里程碑。本项目不仅能够为学生提供前沿的学习资源，更能为教师提供创新教学的平台，推动学校整体教育水平的提升。在这个充满无限可能的实验室中，我们期待每一位学生都能成为人工智能时代的探索者和创新者，为他们的未来开启一扇通往智慧世界的大门。

二、建设范围

新建滨江小学校区详细地址东至南洋中学,南至龙华中路,西至小木桥路，包含1栋教学楼、1栋综合楼、地下车库和室外活动场地，教学楼和综合楼通过连廊贯通。本次项目的详细位置在教学楼四层，详见下图：

跨学科综合学习空间位于教学楼四层（含配套空间），总规划面积约490㎡，跨学科综合学习空间配套体验区面积为80㎡（详见上图红色标注区域内）。跨学科综合学习空间旨在将该空间打造成为基于生成式人工智能的多模态跨学科学习场景。该空间建设完成后，既可以满足教师利用生成式人工智能平台高效的创作各类沉浸式跨学科教学课件、又可以通过超大分辨率的沉浸式情境教学数字空间结合超大墙面与地面的多模态的人机交互技术，为全校学生们提供高品质的跨学科教学软件资源。在沉浸式跨学科人工智能实验室中，学生不仅仅可以利用AIGC生成式人工智能工具和同伴一起创作自己的沉浸式互动展览AI作品，还可以穿越时空与梵高、孔子和宋应星等AI数字人进行人机对话和话题讨论。学校重大活动时，教师还可以利用该空间进行学生优秀作品的数字化展陈。

三、建设目标

1.打造数字化沉浸式学习环境，提升学生学习兴趣和效率。通过高分辨率实时动态立体影像、环绕立体声音响、超大墙面人机交互等技术，营造身临其境的学习环境，激发学生学习兴趣，提高学习效率。

2.打破学科壁垒，促进跨学科融合学习。一线教师利用人工智能课件创作工具，将不同学科知识进行有机互动整合，创作开发出跨学科主题的优质课程（含AIGC工具创作课件）。

3.创新教学模式，构建智能化教学体系。利用AIGC数字人对话、教师专用沉浸式AIGC课程编辑创作云平台等技术，实现个性化教学和课件AI人机共创，构建智能化教学体系，提升教学质量。

4.培养创新人才，助力未来教育发展。通过沉浸式跨学科人工智能实验室的建设，培养学生的创新思维、实践能力和团队合作精神，为未来教育发展培养创新型人才。

四、项目总体要求

- 本次招标为上海市徐汇区教育局新建滨江小学跨学科综合学习空间设备采购项目提供空间规划、相关设备货物采购、物流运输、现场集成、机房部署、软硬件安装调试、教师培训及售后维护等配套服务。

2、投标人应为供货、设计及安装等提供一切所需的设备、劳务及材料，以及前述的安装、测试、调校、试运转、培训等服务，而且应提供设备安装得以正常操作所需的一切附带的专用工具、配件。

3、建设地点：徐汇区教育局指定地点。

4、完工期：合同签订后45天内硬件设备到达甲方指定地点，60天内完成所有硬件设备、空间环创、软件系统的集成调试和使用培训事项。

5、项目设备货物内容及组成

（1）本项目内容与组成请详见下面具体采购需求。

（2）本招标文件列出详细需求，投标人可以对其中不合理处进行修改调整，并说明详细理由。

（3）招标人在具体采购需求中指出的设备技术参数，以及参照的品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标人在《招标技术需求》中指出的设备技术参数以及参照的品牌、型号的要求，并且让招标人满意。

6、项目实施主要内容

（1）负责完成项目深化设计以及出图工作。

（2）负责项目实施方案向有关主管部门的报批工作，以及工程竣工后向有关部门申报测试与验收工作，并确保可以满足主管部门的要求。

（3）根据采购人的变更要求及施工现场的变更情况，负责完成项目方案与施工图的变更设计，并经买方审核后实施。

（4）负责项目全部的设备供应，并按合同与工期规定，保质保量按时将设备与配件运至工地，并协助做好验货工作。

（5）负责提供各项目空间强弱电及网络的空间点位和使用要求。

（6）负责全部项目设备的安装与调（测）试、系统开通、试运行工作、人员培训。

（7）负责编制施工组织设计、施工排期方案、空间效果示意图、设备连接拓扑图、设备及强弱电点位图等技术文件，交采购人审核后执行。

（8）负责编制质量控制体系和措施，施工工序、设备安装和软件系统调（测）试均应在施工前先编制技术方案，施工后进行质量自验，保证项目质量符合国家和上海市有关技术标准与规范要求。

（9）负责编制工程进度计划和措施，确保工期。若计划需变更，应及时调整进度计划。

（10）协助采购人和主管部门完成工程验收工作。验收按国家和上海市的有关技术标准与规范进行。

（11）负责完成工程竣工图纸与资料的编制工作，并在完工交付使用前提交工程竣工资料。

（12）负责采购人人员的技术培训，并提供使用手册，保证达到独立上岗操作与日常维护的水平。

（13）指派专人负责施工现场的安全，防止隐患，文明施工。

（14）委派本单位具有承接本项目能力与经验的人员组成分项目工程项目组，并确保项目经理及主要人员具备相应资质和常驻工地。未经采购人同意，不得更换项目经理组成员。

（15）负责项目售后服务（项目产品及软件免费保修期不得低于3年）。

（16）负责完成项目其他相关工作内容。

（17）投标人必须在深入了解项目建设背景及内容的基础上，进行细化设计，定义、明确各个项目空间的功能要求、教学需求等。

五、项目总体要求

本项目建设内容是为了扎实推进本区中小学人工智能课程建设与实施，进一步深化课程教学改革，提升本区中小学生人工智能素养。建设的初衷就是要从满足学生未来发展需要、服务国家战略需求的角度，将新建校提前布局人工智能教育基础设施和空间。本项目将积极引入人工智能应用软件资源、通过虚拟现实技术创设沉浸式超仿真应用场景，加强学生对于人工智能的了解和体验，帮助学生习得在真实情境中应用人工智能解决真实问题。除此之外，该项目还充分融入高品质跨学科学习数字资源，综合运用问题式学习、项目化学习、研究性学习、跨学科学习等方式，强化人工智能课程与跨学科活动课程的联系与融合，培养学生批判性思维、创造性思维和团队协作能力。学校在学生利用人工智能工具进行人机共创时，非常注重数据保存，也非常注重学生人工智能课程学习创作的过程性评价以及成果产出，本项目也充分利用沉浸式AIGC课程编辑创作云平台和学生作品成果互动展示平台构建了一整套多元主体、人机协同的教育评价模式，促进学生个性化发展。

跨学科综合学习空间中的重点区域（即上图红色标注区域内），该重点区域通过次世代的实时3D互动内容创作引擎，将高分辨率的实时动态立体影像显示技术、多通道画面同步融合技术、环绕立体声音响技术、超大墙面和地面的人工智能交互技术完美地融合在一起，再匹配8K分辨率的跨学科数字软件资源，打造一个被三维立体空间影像所包围的、超强沉浸感的数字化虚拟仿真环境。该空间打破虚拟与现实的界限、学科间知识壁垒，从教、学、评、练、测、展和数字人对话等多维度为师生提供创新型的AI人机交互学习方式，助力学校跨学科课研及项目化学习实践的有效实践和落地，从而推动学校教学数字化转型。此次项目打造的沉浸式学习环境，有助于提升学生的学习兴趣和效率。利用人工智能技术，将不同学科知识进行有机整合，帮助教师设计出高品质的跨学科课件资源，培养教师在人工智能时代下，与时俱进的综合信息化整合运用能力。创新教学模式，构建智能化教学体系。最后，我们利用数字人对话等技术，实现个性化AI教学，构建智能化教学体系，提升教学质量。本次项目将通过沉浸式跨学科人工智能实验室的建设，培养学生的创新思维、实践能力和团队合作精神，为未来教育发展培养创新型人才。

六、项目清单

# （一）采购具体要求

沉浸式跨学科人工智能实验室

1.学习场景智慧化：打造一个沉浸式、交互式、虚实结合的学习环境，让学生身临其境、多维感官体验式学习，激发学生的学习兴趣和探索欲望，因此需要采购沉浸式跨学科人工智能实验室配套多通道融合显示系统、学生作品图像扫描录入系统、精准触控传感器设备、多终端智能网络中控系统等；

2.教学模式创新：通过AIGC技术的应用，推动课堂教学模式的创新，实现教师组织学生进行虚拟仿真情境化学习、教师引导学生进行AI人机共创式学习，提高教育教学的质量和效率，这些需要配套对应的“传统文化类”、“科学探究类”、“艺术类”和“心理健康类”教学软件资源；

3.师资能力提升：为教师进行跨学科与人工智能相关的课程研发及综合实践活动课程研发提供AIGC平台工具，提升学校数字化校本课程研发的整体综合素养，因此需要采购教师专用沉浸式AIGC课程编辑创作云平台；

4.学生创新思维与实践能力提升：将人工智能与其他学科知识相结合，打破学科间知识壁垒，开展创新性实验和项目，提升学生的创新能力和解决复杂问题的实践能力，因此需要采购3D打印机和相关软件资源。

5.成果展示与交流：展示师生的创新成果，促进校内的交流与合作。因此需要采购学生作品成果互动展示平台系统。

空间全息玻璃学生作品创意展示墙

空间全息玻璃学生作品创意展示墙设备核心是通过3D MAPPING背投技术、超大墙面人机交互技术与电控雾化玻璃成像技术进行融合，最终将学生作品及教学成果数字化展出，通过一套学生作品成果互动展示平台系统，精准发布展示在教室走廊玻璃载体上，智能化展示师生的创新作品，促进校内的交流与合作。

技术维护和综合服务

需要提供全部设备的集成安装、机房部署、软件系统调试、必要的环创服务、配套的培训服务和售后服务。

# （二）设备清单及技术参数

注：“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见第六章“评分办法”。

| 一、沉浸式跨学科人工智能实验室清单及技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 沉浸式跨学科人工智能实验室多通道融合显示系统 | 9 | 通道 | 多通道融合显示系统需要满足至少7台投影显示单元的融合带处理、异形画面裁切、多点校准、几何校正处理的融合显示功能，详细支持功能如下： 1.支持图像获取识别预处理模块：支持画面预制自适应处理，识别获取显示设备输出的图像参数； 2.支持平面、曲面、异型面、各自定义曲面图像处理校正模块； 3.支持适应不同场景的图形校正； 4.支持线性、非线性、均匀、非均匀图像校正； 5.支持变形处理：支持对所处理的图像进行不同级别的校正变换； 6.支持多通道图像同步变形处理：支持根据现场建筑环境角度调试画面； 7.支持多通道投影颜色校正、亮度、色彩、饱和度、均匀性调整处理； 8.支持多分辨率、多模式融合处理、多通道图像实时、无缝处理； 9.支持N*N模式图像上下左右四面边缘羽化融合处理。 ▲提供相关测试报告为佐证材料。 |
| 2 | 沉浸式投影显示单元吊杆配件 | 9 | 套 | 定制工程投影设备专用吊杆，支持1.5米可调伸缩长度，支持吊杆管内排线。 |
| 3 | 沉浸式投影显示单元配套短焦镜头 | 9 | 支 | 短焦镜头投射比：满足0.6：1的投射比要求； 镜头材质：金属镜筒+玻璃+非球面镜片； 横向色差：支持≤0.8pix。 |
| 4 | 学生作品图像扫描录入系统（含高速多媒介扫描设备） | 1 | 套 | 高速多媒介扫描设备的功能要求： 1）扫描模式：需支持彩色、灰阶、黑白等扫描模式； 2）光源图像传感器：支持减少光学透镜/彩色 CCDx1； 3）光源：满足（白色LED+透明照明）x2； 4）光学分辨率： 水平扫描：满足 285 至 218dpi 之间； 垂直扫描：满足 283 至 152dpi 之间； 5）速度：精细模式单张扫描速度要求 3 秒/张； 6）扫描范围：支持自动识别文件大小，A3（横向），A4（横向），A5（横向），A6（横向），B4（横向），B5（横向），B6（横向），明信片、名片，Double Letter（横向），Letter,Legal(横向)和自定义最大（大：432*300mm；最小25.4*25.4mm； 7）纸张厚度：支持≤30mm(1.18in.)； 学生作品图像扫描录入系统的功能要求： 1）系统需支持计算机视觉图形图像识别系统将纸质作品快速识别，一键快速裁切后显示，支持根据纸张上的定位码进行自定义图像精准识别和精准裁切； 2）系统需支持教师将学生作品一键扫描后，快速以数字虚拟画框形式呈现，当虚拟画框自动排列的作品超过显示最大显示界面时，系统会自动生成按钮，支持显示画面的切换和平移。 3）系统需支持扫描采集后的每个学生作品以预览图的形式在数字虚拟画框中呈现，点击某一副学生作品后，该作品能以分辨率不低于152dpi的高精度显示，支持学生用双手或双指精细操作自己的数字作品，包括数字作品的放大、缩小、超大范围移动、180°旋转； ▲ 需提供与图形图像扫描相关的计算机软件著作证明作为佐证材料。 |
| 5 | 沉浸式跨学科人工智能实验室墙面精准触控传感器设备 | 3 | 套 | 1.高精度触控识别设备： 1）定位技术：支持激光影像定位技术（LICT）； 2）感应面积：支持单套手掌互动最大面积≥4米X10米； 3）定位方式：支持自动校正、半自动校正、手动校正； 4）触控点数：支持TUIO协议≥30个触控点； 2.AI摄像头计算机视觉识别设备： 5）AI摄像头投射比：支持范围0.15-1.36； 6）AI摄像头安装与墙面距离：支持范围0.35米-8米； 7）AI摄像头采集画面的帧率：≥30帧每秒； ▲ 上述关键参数 1）、2）、4）、7）需提供检测报告作为佐证材料。 |
| 6 | 沉浸式跨学科人工智能实验室地面雷达眼精准交互传感器设备 | 1 | 套 | 地面雷达眼精准交互传感器设备： 1）雷达眼扫描测距实用半径：＞11M； 2）雷达眼地面脚步踩踏触控精度：典型值<3CM(贴地面良好安装情况下)； 3）检测帧率：≥10FPS； 4）扫描角度：≥200°； 5）多点触控：支持TUIO协议、windows多点协议、鼠标伪多点功能； 6）基于雷达眼的人机交互驱动：支持地面60-235英寸的投影画面的精准踩踏触控互动，且支持多人同时多点踩踏触控； 7）多个雷达眼设备级联：单台主机可支持>20台同一型号的雷达眼设备级联同时工作； 8）传输距离：支持网口，POE 协议通过网线传输数据，传输距离最大支持100m； 9）运行温度环境：支持温度范围-20℃- 60℃； 10）配套软件系统：支持多终端桥接通讯级联系统、支持触控范围精准可视化调试和实时检测手动校准。 ▲ 需提供人机交互相关的计算机软件著作证明或相关证书作为佐证材料。 |
| 7 | 音柱设备 | 2 | 个 | 额定功率：≤20W； 灵敏度：≥91dB±3dB； 频率响应：130Hz-18KHz； 喇叭单元：4"×2,2.5"×1； |
| 8 | 功放设备 | 1 | 套 | 需具备节能开关电源与D类数字功率放大器相结合； 各路输入需具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制； 需具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入； 通道优先功能需支持：EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2； 需支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω； 输出功率：≥120W； |
| 9 | 中控操作终端 | 2 | 台 | 屏幕尺寸：11英寸-13.3英寸 屏幕类型：LCD/OLED 屏幕分辨率：不低于1920*1080 处理器线程数：4线程 处理器加速频率：3.3GHz 运行内存：8GB 屏幕比例：16:10 |
| 10 | 多终端智能网络中控系统 | 1 | 台 | 1、支持定制中控系统界面的学校logo和开机待机画面； 2、支持多台主机，多台投影机，音响设备的一键开启，关闭； 3、支持课程软件资源的模块化点播，包含支持exe格式客户端资源的点播，支持全部资源以瀑布流节目单形式查找浏览； 4、支持学校自定义视频资源和PDF资源导入中控系统后，进行视频、PDF资源文件的精细化播放； ▲ 需提供与中控系统相关的计算机软件著作证明作为佐证材料。 |
| 11 | 沉浸式跨学科人工智能实验室配套数字加密保护系统 | 1 | 套 | 配套数字加密保护盘及系统，支持安装在学校资源主机上，对学校购买的数字资源软件进行高强度加密保护、防止盗版和逆向工程、防止内容非法拷贝、拷屏或非法传播； |
| 12 | 3D打印设备 | 2 | 套 | 成型原理：溶积成型（FDM）； 使用方式：桌面级； 技术类型：FDM熔融沉积； 耗材类型：支持PLA；ABS；PETG； 可快速组装上手简便（含一年使用的耗材）； |
| 13 | 网络远程开关机卡 | 2 | 个 | 安装方式：支持安装在主板PCIE卡槽上； 通讯方式：支持以TCP/UDP方式联网； 配置软件：支持工作模式、IP和端口号的自定义配置； |
| 14 | 蓝牙键鼠套装 | 1 | 套 | 类型：键鼠套装； 轴体类型：无轴体； 连接方式：无线； 电池功能：支持电池安装和更换； |
| 15 | 网络交换机 | 1 | 台 | 支持POE供电，16口； |
| 16 | 路由器 | 1 | 台 | 无线路由器，适用频段：2.4GHz+5GHz，无线协议：Wi-Fi5，WAN接入口：千兆网口； |
| 17 | 课堂手持红外远距离触控设备 | 4 | 只 | 支持交互距离不低于10米（支持充电功能）； |
| 18 | 蓝牙音频输入设备 | 2 | 套 | 蓝牙手持麦克风（支持充电功能）； |
| 19 | 网络机柜 | 2 | 台 | 20U网络机柜、含透气网、静音脚轮； |
| 20 | 六类网线 | 1 | 箱 | 工程专用六类网线305米； |
| 21 | AI摄像头专用Type-C延长线材 | 3 | 根 | Type-C延长线，长度≥15米/根； |
| 22 | 音频转换线 | 2 | 根 | 3.5mm转双莲花音频线； |
| 23 | 专业音频金银线 | 1 | 卷 | 100芯专用工程音响线材（50米）； |
| 24 | 主动式DP转HDMI视频信号转换设备 | 9 | 个 | 支持接口：支持DisplayPort接口转HDMI接口； |
| 25 | 多屏宝设备 | 2 | 台 | 最高支持5760*1200@60Hz或者7680x1200@60Hz分辨率输入，支持3/4路1920x1200@60Hz输出。 支持DP1.4和HDMI2.0输入，支持USB控制。 支持1X2,1X3,1X4分割模式 输入输出都是RGB 24bit，没有任何原始像素信息损失 独立电源供电，防止电源脱落，三屏宝运行更稳定，不受USB主板供电不稳影响。 采用传导散热，ESD保护，更适用于环境要求苛刻的工程环境，支持热插拔，系统运行温度更低，满足7X24小时工作。 支持HDMI输出，HDMI OUT1 支持音频输出。 支持任意映射功能，输出口损坏时，可以通过备份口切换。 分辨率设置更简单，无需复杂的安装程序。 |
| 26 | 插线板 | 1 | 套 | 5米和10米插线板各一盒； |
| 27 | USB供电延长线 | 1 | 套 | 连接线：15米USB延长线； 屏蔽类型：双屏蔽； |
| 28 | HDMI高清数据线 | 9 | 盒 | 工程级HDMI线，4K数字高清线，20米/盒； |
| 28 | 教师专用沉浸式AIGC课程编辑创作云平台 | 1 | 年 | 需支持老师自主编辑沉浸式超大分辨率的跨学科课件资源，提供20个账号供教师使用，具体需支持以下功能： 本平台需要基于人工智能技术，为教师提供适配于沉浸式跨学科人工智能实验室的课件创作工具，利用先进的人工智能文生图、图生图等技术，为教师提供一款便捷、高效、智能的高分辨率沉浸式AIGC课件编辑器平台。 1.账号管理： 1)用户注册与登录: 支持用户使用个人邮箱注册和登录； 2)个人信息管理: 支持用户可以编辑个人资料、密码信息； 3)账号安全: 支持密码找回等安全措施； 2.权限管理： 1)角色管理: 系统支持管理员、教师、学生等不同角色登录和使用工具； 2)权限分配: 支持根据不同角色分配不同的操作权限； 3)权限控制: 支持不同用户的权限控制，确保数据安全； 3.课件资源管理： 1)支持用户上传课件资源分类显示: 分享课件资源（可使用但不可编辑）、可下载课件资源（可使用可下载编辑）、个人课件资源，一共三种类型分类； 2)用户课件资源上传: 支持将编辑完成的课件上传至云端存储，上传成功后有对应上传完成的提示界面； 3)资源点播App工具：支持用户在app登录账号后，自动读取账号绑定的云服务器储存的课件资源并以瀑布流矩阵形式显示； 4)瀑布流课件资源显示；支持一键点播课件资源，支持课件资源的开启、关闭、章节内容切换和特殊功能唤醒； 5)用户课件资源保存：支持课件文件本地保存、云服务器端课件保存，同文件名保存较新版本会自动替换老版本； 6)课件发布: 支持用户将课件发布到指定三类课件库中并自定义勾选是否将上传课件公开分享或授权可下载编辑； 7)课件统计: 支持查看课件的使用量、下载量等数据统计； 4.人工智能辅助创作功能： 1)文生图: 支持根据文字描述自动生成相关图片素材； 2)图生图: 支持用户自定义参考图上传后，支持选择参考图基于内容或基于风格模式、支持自定义选择的风格后、支持自定义生成图片分辨率、支持反向描述词后的图生图功能； 5.高分辨率沉浸式课件创设工具平台： 支持高分辨率互动课件场景的创设具备以下功能: 1)场景支持4K及以上分辨率课件多模态场景的创设，支持添加新建场景、设置场景分辨率尺寸、支持删除场景、选定场景向上移动一层或向下移动一层、支持修改场景默认底图、支持设置场景底图的显示比例（包含原始长宽比、拉伸全屏或截取部分显示）、支持添加背景音乐、支持自定义设置背景音乐音量、支持设置背景音乐是否循环播放、支持一键应用到全面页面场景中； 2)插入功能：支持自定义插入图片或文本框、支持插入图片的替换和插入文本的编辑。 3)转场设置：支持自定义添加转场按钮，并支持设置按钮跳转自定义场景； 4)互动元素：支持添加互动元素触点，支持同一种类型的触点的修改、复制和粘贴，支持触点的自定义类型设置，包括类型有将触点设置为退出系统模式、设置为弹出自定义选择题模式、设置为弹出涂鸦画板模式、设置为弹出自定义PDF文档模式、设置为弹出超链接网页模式、设置为弹出连线匹配游戏模式、设置为弹出拼图游戏模式、设置为弹出播放视频模式、设置为弹出图片模式； 辅助编辑工具：支持显示画布放大和缩小，操作步骤撤销和还原，课件交互演示功能，帮助文档功能。 |
| 29 | 沉浸式跨学科人工智能实验室配套美术类教学软件系统资源 | 5 | 套 | 1.美术类教学软件系统资源支持将学生的绘画作品进行3D扫描识别，系统会根据纸张自动识别出学生的绘画内容，再进行基于学生涂鸦风格的3D再现； 2.支持色彩扫描识别，系统会自动将学生绘制形象的颜色识别并实时风格化贴图处理； 3.支持将学生绘制的平面角色还原为三维动态角色； 4.美术类教学软件系统资源要求至少包含：海洋、森林、太空、城市、蝴蝶此五套主题资源； 5.五个场景涂鸦内容需包含但不限于以下角色： 海洋主题：不少于10种海洋生物； 森林主题：不少于8种动物； 太空主题：不少于8种太空装置； 城市交通主题：不少于3种不同外形的小型车辆； 蝴蝶主题：不少于三种蝴蝶种类； 6.软件平台类型：要求软件系统资源基于次世代实时3D互动内容创作和运营平台开发，可以实时渲染，帧速率需达到40FPS以上，画面流畅，没有卡顿和延时现象； 7.提供以上5套软件系统资源配套的绘画面单JPG文件，供学校自主打印使用； ▲ 需提供相关的产品测试报告或计算机软件著作权证明作为佐证材料。 |
| 30 | 沉浸式跨学科人工智能实验室配套传统文化类教学软件系统资源 | 3 | 套 | （1）软件类型：支持以EXE客户端的形式点播运行，支持全屏交互式播放； （2）操作系统兼容性：兼容主流操作系统； （3）分辨率：不低于7680X1200，支持超高分辨率实时动态渲染显示； （4）交互方式：支持TUIO协议，实现超大墙面和地面的精准交互； 三套传统文化类教学软件系统资源的功能要求： ① 《天工开物》主题：系统支持通过虚拟现实技术，带领学生领略明末科学家宋应星编写的工艺技术篇章，包括但不限于《乃粒》、《乃服》、《粹精》、《作咸》、《甘嗜》等篇章； ② 《海错图》主题：系统支持通过虚拟现实技术，带领学生领略清代学者、画家聂璜绘制的这部图谱，讲解关于海洋生物的图谱，以及各种海洋生物的形态、生活习性和生态环境。包括但不限于鱼类、贝类、甲壳类、珊瑚、海藻等多种海洋生物； ③ 《一个字一幅画》主题：系统支持通过虚拟现实技术，带领学生观看一部不少于2分钟的甲骨文影片，在教师的引导下找出影片中隐藏的甲骨文文字，再通过触摸将甲骨文的文字转变为各种天气和动物特效； 以上三个主题需满足不少于12个课时的教学需求，并提供配套电子教案； ④支持学生与数字人宋应星进行基于人工智能大语言模型的人机对话； ▲ 需提供相关的计算机软件著作权证明作为佐证材料。 |
| 31 | 沉浸式跨学科人工智能实验室配套科学类教学软件系统资源 | 5 | 套 | （1）软件类型：支持以EXE客户端的形式点播运行，支持全屏交互式播放； （2）操作系统兼容性：兼容主流操作系统； （3）分辨率：不低于7680X1200，支持超高分辨率实时动态渲染显示； （4）交互方式：支持TUIO协议，实现超大墙面和地面的精准交互； 五套科学类教学软件系统资源的功能要求： ① 深海科考主题：支持通过虚拟现实技术，让学生置身于深潜器中，以第一人称视角带领学生体验认知不同深度的海底世界，抵达海底后可以与教师一起探究海底热液； ② 探索太阳系主题：支持模拟出整个太阳系的八大行星，学生可以通过虚拟现实技术进入太阳系的每一个行星，进行相关动画资源的学习和进行太空主题游戏； ③ 探索夜行动物主题：支持模拟出夜晚森林的数字场景，在场景中，学生可以探究夜晚出没的动物，包括但不限于猫头鹰、蝙蝠、树蛙、小浣熊、萤火虫； ④ 探索恐龙世纪主题：模拟出侏罗纪和白垩纪生活在地球上的恐龙，学生可以通过虚拟现实技术进入一个生活着恐龙的森林，了解腕龙、剑龙、肿头龙、三角龙、窃蛋龙等各种恐龙生物，除了对恐龙的身体特点进行互动学习，还有提供相关恐龙动画资源进行学习，另外资源还配备了恐龙体重大比拼的主题游戏； ⑤ 垃圾回收主题：通过虚拟现实技术，让学生仿佛置身于一间虚拟纸张回收工厂，通过学生分组参与，领略将旧纸张回收，制作新纸张的涉及的工序步骤包括：包括收集分类、压缩打碎、深度分拣、打浆制浆、清洗漂白、浓缩脱水、烘干压制； 以上五个主题需满足不少于30个课时的教学需求，并提供配套电子教案； ▲ 需提供相关的计算机软件著作权证明作为佐证材料。 |
| 32 | 沉浸式跨学科人工智能实验室配套心理健康类教学软件系统资源 | 3 | 套 | （1）软件类型：支持以EXE客户端的形式点播运行，支持全屏交互式播放； （2）操作系统兼容性：兼容主流操作系统； （3）分辨率：不低于7680X1200，支持超高分辨率实时动态渲染显示； （4）交互方式：支持TUIO协议，实现超大墙面和地面的精准交互； （5）心理健康类教学软件系统资源点播后支持多个场景连续循环播放和单个场景的多人互动。 三套心理健康类教学软件系统资源的功能要求： ① 感受四季自然变化：通过虚拟现实技术，让学生置身于春夏秋冬的自然环境中，让学生感受体验四个季节变换带来的心理疗愈效果； ② 聆听夜间虫鸣：模拟真实夜晚的虫鸣声和鸟叫声，再通过虚拟现实技术模拟出森林、田间和大海多个夜间场景，结合自然环境音效，帮助用户放松心情，缓解焦虑。 ③ 流动的艺术：提供瀑布、山顶云雾和雨天室内的动态场景，引导学生进行深呼吸、放松身心，达到心理疗愈的目的。 ▲ 需提供相关的计算机软件著作权证明作为佐证材料。 |
| 33 | 定制沉浸式跨学科人工智能实验室配套成像装置 | 12 | 套 | 定制12套可移动式投影成像格栅面板装置，该装置带脚轮方便移动和多个模块拼接组合（单个模块尺寸不低于1.2米宽X2.5米高）； 该装置背后有防倾倒的绳索来固定，以确保该装置使用时的安全性和稳定性； 该装置的表面为哑光材质，整体为木质（白色）。 |
| 34 | 子母凳 | 10 | 套 | 子母凳，数量*10套，环保木制，可一拆为二或进行嵌套组合； |
| 二、空间全息玻璃学生作品创意展示墙设备清单及技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 雷达眼精准交互传感器设备 | 2 | 套 | 1）雷达眼扫描测距实用半径：＞11M； 2）雷达眼地面脚步踩踏触控精度：典型值<3CM(贴地面良好安装情况下)； 3）检测帧率：≥10FPS； 4）扫描角度：≥200°； 5）多点触控：支持TUIO协议、windows多点协议、鼠标伪多点功能； 6）基于雷达眼的人机交互驱动：支持地面60-235英寸的投影画面的精准踩踏触控互动，且支持多人同时多点踩踏触控； 7）多个雷达眼设备级联：单台主机可支持>20台同一型号的雷达眼设备级联同时工作； 8）传输距离：支持网口，POE 协议通过网线传输数据，传输距离最大支持100m； 9）运行温度环境：支持温度范围-20℃- 60℃； 10）配套软件系统：支持多终端桥接通讯级联系统、支持触控范围精准可视化调试和实时检测手动校准。 |
| 2 | 全息背投膜 | 2 | 套 | 定制15㎡的全息背投膜（浅灰色/深灰色）； 幅宽要求：5000mm 高度要求：3000mm 厚度要求：100um 透光率要求：54% 雾度要求：95% 最大视角要求：120度 增益要求：3 对比度要求：400：1 隔紫外线要求：99% 防划度要求：2 |
| 3 | 学生作品成果 互动展示平台系统 | 1 | 套 | 支持学生风采照片、作品数字图片进行数字化展出： 1.用户权限管理系统：管理员权限；教师权限；学生管理；游客权限等多种用户的观看，查询，评论的权限管理系统； 2.学生作品上传管理系统：支持管理员、教师、学生进行单副创作作品的上传和批量多个作品同时批量上传校内服务器；上传成功后，有权限的用户可以对作品进行作品名修改、标签修改、作者名修改、评论的评价、删除或回复； 3.作品标签管理系统：上传作品时，上传用户可以自由的给自己上传的作品进行自定义标签设置，标签分为默认库的学科标签，管理员用户也可以添加新增自定义标签。每个学生的作品上传校内服务器后，作品档案会自动和设置标签关联，后续更多用户可以通过标签来检索作品或快速分类学生作品； 4.数据管理系统：包含有校区数据管理、年纪数据管理、班级数据管理、学生数据管理。系统支持自定义添加同一个学校多个校区的实验室名称，支持一键导入每个校区的年纪信息、班级信息、学生信息（学生信息包含学生编号，中英文名，性别，出生日期，所在校区，年纪班级信息，班级编号，创建时间，自定义登录密码等）、方便教师进行学生和学生作品的分类管理、数据分析和快速检索； 5.作品展示和评论系统：支持瀑布流矩阵显示所有学生作品，也支持筛选后部分显示学生作品，筛选类别有：时间段、我的收藏、我的喜欢、我个人的作品、所选校区作品集、所选校区某个年级作品集、所选校区某个年级下某个班级的作品集、按做选学科标签来展示作品集、按作者姓名展示作品集、按关键字或作品标题名来检索展示作品。另外用户还支持对任意一副作品进行收藏、点赞添加喜欢、添加评论、回复评论、为评论点赞、回复表情包、删除自己作品下的评论。管理员还特别支持设置作品标题名、设置作品所属学科标签、添加作品专业评论和描述。 6.数字作品发布展出的在线预约和系统设置： 支持日历表分时段进行数字作品发布展出的预约，支持设置操作人，展出项目名称设置，展出所在区域填写，预约时间段设置。 支持操作人登录后，自定义设置展出音乐库自定义音频选曲，自定义从本地服务器中点选要展出的作品，支持自定义展出画框的风格选择，支持自定义添加各种分辨率的展出背景图片。 |
| 4 | 空间全息玻璃学生作品创意展示墙配套中控系统 | 1 | 套 | 1、支持定制中控系统界面的学校logo和开机待机画面； 2、支持控制空间全息玻璃学生作品创意展示墙配套多台主机，多台投影机设备的一键开启，关闭； 3、支持学生上传作品资源的模块化点播，包含支持exe格式客户端资源的点播，支持全部资源以瀑布流节目单形式查找浏览； |

注：

1、投标产品中计算机设备应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2、为完成本项目而配置的各类线缆、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应在附表中予以明确填报，计算务必完整，准确。投标人应提供本项目全部设备和软件系统的综合集成服务和机房部署调试服务；全部设备的包装材料、施工地面墙面保护材料、各种辅材、工具配件和所有设备的物流配送；全部设备配套的强弱电穿管布线的施工；全部需要交付的系统软件、数字资源、AIGC数字人平台的部署调试服务；进场施工人员的施工意外伤害责任险购买；现场安全帽、防坠落绳等施工人员劳保用品；现场垃圾清运和保洁人员的深度保洁服务。采购方不因投标人对此项的计算遗漏或其他因素而支付任何额外费用。

3、投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价。相关线缆等数量为暂定数，最终结算时以审价单位根据项目实际实施情况审定数进行调整，除此之外投标报价不作调整。

4、以上技术规范要求作为本项目参考技术要求，投标人在深化设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化。以上技术参数的未列项并不表示采购方以及采购单位放弃对此项技术指标的要求。

七、人员服务要求

项目组人员中至少有10名成员具备计算机、电子工程、软件工程、教育技术、艺术设计等相关学历专业背景人员，且项目经理具备相关职业资格管理证书，确保项目成功落地实施。投标人需提供以上人员的社保缴纳证明（3个月以上），以及相关学历证书。

项目团队必须按照项目标准流程实施，设立规划、实施、控制、审核等阶段，并针对每个阶段成果进行集中管理和审核，项目管理中的过程文档（尤其是带日期的现场实施图片材料）必须齐全。

八、知识产权及版权归属要求

本项目涉及的技术服务成果，采购人享有知识产权与版权。涉及产品购买的，最终产品完全使用权归采购人所有。

投标供应商必须保障项目中涉及的内容与技术，不受到任何第三方关于侵犯著作权、肖像权、专利权、商标权或工业设计权的指控。如任何第三方提出关于知识产权的异议，投标供应商必须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括赔偿采购人的连带损失。

九、项目实施要求

# （一）安装和调试

本项目完工期为合同签订后60日历天内完成，投标人所提供的设备及其集成安装全部由投标人负责。

投标人负责投标人设备之间线缆的布放以及投标人设备与买方已有相关设备之间的线缆布放。

投标人负责对施工地点进行现场勘察，保证施工进行。安装调测时使用的工具、设备由投标人提供, 通用工具由买方协助解决。

双方应协商制定工程进度表, 投标人负责按工程进度表进行施工。设备调试由投标人负责, 并提出设备调试的内容、项目、指标和方法, 并提供相应的仪器和工具, 投标人有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。

调试应进行详细记录, 设备调试结束后, 由投标人技术人员签字后交给买方验收。设备系统测试的条款应与技术规范一致。

基于以上要求，投标人应提供测试条件、方法和过程的草案，招标以后，最终测试文件由双方共同拟定。

# （二）验收

设备运抵安装现场后，买方将与中标人共同开箱验收。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求中标人立即补发和负责更换。同时中标人应提供必备的技术资料：

（1）相关的技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡、说明书等）；

（2）提供设备连接图、主要技术参数（列出清单）；

设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并正常运行5个工作日后，可进行验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式等)应由中标人提交给买方。买方可根据合同及技术规范书进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后, 双方签署验收协议。

# （三）保修期

保修期从初验完成之后开始计算，本项目产品质量保修期不得低于3年。在保修期内，如果系统发生故障，要求中标人在2小时内做出响应，并在8小时内赶到现场进行维修，24小时内修复，如在48小时内无法修复应提供相应的备件进行更换，由此发生的全部费用由中标人负责。

设备开通后, 如发生软件升级及设备升级、 扩展等有关情况, 中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持。

# （四）设计服务

提供该空间的整体设计方案，需要提供不少于五种深化图纸（包括但不限于的强弱电布置图、空间三维效果图、网络中控系统架构图、设备连接图，成像设备光路设计图）；

对整个项目集成，保证相关设计符合要求，各设备之间使用时不能出现有遮蔽、阻挡、妨碍的情况，保证整个实验室空间各系统可正常稳定使用；

提供设备的备货送货、安装调试，系统集成，机房部署，软件调试，技术培训等服务。

# （五）师资培训

中标人应负责买方设备维护管理人员和应用人员的使用培训，培训内容包括如下方面：操作维护培训和高级培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件使用等各个方面, 并提供全套培训教材和培训课程计划表。

投标人应详细开列培训内容及培训地点、时间等项目。

# （六）技术文件

中标人提供的书面技术资料应能满足确保设备正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。中标人提供的技术文件至少应包括：

（1）设备操作说明文件；

（2）技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

（3）用户使用手册；

（4）软件系统资源使用教程；

# （七）备品备件

投标人应详细列出设备需要的备品备件，当设备出现故障时，能及时更换坏掉的设备，保证整个设备的可用性。

十、其他要求

（1）投标报价要求：本项目为交钥匙工程。投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价，报价中应包含设备（产品）采购、安装集成费用、验收合格、免费维护费用、相关培训等伴随服务等全部明细内容，并将与本项目有关的其他所有费用全部计入投标报价，采购人不再承担其他任何费用。

（2）本项目工期为合同签订后60天内完成，请投标人根据用户方需求自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。

（3）中标单位与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应当按照《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法》相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标单位有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。验收书要求见附件。

（4）中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并将按《徐汇区政府采购供应商诚信档案管理办法》规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

十一、演示要求

演示具体要求如下：

1、投标人须提供下述产品的功能演示，演示方式为视频演示；

2、演示以视频形式存储于U盘介质中，总时长不超过5分钟。各投标人须于开标当天携带演示视频至开标现场，介质须密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明投标人名称、项目名称、投标人法定代表人姓名或授权委托人姓名，并加盖单位公章。封袋的封口处应加盖投标人印章。

3、演示分共计6分，以下演示要求不满足或部分满足的，该项均不得分。

演示细则如下：

学生作品图像扫描录入系统（含高速多媒介扫描设备）、沉浸式跨学科人工智能实验室精准触控传感器设备、教师专用沉浸式AIGC课程编辑创作云平台

演示要求：（产品功能演示分：0-6分）

1.学生作品图像扫描录入系统（含高速多媒介扫描设备）演示：拍摄演示现场要求是一个三面墙的沉浸式投影环境空间中，需真人使用高速多媒介扫描设备实时扫描至少一种学生绘画作品或一种学生书法作品3秒内快速数字化呈现在三面墙组成的沉浸式空间的墙面虚拟画框中；功能全部演示成功得2分，部分成功或未演示均不得分。

2.沉浸式跨学科人工智能实验室精准触控传感器设备演示：拍摄演示现场要求是一个三面墙的沉浸式投影环境空间中，需要真人在空间使用摄像头计算机视觉技术完成墙面的单指互动点击、物体的放大、缩小和旋转、超大墙面距离范围移动、手持红外设备与超大墙面中学生作品隔空互动；功能全部演示成功得2分，部分成功或未演示均不得分。

3.教师专用沉浸式AIGC课程编辑创作云平台演示：拍摄演示现场要求是一个三面墙的沉浸式投影环境空间中，需要真人在空间使用笔记本电脑在线制作一个自定义主题的课件，课件中设计的元素可以由平台提供的图生图工具来完成，最终课件编辑完成上传云平台后，演示人可以通过中控平板来进行一键启动刚刚上传的自定义课件。功能全部演示成功得2分，部分成功或未演示均不得分。

十二、付款及验收条件

1、付款条件：

详见“第七章：拟签订的合同主要条款”。

2、验收标准

本项目由采购人自行组织验收。