- 项目概况

1、项目目标

长宁区教育局贯彻落实健康第一的教育理念，打造“活力教育”的体教融合新形态，督促学生全面发展和体育特长，关注校内外体质健康教育，实行德智体美劳“五育并举”的教育理念与健康中国的指引方针，指引学生健康成长。

本期项目旨在深化智慧体育应用场景服务，扩大试点学校体育锻炼、教学测试设备覆盖，深化推进课堂教学场景，配备体育锻炼、教学测试设备，优化数据采集、数据汇聚、数据呈现等环节的实施过程，减轻教师数据录入工作量，提升测评效率。

2、采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外AI体育锻炼屏 | 8台 | 须向用户方指定的学校提供现场勘探、设备安装、数据调试、初始化数据采集等服务，完成设备施工交付工作。 具体服务学校由用户方指定。 |
| 2 | 室外AI体育教学测试屏 | 4台 |  |
| 3 | AI摄像监控杆 | 8根 |  |
| 4 | 室外AI跑步测试屏 | 4台 |  |
| 5 | 室外AI跳绳测试屏 | 4台 |  |
| 6 | 安装调试服务 | 1项 |  |
| 7 | 整合对接服务 | 1项 |  |

- 采购要求

2.1.室外AI体育锻炼屏

2.1.1.硬件指标

- 外观参数：满足全身五金冷轧钢板喷涂，边条铝合金型材要求，面板达到5mm以上专用防爆钢化玻璃，横竖式16:9液晶屏。

- 显示参数：屏幕尺寸应达到43寸，分辨率满足1920×1080。

- 摄像头参数：内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。

- 触摸参数：满足电容触控、十点触摸，响应时间小于15ms。

- 系统参数：满足内置8核CPU：4个CPU主频2.4 GHz及以上，4个CPU主频1.8GHz及以上。应满足内存8G、内置存储128G、安卓系统Android10.0及以上。

- 网络参数：支持有线以太网/无线WiFi网络。

- 工作温度：室外工作支持 0°C至＋40°C。

2.1.2.功能指标

- 身份认证：支持人脸身份识别与认证。

- 锻炼项目：

- ▲支持自助锻炼项目，应包含深蹲、前后跳、蹲跳、换脚跳绳、双脚跳绳、高抬腿、开合跳、合掌跳、提膝击、掌俯卧撑、跪姿俯卧撑、仰卧起坐、蹲马步、引体向上、原地跑、深蹲提膝、弓步跳、纵跳、简易波比、单脚站立、左右横跳、侧向蹲起、燕式平衡等锻炼项目AI识别与计数。（须提供省市级或以上检测机构出具的检测报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- 锻炼过程中，设备支持展示人员信息、运动成绩、剩余时间。

- 锻炼项目提供教学视频，支持选择运动时长。

- 锻炼结束后，设备支持查看运动结果、运动曲线和近期成绩。

- 锻炼项目支持多人接龙、校内PK挑战。

- ▲支持球类训练，包含足球盘球、足球颠球、篮球高位运球、篮球中位运球、篮球低位运球、篮球交叉运球、篮球V字运球、排球垫球。（须提供省市级或以上检测机构出具的检测报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- ▲趣味锻炼：包括语文、英语、数学同运动相结合的项目。俄罗斯方块、单次大作战、数字王国、诗词大会、飞毛腿作战、节奏跳跃、国旗收藏家、123木头人、石头剪刀布、顺序摸球。（须提供省市级或以上检测机构出具的检测报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- 活力课堂：支持课堂接力，接力项目由多个锻炼项目组成，每个锻炼项目提供教学视频，支持查看规则示意图。

- AI提升跟练课程：提供AI跳绳提升课程、AI跳远提升课程等，运动姿态实时纠正提示、动作匹配度实时评估打分。

- 赛事活动：支持参加体育赛事，查看个人和班级排名。

- 体育百科：

- 提供跳绳、实心球、中长跑、篮球、立定跳远等项目的视频学习。

- 支持健康知识、体育常识等方面的答题活动。

- 展示效果：运动过程中可实时展示运动者的人体关节点、球的位置框等AI识别内容，以及实时的计数结果。

- 运动排名：实时统计月、周、日各个运动项目不同性别学生在学校、年级的运动排名。

2.1.3.技术指标

- 算法要求：运动项目应采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。

- 算力要求：设备满足内置AI计算芯，支持所有算法和模型运行，无需依赖配置或采购额外的GPU服务器。

2.2.室外AI体育教学测试屏

2.2.1.硬件指标

- 外观参数：满足全身五金冷轧钢板喷涂，边条铝合金型材要求，面板达到4mm以上专用防爆钢化玻璃，横屏16:9液晶屏。

- 显示参数：屏幕尺寸满足65寸，分辨率满足1920×1080，亮度满足2000cd/㎡。

- 摄像头参数：满足内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。

- 触摸参数：支持十点触控触摸屏，响应时间小于15ms。

- 系统参数：满足内置8核CPU：4个CPU主频2.4 GHz及以上，4个CPU主频1.8GHz及以上；满足内存8G、内置存储128G、安卓系统:Android10.0及以上。

- 工作温度：室外工作支持0°C至＋40°C。

- 网络参数：支持有线以太网/无线WiFi网络。

2.2.2.功能指标

- 身份认证：支持人脸身份识别与认证。

- 支持项目：

- 体测项目：立定跳远（1人）、仰卧起坐（2人）、跳绳（3人）、引体向上（1人）、俯卧撑（2人）。

- 体能强化训练项目：跳绳（5人）、高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）等多人多种运动锻炼项目组合。

- 体测功能：

- 体测项目支持违规语音提示、测试视频回放、测试成绩记录、部分项目（仰卧起坐、引体向上）具备难度等级选择等。

- 支持违规项智能识别及语音提醒。立定跳远的违规项为踩线违规、单脚起跳违规、垫步违规；跳绳项目可设置是否检测有绳；仰卧起坐的违规项为双手未抱头、双腿未屈膝；引体向上的违规项为双腿摆动违规；俯卧撑的违规项为臀部抬起违规、双腿弯曲违规。

- ▲支持对运动者关键点识别，立定跳远项目支持脚尖和脚跟的识别。支持向后摔倒手撑地判断，以手掌触地位置为最终成绩。跳绳项目支持人体关键点和绳子的位置轨迹的识别。（须提供省市级或以上检测机构出具的检测报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- 支持训练模式与测试模式的切换，以及评分标准的切换。

- 课堂教学

- ▲50多个体育教学视频涵盖测试项目、技能项目教学视频，支持自助上传教学视频；体育课“体能强化训练课程”，支持同时识别3人-5人：跳绳、开合跳、深蹲、蹲跳、纵跳、原地跑、弓步跳、收腹跳、简易波比、提膝击掌、开合深蹲跳、提膝跳、前后跳、深蹲提膝、并步跳、侧向蹲起、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳等20多种锻炼组合体能训练和AI计数识别。（须提供国家监测机构出具的权威认证报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- ▲提供体育测试足球绕杆、篮球绕杆、排球颠球、实心球投掷球类项目的4个教学视频，并提供《视频版权授权协议或合同》证明文件，未提供4个教学视频或未提供视频版权证明文件视为不满足。

- ▲匹配义务教育体能训练课程目标，提供水平2至水平5基础体能AI多人训练课程3节课的教案文件。（须提供国家监测机构出具的权威认证报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- 热身活动支持低/中/高训练强度设置，支持一般热身、专项热身两种模式；支持一机多人运动，动作实时纠正，支持查看热身进度、热身效果评估。

- 课课练支持体能、技能训练两种模式，支持一机多人运动，动作实时纠正，支持查看训练进度、训练效果评估。

- 用户可以在关联设备的管理后台上传教学视频，同时可对教学视频进行标签备注。

- 展示效果：运动过程中支持实时展示运动者的人体关节点等AI识别内容，以及实时的体育测试计数结果，违规实时提示。

- 运动报告：对于立定跳远、仰卧起坐、引体向上、跳绳、俯卧撑等项目能够提供专业的运动处方和运动分析报告。

- 记录排名：在排行榜中提供实时当日、当周的测试记录、测试排名、测试视频保存。

2.2.3.技术指标

- 运动项目应全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与

- 设备满足内置AI计算芯片，算力15TOPS及以上，支持所有算法和模型运行，无需依赖配置或采购额外的GPU服务器

2.3.AI摄像监控杆

- 配合室外AI体测屏使用，支持跑步类项目锻炼、测评。根据学校田径场地施工环境和不同跑步项目需求，定制AI摄像监控杆尺寸。

- 定制尺寸金属立杆：满足工业烤漆、加厚热镀锌钢管要求。

- 防爆防水AI高清行为捕捉摄像头：满足日夜全彩400万室外立杆摄像头，支持POE供电。

2.4.室外AI跑步测试屏

2.4.1.硬件指标

- 外观参数：满足全身五金冷轧钢板喷涂、整机屏前保护玻璃6mm AR防爆玻璃要求，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。

- 显示参数：屏幕尺寸满足21.6寸及以上、分辨率满足1920×1080、亮度满足1200cd/㎡以上。

- 摄像头参数：满足内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节；外置高清摄像机支持最大分辨率2560(H)x1440(V)，最大像素400万，最大帧率25fps@2K，支持手动曝光和自动曝光。

- 触摸参数：满足电容触控、十点触摸，响应时间小于15ms。

- 系统参数：8核64位处理器，最高频率2.8GHz；GPU：支持3D图像引擎、4K高清显示；VPU：最高支持4K240/8K60解码和4K120/8K30编码；NPU：高性能NPU，AI算力最高15Tops；内存：8G及以上，内置存储：128G及以上，系统:安卓Android10.0及以上。

- 音响参数：内置2个5W音响或外置1个50W有源防水音响。

- 网络参数：支持有线以太网/无线WiFi网络

2.4.2.功能指标

- 身份认证：支持人脸身份识别与认证

- 支持项目：支持室外跑步测试项目，包括50米等跑步测试项目。

- 体测功能

- 支持基于AI视觉分析智能捕捉跑步测试过程视频，分析视频得出测试成绩。

- ▲支持AI分析出体育测试项目成绩并上传系统，依据国家学生体质健康评分标准或中考标准自动输出考核得分。（须提供国家监测机构出具的权威认证报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- ▲支持在测试过程中屏幕实时显示学生身份认证界面、测试准备、测试违规、测试结束后实时显示测试成绩评分。（须提供国家监测机构出具的权威认证报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- ▲50米测试支持抢跑违规提示、窜道违规提示。（须提供国家监测机构出具的权威认证报告，报告支持检测机构官网在线验证，报告须加盖投标人公章）

- 支持途中、撞线等过程的人体和人脸双识别跟踪。

- 跑步测试报告支持网页端登录数据后台，移动端扫描二维码或通过微信公众号入口，移动端登录小程序等多种方式查看。

- 测试报告内容包括学生基本信息、跑步成绩、跑步排名、运动参数、点评与建议、跑步过程截图等。

- 支持显示在当日测试记录和周排名。

2.4.3.技术指标

- 算法要求：运动项目应全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。

- 算力要求：设备满足内置AI计算芯片，支持所有算法和模型运行，无需依赖配置或采购额外的GPU服务器。

- ▲精度要求：符合GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》及企业技术条件，提供国家体育用品质量监督检验中心认证的智慧体测一体化产品检验检测报告。短跑项目测量范围：0-1000s，分度值：0.01s，误差：±1.5%。长跑项目测量范围：0-1000s，分度值：0.1s，误差：±1.5%。

2.5.室外AI跳绳测试屏

2.5.1.硬件指标

- 外观参数：满足全身五金冷轧钢板喷涂、整机屏前保护玻璃6mm AR防爆玻璃要求，透光率≥97%，高透光，减反射，横式16:9液晶屏，防护标准IP55及以上。

- 显示参数：屏幕尺寸满足21.6寸及以上、分辨率满足1920×1080、亮度满足1200cd/㎡及以上。

- 摄像头参数：满足内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。外置摄像头支持最大分辨率3864(H)x2192(V)，最大像素800万，最大帧率30fps@4K，60fps@1080P，支持手动曝光和自动曝光。

- 触摸参数：支持电容触控、十点触摸，响应时间小于15ms。

- 系统参数：满足4核64位处理器，频率2.0GHz以上；GPU：支持3D图像引擎、4K高清显示；VPU：支持4K分辨率高清硬解码，1080P60的硬件编码；内存：2GB及以上；内置存储：16GB及以上；系统:安卓Android10.0及以上。

- 网络参数：支持有线以太网/无线WiFi网络。

- 音响参数：外置1个50W有源防水音响。

2.5.2.功能指标

- 身份认证：支持人脸身份识别与认证

- ▲支持项目：支持室外5人同时跳绳测试项目，举手开始，随来随测。跳绳项目需支持5人同时跳绳，举手人脸识别开始跳绳，跳绳过程中可看到每个人的成绩。（提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章）

- 支持项目：高抬腿（5人）、深蹲（5人）、开合跳（5人）、蹲跳（5人）、左右跳（5人）、纵跳（5人）、半蹲（5人）、弓步跳（5人）、提膝击掌（5人）、侧向蹲起（5人）、足球踩球（5人）、篮球运球（5人）。

- 基于AI动作识别与感知，学生进入运动区域后，举手即可开始人脸识别，识别成功后自动开始倒计时，实时展示运动数据变化，全程无需人工干预。

- 体测项目可选训练模式和测试模式。数据存储至后台体测模块，可查询、统计、分析和展示。训练模式为学生日常自主练习场景下使用，支持随来随练，举手自动识别，各个运动区域独立计时计数，全程无需人工干预。测试模式为有组织的集体测试场景下使用，支持多人一起举手准备，同时开始，同时结束，系统可智能判断统一开始发令，全程无需人工干预。

- 体测项目测试模式支持在后台或手机端或小程序端查看运动的测试视频和测试报告。

- 体能项目支持作业布置功能，教师在小程序布置作业，学生可在设备前完成作业。

- ▲支持手机端扫描屏幕上的二维码，选择运动项目并添加学生姓名，确定后屏上对应位置会显示该学生，该学生可直接开始运动。（提供选择运动项目、添加学生姓名的功能界面截图，并加盖投标人公章）

- 支持基于视觉AI识别动作手势的方式进行各项目的快速切换，无需额外操作终端设备。

- 支持在运动过程中实时查看运动成绩、运动时间和违规提示。

- 支持外部断网使用，测试过程不受外部网络环境波动影响。

- 支持智能环境感知和智能切换界面，如一段时间无人运动，系统自动感知并切换为数据、排名展示界面，一旦有人进入运动区域，即刻退出数据展示界面，进入等待界面。

- 支持红外遥控、手势、终端页面等多种方式进行项目切换，切换展示，模式切换、版本升级更新等功能操作。

- ▲支持手机端扫描屏幕上的二维码，查看排行榜，排行榜支持按年级、性别和时间进行筛选，支持保存为图片并转发。（提供产品功能界面截图，并加盖投标人公章）

- 支持后台查看个人运动分析报告和运动建议。

2.5.3.技术指标

- 算法要求：运动项目应全部采用基于视觉的AI算法模型实现身份认证、运动过程分析和实时计时计数，无其他辅助设备或人工参与。

- 算力要求：设备满足内置AI计算芯片，支持所有算法和模型运行，无需依赖配置或采购额外的GPU服务器。

2.6.安装调试服务

须向用户方指定的学校提供现场勘探、设备安装、数据调试、初始化数据采集等服务，完成设备施工交付工作。

2.7.整合对接服务

本期项目采购设备须支持与“长宁区智能体质监测与体育锻炼场景”实现数据融通。

注： 上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。

- 其他需求

3.1.项目管理要求

（1）项目实施进度要求：本项目要求在合同签订后4个月内完成。中标单位在签署合同后必须确保在承诺工期内完成采购内容。投标人在中标后，应认真组织好技术及管理队伍，做好工作计划并提出长期维护、服务以及今后技术支持的措施、计划和承诺。

（2）项目测试要求：在系统集成完成后，中标单位应组织并完成测试、验收和上线工作并签署验收报告。

（3）项目验收条件：项目全部建设内容，已按合同全部建成，能满足运行的需要；项目文件资料齐全，并符合相关规定。

（4）培训要求：投标人必须提供满足项目建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提供完备的培训服务（涵盖不同应用层次的人员），并提供全套培训教材、培训方式、培训场地安排、培训设备安排、培训时间与班次安排等，作为投标文件的一部分提交。具体培训人数由采购人确定。

（5）项目人员要求：为完成本项目，投标人应组建项目实施团队，中标后未经采购人同意项目组成员不得随意更换；每个参加本项目人员的履历表、相关资格证明材料，应随投标文件一并提交。

3.2.售后服务要求

（1）本项目交付完工日期为4个月内，交货时由交货单位提供货物清单（包括名称、规格、数量和价格）。

（2）本地化技术服务团队,提供完善的安装维护等服务能力。

（3）售后服务方式还包括技术热线支持、电话巡检、现场巡检、远程故障处理、技术更新升级、不定期培训、现场服务等。

（4）本地化技术服务团队,提供完善的安装维护等服务能力。

（5）提供3年免费质保服务。

（6）硬件及基础设施维护

- 定期对硬件设备进行巡检、保养，以保障设备运行正常；

- 协助采购人制订安全策略，定期检查、排除风险，保障设备及网络环境安全；

- 针对重要设备，实时监控运行状况，及时发现故障、排除故障；

- 针对周期性巡检发现的安全隐患进行防范和处理；

- 提供配件维修、更换服务

- 系统重部署及调试：新机上架协助及系统移位协助。

- 应急响应服务；

- 协助采购人规范硬件管理维护标准化工作。

（7）应急响应

需提供7×8小时售后服务，30分钟内电话响应服务，对于系统临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题，需及时提供线上指导，一般2小时内解决；同时当遇到电话无法解决的故障时，需承诺会在4小时之内到达用户现场，并在8小时之内排除解决故障（特大故障除外）。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方同意。

（8）设备交付使用后，提供完整的设备资料和设备使用说明书以及专门配置的维护工具。

- 付款及验收要求

4.1.验收方式：

由长宁区教育局自行验收。

4.2.付款方式：

项目完成验收后，一次性付款100%。