本项目分为6个标包，投标单位可对以下任意标包进行投标，投标限价同各包件预算金额，本项目限制投标单位中标标包个数为1个。

本项目预算金额：3,340,000.00元，其中：

- 第一标包： 徐汇区建设工程材料抽检项目标包一

预算金额（元）：300,000.00元

- 第二标包： 徐汇区建设工程材料抽检项目标包二

预算金额（元）：400,000.00元

- 第三标包： 徐汇区建设工程材料抽检项目标包三

预算金额（元）：700,000.00元

- 第四标包： 徐汇区建设工程材料抽检项目标包四

预算金额（元）：450,000.00元

- 第五标包： 徐汇区建设工程材料抽检项目标包五

预算金额（元）：900,000.00元

- 第六标包： 徐汇区建设工程材料抽检项目标包六

预算金额（元）：590,000.00元

以下采购需求适用于所有标包。

一、项目背景

根据上海市建设工程安全质量监督总站《关于加强施工现场建材质量监督抽查的通知》（沪建安质监[2010]第62号）、《上海市建设工程检测管理办法》（上海市人民政府令第73号）、《上海市建设工程质量和安全管理条例公告第42号》及《上海市建设工程监督检测管理办法》（沪建交[2013]231号），徐汇区建设工程质量监督站为贯彻文件精神，2016年按照文件要求，落实由质量消防监督室责专人负责质量监督抽查专项工作，并根据工程现场、材料品种及检测项目，选择符合《上海市城乡建设和交通委员会关于政府投资项目择优选择检测机构的通知》（沪建交[2013]202号）的检测机构为质量监督抽查的检测机构。抽查工程现场、材料的品种及数量由质量监督室制定相应的监督抽查计划，对于工程现场监督抽查的项目，由质量监督室专人选取检测机构对指定区域实施监督抽查，现场监理单位、施工单位对现场检测的项目及数量确认后在抽样单上签字并加盖公章确认；对于工程材料的监督抽查项目，由质量监督站专人及检测单位A（由质量监督站随机抽选的某一家检测机构）技术人员进行现场取样，现场监理单位，施工单位对抽查材料品种、规格、生产厂家确认后在抽样单上签字并加盖公章确认，样品由抽查人员封存，从网页输入提交抽样单，生成抽样及盲样编号，盲样发至检测机构B（与检测机构A无关联的剩余检测机构随机抽选），检测机构B通过监督抽样检测平台接收检测，出具检测报告。检测报告交质监站质量消防监督室，检测结果应对质监站负责。

抽样和检测费用按实际工作量根据合同约定与检测单位结算。

二、抽检数量确定

区质量监督站根据报监工程的数量、工程类型、建筑面积、建筑结构以及涉及到民生重大工程等方面情况确认工程现场抽查的材料品种、次数。原则上主要针对政府投资房屋建筑、市政基础设施项目。现场抽查材料品种主要以各种建筑钢材、商品混凝土、建筑砂浆、水泥、墙体材料、防水材料、周转材料、节能材料、装饰装修材料、市政道路等材料检测以及现场主体结构实体抽查、节能现场、市政道路现场、室内空气质量、住宅工程套内质量现场检测，不得任意扩大检测范围。

三、现场材料的抽样与检测

抽样单位必须按照国家标准和行业标准对样品进行抽样，任何人不得以任何名义向被抽样单位收取任何费用，采购人将对检测单位和检测人员进行不定期的监督巡查，一经发现违反廉洁从业的规定，依照法律法规和单位相关规定进行惩处。检测中发现不合格的，检测单位应当在完成检测后的24小时内报告质监站质量监督室，检测结果不得以任何方式通知受检单位，检测结果和结论只报质监站，并承担法律责任。

检测内容包括如下表：

1、建筑材料类

| 种类 | 检测项目 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土 | 回弹法测强 | 构件 |
|  | 超声回弹综合法测强 | 构件 |
|  | 钻芯法测强 | 构件 |
|  | 保护层厚度 | 构件 |
|  | 钢筋间距 | 构件 |
|  | 楼板厚度 | 构件 |
| 桩基 | 低应变 | 组 |
| 砂浆 | 贯入法测强 | 构件 |
| 钢筋 | 抗拉 | 组 |
|  | 抗弯 | 组 |
|  | 重量偏差 | 组 |
|  | 反复弯曲 | 组 |
| 烧结普通砖 | 抗压强度 | 组 |
| 烧结多孔砖 |  | 组 |
| 砼小型砌块 |  | 组 |
| 加气砼砌块 | 抗压、密度 | 组 |
| 钢管 | 拉伸强度、弯曲、外观尺寸 | 组 |
| 扣件 | 抗侧移、扭华刚度、抗拉、抗破坏 | 组 |
| 防水材料 | 拉伸强度 | 组 |
|  | 伸长率 | 组 |
|  | 撕裂强度 | 组 |
|  | 粘接强度 | 组 |
|  | 低温柔性 | 组 |
|  | 耐热性 | 组 |
|  | 不透水性 | 组 |
|  | 固体含量 | 组 |
|  | 干燥时间 | 组 |

2、建筑节能类

| 种类 | 检测 项目 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚苯板EPS | 常规 | 组 | 表观密度、导热系数、压缩强度、 垂直于板面的抗拉强度、尺寸稳定性、燃烧性能 |
| 聚苯板XPS | 常规 | 组 | 表观密度、导热系数、压缩强度、 燃烧性能、垂直于板面的抗拉强度、尺寸稳定性 |
| 保温浆料 | 常规 | 组 | 干表观密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能、体积吸水率 |
| 岩（矿）棉板 | 常规 | 组 | 表观密度、导热系数、压缩强度、抗拉强度、燃烧性能 |
| 界面砂浆 | 常规 | 组 | 拉伸粘结强度、耐水拉伸粘结强度 |
| 抹面砂浆 | 常规 | 组 | 拉伸粘结强度、耐水拉伸粘结强度 |
| 抗裂砂浆 | 常规 | 组 | 拉伸粘结强度、耐水拉伸粘结强度 |
| 胶粘剂 | 常规 | 组 | 原强度和浸水拉伸粘接强度（与聚苯板、与水泥砂浆） |
| 建筑石膏 | 常规 | 组 | 干燥拉伸粘结强度 |
| 保温砂浆 同条件养护 | 常规 | 组 | 干表观密度、导热系数、抗压强度、燃烧性能、体积吸水率 |
| 玻纤网格布 | 常规 | 组 | 单位面积质量、断裂强力、断裂应变（断裂伸长率）、耐碱断裂强力和耐碱断裂强力保留率 |
| 面砖粘结砂浆 | 常规 | 组 | 拉伸粘结强度、压剪粘结强度、线性收缩率、压折比 |
| 混凝土界面剂 | 常规 | 组 | 剪切粘结强度(7d/14d)、拉伸粘结强度(原强7d\14d、浸水、热处理、冻融、碱处理)、晾置时间 |
| 聚氨酯硬泡体 | 常规 | 组 | 表观密度、压缩强度、导热系数、尺寸稳定性、燃烧性能 |
| 砂加气保温块 | 常规 | 组 | 导热系数、密度等级、抗压强度 |
| 柔性耐水腻子 | 常规 | 组 | 粘结强度、施工性、容器中状态、低温储存稳定性、软化系数 |
| 粘结石膏 | 常规 | 组 | 拉伸粘结强度、可操作时间、凝结时间、保水率 |
| 面砖勾缝料 | 常规 | 组 | 外观、颜色、凝结时间、拉伸粘结强度、压折比、透水性 |
| 电镀锌电焊网 | 常规 | 组 | 焊点抗拉力、热镀锌质量 |
| 外墙节能构造 | 取芯 | 组 |  |
| 锚固件、系统现场、面砖、种植钢筋 | 拉拔 | 组 |  |
| 门窗现场检测 | 常规 | 组 | 门窗气密性 |
| 门窗送检 | 常规 | 组 | 门窗气密性、门窗水密性、抗风性、传热系数、玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射性、中空玻璃露点 |
| 电线电缆 | 常规 | 组 | 截面积、电阻值 |

3、市政道路类

| 种类 | 检测项目 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 路面现场检测 | 密度(环刀法) | 点 |
|  | 密度(灌砂法) | 点 |
|  | 平整度 | 米或km/车道 |
|  | 洒布量 | 组 |
|  | 回弹弯沉 | 点或km/车道 |
|  | 板块调查 | 点 |
|  | 路面构造深度 | 点 |
|  | 摩擦系数 | 点 |
|  | 沥青路面渗水 | 处 |
|  | 回弹模量（承载板） | 点 |
|  | 结构层厚度 | 组 |
|  | 裂缝率 | m2 |
|  | 沥青压实度（钻芯样） | 只 |
| 道路和基础回填材料 | 密度(环刀法) | 点 |
|  | 密度(灌砂法) | 点 |
|  | 含水率 | 个 |
|  | 击实 | 组 |
|  | 烧失量 | 组 |
|  | 颗粒分析（筛分法） | 组 |
|  | 液、塑限 | 组 |
|  | 土的有机质 | 组 |
|  | 室内承载比(CBR) | 组 |
| 种类 | 检测项目 | 单位 |
| 无机结合料稳定材料 | 密度(环刀法) | 点 |
|  | 密度(灌砂法) | 点 |
|  | 含水率 | 个 |
|  | 击实（重型） | 组 |
|  | 无侧限抗压强度 | 组 |
|  | 配合比验证 | 1个掺量 |
|  | 二灰快速饱水抗压强度 | 组 |
|  | 石灰有效氧化钙、氧化镁含量 | 组 |
|  | 标准曲线 | 组 |
|  | 水泥或石灰剂量 | 组 |
| 沥青 | 软化点 | 点 |
|  | 延度 | 点 |
|  | 针入度 | 点 |
|  | 粘附性 | 组 |
|  | 密度、相对密度 | 组 |
|  | 薄膜加热质量损失 | 组 |
|  | 薄膜加热针入度比 | 组 |
|  | 闪点、燃点 | 组 |
|  | 溶解度 | 组 |
|  | 沥青配比 | 组 |
| 沥青混合料 | 密度 | 组 |
|  | 马歇尔稳定度（流值） | 组 |
|  | 动稳定度 | 组 |
|  | 沥青含量、矿料级配 | 组 |
| 土工布 | 单位面积质量 | 组 |
|  | 厚度 | 组 |
|  | 拉伸强度及延伸率 | 组 |
|  | 握持强度及延伸率 | 组 |
|  | 顶破强力（CBR） | 组 |
|  | 刺破强力 | 组 |
|  | 撕破强力（梯形撕破） | 组 |
|  | 垂直渗透系数 | 组 |
| 土工格栅 | 拉伸强度及延伸率 | 组 |
|  | 特定伸长率下的拉伸力 | 组 |
|  | 网孔尺寸 | 组 |
|  | 单位面积质量 | 组 |
| 种类 | 检测项目 | 单位 |
| 声测管 | 外径、壁厚 | 组 |
|  | 抗拉强度、伸长率 | 组 |
|  | 抗弯曲性能 | 组 |
|  | 耐压扁性能 | 组 |
|  | 密封耐压性能 | 组 |
|  | 密封性能 | 组 |
|  | 连接可靠性 | 组 |

4、室内空气及装饰装修材料类

| 种类 | 检测项目 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 室内环境污染物 | 氨 | 点 |
|  | 甲醛 | 点 |
|  | 氡 | 点 |
|  | 苯 | 点 |
|  | TVOC | 点 |
| 人造板材 | 甲醛释放量 | 组 |
| 水性涂料 | VOC、游离甲醛 | 组 |
| 溶剂型涂料 | VOC、苯、甲苯+二甲苯+乙苯 | 组 |
| 水性胶粘剂 | TVOC、游离甲醛 | 组 |
| 溶剂型粘剂 | TVOC、苯、甲苯+二甲苯 | 组 |
| 无机非金属材料 | 放射性 | 组 |
| 木家具 | 甲醛释放量 | 组 |
| 壁纸 | 甲醛释放量 | 组 |
| 地毯及衬垫、地毯胶粘剂类 | 甲醛释放量、TVOC | 组 |
| 卷材地板 | 挥发物 | 组 |

5、住宅工程套内质量检测

| 种类 | 检测项目 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 住宅工程套内质量 | 毛坯：最终验收 | ㎡ |
|  | 毛坯：全过程 | ㎡ |
|  | 全装修：最终验收 | ㎡ |
|  | 全装修：全过程 | ㎡ |

6、超低能耗检测

| 种类 | 检测项目 | 单价（限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超低能耗检测 | 室内温湿度 | 200元/点 | 每栋建筑抽查数量不得少于总户数的2%，并覆盖主要户型，不少于3户。 |
|  | 新风量 | 3000元/组 | 按照每栋建筑的新风系统数量进行抽查，抽查数量应覆盖各类典型新风系统。 |
|  | 建筑整体气密性检测 | 15000元/组 | 测试户数不应少于整栋建筑户数的5%，不少于3户。 |
|  | 照度 | 200元/点 | 按照每栋建筑每个功能区至少两处。 |
|  | 功率密度 | 500元/点 | 按照每栋建筑总户数进行抽查，每栋建筑抽查数量不得少于总户数的2%，并覆盖主要户型。 |
|  | 新风热回收装置效率检测 | 15000元/组 | 每栋建筑每种典型新风机组至少做一种。 |
|  | 围护结构主体部位传热系数检测 | 15000元/组 | 每栋建筑每种典型构造构造至少做一组，每个项目不少于3组。 |
|  | 围护结构热工缺陷检测 | 5元/m2 | 按照每栋建筑的建筑围护结构外立面面积、不同立面，抽取不应少于30%进行检测。 |

7、其他检测项目

| 种类 | 检测项目 | 单价（限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 淋水检测 | 外窗淋水 | 5000元/樘 |  |
|  | PC 外墙接缝淋水 | 250元/米 |  |
|  | 住宅功能性抽查一山墙淋水 | 250元/米 |  |
|  | 住宅功能性抽查一通水、通球、泼水 | 500元/户 |  |
|  | 住宅公区装修质量评估 | 15元/平方米 |  |
|  | 预看房整改情况评估 | 500元/户 |  |

四、检测取费原则

1、成交的检测单位接受的由采购单位指定的检测任务将按《上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准》、采购人约定的检测限价，按实结算，单价中包括检测、计算、出具报告及其他相关的措施费、税金等。后续的合同谈判及合同执行过程中，将不得因工作内容的调整而提出更改。

2、结算时，如最终结算总价低于该标包中标金额的，则根据检测单价按实结算；如最终结算总价超出该标包中标金额的（不超过中标金额的10%），则按该标包中标金额执行，采购单位不另行支付费用。

五、抽样取费原则

1、本项目的抽样单价由采购单位统一制订，单价中包括抽样及其他相关的措施费、税金等。

2、成交的抽样单位接受的由采购单位指定的抽样任务将按300元/组的单价按实结算。

六、服务要求

（一）检测要求

1、检测机构应当严格按照现行有效的国家和行业标准、规范和规程独立开展检测工作，不受任何干扰和影响，保证检测数据客观、公正、准确；

2、检测机构应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。应当按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定与校准；

3、检测机构应当建立样品管理制度；检测单位应当按规定储存检测样品，根据领样单中注明的要求进行检测并通过监督抽样检测平台出具检测报告，样品检测完毕后应当至少保留一个月；

4、检测机构应当重视科技进步，及时更新检测仪器设备，不断提高业务水平；

5、检测机构应当建立健全档案制度，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容必须清晰、整、规范；

6、检测机构应对检测试验场所实施视频监控，视频监控应符合检测信息系统的接口要求，监控录像保存期不少于三个月；

7、申请检测项目连续两年内行业比对的结果未出现“不满意”；

8、人员、设备及设施等物资保障应优先满足甲方监督抽检需要；

9、检测机构不得对监督检测业务进行分包。

（二）抽样要求

1、人员、车辆等物资保障应优先满足甲方监督抽检抽样需要；

2、抽样机构应配备足够的经过培训的抽样人员及设备和设施等物资保障，《上海市建设工程材料质量监督抽样单》应填写完整、字迹清晰、不留空行；

3、抽样机构应按照相关标准和规范进行抽样，确保所抽样品符合相关标准、规范的要求；

4、 抽样机构负责对样品进行标识，并将所抽样品运输至指定地点。样品的运输过程不得影响被抽样品的质量；

5、现场抽样时应遵守工程现场安全等管理制度，承担因自身防范措施不力而造成的损失和相应责任；

6、抽样机构不得参与可能影响抽样公正性和独立性的任何活动；

7、抽样机构不得对监督抽样业务进行分包；

8、抽样机构应保守被抽样单位和产品的技术秘密。

（三）检测人员要求

1、项目负责人必须为投标人本单位在职人员，必须持有相关专业的工程师及以上技术职称，年龄小于65周岁，5年以上相关工作经验，有承担过同类工程项目负责人或技术负责人的实践经历；

3、主要检测人员必须为投标人本单位在职人员，持有相关检测技术证书；

4、检测负责人如有不尽其职或虚名挂靠，招标单位有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由成交单位负责。

（四）抽样人员要求

1、项目负责人必须为投标单位本单位在职人员，必须持有相关专业的工程师及以上技术职称，年龄小于65周岁，5年以上相关工作经验，有承担过同类工程项目负责人或技术负责人的实践经历；

2、主要抽样人员必须为投标人本单位在职人员；

3、抽样人员如有不尽其职或虚名挂靠，招标单位有权要求撤换，直至要求终止合同，由此造成的责任由成交单位负责。
（五）投标单位要求

投标单位如具备质量管理体系认证（ISO认证）等相关证书，应在投标文件中提供证书清晰扫描件。

- 服务期限：

合同签订之日起至2025年12月底。

八、资料保存

1、现场监督抽样的材料应包括抽样确认单、检测委托单、检测原始记录、检测报告等相关记录。应做好不合格材料台帐登记。按照检测行业的规定实行统一归档，按档案管理统一装订，保管期限同其它类检测资料相同。

2、检测机构应对检测试验场所实施视频监控，视频监控应符合检测信息系统的接口要求，监控录像保存期不少于三个月。

九、付款方式及验收要求

1、付款方式

（1）2025年6月底前，根据实际检测工作量结算，支付第一笔合同款项；

（2）合同履行至工作量达到合同款项70%，支付第二笔合同款项；

（3）项目完成后进行结算，如最终结算总价低于该标包中标金额的，则根据检测单价按实结算；如最终结算总价超出该标包中标金额的（不超过中标金额的10%），则按该标包中标金额执行，采购单位不另行支付费用。

注：本项目于2025年6月底前，根据实际检查服务工作量，经验收合格后支付第一笔合同款项；合同履行至合同款项70%，经验收合格后支付第二笔合同款项；项目完成后，剩余30%合同款项，经验收合格后于2026年支付。

2、验收标准（技术规范）和方式

（1）检测机构提供的技术服务或者技术培训按国家和地方现行有关标准规范。

（2）检测机构提交抽检报告及相关检测资料，甲方确认后验收通过。