- 项目概况

徐汇区教育局校园无线网络覆盖建设以《关于加快推进本市校园信息网络基础设施建设的指导意见》（沪教委科〔2012〕13号）、《关于进一步促进本市义务教育学校建设的实施意见》（沪教委基〔2022〕28号）为依据，采用GB9175-1988《环境电磁波卫生标准》，推进校园无线基础设施无害化建设。建设侧重实际应用，覆盖校园内部分区域，为教学和学习生活提供切实可用的无线网络环境，主要建设目标如下：

1、通过徐汇教育网实现各学校无线网互联、满足各种应用业务、搭建一个资源共享传输平台；

2、通过无线网络支持移动办公，校园业务可以随时随地使用，校园业务可以基于移动漫游环境，移动漫游环境无需管理者手工干预；

3、实现校园有线无线网络的集中统一智能化管理。

- 总体设计要求

1、设计要求

本次无线网建设要求采用无线802.11ax协议或以上标准建设。在前几期项目中已建设覆盖完成徐汇区教育局下属200多个学校校区，本次项目在此基础上，计划再对5所学校的无线网络进行扩容升级，5所扩容升级的学校分别为：建襄小学（嘉善校区）、建襄小学（岳阳校区）、田林中学、位育中学、西南位育附属实验学校。

按照前期项目的管理模式，通过学校AC集中管理校园AP（幼儿园AP设备由中心总AC控制器，通过分组统一管理），各学校的无线用户到教育局中心端集中认证。教育信息中心通过统一网管对下属学校的无线AC/AP，POE交换机直接管理（包括设备状态监控、故障排查、系统升级及集中策略下发）,学校管理员可以通过各自的权限管理并维护对应的校园网设备。本期项目采购的软硬件，要求做到与前期统一管理系统、认证平台、软件方面的整体兼容，确保整个系统的可实施性。

2、设计原则

无线网络设计以实用为原则，通过标准化产品，将语音、视频、数据统一承载，利用互联网和多媒体技术将沟通无限延展。方案通过简易、可靠的基础网络方案保障其网络可靠性和可扩展性；通过安全、可靠的管理方案保障校园理念一致性问题；通过部署无线方案使校园网业务更加丰富；通过系列化绿色环保设计，打造绿色校园网络。

基于未来应用的设计理念遵循如下原则：

- 层次化：本次校园覆盖无线网络覆盖涉及到教室、实验室、阅览室、办公区、会议室及大礼堂。每部分功能清晰，架构稳定，易于扩展和维护。

- 模块化：将全区教育无线覆盖以学校作为小模块，模块内部的调整涉及范围小，易于进行问题定位。

- 安全隔离：校园网应具备有效的安全控制。统一的认证方式和无缝漫游，对于所有校园无线网接入用户进行统一认证,按业务、按权限进行分区逻辑隔离。

- 可管理性和可维护性：网络应当具有良好的可管理性。为了便于维护，应尽可能选取集成度高、模块可通用的产品。

- 主要建设内容

1、本次项目学校无线覆盖建设清单如下：

| 编号 | 学校名称 | 建设类型 | 教室、办公室等普通场景 数量 | 会议室、礼堂阶梯教室高密场景数量 | 室外场景 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建襄小学（嘉善校区） | 扩容 | 14 | 6 | 1 |
| 2 | 建襄小学（岳阳校区） | 扩容 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 田林中学 | 扩容 | 8 | 7 | 无 |
| 4 | 位育中学 | 扩容 | 135 | 6 | 16 |
| 5 | 西南位育附属实验学校 | 扩容 | 69 | 16 | 无 |

2、典型场景覆盖要求

| 场景 | 场景描述 | 覆盖要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通教室 | 面积约为60㎡，一般容纳用户40~60人，接入终端类型为笔记本电脑、手机、电子书包，要求设备提供定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-60dBm，每用户接入带宽≥2M，教室内无信号盲区。 |
| 阶梯教室 | 面积约为100㎡~200㎡，一般容纳用户大于60人，接入终端类型为笔记本电脑、手机、电子书包，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-60dBm，每用户接入带宽≥2M，教室内无信号盲区。 |
| 实验室 | 面积约为60㎡~150㎡，一般容纳用户20~60人，接入终端类型为笔记本电脑、手机，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-65dBm，每用户接入带宽≥2M，实验室内无信号盲区。 |
| 阅览室 | 面积约为60㎡~200㎡，一般容纳用户50~150人，接入终端类型为笔记本电脑、手机，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-65dBm，每用户接入带宽≥2M，阅览室内无信号盲区。 |
| 办公室 | 面积约为20㎡~80㎡，一般容纳用户5~20人，接入终端类型为笔记本电脑、手机，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-65dBm，每用户接入带宽≥4M，办公室内无信号盲区。 |
| 会议室 | 面积约为50㎡~300㎡，一般容纳用户50~300人，接入终端类型为笔记本电脑、手机，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-65dBm，每用户接入带宽≥4M，会议室内无信号盲区。 |
| 食堂 | 面积约为100㎡~1000㎡，一般容纳用户20~250人，接入终端类型为笔记本电脑、手机，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-65dBm，每用户接入带宽≥2M，食堂内无信号盲区。 |
| 礼堂 | 面积约为1000㎡，一般容纳用户500人，接入终端类型为Pad&手机，常用业务类型为会场签到、会议资料获取、无线上网，要求设备配置定时开关射频用以节能。 | 终端侧接收到WLAN信号强度≥-65dBm，每用户接入带宽≥2M，礼堂内无信号盲区。 |

- 项目采购工作量清单

1、项目采购内容

| 序号 | 类型 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线AC控制器 | 5 | 台 | 详见“参数指标要求” |
| 2 | 核心交换机 | 1 | 台 |  |
| 3 | 室内普通无线AP | 226 | 个 |  |
| 4 | 室内高密无线AP | 39 | 个 |  |
| 5 | 室外无线AP | 18 | 个 |  |
| 6 | 24口POE交换机 | 22 | 套 |  |
| 7 | 六类非屏蔽网线 | 283 | 根 | ≤90米/根 |
| 8 | 六类线架 | 22 | 个 | 24口 |
| 9 | 辅材、墙柜等其他相关附件材料 | 1 | 批 | 自报。中标后不做调整（按要求完成项目验收合格为准）。 |

2、各学校设备清单

| 编号 | 学校名称 | 室内普通AP数量 | 室内高密AP数量 | 室外AP数量 | 24口POE交换机数量 | 核心交换机数量 | 无线控制器数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建襄小学（嘉善校区） | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 建襄小学（岳阳校区） | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 田林中学 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 位育中学 | 135 | 6 | 16 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | 西南位育附属实验学校 | 69 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 合计： |  | 226个 | 39个 | 18个 | 22台 | 1台 | 5台 |

- 项目采购主要参数指标要求

1、无线AC控制器设备参数要求

| 功能项 | 参数 |
| --- | --- |
| 管理AP数 | ▲最大管理AP数量≥512，提供官网链接及截图 |
| 接入用户数 | 最大接入用户数量≥4K |
| 转发性能 | ▲转发吞吐量≥10Gbps，提供官网链接及截图 |
| 固定端口 | ▲提供2个10GE光口, 10个GE电口；提供官网链接及截图 |
| 路由特性 | 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由 |
| 认证加密 | 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务 |
|  | 支持PPSK，AC可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥，无需其他系统支持 |
| IPv6 | AP支持IPv4与IPv6 双栈与AC建立capwap隧道，且被正常管理 |
|  | 支持IPv6的动态路由协议：OSPF v3，BGP4+ |
| 功能特性 | 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP |
|  | 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略 |
|  | 两台AC可以通过capwap隧道跨越三层网络进行二层通信，保障AP访客流量可以通过本地AC隧道直接转发到DMZ区域AC |
|  | 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 |
|  | 支持反病毒功能 |
|  | 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等） |
|  | 支持频段指引功能，能够自动指引支持双频段的无线终端工作在5.8GHz频段上 |
|  | 对于支持双5G的射频，通过 AP 间的自动协商，自动将2.4G切换到5G，降低 2.4G 同频干扰，增加系统容量。 |
|  | AC支持频谱分析功能，可以查看实时FFT图、信道度量、FFT占空比、干扰强度和信道质量等频谱图。 |
|  | 支持定时开关SSID功能，在规定的时间内自动关闭指定SSID的发射信号，方便网络控制 |
| 可靠性 | 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 |
|  | 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证 |
|  | AC与AP可以分开各自独立升级；且在双AC冗余状态下支持升级过程中业务不中断； |
| 管理特性 | 支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP v1/v2/v3； |
|  | 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 |
|  | AC支持可视化端到端的故障诊断，显示用户、AP、AC连接图，呈现故障根因和处理建议 |
|  | ▲支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级，提供权威第三方机构Tolly测试报告 |

2、核心交换机设备参数要求

| # 功能项 | # 参数 |
| --- | --- |
| # 性能 | # ▲交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，提供官网链接及截图 |
| # 端口 | # ▲支持24个10GE SFP+，6个40GE，提供官网链接及截图 |
| # 硬件 | # 为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源 |
|  | # 支持4个可插拔风扇模块 |
| # 二层 | # 支持MAC表项≥384K |
|  | # 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，支持基于MAC的VLAN |
| # 三层 | # 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6 |
|  | # 支持IPv4路由表项≥256K |
|  | # 支持IPv6路由表项≥80K |
| # 用户管理 | # 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC等多种认证方式 |
| # VxLAN | # 支持VxLAN功能，支持BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关；支持控制器基于WEB界面进行VxLAN Fabric配置并下发给交换机， |
|  | # 支持IPv4 VxLAN隧道个数≥16000，IPv6 VxLAN隧道个数≥4000 |
| # 虚拟化 | # 支持横向堆叠，主机堆叠数不小于9台 |
| # QOS | # 支持DRR、SP、DRR+SP队列调度算法 |
|  | # 支持ACL、CAR、Remark、Schedule等动作 |
|  | # 支持基于Layer2协议头、Layer 3协议、Layer 4协议、802.1p优先级等的组合流分类 |
| # 管理维护 | # 支持SNMPv1/v2c/v3，支持RMON |
|  | # 支持网管系统、支持WEB网管特性 |
|  | # 支持NetStream |
|  | # 可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维 |
| # 智能运维 | # 支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时定界故障以及故障发生原因，精准保障用户体验，提供官方证明材料 |
| # 云管理 | # 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX，提供官方证明材料 |
| # 安全 | # 支持命令行分级保护，未授权用户无法侵入 |
| # 可靠性 | # 支持G.8032（ERPS）标准环网协议，故障倒换收敛时间小于50毫秒 |
|  | # 支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 |
| # 资质 | # 提供工信部入网证 |

3、室内普通无线AP设备参数要求

| 功能项 | 参数 |
| --- | --- |
| 协议标准 | ▲支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段，提供官网链接及截图 |
| 射频 | ▲支持 2.4GHz (2x2 MIMO)和 5GHz (2x2 MIMO)双频同时提供业务，整机 4 条空间流，速率≥3.57Gbps，提供官网链接及截图 |
| 接口 | 1x2.5GE电 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙串口运维 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 安全 | 支持WPA3-SAE认证/加密方式 支持WPA3–802.1X认证/加密方式 |
| 功能 | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 |
|  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |
| 资质要求 | 提供无委会认证 |
|  | 提供Wi-Fi联盟认证 |

4、室内高密无线AP设备参数要求

| 功能项 | 参数 |
| --- | --- |
| 协议标准 | ▲支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段，提供官网链接及截图 |
| 射频 | ▲支持 2.4GHz (2x2 MIMO)和 5GHz (4x4 MIMO)双频同时提供业务，整机 6 条空间流，速率≥6.45Gbps，提供官网链接及截图 |
| 接口 | 1x2.5GE电+1xGE电 |
|  | 提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙串口运维 |
| 天线 | 内置智能天线 |
| 安全 | 支持WPA3-SAE认证/加密方式 支持WPA3–802.1X认证/加密方式 |
| 功能 | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 |
|  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |
| 资质要求 | 提供无委会认证 |
|  | 提供Wi-Fi联盟认证 |

5、室外无线AP设备参数要求

| 功能项 | 参数 |
| --- | --- |
| 协议标准 | 支持802.11ax标准 |
|  | 支持2.4GHz/5GHz双频段 |
|  | ▲总空间流数4；整机速率≥2.4Gbps，提供官网链接及截图 |
| 接口 | 支持1 x GE电口 +1 x GE光口 |
| 天线 | ▲外置天线，提供官网链接及截图 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 |
|  | 支持蓝牙串口远距无线运维 |
| 安全特性 | 支持telemetry，配合服务器可以高速采集Wi-Fi的数据 |
|  | 支持AP零配置，AP可以通过DHCP、DNS方式自动注册到无线控制器AC |
|  | 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量 |
|  | 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别 |
|  | 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式 |
|  | 支持以太网接口6KA增强防雷，IP68防水防尘等级，-40℃～+65℃宽温工作 |
| 单台实配 | 双频定向天线(4端口)≥1，供电模块≥1 |
| 资质要求 | 提供无委会认证，并且在其官网可查 |
|  | 提供Wi-Fi联盟认证，在Wi-Fi联盟官网可查 |

6、24口POE交换机设备参数要求

| # 功能项 | # 参数 |
| --- | --- |
| # 性能 | # ▲交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，提供官网链接及截图 |
| # 固定端口 | # ▲24个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+；2个12GE专用堆叠口，提供官网链接及截图 |
| # PoE | # 支持快速PoE：不同于一般交换机插入电源后 1~3 分钟左右才能实现对 PD 设备的供电，快速 PoE 支持秒级实现对 PD 设备的供电。当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电，极大缩短 PD 设备掉电的时间。 |
|  | # 支持永久PoE：交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电，实现 PoE 供电零中断。 |
| # 风扇 | # 为了降低设备工作时的噪音，支持风扇散热 |
| # 用户管理 | # 支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式 |
| # 二层 | # 支持MAC表项≥32K |
|  | # 支持4K VLAN，支持Voice VLAN、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) |
|  | # 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN |
|  | # 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM |
| # 三层 | # 支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3 |
|  | # 支持IPv4 路由表≥4K |
|  | # 支持IPv6 路由表≥1K |
|  | # 支持VRRP、BFD 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈 |
| # 可靠性 | # 支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms |
| # 管理维护 | # 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
| # 智能运维 | # 支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 |
| # 云管理 | # 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX |
| # 资质 | # 提供工信部入网证 |

7、综合布线相关要求

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 标准和规定 | 布线系统必须符合国际标准ISO/IEC11801 2002，EIA/TIA 568B的标准和规定。网络采用6类非屏蔽4对双绞线，线缆要求必须具有内部十字支撑架结构以保证整个系统的高性能； |
| 水平子系统 | 电缆长度控制在90米之内； |
| 品牌要求 | 设备制造商生产的六类综合布线产品为知名品牌； |
| 线缆的敷设要求 | 线槽安装美观，点位标识清晰，提供完整的竣工文档； |
| 六类跳线 | 连接设备所需跳线需机制完成，不得现场制作，数量按需配置； |

注：上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见具体扣分办法详见第六章“评分办法”。

- 项目实施要求

（一）安装和调试

本项目项目工期为合同签订后3个月内完成，投标人所提供的设备及其内部连线全部由投标人负责。投标人负责投标人设备之间线缆的布放以及投标人设备与买方已有相关设备之间的线缆布放。投标人负责对施工地点进行现场勘察，保证施工进行。安装调测时使用的工具、设备由投标人提供, 通用工具由买方协助解决。双方应协商制定工程进度表, 投标人负责按工程进度表进行施工。设备调试由投标人负责, 并提出设备调试的内容、项目、指标和方法, 并提供相应工具, 投标人有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录, 系统调试结束后, 由投标人技术人员签字后交给买方验收。系统测试的条款应与技术规范一致。基于以上要求，投标人应提供测试条件、方法和过程的草案，招标以后，最终测试文件由双方共同拟定。如项目工期不满足招标文件要求的作无效投标处理。

（二）验收

设备运抵安装现场后，买方将与中标人共同开箱验收。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求中标人立即补发和负责更换。同时中标人应提供必备的技术资料：

（1）相关的技术资料（测试报告、产品合格证书、保修卡等）；

（2）提供机房设备安装布置图和主要部件的技术性能参数（列出清单）；

（3）提供设备保养、维修操作规程；

（4）提供系统特殊件及配套件的清单、技术参数；

（5）进口设备应提供由独立的商检机构开具的所有设备的原产地证明。

设备安装、调试达到技术规范书规定的指标并正常运行5个工作日后，可进行系统验收测试。验收规范(包括项目、指标、方式和测试仪器等)应由中标人提交给买方。买方可根据合同及技术规范书进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后, 双方签署验收协议。

（三）保修期

保修期从初验完成之后开始计算，保修时间为：初验完成之后三年 。

在保修期内，如果系统发生故障，中标人应迅速修复或更换相应的硬件和软件，由此发生的全部费用由中标人负责，投标方在保修期内如有设备发生故障导致不能使用，中标方在排查期间须保障招标人的网络及业务能正常使用。中标人应提供三年7×24小时的服务响应机制，故障报修后，专业技术人员必须在2小时到现场，无论故障的大小，均要求在36小时内解决。本项目产品及系统质量保修期不得低于三年，设备开通后, 如发生软件升级及设备升级、扩展等有关情况, 中标人应向买方提供必要的技术资料，并免费提供软件升级。保修期后，中标人应对其提供的设备提供终身技术支持。如项目质量保修期不满足招标文件要求的作无效投标处理。

主要产品设备（无线AC控制器、核心交换机、无线AP设备、 24口POE交换机设备）应提供原厂项目授权文件和原厂服务函证明文件。

（四）技术服务

投标人应说明工程技术维护队伍和机构情况，服务模式。

（1）投标人应提供设备安装调试时所需的工程设计资料, 投标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务, 包括技术咨询等。

（2）在设备安装和系统调测期间, 买方派出技术人员参加, 中标人有义务对其进行指导。

（3）网络运行后，中标人如对系统软件有所改进、增加新功能，均应免费提供买方使用。

（4）网络试运行后一周内，中标人应提供技术人员驻现场保障，以保证系统运行稳定，随时解决技术故障和操作疑问。

（5）在设备扩容及软件升级时，中标人应派技术人员到场指导。

（6）中标人应对其在国内的售后服务、技术支持方面、在上海市有无技术支持中心，固定地点等情况作出说明。

（7）在设备发生故障的情况下, 投标人承诺在多长时间内赶赴现场, 承诺在多长时间内排除故障。

（8）在系统设备运行期间，根据需要中标人有责任派技术人员按招标需要随时到现场指导维护工作。

（五）技术培训

中标人应负责买方系统维护管理人员和操作应用人员的技术培训, 培训内容包括如下方面:操作维护培训和高级培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面, 并提供全套培训教材和培训课程计划表。

投标人应详细开列培训内容及培训地点、时间等项目。

（六）技术文件

中标人提供的书面技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理、运营及维护有关的全套文件。中标人提供的技术文件至少应包括：

（1）系统说明文件；

（2）技术手册(安装、测试、操作、维护、故障排除等)；

（3）用户使用手册；

（4）软件资料。

- 其他要求

（1）★投标单位须根据本项目所投主要产品设备（无线AC控制器、核心交换机、无线AP设备、24口POE交换机设备），须提供服务承诺函并盖章，承诺函要求见“投标文件格式”，若无法满足，做无效标处理（若已在投标文件中提供上述设备原厂售后服务承诺的，无需再提供上述服务承诺函 ）。

（2）投标报价要求：本项目为交钥匙工程。投标人必须对以上全部采购内容及相关服务进行报价，报价中应包含设备（产品）采购、安装集成费用、验收合格、免费维护费用、相关培训等伴随服务等全部明细内容，并将与本项目有关的其他所有费用全部计入投标报价，采购人不再承担其他任何费用。

（3）本项目工期为合同签订后3个月内完成，请投标单位根据用户方需求自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。

（4）中标单位与采购人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，采购人应当按照《徐汇区政府采购货物、服务项目合同履约验收管理办法》相关规定进行验收管理和支付相应合同价款，中标单位有义务参加并协助采购人验收，提供相关技术资料、合格证明等文件或材料，并对自己生产或销售的货物质量或提供的服务负责。

（5）中标供应商实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标供应商要承担相应违约责任，并将按《徐汇区政府采购供应商诚信档案管理办法》规定进行相应记载和处理，同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

八、付款条件

付款条件：详见“第七章 拟签订的合同主要条款”。