采购要求：

一、建设背景

1、长宁教育专网于2009年完成建设，整体网络采用星型组网模式，专网内还有15所学校通过裸光纤以千兆速率汇聚到长宁区教育信息中心机房，通过信息中心专网核心区域进行数据交换并与公网互联互通。由于学校原有出口路由器配置较低且经过超过十年长时间不间断的运行，近年来在线教学资源日益丰富，高清教学视频、虚拟实验室、在线互动课程等应用不断增加，性能和运行情况已无法满足教育单位日常教学及办公活动的正常开展。

2、根据市教委要求，各区县教育局应尽快实现下属所有中小学的万兆网络接入。

二、建设内容

本次项目将对长宁教育局下属部分中小学进行网络出口设备升级改造，并将所更替设备纳入长宁信息中心现有的网络管理平台（IMC）进行管理。主要工作包括如下：

1、更新长宁教育局下属15所中小学的出口路由器，实现路由器万兆上联至长宁教育信息中心。

2、更新15所中小学光接口模块，原有千兆光模块升级万兆光模块，使出口网络速率可以达到万兆，改善网络接入质量。

3、本次项目更新设备主要涉及以下学校：

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市长宁区安顺路小学 | 安顺路215号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 2 | 上海市长宁区愚园路第一小学分部 | 愚园路1210弄86号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 3 | 上海市长宁区愚一小学向红分校 | 愚园路718弄31号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 4 | 上海市延安初级中学 | 延安西路601号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 5 | 上海市长宁区新虹桥小学 | 虹古路377弄40号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 6 | 上海市西郊学校 | 福泉路506号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 7 | 上海市长宁区教育学院 | 愚园路864号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 8 | 上海市长宁区江苏路第五小学华阳路校区 | 华阳路255弄1号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 9 | 上海市长宁区适存小学 | 泉口路118号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 10 | 上海市虹桥中学 | 虹桥路2222弄41号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 11 | 上海市长宁区绿苑小学 | 甘溪路340号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 12 | 上海市长宁区安顺路小学分部 | 长宁区中山西路1030弄30号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 13 | 上海市长宁区虹桥机场小学 | 虹桥路2550号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 14 | 上海市长宁区北新泾第三小学 | 天山西路371号 | 更新路由器设备及光模块 |
| 15 | 上海市长宁区玉屏南路小学 | 玉屏南路371号 | 更新路由器设备及光模块 |

4、项目建设清单

| 序号 | 设备名称 | 性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆路由器1 | 详见4.1章节设备技术参数要求 | 2 | 台 |
| 2 | 万兆路由器2 | 详见4.2章节设备技术参数要求 | 13 | 台 |
| 3 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1550nm,40km,LC) | 8 | 块 |
| 4 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 22 | 块 |

三、项目实施要求及进度

3.1实施要求

3.1.1项目实施总体要求

本项目的实施过程中涉及到长宁区15所学校的网络联接，牵涉面广，影响重大，为确保教育专网及所有接入教育单位的网络正常运行，要求相关投标单位应具有相关项目建设资质和类似教育城域网项目成功案例，能根据用户项目整体要求提供本项目的详细实施方案与计划进度表，包括安装、调试、试运行、培训等内容并在投标文件中予以明确体现。

3.1.2服务团队要求

为确保项目顺利完成，投标公司需为本项目配备具有丰富工作经验、专业性强、成员稳定的项目实施团队，负责软硬件的建设及部署，团队包括项目经理、管理工程师、网络工程师等。其中，项目人员应为本单位员工，团队服务人员应具有其执业资格，并具备相应的资格证书，包括：

（1）项目负责人应具备高级职称、高级信息系统项目管理师证书；

（2）其他项目组成员应具备中级工程师及以上职称证书或网络工程师证书（所投主要产品厂商认证）、二级建造师执业资格证书（不限省市）、安全生产管理员证书。

3.1.3重新合理构造原有的系统

系统升级过程中，要按照用户的实际需求，重新合理调整和完善原有的系统，按要求对设备供货，所有设备按整齐、安全、稳固的要求进行安装和配置，在项目实施过程中要负责用户专网核心区域原有设备和本次增加设备之间的互联互通。

3.1.4网络设备统一管理功能

为便于用户统一管理。本次招标的路由器产品要求能接入用户现有的网络管理平台（华三智能管理中心IMC）中，能显示相应的设备工作端口运行状态、具有ACL及VLAN策略下发等功能，方便用户管理运维人员的实时调用，实现教育专网的网络统一管理功能，为实现本功能可能产生的二次开发费用用户方不予承担。

3.1.5施工要求

本项目中可能产生的相关配件及配件（光模块）升级所产生的费用由投标商在本次报价中提供并承担，用户方不再另行采购。投标商应在承诺的施工时间节点内完成所有软硬件设备的安装、调试、系统部署和培训等相关工作。在系统实施和完成验收后，应提交完整的实施文档资料和系统操作手册。同时，要保持现场环境的安全和整洁。

3.1.6应急预案及售后服务

为了确保本项目及系统的顺利升级和切换，投标单位需制定相应的应急预案。本项目免费质保期三年以上，提供不低于5%的备用光模块。为确保各教育单位能得到及时有效的售后服务和应急响应，要求投标单位在上海市应有固定地址的售后服务机构、人员配备及7*8小时的售后服务电话。为各教育单位提供技术支持服务。接到故障申报的1小时内安排工程师到达现场，2小时内予以解决。

3.2投标单位能力要求

投标单位应具备ISO9001质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、《电子与智能化工程专业承包》贰级或以上证书、安全生产许可证。

3.3实施时限

工期要求合同签订后15天内完成。

3.4系统质保期

质保期为3年以上。

3.5付款方式

合同签订后支付60%合同金额；

项目实施完成验收通过后支付剩余40%合同金额。

3.6验收方式

由长宁区教育局自行验收。

四、设备技术参数要求

4.1万兆路由器1技术参数

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 整机转发能力 | ▲≥350Mpps，提供官网截图证明 |
| 路由口配置 | ▲实配板块接口，千兆光电复用口≥8、万兆光口≥2，提供官网截图证明 |
| 整机交换容量 | ▲670Gbps~80Tbps，提供官网截图证明 |
| 架构 | ▲模块化路由器，控制/转发平面分离；支持冗余主控，并实配2块主控模块， 提供官网截图证明 |
| 接口模块插槽 | ≥6 |
| 冗余电源 | ▲支持电源冗余，实配可插拔双电源，提供官网截图证明 |
| 接口类型 | 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域 网接口 |
| 安全特性 | 支持PORTAL，PPPoE Client&Server， 802.1x |
| 局域网协议 | Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x |
| 虚拟化 | ▲具有网络设备虚拟化功能，通过跨设备链路聚合，提升链路利用率，提供官网截图证明 |
| 广域网协议 | PPP、PPPoE Client、PPPoE Server |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、IS-IS、IGMP、MLD V1/V2、 PIM-DM、PIM-SM、PIM SSM、MBGP、MSDP、路由策略等路由协议和策略 |
| MPLS | 支持LDP，LSPM，MPLS TE，MPLS FW，MPLS/BGP VPN，L2VPN，MPLS支持组播； 支持基本的MPLS 和 TE功能 ，支持RSVP-TE（RSVP流量工程扩展协议）； 支持静态建立LSP隧道，LSP隧道优先级，LSP隧道抢占 |
| IPv6特性 | 支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE； 支持IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP |
| QoS | 提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于ACL，IP Precedence，ATM CLP，802.1P，DAR流量分类，支持流量整形以及WRED 拥塞避免机制 |
| 虚拟路由器 | 支持把路由器在逻辑上划分为多台虚拟的路由器，每台虚拟路由器有自己独立的路由表和相应的参与数据转发的接口 |
| 可靠性 | 支持VRRP，支持VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份，支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份 |
| 嵌入式自动化架构 | 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的服务器； |
| 管理特性 | 支持SYSLOG、 SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退； 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱 |
| BFD | 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换 |
| 资质与承诺 | ▲提供设备制造商原厂售后服务承诺书 |
|  | ▲提供设备能完全兼容信息中心现有网络管理平台的承诺书，并经厂商盖章 |

4.2万兆路由器2技术参数

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 转发能力 | ▲≥145Mpps；提供官网截图证明 |
| 路由口配置 | ▲千兆光电复用口≥2,万兆光口≥2，提供官网截图证明 |
| 整机交换容量 | ▲≥130Gbps，提供官网截图证明 |
| 架构 | 模块化路由器，控制/转发平面分离；支持冗余主控，并实配2块主控模块 |
| 接口模块插槽 | ≥4 |
| 冗余电源 | 支持电源冗余，实配可插拔双电源 |
| 接口类型 | 支持E3/CE3,1/2端口CPOS，155M ATM，8端口E1/E1-F接口、同步串口等广域网接口 |
| 安全特性 | 支持PORTAL，PPPoE Client&Server， 802.1x |
| 局域网协议 | Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，VOICE VLAN，Guest VLAN），802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x |
| 虚拟化 | 具有网络设备虚拟化功能，支持跨设备链路聚合，提升链路利用率 |
| 广域网协议 | PPP、PPPoE Client、PPPoE Server |
| IP路由 | 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、IS-IS、IGMP、MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM、PIM SSM、MBGP、MSDP、路由策略等路由协议和策略 |
| MPLS | 支持LDP，LSPM，MPLS TE，MPLS FW，MPLS/BGP VPN，L2VPN，MPLS支持组播； 支持基本的MPLS 和 TE功能 ，支持RSVP-TE（RSVP流量工程扩展协议）； 支持静态建立LSP隧道，LSP隧道优先级，LSP隧道抢占； |
| IPv6特性 | 支持Ipv6 ND，Ipv6 PMTU，Ipv6 FIB，Ipv6 ACL，NAT-PT，Ipv6隧道，6PE、DS-LITE； 支持IPv6隧道技术：手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP |
| QoS | 提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于ACL，IP Precedence，ATM CLP，802.1P，DAR流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制。 |
| 虚拟路由器 | 支持把路由器在逻辑上划分为多台虚拟的路由器，每台虚拟路由器有自己独立的路由表和相应的参与数据转发的接口 |
| 可靠性 | 支持VRRP，支持VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份，支持基于用户（IP地址）的负载分担与备份 |
| 管理特性 | 支持SYSLOG、 SNMP V1/V2/V3、RMON 1/2/3/9； 支持零配置部署，可实现零配置方式下的批量设备开局，通过短信实现设备的零开局，并且在误配置时可自动实现设备配置的回退； 设备支持对系统软硬件部件的内部事件、状态进行监控，出现问题时收集实时信息并自动修复,并能将实时信息发送到指定的Email邮箱 |
| BFD | 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换 |
| 资质与承诺 | ▲提供工信部入网核准证 |
|  | ▲提供设备制造商授权证明及售后服务承诺书 |
|  | ▲提供设备能完全兼容信息中心现有网络管理平台的承诺书，并经厂商盖章 |

注： 上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第六章 评标办法与程序”。