- 标包一：教学用信息化设备，预算1,834,876.00元

1、建设目标

通过采购先进、适用的信息化智慧教学设备，构建老年大学智能化教学环境，提升教学质量与效率，丰富教学形式与内容，满足老年人多样化的学习需求。利用信息化手段打破时间与空间限制，为老年学员提供便捷、高效、个性化的学习体验，助力老年大学实现教育现代化转型，培养老年人的数字素养与信息技术应用能力，使其更好地适应数字时代生活，促进老年教育事业的发展。

2、建设内容

（1）通用智慧教室（A - E）：

通用智慧教室功能是通过集成智能化技术实现教学资源整合、课堂互动管理、学习数据分析与个性化学习支持，全方位优化教学效率与学习体验。达到以上功能需配备有 86 寸显示系统、扩声系统（含扬声器等）、控制系统（含多种终端等）、其他（机柜等）。

（2）国粹教室：

国粹教室的功能除了包含通用智慧的教室功能外，还要兼顾聚焦中华优秀传统文化传承，通过沉浸式场景、数字化资源与互动教学，实现经典技艺传授（琴棋书画等）、文化体验实践、历史知识数字化展示及跨时空文化交流，助力传统文化活态传承与创新传播。需要配备的系统包括：显示系统、扩声系统（含扬声器等）、控制系统（含多种终端等）、其他（机柜等）、书法临摹系统、围棋与象棋AI对弈系统等。

（3）综合音乐教室：

综合音乐教室整合通用教室的所有功能与数字音乐资源，支持乐器演奏、声乐训练、作曲编曲、音乐理论教学及多类型音乐实践。通过智能弹奏系统实现个性化课程定制、多维度技能训练、跨风格创作实践及演出模拟，辅以学习数据分析优化教学节奏，促进音乐素养全面提升与艺术创新能力培养。其中主要配备显示系统、扩声系统（含扬声器等）、控制系统（含多种终端等）、其他（机柜等）、智能音乐弹奏系统、智能摄像系统等。

（4）虚拟演播厅：

虚拟演播厅依托虚拟现实（VR）、增强现实（AR）及实时渲染技术，集成绿幕抠像、多机位切换、动态灯光系统，实现虚实融合场景制作（如新闻播报、节目录制、教学直播等），其中主要包括：控制系统（含多种终端等）、灯光系统、导播系统、调音系统等。

（5）智慧体育体验小馆：

依托智能控制技术，实现活动环境的自动控制，增强体育健身的乐趣与舒适。系统包括控制系统（含多种终端等）、其他（机柜等）等。

（6）前台接待区：

主要实现智能引导，文化展示等功能。系统包含显示系统、智能交互系统、智能引导系统等。

（7）舞动空间：

包含通用智慧教室的功能与舞蹈学习功能。包含显示系统、扩声系统（含扬声器等）、控制系统（含多种终端等）、其他（机柜等）。

（8）整体布局：

要求各教学空间能清晰直观的展示其功能与用途，能统一调度安排个教室的使用时间等。满足功能需包含电子班牌系统，智能讲台系统等。

（9）机房：

机房的功能是管理后台设备及相关模块等，为各系统的稳定运行，提供安全可靠的后台运行环境。机房主要包含：控制系统（含多种终端等）、其他（机柜等）。

（10）服务：

提供免费质保期三年，质保期内应免费提供设备维修、更换等运维服务、两年驻场运维服务、三年书法软件授权。

3、设备清单及配置要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能讲台 | 台 | 7 | - 桌体： - 讲桌的桌面板材老师接触位置为木质桌面，采用E0级免漆板，环保耐磨，厚度≥25mm； - 2. 讲桌的桌板前部具备多层板弯曲而成的木色高围挡设计，表面喷漆。高度≥50mm，可防止桌面物品滚落。显示器安装位置左右两侧需具有高度≥20mm的金属材质设备安装平台，方便安装中控面板、接口盒等设备； 3. 讲桌的桌板尺寸需≥1200mm×740mm。桌面封边采用≥2mmPVC直封边。桌板台面离地高度≥900mm； 4. 讲桌需具备≥12U机柜，门板上具有足够的散热孔； 5. 讲桌的桌板下方需具备一体化设计的电脑仓空间，可放置台式电脑主机。前门带锁，前面上部具有按压式开启小门，便于电脑主机电源按键的使用和USB口使用； 6. 讲桌的桌面具备抽线区和接口区。抽线区 ≥4个抽线孔。接口区需具备 ≥1个万能5孔220V电源插座，≥1路RJ-45 网络接口，≥3路USB-A 3.0 接口，≥1路Type-C 3.0 接口，≥1路HDMI输入接口； 7. 讲桌预留第三方中控触摸屏安装位置以及安装支架，安装支架具有与桌面15度的倾斜角度，便于中控观看操作； 8. 整机含有国家强制性产品认证证书（提供证书复印件）； ▲注：第1、6项技术条款要求，需提供省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告中需体现相关的技术参数。 屏体： 1. 书写屏的显示尺寸≥21.5寸；分辨率≥1920*1080；触摸点数≥10点；屏幕亮度≥250cd/㎡； 2. 书写屏具备Windows窗口导航功能，在导航界面需支持收录和显示Windows系统内当前打开的各类软件和系统窗口的缩略图，至少需包括PPT、EXCEL、Word、图片、视频、视频展台等。教师可在导航窗口内通过点击缩略图即可实现各类资源在屏幕内的快速切换与显示； 3. 书写屏具备虚拟白板功能，支持在导航窗口内一键创建虚拟白板窗口，教师可在虚拟白板窗口直接通过书写笔进行任意书写和圈画操作，且书写完毕后，支持无须点击任何软件按钮，直接通过手指对白板画布进行缩放和漫游操作； 4. 书写屏的导航窗口和工具栏窗口需支持自动隐藏功能，若窗口展开后无后续点击操作，导航和工具栏窗口将自动隐藏 。 |
| 2 | 7寸触摸屏 | 台 | 10 | 1.整机一体化机身设计，需实现无风扇低噪音7*24小时不间断运行； 2.采用嵌入式操作系统，启动时间≤4 秒； 3.需采用电容触摸技术，屏幕尺寸≥7英寸，屏幕分辨率≥1024×600，≥65K 色，具有SD卡接口； 4.支持≥3种角度旋转安装； 5.支持操作界面和场景的灵活配置，包括但不限于按钮大小、文字、位置等内容； 6.面板具备锁定功能，中英文界面切换； 7.触控屏具备模式控制、环境信息显示，支持真实状态反馈； 8.具备RS485通讯协议接口，可连接≥254个设备，实现单独或同步设备控制； 9.支持节能模式，通过手指触摸可进行唤醒。 |
| 3 | 窗帘控制器 | 套 | 32 | 1.直轨导轨 2.支持TCP/IP协议管理 3.静音电机 |
| 4 | 灯光控制面板 | 台 | 20 | 1.≥4个按键； 2.按键功能自定义； 3.通讯协议：RS485。 |
| 5 | 灯光控制器 | 台 | 10 | 1.受控回路：≥4路； 2.每组回路功率：≥2KW； 3.要求每个回路具有手动开关，可手动开启或关闭； 4.要求支持智能控制，接入中控进行管理； 5.符合DMX512/RDM和DALIIEC62386国际标准协议。 |
| 6 | 融合物联终端 | 台 | 10 | 1.整机一体化机身设计，需实现无风扇静音 7×24小时不间断运行； 2.≥4路220V/10A 强电电源控制端口，具备设备电源输出管理功能，可实现时序通断电及根据智能策略通断电功能。电源口具备功率检测、电源检测及电压检测功能，对外接用电设备提供能耗检测功能； 3.≥5路双向 RS232串口模块，提供双向握手能力，在提供外接串口设备控制的基础上同时实现设备状态的获取，并通过主机网络接口需实现数据透传功能到服务器； 4.≥3路RS485模块，≥3路接口可独立收发通讯协议并互不干扰，需实现单独或同步设备控制和状态获取，并通过主机网络接口可实现数据透传功能到服务器； 5.≥4进2出HDMI矩阵，HDMI支持≥12位色深，支持≥4K/60Hz分辨率，矩阵提供信号源优先级自动切换能力； 6.具有≥4 路I/O模块，提供输入及输出能力，可输出指定宽度的高低电平，I/O口在收到高低电平时可触发设定的控制指令； 7.内置RELAY模块，≥2路提供独立开关控制、时序开关控制、策略开关控制等指令； 8.≥1路RJ45网络模块，提供以太网远程监视和控制功能； 9.内置HDMI数字音频模拟转换器，能够将各HDMI通道数字音频信号转换到模拟音频输出。 ▲注：第2-5项技术条款要求，需提供省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告中需体现相关的技术参数。 |
| 7 | 智能无线功放 | 台 | 8 | 1.集成了D类数字功放，红外线无线接收模块，反馈抑制模块； 2.采用红外光线进行音频传输，不串频，无干扰； 3.频道组数：≥3通道，支持两支红外无线话筒和一支红外翻页笔同时使用； 4.红外传输接口：≥RJ45网口×2，最长传输距离≥70米； 5.线路输入接口≥2组；有线话筒输入接口≥2个，USB数字声卡接口≥1个，USB多媒体接口（摄像头）≥2个，混音输出接口≥2个，话筒独立输出接口≥1个，音箱接线端口≥4组； 6.前面板配置中文液晶屏，及时反馈设备状态； 7.额定输出功率:≥2×70W（8Ω）、2×130W(4Ω)。 ▲注：第3、5项技术条款要求，需提供省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告中需体现相关的技术参数。 |
| 8 | 智能PDU | 台 | 10 | 1.受控回路：≥8路10A； 2.输出通道：≥8路三扁口插座； 3.前面板要求带有每个通道开关状态显示，支持通过面板一键开关，前面板带有≥1路常供电插座； 4.控制接口：包括但不限于TCP/IP、RS232控制，支持前面板一键开关，支持通过软件指令，锁定和解锁面板按键操作功能； 5.支持对所有输出端口独立控制开关、延时设置。 |
| 9 | 智能电源管理器 | 台 | 11 | 1.额定电流:≥40A； 2.分断能力:≥6KA； 3.动作时间：分闸：≤0.3S，合闸：≤0.5S； 4.提供包含但不限于过流预警，过载、过流、过温保护； 5.提供空开实时用电数据，包含但不限于电压、电流、功率TCP/IP数据协议； 6.提供空开信息包含但不限于：名称、品牌、型号、机身号TCP/IP数据协议； |
| 10 | 无线话筒 | 支 | 8 | 1.无线音频传输应满足或优于640MHz至690MHz的频率调制范围，空旷处使用距离≥30米，同时具备自动扫频与对频技术功能。 2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用。 3.具有OLED显示屏和物理按键，显示内容包括频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，物理按键具备清晰的按压反馈。 4.具有座式话筒充电座触点充电和TYPE-C充电。 5.具备智能功耗管理功能，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。 6.具备≥10档音量调节和≥3档功率调节功能。 7.具备无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。 8.具备2.4G调控功能，搭配控制主机，实现通过网络远程控制终端主机，实现无线调控麦克风参数，无线调试距离≥10米。 9.指向性：电容式驻极体 10.频率响应满足或优于：80~16kHz（+1~-3dB） |
| 11 | 扬声器 | 只 | 32 | 1.喇叭单元：≥4个3寸高性能铁氧体驱动单元； 2.额定功率：≥120W； 3.灵敏度（1W/1m）：≥98dB； 4.最大声压级（1W/1m）：≥123dB； 5.频率响应：满足或优于75Hz~20kHz； 6.扩散角度：垂直≥20°，水平≥120°。 |
| 12 | 有线鹅颈话筒 | 支 | 8 | 1.开关：电子轻触； 2.频率响应: 满足或优于20Hz-20KHz； 3.指向性: 心型指向。 |
| 13 | 智慧黑板 | 台 | 7 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 3.整机嵌入式系统配置主频不低于1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 4.整机嵌入式芯片内置不低于2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。 5.钢化玻璃表面硬度≥9H。 6.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.2。 8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 9.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 10.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 11整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 12.内置OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；8核12线程及以上处理器；内存≥8G，存储≥256G； ▲注：第3、4、7、9项技术条款要求，需提供省市级或以上第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告中需体现相关的技术参数。 |
| 14 | 交互一体机（带移动支架） | 台 | 1 | 1．整机屏幕采用≥90英寸液晶面板（对角线）；整机采用一体化设计，外观简洁无任何可见内部功能模块连接线。整机采用UHD超高清液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160； 2．双系统下不低于40点触控； 3．内置摄像头，视场角≥140度，可拍摄≥1600万像素的照片； 4．为保障整机色彩显示效果，需支持高色准，sRGB色彩△E≤1.2。 5．整机内置系统需满足Android13.0或Harmony4.0及以上版本，整机嵌入式系统主频不低于1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 6．前置双系统（安卓/鸿蒙、Windows）USB接口≥3，即插即用无需区分接口对应系统，前置音响功率不低于50w； 7．整机支持蓝牙Bluetooth 5.0标准。 8．整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）； 9.内置OPS模块：正版Windows10及以上操作系统；8核12线程及以上处理器；内存≥8G，存储≥256G； - 10.移动支架要求：钢制结构，支持悬挂尺寸≥90英寸；最大可挂载重量≥100kg。 ▲注：第5、7、8项技术条款要求，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，检测报告中需体现相关的技术参数。 |
| 15 | 4K监视器 | 台 | 1 | 1.屏幕尺寸≥23.8英寸； 2.接口数≥1个12G-SDI，2个3G-SDI，1个HDMI2.0接口 3.支持18bit高精度内部信号处理 4.支持H245格式，音视频零延时模式 5.内置3DLUT校色软件，全自动校色，无需电脑 |
| 16 | 4K摄像机 | 台 | 2 | 1.传感器类型 Exmor RS CMOS 2.传感器尺寸 ≤1英寸 3.最大像素 2000万 4.有效像素≥1420万 5.光学变焦 ≥12倍 6.实际焦距f=9.3-111.6mm 7.等效35mm焦距f=29.0-348.0mm 8.最大光圈F2.8-4.5 9.滤镜直径≥62mm 10.液晶屏尺寸≥3.5英寸 11.液晶屏像素≥156万 12.取景器描述≥0.39英寸OLED 13.广角：10mm-无穷远，长焦：1000mm-无穷远 14.快门描述 [60i]：1/8-1/10000 15.SDI 输出 BNC≥ (x1)，3G/高清/标清 16.HDMI 输出 A 型≥ (x1) |
| 17 | 4K无线图传 | 套 | 2 | 1.搭载≥8K高性能音视频处理器； 2.延迟：≤25ms（1080P），≤35ms（4K）； 3.传输范围不小于：2.5公里（无阻碍、无干扰）。 |
| 18 | 非编桌 | 套 | 1 | 1.柜体为优质冷轧钢板表面静电喷塑，桌面为中密度板刷环保漆,柜体为标准19英寸机架 2.产品尺寸：长≥1800mm，宽≥800mm，高≥750mm |
| 19 | 灯光系统 | 套 | 1 | 灯组1： 1.不少于5盏专业影视LED平板灯 2.灯珠：SMD2835 768颗贴片高显指LED阵列 3.输出功率≥150W 4.光源寿命≥50000小时 5.照度≥3800Lux 6.显色指数: Ra（CRI）≥97，R9≥95,TLCI≥97 7.色温：标准5600K 8.调光特点：支持0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化 灯组2： 1.不低于2盏专业影视聚光灯 2.灯珠规格：COB灯珠100W 3.驱动方式：恒流驱动3.5A 4.额定功率≥100W 5.寿 命≥5万小时 6.显色指数：Ra≥93 7.色 温：3200K/5600K或2900-5800K ±150可选RGBW四合一 控台： 1.12×2路调光通道（A/B翻页），完全电气隔离输出 2.12个通道推杆，12个点控按键 3.6个集控推杆，6个集控按键 4.1个总控推杆 5.RS232连接中控实现远程调用集控 6.可旋转数码轮查看当前通道值， 按住数码轮不放再按集控键可保存集控 7.支持掉电记忆保护 |
| 20 | 调音台 | 台 | 1 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |
| 21 | 返监 65寸 | 台 | 1 | 1.OLED显示技术； 2.屏幕尺寸≥65英寸； 3.屏幕刷新率不低于60Hz。 |
| 22 | 返监支架 | 个 | 1 | 1.返监显示器配套支架； 2.优质冷轧钢。 |
| 23 | 教学摄像头 | 个 | 1 | 1.DC12V，100mA电源输出 2.最高分辨率可达2560×1440 @25fps 3.1个内置麦克风，高清拾音 4.支持平台接入 5.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m 6.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同场景 7.支持最大512GB MicroSD/MicroSDHC/Micro SDXC卡本地存储 8.符合IP66，IK10，可靠性高 |
| 24 | 三脚架 | 副 | 1 | 1.最高工作高度：≥1600mm 2.折合高度：≤900mm 3.最低工作高度：≤950mm 4.最大负荷：≥8KG |
| 25 | 提词器 | 套 | 1 | 1.采用≤2mm专业无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，广视角设计适配各类高标清镜头。 3.支持字体和字的大小任意选择。 3.支持文稿录入,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。 4.支持段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 |
| 26 | 无线领夹话筒 一拖二W11 | 套 | 1 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥2只领夹腰包；频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz。 3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个指示灯；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC口。发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。（提供设备图佐证） 4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。 7.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 8.接收机具有≥2个2.2英寸的显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |
| 27 | 虚拟导播切换流媒体一体机 | 台 | 1 | 虚拟演播主机 1.主机信号输入具有≥2路SDI IN、≥4路IP/USB/NDI、≥2路DDR本地视频或4G回传信号、≥1路Downstream Key、≥1路REF IN接口、≥2路TALLY接口；信号输出具有≥3路DP OUT、≥1路HDMI OUT、≥2路SDI OUT直通接口、≥1路DVI OUT接口、≥1路IP输出、≥1路NDI输出。 2.支持虚拟三维场景编辑、实时渲染功能 3.系统具有广播级前景修正功能，支持对抠像后的前景人物添加滤镜效果。 4.系统支持一键快速抠像。 5.支持虚拟机位航拍自定义设置，航拍轨迹支持时间线上做任意关键帧设置。 6.支持≥5路不同信号源同屏画中画实时调度，≥1路信号源衬底。 7.系统提供图文在线包装功能，可在合成画面之后添加各种三维字幕图文效果，包括图片、动画、粒子效果，可模拟爆炸、火焰和烟雾等效果。 8.提供内置同品牌非线性快速编辑软件，可配合完成节目剪辑、合成、叠加字幕、文件打包和流媒体推送。 9.系统提供虚拟摄像头功能。 10.支持≥7路网络流媒体信号的接入，并可同时调度、播放。支持RTMP/RTSP /UDP/HTTP/NDI等流媒体信号输入。 11.支持流媒体直播，支持RTMP协议，CQP、VBR、CBR编码可选。 12.支持对接兼容RSAP协议的设备。 导播键盘 1.虚拟专用外置特技切换台，实时控制虚拟演播室机位切换、虚拟摇臂机位切换、包装模型、图文字幕、虚拟大屏幕播出，支持传统的导播方式。 2.高速USB数据传输，连接主机进行特技、图文、包装、机位切换控制。 3.进口按键，双色显示，可清晰显示当前机位和待切机位状态。 |
| 28 | 智慧教学钢琴 | 台 | 1 | 硬件参数 1.颜色:黑色烤漆 2.琴键: 88键电钢琴重锤键盘 3.踏板:双独立延音踏板、双独立弱音踏板 4.音频接口:音频线输入迷你插孔 5.音频线输出:双独立耳机、内置扬声器 6.屏幕显示方式：一体化液晶显示屏,屏幕显示尺寸≥30英寸 7.屏幕显示比例：32:9 8.屏幕分辨率：≥3200x960 软件功能 1.通过88标准琴键交互UI控制及软件功能操作，提升交互效率，简化操作过程。 2.智慧电钢琴琴配合服务器资源实现全流程标准化授课形式，多维度课堂内容展示，多角度视频双向演示，多模式内容呈现。支持远程联机互动教学。提供功能说明文件 3.提供高清视频教学资源，支持示范，全景展示角度切换 4.支持评价体系包含（音准、节奏、弹奏、乐理）等数据结果统计分析 5.支持多种伴奏形式、伴音歌词 6.支持软件控制录制 7.支持弹奏提示、智能陪练、智能互动自动生成练习计划，动态生成练习情况，支持课后复习，科学练琴，打拍唱谱，弹奏示范随时复习。实时纠错，智能评分，节奏调节，分小段练习实现智能统计练琴记录，也可实现音乐鉴赏，乐理练习。软件安全可靠稳定，提供软件著作权及第三方功能检测报告 8.支持多媒体播放格式（视频、课件、音频） 9.支持学生琴：示范演奏、旋律选取、自拟考题、变速变调、即兴伴奏、乐器模拟 10.支持基于钢琴的器乐模拟声合奏 11.提供多系列标准教材内容包含不限于（曲谱、视频、音频） 12.教学辅助功能：教学辅助功能：支持实体功能踏板辅助控制钢琴（曲速控制、曲谱翻页）,支持选择小节、节拍器 提供功能说明文件 13.支持通过网络进行固件和应用程序进行远程升级 14.支持通过网络获取和上传信息资源 15.支持教程管理 16.曲谱管理 |
| 29 | 琴谱架 | 个 | 1 | 谱板尺寸≥45×32cm，高度可调范围80-170cm |
| 30 | AI围棋下棋机器人 | 台 | 1 | 1.主体材质：ABS 2.网络接口：wifi 2.4GHz、5GHz频段 3.屏幕：5寸IPS高清显示屏，分辨率：1280x720 4.机械臂自由度：2个转动自由度 + 1个套筒取子自由度 5.取子机构：气泵 6.取子精度<1mm 7.机械臂安全性：支持碰撞检测，检测到会立即停止 8.机械臂材质：内部是铝合金，外部是塑胶ABS 9.产品功能：围棋：9/13路；五子棋；中国象棋；国际象棋 9.教学考证功能：围棋启蒙课程+陪练；五子棋启蒙课程+陪练；国象启蒙课程+陪练；象棋启蒙课程 |
| 31 | AI象棋下棋机器人 | 台 | 1 | 1.主体材质：ABS 2.网络接口：wifi 2.4GHz、5GHz频段 3.屏幕：5寸IPS高清显示屏，分辨率：1280x720 4.机械臂自由度：2个转动自由度 + 1个套筒取子自由度 5.取子机构：气泵 6.取子精度<1mm 7.机械臂安全性：支持碰撞检测，检测到会立即停止 8.机械臂材质：内部是铝合金，外部是塑胶ABS 9.产品功能：围棋：9/13路；五子棋；中国象棋；国际象棋 9.教学考证功能：围棋启蒙课程+陪练；五子棋启蒙课程+陪练；国象启蒙课程+陪练；象棋启蒙课程 |
| 32 | 教师智慧书法桌 | 台 | 1 | 桌体 1.椅子尺寸：长≥48mm，宽≥43mm，高≥108mm，榆木实木，卯榫结构； 2.桌子尺寸：长≥1800mm，宽≥800mm，高≥750mm；实木结构，优质环保木器漆，三底两面。 3.教师书法临摹桌与数字书法临摹屏、教师主机为一体化设计，临摹一体机嵌入后与书法桌表面水平，支持防水、防电、防火、防尘、抗压、护眼功能； 4.书法桌前面板可以控制主机开关，连接主机USB接口等； 5.书法桌底部有隔层，可以放置宣纸、毛笔等书法教学物品； 6.实木设备柜：1个可用于放置其他设备。 中控一体机 1.操作系统：支持win10系统； 2.显示屏尺寸：≥21.5英寸；显示比例：16:9 ；带支架，使用时可以随意调整角度 3.电脑配置：CPU≥ Intel Core i5 ；内存≥8G；硬盘：≥256G；网卡：集成10/100/1000M自适应网卡；内置WiFi：支持IEEE 802.11b/g/n；接口：USB3.0≥2； 双摄像头书法教学直播展台 1.包含1路1000万像素的主摄像头，1路800万像素的副摄像头；1路正拍1路侧拍（拍摄毛笔的运行轨迹），支持两路视频同时左右显示，画中画功能； 2.通过USB接口接入电脑，无需外部电源供电； 3.支持视频显示，实时直播功能、拍照功能、录像功能； 4.支持照片连拍功能，支持照片打印功能， 5.一键生成文档及PDF文件并保存打印，支持智能OCR功能。 数据交换机及数据传输线 1.支持HDMI 高清接口； 2.支持50口以上的终端连接 3.支持1080P视频信号的高清传输 配套软件，三年授权，终端数量24 |
| 33 | 学生智慧书法桌 | 台 | 12 | 1.桌体尺寸：长≥ 1400mm，宽600mm，高750mm；实木结构，优质环保木器漆，三底两面。 2.实木方凳：长≥ 400mm，宽300mm，高450mm；桌面颜色及纹理一致；实木结构，优质环保木器漆，三底两面。 3.学生书法临摹桌为一体化设计，书法临摹台嵌入后与书法桌表面水平 4.书法桌底部有隔层，可以放置宣纸、毛笔等书法教学物品。 5.书法临摹台：尺寸：21.5寸；分辨率1920*1080，采用IPS高清屏，宽视角；具有HDMI，VGA接口；采用全贴合工艺，防水，防爆；供电电压12V。 |
| 34 | 课程资源（智能书法软件三年授权） | 套 | 1 | 课程包含： 1.软笔书法临摹教学课程包括人美版（欧体及赵体）、江苏版（颜体）、湖南版（颜体）、河北版（柳体）书法课程内容； 课程包含基础课程和高级课程；基础课程包含楷书课程教学内容；高级课程包括行书、隶书、小楷、魏碑的书法课程； 书法碑帖临摹：包含欧体，颜体，柳体，赵体经典碑帖临摹，篆书、隶书、行书、草书的高清碑帖欣赏。 课程功能：学生书写过程实时视频观看；作业点评打分；将作业与碑帖原字比对，评测；把学生书写的作业拍照，自动智能打分；从笔画形态结构比例用笔力度各个维度，对书写的字进行分析评价，指出不足给出进一步提高的建议 2.硬笔及软笔书法教学包括小学语文课本统编版、初中语文课本统编版成语大全和诗词欣赏。 |
| 35 | 86寸信息发布屏 | 台 | 1 | 1.屏幕尺寸≥86英寸； 2.色彩度≥1.07Billion； 3.接口≥1个RS232，1个OPS接口； |
| 36 | 电子班牌 | 台 | 11 | 1.采用21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。 2.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 3.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 4.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于5人同时进行人脸识别。 5.整机在逆光（人像处于背景照度≥60000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别 6.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m。 7.内置2.0立体声道功放。 8.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。 9.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。 10.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 11.整机支持外接门禁控制。 12.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 9.0。 13.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。 14.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 |
| 37 | 86寸液晶屏 | 台 | 1 | 1.响应时间≤8.5ms 2.亮度2000-3000尼特 3.屏幕尺寸≥86英寸 4.屏幕比例16:9 5.色域值94% 6.色域标准DCI-P3 7.带安装支架 |
| 38 | 录播主机 | 台 | 1 | 1.主机需采用ARM架构处理器，具备≥6核CPU，Linux操作系统； 2.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，支持不小于4K图像输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件； 3.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能，主机存储容量不低于1TB。 4.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式； 5.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能； 6.支持≥1个HDMI高清采集接口,支持≥4个RJ45接口，支持≥4个USB类型接口。 7.支持≥4路高清视频输出，视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出分辨率不小于4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC视频输出≥1路； 8.支持≥2个线路立体声音频输入，支持≥2个线路立体声音频输出； 9.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络； 10.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功； 11.支持 H.264、H.265、≥16 路 1080p@30fps编码/解码； 12.支持通过平台或互联网查看设备在线和离线状态，查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息，实现对设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。支持通过平台实现主机的远程升级； 13.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080； 14.主机噪声小于20dB（A）； 15.为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。 ▲注：第2、5、7、12项技术条款要求，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 39 | 教师摄像机 | 台 | 1 | 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°； 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容； 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰； 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%。； 5.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 6.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸； ▲7.支持音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件）； 8.为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。 |
| 40 | 学生摄像机 | 台 | 1 | 1.用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°； 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率同时向下兼容； 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰； 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%； 5.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面； 6.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸； 7.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB； 8.摄像机支持≥6种网络流传输协议。 |
| 41 | 全向麦克风 | 支 | 1 | 1.内置≥8个传感器单元。 2.支持≥2个数字音频接口。 3.拾音半径≥8m。 4.声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。 5.支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。 |
| 42 | 瀑布屏 | 台 | 1 | 1.屏幕≥46英寸，屏幕数量≥2； 2.支持动态展示大量书籍，以瀑布流形式动态呈现； 3.支持图书借阅功能，扫码可借阅、下载图书。 |
| 43 | 网络机柜 | 台 | 9 | 1.规格：长600mm，宽600mm,22U； 2.采用SPCC优质冷轧版，主要位置厚度不低于1.2mm; 3.静载不低于800KG(带支架)。 |
| 44 | 交换机 | 台 | 10 | 1.不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个SFP固定端口； 2.包转发率≥126Mpps； 3.交换容量≥336Gbps/3.36Tbps。 |
| 45 | 服务器机柜 | 台 | 1 | 1.规格：长1000mm，宽600mm,42U； 2.采用SPCC优质冷轧版，主要位置厚度不低于1.2mm; 3.静载不低于800KG(带支架)。 |
| 46 | 交换机 | 台 | 1 | 1.不少于48个10/100/1000BASE-T以太网端口； 2.不少于4个1000BASE-X以太网光接口。 |
| 47 | 万兆多模双芯光模块 | 块 | 4 | 1.传输速率：≥10Gbps 2.光纤类型：多模光纤 |
| 48 | 融合物联终端(总控） | 台 | 2 | 1.整机采用无风扇静音设计； 2.具备≥3个RJ45端口，支持标准的以太网管 理、监视和控制音视频设备； 3.支持的标准通信协议包括但不限于：HTTP、 HTTPS、SSH、SFTP、SMTP、NTP、DiscoveryService、DHCP、DNS、ICMP、802.1X 和 IPv4； 4.支持数据本地存储，支持设备信息包括但不限于：参数、品牌、 型号、序列号、状态等信息存储； 5.在多台物联单机同时运行时，其中某台物联 单机断网后，可自动拓展网络中其他物联单机 完成功能接管，系统运行不受影响； ▲6.提供物联管理相关的软件著作权证书复印件。 |
| 49 | 智慧物联管理主机 | 台 | 1 | 1.处理器：支持≥2颗可扩展处理器 2.内存：≥8个内存插槽，最大支持≥1TB ECC LRDIMM DDR4 2922MHz 3.存储：≥4块3.5"热插拔SATA硬盘, 板载RAID支持包括但不限于0、1、5、10 4.网络控制器：≥双口千兆自适应以太网控制器（RJ45接口），可选千兆四网口 5.外部接口：后面板：≥1×VGA、2×USB2.0、2× RJ45、1×RJ45管理口，前面板：≥2×USB2.0 |
| 50 | 智慧物联管理平台 | 项 | 1 | 1.系统采用B/S架构，提供网页端和移动端； # 2.首页自定义：个性化组件，平台首页支持用户按使用习惯进行个性化视图编辑，包括组件添加、删除、重命名等操作，并具备对不同角色提供预设模板功能；快捷导航键，提供快捷导航键，用户可将个人常用菜单固定在首页，缩短使用路径，提供视频演示； # 3.教室总览：提供架构图形式，以教学楼和所属校区进行展示，每间教室为一个终端节点，提供视频演示； # 4.教室设备状态识别功能：通过不同颜色区分教室内设备的不同状态，提供不少于3种设备状态信息 ，提供视频演示； # 5.具备异常设备定位功能：用户点击教室节点页面即可呈现教学楼、教室名称与异常设备信息，并提供故障原因，提供视频演示； # 6.手动工单创建：支持用户手工创建工单，工单信息包括教室编号、工单类型、紧急程度、问题识别等多种信息，最大程度详实记录工单信息；针对工单类型、问题类别、紧急程度、处理状态提供筛选项，用户在建工单时无需手动填写，直接选择菜单内的预置项即可； # 7.自动工单创建：根据运维人员在巡检过程中巡检任务完成清单中设备状态识别，自动生成工单，根据设备自检产生的问题，自动生成工单，提供视频演示； 8.自动生成工单：为了提升人工报修效率，平台支持使用者在IP电话报修的同时，平台即刻自动生成工单记录，并同步将通话全程录制成音频文件作为工单内容，避免工单遗漏或沟通内容遗忘； 9.工单处理：工单创建后，平台支持自动指派维修人员能力，智能化推送解决方案，并完整记录相关流转记录，确保运维数据留档可巡； # 10.工单数据统计：提供总工单数、待处理工单数、已解决工单数等数据统计结果，方便用户合理安排运维工作计划，提供视频演示； # 11.移动端工单处理：支持运维人员在移动端查看工单数据与详情；可操作更新工单状态。 # 12.支持扫二维码和拍照上传报修：运维人员或老师可在教室内扫描二维码进行故障上报，系统自动识别教室号，报修人可填写申报人信息、故障问题描述；支持报修人现场拍摄故障照片上，提供视频演示 13.知识库建设：为了满足学校运行管理的持续化发展，平台提供运维知识库，并提供关键词快速检索，提升运维效率； 14.可视化数据看板：平台提供满足使用者个性化配置需求的可视数据看板，用户可根据使用角色对看板组件进行配置，包含但不限于信息列表、柱状图、饼状图等样式，并支持报表数据接口扩展，以满足多样化的业务分析需要； 15.运维排班管理：平台支持用户进行班次信息管理与维护，支持以教学楼为单位的排班计划设置，方便运维巡检的有序进行； 16.设备资产管理：为了使运行系统对空间设备实现精细化管理，平台支持实现教室设备的资产信息记录，包括设备名称、设备编号等数据。管理人员可根据所在教室、设备入库时间等信息进行查询；并支持表格批量导入等方式快速录入信息，支持人工编辑；提供资产详情视图，实现资产流转轨迹留档可巡； 17.远程桌面控制：平台支持远程桌面控制功能，支持用户通过平台直接远程操控教室内计算机设备，并对指定设备进行远程接管； # 18.快捷操作功能：多维度教室查询：提供校区、教学楼名称、设备状态等不少于 3 个维度的教室筛选方式；平台提供教室列表视图快速看板支持悬浮信息窗口，即时呈现教室关键信息；课表信息：平台整合课表信息并进行展示，用户可查阅该教学空间的周课表，并支持弹窗切换，提供视频演示； 19.自动化策略管理：平台提供自动化任务整合功能，通过配置自动化任务触发条件实现目标教室内指定设备的控制操作；平台支持策略执行数据记录，对所有历史记录进行分类展示； 20.提供架构图形式展示教室状态图谱，以教学楼和所属校区进行展示，每间教室为一个终端节点； 21.异常设备定位：点击教室节点页面即可呈现教学楼、教室名称与异常设备信息，并提出故障原因。 - 注：上述“#”号功能要求，应在响应文件内提供明确的功能截图。 |
| 51 | 智能陪伴机器人 | 台 | 1 | 1.支持AI聊天； 2.实时健康检测（实时测量生成的血压、血氧、心率、体温、呼吸、微循环、疲劳状态等检测）； 3.支持一键SOS紧急呼救； 4.支持远程监控。 |
| 52 | 资源存储管理模块 | 项 | 1 | 1. 处理器（CPU）：不低于Intel Xeon 系列。 2. 内存（RAM）≥256GB。 3. 存储≥16T 4. 网口数量：≥2个千兆物理端口，支持链路聚合（LACP）。 5. 支持双冗余电源。 |
| 53 | 线材辅件 | 批 | 1 | 1.包括线缆、管材、其他接插件等； 2.护套材料应采用低烟无卤材料； 3.充分全面考虑可能涉及的辅材等费用。 |
| 54 | 安装调试 | 项 | 1 | 1.设备的安装、调试、用户培训； 2.涉及装饰完成面的设备安装完成后的装饰修补、收口等。 |
| 55 | 维护服务、系统更新 | 年 | 2 | 整体系统维护服务、系统更新 |
| 56 | 系统对接开发 | 项 | 1 | 1.智慧物联管理平台与学校统一身份认证系统对接； 2.智慧物联管理平台与学校课表系统对接； 3.智慧物联管理平台与空调对接； 4.智慧物联管理平台与视频监控系统对接。 |
| 57 | 课程资源 | 项 | 1 | 智能书法软件三年使用授权 |
| 58 | 培训手册及系统使用培训 | 项 | 1 | 培训手册及系统使用培训 |

4、系统对接开发要求

为保证智慧物联管理平台各项功能良好运行，需对以下业务功能进行对接：

（1）与学校统一身份认证系统进行对接：实现单点登录；对接认证方式需支持 CAS 认证协议，用户无须重复输入用户名和密码，即可切换至智慧物联管理平台。

（2）与学校数据中心进行对接：同步课程、节次等所需要的数据；实现在智慧物联管理平台中课表数据同步，可通过课表信息自动控制教室设备运行。

（3）智慧物联管理平台与空调对接：

1）支持通过平台远程批量控制空调开关、模式切换、温度设置，支持按楼层/区域分组管理。

2）支持与课表系统联动，上课前预启动空调至设定温度。

（4）智慧物联管理平台与视频监控系统对接：支持通过平台实时调用当前教室视频监控画面。

5、项目要求

设备兼容性：供应商负责解决兼容性问题，保证各设备相互兼容，系统功能有效发挥。

6、项目周期

供货周期：自合同签订之日起 20 日历天内完成所有信息化智慧教学设备的采购与供货。

安装调试周期：供货完成后 10 日历天内完成设备的安装、调试和系统集成，确保设备正常运行。

培训周期：安装调试完成后完成对老年大学教师和管理人员的设备使用及系统操作培训

7、项目实施

供货要求：供应商应严格按照招标文件和合同要求，按时、按质、按量提供信息化智慧教学设备及相关配件、耗材。设备包装应符合运输要求，确保设备在运输过程中不受损坏。

安装调试：供应商应派遣专业技术人员进行设备的安装与调试，按照规范的操作流程进行施工，确保设备安装牢固、连接正确、运行稳定。在安装调试过程中，应注意保护学校现有设施和环境。

系统集成：负责将各个设备和系统进行集成，实现数据的互联互通和功能的协同运作。确保智能教学终端、录播设备、教学管理系统等之间能够无缝对接，满足教学需求。

8、售后服务

培训服务：为老年大学教师和管理人员提供全面、系统的培训，包括设备的操作使用、教学软件的应用、教学管理系统的维护等。培训方式应多样化，如集中培训、一对一辅导等，确保学员能够熟练掌握相关技能。提供20份使用手册。

售后服务：免费质保期三年，质保期内应免费提供设备维修、更换等运维服务、两年驻场运维服务、三年书法软件授权。成交单位应建立快速响应机制，保证服务质量；定期对设备进行巡检和维护，保障设备的正常运行。

9、项目验收要求

验收方式：中标单位出具验收自检报告，由采购人组织专家组进行验收，确保项目达到预期目标。

（1）中标方必须在合同约定时间内提交验收材料和申请；

（2）收到验收报告后一周内，采购人组织专家组验收；

（3）学校根据专家组验收意见决定是否通过验收。

- 标包二：教学家具购置，预算283,690.00元

1、建设目标

本项目旨在为老年大学采购优质、适用、安全且符合老年人身心特点的教学家具，以营造舒适、便捷、高效的教学和学习环境，满足老年大学多样化课程教学需求，助力老年学员更好地参与学习活动，提升老年大学的教学质量和整体形象。所采购的教学家具应充分考虑老年人的身体机能和使用习惯，具备良好的舒适性、稳定性和易操作性，同时注重环保和耐用性，为老年大学的长期发展提供坚实的物质基础。

2、建设内容

为老年大学的教学环境定制或供应以下家具：

| 同周学苑 教学家具采购 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 房间名称 | 类型 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 2F | 通用智慧教室A45㎡ | 家具 | 单人可折叠桌 | 张 | 14 |
|  |  |  | 带轮培训椅 | 张 | 14 |
|  |  |  | 带轮教师椅 | 张 | 1 |
|  | 通用智慧教室B 48㎡ | 家具 | 游牧式学习桌椅套件（提供样品） | 套 | 16 |
|  |  |  | 带轮教师椅 | 张 | 1 |
|  | 通用智慧教室C 38㎡ | 家具 | 单人可折叠桌 | 张 | 15 |
|  |  |  | 带轮培训椅 | 张 | 15 |
|  |  |  | 可折叠画架 | 张 | 15 |
|  | 通用智慧教室D | 家具 | 梯形拼接桌带轮 | 张 | 30 |
|  |  |  | 带轮培训椅 | 张 | 30 |
|  |  |  | 带轮教师椅 | 张 | 1 |
|  | 通用智慧教室E 99㎡ | 家具 | 可折叠双人桌带轮 | 张 | 24 |
|  |  |  | 可叠摞培训椅 | 张 | 48 |
|  |  |  | 带轮教师椅 | 张 | 1 |
|  | 国粹教室127㎡ | 家具 | 对弈区长桌 | 张 | 1 |
|  |  |  | 对弈区椅子 | 张 | 8 |
|  |  |  | 人机对弈椅子 | 张 | 2 |
|  |  |  | 人机对弈圆桌 | 张 | 2 |
|  |  |  | 教学区一体化茶边柜 | 张 | 13 |
|  |  |  | 茶艺教学隔热垫 | 张 | 12 |
|  | 综合音乐教室 73㎡ | 家具 | 高柜 | 平米 | 52 |
|  | 掠影回声廊 | 家具 | 墙面折叠椅 | 把 | 10 |
|  | 虚拟演播厅 34㎡ | 家具 | 休闲单人沙发 | 个 | 2 |
|  |  |  | 对谈区茶几 | 个 | 1 |
|  |  |  | 智慧教室一体化培训椅（提供样品） | 套 | 6 |
|  | 休憩角 | 家具 | 适老沙发 | 个 | 2 |
|  |  |  | 适老茶几 | 个 | 1 |
|  | 其他公区 | 家具 | 适老茶几 | 个 | 1 |
| 1F | 咖啡区 | 家具 | 休闲圆桌 | 张 | 3 |
|  |  |  | 休闲椅 | 张 | 10 |
| B1F | 舞动空间 | 家具 | 开放座凳 | 米 | 20 |
| 指定位置 |  | 设备 | 直饮水机（满足100-200人需要） | 套 | 1 |

3、项目要求

家具种类及规格：涵盖教室桌椅、游牧式学习桌椅套件、高柜、适老沙发、适老茶几、适老茶几、休闲圆桌、休闲椅、开放座凳等各类教学及配套家具。所有家具的规格尺寸应符合人体工程学原理，满足老年人的使用需求。例如，教室带轮座椅高度应可调节，方便不同身高的老年人就座；书桌桌面高度和深度应适宜，保证书写和放置物品的舒适。

材质要求：选用环保、安全、耐用的材料。木材应选用优质实木或符合环保标准的人造板材，如 E1 级及以上的多层板、中密度纤维板等，木材需经过干燥、防虫、防腐处理；金属部件应采用优质钢材或铝合金，表面进行防锈、防腐处理；软体部分（如座椅坐垫、靠背）应采用环保型海绵和透气、耐磨的面料，确保对老年人的健康无害。

质量标准：家具应符合国家相关质量标准和规范，如 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》等。结构应牢固稳定，焊接处应平整、光滑，无虚焊、漏焊；螺丝、连接件等应紧固，无松动；表面应平整、光滑，无裂缝、毛刺、变形等缺陷。

安全性要求：家具的边角应进行圆润处理，避免尖锐边角对老年人造成磕碰伤害；桌椅等家具应具有良好的稳定性，在正常使用情况下不会轻易倾倒；电器设备（如有）应符合相关安全标准，具备漏电保护等安全措施。

功能要求：根据不同教学场景的需求，家具应具备相应的功能。如教室桌椅应便于移动和摆放，以适应不同的教学组织形式；储物柜应具有足够的存储空间，方便存放教学用品和学员个人物品；舞蹈教室把杆应安装牢固，高度可调节，满足不同身高学员的训练需求。

4、项目周期

供货周期：自合同签订之日起20日历天内完成所有教学家具的生产、采购和供货。

安装调试周期：供货完成后10日历天内完成所有家具的安装、调试和摆放，保证家具能够正常使用。

5、项目实施要求

供货要求：供应商应按照招标文件和合同要求，按时、按质、按量提供教学家具。在供货前，需提前通知采购人进行货物验收，经采购人确认无误后方可进行安装。

安装要求：供应商应具备专业的安装团队，按照规范的安装流程进行施工。安装过程中应注意保护现场环境，避免对老年大学的现有设施和装修造成损坏。安装完成后，应清理现场，保持整洁。

6、售后服务

免费质保期：五年。

供应商应提供完善的售后服务，包括但不限于家具的维修、保养、更换等。在质保期内，对因质量问题导致的家具损坏，应免费进行维修或更换；质保期外，应提供合理的维修和保养服务，并按成本价收取零部件费用。

7、项目验收要求

初步验收：货物到达现场后，采购人对货物的数量、规格、外观等进行初步检查，如发现货物与合同要求不符或存在质量问题，供应商应在规定时间内进行整改或更换。

安装验收：家具安装完成后，供应商应向采购人提交验收申请。采购人组织相关人员对家具的安装质量、功能、安全性等进行全面验收，包括检查家具的安装是否牢固、平稳，功能是否正常，是否存在安全隐患等。

最终验收：采购人进行最终验收。如在最终验收中发现家具存在质量问题或不符合合同要求，供应商应负责解决，直至采购人满意为止。验收合格后，双方签署验收报告。

8、设备性能要求

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单人可折叠桌 | 木质桌面，厚度≥15mm，长≥60cm、宽≥40cm，可折叠收纳，挡板厚度≥15mm，架子和侧脚采用冷轧钢，壁厚度≥1.5mm，高温静电喷粉，横梁采用冷轧钢，厚度≥1.2mm，书网≥φ12mm圆管，圆管采用厚度≥0.4mm不锈钢，两边塑料件组装，360°静音万向轮。 |
| 2 | 游牧式学习桌椅套件 | 木质桌面，厚度≥25mm，长≥70cm，宽≥60cm，碳钢成型桌架。椅子坐垫可上下高度调节，前后坐深调节范围≥8cm，桌子可以上下高度调节，高度范围60cm-80cm，桌面可以调节角度，靠背可以前后追背，范围≥10cm，符合人体工学，承重≥200斤。桌椅一体设计，底座长≥74cm，360°静音万向轮。 |
| 3 | 单人可折叠桌 | 木质桌面，厚度≥15mm，长≥60cm、宽≥40cm，可折叠收纳，挡板厚度≥15mm，架子和侧脚采用冷轧钢，壁厚度≥1.5mm，高温静电喷粉，横梁采用冷轧钢，厚度≥1.2mm，书网≥φ12mm圆管，圆管采用厚度≥0.4mm不锈钢，两边塑料件组装，万向滚轮。 |
| 4 | 可折叠画架 | 画架总高≥170cm、最大置画高度≥120cm，画架宽度≥60cm，卡托宽度≥3.5cm，后倾角最大距离≥122cm，进口松木，表面烤漆工艺。 |
| 5 | 梯形拼接桌带轮 | 木质桌面，厚度≥15mm，可折叠收纳，挡板厚度≥15mm，架子和侧脚采用冷轧钢，壁厚度≥1.5mm，高温静电喷粉，横梁采用冷轧钢，厚度≥1.2mm，书网≥φ12mm圆管，圆管采用厚度≥0.4mm不锈钢，两边塑料件组装，360°静音万向轮，拼接尺寸直径≥1.5米。 |
| 6 | 可折叠双人桌带轮 | 木质桌面，厚度≥15mm，桌子长≥110cm、宽≥40cm、高≥75cm，可折叠收纳，挡板厚度≥15mm，架子和侧脚采用冷轧钢，壁厚度≥1.5mm，高温静电喷粉，横梁采用冷轧钢，厚度≥1.2mm，书网≥φ12mm圆管，圆管采用厚度≥0.4mm不锈钢，两边塑料件组装，360°静音万向轮。 |
| 7 | 带轮培训椅 | 符合人体工学，采用网布面料，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。采用高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度≥45kg/㎡、回弹率≥54%，达到国家阻燃标准。360°静音万向轮 |
| 8 | 带轮教师椅 | 符合人体工学，采用网布面料，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。采用高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度≥45kg/㎡、回弹率≥54%，达到国家阻燃标准。360°静音万向轮 |
| 9 | 可叠摞培训椅 | 可叠摞，环保材质，符合人体工学，靠背pp材质，实心钢筋脚架，承重≥300斤。 |
| 10 | 智慧教室一体化培训椅 | PP加玻纤背座连一体成胶板，写字板配杯托，写字板长度≥52cm，宽度≥30cm，铝合金头25管2.0MM厚铁管支架，可360度旋转，2.5MM厚铁方底盘，1.5cm厚海绵弹力布座，PP加玻纤脚架承重≥200kg，底座≥590mm直径大圆盘储物空间，360°静音万向轮。 |
| 11 | 墙面折叠椅 | 长≥36cm、宽≥29cm、内置加厚304不锈钢内管，满足承重≥150Kg，静音阻尼器。 |
| 12 | 对弈区长桌 | 木质桌面，台面厚度≥3cm，防火材质，长≥3m、宽≥1m、高≥0.7m，圆润桌角，高强度铁铸柱状桌腿，双面开门收纳桌腿。 |
| 13 | 对弈区椅子 | 实木框架，符合人体工学设计，高密度海绵坐垫靠背，椅子总高≥80cm，坐垫高度≥45cm，总宽≥60cm。 |
| 14 | 人机对弈椅子 | 实木框架，符合人体工学设计，高密度海绵坐垫靠背。椅背高度≥75cm、坐垫高度≥45cm，总宽≥60cm。 |
| 15 | 人机对弈圆桌 | 木质桌面，桌面直径≥60cm、高度≥60cm、厚度≥15mm。 |
| 16 | 一体化茶边柜 | 移动滚轮，单门双抽，高≥62.5cm、宽≥30cm、长≥56 cm, 选用优质楠竹制作, 可放水桶，方便移动；自动上水电热水壶(双头：煮水壶+煮茶锅):规格：长≥37cm，宽≥20cm，高≥28cm，材质SUS304不锈钢；加热器功能：自动上水，防干烧，自动断电。 |
| 17 | 隔热垫 | 长≥50cm、宽≥30cm，有良好的隔热防烫性能。 |
| 18 | 高柜 | 匹配整体装修风格定制，多层设计。深度≥30cm。柜体：环保型板材，防火材质。表面处理：耐磨、防刮、易清洁。玻璃：钢化玻璃（厚度≥5mm） |
| 19 | 休闲单人沙发 | 木质框架，实木扶手，优质西皮靠包和坐垫，填充物高密度海绵与羽绒，宽≥62cm、深≥81cm、高≥70cm、扶手高≥56cm，实木热弯工艺。 |
| 20 | 对谈区茶几 | 木质框架，PU底漆，水性面漆，360度通体打磨(面部≥3底2面，底部≥2底1面)，桌面直径≥50cm，高度≥60cm。 |
| 21 | 适老沙发 | 沙发总长≥0.9m、总高≥0.8m、总宽≥0.8m，防污耐磨优质西皮面料，高弹海绵坐垫，有靠包，实木框架结构。 |
| 22 | 适老茶几 | 桌面直径≥60cm，桌面厚度≥2cm，环保桌面，钢制框架。 |
| 23 | 适老茶几 | 桌面直径≥60cm，桌面厚度≥2cm，环保桌面，钢制框架。 |
| 24 | 休闲圆桌 | 桌面直径≥80cm，桌面厚度≥2cm，木结构，六角眼笪工艺编织藤编装饰。 |
| 25 | 休闲椅 | 木制框架，多层实木板+藤编坐面，坐面直径≥40cm，坐面高度≥46cm，椅背高度≥90cm。 |
| 26 | 开放座凳 | 木质框架，坐高≥42cm，坐深≥30cm，腿部板材厚度≥18mm，置物格栅厚度≥15mm，天然植物环保木蜡油，人造皮革软包，防水耐磨，填充厚度≥3cm高回弹海绵，可储物，圆润边角 友好防磕碰。 |
| 27 | 直饮水机 | 1.适用水质：自来水 2.过滤原理：反渗透 3.过滤层级：5级(5μmpp棉+活性炭+1umpp棉+400GRO反渗透膜+后置活性炭) 4.过滤精度：≤0.0005μm 5.直饮水产量：≥60L/H 6.开水产量：≥30L/H 7.热胆容量：≥25L |

9、样品及送样要求

1）样品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 材质要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游牧式学习桌椅套件 | 1套 | 木质桌面，厚度≥25mm，长≥70cm，宽≥60cm，碳钢成型桌架。椅子坐垫可上下高度调节，前后坐深调节范围≥8cm，桌子可以上下高度调节，高度范围60cm-80cm，桌面可以调节角度，靠背可以前后追背，范围≥10cm，符合人体工学，承重≥200斤。桌椅一体设计，底座长≥74cm，360°静音万向轮。 |
| 2 | 智慧教室一体化培训椅 | 1套 | PP加玻纤背座连一体成胶板，写字板配杯托，写字板长度≥52cm，宽度≥30cm，铝合金头25管2.0MM厚铁管支架，可360度旋转，2.5MM厚铁方底盘，1.5cm厚海绵弹力布座，PP加玻纤脚架承重≥200kg，底座≥590mm直径大圆盘储物空间，360°静音万向轮。 |

2）须提供样品得要求：

（1）投标单位应在指定时间内提供与投标规格参数一致的样品；

（2）样品需在明显位置标明设备的名称及投标单位，未对样品进行标识或标识不清的，样品将被拒收；

（3）最终中标单位的样品将被封存，以供批量验收时对比。

（4）考虑开标当天的搬运情况，样品请于2025年6月13日 下午13：00-15:00 或2025年6月16日上午8:30-10:00，送至徐汇区中山南二路777弄1号楼3楼（上海申厚建设咨询事务所有限公司），迟于该时间送达的，样品将被拒收，其在评分办法中样品得0分。送样联系人：章老师 13916520020。