会议室设备采购项目

招标需求文件

一、项目背景

1、拟购设户外全彩LED显示屏安装与与调试开通，安装方式为落地安装(屏前维护);显示屏为户外防水LED屏幕点间距≤3.0mm。设计显示尺寸为宽约4.8米，高约2.72米，分辨率1920×1080像素点，显示比例16:9。

2、拟购一套无纸化会议系统安装与调试开通，包含14套无纸化升降系统，14套手拉手话筒，1套高清4K信号切换系统，2套86寸会议屏，1套会议录播系统，1套中控系统。

★2、本项目为“交钥匙”工程，拟购设备投标总价应包括验收合格投入运行并交付采购人使用前所发生的一切费用。

★3、拟购设备整体免费维保时间≥24个月：主要设备(LED显示屏、LED显示屏控制发送器、音响扩声系统、会议录播系统、手拉手话筒、无纸化系统、4K高清信号切换系统、中控系统)原厂免费维保时间≥24个月，供应商须提供投标设备原厂针对此项目的2年质保承诺。

二、采购清单及要求

详见附表

三、服务要求

3.1. 遵循的标准及规范

GB50464-2008《视频显示系统工程技术规范》

GB/T50525-2010《视频显示系统工程测量规范》

GB50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》

GB28049-2011-T《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》

GB50462-2016《电子信息系统机房施工及验收规范》

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》

GB/T50314-2016《智能建筑设计标准》

GB50339-2013《智能建筑工程验收规范》

GB50052-2020《供配电系统设计规范》

GB50217-2016《电力工程电缆设计规范》

GB/T50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

注：投标人可采用上述以外的其他相关标准，但另需注明。

3.2.项目范围

3.2.1.本项目要求采用交钥匙的工作方式，包括产品安装设计、产品及设备材料供货、安装、接线、调试、开通、培训和售后服务等

3.2.2.伴随服务：

1）中标的投标人(以下称承包方)应在项目合同、项目计划、施工管理、技术管理、项目材料、项目质量、项目安全、风险管理、项目验收等方面进行具体专人管理，派出驻工地工程技术和施工管理人员，并严格服从招标人的管理。

2）承包方必须负责提交系统图、施工图、所有设备(包括型号、产地、价格等)的技术资料及材料，

3）承包方必须负责提交详细的项目进度计划表及施工方案、调试及试运行大纲。

4）承包方必须负责提交本项目完整的竣工安装图纸、系统测试报告、备用材料表、操作及用户维修手册

5）承包方必须负责对招标人进行培训，并提供培训计划和培训教材。

6）承包方必须提供至少为期2年的质保期及负责在质保期内所有设备及其配件的所有免费保修工作。

四、其他要求

4.1.投标文件编制要求

技术文件至少应包含技术方案、安装施工方案、测试及验收方案、培训及售后服务等

A、技术方案，至少应包括：

-详细方案设计；

-系统图；

-设备布局图；

-配电系统图；

-结构图；

-主要设备材料清单

B、安装施工方案，至少应包括：

-进度计划；

-施工工艺 ；

-各项保证措施；

C、系统测试及验收方案；

D、培训及售后维护方案；

4.2.服务要求

投标人应在上海设立相应的技术支持及服务网点，确保用户能够得到及时优质的服务。投标人应具备交钥匙工程的能力。投标人的服务应包括产品供应、安装、调试、保修及保修期外的有偿维护。

1、产品供应

在系统设备验收之前所发生所有与之有关的设备、材料及工具的运输、仓储、保管和装卸工作均应由承包方自行负责。

2、安装调试

承包方应负责本包件所有设备/材料的安装、调试。承包方在开工前应组织有关人员熟悉图纸，编制施工组织方案；施工过程中参加施工协调会；工程完工后提供全部图纸资料。

4.3.培训

为保证设备正常工作，投标人应负责培训用户维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌 握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。用户有权复制投标方提供的各种技术资料，作为维护管理用。培训内容(要求有培训大纲)包括以下几个方面：为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解；产品结构和原理；产品的安装和测试；系统设备的正常操作和用方法；系统设备的日常维护和保养方法。

五、验收标准

5.1.验收工作将在安装调试和试运行结束后进行。在正式开始验收之前，承包方应先完成自检，保证所交验的系统已经达到了预期状态。承包方须对业主方的验收工作提供全面配合，包括免费提供验收所需的专用仪器和仪表。

5.2.如果承包方最终交付的系统不能满足经双方确认的验收大纲中规定的各项技术性能指标，则承包方应负责免费更换或修复。若经更换或修复仍不能弥补缺陷，则业主方将视缺陷的程度对中标方作出经济处罚，且业主方有权从应付给承包方的合同款项中直接扣除。

5.3.验收工作结束后，承包方应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。承包方提交的验收报告将作为支付有关合同价款(验收付款)的依据之一。

六、交货期及合同支付方式

6.1. 交货时间：甲方通知后15天内交付至项目地点。

6.2. 第一次合同签订后，甲方支付合同暂定价的30%；第二次待货到现场验收合格（数量、产品外观）符合甲方要求可支付至合同暂定价的60%；第三次现场安装完成经验收后可支付至合同暂定价的80%；第四次竣工结算审价完成出具审价报告后支付至审定价的97%，余款待保修期满后支付。

采购清单:

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外防水LED大屏 | 1.屏幕尺寸≥4800mm*2720mm；整屏分辨率≥1920*1080； 2.像素点间距:≤2.5mm； 3.像素密度≥160000点/㎡； 4.模组尺寸：320mm×160mm； 5.模组分辨率≥128*64； 6.最大功耗:≤630W/㎡，平均功耗：≤190W/㎡；供电电源功率因数≥95%，转换效率≥88%； 7.支持单点亮度矫正，单点颜色矫正； 8.亮度(nit) ≥5000（0-100%无极可调，支持手动/自动/程控）; 9.色温(k) 介于 1000～12000可调，调节步长100K； 10.水平/垂直视角 ≥150/150°，黑屏非均匀性≤5%； 11.亮度均匀性≥98%，色度均匀性介于±0.003 Cx,Cy内； 12.对比度≥7000:1，屏幕表面采用黑色面罩设计； 13.刷新率≥3840HZ; ▲14.防护等级TP65，提供此项相关的检测报告； 15.换帧频率为50&60HZ&120HZ; 16.具备优异的表面防划痕技术,表面硬度≥4H； 17.模组驱动方式为1/16扫恒流驱动； 18.平均使用寿命≥100000h, MTBF≥100000h； 19.防水箱体带散热风扇，箱体内置5V电源和接收卡； 20. LED 显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100 天（企业提供以往100 天数据记录），并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况 21.具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2023/IEC62262:2021要求 ▲21.为保障项目信息基础设施及软件系统等业务连续性要求LED显示屏制造商具备信息化建设及数字化能力评价一级证书； ▲22.为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏制造商具备低碳产品供应商证书及碳标签标识使用授权书 | ㎡ | 13.056 |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持控制面板独立操作，旋钮与数字键的设计令设备使用更加简便； 2.支持二合一和发送卡两种工作模式； 3.支持上位机软件控制，实现可视化快捷操作； 4.支持亮度、对比度，增强图像显示效果； 5.支持画面大小任意缩放； 6.支持运动补偿，画面不出现拖尾； 7.支持降噪处理，降低噪音污点； 8.支持 4 路高清视频信号输入，4 路网口输出； 9.支持最大 260 万自定义输入分辨率，最宽 4096，最高 4096； 10.支持最大 260 万自定义输出分辨率，最宽 4096，最高 4096； | 台 | 1 |
| 3 | LED拼接支架 | LED显示屏钢结构支架焊接制作含包边 | ㎡ | 13.056 |
| 4 | 配电箱 | LED智能配电箱；带载功率：20KW； | 台 | 1 |
| 5 | 室外防水音柱 | 1.内置扬声器：不少于4寸*3只+2只高音 2.频率响应：70-15KHz 3.定压输入:70-100V | 只 | 2 |
| 6 | 功放 | 1.带USB播放接口 2.具备高音/低音控制，总音量和独立的音量控制 3.不少于2个话筒输入，3个辅助输入，1个辅助输出 4.话筒1具有最高优先静音功能，自动抑制其他输入信号 5.具有输出短路、过载、过热等多种保护和警告功能 6.变压器可以70V和100V，或8Ω定阻输出 | 台 | 1 |
| 2 | 86寸会议屏 | 86寸智能交互会议平板 技术控标参数： 1.显示尺寸：86",显示比例:16:9, 物理解析度:高清3840 x 2160，最大可视角度:178 度； 2.屏体亮度：≥450cd/m²，屏体对比度：5000:1，色域: 不低于90%NTSC宽色域； 3.整机采用≤4mm厚度物理钢化防眩玻璃，“0”贴合技术，屏体硬度莫氏七级，高于石墨1-9H硬度屏体，采用 A 规液晶屏,支持物理防蓝光技术; 4.安卓系统下支持20点触控及10 笔上书写，Windows系统下支持50 点触控及20 笔,触摸触摸分辨率:≥32768×32768，双系统下支持2048级别压感； 5.内置 4800W 高清摄像头,支持模拟HDR、人脸消红等功能；内置8阵列麦克风，支持8米拾音；支持自动增益，噪声抑制，回声消除等功能； 6.整机支持安卓和Windows 双系统并行运行，一秒切换。整机内置安卓11.0 系统，A55×4,MP2 Mali-G52 配置，RAM 为 8G，ROM 为 128G； 7.整机前置输入接口具备USB 3.0(Public) x 2、Type-C x 1（全功能）；后置输入接口HDMI In x 1、 USB-A 3.0 x 2 (Public)、USB-A 2.0 x 1 (Android)、RJ 45 x 2、RS232 x 1； 后置输出接口USB-B Touch x 1；SPDIF OUT x 1；Audio Out x 1 (3.5mm) 8.支持对触控单元、0PS 模块、光感系统、网络模块等模块进行一键检测。支持对系统后台进行一键加速，清理缓存，保障设备运行速度及使用体验； 9.支持开机模式选择，默认上电待机，用户可根据需求自定义上电开机，上电待机，上电记忆； 10.整机具有屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能； 11.具有 U 盘锁定功能，设置后用户无法通过 U 盘拷贝系统资料 12.支持通过遥控器 menu 键或双指由下往上呼出等方式调出快捷菜单，可直接设置主页、最近、信源、菜单、音量-、音量+、亮度、降屏、白板、批注、截屏、相机等； 13.支持应用锁功能，可对某个应用设置密码，增加安全性； 14.整机支持集控软件控制，实现设备信息查看、设备远程控制、消息推送、智能巡检等功能； ▲15.设备需具体相关部门认证的检测报告资质、中国质量节能认证的证书，需加盖原厂公章。 | 台 | 2 |
| 3 | 无线投屏器 | 1.支持 Windows / Mac OS 2.Type-C接口即插即用 3.支持WiFi 2.4G/5G 双频 4.最高支持4K分辨率 5.支持Windows反向控制 6.投屏器增加NFC模块，支持NFC投屏 7.通过投屏器可间接给电脑充电 8.支持OTA升级 9.配合会议平板一键投屏 10.内存：≥512 MB 11.内置存储：≥4 GB 12.网卡：内置千兆网卡，支持2.4G/5G 13.电源接口：TYPE-C，支持CC通信自动切换充电方向，实现适配器对笔记本60W快充、笔记本对手机5V充电 14.分辨率：1080P/4K 15.帧率：≥30fps 16.传输延迟：≤200ms | 台 | 2 |
| 4 | 线阵音柱扬声器 | 1.频率范围（-10 dB）：65 Hz-14 KHz 2.灵敏度（SPL, @1 W/1 M）：93 dB 3.最大声压级（SPL, @1 M）：126 dB 4.功率驱动：连续200W，节目400W 5.额定阻抗：8Ω 6.覆盖角度：130° x 20° 7.低频驱动：12*2.5” 8.高频驱动：3*2.5” ▲证明材料：原厂盖章彩页 | 只 | 2 |
| 5 | 功放 | 1.最大输出功率，单通道：8Ω≥480W，4Ω≥950W，2Ω≥1600W； 2.最大输出功率，双通道：8Ω≥450W，4Ω≥850W，2Ω≥1400W； 3.最大输出功率，桥接：4Ω≥2800W，8Ω≥1700W ； 4.定压操作：70V；通道最大输出功率：70V/≥1250W； 5.最大功率输出，桥接模式：70V/≥600W,100V/≥1250W； 6.电压增益(参考1 kHz)：32dB ； 7.THD(@60 W/4 Ω，MBW=80 kHz，1 kHz)：<0.05%； 8.IMD-SMPTE(60 Hz，7 kHz)：<0.1%； 9.DIM30(3.15 kHz，15 kHz)：<0.05%； 10.最大输入电平：≥+21dBu； 11.串扰(参考1 kHz，@100 W/4 Ω)：<-80dB； 12.频率响应：10Hz～21kHz（+/-1dB）； 13.信噪比(A加权，参考最大输出功率@8 Ω)：＞105dB； 14.输出噪声(A加权)：<-68dBu； 15.可远程开机/GPIO：电源遥控开关，可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； ▲证明材料：原厂盖章彩页 | 台 | 1 |
| 6 | 吸顶辅助扬声器 | 1.频率范围（-10 dB）： 65 Hz – 20 kHz 2.灵敏度(SPL，@1 W/1 m）： 86 dB 3.功率驱动（8 Ω）： ≥50 W（过载保护） 4.覆盖角度：≥130° 圆锥 5.输入配置模式：8 Ω, 70 V, 100 V | 个 | 4 |
| 7 | 功放 | 1.最大输出功率，单通道：8Ω≥350W，4Ω≥650W，2Ω≥1100W； 2.最大输出功率，双通道：8Ω≥320W，4Ω≥600W，2Ω≥1000W； 3.最大输出功率，桥接：4Ω≥2000W，8Ω≥1200W ； 4.定压操作：70V；最大功率输出，桥接模式：70V/600W； 5.电压增益(参考1 kHz)：32dB ； 6.THD(@60 W/4 Ω，MBW=80 kHz，1 kHz)：<0.05%； 7.IMD-SMPTE(60 Hz，7 kHz)：<0.1%； 8.DIM30(3.15 kHz，15 kHz)：<0.05%； 9.最大输入电平：≥+21dBu； 10.串扰(参考1 kHz，@100 W/4 Ω)：<-80dB； 11.频率响应：10Hz～21kHz（+/-1dB）； 12.输入阻抗(主动平衡)：20kΩ； 13.信噪比(A加权，参考最大输出功率@8 Ω)：＞104dB； 14.输出噪声(A加权)：<-68dBu； 15.远程开机/GPIO：电源遥控开关，可选延时时间，浮动继电器触点（显示保护模式），预设选择输入； ▲证明材料：原厂盖章彩页 | 台 | 1 |
| 8 | 会议主机 | - 最多 245 个有线馈送装置 2.用于配置和控制计算机的以太网连接 3.四种话筒工作模式： – 开放：话筒按钮控制发言请求（自动） – 覆盖：话筒按钮覆盖已开启的话筒 (FIFO) – 语音：语音激活话筒 – 按住按钮发言 4.打开话筒的数量为 1 至 4 个 5.用于代表大会投票程序的基本投票控制。 代表可以登记“出席”、“赞成”、“反对”和“弃权”。 Concentus 主席机可以启动、停止和暂停投票表决。 表决结果可以显示在大厅显示屏和代表机的 LCD 屏上 6. 用于激活投票表决音的寻呼功能。 通过提示音，主席提示即将开始新一轮的投票表决 7.同声传译功能，附带 31 个语言通道以及 1 个会场语言通道 8.向 Integrus 接收机、 有线通道选择器分配多达 31 个语言通道以及 1 个会场语言通道 9.基本对讲功能，可以与操作人员和主席进行通话（都可以通过译员台呼叫） 10.独立自动摄像机定位控制软件模块 ▲证明材料：原厂盖章彩页 | 台 | 1 |
| 9 | 双代表接口器 | 1.两路话筒/线路输入• 输出至耳机或扬声器• 多种安装选项• 用于出席/退席登记• 带双话筒控制的共用话筒 控件和指示灯： 2. 每路输入三个开关，用于执行下列功能： –话筒或线路选择 –不对称话筒输入，对称话筒/线路输入，或者带幻象电源选项的对称话筒输入 –多种输入衰减：0、6、12 或 18 dB 每个输入互连都有 +/- 3 dB 输入电平微调电位计 3.两路均衡音频输入，用于连接具有或没有幻象电源的线路 (0 dB) 或话筒 (-60 dB) 信号源。（2 个八针262 DIN 插孔） 4. 用于选择不同 模式的开关：双代表、主席、双代表、一个话筒、双代表、静音扬声器、单代表、出席/退席装置、会场话筒 | 个 | 7 |
| 10 | 话筒连接面板 | 1.话筒连接面板用于将可插拔话筒连接至双代表接口的其中一个音频输入插孔。话筒连接面板还有一个输出插孔，用于控制通道选择器的输出电平。 也就是说，当话筒处于激活状态时，通道选择器的输出电平将会降低以防产生声学反馈。 2.基本功能互连组件 - 2 米电缆（78.7 英寸），尾端带八针 262° DIN 插头 -用于控制通道选择器输出电平降低的连接器（AMP173977-2插孔） | 个 | 14 |
| 11 | 话筒控制面板 | 1.话筒控制面板经由其中一个 RJ11 控制输入接口连接至双代表接口 。 基本功能 控件和指示灯 2. 一个话筒控制按钮 3. 话筒按钮周围的三种颜色发光环可显示以下状态： - 红色 - 话筒处于激活状态 - 红色闪烁* - 已到达发言时间的最后一分钟 - 绿色 - 代表已列入请求发言名单 - 绿色闪烁* - 代表排在请求发言名单中的第一位，即将成为下一位发言者 - 黄色闪烁* - 代表已列入笔记簿，无需操作人员干预即可控制其话筒 | 个 | 14 |
| 12 | 长杆话筒 | 1.单方向电容话筒，可插式灵活可调，内置防喷防风罩， 话筒具有单指向性响应特性，即使在嘈杂条件下也能获得最佳性能，对手机干扰的敏感度低。 2.话筒长度≥480MM 3.红灯或绿灯。 红色表示话筒处于激活状态，绿色表示已接受发言请求 | 支 | 14 |
| 13 | 延长电缆 | 延长电缆 | 卷 | 1 |
| 14 | 摄像跟踪套件 | 摄像跟踪软件套件，用户话筒发言时实现摄像机自动跟踪功能 | 套 | 1 |
| 15 | 智能交互式无纸化会议服务器 | 1.设备自带≥10.1英寸触控显示屏，带抽拉式键盘与触控鼠标； 2.通过网络对智能会议终端进行集中有效的管理，可单配在一个或多个高端会议室对终端进行管理，提高会议系统会务信息交互传输、管理和信息备份的能力； 3.支持多会议室管理，支持多会议预设，支持会议日程安排，支持局域网及外网的连接通讯，支持超强的会议管理功能； ▲4.灵活的权限设置，可增加、修改、删除系统管理员，支持设置root为超级管理员，不能删除，root用户可以修改删除其他管理员信息，其他管理员只能查看与修改自己的信息；（提供超级管理员与普通管理员设置软件截图，加盖生产企业公章） ▲5.支持对终端设备进行监测及管理，可以实时显示终端设备在线状态、IP地址，设备当前的登录人，对设备进行灵活的ID设置与名称编辑，让管理更方便，省心、放心；（提供对终端设备的状态监测与IP和名称设置的功能截图，加盖生产企业公章） 6.定制功能菜单，可以对客户端的功能模块进行排序、增减、单双列显示，并且可以自定义客户端左上角的文字信息，定制属于自己的客户端功能模块； 7.会议管理，可以增加、修改、删除会议，控制会议的开始与结束，给会议添加议程，同一会议室，多会议可以无缝切换； 8.处理器：性能不低于I5 6400，固态硬盘：≥120G SSD，机械硬盘：≥1TB HDD，内存：≥16GB DDR4 ▲该服务器设备为节能产品，提供本设备的中国节能产品认证证书复印件，证书编号在国家认委官网可查询。 ▲要求所提供设备的生产厂家必须通过HJ2536-2014《环境标志产品技术要求 微型计算机 显示器》标准认证，要求提供产品所属公司的《中国环境标志产品认证证书》和含有此产品型号的《环境标志认证产品的商标、名称、型号规格表》，提供证书及规格书复印件，可扫描证书二维码查询证书详细信息，证书信息在国家认监委官网可查询。 | 台 | 1 |
| 16 | 智能交互式无纸化管理软件 | 1.设备管理：可以编辑设备ID、设备名称，实时查看设备在线状态、设备IP、登陆人、设备类型、移动设备电量等。流终端设备的设置（接入外接视频设备），流服务器设备（需要多个流服务器的情况），流服务器终端管理（给流服务器分配承载的终端设备），OA服务器的设置（该功能需定制），功能菜单（参会客户端功能菜单的增减排序编辑），升降器升降控制，其他设置（升级文件的添加、浏览器默认地址设置等），底图设置（投影端底图设置、客户端副屏设置、客户端登录界面设置、客户端签到界面设置、客户端主界面设置）。 ▲2.支持投影端底图、客户端副屏底图、客户端登录界面底图、客户端签到界面底图及客户端主界面底图自定义功能，并具有一键恢复默认底图功能。（需提供国家认可的第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标志的有效检测报告复印件并加盖企业公章，并提供该界面截图佐证） 3.支持不少于四种同屏模式选择，包括独占模式、替换模式、主持模式、申请模式等。 4.支持功能菜单名称自定义修改，支持功能菜单双列或单列显示，支持功能菜单按需选择显示功能模块，精简显示界面。 ▲5.所投设备生产厂家的控制软件必须拥有自主的知识产权，要求提供国家版权局颁发的“智能交互式无纸化会议系统”的计算机软件著作权登记证书复印件，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 套 | 1 |
| 17 | 智能交互式无纸化大屏显示终端 | 1.参会人员通过本设备可自行将讲稿内容投影到会议室大屏幕。支持对大屏幕进行点播视频，点播后可以让所有人员同步观看视频。 2.支持265解码的嵌入式高清网络解码播放器，1路HDMI接口输出、1路VGA接口输出。 3.支持1080P60HZ全高清视频解码播放。 4.VGA、HDMI输出，并且分辨率自适应，无需手动设定。 5.处理器：性能不低于Intel i7 4代 6.内存：≥4G DDR3 7.硬盘：≥128G(SSD固态硬盘） 8.输入接口：≥1*AC、≥1*LAN、≥2*USB2.0、≥1*MIC IN ▲要求所提供设备的生产厂家必须通过HJ2536-2014《环境标志产品技术要求 微型计算机 显示器》标准认证，要求提供产品所属公司的《中国环境标志产品认证证书》和含有此产品型号的《环境标志认证产品的商标、名称、型号规格表》，提供证书及规格书复印件，可扫描证书二维码查询证书详细信息，证书信息在国家认监委官网可查询。 | 台 | 1 |
| 18 | 智能交互式无纸化视频编码器 | 技术参数： 1.编码类型：H.264/H.265可选 2.支持分辨率：1920*1200@60/1080P60等常规分辨率 3.嵌入式WEB服务：支持IE浏览、配置、升级 4.视频输入：1路HDMI 5.音频输入：1路HDMI内置音频， 1路HDMI外置音频 6.视频输出：1路HDMI 7.音频输出：1路HDMI内置音频 | 台 | 1 |
| 19 | 智能交互式无纸化升降一体机15.6 带电子席卡 | 1.具备≥15.6寸多点电容触控高清液晶屏，分辨率不低于1920×1080dpi，屏幕视角为IPS全视角液晶屏。 2.拾音器带双色指示灯，发言为红色，申请发言为闪绿色，可随升降器一体升降； 3.主席单元具备如下会议控制功能：批准代表的发言申请功能；可强行关闭正在发言的代表发言单元；不受发言人数，发言模式的限制，可自由开启，不受安装位置的限制；代表单元具有发言申请功能，受主席单元控制。 4.副屏带≥10.1寸液晶显示屏，做电子名牌使用，可定制背景图片，分辨率不低于1024×600dpi； 5.升降器面板航空铝材材质，阳极氧化拉丝工艺，面板宽度≤65mm。 6.配备话筒升降器，可实现一健话筒升降功能，配合会议主机实现手拉手会议发言； 7.触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝； 8.升降器应支持232、485控制、软件控制、手动控制，控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。 9.升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关接口；升降器支持手动仰角≥30度可调，自动仰角≥15度。 11.具有电源保护功能，升降器桌面面板预设USB信息接口，支持文档资料导入导出。 12.采用强弱电分离，采用宽电压的适配器供电。 ▲该设备为节能产品，提供本设备的中国节能产品认证证书复印件加盖生产企业公章，证书编号在国家认委官网可查询。 ▲要求所提供设备的生产厂家必须通过HJ2536-2014《环境标志产品技术要求 微型计算机 显示器》标准认证，要求提供产品所属公司的《中国环境标志产品认证证书》和含有此产品型号的《环境标志认证产品的商标、名称、型号规格表》，提供证书及规格书复印件，可扫描证书二维码查询证书详细信息，证书信息在国家认监委官网可查询。 | 台 | 14 |
| 20 | 智能交互式无纸化会议终端 | CPU：性能不低于I3，内存：≥4GB DDR3RAM，硬盘容量：≥64GB SSD硬盘 标准接口：≥1*千兆网络、接口≥2*音频输入、≥2*音频输出、≥5*USB2.0、≥2*USB3.0、≥1*VGA接口、≥1*HDMI接口 | 台 | 14 |
| 21 | 客户端软件 | 1.用户登录：可以实时的显示设备在线情况，所在的会议室信息，会议信息；实时的显示参会人员信息；可以通过用户名密码的方式进行登录；可以后台绑定登录，绑定登录直接跳转到签到页面。 2.具有功能导航界面：具有签到信息、会议议程、会议议题、投票表决、会议资料、问卷调查、查看批注、互动交流、呼叫服务、电子白版、大屏点播、外接视频等模块，并且模块可排序、可删减、可单双列显示切换。 3.文件批注支持office文档的原笔迹批注，批注后可自动上传到服务器的个人批注目录下。支持pdf文件的截图批注，截图批注可多人同时批注。 4.纸质文件与电子屏间互动添加批注功能：支持结合电磁笔通过电磁屏实现纸质文件批注同步到电子文档上进而服务器保存。 5.投票表决：参会人可对后台录入的表决或主持人实时发起的表决进行表决，表决的方式匿名与不匿名；支持表决倒计时；支持大屏实时结果显示；支持表决结果返回给参会人；支持表决结果导出到Excel。 6.会议议题：显示会议名称、会议时间、可以打开会议议程；会议议题可收缩显示，会议摘要可以点开放大显示；议题文件支持办公文件格式word、excel、ppt、pdf、ofd、ceb等文档格式，支持jpg、png等图片文件，支持mp4、avi、rmvb等各种常见视频格式。 7.支持语音转写的实时显示功能，显示框半透明，并且可随手拖动，改变大小等操作（此功能需搭配无纸化语音转写服务器使用）。 ▲要求提供国家版权局颁发的“网络终端嵌入式软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 ▲智能交互式无纸化会议终端设备具有信息发布功能，要求提供国家版权局颁发的“智慧云网络信息发布系统软件”的计算机软件著作权登记证书复印件，证书编号在国家知识产权局官网可查询。 | 套 | 14 |
| 22 | HDMI分配器 | HDMI分配器1分16 | 台 | 1 |
| 23 | 会议摄像机（4K) | 1.采用≥850万像素高品质图像传感器，支持最高分辨率4K（3840×2160），输出帧率不低于60帧/秒；； 2.≥12倍70°光学变倍镜头； 3.支持HDMI、USB3.0、LAN支持音视频输出； 4.支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12视频编码格式； 5.内置重力感应器，支持云台自动翻转功能； 6.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 7.RS422（兼容RS485）输出、RS232输入\输出；RS232支持级联； 8.支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议； 9.应采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小； 10.支持≥255个预置位(遥控器设置调用为≥10个)。 | 台 | 2 |
| 24 | 时序电源控制器 | 1.具有8路通道电源（220V/13A）时序打开/关闭。 2.前面2组电源输出接口（220V/16A），前面板USB电源口，可接USB LED灯， 3. 8路通道电源开关状态可由面板显示； 4.前面板显示屏幕，实时显示当前电压； 5.通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 6.带232接口，可受中控设备控制，支持联机控制，可支持9台设备同时联机使用； 7.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭--当电源开关锁处于off位置时有效。 8.当远程控制有效时同时控制后板端口导通--起到级联控制功能。 | 台 | 1 |
| 25 | 会议录播主机 | 1.支持B/S、C/S 双架构，登陆web端或客户端即可实现直播管理、组管理、信号管理、分用户管理、预约录制、文件管理、中控管理以及系统管理等功能。 2.主机前置≥2.2英寸LCD屏，显示IP地址、系统状态等设备信息。 3.PGM窗口支持≥4路rtmpt推流、≥1路srt推流、≥1路UDP直播。 4.支持≥4路高清的H.264/ H.265 IP流实时输入，支持onvif协议，支持海康/大华/三星/sony等网络摄像机输入。 5.支持单画面的电影模式、多画面的资源模式以及单流多画面的“电影+资源”模式，可以单独录制也可以同时录制；在同一设备可完成≥4路通道视频加PGM共5路视频同时录制。 6.支持拍照功能，在录制过程中可以截图视频做为照片。 7.支持直切、擦除、覆盖、推拉模式的特效，所有特效为系统自带，无需手动定义；特效的过渡时间支持不同的设置。 8.存储：标配≥1TB硬盘，最大支持拓展≥6TB硬盘 9.视频输出：≥1路HDMI、≥1路VGA 10.音频输入/输出：≥4路HDMI自带音频、≥2路外部立体声输入（6.5mm接口），≥2路立体声输出（6.5mm接口）、≥1路监听输出接口（3.5mm接口） 11.通讯接口：≥2个RS-232/485接口、≥2个RS-485接口、≥1个千兆网络接口、≥2个USB2.0、≥1个USB3.0 | 台 | 1 |
| 26 | 10进8出4K矩阵切换器 | 1. 所有输入输出支持 4K 视频信号 2. 视频输入：不少于 6 路 HDMI 和 4 路 RJ-45 HDBASET 3. 视频输出：不少于 6 路 HDMI 和 4 路 RJ-45 HDBASET 4. 不少于 4 路麦克风输入，须支持 48 V 幻象电源 5. 不少于 4 路 ACE (回声消除) 通道 6. 不少于 4 路 RJ-45 网络控制端口 7. 不少于 4 个数字输入/输出端口和 4 个继电器 8. 不少于 3 路 RS-232 控制端口 9. 不少于 2 个红外/串行端口 10. 不少于 1 路 RJ-45 网络音频扩展端口 11. 不少于 1 路功放输出，功率不小于 100 W 12. 支持淡入淡出、渐变等无缝切换效果 13. 可将存储图像作为底图或徽标,并支持自动抠图 14. 支持自动及手动视讯和音频巡检 15. 音频处理支持增益、滤波、动态、延迟、闪避、反馈抑制自动混音等 16. 所有 RJ-45 输入和输出支持来自以太网控制端口的 RS -232 插入 17. 无信号输入自动输出待机模式 18. 符合 CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI class A c-UL, UL 标准 19. 制造商通过 ISO 9001-2015 认证 ▲证明材料：原厂盖章彩页 | 台 | 1 |
| 27 | 4K HDMI 双绞线发送器 | - 双绞线 HDMI 发送器，传输距离 100米 2. 支持 4K 的计算机和视频信号 3. 符合 HDCP 2.3 标准 4. 支持由远端矩阵通过双绞线供电 5. 支持通过双绞线 RS-232 和红外直通 6. 符合 CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI class A c-UL, UL 标准 7. 制造商通过 ISO 9001-2015 认证 8. 矩阵同品牌 | 台 | 4 |
| 28 | 4K HDMI 双绞线接收器 | - 双绞线 HDMI 接收器，传输距离 100米 2. 支持 4K 的计算机和视频信号 3. 符合 HDCP 2.3 标准 4. 支持由远端矩阵通过双绞线供电 5. 支持通过双绞线 RS-232 和红外直通 6. 符合 CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI class A c-UL, UL 标7. 制造商通过 ISO 9001-2015 认证 7. 矩阵同品牌 | 台 | 4 |
| 29 | 网络编程多媒体中央控制主机 | 1.支持行业安全标准的通信协议不少于以下：ICMP (ping), IPv4, HTTPS, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH 2.支持 Android APP, Windows 及 HTML5 用户自定义界面 3.双向 RS-232 串行端口≥2个； 红外/串行端口≥2个； 4.千兆以太网端口≥2个； 数字输入/输出端口≥2个； 5.内存不小于 1GB RAM，6GB ROM； 6.可编程，支持开放的面向对象解释型计算机程序设计语言 7.支持 802.1X 验证，网络通讯 SSH 加密； | 台 | 1 |
| 30 | 系统控制软件 | 根据用户要求定制化软件 | 套 | 1 |
| 31 | 无线触摸屏 | 显示屏：10.9英寸 (对角线) LED背光多点触控显示屏，采用IPS技术，2360x1640像素分辨率，264 ppi，原彩显示，500尼特亮度 芯片：A14仿生芯片，6核中央处理器，4核图形处理器，16核神经网络引擎 无线连接：802.11ax无线局域网，速度最高可达1.2Gbps；支持 HT80的MIMO技术，蓝牙5.2 连接端口：USB-C 端口，支持充电和 DisplayPort 音频：横向立体声扬声器 操作系统：iPadOS 辅助功能：旁白，缩放，放大器，朗读内容，语音控制等 | 台 | 1 |
| 32 | 24口全千兆交换机 | 24口全千兆网络交换机 | 台 | 1 |
| 33 | 辅材 | 根据投标人设计方案自行考虑 | 批 | 1 |