一、采购需求清单

（一）计算机听力综合教室设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 学校1 | 学校2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生用终端 | 显示器：23.8非触摸IPS屏幕可俯仰底座 CPU：八核、最高睿频4.6GHz、三级缓存：12MB 内存：16G 硬盘：512G SSD 显卡：集成显卡 配套：第三方硬盘保护卡和网络同传 配件：USB键鼠 其他：内置WIFI/内置摄像头/内置音箱 服务：三年有限上门+门到桌服务 电源：90W 89% | 台 | 40 | 86 |
| 2 | 考试耳机 | 8G内存，内置5.1声道声卡芯片，USB接口兼容USB1.1/2.0；USB线为2.2 m双绞线；可确保当耳机发生如上述机械故障、连接线短路、USB接口松动或人为非法拔插等问题时，能迅速作出反馈；带有安全芯片有效防止带有非法拷贝功能的耳机进入考试系统。 | 只 | 45 | 86 |
| 3 | 教师用终端 | 显示器：23.8英寸宽屏液晶 CPU：14核、最高睿频5GHz、二级缓存：11.5MB 内存：16GB 硬盘：1TB HD 7200RPM; 256GB SSD 显卡：独立2G显卡 光驱：内置 DVD Rambo 配套：第三方硬盘保护卡和网络同传 配件：USB键鼠 其他：集成网卡 服务：三年有限上门+门到桌服务 电源机箱：TW 13.6L 260W 90% | 台 | 1 | 4 |
| 4 | 监考机（安装英语听力模拟软件） | 显示器：23.8英寸宽屏液晶 CPU: 四核心、CPU主频：3.1GHz、三级缓存：8MB、动态加速频率：4.6GHz 内存：16G TRUDDR4 NON-ECC 硬盘：4x1T SATA+1x512G SSD 显卡：独立2G显卡 光驱：外置 DVD Rambo 配套：板载SATA AHCI 模式 配件：USB键鼠 其他：双口千兆PCI-E*1 服务：三年有限上门+门到桌服务 电源机箱：单电源 系统：正版Windows Server 2022 Standard 或以上版本（带正版序列号+License） | 台 | 1 | 2 |
| 5 | 多媒体专用学生卡位 | 卡座的单个最小尺寸为:台面尺寸750mm长（±40mm）X500mm宽，离地面高度为760mm高；屏风在考试时高度为1400mm-1600mm之间高度，在日常学习时整体屏风高度下降调整为950mm高度，前后间隔1200mm； 采用三面电动升降，座席前面及两侧屏风为整体电动升降，升起时1400mm-1600mm之间高度，降下时为950mm高度；线孔主机架内侧供主机电脑穿线。 屏风内部桌体及升降板采用16mm E0级双贴面三聚氰胺饰面刨花板，台面为25mmE0级双贴面三聚氰胺饰面刨花板； 屏风框架：材料符合GB/T5237.4-2004《铝合金建筑型材》工艺要求。 | 套 | 40 |  |
| 6 | 专用学生座椅 | 座椅及靠背：采用优质PP塑料一次成型 椅架：国产优质钢管，厚度≥1.5mm，二氧化碳气体保护焊工艺，表面经酸洗磷化，电镀处理 | 个 | 40 |  |
| 7 | 多媒体讲台（含控制器） | 基材：采用E0级环保型刨花板，甲醛释放量≤0.5mg/L，桌面厚≥25mm，其余部位厚≥18mm 饰面：正反三聚氰胺贴面，表面不可留有压痕、划伤、斑点和凹凸不平，同批产品不得出现明显色差。 封边：2mm厚同色优质PVC封边 胶水：优质环保型胶水。 教师讲台处设置电源漏电保护装置（分路总电源）同时升降系统分路开关A、B、C、D四路，一路上升下降时间在10秒左右。UPS安装位置安装散热装置。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 操作系统 | 正版Windows 11 专业版（带正版序列号+标签） | 套 | 41 | 90 |
| 9 | 计算机网络教学课堂平台 | 囊括了课上教学的互动、评测、管控功能；支持屏幕广播、网络影院、共享白板、考试、网络限制等高效的课堂教学功能，允许老师实时监控学生屏幕并进行管控操作。 支持在传统网络机房中直接安装教师端、学生端软件，通过已有的有线局域网络即可快速部署并教学使用。 支持教师对学生端随时进行黑屏肃静、实时监控、网页限制、应用程序限制、U盘限制、光驱限制、打印限制等。 广泛支持Windows平台系统，支持Mac系统及众多Linux发行版本；同时支持使用虚拟机、云桌面进行软件安装与教学。 | 套 | 1 | 2 |
| 10 | 48口全千兆交换机 | 整机交换容量：≥336Gbps 包转发率：≥132Mpps 48*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 | 台 | 1 | 2 |
| 11 | 万兆单模光模块 | 万兆单模10km光纤模块 | 只 | 2 | 4 |
| 12 | 24口POE交换机 | 整机交换容量：≥336Gbps 包转发率：≥96Mpps 24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 功耗：静态：30W 满载：AC: 460W（PoE输出370W） DC: 790W（PoE输出740W） | 台 |  | 1 |
| 13 | 理线架 | 金属1U理线架 | 只 | 1 |  |
| 14 | 打印终端 | 黑白激光打印，USB端口 支持双面打印， 能效等级：1级/0.72kW•h 内存：256MB | 台 |  | 2 |
| 15 | 英语听说智能教学软件（初中） | 听说智能教学软件提供了基于课标的主题配套听说教学资源及智能交互工具，帮助老师根据课程进度按话题、题材对教学活动进行自由组合设计。 系统可安装在教室，主要以上海中考题型为主，可以通过投影或其他电子设备，按照大题的形式进行展现，进行试题的分析、知识点讲解以及学生进行互动等。机房教学，学生可以在学校机房进行专项训练、模拟练习，实现自主学习，学生可以接收并完成老师布置的听力口语作业，根据学生的练习情况，提供针对性资源推荐功能。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 86寸一体机 | 整机采用≥86英寸液晶显示触摸屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机输入接口具备≥2 路 HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备 1 路音频和1路触控USB。 整机含嵌入式系统，系统为 Android，版本不低于 Android 14，系统内存≥2GB，存储空间≥8GB。 整机支持蓝牙不低于 Bluetooth 5.4 标准，并内置WiFi6无线网卡，Wi-Fi 制式支持 802.11 a/b/g/n/ac/ax。 整机需要满足内置2.2声道扬声器，为了保障声音稳定且覆盖全教室，扬声器要求顶置设计，整体功率不低于60W。整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB。 整机支持色彩空间可选，可做到高色准△E≤1。 整机内置8阵列麦克风，麦克风试音角度≥180°，拾音距离≥12米。 整机支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 整机内置≥1600w 像素摄像头，为了保证摄像头多场景并列使用，摄像头数量需≥3个，摄像头最大视场角需≥141 度。 整机支持发出超声波信号，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，进行一键投屏。 内置终端配置： （1）CPU：八核、最高睿频4.4GHz、三级缓存：12MB （2）内存：≥8G DDR4 2666； （3）硬盘：≥256G SSD，不接受机械硬盘； （4）正版操作系统。 11.▲提供制造厂商针对此项目的授权函及五年售后服务承诺函。 | 台 |  | 1 |
| 17 | 黑板 | 整体尺寸≥4120*1250mm，单板尺寸≥2060*1226mm，单板有效书写尺寸≥1998mm×1162mm，可根据多媒体设备适当调整。板面要求：面板采用烤漆板面，板面呈墨绿色，面板整板无拼接，无明显眩光；采用普通粉笔书写。 夹层材料：采用高密度吸音泡沫材料板，厚度≥14mm。 背板材料：采用整张防锈镀锌板，厚度≥0.20mm。 外框材料：外框材料、黑板边框为哑光静电喷涂铝型材，符合卫生部《GB 28231—2011书写板安全卫生要求》标准。铝合金外框与轨道为一体化设计。 超窄边框，超薄设计，隐藏式轨道设计，具备黑板书写和板书记忆功能，通过触控快捷键，实现教学板书记忆、保存和分享，支持笔迹颜色修改、板书翻页、对调等功能自定义。 ▲提供制造厂商针对此项目的授权函及五年售后服务承诺函。 | 块 |  | 1 |
| 18 | 展台 | 壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用一体式非活动悬臂设计，可拍摄不少于1300万像素数的照片，支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变。 展台按键同展台软件可同时实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能。 摄像头部分防护等级达到IP4X级别。 ▲提供制造厂商针对此项目的授权函及五年售后服务承诺函。 | 台 |  | 1 |
| 19 | 音箱 | 扩声音响采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 具备≥1路电源开关、1路Audio in、1路Audio out、1路Mic in、1路USB 接口。USB接口可支持外接U盘设备对音响固件进行升级。 支持同无线麦克风采用红外对码方式连接，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 | 对 |  | 1 |
| 20 | 无线投屏器 | 一键传屏，支持触摸回传； 通用USB，兼容多款PC； 双频传输，多端连接稳定。 | 个 |  | 1 |
| 21 | 麦克风 | 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合有源音箱即可实现本地扩声功能。 支持2.4GHz与5GHz双频段同时工作，进行与教室扩声音响的连接，连接信道数量≥26个。 支持两个无线麦克风同时配对教室扩声音响使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 | 套 |  | 1 |
| 22 | 高清线 | HDMI 5米 | 根 |  | 1 |
| 23 | 墙柜 | 加厚600*600*600墙柜 | 只 | 1 |  |
| 24 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 | 1 |  |
| 25 | 静电地板 | 规格：600*600*35mm 集中载荷：1960N 均布载荷：9720N/M2 | 平方 | 110 |  |
| 26 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 4 |  |
| 27 | 强电电缆 | 2.5平方强电电缆 | 米 | 600 |  |
| 28 | 五孔面板 | 220V，10A，三眼+二眼 | 只 | 62 |  |
| 29 | 86明盒 | 86型明装盒 | 只 | 124 |  |
| 30 | 线槽 | PVC 50*40线槽 | 米 | 60 |  |
| 31 | 线槽 | PVC 100*50线槽 | 米 | 60 |  |
| 32 | PVC线管 | 直径25mmPVC线管 | 米 | 120 |  |
| 33 | 软管 | 直径18.5mm软管 | 米 | 200 |  |

（二）听力教室内网络设备及校园监控存储设备

注：现有考试中心区级巡考管理主机的品牌为科达。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24口全千兆POE交换机 | 整机交换容量：≥336Gbps 包转发率：≥96Mpps 24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 功耗：静态：30W 满载：AC: 460W（PoE输出370W） DC: 790W（PoE输出740W） | 台 | 2 |
| 2 | 巡考管理主机（含管理软件） | 为保证系统的安全可靠和稳定，设备应采用嵌入式设计，基于非windows系统。 设备应支持≥2个千兆网口，支持≥4个USB插槽。 单台设备应支持≥1000路高清摄像机接入，支持多级级联。 设备应支持多画面同时浏览，支持≥60画面同时浏览功能，支持画面轮巡及预案轮巡。 应支持平台录像、前端录像、客户端本地录像等多种录像策略。 应支持16路异步放像和16路同步放像功能，支持录像单帧播放、多倍速放像、录像倒放等功能。 应支持报警联动功能，如客户端告警联动、平台告警联动、前端告警联动等。 应支持PTZ抢占时的信息提示，即当实时浏览图像因为被其它高PTZ权限用户操作而导致当前用户进行PTZ操作失败后，能够提示正在操作PTZ的用户名和IP地址信息。 支持电视墙控制，支持通过监控键盘对电视墙进行切换，支持电视墙轮巡。 应支持NTP时间服务器同步功能。 11.应支持故障自恢复机制，当系统出现数据损坏时，系统可自动恢复备份数据。 支持N+1备份功能，在其中一台设备发生故障时，备机能自动顶替其继续运行，设备关键业务不受影响。 支持当设备故障或下线后，录像业务不受影响，当设备恢复正常工作后，系统恢复正常、录像数据不丢失。 ▲提供制造厂商针对此项目的授权函及三年售后服务承诺函。 ★无缝接入区巡考平台，在已有区巡考平台上统一管理，投标单位须提供承诺函。 | 台 | 1 |
| 3 | 存储阵列 | 专用的IP磁盘存储阵列，嵌入式linux操作系统，系统稳定可靠。 设备接口应支持至少4个USB接口、3个10/100/1000M以太网接口、1个VGA接口。 单台设备应同时支持录像写入能力≥800Mbits/s和转发能力≥200Mbits/s。 支持配置功能，可支持存储池、虚拟磁盘的快速自动配置；支持配置备份和恢复。 支持告警联动功能，可将告警事件联动邮件通知。 支持网口绑定功能，可将多网口设置同一IP地址，实现链路聚合、负载均衡和热备功能。 支持流媒体直存技术，采用视频流协议直接写入存储。 支持磁盘在线修复功能。 支持存储池功能，可支持RAID0、1、5、6、10、RAIDX，支持热备盘，支持针对坏扇区磁盘的热顶替。 支持RAID快速创建功能；支持RAID在磁盘拔出一定时间内插回后快速重建功能。 支持RAID断点续建功能，设备重启之后，RAID可以继续重建。 ▲提供制造厂商针对此项目的授权函及三年售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 4 | 日常存储 | 采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 具备不少于16盘位，支持不少于128路网络视频接入能力。 支持自适应接入H.265、H.264编码格式的IPC4) 支持同时解码显示输出16路分辨率为1920×1080、帧率为30fps、码率为6Mbps的视频图像。 支持接入图像分辨率704×576、1280×720、1920×1080、2048× 1536、3072×1728、2720×2208、3840×2160 格式视频图像。 支持通过HDMI接口最大解码显示输出3840×2160分辨率的图像具备2×HDMI、1×VGA、3×RJ45、1×音频输入、1×音频输出、2×告警输入、2×告警输出、2×RS485、4×USB接口；支持视频拼接 功能：可将接入的2～4路（每路最大1080P分辨率）视频图像拼 接为1路视频图像显示输出；拼接后显示输出的视频图像分辨率可设置为1920×1080、1280×720、704×576分辨率；可通过客户端软件对拼接的视频图像进行裁剪、上下移动、放大、缩小等操作，或设置拼接点，自动拼接，支持在多路回放画面下，选取其中的空闲窗口实时浏览监视画面。 ▲提供制造厂商针对此项目的授权函及三年售后服务承诺函。 | 台 | 5 |
| 5 | 42U机柜 | 加厚600*800*2000标准机柜 | 只 | 1 |
| 6 | PDU电源 | 机柜PDU插座19英寸360度旋转铝合金 | 只 | 1 |
| 7 | 8口POE交换机 | 背板带宽：336Gbps 包转发率：72Mpps 端口：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个100/1000 Base-X SFP光口 | 台 | 1 |

- 部分学校音视频设备扩容增补

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外P2.5显示屏 | 点间距：≤2.5mm 模块尺寸：W320mm ×H160mm 白平衡亮度：≥500CD 以上 峰值功耗:≤650W/m²,平均功耗：≤155W/m² ▲提供制造厂商针对此项目的授权函及五年售后服务承诺函。 提供有效期内的3C及节能认证证书。 | m² | 11.06 |
| 2 | 户外箱体 | LED屏室外防水箱根据现场定制。 | m² | 11.06 |
| 3 | 接收卡 | 带载：256x1024； 输出:12xHUB75； 支持32扫、支持固件程序版本回读、18bit、双程序备、固件程序版本回读。 | 张 | 22 |
| 4 | 电源 | 单个功率不低于200W。 | 个 | 36 |
| 5 | 视频处理器 | 三画面； 带载390万、横向最大10240、纵向最大8192。 | 套 | 1 |
| 6 | KVM分配器 | 输入：1xSDI、1xDVI、2xHDMI。 | 台 | 1 |
| 7 | 控制电脑 | 输出：6x网口、1 路 HDMI1.3。 | 台 | 1 |
| 8 | 配电柜 | 支持USB热插拔，免驱；自带 EDID，也可拷贝现场显示设备 EDID。 | 台 | 1 |
| 9 | 六类非屏蔽双绞线 | ▲支持Windows/Mac/Vista/Linux/麒麟/鸿蒙系统（提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件）。 | 箱 | 2 |
| 10 | HDMI分配器 | 支持多台PC机通过切换，其中任意1台PC读取U盘上信息。 | 个 | 1 |
| 11 | HDMI连接线 | 电源热备份，断电现场切换记忆保护功能；特有ESD静电保护功能；特有的防雷保护电路。 | 根 | 1 |
| 12 | 天线放大器主机（含一对天线） | 频率范围: 450-970MHz 电源要求: 来自同轴连接的10至15伏直流偏移，75 mA 三阶过载交截点(OIP3):＞30dBm 天线增益 (在轴): 7.5 dBi 信号增益: ±1 dB | 台 | 1 |
| 13 | 无线话筒（手持） | 使用距离：可视距离80-100米 载波频率：UHF600-699.75MHz 频率稳定度：±25KHz 信噪比：＞105dB 邻频干扰比：＞80dB 动态范围：≥100dB | 台 | 3 |

注：上述“★”号为必须实质响应的内容，投标人必须对“★”技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理；

上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第五章 评审办法与程序”。

二、其他要求

1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，施工过程中相关辅料及其他不可预估费用整个项目实施过程中不再增加任何其他费用。

2、系统施工期：合同签订后7天内完工。

3、投标人有固定的供货、安装、售后服务、维修保养机构。

4、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

5、设备整体质保3年，招标文件中有特别注明的部分设备质保5年。

6、付款方式：项目完成验收后，支付100%项目款。

三、付款方式

项目验收后一次性付款100%。

四、验收方式

本项目由采购人自行验收。