一、项目背景

当前教育教学中，传统模式与技术融合存在多重瓶颈，制约教育高质量发展。课堂层面，教学评价依赖主观经验，师生互动、行为表现等过程性数据采集零散，难以支撑精准教学；分层作业设计、个性化学习方案落地困难，课堂效率与针对性不足。教师发展方面，教师 AI 素养与技术应用能力参差不齐，培训缺乏数据驱动的个性化诊断，教研活动多停留在经验分享层面，骨干教师培养缺乏系统化技术工具支撑。资源配置上，优质教育资源分布不均，部分存在 “师资不足、课程开不齐” 问题，校本资源建设耗时费力且质量不均，共享机制不健全。评价与管理层面，缺乏基于全域数据的循证评价框架，教学评价主观化、片面化；学校管理依赖人工统计，智能化决策支撑不足。此外，科学教育、阅读等领域技术融合浅，育人场景创新有限。

南模中学作为上海市实验性示范性高中，具备良好的教育信息化工作基础，为巩固“数字校园”建设成果，全面推进智慧教育，做好新一轮教育教学改革的试点与培育工作，南模中学大力开展“互联网+教学”智慧课堂常态化的实践与探索，重点针对线上、线下混合式课堂教学进行研究，研究涵盖教学形式、教学模式、教学资源等。南模通过创新智慧课堂形式、健全评价激励机制等多种举措，使教育信息和课程资源互通互享，教学资源得到最大化利用，逐步实现了教与学方式转型、课堂教学提效、教师专业发展和学校品位提升的目标。

学校在行政班各个教室共安装部署了36套常态化录播系统，越来越多的老师感受到了智能和便捷，多次进行区级公开展示课、区级教研活动、线上线下同步进行的讲座研讨、外校专家和学校师生的连线交流，进行过中级、高级、正高等职称评审的随堂课录制，“骏马奖”、“育人奖”、“耕耘奖”等各级评奖的随堂课及班会课录制。另外很多老师在正式的展示课前，已经习惯去录播教室录制一节课，让组内老师帮助自己共同磨课。

作为上海市第三批信息化标杆校，在标杆校建设方案中，未来全校所有的常规教室及实验室都会安装常态化录播系统，深入探索这些设备如何智能化应用到教育教学过程中，有效提升师生备课、预习、复习的效率。

二、建设内容

建设打造6套AI课堂循证系统实现课程资源录制、教学全场景跟踪、教学行为分析等多功能于一体，打造集优质资源共建共享、AI赋能精准教研等应用于一体的信息化教室环境。提升教学教研的数字化、网络化、智能化水平。

本项目建设的内容清单如下：

| 序号 | 类别 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI课堂循证系统 | 高清录播主机 | 6 | 台 |
| 2 |  | 智能跟踪处理软件 | 6 | 套 |
| 3 |  | 智能课堂行为分析软件 |  |  |
| 4 |  | 智能语音分析软件 |  |  |
| 5 |  | 录播流媒体处理软件 |  |  |
| 6 |  | 高清全景摄像机 | 12 | 台 |
| 7 |  | 高清特写摄像机 | 18 | 台 |
| 8 |  | 壁挂式触控面板 | 6 | 台 |
| 9 |  | 拾音话筒 | 36 | 支 |
| 10 |  | 电源管理器 | 6 | 台 |
| 11 |  | 导播控制台 | 6 | 台 |
| 12 | 智慧中控扩声系统 | 智能融合信息终端 | 6 | 个 |
| 13 |  | 智能触控面板 | 6 | 个 |
| 14 |  | 双频无线麦克风 | 6 | 个 |
| 15 |  | 双频充电底座 | 6 | 个 |
| 16 |  | 教学音箱 | 12 | 个 |
| 17 | 综合布线 | 网线布线、设备安装调试等 | 1 | 套 |

三、主要技术指标

1、技术规格要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI课堂循证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录播主机 | 整机要求： 1.1U机架式设计，整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全； 2.主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.数字视频接口（RJ45）≥5，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口（RJ45）≥6； 4.控制接口：RJ45≥2，外设接口：USB2.0≥2； 5.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 6.主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能； 7.网络接口：RJ45≥1，，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 8.视频传输技术支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果； 9.中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求； 10.上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式； 11.安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等； 12.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 13.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 14.音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 15.要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据分析； ▲16.学生AI分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括但不限于表情数据、行为数据（提供具有CNAS和CMA标识的第三方检测认证机构出具的检测报告复印件作为证明资料，报告须有上述功能，否则报告无效）； ▲17.教师AI分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师视频分析数据包括但不限于教师授课行为、语音表达数据（提供具有CNAS和CMA标识的第三方检测认证机构出具的检测报告复印件作为证明资料，报告须有上述功能，否则报告无效）； ▲18.兼容对接：要求录播主机兼容对接已建设资源平台，实现设备平台集中管理、视频文件自动归档，课堂分析数据平台可查；提供设备厂家兼容对接承诺函。 | 6 | 台 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 高清录播主机配套软件，要求如下： 1.录制模式：需支持电影模式和资源模式两种录制模式； 2.分段录制：需支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式； 4.录制关联：需支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 5.视频管理：需支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 6.导播模式：需支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 7.导播预览：需支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等； 8.视频布局：需支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整； 9.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 10.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息； 11.音量控制：需支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 12.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P； 13.直播推流：需支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 14.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量； 15.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。 | 6 | 套 |
| 3 | 智能跟踪处理软件 | 高清录播主机配套软件，要求如下： 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式，包含但不限于五分像、七分像、全身像等； 6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； | 6 | 套 |
| 4 | 智能课堂行为分析软件 | 部署在高清录播主机内 一.整体要求 1.兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告； 2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块； 3.实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告； 4.教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节； 5.编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称； 6.行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节； 二.教师教情分析要求 1.教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等； 2.PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比； 3.教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况 4.目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况； 5.S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况； 三.学生学情分析要求 1.学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等； 2.学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长； 3.个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图； 4.学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比； 5.学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生； 6.学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例； 7.课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值； 8.学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。 | 6 | 套 |
| 5 | 智能语音分析软件 | 高清录播主机配套软件，要求如下： 1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾； 2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论； 3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏； 4.课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点； 5.课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯； 6.教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词； 7.教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表； 8.理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问； 9.教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数。 | 6 | 套 |
| 6 | 高清全景摄像机 | 硬件要求： 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 配套软件要求： 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪。 | 12 | 台 |
| 7 | 高清特写摄像机 | 硬件要求： 1.传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； ▲3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容（提供具有CNAS和CMA标识的第三方检测认证机构出具的检测报告复印件作为证明资料，报告须有上述功能，否则报告无效）； 4.变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 5.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°； 8.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议； 14.USB接口：要求具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：要求具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 15.交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； 16.AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 17.提供该产品的具有CNAS标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章。 配套软件要求： 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪； | 18 | 台 |
| 8 | 壁挂式触控面板 | 1.硬件设计 1）支持壁挂式上墙部署； 2）具备10.1英寸1280*800高清全视角显示屏幕； 3）存储性能：缓存容量不小于2G,存储容量不小于16G； 4）操作系统 ：Android 11及以上版本； 5）接口类型：USB≥1， 网络接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1； 2.整体设计 1）控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 2）电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 3）集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 3.录课模式控制 1）支持通过触控面板实时预览录制信号画面，进行导播操作； 2）支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 3）支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位。 | 6 | 台 |
| 9 | 拾音话筒 | 1.指向性：超心型； 2.频率响应：40Hz—16kHz； 3.灵敏度：≥-7dB±1dB； 4.最大声压级：≥110dB； 5.信噪比：≥62dB 6.动态范围：≥78.5dB； 7.使用电源：麦克风一线通供电； 8.输出接口：RJ45，数字音频接口。 | 36 | 支 |
| 10 | 电源管理器 | 1.提供统一的、至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 6 | 台 |
| 11 | 导播控制台 | 1.支持不少于5种特技效果； 2.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4.支持录制、暂停、停止功能； 5.支持全自动录播模式和手动录播模式； 6.支持通过USB线缆连接录播主机； 7.安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 | 6 | 台 |
| 智慧中控扩声系统 |  |  |  |  |
| 12 | 智能融合信息终端 | 1.机柜式终端，标准1U机架式设计，内置LINUX操作系统； 2.集成千兆交换机功能，具备5个RJ45网口，具备1路SFP光口，最大支持4组vlan划分； 3. 集成2*60W数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，具备1路3.5mm音频线性输出； 4.具备2路幻象供电麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭； 5.具备2路RS232通信端口，具备2路USB通信接口，具备1路磁控锁接口； 6.具备3*2HDMI交叉矩阵，具备3路HDMI高清输入接口，具备2路HDMI高清输出接口,具备1路HDBaseT接口； 7.集成强电管理，采用防脱落电源插口，具备3路独立电源输出接口，1路电源输入； 8.具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理（提供具有CNAS及CMA标识的国家权威检测机构出具的功能检测报告复印件并加盖厂家公章）； 9.具备音频硬解码能力，支持实时、定时音频广播任务接收与播放功能； 10.可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能； 11.优先级设置：音频广播和视频广播都支持0-99级优先级选择； 12.支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、高级参数、面板参数、物联参数、教室风格等配置； 13.支持自定义电源输出延时设置，磁控锁开锁延时设置，物联模块联动开关及延时设置。支持功放选择、广播联动电源等功能； 14.通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节、广播控制； 15通过配套触控面板支持IC卡刷卡/插卡、IP对讲等功能，支持同品牌无线麦克风接入及扩声； 16.支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等； 17.支持双路投影机同步或异步显示及控制，支持配置串口控制第三方录播主机的开关，录制和暂停，支持配置电脑联动控制。 | 6 | 个 |
| 13 | 智能触控面板 | 1.具备7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制；2.支持画面切换、声音调整、设备控制、环境控制； 3.支持远程广播信号的本地控制，比如暂停收听及音量调节； 4.具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。 5.集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机； 6.内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能； 7.具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路2.4G无线物联模块，可接入2路无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理； 8.支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示； 9.支持外接传感器数据实时显示。 | 6 | 个 |
| 14 | 双频无线麦克风 | 1.采用2.4G频段（非蓝牙），频率范围：2400 ~ 2483.5MHz； 2.外壳采用ABS材料一次注塑成形，内置PCB全向天线和驻极体咪头； 3.支持电量和连接状态显示，支持本地音量调节及音量记忆； 4.低功耗设计，内置900mAh可充电聚合物电池，续航大于10小时； 5.支持座充和TYPE-C两种充电方式； 6.有效接收距离25米； 7.自动上报电量，后台可查询电量。 | 6 | 个 |
| 15 | 双频充电底座 | 1.采用工业ABS工程塑料注塑成型外壳，支持底部或者侧面固定安装方式； 2.支持2路无线麦克风同时充电，自带磁力吸附，即插即充； 3.支持远程后台查看麦克风充电和使用状态，并可设置麦克风归还语音提示； 4.内置麦克风自锁功能，通过远程、本地按键、微信扫码和IC卡刷卡多种方式进行解锁。 | 6 | 个 |
| 16 | 教学音箱 | 1.安装方式：室内壁挂式安装，角度可调节； 2.生产工艺：高强度ABS工程环保塑料一次注塑成形； 3.外观结构：具备号角式结构设计、双导向管、音柱型箱体设计； 4.内置4×6寸椭圆形专业定制低音单元，不小于94mm球顶高音单元、HIFI分频器； 5.功率：≥60W，阻抗：≥8欧姆； 6.频响：35HZ-18KHZ； 7.总谐波失真：低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%； 8.灵敏度：90±3dB。 | 12 | 个 |

注意事项：

上述“▲”为重要指标（须按要求提供证明资料），不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见具体扣分办法详。

2、综合布线要求

计划建设6间循证教室，每间教室采用多机位建设方案：

（1）中标单位须提供各系统的网线布线（网线、光纤、电源线、汇聚箱、PDU插线板等）、管线开挖敷设、设备安装调试等工作：

（2）长距离通讯采用室内单模光缆室内多芯软光缆、室外部分采用铠装光缆，并配套光配线架。

（3）接入点采用室内六类非屏蔽铜缆，并配套机架式配线架。

（4）提供上述设备的安装、调试服务，须完成线缆铺设所必需的管道及开挖恢复工作。

四、实施与售后服务要求

1、建设周期

在合同签订之日起30天内完成所有软件硬件的安装和技术调试工作。

2、软硬件质保

本项目中采购的所有软件、硬件，均需提供3年免费升级与质保服务。

3、售后服务响应

本项目要求免费提供3年售后服务与5*8小时响应，30分钟内电话响应服务，对于系统临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题，需及时提供线上指导，一般2小时内解决；同时当遇到电话无法解决的故障时，需承诺会在4小时之内到达用户现场响应，并在8小时之内排除解决故障（特大故障除外）。

4、服务团队要求

（1）在项目实施阶段，成交供应商需确保有足够、合适的人员，进行设备系统部署、调试、培训、试运行等整体实施工作。

（2）响应人应提供项目团队中所有人员名单，以及人员资质、岗位分工、工作经历和与本项目所涉功能或应用相类似案例的工作经验；项目经理不少于5年以上类似项目管理经验，团队成员具有与项目吻合的专业背景、工作经验丰富，能较好地胜任本项目，且提供投标单位缴纳服务人员社保证明资料。

（3）项目组人员应保持相对固定，未经采购人同意，不得随意变动。

5、安装部署要求

供应商在合同规定期限内，将所供货物按合同清单运至指定地点，安装、调试正常后交付使用。供应商在安装、调试正常交付使用后向采购单位提供售后服务联系单、货物的税务发票、产品说明书、质量保证书等相关资料，并免费对用户进行操作使用和维护保养的培训。

6、信息安全要求

确保终端设备、系统平台在运行过程中，产生的学生数据、教师教学数据等各类信息的保密性、完整性和可用性。防止信息被非法获取、篡改或破坏，严格遵循国家及地方教育行业信息安全相关法规与标准，为学校教学活动的正常开展提供坚实的信息安全保障。

7、专项保障服务

要求针对重要节点、重大活动（如公开课、教研活动等）提供现场保障服务，建立专业的技术团队，团队成员应该具备丰富的产品使用经验，掌握各类主流技术和设备系统的操作方法，配备先进的运维工具和设备，确保现场保障工作的顺利开展。

8、技术培训

中标人应负责买方系统维护管理人员和操作应用人员的技术培训,培训内容包括设备系统的日常管理维护，简单的故障排查等，并提供培训教材和培训计划表。

9、验收要求

（1）中标人交付的货物应当完全符合采购文件和合同所规定的货物、数量和规格要求。中标人提供的货物不符合采购文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担。

（2）货物验收包括：设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好等方面。

（3）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

（4）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件不低于国家相关标准。

五、其他要求

1、投标人所投产品（货物）必须为全新的、经检验合格的原装产品，并符合国家有关产品标准和有关强制标准，保证用户方安全使用。

2、投标人所投的产品（货物）必须功能完整、材料环保、使用安全可靠。

3、验收方式：本项目有采购人自行组织验收。

六、付款条件

付款条件：详见“第七章 拟签订的合同主要条款”。