一、项目概况

本项目的目标是对部分中小学及幼儿园的弱电系统进行完善和更新，为学校创造一个现代化、高效、安全、舒适的教学、生活环境。

二、项目设计依据

规范化的建设标准和国家及地方性规范是方案设计依据和基础。须遵循有关标准和规范，包括并不限于以下相关内容：

- 《智能建筑设计标准》GB 50314-2006

- 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

- 《安全防范工程技术规范》 GB 50348—2004

- 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

- 《信息技术互连国际标准》ISO/IEC11801-95

- 《信息技术装置的接地安排和等电位联结》IEC60364

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

三、系统建设要求

（一）室内显示系统

1、功能需求

本次项目将为幼儿园多功能厅新增室内LED显示屏（显示尺寸4.8m×2.72m），以满足学校日常所需的图片及文字展示功能。

2、技术需求

1）视频播放功能：可显示全彩色动态视频图像。可高保真播放录像机、影碟机的视频图像等功能。

2）播放计算机信息功能：可显示计算机中各种文字、图形、图片、动画视频节目等。

3）同步映射计算机显示器中的指定区域，实时显示计算机中指定的文字及图像，全彩视频节目，电视、摄像、影碟等视频信号即时播放。

4）播放VCR、VCD、DVD和各种自制视频节目，支持PAL、NTSC各种制式。

5）提供HDMI、VIDEO、S-VIDEO等各种主流视频输入端口。满足学校大型庆典、文艺活动、背景图像显示、新闻发布、通知、标语、广告信息显示需求。

3. 系统配置需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED屏 | 13.05 | ㎡ | 1.点间距≤1.86mm； 2.模块表面处理：采用电喷技术，屏体正面要求亚黑处理，有效防止反光、眩光和静电，无面罩设计，反光率≤1.5%； 3.水平/垂直相对偏差：≤1%；平整度：≤0.1mm；视角：≥160°； 4.峰值功耗：≤600 W/㎡；白平衡最大亮度：≥ 500cd/㎡；亮度均匀性：≥96%； 5.色温：1000K－15000K可调；调节步长100K，并可自定义色温值； 6.最高对比度：5000：1； 7.刷新频率：≥3840Hz； 8.亮度调整：支持手动、程控 (0～100%可调)，支持无级调节； 9.人眼视觉舒适度（VICO指数）试验：视觉舒适度（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准，对人眼基本无疲劳感，去除100%紫外线，消除 80%摩尔纹； 10.光生物安全及蓝光危害评估：符合IEC62471要求，光生物安全检测后为无危害类别； 11.产品具有CCC、节能认证证书。 12.提供生产厂商盖章的授权证明文件及五年售后服务承诺函。 |
| 2 | 接收卡 | 45 | 块 | 带载256x512；输出:8xHUB75;支持32扫、支持固件程序版本回读。 |
| 3 | 屏幕模组供电电源 | 45 | 个 | 输入电压范围：180～264VAC，输出电压4.5V，能适应多种箱体尺寸要求。 |
| 4 | 大屏画面处理主机 | 1 | 台 | 1.输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入； 2.视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达650万像素，最宽支持10240,最高8192； 3.最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节；4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； 4.集成发送卡和视频处理器功能； 5.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效。 |
| 5 | 系统工作站 | 1 | 台 | i5 16G 1T+256G 独显2G，含显示器。 |
| 6 | LED屏 配电箱 | 1 | 个 | 额定功率：10KW 2.配电柜输入电压为交流220V±15%，具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 |
| 7 | 无线投屏器 | 1 | 个 | 与大屏配对，50米传输距离，4K30无线传输器双HDMI。 |
| 8 | 高清线 | 1 | 根 | HDMI 10米 |
| 9 | 安装框架及不锈钢包边 | 13.05 | ㎡ | 结构满足钢结构规范，符合安全要求； 安装于报告厅舞台背景墙面，安装方式采用钢架结构壁挂安装，屏体离地约10cm。 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | 1 | 箱 | 六类室内四对非屏蔽双绞线，305m/轴。 |
| 11 | 75寸 一体机 | 1 | 台 | 硬件部分 1.整机采用75英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2.整机输入接口具备≥2路HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备≥1路音频和1路触控USB； 3.整机含嵌入式系统，系统为Android，版本Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 4.整机所具备的USB有两路前置USB，且任意前置USB接口同时支持Android和Windows系统读取外接移动存储设备； 5.整机内置2.2声道扬声器，为了保证教室声音均匀，扬声器需顶置设计，整体功率60W； 6.整机支持根据用户使用场景不同，选取不同的，音效模式，如标准、听力、观影等； 7.▲为了保证教室内师生的用眼安全，整机显示需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级或以上标准（提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）； 8.整机内置≥1300w像素摄像头，为了确保摄像头拍摄可以覆盖全部学生，摄像头视场角需≥135度； 9.整机支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可快速返回全屏状态。 - 10.提供生产厂商盖章的授权证明文件及五年售后服务承诺函。 - 软件部分 1.教学软件支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页、播放，支持手机拍照上传、投屏； 2.教学软件采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 3.备授课教学平台为全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库；支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号； 4.备授课教学平台支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； 5.具备安全管理工具软件，改软件具备冰点还原功能模块，支持磁盘级系统还原保护，可选择磁盘分区冻结、解冻和还原保护； 6.可用过安全管理工具软件查看设备的基本信息，包括：系统、CPU，内存，硬盘，MCU，TV，触摸框等信息。方便维护时排查故障原因； 7.具备弹窗拦截功能，可支持对全部软件应用弹窗进行拦截。有效的屏蔽各类广告、新闻或有害信息。 |
| 12 | 移动支架 | 1 | 套 | 配套75寸一体机。 |
| 13 | 无线投屏器 | 1 | 个 | 与一体机配对，支持4K分辨率，可支持电脑无线音视频投屏，反向触控，type-C连接（兼容USB）。 |

（二）教室多媒体系统

1、功能需求

教室多媒体综合应用现代多媒体控制技术，协同控制计算机、视频展台等现代视听设备，并集中控制一体机、麦克风、音响等外围设备，通过大屏幕投影，营造出现代化多媒体视听教学环境。这样声像并茂的教学形式，使学生更易于领会接受授课内容，提高教学质量。

2、技术需求

为小学配置教室多媒体一体机等设备，保障学校正常教育教学工作的开展及相应的数字化教学的拓展研究。

3、系统配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸 一体机 | 41 | 台 | 硬件部分 1.整机采用86英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160； 2.整机输入接口具备≥2路HDMI，1路RS232，3路USB和1路Type-C；输出接口具备≥1路音频和1路触控USB； 3.整机含嵌入式系统，系统为Android，版本Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 4.整机所具备的USB有两路前置USB，且任意前置USB接口同时支持Android和Windows系统读取外接移动存储设备； 5.整机内置2.2声道扬声器，为了保证教室声音均匀，扬声器需顶置设计，整体功率60W； 6.整机支持根据用户使用场景不同，选取不同的，音效模式，如标准.听力.观影等； 7.▲为了保证教室内师生的用眼安全，整机显示需通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级或以上标准（提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）； 8.整机内置≥1300w像素摄像头，为了确保摄像头拍摄可以覆盖全部学生，摄像头视场角需≥135度； 9.整机支持快速将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可快速返回全屏状态； 10.提供生产厂商盖章的授权证明文件及五年售后服务承诺函。 软件部分 1.教学软件支持移动授课，实现公网连接控制课件翻页.播放，支持手机拍照上传.投屏； 2.教学软件采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室.办公室等不同教学环境，便于教师教学使用； 3.备授课教学平台为全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校.学科校本资源库。支持通过数字账号.微信二维码.硬件密钥方式登录教师个人账号； 4.备授课教学平台支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种格式，保留pptx原文件中的文字.图片.表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素； 5.具备安全管理工具软件，改软件具备冰点还原功能模块，支持磁盘级系统还原保护，可选择磁盘分区冻结.解冻和还原保护； 6.可用过安全管理工具软件查看设备的基本信息，包括：系统.CPU，内存，硬盘，MCU，TV，触摸框等信息。方便维护时排查故障原因； 7.具备弹窗拦截功能，可支持对全部软件应用弹窗进行拦截。有效的屏蔽各类广告.新闻或有害信息。 |
| 2 | 黑板 | 41 | 块 | 超窄边框，超薄设计，隐藏式轨道设计，具备黑板书写和板书记忆功能，通过触控快捷键，实现教学板书记忆、保存和分享，支持笔迹颜色修改、板书翻页、对调等功能自定义。 |
| 3 | 展台 | 41 | 台 | 壁挂式安装，无锐角无利边设计，采用一体式非活动悬臂设计，可拍摄1300万像素数的照片，支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变； 展台按键采用触摸按键，可实现灯光调节、拍照截图、画面缩小、画面放大功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作； 摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 |
| 4 | 音箱 | 41 | 对 | 广播版音箱，使用5.8G无线技术，AES+定压。 |
| 5 | 无线投屏器 | 41 | 个 | 与一体机配对，支持4K分辨率，可支持电脑无线音视频投屏，反向触控，type-C连接（兼容USB）。 |
| 6 | 麦克风 | 41 | 套 | 无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备能实现本地扩声功能； 支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量26个； 支持两个无线麦克风同时配对一个一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。 |
| 7 | 高清线 | 82 | 根 | 5米HDMI高清线。 |
| 8 | 多媒体面插 | 41 | 个 | 含HDMI模块。 |

（三）转录播系统

1、功能需求

为了满足中学的教学与活动需求，项目为学校更新转录播系统。可实时录制剧场、会议等内容，支持直播与转播，操作简便，助力教学资源留存与共享。

2、技术需求

1）具备直播功能，允许校内师生通过校园网在教室、办公室等场所同步观看。

2）系统能对课堂授课、专题讲座等进行录制，视频分辨率不低于1080P，音频清晰无回声，确保内容完整呈现。

3）操作简单，配备直观的控制界面，教师或工作人员无需专业技能，短时间学习就能独立完成录制、直播的开启与关闭。

3、系统配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清录播主机（含软件） | 1 | 台 | 硬件要求： 1.1U机架式设计，整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全； 2.主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体； 3.数字视频接口（RJ45）≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口（RJ45）≥6； 4.控制接口：RJ45≥2，外设接口：USB2.0≥2 5.系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储； 6.▲主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能（提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）； 7.网络接口：RJ45≥1，，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈； 8.▲视频传输技术支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果（提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）； 9.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒； 10.UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入； 11.音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能； 12.提供生产厂商盖章的授权证明文件及三年售后服务承诺函。 软件要求： 1.录制模式：需支持电影模式和资源模式两种录制模式； 2.分段录制：需支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件； 3.录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式； 4.录制关联：需支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式； 5.视频管理：需支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 6.导播模式：需支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 7.导播预览：需支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等； 8.视频布局：需支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整； 9.台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换； 10.片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息； 11.音量控制：需支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 12.直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P； 13.直播推流：需支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播； 14.智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量； 15.智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。 |
| 2 | 高清全景摄像机 （含软件） | 2 | 台 | 1.传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍； 5.云台转动：具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8.视频编码：支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14.USB接口：具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 软件功能： 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪。 |
| 3 | 高清特写摄像机 （含软件） | 2 | 台 | 1.传感器：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸； 2.像素：有效像素≥800万； 3.视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容； 4.变焦：支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍； 5.云台转动：具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s； 6.快门速度：支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s； 7.视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°； 8.视频编码：支持H.265、H.264高清视频编码协议； 9.视频输出：具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1； 10.通讯接口：具备RS232/RS422≥1； 11.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出； 12.音频接口：Line in输入口≥1； 13.音频编码：支持OPUS、G.711A、ACC等常用音频编码协议； 14.USB接口：具备USB Type-A≥1； 15.协议支持：支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求； 16.背光补偿：具备背光补偿功能； 17.数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB； 软件功能： 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持设置自动/手动/一键锁定/室内/室外多场景白平衡设置，红、蓝增益可调以满足不同环境取景需要；； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等； 9.需支持自动/手动两种聚焦锁定模式； 10.支持设置预置位数量≥255，预置位设置精度≤0.1°； 11.需支持跟踪人物丢失寻回机制，在智能跟踪的场景下跟拍对象出画后重新回到拍摄画面将再次锁定跟踪。 |
| 4 | 导播控制台 | 1 | 台 | 1.支持不少于5种特技效果； 2.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 3.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 4.支持录制、暂停、停止功能； 5.支持全自动录播模式和手动录播模式； 6.支持通过USB线缆连接录播主机； 7.安装导播控制台软件，并设置录播地址； 8.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应。 |
| 5 | 资源平台主机 （含软件） | 1 | 台 | 硬件要求： 1.设备高度：≤1U 2.硬件架构：嵌入式ARM架构设计 3.系统支持：Linux系统 4.数据库支持：MYSQL 5.存储容量：4TB SATA 6.网络连接：RJ45千兆网口 7.通讯接口：USB2.0≥2 8.支持Rst设备一键复位功能 9.采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音； 10.支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 软件要求： 1.录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作； 2.多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交数据资源； 3.录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。支持用户手机扫码预约录制，扫码后手机端填写录播预约信息即可快速完成预约，录制结束后也可扫码在平台回顾或下载已录制的视频； 4.资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据发布时间、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现； 5.视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询； 6.公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型； 7.自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限，可设置高标清转码清晰度码流； 8.▲存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件（提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。 9.直播点播功能 （1）基于FLV、HLS主流协议直播技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS等）视频点播观看； （2）支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能； （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播； （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看； （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 |
| 6 | 系统工作站 | 1 | 台 | i5 16G 1T+256G 独显2G，含显示器。 |
| 7 | 六类非屏蔽 网线 | 2 | 箱 | 六类室内四对非屏蔽双绞线，305m/轴。 |
| 8 | 高清线 | 2 | 根 | HDMI 5米。 |
| 9 | 音频线 | 2 | 根 | 3.5转双卡侬公 5米。 |

（四）音视频多媒体系统

1、功能需求

本次项目主要为完善中学音视频多媒体系统，在学校现有设备基础上，更新及增加音频设备，用于满足学校日常使用所需。

2、技术需求

1）扩声系统

在学校5楼报告厅配置一套专业扩声系统，使得全场声音清晰均匀，覆盖所有座位，并支持单人演讲及多媒体音频播放，满足学校大型活动需要。

2）会议系统

配置一套会议扩声系统，能满足单人演讲、多人讨论、小组发言等不同形式的会议需求。

3、系统配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 招标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10寸音箱 （含配套支架） | 4 | 只 | 10寸两分频音箱 ； 频响范围：55Hz-18KHz±3dB； 灵敏度：98dB SPL 1w/1m； 最大声压级：123dB； 额定阻抗：8Ω ； 输入功率（连续/音乐/峰值）:150W/300W/600W； 输入接口：2xNeutrik® NL4MP。 |
| 2 | 12寸音箱 （含配套支架） | 2 | 只 | 低音：≥12寸低音单元； 频率响应：≥55Hz-20KHz； 灵敏度(1W/1m)：≥96dB/1W 1米； 连续声压级：123dB； 标准阻抗：8Ω； 输入功率：≥350W(额定) ▲提供具备CMA或CNARS认证的检测机构出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章。 |
| 3 | 专业功放 | 3 | 台 | 要求具有过热、过载、短路、高频过载输出直流削波限节以及熔断保护； 采用音频专用环形变压器，给功放机提供超过额定功率的功率储备； 8Ω立体声功率≥550W； 8Ω桥接功率 810W； 频率范围 20Hz～20KHz± 1dB； ▲提供有效期内CQC产品认证证书复印件,并加盖厂家公章。 |
| 4 | 32路数字 调音台 | 1 | 台 | 10寸电阻触摸屏1280x800分辨率； 17个100mm电动推子； 中英文界面随时切换且无需重启； 内置USB录音、放音功能； 可以播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式； USB播放器可以识别中文歌曲名； 内置16个通道独立的反馈抑制器； 内置16路增益共享型自动混音； 带8个DCA； iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步； 支持8个终端同时控制； 内置2个效果器模块； 可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件； 每个输入通道具有4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 每个输出通道具有参数均衡、高低通、压缩、反相、1.8秒延时器； 输出通道L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)； 10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 支持100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 100个PEQ模式存储； 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 接线方式：平衡式输入、输出卡侬； 8个推子编组、8个用户自定义按键、4个快速静音组按键； 具有面板锁定按键（防止误操作）； 通道名称可自定义。 |
| 5 | 音频处理器 | 1 | 台 | 16通道输入音频通道； 16通道支持MIC输入； 每个MIC输入支持48V幻象供电； 16个音频输出通道； 16通道独立的自适应反馈抑制器； 16通道自动混音； ADC CS5368 114dB动态； AC CS4385 114dB动态； 输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台； 输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器； 内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设； 开放RS-232、TCP/IP协议实现第三方控制； 支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用。 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置； 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口； 采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点；独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点； 每通道24个led灯可显示啸叫点数量； 可切换工作模式为直通或反馈抑制； 可一键清除找到的啸叫点； 单机可存储30组用户程序； 采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平； 输入阻抗：平衡20KΩ； 输出阻抗：平衡100Ω； 输入共模拟制比：≥70dB(1KHz)； 输出范围：≤25dBu； 频率相应：20Hz-20KHz(-0.5dB)； 信噪比：＞110dB@1KHz； 失真度：﹤0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz； 信道分离度：＞110dB（1KHz）； 功耗：≤15W。 |
| 7 | 天线放大系统 | 2 | 套 | 全频道的UHF天线分配器,它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到数个接收机； 内建直流电配电器,可提供四组12V直流电给接收机； 单一台天线分配器主机可连接最多四台无线接收机； 采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果； 集成式放大器具有2个增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失； 低噪声信号放大器能够补偿同轴缆线的插入损失,可与无线接收机和天线分配系统兼容,能够提供10-15伏直流偏压； 频率范围：450-970MHz ； RF输出电平（增益）：-0.5到3dB； 输入交流电压: 90-260V开关电源； 输出直流电压: 12-18V,4连接器； 输出连接lsolation:≥25dB； 天线放大器直流电压: 12-18V； 阻抗: 50。 |
| 8 | 5寸有源监听音箱 | 1 | 对 | 5"两分频全频有源监听音箱； 2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5锥形低音单元和1半球形高音单元； 54Hz - 30kHz 频率响应。45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力； ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器； XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号。 |
| 9 | 电源时序器(8路) | 2 | 台 | 启动电源时，能按顺序依次延时接通各输出插座的电源（CH1-CH8）； 开关电源时，能按相反顺序依次延时切断各输出插座的电源（CH8-CH1）； CH1-CH8每路电源电大输出容量为2.8KW，整机最大输出容量6.6KW； 可配合节目编程器作定时开启或关闭设备； 具有多机联接功能，可无限量扩充输出通道，可无限量扩容； 通道数量 8； 单路输出容量 MAX 2.2KW； 整机输出功率 6.6KW； 电源 AC220V/50HZ, AC110V/60HZ ,DC24V； 交流功耗 ≤10W。 |
| 10 | 无线投屏器 | 1 | 个 | 企业级，50米传输距离，4K30无线传输器双HDMI。 |
| 11 | 高清线 | 1 | 根 | HDIMI 20M。 |
| 12 | 音视频切换 矩阵 | 1 | 台 | 输入16路HDMI信号，输出16路HDMI信号； 全硬件架构⽆CPU和操作系统，⽀持热插拔； 支持多路输入到多路输出无缝快速切换； 支持输入输出支持HDMI1.4，分辨率3840x2160@30Hz； 支持3.5模拟音频输出； 输入输出色彩空间支持RGB4:4:4, YCbCr4:4:4,YCbCr4:2:2等； 支持自定义EDID； 支持HDMI/DVI信号格式； 支持显示实时信息状态； 支持更改输出分辨率； 支持断电记忆功能； 支持HDMI接口连续热拔插； 支持双向串口控制、面板水晶按键控制，网口控制。 |
| 13 | 真分集 无线手持话筒（一拖二） | 2 | 套 | 射频范围 645.25-685.05MHz ； 调制方式 FM调频； 可用带宽 每通道30MHz； 信道数目 红外线自动对频200信道； 频率稳定度 ±0.005%； 动态范围 ＞110dB； 峰值频偏 ±45KHz； 音频响应 60Hz-18KHz(±3dB)； 静噪方式 自动噪声检测及数字ID码静噪； 接收机指标 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率：第一中频：110MHZ 第二中频：10.7MHz； 灵敏度 -100dBm(40dB S/N)； 杂散抑制 ＞80dB； 音频输出 非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω。 |
| 14 | 设备机柜 | 1 | 只 | 600*600*2000 |
| 15 | 专业音箱 线材 | 400 | 米 | 2×2.5 |
| 16 | 卡农成品跳线（1米） | 22 | 根 | 2×0.5 |
| 17 | 无线会议主机 | 1 | 台 | 系统支持共用有线、无线会议话筒； 内嵌智能防啸叫技术； 可独立调节麦克风灵敏度； 支持讨论、视像跟踪； 抗手机、电磁、高频干扰能力； 无线话筒数字FM调频处理及传输技术； LCD显示屏，可显示主机状态及系统菜单 ； 麦克风增益独立可调，带动态电平指示灯； 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元数量 发言人数先进先出模式，达到开机限制数量后，下一个代表单元按下话筒开关键可开启话筒，并将最先开启的话筒关闭；具有RJ45接口，连接视频跟踪主机，可以实现标清或高清视像跟踪功能； 音频通信方式：超高频无线电波； 音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 音频信道数：≥5路； 控制通信方式：无线433MHz频段； 控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 控制信道数：≥12路； 接收灵敏度：-100dBm； 信号覆盖范围：≥50米； 音频频率响应：50Hz-15KHz； 音频总增益：≦20dB； 信噪比：>85dB； 音频总谐波失真：≦0.8%； 消耗功率：< 10W； 电源输入：DC12V-15V，≧1A。 |
| 18 | 无线会议 主席单元 | 1 | 台 | 驻极体超心形指向性话筒； 抗手机、电磁、高频干扰能力； 可显示话筒开关状态、电池电量、系统通道、单元地址号、单元音量及系统菜单； 具有单元音量调节按键和参数设置键； 具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合； 供电：直流3.7V-4.5V； 消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW； 麦克风类型：超心形指向性驻极体； 开关：电子轻触开关； 音频通信方式：超高频无线电波； 音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 音频信道数：≥5路； 控制通信方式：无线433MHz频段； 控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 控制信道数：≥12路； 接收灵敏度：-100dBm； 主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒。 |
| 19 | 无线会议 代表单元 | 9 | 台 | 驻极体超心形指向性话筒； 抗手机、电磁、高频干扰能力； 可显示话筒开关状态、电池电量、系统通道、单元地址号、单元音量及系统菜单； 具有单元音量调节按键和参数设置键； 具有视像跟踪功能，可广泛应用于会议、演讲、教学等各种场合； 供电：直流3.7V-4.5V； 消耗功率：待机≦360mW, 开启话筒状态≦630mW； 麦克风类型：超心形指向性驻极体； 开关：电子轻触开关； 音频通信方式：超高频无线电波； 音频频率范围：610MHz - 664.75MHz； 音频信道数：≥5路； 控制通信方式：无线433MHz频段； 控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； 控制信道数：≥12路； 接收灵敏度：-100dBm。 |
| 20 | 单元充电器 | 1 | 套 | 电源电压：220V 50/60Hz； 功率：100W； 充电数量：20个； 单位最大充电电流：800mA； 充电线使用USB-type-c接口。 |

注：上述“▲”为重要指标，不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见“第五章 评审办法与程序”。

四、售后服务要求

1、项目免费质保期：不少于原厂质保三年，其中一体机（86寸及75寸）、室内LED屏原厂质保五年。

2、一体机（86寸及75寸）提供正版Windows10或11专业版(带序列号，同一台电脑可重复安装) 。

3、接到用户报修信息后4小时内到达学校进行维修工作，当天修复，投标方案中应提供备品备件清单。

4、投标单位应具备应急响应能力，并在投标方案中提供相应预案。

五、其他要求

1、以上设备清单相关投标报价包含学校原有相关设备的拆除、堆放至指定位置，施工过程中相关辅料及其他不可预估费用整个项目实施过程中不再增加任何其他费用。

2、系统施工期：拿到中标通知书后10天内完工。

3、投标人有固定的供货、安装、售后服务、维修保养机构。

4、合同中需签属施工安全承诺书和责任书。

六、付款方式

项目验收后一次性付款100%。

七、验收方式

本项目由采购人自行验收。