## 一、项目概况

## 7个小区进行生活垃圾精品示范小区亮点提升，主要以全面提升分类投放点设施便利化、智能化水平，深化垃圾分类智能场景应用，探索可回收资源化利用，开展绿色低碳垃圾分类实践。采购人拟采购垃圾亭、除臭机、杀虫机、周边环境广宣材料等。

## 二、项目范围、设施设备清单

## 2.1项目范围：

| 序号 | 小区名称 |
| --- | --- |
| 1 | 弘扬雅苑 |
| 2 | 金杨二街坊 |
| 3 | 金杨公寓 |
| 4 | 金杨九街坊B |
| 5 | 龙居苑 |
| 6 | 名典苑 |
| 7 | 龙居花苑 |

## 2.2采购清单

## 弘扬雅苑

| 大类 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设施采购 | 排水沟采购 | 米 | 20 | 含不锈钢排水沟盖板采购； 含各项地面施工工程； 含不锈钢排水沟盖板安装等； 地面和排水沟的坡度均便于污水排放，污水纳入污水管网 |
|  | 垃圾亭采购 | 套 | 1 | 含垃圾亭的定制； 含垃圾亭铺设地面的处理，上下水改造处理，电路出路等； 具备排水沟、防水插座、节能灯、除臭设备、杀虫灯、嵌入式 排风扇、四分类智能化门板（1 干 1 湿 1 可回收 1 有害）、太阳能照明灯、雨棚、洗手池、统一垃圾分类公示牌、涂鸦彩绘、AI 摄像头纳入一网通管、科技赋能相关功能纳入一网通管、前端处理器等设备 |
|  | 外部钢结构存桶区采购 | 平方米 | 50 | 含钢结构及顶部材料采购； 含地面处施工工程； 含整体钢结构安装等； 彩钢瓦顶面（0.42cm厚），镀锌钢管（0.25cm厚，规格4cm*6cm）等防腐材质为框架结构主体，顶部彩钢瓦，封闭式围栏隔挡，铝合金卷帘门 |
|  | 垃圾箱房及垃圾亭更新材料采购 | 平方米 | 30 | 含涂料、墙砖、地砖、防水插座采购等； 含墙面、柱面、天花板、地面。地砖涂料等翻新服务； 含上下水改造，管线重新排布等； 含雨棚采购等； 内墙面 1.5 米以下采用防水、耐磨材料或涂有相应涂层（如瓷砖或雪弗板等）；门、窗材质易清洁、耐腐蚀（可采用不锈钢、铝合金等材料，无明显腐蚀、锈蚀痕迹） |
|  | 投放口感应设备采购 | 套 | 1 | 含全套感应设备采购； 含全套感应设备安装调试； 通过人体感应传感器，监测到人靠近后，自动开门，在指定时间后自动关机舱门 |
|  | 配套材料采购 | 套 | 1 | 含彩绘、广告牌、广告贴等广宣材料采购； 含金属回收物放置框等； 采取绿植花卉、涂鸦彩绘、文化墙、照片墙等2 种及以上艺术创意方式提升投放环境质量 |
| 设施设备采购 | 除臭机采购 | 个 | 1 | 含品牌除臭机采购； 含安装调试等； 配置自动净化等除臭装置（采用物理吸附、化学中和、电离分解、杀菌消毒等方法），可以过滤和净化空气中的颗粒物、细菌、病毒和有害气体，改善室内空气质量。 |
|  | 杀虫机采购 | 个 | 1 | 含品牌杀虫机采购； 含安装调试等； 杀虫灯，具有紫外线消毒功能。材质：ABS+不锈钢网、尺寸30*25cm、电压220V、电网频率 220V-50HZ、功率 30W、适用面积 30-50 平方米 |
|  | 洗手池采购 | 套 | 2 | 含不锈钢洗手池采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含安装等； |
|  | 拖布池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢拖布采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含冲洗水管； 含安装等 |
|  | 排风扇采购 | 套 | 1 | 含品牌排风扇采购； 含安装调试等； 嵌入式抽风机，额定电压 220V、额定功率40W、颜色白色 |
|  | 照明设施采购 | 套 | 2 | 含太阳能感应灯，节能灯等照明设备采购； 含安装调试等； |
|  | 科技赋能设备采购 | 套 | 1 | 含智能摄像头采购； 含4G物联网卡采购； 含配套设备采购； 含平台服务采购； 含一年运维费用； 含系统对接服务等； 可实现①小包垃圾（散落垃圾、暴露垃圾）落地、②居民混投误投、③垃圾桶满溢、等功能监测。功能可扩展。 |
| 广宣材料采购 | 周边环境广宣材料采购 | 平方米 | 15 | 含彩绘墙、照片墙采购； 涂鸦彩绘,按照改造标准设计。 |
|  | 宣传氛围广宣材料采购 | 套 | 1 | 含宣传海报采购； 含电子显示屏采购； 含宣传栏内容及广宣材料采购； 含标语标牌采购； 含黑板报内容及材料采购； 含设计、安装、制作等； 垃圾分类宣传海报（防水防晒户外黑胶车贴），垃圾分类公示牌(雪弗板+3mm 亚克力UV)，回收标识与门头头（8mm雪弗板+3mm亚克力背打uv）等，（具体尺寸以现场为准） |
|  | 便民设备采购 | 套 | 1 | 含便民服务车标牌采购； 含管理制度台账采购； 含设计、制作等； |
|  | 科普课程采购 | 项 | 6 | 含每月一次社区居民科普活动（具体活动不限于以下几种形式）； 1. 举办讲座或培训：邀请专家或相关机构进行垃圾分类的讲座或培训，介绍垃圾分类的重要性、分类方法和正确操作步骤，以及分类后的处理和利用方式等。 2. 分发宣传资料：准备一些垃圾分类的宣传资料，包括分类指南、海报、小册子等，发放给社区居民，让他们可以随时查阅和学习。 3. 互动游戏或竞赛：设计一些垃圾分类的互动游戏或竞赛，可以组织居民参加，通过娱乐的方式增加他们对垃圾分类的兴趣和理解。 4. 实地体验：组织社区居民参观当地的垃圾处理中心或回收站，让他们亲身了解垃圾分类的过程和重要性，并与相关工作人员交流和互动。 5. 社区活动参与：在社区活动中设置垃圾分类的专区或摊位，向居民提供分类指导和咨询服务，解答他们在日常生活中遇到的问题。 6. 制作宣传视频：制作一段简短的宣传视频，介绍垃圾分类的知识和技巧，可以在社区内的大屏幕、电视台或社交媒体等平台播放，提高宣传效果。 |
|  | 低碳环保广宣材料采购 | 项 | 1 | 含不低于1平方米绿植园地框架采购； 含配套绿植花卉采购； 含湿垃圾资源化利用装置采购； 含配套维护服务等； 四季花卉配置，防腐木花箱框架，配置户外堆肥桶（适合落叶、枯枝、厨余垃圾等堆肥） |

## 金杨二街坊

| 大类 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设施采购 | 排水沟采购 | 米 | 20 | 含不锈钢排水沟盖板采购； 含各项地面施工工程； 含不锈钢排水沟盖板安装等； 地面和排水沟的坡度均便于污水排放，污水纳入污水管网 |
|  | 垃圾亭采购 | 套 | 5 | 含垃圾亭的定制； 含垃圾亭铺设地面的处理，上下水改造处理，电路出路等； 具备排水沟、防水插座、节能灯、除臭设备、杀虫灯、嵌入式 排风扇、四分类智能化门板（1 干 1 湿 1 可回收 1 有害）、太阳能照明灯、雨棚、洗手池、统一垃圾分类公示牌、涂鸦彩绘、AI 摄像头纳入一网通管、科技赋能相关功能纳入一网通管、前端处理器等设备 |
|  | 垃圾箱房及垃圾亭更新材料采购 | 平方米 | 32 | 含涂料、墙砖、地砖、防水插座采购等； 含墙面、柱面、天花板、地面。地砖涂料等翻新服务； 含上下水改造，管线重新排布等； 含雨棚采购等； 内墙面 1.5 米以下采用防水、耐磨材料或涂有相应涂层（如瓷砖或雪弗板等）；门、窗材质易清洁、耐腐蚀（可采用不锈钢、铝合金等材料，无明显腐蚀、锈蚀痕迹） |
|  | 洗手池采购 | 套 | 5 | 含不锈钢洗手池采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含安装等； |
|  | 照明设施采购 | 套 | 5 | 含太阳能感应灯，节能灯等照明设备采购； 含安装调试等； |
| 广宣材料采购 | 周边环境广宣材料采购 | 平方米 | 15 | 含彩绘墙、照片墙采购； 涂鸦彩绘,按照改造标准设计。 |
|  | 宣传氛围广宣材料采购 | 套 | 5 | 含宣传海报采购； 含电子显示屏采购； 含宣传栏内容及广宣材料采购； 含标语标牌采购； 含黑板报内容及材料采购； 含设计、安装、制作等； 垃圾分类宣传海报（防水防晒户外黑胶车贴），垃圾分类公示牌(雪弗板+3mm 亚克力UV)，回收标识与门头头（8mm雪弗板+3mm亚克力背打uv）等，（具体尺寸以现场为准） |

## 金杨公寓

| 大类 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设施采购 | 排水沟采购 | 米 | 13 | 含不锈钢排水沟盖板采购； 含各项地面施工工程； 含不锈钢排水沟盖板安装等； 地面和排水沟的坡度均便于污水排放，污水纳入污水管网 |
|  | 整体箱房采购 | 套 | 1 | 镀锌钢等防腐材质为框架结构主体，铝合金卷帘门，铝合金窗，面积以小区实际情况为准 |
|  | 垃圾箱房及垃圾亭更新材料采购 | 平方米 | 46 | 墙面、柱面、天花板、地面。地砖涂料等翻新服务。管线重新排布等。 |
|  | 投放口感应设备采购 | 套 | 1 | 含全套感应设备采购； 含全套感应设备安装调试； 通过人体感应传感器，监测到人靠近后，自动开门，在指定时间后自动关机舱门 |
|  | 配套材料采购 | 套 | 1 | 含彩绘、广告牌、广告贴等广宣材料采购； 含金属回收物放置框等； 采取绿植花卉、涂鸦彩绘、文化墙、照片墙等2 种及以上艺术创意方式提升投放环境质量 |
| 设施设备采购 | 除臭机采购 | 个 | 1 | 含品牌除臭机采购； 含安装调试等； 配置自动净化等除臭装置（采用物理吸附、化学中和、电离分解、杀菌消毒等方法），可以过滤和净化空气中的颗粒物、细菌、病毒和有害气体，改善室内空气质量。 |
|  | 杀虫机采购 | 个 | 1 | 含品牌杀虫机采购； 含安装调试等； 杀虫灯，具有紫外线消毒功能。材质：ABS+不锈钢网、尺寸30*25cm、电压220V、电网频率 220V-50HZ、功率 30W、适用面积 30-50 平方米 |
|  | 洗手池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢洗手池采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含安装等； |
|  | 拖布池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢拖布采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含冲洗水管； 含安装等 |
|  | 排风扇采购 | 套 | 1 | 含品牌排风扇采购； 含安装调试等； 嵌入式抽风机，额定电压 220V、额定功率40W、颜色白色 |
|  | 照明设施采购 | 套 | 1 | 含太阳能感应灯，节能灯等照明设备采购； 含安装调试等； |
|  | 科技赋能设备采购 | 套 | 1 | 含智能摄像头采购； 含4G物联网卡采购； 含配套设备采购； 含平台服务采购； 含一年运维费用； 含系统对接服务等； 可实现①小包垃圾（散落垃圾、暴露垃圾）落地、②居民混投误投、③垃圾桶满溢、等功能监测。功能可扩展。 |
| 广宣材料采购 | 周边环境广宣材料采购 | 平方米 | 15 | 含彩绘墙、照片墙采购； 涂鸦彩绘,按照改造标准设计。 |
|  | 宣传氛围广宣材料采购 | 套 | 1 | 含宣传海报采购； 含电子显示屏采购； 含宣传栏内容及广宣材料采购； 含标语标牌采购； 含黑板报内容及材料采购； 含设计、安装、制作等； 垃圾分类宣传海报（防水防晒户外黑胶车贴），垃圾分类公示牌(雪弗板+3mm 亚克力UV)，回收标识与门头头（8mm雪弗板+3mm亚克力背打uv）等，（具体尺寸以现场为准） |
|  | 便民设备采购 | 套 | 1 | 含便民服务车标牌采购； 含管理制度台账采购； 含设计、制作等； |
|  | 科普课程采购 | 项 | 6 | 含每月一次社区居民科普活动（具体活动不限于以下几种形式）； 1. 举办讲座或培训：邀请专家或相关机构进行垃圾分类的讲座或培训，介绍垃圾分类的重要性、分类方法和正确操作步骤，以及分类后的处理和利用方式等。 2. 分发宣传资料：准备一些垃圾分类的宣传资料，包括分类指南、海报、小册子等，发放给社区居民，让他们可以随时查阅和学习。 3. 互动游戏或竞赛：设计一些垃圾分类的互动游戏或竞赛，可以组织居民参加，通过娱乐的方式增加他们对垃圾分类的兴趣和理解。 4. 实地体验：组织社区居民参观当地的垃圾处理中心或回收站，让他们亲身了解垃圾分类的过程和重要性，并与相关工作人员交流和互动。 5. 社区活动参与：在社区活动中设置垃圾分类的专区或摊位，向居民提供分类指导和咨询服务，解答他们在日常生活中遇到的问题。 6. 制作宣传视频：制作一段简短的宣传视频，介绍垃圾分类的知识和技巧，可以在社区内的大屏幕、电视台或社交媒体等平台播放，提高宣传效果。 |
|  | 低碳环保广宣材料采购 | 项 | 1 | 含不低于1平方米绿植园地框架采购； 含配套绿植花卉采购； 含湿垃圾资源化利用装置采购； 含配套维护服务等； 四季花卉配置，防腐木花箱框架，配置户外堆肥桶（适合落叶、枯枝、厨余垃圾等堆肥） |

## 金杨九街坊B

| 大类 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设施采购 | 排水沟采购 | 米 | 22 | 含不锈钢排水沟盖板采购； 含各项地面施工工程； 含不锈钢排水沟盖板安装等； 地面和排水沟的坡度均便于污水排放，污水纳入污水管网 |
|  | 垃圾亭采购 | 套 | 2 | 含垃圾亭的定制； 含垃圾亭铺设地面的处理，上下水改造处理，电路出路等； 具备排水沟、防水插座、节能灯、除臭设备、杀虫灯、嵌入式 排风扇、四分类智能化门板（1 干 1 湿 1 可回收 1 有害）、太阳能照明灯、雨棚、洗手池、统一垃圾分类公示牌、涂鸦彩绘、AI 摄像头纳入一网通管、科技赋能相关功能纳入一网通管、前端处理器等设备 |
|  | 外部钢结构存桶区采购 | 平方米 | 100 | 含钢结构及顶部材料采购； 含地面处施工工程； 含整体钢结构安装等； 镀锌钢等防腐材质为框架结构主体，顶部彩钢瓦，封闭式围栏隔挡，铝合金卷帘门 |
|  | 垃圾箱房及垃圾亭更新材料采购 | 平方米 | 86 | 含涂料、墙砖、地砖、防水插座采购等； 含墙面、柱面、天花板、地面。地砖涂料等翻新服务； 含上下水改造，管线重新排布等； 含雨棚采购等； 内墙面 1.5 米以下采用防水、耐磨材料或涂有相应涂层（如瓷砖或雪弗板等）；门、窗材质易清洁、耐腐蚀（可采用不锈钢、铝合金等材料，无明显腐蚀、锈蚀痕迹） |
|  | 投放口感应设备采购 | 套 | 1 | 含全套感应设备采购； 含全套感应设备安装调试； 通过人体感应传感器，监测到人靠近后，自动开门，在指定时间后自动关机舱门 |
|  | 配套材料采购 | 套 | 1 | 含彩绘、广告牌、广告贴等广宣材料采购； 含金属回收物放置框等； 采取绿植花卉、涂鸦彩绘、文化墙、照片墙等2 种及以上艺术创意方式提升投放环境质量 |
| 设施设备采购 | 除臭机采购 | 个 | 1 | 含品牌除臭机采购； 含安装调试等； 配置自动净化等除臭装置（采用物理吸附、化学中和、电离分解、杀菌消毒等方法），可以过滤和净化空气中的颗粒物、细菌、病毒和有害气体，改善室内空气质量。 |
|  | 杀虫机采购 | 个 | 1 | 含品牌杀虫机采购； 含安装调试等； 杀虫灯，具有紫外线消毒功能。材质：ABS+不锈钢网、尺寸30*25cm、电压220V、电网频率 220V-50HZ、功率 30W、适用面积 30-50 平方米 |
|  | 洗手池采购 | 套 | 3 | 含不锈钢洗手池采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含安装等； |
|  | 拖布池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢拖布采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含冲洗水管； 含安装等 |
|  | 排风扇采购 | 套 | 2 | 含品牌排风扇采购； 含安装调试等； 嵌入式抽风机，额定电压 220V、额定功率40W、颜色白色 |
|  | 照明设施采购 | 套 | 4 | 含太阳能感应灯，节能灯等照明设备采购； 含安装调试等； |
|  | 科技赋能设备采购 | 套 | 1 | 含智能摄像头采购； 含4G物联网卡采购； 含配套设备采购； 含平台服务采购； 含一年运维费用； 含系统对接服务等； 可实现①小包垃圾（散落垃圾、暴露垃圾）落地、②居民混投误投、③垃圾桶满溢、等功能监测。功能可扩展。 |
| 广宣材料采购 | 周边环境广宣材料采购 | 平方米 | 15 | 含彩绘墙、照片墙采购； 涂鸦彩绘,按照改造标准设计。 |
|  | 宣传氛围广宣材料采购 | 套 | 1 | 含宣传海报采购； 含电子显示屏采购； 含宣传栏内容及广宣材料采购； 含标语标牌采购； 含黑板报内容及材料采购； 含设计、安装、制作等； 垃圾分类宣传海报（防水防晒户外黑胶车贴），垃圾分类公示牌(雪弗板+3mm 亚克力UV)，回收标识与门头头（8mm雪弗板+3mm亚克力背打uv）等，（具体尺寸以现场为准） |
|  | 便民设备采购 | 套 | 1 | 含便民服务车标牌采购； 含管理制度台账采购； 含设计、制作等； |
|  | 科普课程采购 | 项 | 6 | 含每月一次社区居民科普活动（具体活动不限于以下几种形式）； 1. 举办讲座或培训：邀请专家或相关机构进行垃圾分类的讲座或培训，介绍垃圾分类的重要性、分类方法和正确操作步骤，以及分类后的处理和利用方式等。 2. 分发宣传资料：准备一些垃圾分类的宣传资料，包括分类指南、海报、小册子等，发放给社区居民，让他们可以随时查阅和学习。 3. 互动游戏或竞赛：设计一些垃圾分类的互动游戏或竞赛，可以组织居民参加，通过娱乐的方式增加他们对垃圾分类的兴趣和理解。 4. 实地体验：组织社区居民参观当地的垃圾处理中心或回收站，让他们亲身了解垃圾分类的过程和重要性，并与相关工作人员交流和互动。 5. 社区活动参与：在社区活动中设置垃圾分类的专区或摊位，向居民提供分类指导和咨询服务，解答他们在日常生活中遇到的问题。 6. 制作宣传视频：制作一段简短的宣传视频，介绍垃圾分类的知识和技巧，可以在社区内的大屏幕、电视台或社交媒体等平台播放，提高宣传效果。 |
|  | 低碳环保广宣材料采购 | 项 | 1 | 含不低于1平方米绿植园地框架采购； 含配套绿植花卉采购； 含湿垃圾资源化利用装置采购； 含配套维护服务等； 四季花卉配置，防腐木花箱框架，配置户外堆肥桶（适合落叶、枯枝、厨余垃圾等堆肥） |

## 龙居苑

| 大类 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设施采购 | 排水沟采购 | 米 | 10 | 含不锈钢排水沟盖板采购； 含各项地面施工工程； 含不锈钢排水沟盖板安装等； 地面和排水沟的坡度均便于污水排放，污水纳入污水管网 |
|  | 整体厢房采购 | 套 | 1 | 镀锌钢等防腐材质为框架结构主体，铝合金卷帘门，铝合金窗，面积以小区实际情况为准 |
|  | 垃圾箱房及垃圾亭更新材料采购 | 平方米 | 25 | 含涂料、墙砖、地砖、防水插座采购等； 含墙面、柱面、天花板、地面。地砖涂料等翻新服务； 含上下水改造，管线重新排布等； 含雨棚采购等； 内墙面 1.5 米以下采用防水、耐磨材料或涂有相应涂层（如瓷砖或雪弗板等）；门、窗材质易清洁、耐腐蚀（可采用不锈钢、铝合金等材料，无明显腐蚀、锈蚀痕迹） |
|  | 投放口感应设备采购 | 套 | 1 | 含全套感应设备采购； 含全套感应设备安装调试； 通过人体感应传感器，监测到人靠近后，自动开门，在指定时间后自动关机舱门 |
|  | 配套材料采购 | 套 | 1 | 含彩绘、广告牌、广告贴等广宣材料采购； 含金属回收物放置框等； 采取绿植花卉、涂鸦彩绘、文化墙、照片墙等2 种及以上艺术创意方式提升投放环境质量 |
| 设施设备采购 | 除臭机采购 | 个 | 1 | 含品牌除臭机采购； 含安装调试等； 配置自动净化等除臭装置（采用物理吸附、化学中和、电离分解、杀菌消毒等方法），可以过滤和净化空气中的颗粒物、细菌、病毒和有害气体，改善室内空气质量。 |
|  | 杀虫机采购 | 个 | 1 | 含品牌杀虫机采购； 含安装调试等； 杀虫灯，具有紫外线消毒功能。材质：ABS+不锈钢网、尺寸30*25cm、电压220V、电网频率 220V-50HZ、功率 30W、适用面积 30-50 平方米 |
|  | 洗手池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢洗手池采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含安装等； |
|  | 拖布池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢拖布采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含冲洗水管； 含安装等 |
|  | 排风扇采购 | 套 | 1 | 含品牌排风扇采购； 含安装调试等； 嵌入式抽风机，额定电压 220V、额定功率40W、颜色白色 |
|  | 照明设施采购 | 套 | 1 | 含太阳能感应灯，节能灯等照明设备采购； 含安装调试等； |
|  | 科技赋能设备采购 | 套 | 1 | 含智能摄像头采购； 含4G物联网卡采购； 含配套设备采购； 含平台服务采购； 含一年运维费用； 含系统对接服务等； 可实现①小包垃圾（散落垃圾、暴露垃圾）落地、②居民混投误投、③垃圾桶满溢、等功能监测。功能可扩展。 |
| 广宣材料采购 | 周边环境广宣材料采购 | 平方米 | 15 | 含彩绘墙、照片墙采购； 涂鸦彩绘,按照改造标准设计。 |
|  | 宣传氛围广宣材料采购 | 套 | 1 | 含宣传海报采购； 含电子显示屏采购； 含宣传栏内容及广宣材料采购； 含标语标牌采购； 含黑板报内容及材料采购； 含设计、安装、制作等； 垃圾分类宣传海报（防水防晒户外黑胶车贴），垃圾分类公示牌(雪弗板+3mm 亚克力UV)，回收标识与门头头（8mm雪弗板+3mm亚克力背打uv）等，（具体尺寸以现场为准） |
|  | 便民设备采购 | 套 | 1 | 含便民服务车标牌采购； 含管理制度台账采购； 含设计、制作等； |
|  | 科普课程采购 | 项 | 6 | 含每月一次社区居民科普活动（具体活动不限于以下几种形式）； 1. 举办讲座或培训：邀请专家或相关机构进行垃圾分类的讲座或培训，介绍垃圾分类的重要性、分类方法和正确操作步骤，以及分类后的处理和利用方式等。 2. 分发宣传资料：准备一些垃圾分类的宣传资料，包括分类指南、海报、小册子等，发放给社区居民，让他们可以随时查阅和学习。 3. 互动游戏或竞赛：设计一些垃圾分类的互动游戏或竞赛，可以组织居民参加，通过娱乐的方式增加他们对垃圾分类的兴趣和理解。 4. 实地体验：组织社区居民参观当地的垃圾处理中心或回收站，让他们亲身了解垃圾分类的过程和重要性，并与相关工作人员交流和互动。 5. 社区活动参与：在社区活动中设置垃圾分类的专区或摊位，向居民提供分类指导和咨询服务，解答他们在日常生活中遇到的问题。 6. 制作宣传视频：制作一段简短的宣传视频，介绍垃圾分类的知识和技巧，可以在社区内的大屏幕、电视台或社交媒体等平台播放，提高宣传效果。 |
|  | 低碳环保广宣材料采购 | 项 | 1 | 含不低于1平方米绿植园地框架采购； 含配套绿植花卉采购； 含湿垃圾资源化利用装置采购； 含配套维护服务等； 四季花卉配置，防腐木花箱框架，配置户外堆肥桶（适合落叶、枯枝、厨余垃圾等堆肥） |

## 名典苑

| 大类 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件设施采购 | 排水沟采购 | 米 | 6 | 含不锈钢排水沟盖板采购； 含各项地面施工工程； 含不锈钢排水沟盖板安装等； 地面和排水沟的坡度均便于污水排放，污水纳入污水管网 |
|  | 整体厢房采购 | 套 | 1 | 镀锌钢等防腐材质为框架结构主体，铝合金卷帘门，铝合金窗，面积以小区实际情况为准 |
|  | 垃圾箱房及垃圾亭更新材料采购 | 平方米 | 15 | 墙面、柱面、天花板、地面。地砖涂料等翻新服务。管线重新排布等。 |
|  | 投放口感应设备采购 | 套 | 1 | 含全套感应设备采购； 含全套感应设备安装调试； 通过人体感应传感器，监测到人靠近后，自动开门，在指定时间后自动关机舱门 |
|  | 配套材料采购 | 套 | 1 | 彩绘、广告牌、广告贴，内部分类分割等 |
| 设施设备采购 | 除臭机采购 | 个 | 1 | 含品牌除臭机采购； 含安装调试等； 配置自动净化等除臭装置（采用物理吸附、化学中和、电离分解、杀菌消毒等方法），可以过滤和净化空气中的颗粒物、细菌、病毒和有害气体，改善室内空气质量。 |
|  | 杀虫机采购 | 个 | 1 | 含品牌杀虫机采购； 含安装调试等； 杀虫灯，具有紫外线消毒功能。材质：ABS+不锈钢网、尺寸30*25cm、电压220V、电网频率 220V-50HZ、功率 30W、适用面积 30-50 平方米 |
|  | 洗手池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢洗手池采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含安装等； |
|  | 拖布池采购 | 套 | 1 | 含不锈钢拖布采购（具体尺寸以现场为准）； 含上下水改造； 含水龙头； 含冲洗水管； 含安装等 |
|  | 排风扇采购 | 套 | 1 | 含品牌排风扇采购； 含安装调试等； 嵌入式抽风机，额定电压 220V、额定功率40W、颜色白色 |
|  | 照明设施采购 | 套 | 1 | 含太阳能感应灯，节能灯等照明设备采购； 含安装调试等； |
|  | 科技赋能设备采购 | 套 | 1 | 含智能摄像头采购； 含4G物联网卡采购； 含配套设备采购； 含平台服务采购； 含一年运维费用； 含系统对接服务等； 可实现①小包垃圾（散落垃圾、暴露垃圾）落地、②居民混投误投、③垃圾桶满溢、等功能监测。功能可扩展。 |
| 广宣材料采购 | 周边环境广宣材料采购 | 平方米 | 15 | 含彩绘墙、照片墙采购； 涂鸦彩绘,按照改造标准设计。 |
|  | 宣传氛围广宣材料采购 | 套 | 1 | 含宣传海报采购； 含电子显示屏采购； 含宣传栏内容及广宣材料采购； 含标语标牌采购； 含黑板报内容及材料采购； 含设计、安装、制作等； 垃圾分类宣传海报（防水防晒户外黑胶车贴），垃圾分类公示牌(雪弗板+3mm 亚克力UV)，回收标识与门头头（8mm雪弗板+3mm亚克力背打uv）等，（具体尺寸以现场为准） |
|  | 便民设备采购 | 套 | 1 | 含便民服务车标牌采购； 含管理制度台账采购； 含设计、制作等； |
|  | 科普课程采购 | 项 | 6 | 含每月一次社区居民科普活动（具体活动不限于以下几种形式）； 1. 举办讲座或培训：邀请专家或相关机构进行垃圾分类的讲座或培训，介绍垃圾分类的重要性、分类方法和正确操作步骤，以及分类后的处理和利用方式等。 2. 分发宣传资料：准备一些垃圾分类的宣传资料，包括分类指南、海报、小册子等，发放给社区居民，让他们可以随时查阅和学习。 3. 互动游戏或竞赛：设计一些垃圾分类的互动游戏或竞赛，可以组织居民参加，通过娱乐的方式增加他们对垃圾分类的兴趣和理解。 4. 实地体验：组织社区居民参观当地的垃圾处理中心或回收站，让他们亲身了解垃圾分类的过程和重要性，并与相关工作人员交流和互动。 5. 社区活动参与：在社区活动中设置垃圾分类的专区或摊位，向居民提供分类指导和咨询服务，解答他们在日常生活中遇到的问题。 6. 制作宣传视频：制作一段简短的宣传视频，介绍垃圾分类的知识和技巧，可以在社区内的大屏幕、电视台或社交媒体等平台播放，提高宣传效果。 |
|  | 低碳环保广宣材料采购 | 项 | 1 | 含不低于1平方米绿植园地框架采购； 含配套绿植花卉采购； 含湿垃圾资源化利用装置采购； 含配套维护服务等； 四季花卉配置，防腐木花箱框架，配置户外堆肥桶（适合落叶、枯枝、厨余垃圾等堆肥） |

## 注：投标人需负责垃圾箱房，亭式，钢结构存桶区的收尾保洁工作。

## 三、质保期

## 质保期要求一年。

## 四、付款方式

合同签订生效后，预付款支付至合同价的50%，安装完成，验收通过后支付合同价的50%。