建筑设计说明

- 设计依据

- 业主提供的相应图纸

- 建设方对上述经批准的文件及建设方的设计要求

- 现行的国家有关建筑设计规范、规程及地方标准

《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)

沪住建规范 [2020] 3号–关于印发《上海市建筑装饰装修工程管理实施办法》的通知

- 项目概况

建设单位：上海市黄浦区人民政府南京东路街道办事处

工程总称：南京东路街道垃圾厢房分类改造-专项点位

建设地点：滇池路119号，天津路157弄，山西南路31弄，四川中路681弄

宁波路266弄，山东北路83号。

改造范围：对滇池路119号、天津路157弄、山西南路31弄垃圾房进行适应性的局部拆改，

并更新升级垃圾分类投放系统。对四川中路681弄、宁波路266

弄、山东北路83号，更换为全新定制的不锈钢垃圾厢房。

- 拆除说明

  - 滇池路119号垃圾厢房，拆除现状垃圾厢房门，拆除垃圾房内外立面面层，拆除屋顶。

  - 天津路157弄垃圾厢房，拆除现状垃圾厢房门，拆除垃圾房内外立面面层（含小便池一侧）。

  - 山西南路31弄，拆除现状垃圾厢房门，拆除垃圾房内外立面面层。拆除局部墙体。

  - 四川中路681弄，宁波路266弄，山东北路83号，拆除原有垃圾厢房。

- 室外工程

- 本工程室外工程包括排水沟，垃圾房地面的处理，

- 整体定制垃圾厢房，地面钢筋混凝土翻做，详见做法表

- 室外场地布置，竖向，坡度等信息如与现场有不符，以现场为准。

- 排水沟采用200x300成品树脂沟槽，304不锈钢盖板，尺寸198x580x25,水沟排水由施工方根据现场实际情况调整。

- 尺寸标注

  - 所有尺寸均以图纸为准，不得图上度量。

  - 由于涉及初始条件和改造的性质，施工图尺寸与现场偏差，以施工现场为准。若误差过大，施工方需及时告知设计方，由设计方判断。

  - 整体定制厢房尺寸作为设计参考，实际制作可以进行可实施性的调整

4，施工方施工前需要重新复合现场尺寸，一切以实际尺寸为准。

- 其他

  - 施工图中所选用的国家及地方标准图集，施工单位应严格按图施工。

  - 所有门窗、装修材料、油漆、涂料等均由甲方与设计院共同选定确认后，方可施工，如有不明之处，施工单位应与设计院及甲方联系，共同解决。

  - 本说明未详尽处应严格遵照国家现行施工验收规范执行。

  - 本项目为改造项目，由于所提供的场地资料等基本数据与现场实际有出入，尺寸以现场为准，改造中如遇设计无法实施的情况，需施工方与设计沟通确认后方可施工。

- 材料做法表

| 类型 | 编号 | 做法 | 应用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地1 定制垃圾房垫层 | 150厚C15混凝土φ10钢筋，单向双层，间距不超过150布置 200厚碎石垫层 300厚3:7灰土夯实 | 广西南路23号、四川中路681弄、宁波路266弄、山东北路83号垃圾房基础 |
|  | 地2 墨绿色地砖 | 9厚600x600墨绿色瓷砖 20厚1:3干性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 1.5厚聚氨酯防水层 最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 水泥浆一道内掺建筑胶 现状基层 | 滇池路119号、天津路157弄、山西南路31弄垃圾房干垃圾和湿垃圾回收空间地面 |
|  | 地3 花岗岩铺地 | 30厚花岗岩（DTG砂浆勾缝） 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20素砼垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（密实度>93%） | 山东北路83号垃圾房周边铺地 |
| 墙面 | 墙1 白色瓷砖贴面 | 灰色水泥擦缝 9厚面50x220白色釉面砖竖向对缝粘贴 4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂）压实抹平 素水泥一道 原始基层墙面聚合物砂浆修补 | 山西南路31弄 |
|  | 墙2 劈开砖贴面（错缝横贴） | 灰色水泥擦缝 9厚面50x220红色劈开砖横向错缝粘贴 4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂）压实抹平 素水泥一道 原始基层墙面聚合物砂浆修补 | 天津路157弄 |
|  | 墙2 劈开砖贴面（对缝竖贴） | 灰色水泥擦缝 9厚面50x220红色劈开砖砖竖向对缝粘贴 4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂）压实抹平 素水泥一道 原始基层墙面聚合物砂浆修补 | 滇池路119号 |
|  | 墙3 墨绿色瓷砖贴面 | 灰色水泥擦缝 9厚面600x600墨绿色墙砖 4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂）压实抹平 素水泥一道 原始基层墙面聚合物砂浆修补 | 滇池路119号、天津路157弄、山西南路31弄垃圾房干垃圾和湿垃圾回收空间墙面 |
|  | 墙4 拉丝不锈钢墙裙 | 1.2厚拉丝不锈钢板，13mm折边 墙体钻孔，打入膨胀螺栓预埋角码 5厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂）压实抹平 素水泥一道 原始基层墙面聚合物砂浆修补 | 滇池路119号、山西南路31弄垃圾房外墙局部墙裙 |
| 顶面 | 顶1 铝扣板 | 1厚300x300金属灰色铝扣板 专用弹簧扣中距≤600，用吊件与钢筋吊杆联结找平 φ6钢筋吊杆，双向中距≤600，吊杆上部与底板吊钩固定 现状屋顶底板化学锚栓预埋φ10钢筋吊钩（滇池路119为焊接） | 滇池路119号、天津路157弄、山西南路31弄垃圾房干垃圾和湿垃圾回收空间顶面 |
| 屋面 | 屋1 块瓦屋面 | 块瓦 镀铝锌金属挂瓦条 铝合金卡扣调节托架+固定螺杆@1000 两层3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY）聚酯胎 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 现状钢筋混凝土屋面基层 | 天津路157弄、山西南路31弄 |