# 招标需求

一、项目概况

项目名称：黄浦江两岸光影秀固化项目运行维护

项目背景：根据市委市政府要求，保障光影秀固化项目，即在上海中心、东方明珠、国金中心、正大广场、光明金融大厦等11栋楼宇顶部的15台大功率全彩激光灯、108台光束灯以及相应光纤、配电设备、控制系统等设施安全、正常运行，需组织专业队伍每月两次、汛期前后和光影秀展演保障和调试前对设施进行检查和维修，开展灯具安全性和可靠性检测并出具检测报告，确保相关设施能在安全正常状态下运行；按时支付年度灯具及其配电设施使用电费。

项目运行维护时间为：2025年1月1日至2025年12月31日。

本次招标运行维护费140万元，其中巡检费40万元，维修费100万元（包含检测费和电费）。

二、项目工作内容

1、日常巡检：为保障光影秀固化设施设备安全可靠，每月两次对全部设备、管线开展例行巡查和维修，对灯具、配电箱、电气线路、防雷接地、控制系统、控台等设施进行检查，每月一次亮灯检查，对发现的异常情况及时处置，并做好巡检记录，确保各项设施设备正常、安全运行；

2、防台防汛巡检：一年至少两次大风、暴雨、暴雪、雷电等极端天气前、后巡检，并安排专人值班，做好应急抢修车辆、设备、材料的准备，对发现存在安全隐患的，应及时整修、加固，必要时派专人看护。

3、重大节日、重大活动保障前巡检：在接到市景观中心通知的光影秀展演和调试前对全部设施进行巡检，确保各项设施安全、正常运行；在保障和调试期间，做好应急抢修车辆、设备、材料的准备，必要时派专人值守。

4、灯具及支架开展安全性和可靠性检测：委托第三方对灯具及支架进行现场实地检测，并出具检测报告（激光灯全覆盖、光束灯按照20%的比例抽查），确保相关设施能在安全正常状态下运行。

5、按时支付电费：与楼宇物业签订管理协议并支付光影秀固化设施消耗的年度电费。

三、成果要求及验收标准

项目验收应召开验收评审会，邀请行业内专家根据《黄浦江两岸光影秀项目运行维护》要求进行验收评审。

资料要求如下：

1、 文本内容应包括《黄浦江两岸光影秀固化项目巡检方案》、《黄浦江两岸光影秀固化项目运维巡检及故障处置记录表》、《黄浦江两岸光影秀固化项目工作手册》、《黄浦江两岸光影秀固化项目运维情况分析报告》（四个季度，共四本）、《黄浦江两岸光影秀固化项目灯具设施检测报告》等及相应工作过程照片，并应按照A4规格编排、装订成册；

2、《黄浦江两岸光影秀固化项目运维情况分析报告》应对一季度内设施巡检情况、发生的问题和故障进行分类和汇总，对故障原因，维修过程等进行技术性总结，并提出相应的解决办法或技术建议；

3、《黄浦江两岸光影秀固化项目灯具设施检测报告》应灯具及支架开展安全性和可靠性检测，并出具检测报告（激光灯全覆盖、光束灯按照20%的比例抽查）。

4、制定《项目管理工作手册》，明确工作任务、职责和工作流程，并指定工作负责人和联系人，项目负责人需是本单位在职人员，不得轻易变更。

四、其他事项

因该项目原服务单位合同期限为：2025年1月1号-2025年12月31号，本次招标开标时间为：2025年03月，故本次招标项目中标单位须按原合同比例支付原服务单位在招标期间延续服务所产生的服务费，本项目服务期限为：签订合同日起至2025年12月31日。