- 项目需求

一、项目现状

上海市公安局奉贤分局（以下简称分局或采购人）下属各单位已配备若干4G执法记录仪，通过4G专网及其他网络安全设备，确保在网络安全的情况下，实现视音频实时图传、历史视频回放等功能，有效解决了执法干警执勤执法时无法实时监控管理、远程指挥调度难等问题，满足远程指挥实战应用。

二、建设内容

本项目通过向运营商购买服务的方式开展项目建设，即采购人支付租金，中标供应商按采购人要求向采购人提供4G执法记录仪、执法记录仪采集工作站、移动智能视频接入网关等软硬件服务，同时解决民警在使用4G执法记录仪过程中产生的移动网络数据流量费，具体内容如下：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4G执法记录仪 | 套 | 730 | 每台4G执法记录仪配三块电池，座充、充电头、数据线各一 |
| 2 | 采集工作站 | 套 | 35 |  |
| 3 | 移动智能视频接入网关设备 | 套 | 1 |  |
| 4 | 移动视频管理设备 | 套 | 2 |  |
| 5 | 执法记录仪视频国标服务设备 | 套 | 2 |  |
| 6 | 智能指挥处置系统许可 | 套 | 12 |  |
| 7 | 防火墙 | 台 | 1 |  |
| 8 | 路由器 | 台 | 1 |  |
| 9 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 4G流量卡 | 张 | 730 | 具体要求见“通信服务要求” |
| 11 | 3年4G流量卡流量费 | 项 | 730 |  |
| 12 | 流量池功能费 | 月 | 36 |  |
| 13 | 350兆专线 | 月 | 36 |  |

三、相关规范及标准

本项目涉及的所有要求、实施、设备、材料和工艺均应符合相关的国家、行业标准，同时必须满足公安机关的有关要求。因此，应遵循且不限于以下标准和规范：

- GB/T 28181公共安全视频监控联网系统 信息传输、交换、控制技术要求；

- GA/T 947.1单警执法视音频记录系统 第1部分：基本要求；

- GA/T 947.2单警执法视音频记录系统 第2部分：执法记录仪；

- GA/T 947.3单警执法视音频记录系统 第3部分：管理平台；

- GA/T 947.4单警执法视音频记录系统 第4部分：数据接口；

- GB/T 22239信息安全技术 网络安全等级保护基本要求；

- GB/T 28448信息安全技术 网络安全等级保护测评要求；

- GB/T 25070信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求；

- GB/T20269信息系统安全管理要求；

- GA/T 1788公安视频图像信息系统安全技术要求。

四、技术要求

  - 1、4G执法记录仪

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 外形尺寸 | 外形尺寸（背夹、外接设备除外）：长≤90mm;宽≤60m；高≤35mm；重量（含背夹）≤200g。 |
|  | 处理器要求 | CPU≥8核，主频率≥1.6GHz,处理器采用国产芯片方案。 |
|  | flash要求 | ≥ROM 32GB+RAM 2GB。 |
|  | 存储容量 | 出厂内置存储容量≥128GB。 |
|  | 外壳防护等级 | 执法记录仪外壳防护等级应符合GB/T4208-2017中IP68要求。 |
|  | 自由跌落 | 设备应满足跌落高度2000mm，水泥地面，任意6个面跌落3次，共18次。试验期间执法记录仪处于工作状态，试验后执法记录仪及其内部结构单元不应该产生永久性的结构变形、机械损伤、电气故障和紧固件松动，执法记录仪内部线路、电路板和接口等接插件不应有脱落、松动和接触不良现象，实验后应能正常工作，存储的数据不应丢失。 |
|  | 数据通讯 | 执法记录仪可通过Mini USB口传输数据及充电，读写速率不低于180Mbps。 |
|  | 视音频同步记录 | 回放时数字音频相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前，记录/回放一段视频画面时，其中人物说话的口型和声音应基本一致，视音频信号的失步时间应小于或等于1s。 |
|  | 字符叠加 | 能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息，信息包括产品序号、时间、执法人员等。 |
|  | 操作提示及状态指示 | 具有声音和/或震动方式操作提示功能，包括但不限于开/关机提示，摄录启动/停止提示及录音启动/停止提示，并且能显示电池电量，充电状态，系统时间和存储余量等信息；开机、录音、摄录状态应有明显的光指示。 |
|  | 语音播报 | 应具备语音播报功能，在开机、录像、录音、重点标记等操作时进行中文语音播报。 |
|  | 数据完整性 | 能对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的设备删除和覆盖，编码视频流应有防篡改，防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。执法记录仪在出现异常问题时应能重启，重启后已保存的数据不应丢失或损坏。 |
|  | 夜视性能 | 距离执法记录仪5m处，可看清人脸轮廓。 |
|  | 异常报警 | 具有电池欠压，存储溢出报警功能，电池欠压报警后电池剩余容量应能保证执法记录仪正常摄录不少于5min，但不超过30min。 |
|  | 视音频预录 | 能在标称最大分辨率下预录出发前大于或等于300s的视音频信息。 |
|  | 重点文件标记 | 在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记方式应为源文件中包含IMP，标记文件能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分。 |
|  | 显示屏尺寸 | 执法记录仪应具有色彩显示屏，显示屏对角线尺寸应大于或等于2.4in。 |
|  | 显示屏亮度 | 执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于600cd/m2。 |
|  | 显示度对比度 | 能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于等于400:1。 |
|  | 屏幕显示 | 摄录过程中可显示剩余存储容量，当前分辨率，帧率，剩余可录制时间等信息。 |
|  | 视频分辨率 | 设备应最高支持支持1920*1080录像分辨率，并兼容1280*720和848*480等录像分辨率。 |
|  | 视频编码 | 应支持H.264和H.265视频编码格式。 |
|  | 视场角 | 在各录像分辨率条件下，水平视场角应大于等于100°。 |
|  | 几何失真 | 在各录像分辨率条件下，几何失真应小于等于20%。 |
|  | 视频性能要求 | 在各分辨率条件下，视频帧率应大于或等于25帧/s。在 1920*1080分辨率条件下，应大于等于800线，在1280*720的分辨率条件下，应该大于等于600线。 |
|  | 一键分辨率切换 | 应具备一键切换分辨率功能，可通过一次按键实现分辨率之间的快速切换。 |
|  | 照片分辨力 | 执法记录仪拍照的张片分辨率最大应支持8000*4500，且拍摄照片分辨力应大于等于1000线。 |
|  | 电池要求 | 单块电池电量≥2700mAh；充电时间≤2.5h。 |
|  | 电池工作时间 | 执法记录仪在更换一次电池的条件下，在分辨率为1920*1080 帧率为25帧/s，连续摄录时间不低于11h。 |
|  | 更换电池不断电 | 执法记录仪内置小电池，当更换主电池的时候，设备工作状态不应发生变更。 |
|  | 紧急摄录 | 在待机状态下发生撞击时，可自动进入录像模式。 |
|  | 移动侦测 | 开启移动侦测功能，待机预览状态下执法记录仪检测到画面变化可自动开启录像。 |
|  | 录像文件大小 | 设备在各视频分辨率H.265编码格式下，视频质量正常的情况下1小时录制文件大小： 1920*1080 25帧/秒 小于2GB 1280*720 25帧/秒 小于1.5GB 864*480 帧/秒 小于0.8GB。 |
|  | 执法提示 | 设备正面应具备显示屏，用于进行执法状态提示。 |
|  | 绝缘电阻 | 设备充电器或电源适配器的电极或与电源电极相连的其他导电电路与易触及部件间的绝缘电阻应≥10000MΩ。 |
|  | 泄漏电流 | 符合《GB16796-2009》标准中5.4.6的要求。 |
|  | 高低温性能 | 在温度为(55±2)℃情况下正常工作状态的设备可持续工作时间≥4小时；在温度为(-30±3)℃情况下正常工作状态的设备在更换一次电池情况下可持续工作时间≥2小时，符合A级要求。 |
|  | 耐久性 | 设备主要部件进行耐久性测试，电源开关≥3000次、快门≥10000次、液晶显示以及开关≥2000次、可动部件≥3000次、模式选择开关≥3000次、USB接口以及连接线≥1000次。 |
|  | 一键切换功能 | 设备在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音，在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录。 |
|  | 抓拍功能 | 设备在摄录过程中通过按下照相键应能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。 |
|  | ■①自动断网功能 | 当执法记录仪接入采集设备进行音视频数据采集时，自动关闭所有网络功能，包括WIFI、4G、蓝牙等。 (需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明复印件加盖公章证明参数指标合格，提供具体条款对应的序号，投标文件中若未列明检测报告中的序号，则视为条款不满足。) |
|  | 无线传输功能 | 可接入移动、联通、电信4G SIM卡，实现无线传输功能；视频回传的同时可下载并保存视频文件到本地PC；开启无线图传功能后，存储和传输的视频的参数可有所不同并可以独立设置。 |
|  | 无线图传解析力 | 设备通过网络连接系统平台，实时视频拉流时，存储和传输的视频分辨力1920*1080应大于等于700线，1280*720应大于等于600线。 |
|  | 状态上报功能 | 在可联网状态下，可向管理平台上报当前坐标，剩余电量、剩余存储容量、设备序号。 |
|  | 上传统计功能 | 可在本机查看已上传/未上传至管理平台的视音频文件数量，并可查阅未上传文件。 |
|  | 卫星定位功能 | 执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应使用北斗卫星导航定位。 |
|  | 补光功能 | 设备具有白光补光灯，补光灯应以常亮方式进行补光，实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照。 |
|  | 集群对讲 | 多个用户可以编成一个小组，进行呼叫，同一时间只能有一个用户讲话。能够随时对用户进行动态的重新编组，可以把某些用户或用户组重新编成一个大组。 |
|  | 实时回传视频信息功能 | 可支持双码流，一路进行本地录像的同时，另一路向平台或指定地点上传视频信息。 |
|  | 数据接口 | 执法记录仪的数据接口应符合GA/T 947.4-2015中5.1的要求。 |
|  | 自动校时 | 执法记录仪可自动与服务器进行时间同步。 |
|  | 一键报警 | 可在联网状态，按下相应的按键向管理平台发出报警信息，管理平台具有报警提示并开启视音频通话功能。 |
|  | 远程通知及播报功能 | 可在联网状态下，接收平台发送的通知，并通过语音自动播放通知正文。 |
|  | ■②内置RFID标签 | 设备内置RFID电子标签。 (需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明复印件加盖公章证明参数指标合格，提供具体条款对应的序号，投标文件中若未列明检测报告中的序号，则视为条款不满足。) |
|  | ■③副屏提示 | 设备具有正面副屏，可显示录像中、录音中、拍照中，执勤中等设备当前状态。 (需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明复印件加盖公章证明参数指标合格，提供具体条款对应的序号，投标文件中若未列明检测报告中的序号，则视为条款不满足。) |
|  | ■④GB 35114-2017协议支持 | 设备支持GB 35114-2017标准协议。 (需提供第三方权威检测机构出具检测依据为GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求的检测报告，复印件加盖公章证明，如未提供或检测依据不符合，则视为条款不满足。) |
|  | 设备身份认证性能 | 设备身份双向认证时间平均延迟不超过180ms。 |
|  | ■⑤软件著作权 | 执法记录仪内嵌入式软件具有软件著作权。 （需提供软件著作权证书复印件并加盖公章证明，如未提供视作条款不满足。） |

  - 2、采集工作站

25口-56TB采集工作站。

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 外壳防护等级 | 执法数据采集设备外壳防护应符合GB4208-2008中IP20要求。 |
|  | 数据接口检验 | 执法数据采集设备与管理服务器的数据接口应符合GA/T947.4-2015中5.2的要求。 |
|  | 执法记录仪接入注册功能检测 | 当执法记录仪接入执法数据采集设备时，执法数据采集设备应能获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，应能通过管理员密码验证和关联配置完成注册。 |
|  | 数据采集功能检验 | 执法数据采集设备应能自动采集已注册的执法仪的视音频、音频、照片和日志等数据，应能验证执法数据采集设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览。 |
|  | 数据浏览功能检验 | 执法数据采集设备应能浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据。 |
|  | 数据检索功能检验 | 执法数据采集设备应能对已采集的视音频、音频、照片、和日志等数据依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型及执法记录仪重点标记文件等一种或多种条件进行查询。 |
|  | 数据上传功能检验 | 执法数据采集设备应能自动或手动上传视音频、音频、照片、日志或索引等数据到管理服务器，应能设置自动上传时间。 |
|  | 执法记录仪数据清空功能检验 | 执法数据采集设备应能自动或手动清空已完成数据上传的执法记录仪内部数据 |
|  | 数据自动删除功能检验 | 执法数据采集设备应能自动删除超出存储期限的数据，已标记的重点文件不应被动自动删除 |
|  | 时间校正功能检验 | 执法数据采集设备应能自动对接入的执法记录仪进行时间校正，时间应精确到“年、月、日、时、分、秒” |
|  | 直接关机/重启功能 | 执法数据采集设备应能通过管理软件和物理按键直接对执法数据采集设备进行关机/重启操作；物理按键采用下沉式开关机按钮设计，实现开关机免误触效果 |
|  | 外观和结构 | - 采用阻尼缓冲滑轨抽拉式静音抽屉对执法记录仪仓位进行管理，方便执法记录仪数据采集和存放取用。 2）具有4个静音脚轮，支持360°旋转，且脚轮具有固定点位的边刹片，方便移动和固定； 3）具有≥2个固定脚轮调整模块，可通过自行设置高度来适应不同高度地面； 4）前置按压反弹式托盘位，可用于鼠标、键盘等物品放置； 5）显示屏模块采用翻盖式结构，内部翻转空间≥90°，显示屏和屏框处于同一平面，两侧具有双扣手位，翻转具有限位支架固定，支持显示屏模块免工具前维护；显示屏模块闭合具备4个缓冲装置，旋转具备2个缓冲装置，保护显示屏模块器件 6）柜门具备≥3个缓冲装置，避免维护门板与机箱硬冲撞； 7）显示屏模块前置内置2个2W8Ω的喇叭， 8）支持内置物理水平仪显示样机水平状态 |
|  | ■⑥显示屏检验 | 执法数据采集设备屏幕具有触摸功能，支持10点触控操作，显示屏分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸应≥21.5英寸。 支持通过管理软件和物理按键开启/关闭显示屏，支持通过按键锁屏显示屏以及支持自定义进入锁屏的时间长短，锁屏期间屏幕不关闭 (需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明复印件加盖公章证明参数指标合格，提供具体条款对应的序号，投标文件中若未列明检测报告中的序号，则视为条款不满足。) |
|  | ■⑦接入能力 | 应支持提供USB3.0接口，且接口数量不少于25个 可同时接入应不小于25台执法记录仪，且支持不小于25台执法记录仪同时并发接入上传数据。 采集站接口应支持Mini usb/Type-C/Micro usb多种可选接口。 (需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明复印件加盖公章证明参数指标合格，提供具体条款对应的序号，投标文件中若未列明检测报告中的序号，则视为条款不满足。) |
|  | ■⑧数据采集速率 | 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应≥10MB/s， 单路数据采集速率应大于等于15MB/s。 (需提供第三方权威检测机构出具的检测报告证明复印件加盖公章证明参数指标合格，提供具体条款对应的序号，投标文件中若未列明检测报告中的序号，则视为条款不满足。) |
|  | 充电电流检验 | 执法数据采集设备在接入能力满负荷条件下采集接口充电电流应≥1300mA 执法数据采集设备具有快速充电功能，单个采集接口的充电电流应不小于1800mA |
|  | 视频播放功能检验 | 执法数据采集设备可播放分辨率为 3840× 2160。支持文件格式为 HEVC(H.265)的视频文件。 |
|  | 绝缘电阻 | 行标项，实测值要大于等于253MΩ |
|  | 泄漏电流 | 采用交流供电的执法数据采集设备的I、II类设备工作时的泄漏电流应符合GB16796-2009中表2的规定，且泄漏电流参数小于0.1mA |
|  | 工作噪声检验 | 采集站在正常工作条件下的工作噪声不应大于45dB（A） |
|  | 信息与状态显示功能检验 | 执法数据采集设备应能显示每台接入的执法记录仪的设备信息（包括但不限于执法记录仪产品序号、警号、执法记录仪的充电电量、数据采集进度等）和执法数据采集设备的存储容量、剩余容量、采集接口编号等信息，未接入执法记录仪的接口，应显示当前接口状态为空闲 |
|  | 用户权限管理功能检验 | 执法数据采集设备应能设置操作权限，未经授权的用户不可对执法数据采集设备进行操作，经授权的用户的操作权限应有分级管理机制 |
|  | 数据完整性检验 | 执法数据采集设备在数据采集过程中应保证数据完整性，要求如下： a)执法数据采集设备在数据采集过程中可选择任意接入的执法记录仪取消其数据导入，执法记录仪和执法数据采集设备中存储的数据应不丢失 b）执法数据采集设备出现断电、重启、死机或执法记录仪出现意外断开连接情况，执法记录仪和执法数据采集设备中存储数据及配置信息应不丢失，且在下次正常启动及连接后应能自动继续进行数据采集 |
|  | 日志检验 | 执法数据采集设备应能自动对执法数据采集设备的运行状态及所有操作进行日志记录，日志内容包括但不限于开/关机、用户登录及操作、执法记录仪的接入/移除、执法记录仪数据采集、故障发生/恢复等时间 |
|  | 故障报警功能检验 | 当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时，应3S内在本地同时发出可听和可见报警指示。可听报警指示的声压应介于65dB(A)~90dB(A)范围内，持续时间不应小于5min，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应能保持到故障完成恢复后才可消失 |
|  | 数据存储功能检验 | 应用于分布式系统的执法数据采集设备应能依据执法记录仪产品序号、警号、时间、文件类型等中的一种或多种条件对数据进行分类保存 |
|  | 存储容量 | 采集工作站配备不少于56TB存储容量。 |

  - 3、移动智能视频接入网关设备

在VPDN专网建设移动智能视频接入网关设备，用于VPDN专网和公安视频传输网的连接。

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 2U机柜式设备，具有专用电源、风扇、导轨； |
| 2 | 采用高性能国产处理器芯片方案,配置≥64GB内存，配置≥4路千兆网口； |
| 3 | 标配≥2*240GB SATA SSD，≥2*1TB企业级硬盘。 |
| 4 | 支持4G/5G移动视频终端进行无线视频接入汇聚管理，包括执法记录仪、车载视频终端、行车记录仪终端、布控球等移动视频终端设备； |
| 5 | 支持接入管理的移动终端数量3000台； |
| 6 | 支持符合GB/T 28181-2016协议标准规范的设备接入； |
| 7 | 支持符合GB 35114-2017协议标准规范的设备接入； |
| 8 | 设备内置硬盘用于音视频录像及坐标信息、设备状态等数据临时存储； |
| 9 | 设备具备设备注册、设备认证、资源汇聚、协议转发、异常报警、日志记录等功能； |
| 10 | 具备国标协议转换功能，对老旧非标移动视频终端进行SDK私有协议接入，并进行协议转换，转换符合GB/T 28181-2022协议标准； |
| 11 | 支持媒体流的复制分发； |
| 12 | 支持媒体流转封装； |
| 13 | 支持最大入口流量为2048Mbps； |
| 14 | 支持最大出口流量为2048Mbps； |
| 15 | 支持GB/T 28181-2022、GB 35114-2017等联网标准； |
| 16 | 音视频转发能力不低于64路1080P视频（8Mbps/路）并发； |
| 17 | 支持对移动视频终端设备进行远程升级； |

  - 4、移动视频管理设备

在公安视频传输网和公安信息网分别建设移动视音频管理设备，用于移动视音频设备的统一管理。

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 2U机柜式设备，具有专用电源、风扇、导轨； |
| 2 | 采用高性能国产处理器芯片方案,配置≥64GB内存，配置≥4路千兆网口； |
| 3 | 标配≥2*240GB SATA SSD，≥2*1TB企业级硬盘。 |
| 4 | 应支持管理移动终端数量≥3000台； |
| 5 | 应支持国标GB/T 28181-2022协议规范的视频点播、检索、回放、下载等常规的视频服务； |
| 6 | 应兼容国标GB 35114-2017协议规范，支持双向证书认证以及信令签名； |
| 7 | 应支持自动校时，支持NTP自动校时，同时对联网的下级系统及设备提供NTP校时服务； |
| 8 | 应支持国标GB/T 28181-2022协议规范的订阅功能，应支持对前端视频设备的在线状态实时监测和网络流量的实时统计； |
| 9 | 应支持对下级联网设备（4G执法记录仪以及移动视频接入网关等）的工作状态监测并异常及时报警； |
| 10 | 应支持基于国标GB/T 28181-2022协议规范点播视频流的备份存储及管理功能； |
| 11 | 可内置硬盘或外接磁盘阵列用于音视频录像及坐标、设备状态等数据存储； |
| 12 | 设备应支持国密算法，为GB 35114-2017提供双向身份证书验证、信令签名验签功能； |

  - 5、执法记录仪视频国标服务设备

本次项目需要实现，公安信息网内可以通过国标协议点播公安视频传输网内采集工作站的视音频数据，解决视频传输网执法记录仪视频数据与数字化执法办案管理系统对接应用，需要在公安视频传输网和公安信息网分别建设执法记录仪视频国标服务设备。实现对执法记录仪视音数据基于GB/T 28181-2022协议的共享调用。

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 2U机柜式设备，具有专用电源、风扇、导轨； |
| 2 | 采用高性能国产处理器芯片方案,配置≥64GB内存，配置≥4路千兆网口； |
| 3 | 标配≥2*240GB SATA SSD，≥2*1TB企业级硬盘； |
| 4 | 支持GB/T 28181-2022、GB 35114-2017等联网标准； |
| 5 | 具备将GA/T 947-2015的HTTP协议访问文件形式转换为GB/T 28181-2022协议进行文件点播与下载功能； |
| 6 | 具备国标上下级级联功能，可配置级联接入边界系统； |
| 7 | 支持并发视频点流128路； |
| 8 | 视频压缩标准支持H.264/H.265； |
| 9 | 视频码流支持32Kbps-4096Kbps； |
| 10 | 音频压缩标准支持G.711U、G.711A、AAC； |
| 11 | 系统吞吐量2000Mbps； |
| 12 | 工作温度-10℃~+55℃； |
| 13 | 工作湿度 10%~90%。 |

  - 6、智能指挥处置系统许可

本次项目将为12家机关单位开通智能指挥处置系统三级权限，以满足奉贤分局指挥中心业务功能要求：

1、满足在智能指挥处置系统上能够维护12家机关单位4G执法记录仪相关信息，能够显示12家机关单位4G执法记录仪的撒点信息，并同时能够点调4G执法记录仪的功能要求。

2、12家机关单位开通权限后，不能对分局指挥中心的接处警工作造成影响。

- 智能指挥处置系统如果后续迁移至公安网，此功能模块能够同步迁移。

  - 7、防火墙

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 规格：2U，冗余电源。不少于10个千兆电口，不少于4个千兆光口，不少于2个万兆光口。配置万兆多模光模块≥2，千兆单模光模块≥2。 |
| 性能参数 | 网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥7G，IPS吞吐量≥2G，并发连接数≥400万，HTTP新建连接数≥16万。 |
| 网络适应性 | 支持链路健康检查功能，支持基于多种协议对链路可用性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测和PING方式。 |
|  | 支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过优质链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。 |
|  | 支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略。 |
| 应用控制 | 支持基于地区维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。 |
| 安全防护 | 支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  | 支持对文件传输行为进行安全过滤，支持基于上传、下载、双向的文件内容过滤，内容过滤类型至少支持网页、脚本、压缩文件、图片、可执行文件、适配、文本等常见文件类型。 |
|  | 支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库不少于110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
|  | 支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 |
|  | 支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果。 |
|  | 支持对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型，产品预定义Web应用漏洞特征库超过3320种。 |
|  | 支持未知威胁检测能力。 |
| 账号安全 | 支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 安全策略管理 | 支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议。 |
|  | 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 |
| 产品运维管理 | 安全日志支持本机、Syslog服务器和第三方管理平台等不同形式存储方式。 |
|  | 支持三权分立功能，根据管理员权限分为安全管理员、审计员、系统管理员三种角色。 |
|  | 支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登录产品管理界面。 |
| 产品生产厂商资质要求 | 要求所投产品具备IT产品信息安全认证证书EAL4增强级，提供有效证书复印件并加盖厂商公章。 |
|  | 所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型CS-CMMI 5认证。 |
|  | 要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心的信息安全软件开发服务资质，提供有效证书复印件并加盖厂商公章。 |
| 服务要求 | 要求包含3年规则库更新、软件升级、硬件质保 |

  - 8、路由器

| 功能及 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 体系架构 | 冗余主控,要求主控切换时不影响业务转发 |
| 性能 | 整机交换容量≥135Gbps，转发性能≥150Mpps |
| 接口类型 | 千兆光电复用口≥3，万兆SFP+口≥2，配置双主控，双电源，万兆多模光模块≥2，千兆单模光模块≥2 |
| 风道 | 后出风设计，避免影响左右机柜散热效果，符合主流机房设计 |
| 机电设计 | 主机接口与扩展插槽接口均为同一朝向 |
| IPV4路由 | 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、IGMPV1/V2/V3，PIM-DM，PIM-SM，MBGP，MSDP |
| 虚拟化 | 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备 |
| 上网行为审计 | 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等 |
| URL过滤黑名单功能 | 支持对终端用户域名访问控制功能 |
| SSL VPN | 支持ssl vpn |
| Segment Routing | Segment Routing，控制流量按照预先设置的网络节点逐跳转发 |
| Telemetry | 支持Telemetry功能 |
| ND攻击防御 | 支持ND攻击防御，防止IPv6终端仿冒攻击 |
| VXLAN | 支持VXLAN数据中心特性 |
| 资质认证 | 要求提供工信部进网证和检验报告 |

  - 9、交换机

| 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 交换容量≥750Gbps，转发能力≥250Mpps |
| 接口类型 | 千兆电口≥48，万兆光口≥4，配置双电源、双风扇、万兆多模光模块≥2 |
| 扩展性 | 扩展插槽≥1，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G等多种类型板卡 |
| CPU保护 | 支持CPU保护功能 |
| 网络质量分析 | 要求支持智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量 |
| 可视化管理 | 可作为管理设备对下端被管理设备进行统一管理，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数≥9台 |
|  | 最大堆叠带宽≥160G |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 |
| SAVI | 支持SAVI功能 |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 多业务特性 | 支持防火墙等安全插卡 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3 |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道 |
| VXLAN | 支持VXLAN 二层交换 支持VXLAN 路由交换 支持VXLAN 网关 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 整机提供ACl条目数不小于4K条 |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL |
|  | 支持IPv6 ACL |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能 |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
| 安全特性 | 支持MACsec加密技术 |
| 防雷能力 | 采用专业的内置防雷技术，支持业界专业的10KV业务端口防雷能力 |
| 工作温度 | 工作环境温度-5ºC～45ºC |
| 资质认证 | 要求提供工信部进网证和检验报告 |

  - 10、通信服务要求

中标人应当提供不少于730张4G流量卡（适用本项目4G执法记录仪的SIM卡），SIM卡归属地上海；3年4G-VPDN专网全国流量，每卡每月不少于40GB流量，开通专用的APN或VPDN接入点；开通流量池功能，所有流量卡流量组成一个流量池共享流量，上下行网速应当符合4G通信标准且应当满足本项目4G执法记录仪使用，视音频传输流畅、不卡顿，超出流量池总流量后不限速、不断流，超出的流量相关费用由中标人承担；承诺能根据采购人工作要求临时或在服务期内长期优化指定区域基站覆盖，且该项优化工作应当采购人指定时间内完成，确保采购人在该区域内正常传输4G执法记录仪视音频，满足采购人工作需要；配套提供一条带宽不小于350兆的网络传输专线，链路需接入南奉公路9555号指定机房。

五、供货周期及租赁服务期要求

合同签订后30个自然日内完成设备供货、调试，并投入试运行，试运行期不少于1个月。

验收合格之日起计算租赁服务期，服务期不少于36个月。

六、售后服务及其他

中标人提供以下售后服务及其他，不再收取任何费用。

  - 1、培训服务要求

- 中标人必须提供对软硬件设备使用人员和管理人员的培训，培训内容包括系统的使用及维护培训。

- 中标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

- 培训时间与日期必须在系统建设完毕后两周内安排实施，并提供具体的培训方案。

  - 2、验收要求

提供全套完善的产品设备档案资料文档。验收合格的条件必须至少满足以下要求：

- 完成设备采购、安装调试、系统集成，试运行时性能满足招标技术要求。

- 性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

- 已提供了合同的全部货物和资料。

- 验收费用由成交方支付。

  - 3、其他

- 中标人安排专管员对接售后服务，中标人必须提供全年7×24小时上门服务，必须做到10分钟内电话响应、3小时内到达现场、24小时内故障修复或提供备机。另外，中标方需承诺在服务周期内对全部4G执法记录仪提供免费保修服务（免费保修服务包括屏幕、主板等整机主要部件进水、摔落等各类原因造成的任何主机受损维修）。

- 中标人应提供所有产品完整的产品资料、产品使用说明书以及相关维护工具。

- 采集工作站、移动智能视频接入网关设备、移动视频管理设备、执法记录仪视频国标服务设备中的存储部件故障损坏的，中标人只更换，不维修。故障件由中标人处置。

- 服务期完成后所有软硬件不返回。

- 投标人需承诺重大节日期间，提供指定区域的信号重点保障服务，以及指定地点的驻场保障服务。

七、对接要求

| 需对接设备及系统 | 对接平台 |
| --- | --- |
| 执法记录仪 | 分局现有的4G执法记录仪实时图传平台、分局现有的采集工作站与装备柜 |

注：1、★投标人所投执法记录仪应与用户方现有1）4G执法记录仪实时图传平台；2）采集工作站与装备柜进行无缝对接并提供加盖公章的承诺函。

2、★投标人需承诺：投标人应自行梳理与数字化执法档案管理系统对接相关工作，并充分考虑及承担对接过程中发生的接口及其他费用。