- 项目概况：

本项目主要为上海师范大学附属青浦实验小学采购专用设备，共分为两个包：

包一采购内容为美术室、书法室、数字教室、科学与技术教室、劳动技术教室、音乐教室、创新实验室等专用设备一批；

包二采购内容为图书阅览室、心理辅导室器材、体质测试室、体育活动室、体育器材室、小学卫生保健室器材等专用设备一批。

供应商拟投报设备必须符合国家法律法规以及相关采购政策规定的技术、服务、安全等要求。

- 项目依据：

      - 所投物理、化学、自然、劳技、音乐、美术、体育等教学仪器设备必须符合上海二期课改课程要求；投标产品必须符合上海市教育委员会关于转发《上海市教育技术装备部关于印发上海市普通中小学校教育仪器配备标准》的通知，沪教委基〔2012〕64号文要求。心理室设备需符合《上海市中小学和中等职业学校心理辅导室装备指导意见(试行)》（沪教委德〔2011〕57号）的要求。

      - 教育部关于发布《教学仪器设备产品一般质量要求》等两项教育行业标准的通知   教基〔2003〕10号。

以上标准如有更新版本，以最新颁布的版本为准。

- 采购内容、预算及最高限价等要求：

本项目各包投标金额超过总预算或各分项预算金额均作无效投标处理。

包一：专用设备包件1-专用教室设备

- 总预算及各分项预算金额如下：

| 序号 | 分项名称 | 分项预算（最高限价）金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小学美术室 | 131600 |
| 2 | 数学教室 | 100000 |
| 3 | 小学书法教室 | 40800 |
| 4 | 信息技术教室(云机房) | 213900 |
| 5 | 多媒体语言教室 | 43500 |
| 6 | 形体教室 | 11200 |
| 7 | 小学科学与技术教室 | 183050 |
| 8 | 劳动技术教室 | 60950 |
| 9 | 小学音乐教室 | 160000 |
| 10 | 创新实验室 | 355000 |
| 总预算（最高限价）合计 |  | 1300000 |

- 采购清单及技术要求（下列清单中如涉及品牌规格或型号仅供参考，不作强制采购要求）：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学美术室（不超过131600元） |  |  |  |  |
| 1 | 绘画教学一体机（教师用）（该设备须提供样品及功能展示） | - 外形尺寸：约525mm×340mm×35mm； 2、有效感应区域不小于476mm×268mm； 3、显示屏类型：TFT LCD， 4、全贴合屏幕, 防眩光玻璃； 5、屏幕比率：16:9；屏幕分辨率：1920 x 1080 ； 6、无线无源压感笔，支持笔倾斜感应功能； 7、压感级别为4096级，读取速度大于等于233点/秒；可更换笔芯，带取笔器； 8、电脑：CPU i7；内存8G；256G SSD；独立显卡； 9、带正版绘画软件； 10、绘画软件与液晶绘画一体机建议同一品牌； 11、绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触，小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，可以添加浮雕、磨砂玻璃等多种滤镜效果； 12、具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，具有教学设计、教学视频以及教学案例创作的素材，便于开展教学。 检测报告要求：投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告。 | 1 | 套 |
| 2 | 电子绘画板（教师用）（该设备须提供样品及功能展示） | - 绘画区域不小于 228.6mm×152.4mm； 2、无线无源压感笔，具有 8192 级压感； 3、绘画板面板具有四个快捷键，包括一键橡皮擦和一键上网等，可以一键登录云平台网站； 4、分辨率5080LPI，读取速率不小于256点/秒， 5、可更换笔芯，含10支赠送笔芯； 6、带正版绘画软件； 7、绘画软件与液晶绘画一体机建议同一品牌； 8、绘画软件有铅笔、毛笔笔触和橡皮擦等12种基本笔触，小草、蝴蝶等8种常用特殊笔触，可以添加浮雕、磨砂玻璃等多种滤镜效果； 9、具有配套正式出版的音像教程，包括入门篇、基础篇、提高篇，具有教学设计、教学视频以及教学案例创作的素材，便于开展教学。 检测报告要求：投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告。 | 1 | 套 |
| 3 | 数码照相机 | 像素不小于2000万，有翻拍功能另配变焦镜头及微距镜，带三角架 | 1 | 台 |
| 4 | 数码摄像机 | 500万像素，大容量附全套配件 | 1 | 台 |
| 5 | 信息发布终端 | 五触控，具备信息发布功能 | 1 | 台 |
| 6 | 移动硬盘 | 容量不小于2T | 2 | 个 |
| 7 | 衬布 | 含灰（浅灰、中灰、深灰），蓝（淡蓝、钴蓝、深蓝），黄（土黄、中黄、深黄），绿（淡绿、翠绿、深绿），白，深红，淡褐共15种颜色各一块，每块长1500mm | 2 | 套 |
| 8 | 石膏几何体（写生教具） | 含六面体、球体、圆柱、圆锥 | 1 | 套 |
| 9 | 民间美术欣赏及写生 样本 | 含淮阳泥塑、惠山泥人、牵线木偶、山西布鸡、万花筒、拨浪鼓、布老虎、风筝、皮影、民间玩具等共20件立体玩具高度200mm～400mm（ 风筝、皮影除外) | 1 | 套 |
| 10 | 毡垫 | 书画毛毡500mm*700mm | 45 | 块 |
| 11 | 绘画用具包（教师用） | 1、国画工具(含大小毛笔1套、国画颜料1盒、800mm×1200mm毡垫1块、调色盘、调色盒、笔架、笔筒、笔洗等)；2、水彩、水粉画工具(包括各类笔、调色盘、调色盒、笔洗等) | 2 | 套 |
| 12 | 绘画用具包（教师用） | 24色水粉12ml；24色水彩12ml；毛笔套装4支；调色盒13格；国画24色12ml | 2 | 套 |
| 13 | 绘画用具包（学生用） | 国画笔（大白云、中白云、小叶筋）、水粉画笔（1号、5号、9号）、调色盒（12色，带盖）、油画棒（18色）、彩色水笔（18色）、记号笔（粗、细）等 | 10 | 套 |
| 14 | 绘画用具包（学生用） | 24色水粉12ml；24色水彩12ml；毛笔套装4支；调色盒13格；国画24色12ml | 10 | 套 |
| 15 | 制作工具包（教师用） | 剪刀、花边剪刀、美工刀、钩刀、雕塑刀、热熔枪、硅胶棒、打孔机（单孔）、手工锯（附锯条）、尖嘴钳、手电钻（附钻头）、螺丝刀（十字、一字）、木锉（细尺）、钳工锤镊子等含配套工具箱 | 1 | 套 |
| 16 | 人体结构活动模型 | 木质关节活动人，高不低于500mm | 6 | 件 |
| 17 | 切割垫（学生用） | 300mm×450mm | 25 | 件 |
| 18 | 磁压条 | 长度300mm(6条) | 8 | 包 |
| 19 | 磁钉 | φ20mm | 10 | 个 |
| 20 | 磁钉 | φ30mm | 9 | 个 |
| 21 | 移动多媒体设备 | 86寸UHD超高清LED液晶显示屏、显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控；前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用、前置八个物理按键、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。 | 1 | 套 |
| 22 | 无线视频展台 | - 像素：800万定焦（分辨率3264*2448）； - 帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒； - 最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒； - 拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课； - 磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课； - 图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI； - 连接方式：无线传输频率300M/S； - 光源：自然光、LED灯补光； - 方便移动教学，产品整体重量不超过600g； 10.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板）最大连接数为60台。 检测报告要求：投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告。 | 1 | 个 |
| 23 | 视频展台 | 800万像素分辨率3264*2448高清CMOS无驱最大扫描幅面：A4可拍摄文稿可录制微课 | 1 | 个 |
| 24 | 耳戴拾音麦克风 | 教师耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，可实现本地扩声功能 | 1 | 个 |
| 25 | 教学移动终端 | 11英寸学习教育移动终端，提供三个助手教学平台，适用于学生与教师，11英寸/6GB/128GB/高通骁龙778G/2000x1200/颜色可选/ /全网通版（4G） | 8 | 台 |
| 26 | 素描工具 | 1、36格插笔帘1个；2、不同型号常规素描铅笔23支，3、软中硬炭笔各1支；4、4B绘画橡皮1块；5、可塑橡皮1块；6、美工刀1把；7、双头铅笔延长器1支；8、可换头素描专业揉擦刀2把，三角刀头及圆形刀头各1把，配可替换擦刀头2种各10个；9、素描铅笔专用磨铅器一个，可夹在画板上10、美纹纸胶带1卷，胶带纸宽度12mm±1mm；11、不锈钢山形夹1个，长度145mm±1mm；12、中空定位工具箱1件，均可定位于箱内。 | 1 | 套 |
| 27 | 绘图工具 | - 配置：⑴绘图绘画尺1件：尺寸300*50*4mm，5*5mm九宫格，两边均有毫米测量刻度，边缘一边带坡度，另一边梯形高度差设计，带铁笔轨道；⑵三角板1付：25cm，直角三角形和等腰三角形各1支；⑶曲线板1件：≥250mm；⑷圆规1件：5件套大圆规，塑盒包装；⑸蛇形尺1件：≥300mm；⑹针管笔1支，型号0.3mm；⑺4B绘图橡皮1块，国产知名品牌，外观尺寸外观尺寸40*25*15mm±2mm；⑻素描速写比例尺1件；⑼绘图铅笔2支：国产知名品牌，型号2B；⑽丁字尺1件；⑾铁笔1支，≥120mm；共11类17件。 2．中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 | 1 | 套 |
| 28 | 绘画工具 | 1、6支装长杆水粉笔1套：木制笔杆，尼龙平峰笔锋；2、6支装水彩笔1套：木制笔杆，狼毫圆头笔锋；3、6支装油画笔1套：木制笔杆，猪鬃笔锋；4、毛笔11支：大中小提斗、大中小白云、大中小楷、花枝俏、小依纹各1支；5、调色盘1个：优质塑料材质，梅花形；6、调色盒1个：优质塑料材质，24格带盖；7、调色刀1把：木制手柄，不锈钢刀头；8、不锈钢山形夹1个；9、喷瓶1个：100ml；10、调色板1块：椭圆形，尺寸约200*300mm±5mm，11、中空定位工具箱1件，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。 | 1 | 套 |
| 数学教室（不超过100000元） |  |  |  |  |
| 29 | 计算器 | 具有四则运算、平均数运算、分数运算、开平方、存储功能 | 45 | 个 |
| 30 | 多功能三角板 | 等腰直角三角形，斜边长140mm | 45 | 把 |
| 31 | 大三角板 | 500mm，60°、45°各一 | 8 | 副 |
| 32 | 大量角器（半圆仪） | Φ500mm | 8 | 副 |
| 33 | 圆规 | 450mm，附橡胶定位脚 | 8 | 副 |
| 34 | 直尺 | 木制，1000mm，一面加毫米刻度，另一面每100mm黑白相间分段 | 5 | 把 |
| 35 | 卷尺 | 纤维，3m | 10 | 把 |
| 36 | 弹簧秤及钩码 | 弹簧秤50g, 塑料钩码1g×10、2g×10、5g×5 | 45 | 套 |
| 37 | 沙漏 | 30分钟 | 1 | 个 |
| 38 | 日晷 | 水平式，φ500mm | 1 | 个 |
| 39 | 演示算盘 | 13位 | 1 | 个 |
| 40 | 小算盘 | 10位 | 45 | 个 |
| 41 | 双色翻转片（教师用） | 有磁性，直径45mm，50片，认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 2 | 套 |
| 42 | 双色翻转片（学生用） | 直径15mm，50片，认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 45 | 套 |
| 43 | 彩色图形片 | 有磁性，含正方形、三角形、圆，按颜色、形状、大小进行分类 | 2 | 套 |
| 44 | 几何形体图形片（教师用） | 有磁性，含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形，认识基本几何图形 | 2 | 套 |
| 45 | 几何形体图形片（学生用） | 含不同形状、不同颜色的三角形、四边形、五边形，认识基本几何图形 | 45 | 套 |
| 46 | 20数板（教师用） | 有磁性，认识20以内的数展示20以内加减法的过程 | 2 | 块 |
| 47 | 20数板（学生用） | 200mm×50mm认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 45 | 块 |
| 48 | 20序列板（教师用） | 有磁性，认识20以内的数 | 1 | 套 |
| 49 | 20序列板（学生用） | 每块200mm×35mm，认识20以内的数 | 25 | 套 |
| 50 | 塑料计算条片（教师用） | 有磁性，表示数2～10的条片各10个，表示数1的条片20个，不同颜色认识100以内的数，展示100以内加减法的过程 | 1 | 套 |
| 51 | 塑料计算条片（学生用） | 2~10数字的条片各10个，数字1的条片20个，分不同颜色，宽10mm | 20 | 套 |
| 52 | 20以内的数射线板（教师用） | 有磁性1200×80mm背面为100以内的数射线，单位长度为1cm认识20以内的数，展示20以内加减法的过程 | 1 | 块 |
| 53 | 20以内的数射线板（学生用） | 240mm×30mm，单位长度为1cm | 20 | 块 |
| 54 | 骰子（教师用） | 棱长为20mm，红黄各一，平面印制 | 2 | 套 |
| 55 | 骰子（学生用） | 棱长为15mm，红黄各一，平面印制 | 40 | 套 |
| 56 | 20以内的数字卡片及运算符号卡片（教师用） | 有磁性，1～10的数各2片，0、11～20的数各1片，加、减、乘、除及＝、＜、＞运算符号各2片，认识20以内的数，进行20以内加、减、乘、除等运算的练习 | 1 | 套 |
| 57 | 20以内的数字卡片及运算符号卡片（学生用） | 1～10的数各2片0、11～20的数各1片，加、减、乘、除及＝、＜、＞运算符号各2片，大小为35mm×25mm，认识20以内的数，进行20以内加、减、乘、除等运算的练习 | 45 | 套 |
| 58 | 几何形体模型(教师用) | 含长方体、正方体各3个，球、圆柱各1个 | 2 | 套 |
| 59 | 几何形体模型(学生用) | 含2种不同类型的长方体、正方体、球、圆柱体各一，认识常见的几何形体 | 45 | 套 |
| 60 | 百数图（学生用） | 80mm×80mm，含透明遮片，认识100以内的数，建立百以内数的表象 | 45 | 套 |
| 61 | 十进制位值板（教师用） | 有磁性，含个、十、百共3列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏 | 2 | 块 |
| 62 | 十进制位值板（学生用） | 含个、十、百共3列，表示百以内的数、供学生在位值图做游戏 | 25 | 块 |
| 63 | 正方体、长方体棱架组件 （教师用） | 圆棒直径为6mm，长度分别为90mm、120mm、150mm、180mm不同颜色，数量各14根，三维接头36个，透明黄色球状，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征 | 2 | 套 |
| 64 | 正方体、长方体棱架组件 （学生用） | 圆棒直径为2mm，长度分别为30mm、40mm、50mm、60mm不同颜色，数量各14根，三维接头36个，通过搭正方体、长方体，认识正方体、长方体的特征 | 90 | 套 |
| 65 | 正方体积木块（教师用） | 棱长为30mm，四种颜色各16块帮助学生积累空间的经验 | 2 | 套 |
| 66 | 正方体积木块（学生用） | 棱长为10mm，四种颜色各16块帮助学生积累空间的经验 | 25 | 套 |
| 67 | 七巧板（教师用） | 有磁性，有机玻璃材料，搭建不同的图形 | 2 | 副 |
| 68 | 七巧板（学生用） | 七种颜色,所组成的正方形80×80mm搭建不同的图形 | 45 | 副 |
| 69 | 街区地图（情景彩色图形片）（教师用） | 有磁性，印有头像、学校、电影院等场所图案认识方位 | 2 | 套 |
| 70 | 减法塔 | 有磁性，含1个减法塔顶和4个减法塔身拼接而成演示计算两个三位数的差 | 1 | 套 |
| 71 | 多连块（教师用） | 有磁性，可拼接成不同色彩的1连块（1块）、2连块（1块）、3连块（2块）、4连块（5块），利用多连块拼嵌 | 2 | 套 |
| 72 | 多连块（学生用） | 可拼插，含不同颜色的1连块（1块）、2连块（1块）、3连块（2块）、4连块（5块），单连块的边长为60mm，利用多连块拼嵌 | 45 | 套 |
| 73 | 铁制底板 | 210mm×297mm | 20 | 张 |
| 74 | 彩色塑料棒（教师用） | 4色，配塑料套管，长分别为120mm、160mm、200mm、240mm的棒各10根，可拼接做不同的多边形 | 2 | 套 |
| 75 | 彩色塑料棒（学生用） | 4色，长为60mm的棒20根，长为80mm、100mm、120mm的棒各10根做不同的多边形 | 45 | 套 |
| 76 | 透明分米方格板 | 1000mm×1000mm，内画分米方格，认识平方分米，表示平方分米与平方米的关系 | 1 | 块 |
| 77 | 平方米板 | 塑料软布，1m×1m，认识平方米 | 5 | 块 |
| 78 | 平方分米板 | 塑料，100mm×100mm，认识平方分米，表示平方分米及平方厘米的关系 | 46 | 块 |
| 79 | 平方厘米板 | 塑料，10mm×10mm，10个，认识平方厘米 | 46 | 套 |
| 80 | 多边形图形板 （彩色图形板） | 有磁性两面用，可悬挂，用方格数估算不同的多边形图形的面积 | 1 | 块 |
| 81 | 非多边形图形板（图形面积计算组合） | 含树叶模型板和半径为300mm的圆模型板，用方格数估算不同形状图形的面积 | 1 | 套 |
| 82 | 塑料火柴棒（教师用） | 长100mm的棒100根 | 1 | 套 |
| 83 | 塑料火柴棒（学生用） | 长30mm的棒60根 | 20 | 套 |
| 84 | 钟面模型（教师用） | 24时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面 | 2 | 件 |
| 85 | 钟面模型（学生用） | 24时制面板，时针、分针、秒针三针联动，用于认识钟面，用于认识钟面 | 45 | 件 |
| 86 | 长方体和正方体表面积展开模型（教师用） | 用于探究长方体、正方体表面积的计算 | 2 | 套 |
| 87 | 长方体和正方体表面积展开模型（学生用） | 用于探究长方体、正方体表面积的计算 | 90 | 套 |
| 88 | 收纳盒 | 有网状孔的塑制品，规格：395mm×210mm×195mm,有活动式提手环 | 20 | 个 |
| 89 | 移动多媒体设备 | 86寸UHD超高清LED液晶显示屏、显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控；前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用、前置八个物理按键、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。 | 1 | 套 |
| 90 | 教学移动终端 | 11英寸学习教育移动终端，提供三个助手教学平台，适用于学生与教师，11英寸/6GB/128GB/高通骁龙778G/2000x1200/颜色可选/全网通版（4G） | 12 | 台 |
| 小学书法教室（不超过40800元） |  |  |  |  |
| 91 | 移动硬盘 | 2T | 2 | 个 |
| 92 | 墨盘 | 瓷质 | 25 | 台 |
| 93 | 笔架 | 木质悬挂式 | 2 | 个 |
| 94 | 笔搁 | 瓷质 | 27 | 个 |
| 95 | 毛笔 | 大楷笔、小楷笔、狼毫笔各一 | 47 | 套 |
| 96 | 毛毡 | 500mm×500mm | 47 | 块 |
| 97 | 镇纸 | 竹、木材质，长条光面 | 10 | 对 |
| 98 | 笔洗 | 瓷质 | 13 | 套 |
| 99 | 磁压条 | 300mm×14mm×6mm塑料条的一面镶嵌有295mm×8mm的磁条,另一面有0---290mm的刻度 | 6 | 个 |
| 100 | 移动多媒体设备 | 86寸UHD超高清LED液晶显示屏、显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；采用红外触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控；前置端口采用前出式设计：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用、前置八个物理按键、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。 | 1 | 套 |
| 101 | 无线视频展台 | 1.像素：800万定焦（分辨率3264*2448）；2.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；3.最大拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒；4.拍摄镜头机械折臂270度翻转式（非软管式）：90度可拍摄文稿；180度可拍摄课堂活动，用作简易的录播系统；270度可录制微课；5.磁吸式航空铝合金底座，底座和机身可分离，方便携带随时录制微课；6.图片格式JPG,BMP,PNG,GIF,TIF，文档格式PDF,DOC,TXT,RTF,XLS，视频格式FLV,MP4,AVI；7. 连接方式：无线传输频率300M/S；8.光源：自然光、LED灯补光；9.为方便移动教学，产品整体重量不超过600g；10.同时连接多媒体显示设备（一体机，电子白板，纳米黑板）最大连接数为60台。 | 1 | 个 |
| 102 | 耳戴拾音麦克风 | 教师耳戴式麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能 | 1 | 个 |
| 103 | 教学移动终端 | 10.4英寸学习教育平板，提供三个助手教学平台，适用于学生与教师，10.4英寸/6GB/128GB/高通骁龙778G/2000x1200/颜色可选/全网通版（4G） | 2 | 台 |
| 信息技术教室(云机房)（不超过213900） |  |  |  |  |
| 104 | 云机房主机 | 云机房专用一体机，配置I5（10400），8g，256G（NVMe）6核12线程，主频2.9GHz | 48 | 台 |
| 105 | 显示器 | 23.8英寸为IPS屏幕，采用LED背光，标准VESA设计可实现壁挂功能 | 48 | 个 |
| 106 | 耳麦 | 降噪耳机带麦 | 48 | 个 |
| 107 | 48口千兆交换机 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个千兆光口 | 1 | 个 |
| 108 | 机柜 | W600*D600*H1200，冷轧钢板 | 1 | 套 |
| 109 | 线材 | 国标 | 1 | 项 |
| 多媒体语言教室（不超过43500元） |  |  |  |  |
| 110 | 交换机 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) 交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率144/166Mpps | 2 | 台 |
| 111 | 耳麦 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直线型导线;单元直径40mm,频响范围20-20000Hz,产品阻抗32欧姆,灵敏度110+3dB，耳机插头3.5mm插头，麦克风灵敏度:-63+2dB，麦克风阻抗2200欧姆 | 50 | 个 |
| 112 | 机柜 | (1) 尺寸：1200*600*60mm； (2) 材质：冷轧钢板。 | 1 | 台 |
| 113 | 辅助设备 | 24口配线架*3，24口理线架*4及配套辅助设备 | 1 | 套 |
| 形体教室（不超戳11200元） |  |  |  |  |
| 114 | 钢琴 | 键盘：88键重力度键盘，采用合成象牙白键表面与合成乌木黑键，手感从高音区到低音区由轻至重逐级递进。 | 1 | 台 |
| 115 | 升降衣架 | 双杆2.5M，手摇式 | 1 | 组 |
| 小学科学与技术教室（不超过183050元） |  |  |  |  |
| 116 | 显微镜（学生用） | 连续变倍22X-105X目镜：WF15X上照明：LED1W下照明：LED1W | 10 | 台 |
| 117 | 放大镜 | 手持式，5倍，φ60mm | 25 | 个 |
| 118 | 台灯 | 可调光 | 1 | 台 |
| 119 | 充磁器 | 充磁、退磁两用 | 1 | 台 |
| 120 | 注射器（针筒） | 塑料，50mL，不带针头 | 25 | 支 |
| 121 | 方型水槽 | 透明塑料，250mm×200mm×100mm，要便于叠放 | 25 | 个 |
| 122 | 材料盘 | 300mm×250mm×30mm，塑料 | 45 | 个 |
| 123 | 橡胶垫 | 400mm×300mm×3mm | 10 | 块 |
| 124 | 方座支架 | 不锈钢，含组合支架、十字夹、金属杆等 | 10 | 套 |
| 125 | 三脚架 | 不锈钢、ф80mm | 10 | 个 |
| 126 | 试管架 | 8孔双排,塑制 | 10 | 个 |
| 127 | 直尺 | 塑料，400mm | 10 | 把 |
| 128 | 卷尺 | 纤维，1500mm | 10 | 把 |
| 129 | 沙漏 | 30分钟 | 1 | 个 |
| 130 | 日晷 | 水平式，φ500mm | 1 | 个 |
| 131 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 20 | 支 |
| 132 | 温度计 | 红液量程：-30-100度 | 2 | 支 |
| 133 | 体温计 | 电子数字显示，32℃~42℃ | 10 | 台 |
| 134 | 温度计 | 水银，0℃~200℃ | 1 | 支 |
| 135 | 灵敏电流计 | 2.5级,±300μA | 10 | 个 |
| 136 | 圆筒测力计 | 1N，单位标 N 和 g，外壳透明 | 20 | 个 |
| 137 | 圆筒测力计 | 5N，单位标 N 和 g，外壳透明 | 20 | 个 |
| 138 | 圆筒测力计 | 10N，单位标 N 和 g，外壳透明 | 1 | 个 |
| 139 | 演示测力计 | 1N，2N | 1 | 套 |
| 140 | 金属钩码 | 50g×4，200g×2 | 10 | 盒 |
| 141 | 气象观测套件 | 含风速仪、风向标、湿度计、最高最低温度计、支架 | 1 | 套 |
| 142 | 声级计（噪声测定仪） | 40dB~130dB | 1 | 台 |
| 143 | 潜水艇浮沉实验器 | 用于物体沉浮条件的应用 | 10 | 套 |
| 144 | 液体对器壁压强演示器 | 比较不同深度处水的压强 | 10 | 个 |
| 145 | 马德堡半球 | 两个附有拉手的塑料半球、密封圈、三通单向阀、50毫升注射器、透明塑料管、保护链组成半球内径98毫米，吸合后承受拉力100 N -500N | 1 | 个 |
| 146 | 机翼升力演示器 | 含风扇及各种形状机翼模型，演示不同形状的机翼在空气中所受阻力 | 1 | 套 |
| 147 | 呼吸运动模拟器（膈肌运动模拟器） | 含玻璃钟罩、带有Y型管的橡胶塞、气球、橡皮膜组成模拟呼吸运动，演示大气压作用与呼吸机理 | 10 | 套 |
| 148 | 肺活量测量袋 | 附一次性吹嘴 | 45 | 套 |
| 149 | 肺活量计 | 浮筒式，附一次性吹嘴和皮管 ,测量人肺活量 | 1 | 套 |
| 150 | 力与机械实验箱 | 方座支架,简易天平,条形盒测力计（2.5N，5N）（2套）,砝码（1g~100g)，钩码（50g×10个），螺旋弹簧,滑轮,滑轮组，轮轴，斜面小车（含斜面板、小车、滑块等）,摆的装置，不倒翁，小帆船，水流反冲实验器，空气的反冲,反冲火箭，吸盘，两用气筒，小钢珠等 | 10 | 套 |
| 151 | 机械传动机构实验箱 (机械传动结构套件 ) | 组装齿轮、轮轴、涡杆、变速箱、链条、皮带等机械传动装置 | 5 | 套 |
| 152 | 自行车拼装模型 | 可以拆装，带链条传动装置 | 10 | 套 |
| 153 | 桥梁结构套件 | 含桥架底座，桥墩，桥面，线索等，含6种类型桥梁 | 10 | 套 |
| 154 | 形状与结构套件 | 由杆和连接头组成 | 5 | 套 |
| 155 | 引桥套件 | 相同高度、不同坡度、不同长度 | 10 | 套 |
| 156 | 房屋建筑结构套件 | 砖、墙、门、窗、瓦，塑料制品用于搭建房屋模型 | 10 | 套 |
| 157 | 不倒翁 （组装不倒翁材料） | 可拆装，φ8cm，研究重心和稳度的关系 | 20 | 件 |
| 158 | 物体重心实验器 | 用于找物体的重心 | 20 | 套 |
| 159 | 水轮机实验套件 （组装小水轮材料） | 塑制，用于组装小水轮 | 20 | 套 |
| 160 | 反冲力实验器 | 双向空气反冲，含直径150mm，高度170mm的底座，小电扇，长度165mm的旋转体，两节五号电池供电 | 10 | 套 |
| 161 | 小车实验套件 | 小车、重物、圆铅笔、橡筋、标尺 | 10 | 套 |
| 162 | 摩擦力实验板 | 含实木、橡胶、塑料、砂皮板 | 10 | 套 |
| 163 | 风力发电机组件 | 含长、短两种叶片，可调节叶片角度，有发电装置 | 1 | 套 |
| 164 | 声学实验箱 | 听诊器，多用途声学盒（2个），耳膜振动仪，噪声减少实验盒，彩色钢片琴（8键），音叉（256Hz，512Hz)，橡筋琴，小闹钟，听诊器，沙球，铜拨，铜锣，排箫，哨子（2个），碰铃，响板，双响筒，三角铁，塑料小锤，橡皮筋等 | 10 | 套 |
| 165 | 抽气盘(钟罩) | 附电铃，ф180mm×250m | 1 | 套 |
| 166 | 固体体胀演示器 | 手持式，铜球，φ26 mm | 10 | 套 |
| 167 | 金属线膨胀演示器 | 电热，比较不同金属的线膨胀 | 1 | 套 |
| 168 | 铁棒热传导实验器 | 直铁棒、弯曲铁棒、金属支架、导热块 | 10 | 套 |
| 169 | 热传导实验器 | 铜、铝、锌、黄铜、铁比较不同金属的热传导快慢 | 1 | 套 |
| 170 | 液体对流演示器 | 方型玻璃管，250mm×170mm演示液体对流的原因和过程 | 1 | 件 |
| 171 | 铁罐与带散热翅铁罐套件 | 用于固体的散热试验 | 10 | 套 |
| 172 | 吸盘 | φ60mm | 20 | 对 |
| 173 | 风的形成实验器 | 演示风的形成 | 1 | 套 |
| 174 | 静电实验箱 （静电实验盒） | 含电子起电机及附件箱，演示火花放电、避雷针、静电复印、静电除尘、静电植绒、验电羽、电子风轮等实验 | 1 | 箱 |
| 175 | 电源开关示教板 | 强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷(共43个模块)功能：1、磁控:利用干簧管的磁控作用控制多种负载工作2、声控:由驻极话筒、音乐IC及放大电路组成声控电路，对击掌声极为敏感3、光控:以光敏管作为传感元件用光线控制负载工作4、温控:利用热敏电阻的热敏特性控制三种负载工作 | 1 | 套 |
| 176 | 电学实验箱 | 电路板，小灯座（2个）、1号电池盒（2个），5号电池盒（2个）、单刀单掷开关（2个）、单刀双掷开关（1个），小灯座（2个），导线、小电珠（2.5V）用于电路的组成和连接 | 4 | 箱 |
| 177 | 电路综合演示实验箱 | 强磁模块、一套多用、任意组合、利于探究、演示便捷（共32个模块）功能：电路的组成、导体的串联、导体的并联、模拟交通信号灯的连接、太阳能电池的应用、电能转化为其他形式的能、二极管的单向导电性、铅笔芯的变阻作用、导体的电阻与其长度的关系等等 | 1 | 套 |
| 178 | 演示电铃 | 直流6V，演示电磁铁的应用 | 1 | 件 |
| 179 | 磁学实验箱 | 磁力线实验板，指南针（2个），彩色磁环（6个），圆柱型磁铁（100mm)（1对），条形磁铁（75mm）（1对），蹄形磁铁（81mm）（1对），磁针（翼形）（1对），磁铁小车(1对)，手摇发电机（1台）,电磁铁实验套件（1套），磁环支架，材料盒等 | 4 | 箱 |
| 180 | 手摇交直流发电机 | 输出功率2W，演示交直流发电机的基本构造与工作原理 | 1 | 台 |
| 181 | 水果电池实验套件（学生用） | 含铜片、锌片、鳄鱼夹、发光二极管等 | 15 | 套 |
| 182 | 光学实验箱 | 光学底座,光源盒,凹面镜，凸面镜，平面镜,平凸透镜(f=80mm,2个),平凸透镜(f=50mm),平凸透镜(f=100mm),平凹透镜(f=-70mm,2个),三棱镜(24mm×60mm),玻璃砖,毛玻璃屏,光栏,成像光屏,幻灯片,小孔成像实验器,视觉暂留实验器,七色转盘,万花筒，潜望镜，手电筒（LED光源、配滤色片）、光学镜片插槽,滑动光学标尺,光学镜片底座(4),成像屏盒,蜡烛底座(2个)电池盒,蜡烛,灯泡等 | 3 | 箱 |
| 183 | 光具盘（小型） | 用于光的反射、光在水中的折射透镜的性质等实验 | 10 | 套 |
| 184 | 眼球仪 | 晶状体曲率可变，演示眼球工作原理和视力(近视、远视眼)的较正原理 | 1 | 套 |
| 185 | 透光盒（透光暗箱） | 200mm×120mm×80mm，附七种颜色的滤光片（60mm×80mm) | 10 | 套 |
| 186 | 日食观测卡 | 95mm×95mm | 10 | 套 |
| 187 | 橡皮锤（打诊锤） | 测膝跳反射 | 1 | 把 |
| 188 | 解剖器 | 6件，普通手术剪（直尖头，140mm），手术刀柄，手术刀片，解剖镊（尖头，125mm），解剖镊（阔头，125mm）、解剖针 | 1 | 套 |
| 189 | 昆虫观察盒 | 带5倍放大镜 | 10 | 个 |
| 190 | 植物趋光性实验盒 | 有6个不同方向和位置的趋光孔 | 10 | 个 |
| 191 | 种子发芽实验装置 | 用于不同条件下种子萌发的对比实验 | 10 | 个 |
| 192 | 三球仪 | 演示日、地、月之间的相对运动 | 1 | 台 |
| 193 | 植被保持水土装置 | 研究植物对水土保持的作用 | 1 | 套 |
| 194 | 小型编织机 | 用于编制简易经纬织法布料 | 10 | 套 |
| 195 | 蜡模 | 含12生肖动物模型，附蜡块 | 20 | 套 |
| 196 | 汤勺 | 不锈钢，长柄 | 20 | 把 |
| 197 | 盲文识字卡 | 用于了解盲文 | 10 | 本 |
| 198 | 蒸汽机模型 | 约180*120*208mm，吹动式，汽也可用空气压缩机，手动打气筒等供给气源使用，也可以人工直接吹供给气源运转缸气阀透明，演示瓦特蒸汽机工作原理和工作过程,全程可视 | 1 | 件 |
| 199 | 消化系统模型 | 可拆装 | 1 | 件 |
| 200 | 人体呼吸运动模型 | 电动 | 1 | 件 |
| 201 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 1 | 件 |
| 202 | 人体结构模型实验箱 | 含人的头部结构、大脑结构、躯干结构、妊盆骨结构、胃结构、眼球结构、骨骼结构、耳的结构、颅和头骨结构、肌肉结构、手结构模型 | 1 | 箱 |
| 203 | 桃花模型 | 可拆装 | 1 | 件 |
| 204 | 鸟喙（头部）模型 | 鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等 | 1 | 套 |
| 205 | 鸟足模型 | 鸭子、鹰、麻雀、鸡、鹅、啄木鸟等 | 1 | 套 |
| 206 | 食草与食肉动物头骨、趾模型 | 羊、老虎 | 1 | 套 |
| 207 | 平面地形地球仪 | φ141.6mm | 10 | 个 |
| 208 | 地球内部结构模型 | φ320mm，八分之一球体可拆卸，有固定扣 | 1 | 件 |
| 209 | 司南模型 | 铜质,展示和演示世界上最早的指南针 | 1 | 件 |
| 210 | 化石标本 | 含三叶虫、蕨类、鱼、贝壳四种 | 10 | 套 |
| 211 | 蜘蛛、蝎标本 | 包埋式 | 1 | 套 |
| 212 | 蝙蝠标本 | 包埋 | 1 | 件 |
| 213 | 蜈蚣、马陆标本 | 包埋式 | 1 | 套 |
| 214 | 蛇标本 | 包埋式 | 1 | 件 |
| 215 | 鱼标本 | 全透明树脂密封，各脏器有标号 | 1 | 件 |
| 216 | 鱼鳞标本 | 含鲫鱼、青鱼、鲤鱼、草鱼、黑鱼、鳊鱼等六种鱼鳞 | 10 | 件 |
| 217 | 鸟的羽毛标本 | 正羽和绒羽 | 10 | 套 |
| 218 | 标本实验箱 | 蜜蜂生活史标本，昆虫（六种益虫）标本，昆虫（六种害虫）标本，蛙发育顺序标本，菜粉蝶生活史标本，植物的叶标本（12种），种子标本（10种），金属及合金标本（8种）、土壤标本（6种）、岩石标本（10种）、放大镜 | 1 | 箱 |
| 219 | 材料标本实验箱 | 含岩石标本盒、矿物标本盒、金属及合金标本、织物标本、纸标本、形状记忆合金（弹簧、星形） | 3 | 箱 |
| 220 | 植物花标本 | 干制标本、浸制标本，全透明树脂密封 | 3 | 件 |
| 221 | 植物的叶标本 | 干制标本、浸制标本，全透明树脂密封 | 3 | 套 |
| 222 | 植物的根标本 | 8 种，含葱、芹菜、菠菜、胡萝卜、水稻、红薯、玉米、大豆等,塑封 | 3 | 套 |
| 223 | 种子标本 | 10种，含大麦、小麦、稻谷、玉米、黄豆、蚕豆、绿豆、赤豆、花生、芝麻等 | 3 | 套 |
| 224 | 植物种子传播方式标本 | 动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播,必含苍耳、槐树、蒲公英 | 3 | 套 |
| 225 | 非种子繁殖植物标本（孢子植物标本） | 含厥类、藻类、地衣 | 3 | 套 |
| 226 | 植物根尖纵切 | 玻片 | 1 | 片 |
| 227 | 木本双子叶植物茎横切 | 玻片 | 1 | 片 |
| 228 | 草本植物茎横切 | 玻片 | 1 | 片 |
| 229 | 蚕豆叶下表皮装片 | 示气孔 | 1 | 片 |
| 230 | 洋葱表皮装片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 231 | 双子叶植物茎横切 | 南瓜 | 1 | 片 |
| 232 | 青霉装片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 233 | 动物表皮细胞装片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 234 | 蛙卵细胞切片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 235 | 口腔上皮细胞装片 （口腔粘膜） | 玻片 | 1 | 片 |
| 236 | 人血涂片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 237 | 骨骼肌纵横切片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 238 | 运动神经元装片 | 玻片 | 1 | 片 |
| 239 | 切片盒 | 100片 | 1 | 只 |
| 240 | 动物卡片 | 含海豚、老虎、马、海鸥、蝙蝠、蜥蜴、蜻蜓、蚂蚁、蜗牛等，认识动物并分类 | 10 | 套 |
| 241 | 量筒 | 塑料，25mL | 5 | 个 |
| 242 | 量筒 | 塑料，50mL | 15 | 个 |
| 243 | 量杯 | 塑料，100mL | 5 | 个 |
| 244 | 量杯 | 塑料，250mL | 6 | 个 |
| 245 | 试管 | ф12mmх75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1mm | 25 | 支 |
| 246 | 试管 | Ф15mm×150mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm | 25 | 支 |
| 247 | 试管 | Ф20mm×200mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚1.2mm | 5 | 支 |
| 248 | 烧杯 | 50mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.7mm | 25 | 个 |
| 249 | 烧杯 | 100mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚1.9mm | 25 | 个 |
| 250 | 烧杯 | 250mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2mm | 20 | 个 |
| 251 | 烧杯 | 250ml 塑料 | 10 | 个 |
| 252 | 烧杯 | 1000mL,采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，无砂粒汽泡，筒身壁厚2.3mm | 25 | 个 |
| 253 | 烧瓶 | 平底、长，250 mL，采用加厚高硼硅玻璃管材质制作而成，口部卷口，无砂粒汽泡，瓶身壁厚1.8mm | 25 | 个 |
| 254 | 漏斗 | 塑料，ф60mm | 13 | 个 |
| 255 | 玻璃钟罩 | φ180mm×250mm，用于植物的光合作用，采用高白料制成，磨砂面均匀，壁厚约3mm | 1 | 个 |
| 256 | 滴瓶 | 60mL，采用高白料制成，瓶身无砂粒气泡，胶头采用硅胶材质，耐酸耐碱瓶口细磨，磨砂面均匀细腻瓶身厚：2mm | 30 | 个 |
| 257 | 试管夹 | 木制 | 25 | 个 |
| 258 | 陶土网 | 140mm×140mm | 26 | 个 |
| 259 | 玻璃管 | 直径分别为3-4mm、5-6mm、7-8mm,长分为300mm,各10根，采用高硼硅材质，两头打磨光滑，壁厚1.5mm | 1 | 组 |
| 260 | 玻璃棒 | φ5~6mm，长300mm,两头圆，采用高硼硅材质，两端烧结烘口处理使其光滑 | 25 | 根 |
| 261 | 橡胶塞 | 5#～20# | 1 | 千克 |
| 262 | 乳胶管 | φ6mm、φ8mm，每种5m | 1 | 套 |
| 263 | 载玻片 | 76mm×26mm，50片/盒，规格：25.4x76.2（1＂x 3＂)；厚度(mm)：0.8-1 | 2 | 盒 |
| 264 | 盖玻片 | 18mm×18mm，50片/盒，厚度：0.13～0.17mm | 2 | 盒 |
| 265 | 培养皿 | φ75mm，材料采用高硼硅料制成，壁厚2mm，厚薄均匀，底部平整 | 25 | 个 |
| 266 | 蒸发皿 | 瓷，φ60mm，陶瓷制造，耐受温度≥800℃，壁厚：约2～2.5mm | 15 | 个 |
| 267 | 滴管及胶头 | 100mm，玻璃管采用高硼硅玻璃制成，胶头采用优质乳胶材质，耐酸耐碱滴管喇叭口圆正，壁厚约1.2mm | 25 | 套 |
| 268 | 药匙 | 塑料，大、中、小 | 15 | 个 |
| 269 | 手板锯（板锯） | 400mm | 1 | 把 |
| 270 | 木工框锯（木工锯） | 300mm | 1 | 把 |
| 271 | 手锯架(手工锯) | 锯条长150mm，附钢丝锯、锯条各2根,两用 | 10 | 把 |
| 272 | 喷雾器 | 压力式，500mL | 1 | 台 |
| 273 | 花边剪刀 | 5种花边一套 | 10 | 套 |
| 274 | 多功能粉碎机 | 电动 | 1 | 台 |
| 275 | 榨汁器 | 塑料，榨制蔬果汁 | 1 | 个 |
| 276 | 电吹风机 | 1000W | 1 | 个 |
| 277 | 镊子 | 尖头，内壁光滑,120mm | 10 | 把 |
| 278 | 镊子 | 圆头,内壁带齿，120mm | 12 | 把 |
| 279 | 工具箱（教师用） | 三翻斗塑料工具箱17"×1个，可调节锯弓10"/12"×1把，12"双金属柔性锯条24齿×10根，橡塑柄推钮美工刀8节18x100MM×1把，木柄钳工锤300克×1把，钢丝钳8"×1把，尖嘴钳6"×1把，20瓦/130瓦快速升温双功率电烙铁×1个，T系列十字形螺丝批#0x75MM×1把，A系列十字形螺丝批#2x150MM×1把，A系列一字形螺丝批3.2x75MM×1把，A系列一字形螺丝批6x150MM×1把，10件套什锦锉4x160MM×1套，双色柄多用剪8"×1把，钢直尺300MM×1把，带频率测量掌上型万用表×1个，样冲×1套，A系列十字形螺丝批#1x75MM×1把，A系列一字形螺丝批5x75MM×1把，特尖头长镊子135MM×1把，钢直尺150MM×1把，墩型钣金衬铁×1个，木柄羊角锤0.5磅×1把，木锉套装8"×1套 | 1 | 个 |
| 280 | 护目镜 | 全塑，侧面完全遮挡 | 45 | 副 |
| 281 | 仪器车 | 680×460×820mm,双层不锈钢拆卸式 | 1 | 辆 |
| 282 | 圆水槽 | 玻璃，φ250mm×100mm，要便于叠放 | 20 | 个 |
| 283 | 指北针 | φ35mm | 10 | 个 |
| 284 | 弹簧 | 拉簧、压簧、扭簧各一 | 10 | 套 |
| 285 | 沉浮块 | 相同重量的木块、塑料块、铁块，相同体积的木块、塑塑块、铁块，研究沉浮的因素 | 10 | 套 |
| 286 | 音叉 | 256Hz，512Hz，附共鸣箱和音叉槌 | 10 | 套 |
| 287 | 声传播演示器 | 演示声音分别在空气、液体、固体中的传播以及声音不能 在真空中传播 | 1 | 套 |
| 288 | 双金属片 | 铜铁手持式，200mm×20mm | 10 | 个 |
| 289 | 电池盒 | 1 号电池盒，4 节/组，可串可并 | 20 | 组 |
| 290 | 单刀单掷开关 | 底座尺寸74*34*8mm | 40 | 个 |
| 291 | 小灯座 | 75*35*10mm | 40 | 个 |
| 292 | 连接导线 | 300mm，带鳄鱼夹或插头、插片 | 100 | 根 |
| 293 | 手电筒 | LED 光源，外壳透明，可拆装，配滤色片 | 20 | 套 |
| 294 | 物体导电性实验材料 | 含金属、碳棒、导电塑料、不导电塑料、玻璃、陶瓷、木材 | 10 | 套 |
| 295 | 条形磁铁 | 长 180mm | 20 | 对 |
| 296 | 条形磁铁 | 长 71mm | 20 | 对 |
| 297 | 条形磁铁 | 长 36mm | 20 | 对 |
| 298 | 蹄形磁铁 | 高 80mm | 20 | 对 |
| 299 | 磁环实验器 | 含环形磁铁 6 个，带支架 | 20 | 套 |
| 300 | 透明投影板 | 内部封入液体和软磁铁粉 | 10 | 块 |
| 301 | 磁针（大磁针） | 翼形，带支座 | 20 | 对 |
| 302 | 蹄形电磁铁 | 直流，6V | 1 | 件 |
| 303 | 电磁铁实验套件 | 铁心长度不小于 150mm，不同粗细两种塑包线 | 10 | 套 |
| 304 | 凹面镜 | φ150mm，附架 | 20 | 套 |
| 305 | 凸面镜 | φ151mm，附架 | 20 | 套 |
| 306 | 凹透镜 | φ50×F-100、φ50×F-150、φ50×F-200 各一 | 20 | 套 |
| 307 | 凸透镜 | φ50×F-100、φ50×F-150、φ50×F-200 各一 | 20 | 套 |
| 308 | 玻璃砖 | 梯形 | 10 | 块 |
| 309 | 三棱镜 | 附架 | 10 | 套 |
| 310 | 偶镜 | 150mm×100mm | 20 | 个 |
| 311 | 人体骨骼模型 | 850mm | 1 | 件 |
| 312 | 冰箱 | 636*830*1900mm对开门多功能 | 1 | 台 |
| 313 | 冰箱 | 有制冰功能，存放冰敷袋及需冷藏的药品等 | 1 | 台 |
| 314 | 仪器车 | 680×460×820mm,双层不锈钢拆卸式 | 1 | 辆 |
| 劳动技术教室（不超过60950元） |  |  |  |  |
| 315 | 电池盒 | 1号电池盒，4节/组，可串可并 | 13 | 组 |
| 316 | 电池盒 | 5号电池盒，4节/组，可串可并 | 13 | 组 |
| 317 | 材料盘 | 380mm×220mm×180mm可叠加 | 13 | 个 |
| 318 | 工作垫板 | 高密度板，400mm×300mm×10mm | 45 | 块 |
| 319 | 金属直尺（钢直尺） | 300mm | 45 | 把 |
| 320 | 钢直尺 | 300MM，不锈钢材料制造，清晰耐磨 | 45 | 把 |
| 321 | 直尺（塑料直尺） | 200mm | 45 | 把 |
| 322 | 直角尺（钢角尺） | 200mm | 45 | 把 |
| 323 | 立体镜 | 双片，附6张立体照片 | 13 | 套 |
| 324 | 双锥体爬坡演示器 | 演示重心下降，双锥体爬坡的现象 | 1 | 套 |
| 325 | 金属丝标本 | 钢、铁、铜丝各一，φ2mm×100mm | 13 | 套 |
| 326 | 机械手模型 | 神爪 | 1 | 件 |
| 327 | 橡筋动力模型 | 组装橡筋直升机套件 | 1 | 套 |
| 328 | 组装拱桥模型 | 含桥墩、弧形块，7块、11块各一组 | 1 | 套 |
| 329 | 导线标本 | 含单股硬线、两芯绞合线、两芯护套硬线、三芯护套硬线、两芯护套软线、三芯橡胶花线各一，长150mm | 13 | 套 |
| 330 | 手电筒（组装手电筒材料） | 外壳透明，可拆装，可看清内部构造 | 13 | 个 |
| 331 | 单刀单掷开关 （单刀开关） | 0.8*0.4*0.1m | 45 | 个 |
| 332 | 单刀双掷开关 | 优质铜材，电镀处理，底座为胶木 | 45 | 个 |
| 333 | 接线板 | 双USB，大间距6孔 | 1 | 个 |
| 334 | 玩具电动机 | 含不少于3种不同功率的直流电动机 | 1 | 套 |
| 335 | 电磁铁实验器 | 6V | 1 | 套 |
| 336 | 迷宫模型 | 3种 | 1 | 套 |
| 337 | 钢丝钳 | 160mm | 20 | 把 |
| 338 | 剥线钳 | 140mm（小线，最小剥0.2mm线） | 30 | 把 |
| 339 | 尖嘴钳 | 160mm | 1 | 把 |
| 340 | 尖嘴钳 | 125mm | 45 | 把 |
| 341 | 螺丝刀（螺钉旋具） | 十字、一字，不同规格 | 1 | 套 |
| 342 | 螺丝刀 | φ3mm×50mm，一字、十字各一 | 45 | 套 |
| 343 | 钳工锤 | 200克，平的一头用来敲击钉子对物体进行加固，尖的一头被用来钣金使用 | 45 | 把 |
| 344 | 铁砧 | φ65mm | 1 | 个 |
| 345 | 铁砧 | ф30mm | 45 | 个 |
| 346 | 开花冲 | φ6mm | 45 | 支 |
| 347 | 划痕针 | 细圆头钢针，150mm，塑柄 | 45 | 支 |
| 348 | 热熔胶枪 | 45W，附溶胶 | 13 | 套 |
| 349 | C型夹 | 50MM | 45 | 个 |
| 350 | 木锉 | 粗、中、细，200mm | 1 | 把 |
| 351 | 木锉 | 细齿，150mm，带木柄 | 45 | 把 |
| 352 | 木工锤 | 0.25kg | 1 | 把 |
| 353 | 圆头剪刀 | 75mmx175mm | 45 | 把 |
| 354 | 美工刀 | 刀片能锁定 | 45 | 把 |
| 355 | 美工刀 | 刀片能锁定 | 1 | 把 |
| 356 | 花边剪刀 | 8种花边一套 | 13 | 套 |
| 357 | 手锯架(手工锯) | 锯条长150mm，附钢丝锯、锯条各2根,两用 | 45 | 把 |
| 358 | 锥子 | 三角锥、园锥各一 | 45 | 套 |
| 359 | 镊子 | 140mm，尖头、圆头各一 | 1 | 套 |
| 360 | 多用电表 | 数字式3—1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 1 | 个 |
| 361 | 护目镜 | 全塑，侧面完全遮挡 | 45 | 副 |
| 362 | 橡胶手套 | 橡胶 | 6 | 副 |
| 363 | 干湿分离垃圾筒 | 干湿垃圾分类 | 1 | 套 |
| 364 | 冰箱 | 600L，一级能耗，多门式，双循环 | 1 | 台 |
| 365 | 消毒柜 | 500w，热风，紫外线消毒，可放置50人份餐具 | 1 | 个 |
| 366 | 储藏柜 | 不锈钢，多层，双开门 | 1 | 个 |
| 367 | 洗手水斗 | 不锈钢材质/陶瓷材质，小号约37cm*31，中号约50cm*40cm大号约75cm*45cm | 6 | 只 |
| 368 | 儿童脸盆 | 塑料材质，约25.5*26.5cm | 10 | 个 |
| 369 | 牙齿模型 | 尺寸8cm*6cm,可水洗，用于刷牙教学 | 13 | 枚 |
| 370 | 镜子 | 尺寸约19cm*19cm，可悬挂，有支架，可摆桌面，功能自查清洁效果。 | 10 | 面 |
| 371 | 书桌收纳工具套件 | pp环保材质，至少包含约26*21*16cm三入书架、1约5*12*9cm杂物收纳盒、约10cm高笔筒等 | 13 | 套 |
| 372 | 厨用剪刀 | 儿童剪刀，用于去根、叶 | 13 | 把 |
| 373 | 洗菜套篮 | 小号（水盆：外直径16*高7cm，沥水篮：外直径17*高8cm） | 10 | 套 |
| 374 | 洗菜刷 | 软毛，长度8cm左右，刷毛>2cm | 13 | 个 |
| 375 | 拖把 | 儿童小拖把 | 10 | 只 |
| 376 | 扫帚簸箕 | 软毛斜柄扫帚，塑料簸箕套装 | 13 | 套 |
| 377 | 储水盒（滤盒） | 约30*40*15cm | 13 | 个 |
| 378 | 晾干网架 | 不锈钢，约40*60cm | 10 | 个 |
| 379 | 毛毡 | 约110cm×90cm | 13 | 张 |
| 380 | 毛笔 | 辅助染色 | 45 | 支 |
| 381 | 调色盘 | 染纸用 | 45 | 个 |
| 382 | 不锈钢方盆 | 食品接触用不锈钢盆，高8.5cm 外径20cm | 10 | 个 |
| 383 | 不锈钢蒸架 | 直径19.8cm | 10 | 片 |
| 384 | 喷水壶 | 500ml塑料喷壶 | 13 | 套 |
| 385 | 垃圾分类游戏套件 | “垃圾”卡片和分类垃圾桶 | 13 | 套 |
| 386 | 垃圾夹子卫生钳 | 60cm | 13 | 把 |
| 387 | 收纳袋套件 | 塑料收纳袋大号、小号各1只，布艺收纳袋大号、小号各1只 | 10 | 套 |
| 388 | 收纳盒套件 | 大中小号无盖收纳盒各1只 | 10 | 套 |
| 389 | 捆绑绳 | 宽5cm，一米一根 | 13 | 米 |
| 390 | 衣架 | 儿童衣架 | 13 | 只 |
| 391 | 养生壶 | 带果茶功能的养生壶 | 3 | 只 |
| 392 | 儿童塑料刀具套装 | 食品级塑料水果刀4把、食品级塑料小菜板4个、食品级塑料小碟子4个、食品级塑料小碗4个 | 13 | 套 |
| 393 | 订书机套装 | 订书机1台、配套订书钉1盒 | 12 | 套 |
| 394 | 放大镜 | 6倍儿童放大直径65MM | 13 | 个 |
| 395 | 家用电饭煲 | 微电脑式或机械式 | 2 | 个 |
| 396 | 清洁刷 | 双头杯盖清洁刷，15-20cm | 12 | 个 |
| 397 | 量杯 | 塑料，250mL | 13 | 个 |
| 398 | 教学移动终端 | 10.1英寸学习教育移动终端，提供三个助手教学平台，适用于学生，4GB/64GB/710A/1920x1200/颜色可选/WiFi版 | 3 | 个 |
| 399 | 录音笔 | 约20*102.8*7.4mm 连续录音时间:大约15h左右 | 13 | 支 |
| 400 | 围裙 | 儿童厨师服围裙 均码 | 45 | 件 |
| 401 | 厨师帽 | 厨房餐饮专用厨师帽子 无纺布低帽 可调节 | 45 | 顶 |
| 402 | 塑料水桶 | 容量16L | 10 | 个 |
| 403 | 肥皂盒 | 台置式 | 13 | 个 |
| 404 | 多头晾衣夹 | 晾袜子 | 10 | 个 |
| 405 | 洒水壶 | 3L 浇水 | 11 | 只 |
| 406 | 气压式园艺喷壶 | 2L 喷药 | 10 | 只 |
| 407 | 种植箱 | 长120cm×宽40cm×高23cm | 13 | 组 |
| 408 | 起苗器 | 长26cm×柄11.5cm 除草 | 13 | 把 |
| 409 | 三齿耙 | 长22.5cm×宽9cm×柄11.5cm 松土 | 10 | 把 |
| 410 | 小铁铲 | 长26cm×宽6cm×柄11.5cm 挖坑 | 10 | 把 |
| 411 | 采摘篮 | 长35cm×宽26cm×高21.5cm | 10 | 只 |
| 412 | 电子秤 | 15kg液晶平盘（长24cm×宽27cm×高10.5cm）称重 | 13 | 台 |
| 413 | 微波炉 | 2组一台，20L | 5 | 台 |
| 414 | 榨汁机 | 2组一台，1L容量 | 2 | 台 |
| 415 | 空气消毒净化器 | 移动式，移动方便；循环风动态空气消毒，可快速杀菌消毒，阻断传播；采用双侧进风，循环风量≥600m³/h；噪音低至64db以下，不影响正常教学；可快速净化空气中的颗粒物（PM2.5）、甲醛及TVOC；适用空间为50m³ | 1 | 台 |
| 416 | 两用吸尘器 | 大功率 | 2 | 台 |
| 417 | 梯子 | 人字梯，使用高度不低于1600mm | 1 | 架 |
| 418 | 仪器车 | 680×460×820mm,双层不锈钢拆卸式 | 1 | 辆 |
| 小学音乐教室（不超过160000元） |  |  |  |  |
| 419 | 指挥棒 | 专业级 | 1 | 根 |
| 420 | 节拍器 | 机械 | 1 | 台 |
| 421 | 定音器 | 精工 | 1 | 个 |
| 422 | 谱架 | 可折叠 | 10 | 个 |
| 423 | 卡宏 | 学生座椅用 | 10 | 个 |
| 424 | 铜锣（小锣） | φ220mm | 1 | 面 |
| 425 | 小钹 | φ140mm | 1 | 副 |
| 426 | 大钹 | Φ180mm | 1 | 副 |
| 427 | 小鼓 | φ200mm，中国鼓，大、小，含鼓架 | 1 | 套 |
| 428 | 堂鼓 | 8寸、含鼓架 | 1 | 面 |
| 429 | 小军鼓 | 西洋鼓，含鼓架 | 1 | 面 |
| 430 | 大军鼓 | 高级PVC （尺寸22“*12”) | 1 | 套 |
| 431 | 铝片琴（铝（钢）板琴） | 15音(附包) | 1 | 架 |
| 432 | 低音木琴 | 音条乐器（c-a1） | 1 | 架 |
| 433 | 中音木琴 | 音条乐器（c1-c³） | 1 | 架 |
| 434 | 高音木琴 | 音条乐器（c²-a³） | 1 | 架 |
| 435 | 三角铁 | 10mm×200mm | 2 | 套 |
| 436 | 三角铁 | 10×150mm | 2 | 套 |
| 437 | 手柄碰钟 | 木把，金属铃 | 2 | 对 |
| 438 | 碰钟 | 金属铃 | 2 | 对 |
| 439 | 方木梆子 | 木质，配敲击棒一个 | 2 | 个 |
| 440 | 龙口梆子 | 木质，配敲击棒一个 | 2 | 个 |
| 441 | 木鱼 | 不同规格4种 | 3 | 套 |
| 442 | 单响筒 | 木质，配敲击棒一个 | 2 | 个 |
| 443 | 双响筒 | 胶木 | 2 | 副 |
| 444 | 腕铃 | 小号 | 2 | 个 |
| 445 | 串铃 | 大号 | 2 | 个 |
| 446 | 腰铃 | 编织带，金属铃 | 1 | 个 |
| 447 | 沙蛋 | 塑制 | 2 | 对 |
| 448 | 沙球 | 塑制 | 2 | 对 |
| 449 | 手鼓 | 8寸 | 1 | 面 |
| 450 | 地鼓 | 8寸 | 1 | 面 |
| 451 | 非洲鼓 | 10" | 1 | 个 |
| 452 | 雨声器 | 大 | 1 | 个 |
| 453 | 雨声器 | 小 | 1 | 个 |
| 454 | 音束（音树36音） | 连架 | 1 | 个 |
| 455 | 卡祖笛 | 塑制 | 1 | 个 |
| 456 | 动物头饰 | 含青蛙、小狗、小鸟、小猪、小猫、小兔、小羊、狼、小鸭、狮、虎、乌龟、公鸡、母鸡、小鸡、熊猫、长颈鹿、猴子、蜜蜂、小熊、乌鸦、孔雀、鱼、马等头饰，用于中、低年级情景创设及角色扮演 | 1 | 套 |
| 457 | 自然物景头饰 | 花、草、树、种子、叶子、太阳、月亮、星星、风、云、雷、电、雨等头饰，用于中、低年级学生情景创设及角色扮演 | 2 | 套 |
| 458 | 非洲手鼓 | 14" | 1 | 套 |
| 459 | 木制圆舞板 | 木质，2个为一对 | 2 | 对 |
| 460 | 螺纹节奏棒 | 木质，2个为一对 | 2 | 对 |
| 461 | 鱼形敲壶 | 木质，配敲击棒一个 | 1 | 个 |
| 462 | 转响板 | 木质 | 2 | 个 |
| 463 | 手铃 | 3铃 | 2 | 对 |
| 464 | 棒铃 | 大 | 2 | 个 |
| 465 | 棒铃 | 小 | 1 | 个 |
| 466 | 双排手摇铃 | 塑制 | 1 | 个 |
| 467 | 铃圈 | 6寸 | 1 | 个 |
| 468 | 卡巴撒 | 小 | 2 | 个 |
| 469 | 铝片琴（铝（钢）板琴） | 15音(附包) | 1 | 架 |
| 470 | 音砖 | 8音 | 1 | 个 |
| 471 | 自响筒 | 木质 | 2 | 个 |
| 472 | 空灵鼓 | 10寸11音 | 1 | 只 |
| 473 | 木制康佳鼓, 带一拖二架子 | 10"&11" | 1 | 套 |
| 474 | 邦戈鼓 | 7"&8" | 1 | 套 |
| 475 | 口琴 | 高音 (C调) | 24 | 把 |
| 476 | 口琴 | 重音（C调） | 24 | 把 |
| 477 | 口风琴 | 32键 | 40 | 个 |
| 478 | 竖笛 | 铃木，8孔 | 42 | 支 |
| 479 | 数码钢琴(连凳、琴套) | 88键（教师用） | 1 | 架 |
| 480 | 钢琴 (连凳、连套） | 130M，88键 | 2 | 架 |
| 481 | 轻便免提式喊话扩声器 | 额定6W,最大10W:使用6节5号电池时(DC9V)；频响：300~14,000Hz；声音传送距离：约80m；电池持续时间：约8小时(使用碱性电池时）输入：话筒(MIC):-30dB*13kΩ;ф3.5单声道小型插口,幻象电源供给；音频(AUX):-10dB*12kΩ;ф3.5立体声小型插口(对应单声道输入*7)；重量：主机(包括皮带,电池另计):480g;头戴式话筒:50g | 1 | 个 |
| 482 | 合唱台阶 | 优质实木直拼板，脱脂干燥防虫处理含水率小于13%，无缝拼接，木梢连接，架身榫卯结构连接，边角倒圆优质品牌环保水性木器油漆，无毒无害，表面无死节，无黑斑，木纹美观，漆膜饱满整件家具甲醛释放量≤0.5mg/L单组：120cm长*130cm宽*75cm高，每层高度25cm,第一层台阶40cm，第二层台阶40cm适合学生集体表演教学使用（4组一套） | 1 | 套 |
| 483 | 钢琴 | 立式，不低于130cm，带琴凳、琴罩 | 1 | 台 |
| 484 | 音序器软件 | 可以进行多风格多编制的音乐制作；可以通过连接拾音设备拾取外部音源；可对音频进行后期音效与音频平衡处理；具备常见乐器（管弦乐器/民族乐器/打击乐器）模拟发声的采样音色，以及通过声音合成技术塑造的音色 | 1 | 件 |
| 485 | 拟声乐器 | 含鸟鸣器×2、海水盘（φ35cm～45cm）×2、雨棍×2、蛙鸣器×4、雷声器（竹质，φ75mm）×1、雷声鼓（塑壳，大号150mm×150mm、中号800mm×225mm、小号45mm×90mm各1）、火车笛×1、雨声筒×2、海洋鼓（海洋音效鼓）×2 | 1 | 套 |
| 486 | 腰鼓 | φ9cm～12cm，儿童用小腰鼓 | 2 | 个 |
| 487 | 箱鼓（教师用） | 也称木制打箱，30cm×30cm×48cm | 1 | 个 |
| 488 | 箱鼓（学生用） | 也称木制打箱，约30cm×30cm×48cm，代替凳子 | 3 | 个 |
| 489 | 小军鼓 | φ356mm（14in），深度140mm（5.5in），配木质鼓棒、鼓刷、毛毡鼓棒、鼓架 | 1 | 个 |
| 490 | 行进打击乐 | 行进大军鼓×1（含木质鼓棒）、行进小军鼓×2（含木质鼓棒）、指挥杖×1 | 1 | 套 |
| 491 | 音筒套装 | C大调自然音阶套组音筒，音域：C～C1，每根管都带有音名，音管长度：305mm（12in）～700mm（24in），含锤、硬质塞盖、音筒架（木质，律音管落地式展示架，可放至少13根音筒） | 1 | 套 |
| 492 | 磁吸板套装（学生用） | 含：磁性白板，约42cm×55cm，（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写），带落地支架，可移动，可拆卸；彩色吸铁石（双色，各4颗） | 1 | 套 |
| 493 | 磁吸板套装（教师用） | 含：磁性白板，约100cm×150cm（一面为五线谱、一面为纯白板，双面均可书写）；彩色吸铁石（双色，各30颗） | 1 | 套 |
| 494 | 音符磁铁 | 符头大小与五线谱间距相匹配，含高音谱号×1、低音谱号×1、两间高度的数字2、3、4（2个）、6、8；全音符×1、二分音符×2、四分音符×4、八分音符×4、二八音符型×2、十六分音符×4、四十六音符×4、全休止符×1、四分休止符×2、八分休止符×4、十六分休止符×4 | 1 | 套 |
| 495 | 彩色按钟 | 金属制，8音彩色按钟（音域：C2～C3）×3，20音彩色按钟（音域：a～e2半音阶）×1 | 1 | 套 |
| 496 | 钟琴 | 25音半音音阶，高音版（音域c3～c5）×1、中音版（音域c2～c4）×1，附软胶槌头和木槌头各2对 | 1 | 套 |
| 497 | 花盆鼓 | 18寸、牛皮鼓面，带木质支架 | 1 | 面 |
| 498 | 建鼓 | 直径120cm，带支架 | 1 | 面 |
| 499 | 小型打击乐 | 含三角铁×4、碰铃×4、串铃×4、沙锤×4、手铃×4、响板×12、刮棒×2、铃鼓×12、双响筒×4、木鱼×4、齿木×2、加沟单响筒×2 | 1 | 套 |
| 500 | 舞狮头道具 | 9寸左右 | 1 | 个 |
| 501 | 快板 | 含红绸、大板、小板 | 1 | 副 |
| 502 | 灯笼道具 | 含大灯笼：可折叠，展开后约8寸（φ20cm，高20cm）；小灯笼串，长度约40cm～50cm | 1 | 套 |
| 503 | 木兰扇 | 也称太极扇，红色或玫红色 | 1 | 把 |
| 504 | 葫芦丝 | C调或降B调 | 1 | 只 |
| 505 | 舞蹈手绢花 | 麻纱，大红色，八角，对角长约40cm | 1 | 对 |
| 506 | 水袖 | 单袖，长150cm以上 | 1 | 件 |
| 507 | 新疆手鼓 | 羊皮或牛皮制，φ40cm | 1 | 面 |
| 508 | 新疆辫子帽 | 18辫以上 | 1 | 顶 |
| 509 | 新疆六角帽 | 帽围55cm左右，彩色亮片装饰 | 1 | 顶 |
| 510 | 京剧脸谱面具 | 各行当各色脸谱，包括生、旦、净、丑代表形象以及红、黄、蓝、绿、黑等代表形象 | 1 | 套 |
| 511 | 京剧头套 | 头饰加头套一体，青衣、花旦、老生胡子、小生衣冠各1 | 1 | 套 |
| 512 | 京剧戏服 | 外披、青衣、小生、花旦、老生各1 | 1 | 套 |
| 513 | 尤克里里 | 木制，长584mm（23in）～660mm（26in），20品，含琴盒 | 1 | 把 |
| 创新实验室（不超过355000元） |  |  |  |  |
| 514 | 工作台 | 材质：榉木；整体尺寸约152*62*86cm | 1 | 套 |
| 515 | 木工桌 | 可折叠;尺寸：约840*680*97mm | 1 | 套 |
| 516 | 夹背锯 | 刃长：150mm | 2 | 把 |
| 517 | 夹背锯 | 刃长：240mm | 2 | 把 |
| 518 | 双刃手工锯 | 锯片长：250mm | 2 | 把 |
| 519 | 平切锯 | 锯片长：225mm | 2 | 把 |
| 520 | 拉花手锯 | 12寸 | 2 | 把 |
| 521 | 木工刨 | 42mm*180mm | 2 | 个 |
| 522 | 木工刨 | 42mm*180mm | 2 | 个 |
| 523 | 修边刨 | SK5碳素钢刀片 | 2 | 个 |
| 524 | 传统刨 | 7件套 | 2 | 套 |
| 525 | 锤子 | 材质：高碳钢；锤面直径：30mm | 2 | 个 |
| 526 | 锤子 | 材质：高碳钢;锤面直径：24mm | 2 | 个 |
| 527 | 木槌 | 材质：黄檀木；7件套 | 2 | 套 |
| 528 | 匠凿 | 材质：铬锰钢；6-12-20-26 | 2 | 套 |
| 529 | 匠凿 | 材质：铬锰钢；80-10-16-32 | 2 | 套 |
| 530 | 榫眼凿 | 手柄：榉木和镀铬 | 2 | 套 |
| 531 | 鹅脖削凿 | 材质：铬锰钢 | 2 | 套 |
| 532 | 平头黄金锉 | 材质：铬锰钢 | 2 | 个 |
| 533 | 圆头黄金锉 | 材质：铬锰钢 | 2 | 个 |
| 534 | 什锦细齿木锉 | 手柄：榉木和镀铬 | 2 | 套 |
| 535 | 手工砂纸 | 120目-7000目 | 2 | 套 |
| 536 | 直角尺 | 尺寸：25-40 | 2 | 组 |
| 537 | 画线器 | 16cm | 2 | 组 |
| 538 | 钢直尺 | 尺寸：150-500 | 2 | 组 |
| 539 | 磁性多功能组合角尺 | 30cm | 2 | 组 |
| 540 | 公制卷尺 | 锯片长：225mm | 2 | 组 |
| 541 | 双向划线刀 | 材质：高速钢 | 2 | 组 |
| 542 | 圆心划线器 | 材质：铝合金 | 2 | 组 |
| 543 | 直角块 | 材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 544 | 斜孔定位器 | 9.5mm | 2 | 组 |
| 545 | 划线尺 | 材质：铝合金 | 2 | 组 |
| 546 | 圆木榫打孔器 | 材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 547 | 圆木榫打孔器 | 材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 548 | 木工斜锯规 | 材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 549 | 木工高精度活动角度尺 | 材质：铝合金 | 2 | 把 |
| 550 | 防护尺 | 40CM | 2 | 把 |
| 551 | 标尺贴粘性刻度尺 | 不干胶粘性 | 6 | 套 |
| 552 | 铝合金三角尺 | 7寸 | 2 | 把 |
| 553 | 铝合金三角尺 | 12寸 | 2 | 把 |
| 554 | 木工划线器 | 材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 555 | T型燕尾榫规 | 材质：铝合金 | 2 | 套 |
| 556 | 居中划线器 | 0-60 | 2 | 套 |
| 557 | 游标卡尺 | 0-200mm | 2 | 把 |
| 558 | 轨道锯 | 锯片直径：160mm | 1 |  |
| 559 | 开榫机 | 多功能木榫开槽 | 1 | 套 |
| 560 | 斜切锯 | 10寸 | 1 | 套 |
| 561 | 手提曲线锯 | 切割深度：6-70mm | 1 | 套 |
| 562 | 电刨 | 切削厚度：250mm | 1 | 套 |
| 563 | 电动修边机 | 功率：1300W | 1 | 套 |
| 564 | 打磨机 | 功率：720W | 1 | 套 |
| 565 | 台钻 | 无刷电机 | 1 | 套 |
| 566 | 锂电充电式冲击钻 | 调速方式：无极变速 | 2 | 套 |
| 567 | 冲击钻 | 额定冲击次数4800/min | 1 | 套 |
| 568 | 弹簧木工夹 | 20件套 | 2 | 套 |
| 569 | 快速夹 | 3件套 | 2 | 套 |
| 570 | 台钳 | 4.5英寸 | 1 | 套 |
| 571 | 斜孔定位器 | 手柄材质，高速钢 | 1 | 套 |
| 572 | 胶水 | 容量：500克 | 4 | 瓶 |
| 573 | 铅笔 | 4B | 4 | 盒 |
| 574 | 橡皮 | 4B | 4 | 盒 |
| 575 | 断头螺丝取出器 | 银色6pc | 1 | 套 |
| 576 | 热熔胶抢 | 40W工业级小号 | 2 | 套 |
| 577 | 护目镜 | 打磨切割防飞溅 | 4 | 护 |
| 578 | 口罩 | 灰色 | 4 | 盒 |
| 579 | 滤棉滤芯 | 六层加厚 | 4 | 盒 |
| 580 | 防割手套 | 防割 | 4 | 套 |
| 581 | 切割打磨防护面具 | 黑色 | 4 | 个 |
| 582 | 防噪音耳罩 | 防噪消音 | 4 | 套 |
| 583 | 图文制作设备 | 尺寸:约256*256*256MM³;内置传感器 | 1 | 套 |
| 584 | 图文制作设备 | 自动调平大尺寸多色高速设备 | 1 | 套 |
| 585 | 图文制作设备 | 激光雕刻模切画笔多功能四合一高精度 | 1 | 套 |
| 586 | 图文制作设备 | 儿童Steam教育全自动调平多色高速 | 5 | 套 |
| 587 | 激光切割机 | 四合一多功能智能激光切割机 | 1 | 套 |
| 588 | 建模工作站 | 内存32GB；分辨率1920*1080 | 2 | 套 |
| 589 | 模拟飞行外设 | 支持 DCS X-Plane P3D MSFS | 1 | 套 |
| 590 | 无佩戴头部跟踪器 | 接口类型，USB 2.0 | 1 | 套 |
| 591 | 顶部氛围吊顶 | 材质：定制造型铝板 | 88 | 平方 |
| 592 | 造型工具墙面布置 | 材质：定制、木制 | 15 | 平方 |
| 593 | 墙面造型氛围布置 | 材质：定制、石膏板+涂料 | 85 | 平方 |
| 594 | 电路布置 | 材质：国标电线2.5平方、4平方 | 1 | 项 |
| 595 | 灯具及灯带安装 | 材质：硅胶 | 1 | 项 |
| 596 | 展示柜1 | 材质：实木，具体尺寸根据学校实际情况定制 | 2 | 组 |
| 597 | 展示柜2 | 材质：实木，具体尺寸根据学校实际情况定制 | 1 | 组 |
| 598 | 操作台 | 材质：实木，具体尺寸根据学校实际情况定制 | 6 | 组 |

包二：专用设备包件2-公共教学用房设备

- 总预算及各分项预算金额如下：

| 序号 | 分项名称 | 分项预算（最高限价）金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图书阅览室 | 285400 |
| 2 | 心理辅导室器材 | 226200 |
| 3 | 体质测试室 | 107700 |
| 4 | 体育活动室 | 920000 |
| 5 | 体育器材室 | 10430 |
| 6 | 录播教室 | 250000 |
| 7 | 小学卫生保健室器材 | 63600 |
| 8 | 广播活动室 | 193000 |
| 9 | 总务仓库 | 1800 |
| 10 | 门卫值班室 | 3170 |
| 11 | 财务室 | 7000 |
| 12 | 档案室 | 1800 |
| 总预算（最高限价）合计 |  | 2070100 |

- 采购清单及技术要求（下列清单中如涉及品牌规格或型号仅供参考，不作强制采购要求）：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图书阅览室（不超过285400） |  |  |  |  |
| 1 | RFID读者证 | 读者证用于读者（教师、学生及班级卡）的身份识别 1.工作频率：13.56MHz； 2.符合ISO14443标准； 3.内存容量：1-2Kbits； 4.有效使用次数：≥10万次。 5.含数据加工服务。 | 1000 | 张 |
| 2 | 图书电子标签 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 3.内存容量：≥1024 bits； 4.有效使用寿命：≥10 年； 5.有效使用次数：≥10万次； 6.含数据转换服务。 | 10000 | 张 |
| 3 | 多功能型数据工作站 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.符合ISO15693标准、ISO18000-3； 3.响应时间：≥8个标签/秒； 4.阅读范围半径：0-10CM为有效阅读范围； 5.一体桌面式读写平板结构； 6.考虑实际现场安装位置（吧台或馆员办公桌）及图书读取，30CM≥读写器宽度≥15CM（约为二分之一A4纸），长度不大于40CM； 7.考虑嵌入式安装的可能，读写器厚度不大于2CM。 | 1 | 套 |
| 4 | RFID层架标 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 3.内存容量：≥1024 bits； 4.有效使用寿命：≥10 年； 5.有效使用次数：≥10万次； 6.塑封材质。 | 600 | 枚 |
| 5 | 移动式智能点检系统 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 3.核心组件： 操作屏幕尺寸≥9.7寸触摸屏，分辨率不低于1080×800；CPU不低于MSM 8953 8核；内存不低于4GB；操作系统：Android 7.0及以上。 4.供电方式：蓄电池供电，并可进行电源的锁定。 （1）能耗：一次充电可连续使用时间≥8小时。 （2）通信接口：不少于1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232串口、1个3.5音频接口，双频WIFI 2.4G+5G。 （3）RFID读写器； （4）RFID手持点检天线； （5）考虑馆员图书上架需求，需配置具备一定藏书量的静音推车，藏书量不得低于100册； | 1 | 套 |
| 6 | 图书自助借还终端 | 1.工作频率：13.56MHz； 2.符合ISO15693标准、ISO18000-3标准； 3.响应时间：≥8个标签/秒； 4.防冲突性：一次至少可有效识读10个RFID标签（图书厚度为2.5CM）； 5.通信接口协议：TCP/IP； 6.考虑与图书馆环境的一致性和学生使用安全性，要求设备外部结构采用模塑材料制作，非钢制结构外观。 7.显示部分一体机要求:（1）18.5寸及以上显示大屏；（2）标配2G（4G可选)/ EMMC标配 16G（8G/32G/64G可选），（3）处理器：RK3288 ,CPU：4核Cortex-A17架构、最高主频2GHz；（4）内置WIFI，BT4.0（可选）WIFI模组，4G通迅时支持WIFI热点共享（5）显示器类型: LED（6）操作系统:Android 5.1及以上。 8. 由读写部分和显示部分组成的一体式读写显示结构； 9.读写部分有清晰的图书放置区及刷卡区提示； 10.考虑实际图书尺寸，读写部分尺寸不小于60*30CM； 11.支持多种模式读者证：RFID读者证、刷脸认证模式； 12.立式款。 | 1 | 套 |
| 7 | 图书馆信息发布及导读终端 | 1.读写器工作频率：13.56MHz; 2.读写器符合ISO15693标准、ISO18000-3标准、ISO14443A标准; 3.结构要求: 3.1 带图书和读者RFID识别功能，识别准确率>99.9%; 3.2 43英寸触摸显示屏、工控电脑、人脸识别、语音交互装置； 3.3 自带电源安全保护功能，具备电压，电流指示，短路，雷击保护等功能; 3.4 一体化立式结构，高度约1.8米，体积小，方便运输维护。 4.支持多种模式读者证：RFID读者证、刷脸认证、二维码认证模式。 | 1 | 套 |
| 8 | 图书馆智能化管理云平台 | 1.基于BS架构，web模式； 2.基于SaaS模式架构，可满足多用户集中数据管理和快速建站服务； 3.支持常用的浏览器，包括IE、火狐、google等浏览器； 4.为了确保系统的安全性，图书馆智能化管理云平台需具备信息安全功能； 5.具备文献征订、文献编目、期刊管理、文献加工、文献典藏、智能排架、图书剔旧、财产账表、流通管理、文献检索、其他品目管理、数据分析、RFID集成应用管理、图书馆自评估等功能。 | 1 | 套 |
| 9 | 图书消毒柜 | 1.外形尺寸：约570×500×1700mm 2.4层固定托盘，400L容量 3.消毒方式：臭氧消毒 4.消毒时间 ：30-60min消毒+20min臭氧分解。 | 1 | 台 |
| 10 | 校园数字图书馆平台 | 校园数字图书馆平台分前台读者服务系统、后台管理系统两部分。用户在任何一台联网的终端上，通过浏览器就能方便地实现图书检索、阅读、借阅；管理员进行后台管理和维护也无须到网络中心服务器上操作，只需在自己的电脑上即能完成。 1.前台读者服务系统主要功能至少包含：图书资源检索、图书分类导读、图书阅读、自有资源管理、读书活动、我的图书馆、阅读排行、新书通告、访问统计。 2.后台管理系统主要功能至少包含：后台登录、网站设置、学校资料、页面设置、新闻管理、用户管理、内容管理、内容推荐、分类管理、评论管理、活动管理、活动统计。 | 1 | 套 |
| 11 | 电子阅读平板电脑终端 | 1）外观尺寸：约242*166*8.2mm； 2）显示屏：屏幕尺寸：不小于10.1" 16:10；屏幕分辨率：1920*1200 IPS； 3）电池：电池类型：聚合物锂离子电池；电池容量：3.8V/8000mAh； 4）CPU：类型：RK3368H；速度：8核，1.5GHz； 5）RAM/ROM：RAM容量：3GB；ROM容量：32GB； 6）触摸屏：触摸屏：G+FF 电容式多点触摸屏； 7）摄像头：前置：200W；后置：500W； 8）接口：扩展外置存储：Micro SD读卡器；音频输出：∮ 3.5mm 标准耳机接口；数据传输：1 Type-C 2.0； 9）操作系统版本：Android 7.0 功能描述： 1、不小于10寸平板电脑，支持人脸识别； 2、基础应用：好书推荐、图书检索、新书荐购、读者查询、外借排行； 3、电子阅读：对接校园数字图书馆平台，实现数字阅读； 4、以上基础应用及电子阅读，均记录个人使用记录，可以用于后期数据分析。 | 20 | 套 |
| 心理辅导室（不超过226200） |  |  |  |  |
| 12 | 心理沙盘 | 1)产品构成：包含Mind -PSD M1心理沙盘动态识别分析系统、平板、触控笔、摄像头、沙具、沙子、沙箱及放置架等。 2)动态识别：通过数字化手段实时记录沙盘游戏过程中沙具的选择、摆放、时间间隔以及最终作品等信息，复现沙盘游戏的每一步骤（复盘）。 3)辅助记录：提供记录和建议功能，记录咨询师的分析评估文字，可追加记录，可在固定时间轨插入点评，辅助咨询师进行工作。 4)智能分析：帮助心理咨询师更好地解读和分析沙盘场景，自动生成分析报告；包括个体在沙盘中的选择、布局等方面，辅助分析个体的情感状态、性格特质、心理冲突等。 5)用户管理：建立用户档案，支持个体沙盘管理与团体沙盘管理，具有快速查找、批量管理等功能；允许心理咨询师在线察看个体作品，对比历史变化。 6)沙具管理：提供沙具分类管理功能，用户可以对沙具进行科学的分类和整理，方便后续的查找和使用；支持优化创新，用户可以根据自己的需求和创意，补充完善沙具分析库。 7)标准版沙具：1000件，造型接近于现实之物，包括人物、动物、植物、各种车船、飞行物、建筑物、桥、栏杆、石头等，共计12大类54小类。 8)沙子：不少于12.5公斤，白色石英砂或黄色海沙，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒。 9)沙箱1个，内径尺寸720mm*570mm*70mm，外侧为木本色，内侧为蓝色，具有防水设计；放置架1个。 10)配套工具：沙刷、沙耙、沙具篮、喷水壶四件套。 | 1 | 套 |
| 13 | 情绪疏导系统 | 1.系统构成： 1) 本系统由触控一体机、多媒体专业调音设备、头戴式耳机（带麦）等组成，采用多巴胺设计风格，传递积极向上的能量。 2) 横屏立式触控一体机：屏幕尺寸≥43英寸 ，CPU： Intel I5 2.4G或以上，尺寸：长1070×宽470×高1760（mm） 2.主要功能及参数： 1) 具有情绪主题疏导、趣味宣泄、认知朗读、心情涂鸦、情绪体验、档案管理等模块。 2) 近180个心理引导库，模拟心理咨询互动，给予实时反馈和专业引导。 3) 智能采集声音的实时分贝值，计算能量值，评估宣泄指数等。 4) 情绪主题疏导：提供常见的五大情绪问题（愤怒、忧伤、沮丧、焦虑和烦躁）的应对疏导方案，通过场景再现——合理宣泄——认知调整等步骤，智能引导用户疏导不良情绪，并自动生成报告。 5) 趣味宣泄：采用游戏形式，引导用户呐喊宣泄，如“大声尖叫”、“爆发吧！小宇宙”、“跳跃的大脚”；系统自动记录每次游戏中的宣泄指数等。 6) 认知朗读：通过朗读引发用户思考，建立合理认知。内含丰富的朗读素材，支持素材自添加，并可自动生成跟读模式。 7) 心情涂鸦：分为自由涂鸦和模板涂鸦两种方式，支持用户自添加涂鸦模板，具有发布、查看、互动等功能。 8) 情绪体验：通过表情模仿与拍摄，体验相应的情绪；包括“敌意”、“烦躁”、“愤怒”、“害怕”，“焦虑”，“沮丧”，“喜悦”，“忧伤”等8种情绪，用户可添加更多表情；拍摄的表情照片可设置为头像。 9) 档案管理：具有个人资料修改、历史足迹记录等功能。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 14 | 宣泄器材 | 1. 由支撑底座、声控模块、话筒、LED灯柱、工控系统及智能呐喊宣泄软件软件组成。 2.主要功能及技术要求： 1）通过呐喊的方式，引导用户转化心理能量，疏解不良情绪；准确测定和分析宣泄者呐喊声音信号强弱、频率和持续时间，自动匹配针对性的宣泄引导语，提供正向引导与激励。 2）宣泄仪包括多个宣泄主题，宣泄者可根据需要自主进入宣泄模式、场景音乐、难易度等项的选择； 3）两大宣泄模式不少于十个主题：趣味宣泄（一鼓作气，再接再厉，持续不断，智勇双全），主题宣泄（学习压力、家庭关系、人际交往、莫名烦恼、情感困惑、自我意识、考试焦虑、环境适应、数值型、音效反馈）。 4）不少于四种场景音乐选择，至少包括草原、高山、大海、小溪等模式的呐喊氛围营造。 5）针对不同个体呐喊声音的强弱，设计了三档难易度（高、中、低），个体可根据自身的情况选择适合自己的档位。 6）实时测定宣泄者的不同强度的声音，三色灯柱实时反馈声音强度级别。 7）宣泄完毕，系统会自动给出相应的数据、图表，并支持对同一宣泄主题的成绩进行排名。 8）屏幕尺寸：≥7英寸；分辨率：1024×768；系统内存：4G、储存：120G。 9）呐喊分贝：30~130dB；计权方式：A计权；有效使用距离：1.5米内（距离话筒）。 10）声控发光灯柱：8级 分量显示。 11）功率：50W。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
| 15 | 身心反馈放松训练系统基础版 | 1.多级登录身份，满足不同需求； 2.耳夹式生理传感器及分析装置，实时采集用户的生理指标，自动呈现生理参数及波形图； 3.提供4个VR训练模块（减压助眠、身心放松、呼吸调整、专注训练），2个生物反馈游戏（空间记忆训练、稳定性训练）；3类放松模式共计15个放松主题； 4.自动生成图文报告，评估压力状况和身心协调状态； 5.支持云服务器连接，便于通过云平台实时查询、上传数据，实现大数据解读。 | 1 | 套 |
| 16 | 认知能力评估训练仪（该设备须提供样品及功能展示） | 认知能力评估训练仪 1.主机：提供处理器主频不低于1.9G，内存不低于4G,固态硬盘不低于120G。显示屏不小于13.3英寸，采用电容触摸屏。 2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3.仪器提供带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。仪器须有AUX音频输出接口，USB-A、HDMI、以及专用扩展接口。 4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。至少提供对注意力、记忆力、思维力、反应时、感知觉、观察力等六大认知能力，不少于25项任务进行评估与训练。 6.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。 7.联网状态下，数据可自动上传至云端，与心理云平台实现数据互通，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告，便于大数据更新与管理。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 台 |
| 17 | 操作能力评估训练仪 | 1. 主机：提供处理器主频不低于1.9G，内存不低于4G,固态硬盘不低于120G。显示屏不小于13.3英寸，采用电容触摸屏。 2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3.仪器提供物理按键、物理旋钮和脚踏板，以便测试练习开展。仪器须有AUX音频输出接口，USB-A、HDMI、以及专用扩展接口。 4.仪器具备收纳盒，可摆放测笔、插针等小配件。 5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对手眼协调、四肢协调、精细动作水平、表象操作等操作技能进行评估与训练，至少提供双手协调、四肢反应时、运动反应时、动作稳定、手指灵活、心理旋转、三维旋转等7项任务。（需进行功能展示） 6.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。 7.联网状态下，数据可自动上传至云端，与心理云平台实现数据互通，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告，便于大数据更新与管理。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 台 |
| 18 | 学习态度引导仪 | 1. 主机：提供处理器主频不低于1.9G，内存不低于4G,固态硬盘不低于120G。显示屏不小于13.3英寸，采用电容触摸屏。 2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3.仪器提供须带液晶显示的物理按键，可根据不同应用显示相应的图案、字母、符号等。须有AUX音频输出接口，USB-A、HDMI、以及专用扩展接口。 4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的学习动机、学习情绪，以及学习中的自我意识进行评估，提供不少于学习动机测验、情绪稳定性、情绪敏感性、情绪记忆、自我服务偏差、IAT任务、自我参照效应等7项任务。 6.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。 7.联网状态下，数据可自动上传至云端，与心理云平台实现数据互通，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告，便于大数据更新与管理。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 台 |
| 19 | 学习策略发展仪 | 1. 主机：提供处理器主频不低于1.9G，内存不低于4G,固态硬盘不低于120G。显示屏不小于13.3英寸，采用电容触摸屏。 2.仪器屏幕可0~180°翻转，可前后移动，操作者可以根据自己的视角以及操作习惯可以调节角度和距离。 3.仪器提供物理按键和物理旋钮，以便测试练习开展。仪器须有AUX音频输出接口，USB-A、HDMI、以及专用扩展接口。 4.仪器具备收纳盒，可收纳测笔。 5.仪器具有自主登录、训练、报告查看等功能，训练过程中均有明确的指导语说明，满足个体自主自助要求。对学生的学习风格、元认知、应试技巧等进行评估，提供不少于平面棒框、镶嵌图形、预估偏差、策略习得、视听双任务、应试技巧、提升学习能力诊断测验等7项任务。 6.仪器单机或联网均可正常使用，不受网络局限。 7.联网状态下，数据可自动上传至云端，与心理云平台实现数据互通，自动生成个体报告、团体报告，支持查看、下载结果报告，便于大数据更新与管理。 检测报告及计算机软件著作权登记证书要求： （1）投标人或制造商提供所投产品省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告； （2）投标人或制造商提供所投产品计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 台 |
| 20 | 团体辅导箱 | 1. 由活动手册、活动道具、配套光盘、道具收纳箱等构成。 2. 活动方案内容涵盖认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应等六大主题，每个主题提供不少于12个活动方案，总活动方案不少于72个。 3. 每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、活动时间、活动场地、所需道具、活动过程、注意事项、心理学依据等。 4. 活动形式多样，包括心理游戏、心理训练、问题辨析、情境设计、角色扮演，以及绘画、音乐等艺术心理辅导形式，特别添加了室外拓展项目。 5. 提供至少60个活动方案所需配套道具，包括文具类、创意玩具类、模拟生活类、室外拓展类、心理卡片类、辅助教案类、心理影音类等七大类约78种道具，总数不少于1000件。 6. 每个活动所提供道具至少可同时满足50人参与。 7. 内含腰带式便携扩音机，便于开展户外活动。 | 1 | 套 |
| 21 | 数码摄像头 | 高清，与视频终端配合使用，用于采集、还原视频信息 | 1 | 套 |
| 22 | 座垫 | 各种图形的软垫 | 20 | 个 |
| 23 | 挂钟 | 静音系列 | 1 | 个 |
| 体质测试室（不超过107700） |  |  |  |  |
| 24 | 身高体重测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率 | 1 | 台 |
| 25 | 肺活量测试仪（该设备须提供样品及功能展示） | 外设： 1、采用0.96吋OLED显示屏，可显示测试者个人信息、测试信息等； 2、具有测试过程中蜂鸣器报警提示功能； 3、具有背光显示功能，背光亮度可调； 4、具有自动关机功能，30分钟无任何操作自动关机； 5、外设可独立测试； 6、具备测试参数调节功能； 7、锂电池可持续供电≥10h； 8、具备锂电池充放电管理功能，具有过充、过放、短路保护功能； 9、通用type-c充电接口； 10、可独立存储≥4万条测试数据； 11、可浏览、删除测试数据； 12、可通过2.4G无线与主机连接； 13、具备电池电量实时显示、欠压指示、低电量自动关机功能； 14、测试量程：100—9999ml 分度值：1ml 测试误差：±0.7%； 主机： 1、采用1.8G四核处理器，2G DDR3内存，8G NAN D Flash，高性能，低功耗，处理速度快； 主机可以显示外设电量。 2、采用7英寸真彩LCD液晶屏，触摸按键，支持多点触控。保证10万小时的无故障使用时间，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩(提供产品截图和检测报告并加盖厂家鲜章)； 3、本装置支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，以方便实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统7.1，图形化的操作界面，系统稳定，人机交互性强；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标，以方便用户输入； 5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场操作； 6、测试信息支持手工输入，数据批量导入，同时具有二维码及IC卡识别功能，可与校园卡兼容使用。主机选配身份证和人脸识别等其它身份识别方式； 7、内含海量存储芯片，单机测试数据可存储500万条以上(提供检测报告并加盖厂家鲜章)，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；数据上传方便，支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 8、主机内置热敏打印机；主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)；主机内置双目活体人脸识别功能（扩展功能）；主机内置身份证识别模块（扩展功能）；主机内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作。 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供8小时的持续电能； 10、针对电池回路增加了保护开关，防止仪器长时间不使用时存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命； 11、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示，以保证数据一条不漏； 12、本机具备评分库下载及自动评分功能。 13、一台主机可以测试所有项目，任意切换测试项目。 14、支持测试过程中数据自动备份功能。 15、支持数据手动备份、删除备份，支持数据还原。 16、支持多级用户权限管理。 17、支持测试项目测试参数变更，可任意调整测试项目的测试次数、测试时间、测试圈数等。 18、支持蓝牙通讯、WIFI通讯、4G移动网络通讯、2.4G私有加密通讯，可以配无线通讯信道、频率、地址等。 19、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外设，增加测试效率。 20、主机外扩LED点阵显示屏，并通过无线方式进行通讯，能实时显示受试者个人信息、测试工位及测试数据等，方便室外测量。 | 1 | 台 |
| 26 | 坐位体前屈测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率。 | 1 | 台 |
| 27 | 仰卧起坐测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率。 | 1 | 台 |
| 28 | 握力测试仪 | 电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率。 | 1 | 台 |
| 29 | 立定跳远测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率。 | 1 | 台 |
| 30 | 读卡器 | 能读取上海市电子学生证，与平台软件进行学生信息识别，记录学生测试成绩 | 2 | 台 |
| 31 | 测试卡读卡器 | 用于制作和读取测试卡的学生基本信息 | 1 | 台 |
| 32 | 无线数据采集器 | 配合设备使用连接电脑上传数据 | 2 | 台 |
| 33 | 数据控制器 （教考平台主机） | 支持读取上海市电子学生证同时支持体质测试卡，每台设备需配置一台数据控制器，简化测试流程，增加测试效率 | 2 | 台 |
| 34 | 测试卡 | 用于存储测试学生基本信息 | 80 | 张 |
| 35 | 短跳绳 | 无柄，长2.6m，质量60g，φ6mm～7mm | 229 | 根 |
| 36 | 教学移动终端 | 10.1英寸学习教育移动终端，提供三个助手教学平台，适用于学生，4GB/64GB/710A/1920x1200/颜色可选/WiFi版 | 4 | 台 |
| 体育活动室（不超过920000） |  |  |  |  |
| 37 | 主扩音箱 | 1、频率响应：优于或相当于55Hz-19kHz 2、灵敏度：≥97dB(1W/1M) 3、标称阻抗 ：8Ω 4、额定功率： ≥350W AES，≥1600W peak 5、低音单元：1*12"，2.5" voice coil 6、高音单元： 1*1"， 1.75"voice coil 7、扩散角度：≥80°*≥50° 8、最大声压级：≥122dB continuous，≥128dB peak 9、连接插座：2*Speakon NL4 | 8 | 只 |
| 38 | 主扩功率放大器 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥1000W/4Ω ，2*≥650W/8Ω,桥接: ≥1300W/8Ω 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/1.0V 5、接线端子：输入： Neutrik®公卡侬&母卡侬 输出： ≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥95dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于20Hz+4° 优于或相当于20KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：D类线路 / TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤2.2A 12、冷却系统：风向从后往前，强制制冷 | 4 | 台 |
| 39 | 调音台 | 1、≥16个输入通道。 2、EQ分为≥3个频段，中频（MF）扫频控制可以从140Hz到3KHZ调节 3、≥6组母线（立体声+≥4编组），≥3个辅助发送，≥1个立体声回送 4、具有高精度三色精确电平柱，可以精确显示输出电平 5、内置模拟效果器 6、≥100MM行程高分析度推子 7、配备型号输入点（外接信号处理器） 8、真正的平衡输出卡侬接口 9、总谐波失真：≤-0.005％ 10、频率响应：≥（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB 11、串音：≤-77dBu 12、单声道高通滤波器：优于或相当于80Hz-120Hz 12dB/oct 13、电平输出：电平输出≥17dB（1KHz，THD=0.5%）监听最大输出≥24dBm 14、电平输入：麦克风最大输入：≥-30dBm线路最大输入：≥-10dBm 15、单声道均衡器：高：≥12KHz±15dB 中：≥140Hz-3KHz±15dB Q=1.5 低：≥60Hz±15dB 16、立体声均衡器：高：≥12KHz±15dB 低：≥100Hz±15dB | 1 | 台 |
| 40 | 数字音频媒体矩阵 | 1、内置优于或相当于40位浮点DSP处理芯片。 2、≥8路音频输入通道。 3、≥8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 4、≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 5、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 6、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。 7、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 8、支持≥30组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用。 9、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设 10、开放RS232、TCP/IP协议实现第三方控制 11、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 12、USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 13、具有多级操作权限及密码登录管理功能 14、软件支持DSP状态实时显示 15、系统远程登录，固件升级 | 1 | 台 |
| 41 | 电源时序控制器 | 1、可承载≥80A浪涌电流冲击 2、≥8路电源时序控制，每路延时≤1秒。可通过软件设置延时≤10分钟关闭 3、整机容量≥50A 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 5、面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座） 6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置≥255个ID地址，最大可支持≥255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7、具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口、 | 1 | 台 |
| 42 | 双通道无线麦克风(手持） | 1、采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、≥600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的≥64个频组； 5、OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料； 6、发射咪采用超宽频120MHz； 7、采用超宽频120MHz 8、 ≥UHF 620-850 MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 9、工作有效距离≥100米（空阔地方） | 2 | 套 |
| 43 | 天线放大器 | 1、采用低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰 2、天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出，可直接连接天线强波器 3、≥4个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供≥4台接收机同时使用 | 1 | 套 |
| 44 | 标准机柜 | 尺寸:约1200*600*800；材质:冷轧钢板。 | 1 | 台 |
| 45 | 全频音箱 | 1、频率响应：优于或相当于63Hz-19kHz 2、灵敏度：≥96dB(1W/1M) 3、标称阻抗 ：8Ω 4、额定功率：≥150W AES，≥600W peak 5、低音单元：1*8"，2" voice coil 6、高音单元： 1*1"， 1"voice coil 7、扩散角度：≥105°*≥105° 8、最大声压级：≥118dB continuous，≥124dB peak 9、连接插座：2*Speakon NL4 | 2 | 只 |
| 46 | 功率放大器 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥700W/4Ω ，2*≥450W/8Ω,桥接: ≥900W/8Ω 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/≥1.0V 5、接线端子：输入： Neutrik®公卡侬&母卡侬 输出： ≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥90dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于20Hz+4° 优于或相当于20KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：D类线路 / TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤1.2A 12、冷却系统：风向从后往前，强制制冷 | 1 | 台 |
| 47 | 调音台 | 1、≥8个输入通道。 2、EQ分为≥3个频段，中频（MF）扫频控制可以从140Hz到3KHZ调节 3、≥4组母线（立体声+≥2编组），≥3个辅助发送，≥1个立体声回送 4、具有高精度三色精确电平柱，可以精确显示输出电平 5、内置模拟效果器 6、≥100MM行程高分析度推子 7、配备型号输入点（外接信号处理器） 8、真正的平衡输出卡侬接口 9、总谐波失真：≤-0.005％ 10、频率响应：≥（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB 11、串音：≤-77dBu 12、单声道高通滤波器：优于或相当于80Hz-120Hz 12dB/oct 13、电平输出：电平输出≥17dB（1KHz，THD=0.5%）监听最大输出≥24dBm 14、电平输入：麦克风最大输入：≥-30dBm线路最大输入：≥-10dBm 15、单声道均衡器：高：≥12KHz±15dB 中：≥140Hz-3KHz±15dB Q=1.5 低：≥60Hz±15dB 16、立体声均衡器：高：≥12KHz±15dB 低：≥100Hz±15dB | 1 | 台 |
| 48 | 无线鹅颈会议话筒（一拖二） | 1、≥2通道接收； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、工厂预设的互不干扰的≥10个频组 5、支持≥16支咪同时使用； 6、高清度LCD屏幕，全中文显示，能清晰显示各项性能参数 7、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4")输出； 8、咪座指向电容话筒，实现高品质声音拾取 9、咪座OLED显示屏，任何角度都能清晰显示发射器状态； 10、高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用≥7小时 11、≥UHF 620-850MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 12、工作有效距离≥60米（空阔地方） | 1 | 套 |
| 49 | 卷尺 | 纤维，3m | 3 | 把 |
| 50 | 卷尺 | 纤维，5m | 2 | 把 |
| 51 | 卷尺 | 纤维，10m | 2 | 把 |
| 52 | 卷尺 | 纤维，30m | 2 | 把 |
| 53 | 卷尺 | 纤维，50m | 2 | 把 |
| 54 | 秒表 | 电子式双排显示8时段 | 20 | 个 |
| 55 | 秒表 | 电子式三排显示60时段 | 20 | 个 |
| 56 | 秒表 | 电子式，单排 | 10 | 个 |
| 57 | 节拍器 | 机械 | 1 | 台 |
| 58 | 跳高用海绵垫 | 跳高海绵垫主体由重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中海绵垫基本尺寸：长x宽x厚=2000x3000x300（mm）可折叠海绵垫表面罩有PVC防撕裂布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔 | 2 | 块 |
| 59 | 跳高丈量尺 | 2m，2.6m，带水平底座，铝合金伸缩结构 | 2 | 套 |
| 60 | 小沙包 | 150g | 40 | 个 |
| 61 | 接力棒 | 长度300mm，直径30mm，质量70g有各种不同颜色 | 10 | 套 |
| 62 | 标志物 | 彩色全塑料制品，盆形，φ150mm，高20mm | 100 | 个 |
| 63 | 标志物 | 彩色全塑料制品，锥形，高540mm，可多个叠放 | 20 | 个 |
| 64 | 标志物 | 彩色全塑料制品，锥形，高300mm，可多个叠放 | 20 | 个 |
| 65 | 标志物 | 彩色全塑料制品，锥形，高200mm，可多个叠放 | 21 | 个 |
| 66 | 标志杆 | 高1200mm～1600mm，高度可调节，立柱直径25mm，三角形旗面 | 40 | 根 |
| 67 | 发令器 | 2发 | 2 | 把 |
| 68 | 山羊 | 全高680mm～1080mm | 1 | 副 |
| 69 | 体操凳 | 实木，2m×0.2m×0.3m，板面厚度50mm～70mm，实木3m×0.3m×0.4m，板面厚度50mm～70mm各一 | 1 | 副 |
| 70 | 体操垫（硬垫） | 1×2×0.1m轻质,折叠, 帆布 | 40 | 块 |
| 71 | 体操垫（硬垫） | 1.2×2×0.1m,压缩海绵100kg/m3,室内用 | 10 | 块 |
| 72 | 体操垫（硬垫） | 1.5×2.5×0.1m,压缩海绵100kg/m3，人造革外皮,室内用 | 4 | 块 |
| 73 | 海绵垫 | 600mm×300mm×100mm的硬海绵，外有带拉链的布外套，便于拆装、洗涤有多种颜色 | 80 | 块 |
| 74 | 泡沫拼垫 | EVA材质，400mm×400mm×10mm，拼垫一面印一个脚印，另一面印一对脚印，用于练习各种方法的单、双脚跳跃 | 45 | 块 |
| 75 | 体操圈 | 内径800mm，质量300g | 45 | 个 |
| 76 | 篮球 | 6号球 | 30 | 个 |
| 77 | 篮球 | 5.5号球，橡胶内胆，高档耐磨PU | 45 | 个 |
| 78 | 软式排球 | 4号球，软质聚氨酯泡沫塑料 | 50 | 个 |
| 79 | 足球 | 4号球 | 20 | 个 |
| 80 | 足球 | 4号球，双锁罚气门，PU材料5层贴合，乳胶球胆、内置平衡点 | 50 | 个 |
| 81 | 3号足球门（附网） | 5人制安全足球门，固定式，整体可以抬起移动，铝芯制作，外部由海绵式蜂窝状三元乙丙橡胶层围绕 | 2 | 套 |
| 82 | 2号足球门（附网） | 7人制安全足球门，移动式，球门带4个轮子，移动方便，铝芯制作，外部橡胶层围绕 | 1 | 套 |
| 83 | 乒乓球 （40mm） | 1星，10只/盒 | 49 | 盒 |
| 84 | 乒乓球 （40mm） | 3星，10只/盒 | 55 | 盒 |
| 85 | 乒乓球台 | 单折式 | 6 | 副 |
| 86 | 乒乓球拍 | 常规学生训练用直拍 | 20 | 副 |
| 87 | 乒乓球拍 | 常规学生训练用横拍 | 40 | 副 |
| 88 | 乒乓球拍 | 常规学生训练用直拍 | 16 | 副 |
| 89 | 乒乓球网架 | 常规学生训练用网架 | 12 | 副 |
| 90 | 羽毛球 | 室内外用12只/盒 | 40 | 盒 |
| 91 | 羽毛球拍 | 碳素羽拍 | 40 | 副 |
| 92 | 羽毛球拍 | （已穿线）碳素羽拍 | 10 | 副 |
| 93 | 羽毛球网柱（附网） | 移动式，不锈钢支架，网柱高度为1340mm，拉网中央高度1314mm | 4 | 副 |
| 94 | 球类推车（装球车） | 不锈钢，旁开门式，折叠式，球车四角为圆角 | 8 | 辆 |
| 95 | 海绵球 | φ65mm | 100 | 个 |
| 96 | 球袋 | 背包式，袋口设抽绳，直径50cm，可容纳25只足球 | 5 | 个 |
| 97 | 球袋 | 装篮球6个 | 15 | 个 |
| 98 | 球袋 | 装足球排球6个 | 8 | 个 |
| 99 | 短跳绳 | 无柄，长2.6m，质量60g，φ6mm～7mm | 209 | 根 |
| 100 | 云梯 | 4m×0.70m×2.1m | 1 | 副 |
| 101 | 肋木 | 4格，使用宽度不小于800mm，最高使用高度2200mm，横肋间距250mm，卧持直径28mm～32mm | 1 | 副 |
| 102 | 身高体重测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率 | 1 | 台 |
| 103 | 肺活量测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率。 | 1 | 台 |
| 104 | 坐位体前屈测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率 | 1 | 台 |
| 105 | 握力测试仪 | 电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率 | 1 | 台 |
| 106 | 仰卧起坐测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率； | 1 | 台 |
| 107 | 立定跳远测试仪 | 7寸电容触控彩屏，安卓智能系统，无线智能型；搭配数据控制器使用，可扩展支持读取上海市电子学生证，简化测试流程，增加测试效率； | 1 | 台 |
| 108 | 测试卡读卡器 | 用于制作和读取测试卡的学生基本信息 | 1 | 台 |
| 109 | 无线数据采集器 | 配合设备使用连接电脑上传数据 | 7 | 台 |
| 110 | 数据控制器 （教考平台主机） | 支持读取上海市电子学生证同时支持体质测试卡，每台设备需配置一台数据控制器，简化测试流程，增加测试效率 | 7 | 台 |
| 111 | 测试卡 | 用于存储测试学生基本信息 | 100 | 张 |
| 112 | 吹嘴 | 一次性专用肺活量吹嘴 | 2000 | 个 |
| 113 | 体育教学挂图 | 共39副，720mm×520mm,其中广播操9副，经覆膜工艺处理后固定在20块镜框式雪弗板的两面四角设强磁铁能吸附在钢质绿板上 | 1 | 套 |
| 114 | 中国象棋 | 木质棋盘设有边框，展开后尺寸：370mm×340mm×15mm，对折后可存放棋子棋子尺寸：直径27mm，高10mm | 25 | 副 |
| 115 | 国际象棋 | 全木料，棋盘展开尺寸：293mm×285mm×23mm，棋盘对折后可存放棋子 | 20 | 副 |
| 116 | 围棋 | 木质，棋盘展开尺寸：370mm×370mm×25mm，对折后可收藏棋子 | 25 | 副 |
| 117 | 跳棋 | 木质 | 20 | 副 |
| 118 | 儿童棋(飞行棋) | 材质：PP，对折后可存放棋子,棋子底部有磁铁能吸附在棋盘上 | 25 | 副 |
| 119 | 斗兽棋 | 棋子为PC材料，木质棋盘，对折后可存放棋子 | 20 | 副 |
| 120 | 扑克牌 | 纸质 | 20 | 副 |
| 121 | 军棋 | 棋盘尺寸：28.6*29.6*1.5cm，棋子尺寸：2.5*1.8*1.1cm，棋盒尺寸：28.6*14.8*3cm，可折叠棋盘易于整理二个收纳盒方便收纳棋子，不易丢失 | 25 | 副 |
| 122 | 七巧板 | 七种颜色拼板，能组成80mm×80mm正方形可搭建不同的图形 | 20 | 副 |
| 123 | 毽子 | 羽毛 | 100 | 个 |
| 124 | 飞盘 | 彩色PU软质圆盘，共3只，直径为180mm、200mm、220mm | 20 | 副 |
| 125 | 扯铃（空竹） | 双头空竹，直径100mm | 20 | 副 |
| 126 | 陀螺 | 材质：木料，φ70mm×80mm | 20 | 副 |
| 127 | 信号旗（发令旗） | 由旗面、不锈钢旗杆、EVA发泡手柄套组成旗面尺寸380mm×320mm，每套由红、白、黄、绿四面旗子组成 | 10 | 面 |
| 128 | 哨子 | 常规 | 20 | 个 |
| 129 | 跨栏架 | 软式无障碍式跨栏架，触碰栏板自开门式，初学及训练用，五档升降式,高度550±3mm～700±3mm(每50mm一档)及762±3mm可调 | 5 | 副 |
| 130 | 跳箱 | 7格(每级可拆) | 1 | 套 |
| 131 | 闪电跷跷板 | 尺寸：50×23×9cm材质：高级塑胶PE含：附2颗球 | 10 | 套 |
| 132 | 太极平衡板（小） | 尺寸：Ф48cm，H8cm 材质：高级塑胶PE承重量：60kg 含：1个基座、2个太极基座、3个球可锻炼平衡的能力套盘单独拿于手上运球，可训练手眼协调能力 | 10 | 套 |
| 133 | 手抓球 | 橡胶材质，有多个五边形的孔状，很容易进行抛接和抓握，还可以利用丝带进行手部精细动作训练 | 51 | 套 |
| 134 | 反应球 | 乳胶材质，弹性较高，边缘圆滑球体表面有6个凸起的半圆触点，6个方向不同的点使得该球在接触物体后进行无规则的反弹运动 | 50 | 套 |
| 135 | 手摇旋转盘（小） | 尺寸：Ф48cm，H18cm ，底盘x1（3cm）材质：高级塑胶PE 承重量：40kg | 25 | 个 |
| 136 | 圆形滑车（小） | 尺寸：Ф48cm，H7cm材质：高级塑胶PE承重量：60kg含：附拉绳1条 | 25 | 个 |
| 137 | 篮球架 | 液压升降，（配高强度安全篮板）（附护套）(伸臂2.55M) | 1 | 副 |
| 138 | 心率手环 | 含50个手环，智能集中充电箱，4个ap节点移动便携组件，功能至少包含实时监控和采集学生运动的心率以及心率预警；展示班级、小组运动强度；实时展示运动学生的心率大屏；体育课堂数据分析与数据报表等。 | 1 | 套 |
| 139 | 球类打气泵 | 电动气泵，附球类专用气针 | 2 | 套 |
| 140 | 长跳绳 | 无柄，长4m，质量140g，φ8mm～9mm | 25 | 根 |
| 141 | 长跳绳 | 无柄，长8m，质量300g，φ8mm～9mm | 25 | 根 |
| 142 | 乒乓球接球网 | 移动式，、材质:加厚喷塑管+网布 尺寸:长210X高142(CM) | 6 | 套 |
| 143 | 呼啦圈 | 60cm、70cm、80cm各一 | 20 | 套 |
| 144 | 板羽球 | 三色羽毛，橡胶座 | 50 | 个 |
| 145 | 板羽球拍 | 总长度325mm，宽度185mm，质量80g | 26 | 副 |
| 146 | 移动音箱 | 三分频，高中低音全频音效 12寸120磁低音喇叭，6.5寸60磁中音喇叭，1.5寸80磁高音喇叭，额定功率可达160W。 内置2只无线麦，范围达30米。 支持U盘，蓝牙，FM收音，录音功能。 支持1组AUX音频输入和1路乐器信号输入，2路MIC输入。 具备1组AUX音频输出，蓝牙组对输出实现立体声效果播放。 支持伴唱和原唱切换，支持话筒优先功能。 内置大容量电池，可连续播放大约4-6个小时，5-6小时内可充满电量。 3个音量旋钮，支持主音量，乐器音量和音乐音量单独调节。 支持话筒延时，混响，高低音调节功能。 底部采用万向轮，支持任意方向自由推动。 支持双电源供电，220V和12V电瓶供电。 技术参数： 功率：160W 话筒频率：268.35/269.35 频率响应：90Hz-20KHz 电池容量：12V7A 充电参数：15V6A 拉杆长度：约850mm 尺寸：约365mm*390mm*685mm | 2 | 套 |
| 147 | 训练跨栏架 | 足球训练跨栏架15cm、23cm、30cm各一 | 20 | 套 |
| 148 | 乒乓球比赛计分牌 | 折叠式，工程塑料外壳，特制纸板芯页 | 6 | 套 |
| 149 | 跳绳手柄 | 包含智能手柄1副，充电线1个，有计数功能 | 50 | 套 |
| 150 | 垒球 | 10寸，圆周长195mm，质量80g | 100 | 个 |
| 151 | 实心球 | 软性材料， 圆周长350mm～780mm， 质量1000g | 50 | 个 |
| 152 | 教学移动终端 | 10.4英寸学习教育平板，提供三个助手教学平台，适用于学生与教师，10.4英寸/6GB/128GB/高通骁龙778G/2000x1200/颜色可选/全网通版（4G） | 8 | 台 |
| 153 | 拔河绳 | 天然麻棕线绞制,30m，有红白蓝标记 | 1 | 根 |
| 154 | 跳箱（山羊）保护垫 | 3×4×0.1m, 拼接式 | 1 | 套 |
| 155 | 地胶刮水器 | 采用硅橡胶和不锈钢 | 4 | 个 |
| 156 | 移动磁性白板 | 100*150cm，可移动，铝合金支架 | 2 | 套 |
| 157 | 立定跳远训练垫 | 3500*900*4.5mm，PVC，带刻度；耐磨度高，防滑性强，湿水亦有较强防滑性； | 1 | 块 |
| 158 | 牵珑球拍 | 含直径62mm的中空球、23吋球拍、定位盒、橡筋 | 5 | 副 |
| 159 | 吸盘球 | 球体直径60mm，盘子直径190mm，表面覆盖雌雄搭扣 | 5 | 副 |
| 160 | 双人鞋板 | 彩色软塑料鞋板，配有提拉绳，底部有防滑花纹，可供2人同时使用 | 10 | 副 |
| 161 | 绳格 | 总长6m，由14条425mm×30mm×5mm的PP横条和两根编织带组成附4根固定钉，步频训练用 | 10 | 套 |
| 162 | 橡筋带 | 牛筋，8m | 10 | 根 |
| 163 | 铅球 | 3千克 | 10 | 个 |
| 164 | 小皮球 | PVC,可充气，大球200mm | 100 | 个 |
| 165 | 急救箱 | 便携式，含药品 | 1 | 个 |
| 166 | 篮球架护套 | 绿色，长1800mm，宽150mm，厚30mm；材质：EVA | 5 | 副 |
| 167 | 数据控制器(教考平台主机) | 19.5寸宽屏LED显示器，支持读取上海市电子学生证同时支持体质测试卡，每台设备需配置一台数据控制器，简化测试流程，增加测试效率。 | 4 | 台 |
| 168 | 16路地标硬盘录像机 | 网络视频输入：16路 输入带宽：160Mbps 音频输出：2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 预览分割：1/4/6/8/9/16画面 录像管理：录像/抓图模式、回放模式、备份模式 网络管理：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址） 录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 硬盘驱动器：8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口支持容量最大8TB的硬盘 | 1 | 台 |
| 体育器材室（不超过10430） |  |  |  |  |
| 169 | 周转箱 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，适用于篮球、足球、排球、羽毛球拍、乒乓球拍、杠铃片等各类体育器材的周转 | 30 | 个 |
| 170 | 储物箱 | 采用高密度聚乙烯（HDPE）材质，适用于篮球、足球、排球、羽毛球拍、乒乓球拍、杠铃片等各类体育器材的存储，带箱盖 | 15 | 个 |
| 171 | 充气泵 | 适用于篮球、足球、排球、橄榄球、手球等各类充气式体育器材，兼容美式气嘴、英式气嘴、法式气嘴等常见气嘴类型。支持 220V 交流电源（±10% 电压波动）供电。 | 2 | 个 |
| 172 | 平板车 | 台面长度 90cm±5cm、宽度 60cm±3cm，整车高度（含车轮）85cm±2cm，确保通过常规门体（宽度≥90cm） | 1 | 辆 |
| 卫生保健室器材（不超过63600） |  |  |  |  |
| 173 | 急救箱 | 便携式，含常规急救急救工具及药品 | 1 | 个 |
| 174 | 电冰箱 | 有制冰功能，存放冰敷袋及需冷藏的药品等 | 1 | 台 |
| 175 | 身高座高计 | 身高坐高测量：60~205cm，坐高40~120cm，分度值：1mm | 1 | 台 |
| 176 | 体重秤 | 120Kg | 2 | 台 |
| 177 | 液晶视力表 | 液晶型，标准对数5米 | 1 | 件 |
| 178 | 医用不锈钢方盖盘 | 不锈钢 9寸无孔 | 1 | 只 |
| 179 | 血压计 | 液晶式 | 1 | 只 |
| 180 | 单用听诊器 | 医用 | 2 | 把 |
| 181 | 压舌板 | 竹压舌板 100*1 | 10 | 扎 |
| 182 | 止血带 | 5*7mm 15米/包 | 13 | 包 |
| 183 | 方盘 | 不锈钢 中号 31*24*3cm | 2 | 个 |
| 184 | 医用镊子 | 直无勾 14cm | 1 | 把 |
| 185 | 医用剪刀 | 直圆 14cm | 1 | 把 |
| 186 | 棉球缸 | 不锈钢 Φ90*90mm | 2 | 个 |
| 187 | 器械缸 | 不锈钢 Φ64*157mm | 1 | 个 |
| 188 | 冰袋（垫） | 冷热敷理疗袋 250g | 5 | 袋 |
| 189 | 洗眼设备 | 洗眼瓶 | 2 | 只 |
| 190 | 落地蛇行灯（换药灯） | 软管可弯曲，可升降高度 | 1 | 盏 |
| 191 | 小外伤处理器械（巡诊箱） | 13寸铝箱，血压表1只，听诊器1付，止血钳1把，电子体温表1个，口表1支，卷式压板1个，止血带2根，镊子1把 | 1 | 套 |
| 192 | 夹板 | 三长一短，聚氯乙烯板材 | 50 | 副 |
| 193 | 三角巾 | 角度45度，93*93*135cm | 50 | 条 |
| 194 | 叩诊锤 | 三角头型 | 1 | 个 |
| 195 | 诊察桌 | 1200*600mm，MFC板，同色直封边 | 1 | 个 |
| 196 | 诊察凳 | 圆座转椅，Φ300*480-650mm | 1 | 个 |
| 197 | 搁脚凳 | 不锈钢，每组二个，530*600*165/345mm | 1 | 个 |
| 198 | 污物桶 | 不锈钢内塑胆 | 1 | 个 |
| 199 | 处置台 | 不锈钢，可升降，700*450*800mm | 1 | 个 |
| 200 | 不锈钢手推车 | 不锈钢，二层带抽屉，尺寸：600*450*750mm | 1 | 辆 |
| 201 | 诊察床 | 不锈钢脚及海绵人造革，1900*600*650mm | 1 | 只 |
| 202 | 担架 | 折叠型、铝合金 | 1 | 副 |
| 203 | 屏风 | 不锈钢，1800mm*600mm*3扇 | 1 | 组 |
| 204 | 紫外线消毒灯车 | 紫外线灯管30W*2灯臂调节角度：0-135°，移动式 | 1 | 辆 |
| 205 | 超低容量电动喷雾器 | 喷嘴：涡旋气流旋切雾化喷嘴，雾滴直径：5-20micronVMD，连续可调，药液输出量L/H:0-36，连续可调，药箱容量：4L | 2 | 个 |
| 206 | 红外线测温枪 | 体温范围:35.0℃~42.0℃;工作温度:15℃~35℃;精确度:±0.3℃测量距离:1~5CM 可快速筛选异常体温的学生 | 3 | 把 |
| 207 | 耳温枪 | 体温范围：35.0℃~42.0℃；工作温度：15℃~35℃；精确度：±0.3℃；可快速筛选异常体温的学生 | 3 | 把 |
| 208 | 视力训练仪 | 通过模拟视近视远锻炼睫状肌，练缓解视疲劳，增加感光能力；内置锂电池，可携带使用 | 2 | 件 |
| 209 | 人体急救模型 | 全身型，大屏幕液晶彩显 | 1 | 套 |
| 210 | 高压灭菌器 | 18L，不锈钢，断水自控 | 1 | 台 |
| 211 | 电子血压计 | 上臂式 | 2 | 台 |
| 212 | 输液椅 | 钢制背架，软垫，合成革海绵，含输液架 | 1 | 把 |
| 213 | 空气消毒净化器 | 移动式，移动方便；循环风动态空气消毒，可快速杀菌消毒，阻断传播；采用双侧进风，循环风量≥600m³/h；噪音低至64db以下，不影响正常教学；可快速净化空气中的颗粒物（PM2.5）、甲醛及TVOC；适用空间为50m | 1 | 台 |
| 广播活动室（不超过193000） |  |  |  |  |
| 214 | 室外防水线阵音箱 | 1、频率响应：优于或相当于65Hz-19kHz 2、灵敏度：≥97dB(1W/1M) 3、标称阻抗 ：8Ω 4、额定功率 ：≥400W AES，≥1600W peak 5、低音单元：2*8"，2" voice coil 6、高音单元：1*1"，1.75" voice coil 7、扩散角度：≥120°*10° 8、最大声压级：≥129dB continuous，≥135dB peak 9、连接插座：2*Speakon NL4 10、吊挂点 ：支持角度0°、2°、4°、6°、8°、10°、12° 配合吊架使用 11、全天候防水 | 8 | 只 |
| 215 | 线阵功率放大器 | 1、额定功率：Stereo立体声： 4*≥1950W/4Ω ，4*≥1350W/8Ω,桥接: ≥5600W/4Ω ≥4200W/8Ω 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V 5、接线端子：输入： Neutrik®公卡侬&母卡侬 输出： ≥4×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥100dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于20Hz+4° 优于或相当于20KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：D类线路 / TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤5.0A 12、冷却系统：风向从后往前，强制制冷 | 1 | 台 |
| 216 | 调音台 | 1、≥16个输入通道。 2、EQ分为≥3个频段，中频（MF）扫频控制可以从140Hz到3KHZ调节 3、≥6组母线（立体声+≥4编组），≥3个辅助发送，≥1个立体声回送 4、具有高精度三色精确电平柱，可以精确显示输出电平 5、内置模拟效果器 6、≥100MM行程高分析度推子 7、配备型号输入点（外接信号处理器） 8、真正的平衡输出卡侬接口 9、总谐波失真：≤-0.005％ 10、频率响应：≥（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB 11、串音：≤-77dBu 12、单声道高通滤波器：优于或相当于80Hz-120Hz 12dB/oct 13、电平输出：电平输出≥17dB（1KHz，THD=0.5%）监听最大输出≥24dBm 14、电平输入：麦克风最大输入：≥-30dBm线路最大输入：≥-10dBm 15、单声道均衡器：高：≥12KHz±15dB 中：≥140Hz-3KHz±15dB Q=1.5 低：≥60Hz±15dB 16、立体声均衡器：高：≥12KHz±15dB 低：≥100Hz±15dB | 1 | 台 |
| 217 | 数字音频媒体矩阵 | 1、内置优于或相当于40位浮点DSP处理芯片。 2、≥8路音频输入通道。 3、≥8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 4、≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 5、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 6、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。 7、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 8、支持≥30组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用。 9、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设 10、开放RS232、TCP/IP协议实现第三方控制 11、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 12、USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 13、具有多级操作权限及密码登录管理功能 14、软件支持DSP状态实时显示 15、系统远程登录，固件升级 | 1 | 台 |
| 218 | 电源时序控制器 | 1、可承载≥80A浪涌电流冲击 2、≥8路电源时序控制，每路延时≤1秒。可通过软件设置延时≤10分钟关闭 3、整机容量≥50A 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 5、面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座） 6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置≥255个ID地址，最大可支持≥255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7、具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口、 | 1 | 台 |
| 219 | 双通道无线麦克风(手持） | 1、采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、≥600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的≥64个频组； 5、OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料； 6、发射咪采用超宽频120MHz； 7、采用超宽频120MHz 8、 ≥UHF 620-850 MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 9、工作有效距离≥100米（空阔地方） | 2 | 套 |
| 220 | 天线放大器 | 1、采用低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰 2、天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出，可直接连接天线强波器 3、≥4个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供≥4台接收机同时使用 | 1 | 台 |
| 221 | 线阵吊架 | 配套使用 | 2 | 套 |
| 222 | 标准机柜 | 冷轧钢板，600*800*2000 | 1 | 台 |
| 223 | 音频线 | RVVP2*0.75 | 1 | 批 |
| 224 | 音响线 | 护套音箱线2*2.5mm | 1 | 批 |
| 225 | 全频音箱 | 1、频率响应：优于或相当于63Hz-19kHz 2、灵敏度：≥96dB(1W/1M) 3、标称阻抗 ：8Ω 4、额定功率：≥150W AES，≥600W peak 5、低音单元：1*8"，2" voice coil 6、高音单元： 1*1"， 1"voice coil 7、扩散角度：≥105°*≥105° 8、最大声压级：≥118dB continuous，≥124dB peak 9、连接插座：2*Speakon NL4 | 4 | 只 |
| 226 | 功率放大器 | 1、额定功率：Stereo立体声： 2*≥700W/4Ω ，2*≥450W/8Ω,桥接: ≥900W/8Ω 2、防护：直流保护/短路保护/灵敏过热管理系统/过热保护/输入过载保护/输出过载保护/软启动保护/限幅保护可达到9v 3、频率响应 （1W 8Ω)：优于或相当于20 Hz – 20 kHz(±0.5dB) 4、灵敏度(8Ω 1KHz)：≥0.775V/≥1.0V 5、接线端子：输入： Neutrik®公卡侬&母卡侬 输出： ≥2×Neutrik®方座4P 6、信号噪声比(额定功率8Ω）：≥90dBA计权 7、阻尼系数（1KHZ&8Ω）： ≥2000 8、相位响应(1W&8Ω,20Hz-20KHz)：优于或相当于20Hz+4° 优于或相当于20KHz-15° 9、转换速度：≥60V/μs 10、输出电路类型：D类线路 / TD类线路 11、功耗(1/8RMS/230V)：≤1.2A 12、冷却系统：风向从后往前，强制制冷 | 2 | 台 |
| 227 | 调音台 | 1、≥8个输入通道。 2、EQ分为≥3个频段，中频（MF）扫频控制可以从140Hz到3KHZ调节 3、≥4组母线（立体声+≥2编组），≥3个辅助发送，≥1个立体声回送 4、具有高精度三色精确电平柱，可以精确显示输出电平 5、内置模拟效果器 6、≥100MM行程高分析度推子 7、配备型号输入点（外接信号处理器） 8、真正的平衡输出卡侬接口 9、总谐波失真：≤-0.005％ 10、频率响应：≥（20Hz-20KHz）+1dB/-3dB 11、串音：≤-77dBu 12、单声道高通滤波器：优于或相当于80Hz-120Hz 12dB/oct 13、电平输出：电平输出≥17dB（1KHz，THD=0.5%）监听最大输出≥24dBm 14、电平输入：麦克风最大输入：≥-30dBm线路最大输入：≥-10dBm 15、单声道均衡器：高：≥12KHz±15dB 中：≥140Hz-3KHz±15dB Q=1.5 低：≥60Hz±15dB 16、立体声均衡器：高：≥12KHz±15dB 低：≥100Hz±15dB | 1 | 台 |
| 228 | 数字音频媒体矩阵 | 1、内置优于或相当于40位浮点DSP处理芯片。 2、≥8路音频输入通道。 3、≥8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒。 4、≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电。 5、每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声。 6、每输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功能。 7、每输入/输出通道：具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器。 8、支持≥30组场景预设功能，支持手机、平板等不同的移动端控制及模式调用。 9、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设 10、开放RS232、TCP/IP协议实现第三方控制 11、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能 12、USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制 13、具有多级操作权限及密码登录管理功能 14、软件支持DSP状态实时显示 15、系统远程登录，固件升级 | 1 | 台 |
| 229 | 反馈抑制器 | 1、采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB ,不计权；带宽22KHz 2、总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz 3、频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB 4、通道间交叉话音: 典型值>80dB 5、输出端交叉话音:典型值>80dB 6、电源电压:交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz | 1 | 台 |
| 230 | 电源时序控制器 | 1、可承载≥80A浪涌电流冲击 2、≥8路电源时序控制，每路延时≤1秒。可通过软件设置延时≤10分钟关闭 3、整机容量≥50A 4、每路输出采用万能插座AC220V（10A），适用各种类型插头。 5、面板配常开电源座，方便临时用电。（面板直通插座可改为受控插座） 6、MCU控制的智能化设计，具有标准RS232（RS232控制可升级为RS485控制）串口控制功能，可设置≥255个ID地址，最大可支持≥255台同时使用，适合于大规模集中控制。 7、具有外部电平(5V-24V)控制接口(外部电平控制接口可更改为外部开关控制)，和级联控口、 | 1 | 台 |
| 231 | 双通道无线麦克风(手持） | 1、采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、≥600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的≥64个频组； 5、OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料； 6、发射咪采用超宽频120MHz； 7、采用超宽频120MHz 8、 ≥UHF 620-850 MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 9、工作有效距离≥100米（空阔地方） | 1 | 套 |
| 232 | 无线鹅颈会议话筒（一拖四） | 1、≥4通道接收； 2、红外线数据自动同步功能（SYNC）； 3、采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； 4、工厂预设的互不干扰的≥10个频组 5、支持≥16支咪同时使用； 6、高清度LCD屏幕，全中文显示，能清晰显示各项性能参数 7、平衡式XLR输出和非平衡式6.3mm (1/4")输出； 8、咪座指向电容话筒，实现高品质声音拾取 9、咪座OLED显示屏，任何角度都能清晰显示发射器状态； 10、高节能发射电路，采用1.5V,AA电池，可持续使用≥7小时 11、≥UHF 620-850MH载波频段，≥45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 12、工作有效距离≥60米（空阔地方） | 1 | 套 |
| 233 | 音箱支架 | 配套使用 | 4 | 只 |
| 234 | 标准机柜 | 冷轧钢板，600*800*1200 | 1 | 台 |
| 录播教室（不超过250000） |  |  |  |  |
| 235 | 录播主机 | 采用嵌入式设计，配置15.6英寸液晶触控屏，具备录制、导播、互动、管理、存储、音视频的编解码功能。 | 1 | 台 |
| 236 | 导播系统 | 支持录制过程中自动切换教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面。 | 1 | 套 |
| 237 | 互动系统 | 支持微信扫码登录，无需在录播主机上输入帐号密码即可登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。支持课表预约功能，点击已预约的课程信息，即可进入互动课堂。 | 1 | 套 |
| 238 | 视频处理系统 | 支持多画面的导播及预监，负责录播系统视频编解码工作。 | 1 | 套 |
| 239 | 教师定位辅助摄像机 | 教师定位跟踪摄像机，CMOS芯片1/2.8英寸，输出分辨率1920x1080p、30fps，支持4K超高清 | 1 | 台 |
| 240 | 教师摄像机图像处理系统 | 摄像机图像处理能力、自动定位跟踪能力。通过跟踪算法，自动识别教师的课堂行为，输出全景/特写画面。 | 1 | 套 |
| 241 | 学生定位辅助摄像机 | 学生定位跟踪摄像机，CMOS芯片1/2.8英寸，输出分辨率1920x1080p、30fps，支持4K超高清 | 1 | 台 |
| 242 | 学生摄像机图像处理系统 | 摄像机图像处理能力、自动定位跟踪能力。通过跟踪算法，自动识别学生的课堂行为，输出全景/特写画面。 | 1 | 套 |
| 243 | 机械云台摄像机 | 用于老师/学生特写画面采集，CMOS1/1.8英寸，40倍变焦，有效像素≥800万 | 4 | 台 |
| 244 | 云台摄像机图像处理系统 | 摄像机图像处理能力、支持数字降噪、背光补偿等功能。具备丰富编码模式，符合各种应用场景。 | 4 | 套 |
| 245 | 全向麦克风 | 套装搭配2个全向麦克风+吊杆支架。 麦克风内置8个传感器。 | 3 | 台 |
| 246 | 全向麦克风音频处理系统 | 内置音频处理算法，具备自动增益、自动混音、自动降噪、回声抑制、啸叫抑制等功能。 | 3 | 套 |
| 247 | 无线麦克风 | 无线+红外配对模式，开盖取出自动连接。自带充电仓，超长续航。 | 1 | 套 |
| 248 | 无线麦克风音频处理系统 | 内置音频算法，实现Ai降噪、啸叫抑制、智能混音等功能。 | 1 | 套 |
| 249 | 控制面板 | 可进行远程控制录播设备 | 1 | 个 |
| 250 | 附件及线材 | HDMI高清音视频信号线、超五类网络传输线、RVVP线缆、网络综合布线等。 10口POE交换机，不少于8个POE网口，功率不小于100W。 | 1 | 批 |
| 251 | 有源音箱 | 功放及有源音箱一体化设计。 双音箱配对，采用塑胶材质。输出额定功率: 2*15W。 | 1 | 对 |
| 252 | 录播桌面支架 | 改变录播部署方式，放置于桌面，直接进行导播。 | 1 | 个 |
| 253 | 导播控制台 | 专业级按钮及摇杆，配备三色背光灯，八方向控制摇杆。 控制线直连录播主机，保证控制实时性，超低延时。 | 1 | 台 |
| 254 | 导播控制台应用系统 | 支持导播台控制录播设备的录制状态，切换不同画面，控制云台摄像机转动，设置预置位等操作。 | 1 | 套 |
| 255 | 资源管理平台 | 采用云端部署，支撑录播资源的收集、整合、展示。内置直播、点播、巡课等基础功能，并针对“三个课堂”进行针对性深度应用开发。 | 1 | 套 |
| 256 | 本地存储服务器 | 硬件参数：不低于Intel E3-1245；DDR4 16GB；SATA3.0；硬盘1TB×1+8TB×3 | 1 | 台 |
| 257 | 机柜 | (1) 尺寸：1200*600*60mm； (2) 材质：冷轧钢板。 | 1 | 台 |
| 总务仓库（不超过1800元） |  |  |  |  |
| 258 | 除湿机 | 除湿量：不小于30L，在温度 30℃、相对湿度 80% 的工况下，能有效应对仓库潮湿环境。 适用面积：能较好地覆盖 30-50 平的仓库，确保除湿效果。 湿度调节范围：湿度调节范围为 30% - 80% RH，控湿精度达到 ±3% RH，可精准控制仓库湿度，保护存储物资。 | 1 | 台 |
| 门卫值班室（不超过3170元） |  |  |  |  |
| 259 | 信报箱 | 书信、杂志分类分级存放 | 1 | 组 |
| 260 | 民防应急箱 | 参照《上海市教育委员会、上海市民防办公室关于做好本市学校民众防护应急箱配置管理工作的通知》（沪教委体〔2010〕70号）配备 | 1 | 套 |
| 261 | 专用防护器械 | 橡胶警棍、安全钢叉、反光背心、发光指挥棒等 | 1 | 套 |
| 财务室（不超过7000元） |  |  |  |  |
| 262 | 保险柜 | 箱体材质：采用低碳特质合金钢或优质冷轧钢板，具有良好的强度和耐腐蚀性，钢板厚度不小于 6mm，确保箱体坚固耐用，能有效抵御外力破坏。 门板材质：门板应使用实心钢制材料，厚度不小于 10mm，增强防盗性能，防止暴力开启。 具备密码解锁、指纹解锁、钥匙解锁等多种方式，且须至少两种方式复合解锁，如指纹 + 密码、密码 + 钥匙等，提高安全性。 配备应急开启功能，采用主钥匙 + 应急钥匙的方式，确保在电子系统故障等特殊情况下能够正常开启保险柜，且应配备上下 2 套钥匙（若为上下双门设计）。 具有异常报警功能，当遇到非法撬门、撞击或错码输入次数过多等情况时，能发出蜂鸣报警声，同时可配备 LED 数据屏显示报警状态，提醒相关人员注意。 | 1 | 个 |
| 档案室（不超过1800元） |  |  |  |  |
| 263 | 除湿机 | 除湿量：不小于30L，在温度 30℃、相对湿度 80% 的工况下，能有效应对仓库潮湿环境。 适用面积：能较好地覆盖 30-50 平的仓库，确保除湿效果。 湿度调节范围：湿度调节范围为 30% - 80% RH，控湿精度达到 ±3% RH，可精准控制仓库湿度，保护存储物资。 | 1 | 台 |

- 供货期：合同签订后20天内供货并安装调试完成。

- 质量保证期：不少于3年。

- 交货地点：上海市青浦区尚茂路125号。

- 付款方式：全部供货安装调试完成，验收合格后30天内支付合同总金额100%。

- 送样内容及要求：

- 送样及展示内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一：专用设备包件1-专用教室设备 |  |  |  |
| 1 | 绘画教学一体机（教师用） | 1 | 套 |
| 2 | 电子绘画板（教师用） | 1 | 套 |
| 包二：专用设备包件2-公共教学用房设备 |  |  |  |
| 16 | 认知能力评估训练仪 | 1 | 套 |
| 25 | 肺活量测试仪 | 1 | 套 |

投标人须提供与招标规格、参数一致的样品并对样品进行密封，封条须标明投标人名称、项目名称以及项目编号。未按以上要求进行密封的样品将被拒收。中标人的样品须封存，以便批量验收时进行比对；未中标人的样品将统一于中标结果公示期结束后退还。

- 送样时间：代理机构将提前一个工作日开始接收样品，开标后送达的样品将被拒绝接收；

- 送样地点：青浦区盈港路453号（港隆国际大厦）1816室；

- 售后要求：

- 保修期内免费提供备品备件，出保后，以市场最低价格正常提供备品备件。

- 响应时间要求：快速响应。

- 保修期内，每半年上门进行回访并且存档。

- 提供线上和现场培训方式。

- 保修期内，每季度对设备进行检修服务，出保后，每半年对设备进行检修服务。

- 服务保障：投标单位须具备充分的生产能力、足够的仓储面积及强有力的管理制度、并制度详细全面的组织实施方案，包括但不限于物流保障、安装进度、实施人员、质量保障措施、实施计划、工序等等，可针对部分投标玩具提供有效期内的产品责任险等。同时，投标人还应根据相关法律法规、政策以及招标文件的要求，在投标文件中明确安全生产、文明施工的保障措施。

- 其他要求：

- 进口产品：本项目不接受进口产品。

- 节能政策：按国家现行节能政策执行。

- 国家强制标准：

★根据国家有关规定，投标人提供的产品如列入强制3C和节能认证的应提供相应证书。

- 项目供货与管理要求

- 本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服务。

- 安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

- 投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

- 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中标人承担。

- 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

- 中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。中标单位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

- 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

- 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

- 其他要求：

- 投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件和其他相关条件。凡参加本次招标的投标人被视为熟悉与履行合同有关的诸如自然环境、气候、公用设施等一切情况。一旦中标,不得以不了解项目现场情况等为借口提出额外费用补偿或延长工期的要求。

- 中标人在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围，中标人在此过程中须服从采购人的管理协调。

- 质量标准与验收要求

- 投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

- 本项目验收将由委托单位组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

- 如验收未获通过，中标人应在三日内整改到位，然后进行第二次验收，第二次验收依然不合格将取消其中标资格并赔偿一切损失，并接受采购人按照合同约定的违约处理。

- 报价依据及要求

- 报价依据：

- 本招标文件明确的供货要求、内容、供货所需要的相关服务范围和要求。

- 货物现场安装条件（涉及的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工要求、其他相关要求等）和除水电外的试运行所需耗材耗料，及其他采购单位认为应考虑的因素。

- 请各投标人在招标报价时要充分考虑本项目各项内容所必须发生的各类费用及相关责任后进行报价。报价必须是唯一的。一旦中标，中标（合同）单价不做任何调整。

- 参照行业和物价管理部门最新有关收费标准（如有）及市场实际行情。

- 本项目报价要求：

- 投标人应当按照国家和上海市有关行业服务收费的相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，投标报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

- 投标人的投标产品应是在今后一段时间内具有稳定的市场销售流通产品，不得是即将淘汰、停产的产品。

- 投标人提供的投标产品及相关服务，应当符合国家和地方各项有关法律、法规和标准规范规定，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反法律、法规和标准规范规定或合同约定或通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

- 投标人应根据上述要求及合理、诚实、信用原则，并结合项目保障情况报出本单位能够承受的报价，但低于成本价的报价将被判为无效标。

- 投标文件的编制：

投标文件由商务投标文件和技术投标文件两部分构成。

- 商务投标文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）：

- ★投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

- ★开标一览表（格式见附件）；

- 投标报价明细表（格式见附件）；

- ★资格审查要求（格式见附件）；

- ★符合性要求（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 监狱企业证明函（若有，格式见附件）；

- 残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

- ★法定代表人授权委托书(格式见附件)；

- ★提供投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）复印件并加盖单位公章；

- ★财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函（格式见附件）；

- 投标人基本情况简介(格式见附件)；

- 投标人履约服务能力证明；

- 投标人提供自2022年1月1日至今承接的类似项目业绩（需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额等合同要素的相关内容）；

- 联合投标协议书（若需要）；

- 联合投标授权委托书（若需要）；

注：★投标声明书、开标一览表、资格审查要求、符合性要求、法定代表人授权委托书、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。

- 技术投标文件包括但不限于以下部分（加盖单位公章）：

- 投标货物配件明细表（格式见附件）；

- 投标货物技术偏离表（格式见附件）；

- 投标货物所必须的生产加工设备说明一览表（格式见附件）；

- 投报货性能及材质等：产品说明书、产品厂家彩页性能介绍样本等技术文件、选用产品和配置详细介绍（应包括产地、质量等级、技术等级、详细配置、加工工艺及产品实样图册及技术白皮书）、材质及配件说明等。

- 供货安排及施工组织计划；包括但不限于：项目实施周期及施工组织方案、管理方案、项目施工人员组织及安排、质量、安全、工期、运输及安装调试等保障措施，从而确保项目按期完工。

- 服务要求及技术支持：

- 服务承诺：质保期内及质保期外售后服务的内容、期限、延伸服务、便利服务及其他特色服务、响应时间、应急保障措施等以及其等相关伴随服务实施方案；

- 供应商针对用户单位的培训服务方案；

- 检验报告及计算机软件著作权证书：

包一：专用设备包件1-专用教室设备

投标人或制造商提供拟投报货物（绘画教学一体机（教师用）、电子绘画板（教师用）、无线视频展台）省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告，复印件加盖公章。

包二：专用设备包件2-公共教学用房设备

投标人或制造商提供拟投报货物（情绪疏导系统、宣泄器材、认知能力评估训练仪、操作能力评估训练仪、学习态度引导仪、学习策略发展仪）省级及以上或CMA或CNAS检测机构出具的检测报告及计算机软件著作权证书，复印件加盖公章。

- 投标人认为需要的其他文件资料。