一．项目综述

1. 项目概况

上海市静安区教育局根据沪府办规〔2019〕2号文件《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》中关于 “以信息化手段提升学校安全管理能级”等文件精神，以及上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》（DB31/T 329.6—2019）的要求，对静安区教育局下属的部分学校或幼儿园的技防设施进行升级完善或更新改造，以提高学校安全监管能力，为校园安全风险预防及风险管控提供支撑。

依据沪府办规〔2019〕2号文件中关于“以信息化手段提升学校安全管理能级。持续推进市、区、校三级视频安防监控平台建设”、“建设‘雪亮校园’”、“鼓励学校借助物联网、人工智能等各类智能化手段，提升校园及周边管理水平”等文件精神，本项目中对部分学校的视频监控设备配置实时视频分析及抓拍功能，以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

2. 建设内容

1)   主要内容

本次招标共包含上海市静安区教育局下属  45  所中小学、幼儿园等教育相关单位。依据现行的上海市地方标准，对所涉及的学校建设或增补完善视频安防监控设备、周界入侵报警设备等，试点学校的监控设备配置实时视频分析及抓拍功能。（具体学校名单详见附件）。依据各校具体情况，本次招标将涉及学校所建设的内容分为 5 个包件。

1)本项目:预算金额8,800,000.00元

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)，预算金额 2,000,000.00元。

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)，预算金额 2,000,000.00元。

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)，预算金额 1,600,000.00元。

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)，预算金额 1,600,000.00元。

包件5：零星学校安防设备升级，预算金额 1,600,000.00元。

超过限价的投标文件将作为无效投标处理。投标单位不得漏报及少报投标内容。否则将影响对投标文件的评判。

2)  具体要求

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)：本包件共包含  7 所安防设备升级的学校。涉及的安防设备是视频监控设备。本包件所涉及的7所学校，部分监控设备使用年限较长，设备老旧，易发生故障。本项目将对上述老旧设备进行更新升级，以保障学校安防设备稳定可靠运行。

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)：本包件共包含  12 所安防设备升级的学校。涉及的安防设备有视频监控设备、周界入侵报警设备。本包件所涉及的6所学校，部分安防设备使用年限较长，设备老旧，易发生故障。本项目将对上述老旧设备进行更新升级，以保障学校安防设备稳定可靠运行。涉及有校舍修缮工程与安防设备安装同步实施，学校现有的安防设备影响修缮工程施工的，中标单位需按规范停用所涉及的安防设备，并于装修完工后恢复启用已停用的安防设备。

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)：本包件共包含   2  所安防设备改造的学校。涉及的安防设备是视频监控设备。学校有校舍修缮工程与安防设备安装同步实施，学校现有的安防设备影响修缮工程施工的，中标单位需按规范停用所涉及的安防设备，并于装修完工后恢复启用已停用的安防设备。

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)：本包件共包含  6 所校舍修缮安防设备改造的学校。涉及的安防设备有视频监控设备、周界入侵报警设备。其中部分学校有校舍修缮工程与安防设备安装同步实施，学校现有的安防设备影响修缮工程施工的，中标单位需按规范停用所涉及的安防设备，并装修完工后恢复启用已停用的安防设备。涉及幼儿园的，将幼儿园的出入口、儿童活动场所、休息场所等区域监控录像扩容至90天，并增补监控点位。

包件5：零星学校安防设备升级：本包件共包含  18 所幼儿园。涉及的安防设备有视频监控设备、周界入侵报警设备。主要实施的内容是：将幼儿园的出入口、儿童活动场所、休息场所等区域监控录像扩容至90天，并增补监控点位。

以上包件所涉及的学校名单、建设清单等，详见附件 “学校名单、各校设备清单及各校点位汇总表”。

3)   对投标人的要求和交付界面

交付日期：合同签订后60天内。请投标单位自报项目实施周期，并制作详细实施周期及施工组织方案、人员安排等质量、安全、工期保障措施，以确保项目按期完工。

投标单位负责：各校技防设备的采购、保管、运输、安装及调试；通过上海市公安局技防办验收；交付用户使用及操作维护培训、保证设备正常运行和售后服务。视频安防监控设备须与静安区教育局安全管理平台对接。

投标单位应对本次招标项目产品技术规格中所列明的各项功能要求和技术性能要求做出明确的响应，并应根据经验做深化设计。

3. 设计及施工依据

本项目须遵循有关标准和规范，包括并不限于以下相关内容：

《 沪公技防 [2023] 1号文》

沪府办规〔2019〕2号文件《上海市人民政府办公厅关于本市加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》

国市监食监二〔2018〕32号《市场监管总局关于印发餐饮服务明厨亮灶工作指导意见的通知》

沪公治通（2014）203号文件《本市学校视频安防监控校警联网平台基本技术要求》

沪教委青（2014）18号《关于进一步加强本市中小学、幼儿园安全防范工作的通知》

GB 50395 《视频安防监控系统工程设计规范》

GA/T 75 《安全防范工程程序与要求》

GA 308 《安全防范系统验收规则》

GA/T 751 《视频图像文字标注规范》

GB 20815-2006 《视频安防监控数字录像设备》

GB/T 29315-2022 《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》

GB 50198-2011 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GB/T 32581-2016《入侵和紧急报警系统技术要求》

GB.10408.1-2000《张力式电子围栏通用技术要求》

GA/T268《入侵报警系统技术要求》

GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

GA/T 1032-2013 《张力式电子围栏通用技术要求》

GB 12663-2001 《防盗报警控制器通用技术条件》

GB 50394 《入侵报警系统工程设计规范 》

GB-50348-2018《安全防范工程技术标准》

DB31/T 329.6-2019  《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构

《上海市学前教育与托育服务条例》

4. 设计原则

1)   可行性和适应性：设备要保证技术上的可行性和良好的性价比，并要有对于今后社会和经济发展的适应性；

2)   实用性和经济性：在进设计的时候，依照学校对该设备的基本需求，本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点，选择知名品牌的设备，并依此为某学校提供先进、安全、可靠、高效的解决方案。设施建设应始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济的原则。

3)   先进性和成熟性：设计既要采用先进的概念、技术和方法，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，能保证在未来若干年内占主导地位，并能顺利地过渡到下一代技术；

4)   开放性和标准性：为了满足设施所选用的技术和设备的协同运行能力、设施投资的长期效应以及设施功能不断扩展的需求，必须追求实施的开放性和标准性；

5)   可靠性和稳定性：在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从整体结构、技术措施、设备性能、设备管理、厂商技术支持及维修便捷等方面着手，确保设施运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间；

6)   安全性和保密性：在设施设计中，既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此设施应分别针对不同的应用和不同的通信环境，采取不同的措施，包括设施安全机制、数据存取的权限控制等；

7)   可扩展性和易维护性：为了适应设施变化的要求，必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资，实现设施的扩展和维护。

5. 方案设计

本次招标提供本项目所涉及学校的名称、设备清单、点位数量及每包件1个案例学校的平面图纸（详见附件）。各投标人须依据上海市现行技防标准对案例学校进行方案深化设计。中标单位须参照案例学校的深化设计方案对所中标包件内全部学校的安防设施进行深化方案设计，安防设施深化方案经招标人批准后方可进场施工。各投标人所提供的方案、产品选型、配置要本着实用原则，使设施切实有效地发挥作用。在采用先进成熟的技术前提下，又能符合实际需要，使设施建成后能实现最大的社会、经济效益。

6. 具体技术要求

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)

1)  视频安防监控设备

（1） 监控设备安装及分布要求

硬盘录像机及监视器应安装在安防控制中心或保安值班室；交换机、电源供应器等设备宜安装在弱电间或机房。所有设备须安装规范、线路整齐美观、标识清晰、接地良好，符合验收标准。

（2）  监控设备功能要求

(一)监控设施支持实时监控、录像回放、画面切换、录像下载等功能；监控应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±20s以内；

(二)支持远程传输、客户端浏览功能；预留接口支持网络管理平台功能（须授权后，远程检索、下载各监控主机的录像资料、设备信息、硬盘存储情况等；支持远程管理主机或软件升级）；

(三) 监控设施采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒，图像记录保存时间不小于30天；

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件上报至后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（3）  前端设备要求：

(一) 在主出入口外50米区域及主出入口采用人脸抓拍摄像机，以实现对过往行人面部的抓拍；采用高清网络数字摄像机及配置高清镜头监视学校门卫室、活动场地、室外主要通道、食堂、门厅、室内各楼层通道、楼梯、网络机房、幼儿活动及服务用房（衣帽间、幼儿卫生间等除外）。所有摄像机采用硬盘录像机进行24小时图像记录；摄像机应固定焦距、方向；监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求，需要时应设置灯光予以补偿，尽量能避免逆光的影响；

(二)彩色摄像机的安装方式应满足GB 50198的要求，固定方向、焦距，监视区域内不应有盲区；

(三)监控摄像机全部采用1080P或以上网络摄像机。抓拍摄像机能对人体的抓拍应实现以下功能：能够识别包含行人的性别、着装的颜色、头部的穿戴、随身携带等体貌特征。

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件传送至视频监控设施后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（4）  后端设备要求

(一)安防控制中心（或门卫室）要求做到：所有设备摆放应合理、整齐，操作、维护方便；

(二)安防控制中心必须采取防雷、电源防浪涌等保护措施，整套设备必须接地；

(三)硬盘录像机（NVR）需要配置双网口（可跨接2个不同网段），满足校方及教育局安全管理人员通过客户端软件调用图像。并按照存储录像天数要求配置相应数量的监控硬盘；

(四)硬盘录像机、智能分析设备、智能分析主机、安全管理平台、网络交换机等设备应统一安装在机柜中，机柜应具有良好的通风设计，保障散热良好；监视器宜挂壁安装，且安装牢固整齐，方便用户监看及使用操作。

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)

1)  视频安防监控设备

（1） 监控设备安装及分布要求

硬盘录像机及监视器应安装在安防控制中心或保安值班室；交换机、电源供应器等设备宜安装在弱电间或机房。所有设备须安装规范、线路整齐美观、标识清晰、接地良好，符合验收标准。

（2）  监控设施功能要求

(一)监控支持实时监控、录像回放、画面切换、录像下载等功能；设备应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±20s以内；

(二)支持远程传输、客户端浏览功能；预留接口支持网络管理平台功能（须授权后，远程检索、下载各监控主机的录像资料、设备信息、硬盘存储情况等；支持远程管理主机或软件升级）；

(三) 监控设施采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒，图像记录保存时间不小于30天；

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件上报至后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。涉及食堂的，智能分析设备通过对食堂操作区域内实时视频的分析，实现对食堂操作区域内人员的不规范穿戴（未规范穿戴厨师工作服、厨师帽、口罩）及环境温湿度超标（备餐间环境温度超过25℃）的实时预警，并将预警信息推送到教育局食品卫生管理平台。

（3）  前端设备要求：

(一) 在主出入口外50米区域及主出入口采用人脸抓拍摄像机，以实现对过往行人面部的抓拍；采用高清网络数字摄像机及配置高清镜头监视学校门卫室、活动场地、室外主要通道、食堂、门厅、室内各楼层通道、楼梯、网络机房、幼儿活动及服务用房（衣帽间、幼儿卫生间等除外）。所有摄像机采用硬盘录像机进行24小时图像记录；摄像机应固定焦距、方向；监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求，需要时应设置灯光予以补偿，尽量能避免逆光的影响；

(二)彩色摄像机的安装方式应满足GB 50198的要求，固定方向、焦距，监视区域内不应有盲区；

(三)监控摄像机全部采用1080P或以上网络摄像机。抓拍摄像机能对人体的抓拍应实现以下功能：能够识别包含行人的性别、着装的颜色、头部的穿戴、随身携带等体貌特征。

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件传送至视频监控设施后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（4）  后端设备要求

(一)安防控制中心（或门卫室）要求做到：所有设备摆放应合理、整齐，操作、维护方便；

(二)安防控制中心必须采取防雷、电源防浪涌等保护措施，整套设备必须接地；

(三)硬盘录像机（NVR）需要配置双网口（可跨接2个不同网段），满足校方及教育局安全管理人员通过客户端软件调用图像。并按照存储录像天数要求配置相应数量的监控硬盘；

(四)硬盘录像机、智能分析设备、智能分析主机、安全管理平台、网络交换机等设备应统一安装在机柜中，机柜应具有良好的通风设计，保障散热良好；监视器宜挂壁安装，且安装牢固整齐，方便用户监看及使用操作。

2）周界入侵报警设备

在校园周界设置张力式电子围栏。张力式周界防范电子围栏报警设备设有应力检测装置与防破坏报警装置，产品需采用开关（上端）和断线（下端）报警信号，属于物理机械性能原理，不受外界因素及碰撞产生误报警。周界入侵探测装置应设置为不可撤防模式。张力式电子围栏前端的测控杆、承力杆、轴承杆应具攀爬报警功能，并能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)

1)  视频安防监控设备

（1） 监控设备安装及分布要求

硬盘录像机及监视器应安装在安防控制中心或保安值班室；交换机、电源供应器等设备宜安装在弱电间或机房。所有设备须安装规范、线路整齐美观、标识清晰、接地良好，符合验收标准。

（2）  监控设施功能要求

(一)监控设施支持实时监控、录像回放、画面切换、录像下载等功能；监控设施应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±20s以内；

(二)支持远程传输、客户端浏览功能；预留接口支持网络管理平台功能（须授权后，远程检索、下载各监控主机的录像资料、设备信息、硬盘存储情况等；支持远程管理主机或软件升级）；

(三)监控设施采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒，图像记录保存时间不小于30天；

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件上报至后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（3）  前端设备要求：

(一) 在主出入口外50米区域及主出入口采用人脸抓拍摄像机，以实现对过往行人面部的抓拍；采用高清网络数字摄像机及配置高清镜头监视学校门卫室、活动场地、室外主要通道、食堂、门厅、室内各楼层通道、楼梯、网络机房等。所有摄像机采用硬盘录像机进行24小时图像记录；摄像机应固定焦距、方向；监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求，需要时应设置灯光予以补偿，尽量能避免逆光的影响；

(二)彩色摄像机的安装方式应满足GB 50198的要求，固定方向、焦距，监视区域内不应有盲区；

(三)监控摄像机全部采用1080P或以上网络摄像机。抓拍摄像机能对人体的抓拍应实现以下功能：能够识别包含行人的性别、着装的颜色、头部的穿戴、随身携带等体貌特征。

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件传送至视频监控后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（4）  后端设备要求

(一)安防控制中心（或门卫室）要求做到：所有设备摆放应合理、整齐，操作、维护方便；

(二)安防控制中心必须采取防雷、电源防浪涌等保护措施，整套设备必须接地；

(三)硬盘录像机（NVR）需要配置双网口（可跨接2个不同网段），满足校方及教育局安全管理人员通过客户端软件调用图像。并按照存储录像天数要求配置相应数量的监控硬盘；

(四)硬盘录像机、智能分析设备、智能分析主机、安全管理平台、网络交换机等设备应统一安装在机柜中，机柜应具有良好的通风设计，保障散热良好；监视器宜挂壁安装，且安装牢固整齐，方便用户监看及使用操作。

2）  现有设备利旧要求

本包件有部分学校技防设备安装在房屋修缮期间实施，中标单位须配合学校房屋修缮工程进度进行施工，在房修开工前中标单位须对学校现有的技防设备按规范停用，并与校方对设备进行清点、办理设备接收手续；在房修期间中标单位须负责保管设备；在房修完工前，中标单位须将现有设备整合于新建技防设施中再利用。涉及利旧设备拆装的，在各校设备清单中包含利旧设备拆装清单。

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)

1)  视频安防监控设备

（1） 监控设备安装及分布要求

硬盘录像机及监视器应安装在安防控制中心或保安值班室；交换机、电源供应器等设备宜安装在弱电间或机房。所有设备须安装规范、线路整齐美观、标识清晰、接地良好，符合验收标准。

（2）  监控设施功能要求

(一)监控设施支持实时监控、录像回放、画面切换、录像下载等功能；监控设施应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±20s以内；

(二)支持远程传输、客户端浏览功能；预留接口支持网络管理平台功能（须授权后，远程检索、下载各监控主机的录像资料、设备信息、硬盘存储情况等；支持远程管理主机或软件升级）；

(三) 监控设施采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒。其中，幼儿园出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像记录保存时间不小于90天，幼儿园其他区域录像记录保存时间不小于30天；中小学采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒，图像记录保存时间不小于30天；

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件上报至后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。涉及食堂的，智能分析设备通过对食堂操作区域内实时视频的分析，实现对食堂操作区域内人员的不规范穿戴（未规范穿戴厨师工作服、厨师帽、口罩）及环境温湿度超标（备餐间环境温度超过25℃）的实时预警，并将预警信息推送到教育局食品卫生管理平台。

（3）  前端设备要求：

(一) 在主出入口外50米区域及主出入口采用人脸抓拍摄像机，以实现对过往行人面部的抓拍；采用高清网络数字摄像机及配置高清镜头监视学校门卫室、活动场地、室外主要通道、食堂、门厅、室内各楼层通道、楼梯、网络机房、幼儿活动及服务用房（衣帽间、幼儿卫生间等除外）。所有摄像机采用硬盘录像机进行24小时图像记录；摄像机应固定焦距、方向；监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求，需要时应设置灯光予以补偿，尽量能避免逆光的影响；

(二)彩色摄像机的安装方式应满足GB 50198的要求，固定方向、焦距，监视区域内不应有盲区；

(三)监控摄像机全部采用1080P或以上网络摄像机。抓拍摄像机能对人体的抓拍应实现以下功能：能够识别包含行人的性别、着装的颜色、头部的穿戴、随身携带等体貌特征。

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件传送至视频监控设施后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（4）  后端设备要求

(一)安防控制中心（或门卫室）要求做到：所有设备摆放应合理、整齐，操作、维护方便；

(二)安防控制中心必须采取防雷、电源防浪涌等保护措施，整套设施必须接地；

(三)硬盘录像机（NVR）需要配置双网口（可跨接2个不同网段），满足校方及教育局安全管理人员通过客户端软件调用图像。并按照存储录像天数要求配置相应数量的监控硬盘；

(四)硬盘录像机、智能分析设备、智能分析主机、安全管理平台、网络交换机等设备应统一安装在机柜中，机柜应具有良好的通风设计，保障散热良好；监视器宜挂壁安装，且安装牢固整齐，方便用户监看及使用操作。

2）周界入侵报警设备

在校园周界设置张力式电子围栏。张力式周界防范电子围栏报警设备设有应力检测装置与防破坏报警装置，产品需采用开关（上端）和断线（下端）报警信号，属于物理机械性能原理，不受外界因素及碰撞产生误报警。周界入侵探测装置应设置为不可撤防模式。张力式电子围栏前端的测控杆、承力杆、轴承杆应具攀爬报警功能，并能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。

3）  现有设备利旧要求

本包件有部分学校技防设备安装在房屋修缮期间实施，中标单位须配合学校房屋修缮工程进度进行施工，在房修开工前中标单位须对学校现有的技防设备按规范停用，并与校方对设备进行清点、办理设备接收手续；在房修期间中标单位须负责保管设备；在房修完工前，中标单位须将现有设备整合于新建技防设施中再利用。涉及利旧设备拆装的，在各校设备清单中包含利旧设备拆装清单

包件5：零星学校安防设备升级

1)  视频安防监控设备

（1） 监控设备安装及分布要求

硬盘录像机及监视器应安装在安防控制中心或保安值班室；交换机、电源供应器等设备宜安装在弱电间或机房。所有设备须安装规范、线路整齐美观、标识清晰、接地良好，符合验收标准。

（2）  监控设施功能要求

(一)监控设施支持实时监控、录像回放、画面切换、录像下载等功能；设备应具有时间、日期的显示、记录和调整功能，时间误差应在±20s以内；

(二)支持远程传输、客户端浏览功能；预留接口支持网络管理平台功能（须授权后，远程检索、下载各监控主机的录像资料、设备信息、硬盘存储情况等；支持远程管理主机或软件升级）；

(三) 监控设施采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒。其中，幼儿园出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像记录保存时间不小于90天，幼儿园其他区域录像记录保存时间不小于30天；中小学采用硬盘录像机进行24小时图像记录，图像记录帧速度不小于25帧/秒，图像记录保存时间不小于30天；

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件上报至后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（3）  前端设备要求：

(一) 在监控盲区增补监控摄像机；采用高清网络数字摄像机及配置高清镜头监视学校门卫室、活动场地、室外主要通道、食堂、门厅、室内各楼层通道、楼梯、网络机房、幼儿活动及服务用房（衣帽间、幼儿卫生间等除外）。所有摄像机采用硬盘录像机进行24小时图像记录；摄像机应固定焦距、方向；监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求，需要时应设置灯光予以补偿，尽量能避免逆光的影响；

(二)彩色摄像机的安装方式应满足GB 50198的要求，固定方向、焦距，监视区域内不应有盲区；

(三)监控摄像机全部采用1080P或以上网络摄像机。抓拍摄像机能对人体的抓拍应实现以下功能：能够识别包含行人的性别、着装的颜色、头部的穿戴、随身携带等体貌特征。

(四)智能化应用功能应在特定区域（如出入口等）采用智能抓拍摄像机，将抓拍事件传送至视频监控设施后台智能分析设备，经智能分析设备对抓拍事件的分析处理及信息推送以实现视频感知、信息互动及行为分析等智能化应用。

（4）  后端设备要求

(一)安防控制中心（或门卫室）要求做到：所有设备摆放应合理、整齐，操作、维护方便；

(二)安防控制中心必须采取防雷、电源防浪涌等保护措施，整套设施必须接地；

(三)硬盘录像机（NVR）需要配置双网口（可跨接2个不同网段），满足校方及教育局安全管理人员通过客户端软件调用图像。并按照存储录像天数要求配置相应数量的监控硬盘；

(四)硬盘录像机、智能分析设备、智能分析主机、安全管理平台、网络交换机等设备应统一安装在机柜中，机柜应具有良好的通风设计，保障散热良好；监视器宜挂壁安装，且安装牢固整齐，方便用户监看及使用操作。

2）周界入侵报警设备

在校园周界设置张力式电子围栏。张力式周界防范电子围栏报警设施设有应力检测装置与防破坏报警装置，产品需采用开关（上端）和断线（下端）报警信号，属于物理机械性能原理，不受外界因素及碰撞产生误报警。周界入侵探测装置应设置为不可撤防模式。张力式电子围栏前端的测控杆、承力杆、轴承杆应具攀爬报警功能，并能根据外界环境、气候等变化自动调整警戒张力值。

二．设备清单

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 241 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 1 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 81 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装式、铝合金材质 | 个 | 81 |
| 5 | 防雷器 | 网线电源二合一信号浪涌保护 | 个 | 81 |
| 6 | SD卡 | SD卡16GB TLC晶元 | 块 | 81 |
| 7 | 交换机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 16 |
| 8 | 交换机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 8 |
| 9 | 光纤接口模块 | 千兆单模 | 个 | 48 |
| 10 | 光纤熔接盒 | 机架式 8口 | 个 | 7 |
| 11 | 光纤熔接器材 | 法兰、耦合器、热缩管、尾纤等光缆熔接器件 | 批 | 7 |
| 12 | 光缆 | 室外 单模8芯 | 米 | 10800 |
| 13 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 22540 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 22540 |
| 15 | 线管 | PVC材质，直径：25mm | 米 | 22540 |
| 16 | 硬盘录像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 24 |
| 17 | 监视器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 24 |
| 18 | 电源适配器 | AC24V输出，功率250W | 个 | 42 |
| 19 | 硬盘 | 4TB SATA 监控专用 | 块 | 192 |
| 20 | 监视器支架 | 定制 | 副 | 24 |
| 21 | 高清视频线 | 10米 HDMI | 根 | 24 |
| 22 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 7 |
| 23 | 智能分析主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 24 | 智能视频管理主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 25 | 智能安防预警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 26 | 安装辅材 | 插座、扎带、螺丝等 | 批 | 7 |

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 262 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 96 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装式、铝合金材质 | 个 | 98 |
| 5 | 防雷器 | 网线电源二合一信号浪涌保护 | 个 | 98 |
| 6 | SD卡 | SD卡16GB TLC晶元 | 块 | 18 |
| 7 | 立杆 | 不锈钢材质、高度3-3.5米，定制 | 根 | 19 |
| 8 | 配线箱 | 不锈钢材质、宽*高*深：≥400mm*500mm*200mm 定制 | 个 | 12 |
| 9 | 墙柜 | 冷轧板材质，9U | 个 | 3 |
| 10 | 交换机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 13 |
| 11 | 交换机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 21 |
| 12 | 交换机3 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 13 | 光纤接口模块 | 千兆单模 | 个 | 36 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 机架式 8口 | 个 | 33 |
| 15 | 光纤熔接器材 | 法兰、耦合器、热缩管、尾纤等光缆熔接器件 | 套 | 34 |
| 16 | 光缆 | 室外 单模8芯 | 米 | 2502 |
| 17 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 23200 |
| 18 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 23200 |
| 19 | 线管 | PVC材质，直径：25mm | 米 | 6850 |
| 20 | 硬盘录像机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 21 | 硬盘录像机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 14 |
| 22 | 监视器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 19 |
| 23 | 电源适配器 | AC24V输出，功率250W | 个 | 22 |
| 24 | 硬盘 | 8TB SATA 监控专用 | 块 | 125 |
| 25 | 视频切换器 | ≥8进1出HDMI+USB 切换器 | 台 | 8 |
| 26 | 定制监视器支架 | 定制 6至9屏位 | 套 | 2 |
| 27 | 监控操作台 | 根据机房环境及布局定制 | 组 | 2 |
| 28 | 高清视频线 | 10米 HDMI | 根 | 21 |
| 29 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 3 |
| 30 | 智能分析主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 31 | 智能视频管理主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 32 | 智能安防预警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1 |
| 33 | 视频直播盒 | 可同时转发不小于8路视频 | 个 | 1 |
| 34 | 监视器2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 35 | 安装辅材 | 插座、扎带、螺丝等 | 批 | 10 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 详见主要设备技术参数要求 | 根 | 6 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 详见主要设备技术参数要求 | 根 | 2 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 张力控制杆控制，不锈钢防雨箱防护 | 套 | 8 |
| 4 | 接地装置 | 接地电阻：≤10 欧姆；接地线不小于 16mm2 | 套 | 8 |
| 5 | 四道受力杆 | 材质：铝制材料，配件不锈钢材质、支持防攀爬报警功能 | 根 | 10 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 材质：铝制材料，配件不锈钢材质、支持防攀爬报警功能 | 根 | 9 |
| 7 | 四道支撑杆 | 材质要求：铝制材料，高度可调节 | 根 | 80 |
| 8 | 地址模块 | 支持：2 个回路 | 个 | 3 |
| 9 | 张力收紧器 | 材质：SUS304 不锈钢；钢丝绳收紧自锁功能； | 个 | 36 |
| 10 | 压接铝套 | 材质要求：铝制材料；直径：≥3mm； | 个 | 600 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 材质：SUS304 或以上不锈钢；直径：多股，直径≥ 1.2mm | 米 | 2400 |
| 12 | 电源供应器 | 输入：AC180V~260V；输出：DC24V-48V/10A | 个 | 3 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 警戒距离：室外 ≥60 米、探测方式：二\四光束同时遮断检知式 | 对 | 3 |
| 14 | 主动红外入侵探测器支架 | 不锈钢材质，“L”型，壁装，长度≤0.3米，定制 | 对 | 3 |
| 15 | 警示牌 | 双面夜光反光 | 个 | 40 |
| 16 | 总线制报警主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 17 | 嵌入式报警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1 |
| 18 | 模拟地图联动模块 | 显示驱动模块+继电器模块 | 个 | 1 |
| 19 | 模拟显示地图 | 定制 | 幅 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 用于总线制报警主机及被动红外现场现场告警；响度：≥80dB | 个 | 1 |
| 21 | 主机备用电池 | 12V/7AH 或以上 | 个 | 1 |
| 22 | 监视器 | 显示尺寸：≥22寸、接口支持：HDMI,VGA | 台 | 1 |
| 23 | 通讯线缆 | 聚氯乙烯护套软线，RVV4*1.5 | 米 | 600 |
| 24 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 25 | 线管 | PVC材质，直径≥25mm | 米 | 600 |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 按规范停用及恢复启用 | 个 | 77 |
| 2 | 枪型摄像机 | 按规范停用及恢复启用 | 个 | 6 |
| 3 | 机柜设备 | 按规范停用及恢复启用 | 套 | 3 |
| 4 | 明厨亮灶设备 | 按规范停用及恢复启用 | 套 | 1 |

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 158 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 82 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装式、铝合金材质 | 个 | 82 |
| 5 | 防雷器 | 网线电源二合一信号浪涌保护 | 个 | 82 |
| 6 | SD卡 | SD卡16GB TLC晶元 | 块 | 82 |
| 7 | 交换机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 11 |
| 8 | 交换机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 9 | 光纤接口模块 | 千兆单模 | 个 | 24 |
| 10 | 光纤熔接盒 | 机架式 8口 | 个 | 2 |
| 11 | 光纤熔接器材 | 法兰、耦合器、热缩管、尾纤等光缆熔接器件 | 批 | 2 |
| 12 | 光缆 | 室外 单模8芯 | 米 | 3500 |
| 13 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 16800 |
| 14 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 16800 |
| 15 | 线管 | PVC材质，直径：25mm | 米 | 16800 |
| 16 | 硬盘录像机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 18 |
| 17 | 监视器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 4 |
| 18 | 监控主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 19 | 拼接屏 | 详见主要设备技术参数要求 | 块 | 8 |
| 20 | 拼接屏框架 | 金属材质定制 | 副 | 8 |
| 21 | 拼接屏底座 | 金属材质定制 | 个 | 4 |
| 22 | 视频综合一体机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 23 | 电源适配器 | AC24V输出，功率250W | 个 | 25 |
| 24 | 硬盘 | 4TB SATA 监控专用 | 块 | 144 |
| 25 | 视器支架 | 定制 | 副 | 4 |
| 26 | 高清视频线 | 10米 HDMI | 根 | 10 |
| 27 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 2 |
| 28 | 智能分析主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 29 | 智能视频管理主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 30 | 智能安防预警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 31 | 安装辅材 | 插座、扎带、螺丝等 | 批 | 2 |

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 209 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 75 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装式、铝合金材质 | 个 | 75 |
| 5 | 防雷器 | 网线电源二合一信号浪涌保护 | 个 | 61 |
| 6 | SD卡 | SD卡16GB TLC晶元 | 块 | 8 |
| 7 | 立杆 | 不锈钢材质、高度3-3.5米，定制 | 根 | 14 |
| 8 | 配线箱 | 不锈钢材质、宽*高*深：≥400mm*500mm*200mm 定制 | 个 | 9 |
| 9 | 交换机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 10 | 交换机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 19 |
| 11 | 交换机3 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 12 | 光纤接口模块 | 千兆单模 | 个 | 11 |
| 13 | 光纤熔接盒 | 机架式 8口 | 个 | 11 |
| 14 | 光纤熔接器材 | 法兰、耦合器、热缩管、尾纤等光缆熔接器件 | 套 | 11 |
| 15 | 光缆 | 室外 单模8芯 | 米 | 1500 |
| 16 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 14800 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 14800 |
| 18 | 线管 | PVC材质，直径：25mm | 米 | 3400 |
| 19 | 硬盘录像机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 20 | 硬盘录像机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 14 |
| 21 | 监视器1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 10 |
| 22 | 监视器2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 6 |
| 23 | 电源适配器 | AC24V输出，功率250W | 个 | 16 |
| 24 | 硬盘 | 8TB SATA 监控专用 | 块 | 153 |
| 25 | 视频切换器 | ≥8进1出HDMI+USB 切换器 | 台 | 4 |
| 26 | 定制监视器支架 | 定制 6至9屏位 | 套 | 2 |
| 27 | 监控操作台 | 根据机房环境及布局定制 | 组 | 1 |
| 28 | 高清视频线 | 10米 HDMI | 根 | 17 |
| 29 | 机柜 | 42U标准机柜 | 个 | 1 |
| 30 | 智能分析主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 31 | 智能视频管理主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 32 | 智能安防预警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1 |
| 33 | 安装辅材 | 插座、扎带、螺丝等 | 批 | 6 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 详见主要设备技术参数要求 | 根 | 4 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 详见主要设备技术参数要求 | 根 | 4 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 张力控制杆控制，不锈钢防雨箱防护 | 套 | 8 |
| 4 | 接地装置 | 接地电阻：≤10 欧姆；接地线不小于 16mm2 | 套 | 8 |
| 5 | 四道受力杆 | 材质：铝制材料，配件不锈钢材质、支持防攀爬报警功能 | 根 | 8 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 材质：铝制材料，配件不锈钢材质、支持防攀爬报警功能 | 根 | 9 |
| 7 | 四道支撑杆 | 材质要求：铝制材料，高度可调节 | 根 | 50 |
| 8 | 地址模块 | 支持：2 个回路 | 个 | 4 |
| 9 | 张力收紧器 | 材质：SUS304 不锈钢；钢丝绳收紧自锁功能； | 个 | 36 |
| 10 | 压接铝套 | 材质要求：铝制材料；直径：≥3mm； | 个 | 200 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 材质：SUS304 或以上不锈钢；直径：多股，直径≥ 1.2mm | 米 | 1500 |
| 12 | 电源供应器 | 输入：AC180V~260V；输出：DC24V-48V/10A | 个 | 4 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 警戒距离：室外 ≥60 米、探测方式：二\四光束同时遮断检知式 | 对 | 3 |
| 14 | 主动红外入侵探测器支架 | 不锈钢材质，“L”型，壁装，长度≤0.3米，定制 | 对 | 2 |
| 15 | 警示牌 | 双面夜光反光 | 个 | 25 |
| 16 | 总线制报警主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 2 |
| 17 | 嵌入式报警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 2 |
| 18 | 模拟地图联动模块 | 显示驱动模块+继电器模块 | 个 | 1 |
| 19 | 模拟显示地图 | 定制 | 幅 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 用于总线制报警主机及被动红外现场现场告警；响度：≥80dB | 个 | 1 |
| 21 | 主机备用电池 | 12V/7AH 或以上 | 个 | 1 |
| 22 | 监视器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 通讯线缆 | 聚氯乙烯护套软线，RVV4*1.5 | 米 | 600 |
| 24 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 600 |
| 25 | 线管 | PVC材质，直径≥25mm | 米 | 500 |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |  |
| 1 | 枪型摄像机 | 按规范停用及恢复启用 | 个 | 22 |
| 2 | 机柜设备 | 按规范停用及恢复启用 | 套 | 1 |

包件5：零星学校安防设备升级

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 117 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 详见主要设备技术参数要求 | 个 | 18 |
| 4 | 摄像机支架 | 壁装式、铝合金材质 | 个 | 20 |
| 5 | 防雷器 | 网线电源二合一信号浪涌保护 | 个 | 10 |
| 6 | SD卡 | SD卡16GB TLC晶元 | 块 | 4 |
| 7 | 配线箱 | 不锈钢材质、宽*高*深：≥400mm*500mm*200mm 定制 | 个 | 1 |
| 8 | 墙柜 | 冷轧板材质：宽*深：600*450，9U | 个 | 1 |
| 9 | 交换机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 7 |
| 11 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 7200 |
| 12 | 电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 7200 |
| 13 | 线管 | PVC材质，直径：25mm | 米 | 1925 |
| 14 | 硬盘录像机1 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 3 |
| 15 | 硬盘录像机2 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 21 |
| 16 | 监视器 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 24 |
| 17 | 电源适配器 | AC24V输出，功率250W | 个 | 7 |
| 18 | 硬盘 | 8TB SATA 监控专用 | 块 | 378 |
| 19 | 视频切换器 | ≥8进1出HDMI+USB 切换器 | 台 | 5 |
| 20 | 监控操作台 | 根据机房环境及布局定制 | 组 | 1 |
| 21 | 高清视频线 | 10米 HDMI | 根 | 24 |
| 22 | 智能分析主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 23 | 智能视频管理主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 24 | 智能安防预警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1 |
| 25 | 安装辅材 | 插座、扎带、螺丝等 | 批 | 18 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 详见主要设备技术参数要求 | 根 | 2 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 详见主要设备技术参数要求 | 根 | 4 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 张力控制杆控制，不锈钢防雨箱防护 | 套 | 6 |
| 4 | 接地装置 | 接地电阻：≤10 欧姆；接地线不小于 16mm2 | 套 | 6 |
| 5 | 四道受力杆 | 材质：铝制材料，配件不锈钢材质、支持防攀爬报警功能 | 根 | 8 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 材质：铝制材料，配件不锈钢材质、支持防攀爬报警功能 | 根 | 7 |
| 7 | 四道支撑杆 | 材质要求：铝制材料，高度可调节 | 根 | 60 |
| 8 | 地址模块 | 支持：2 个回路 | 个 | 3 |
| 9 | 张力收紧器 | 材质：SUS304 不锈钢；钢丝绳收紧自锁功能； | 个 | 12 |
| 10 | 压接铝套 | 材质要求：铝制材料；直径：≥3mm； | 个 | 600 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 材质：SUS304 或以上不锈钢；直径：多股，直径≥ 1.2mm | 米 | 2000 |
| 12 | 电源供应器 | 输入：AC180V~260V；输出：DC24V-48V/10A | 个 | 3 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 警戒距离：室外 ≥60 米、探测方式：二\四光束同时遮断检知式 | 对 | 3 |
| 14 | 主动红外入侵探测器支架 | 不锈钢材质，“L”型，壁装，长度≤0.3米，定制 | 对 | 3 |
| 15 | 警示牌 | 双面夜光反光 | 个 | 30 |
| 16 | 总线制报警主机 | 详见主要设备技术参数要求 | 台 | 1 |
| 17 | 嵌入式报警软件 | 详见主要设备技术参数要求 | 套 | 1 |
| 18 | 模拟地图联动模块 | 显示驱动模块+继电器模块 | 个 | 1 |
| 19 | 模拟显示地图 | 定制 | 幅 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 用于总线制报警主机及被动红外现场现场告警；响度：≥80dB | 个 | 1 |
| 21 | 主机备用电池 | 12V/7AH 或以上 | 个 | 1 |
| 22 | 监视器 | 显示尺寸：≥22寸、接口支持：HDMI,VGA | 台 | 1 |
| 23 | 通讯线缆 | 聚氯乙烯护套软线，RVV4*1.5 | 米 | 400 |
| 24 | 网线 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 米 | 400 |
| 25 | 线管 | PVC材质，直径≥25mm | 米 | 400 |

三．主要设备技术参数要求

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、成像器件：≥1/2英寸，内置F1.6自动光圈电动变焦镜头：变焦范围不小于2.7-13.5mm； 2、像素：≥200万像素； 3、最低照度支持：彩色：0.005lx，黑白：0.001lx； ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 6、硬件接口支持：RJ45网口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、内置本地存储卡槽；支持RS-485接口、RESET键，内置麦克风，内置扬声器，CVBS接口； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； 2. 分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 最低照度：彩色<0.001 lx；黑白<0.0002lx； 4. 宽动态：≥120dB 5. 信噪比：≥54dB； 6. 压缩编码：H.264，H.265； 7. 定码率均值：4Mbps； 8. 为保证恶劣天气抓拍效果，可支持对镜头前盖加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9. 支持混合目标同时检测抓拍，抓拍图片分辨率可设置为2560*1440/1920*1080；支持抓拍人体：包含行人的性别、衣服颜色、头部穿戴、携带等特征； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； 2.分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 摄像机传输延时时间不超过100ms； 4.可手动/自动控制白光灯的亮度，当白光灯亮度控制模式为自动时，样机可根据环境照度自动调节远、近白光灯的亮度； |
| 4 | 交换机1 | 端口不少于：24百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 5 | 交换机2 | 端口不少于：24端口千兆电+4端口千兆光，以太网交换机（1个Console口，24个千兆电口，2个千兆SFP光口；支持MAC地址绑定 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1.支持16路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥8个SATA硬盘接口； |
| 7 | 监视器 | 显示尺寸：≥32寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
| 8 | 智能分析主机 | 1、嵌入式处理器， ≥2个RJ45 、≥1个RS232、≥1个HDMI、≥1个VGA、≥2个USB接口、≥1对音频输入/输出接口、≥4 路报警输入、≥1路报警输出接口； ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； 3、可同时正放或倒放8 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。 ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 5、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 |
| 9 | 智能视频管理主机 | 1、内置安防软件。主机配置：处理器不低于6核，内存≥32GB，硬盘≥1TB 2、接口支持：≥4个USB接口，≥4个千兆网口，≥2个HDMI输出；≥ 1个RS232接口；≥16路报警输入、4路报警输出接口； 3、支持GPU解码并自动切换预览码率； 4、支持数据检索，检索类型包括：人脸检索，人体检索，车牌检索，车辆检索，高频报警检索，行为分析检索。 ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 10 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、成像器件：≥1/2英寸，内置F1.6自动光圈电动变焦镜头：变焦范围不小于2.7-13.5mm； 2、像素：≥200万像素； 3、最低照度支持：彩色：0.005lx，黑白：0.001lx； ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 6、硬件接口支持：RJ45网口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、内置本地存储卡槽；支持RS-485接口、RESET键，内置麦克风，内置扬声器，CVBS接口； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； 2. 分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 最低照度：彩色<0.001 lx；黑白<0.0002lx； 4. 宽动态：≥120dB 5. 信噪比：≥54dB； 6. 压缩编码：H.264，H.265； 7. 定码率均值：4Mbps； 8. 为保证恶劣天气抓拍效果，可支持对镜头前盖加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9. 支持混合目标同时检测抓拍，抓拍图片分辨率可设置为2560*1440/1920*1080；支持抓拍人体：包含行人的性别、衣服颜色、头部穿戴、携带等特征； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； 2.分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 摄像机传输延时时间不超过100ms； 4.可手动/自动控制白光灯的亮度，当白光灯亮度控制模式为自动时，样机可根据环境照度自动调节远、近白光灯的亮度； |
| 4 | 交换机1 | 端口不少于：8百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 5 | 交换机2 | 端口不少于：24百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 6 | 交换机3 | 端口不少于：24端口千兆电+4端口千兆光，以太网交换机（1个Console口，24个千兆电口，2个千兆SFP光口；支持MAC地址绑定 |
| 7 | 硬盘录像机1 | 1.支持16路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥8个SATA硬盘接口； |
| 8 | 硬盘录像机2 | 1. 支持32路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥16个SATA硬盘接口； |
| 9 | 监视器 | 显示尺寸：≥32寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
| 10 | 智能分析主机 | 1、嵌入式处理器， ≥2个RJ45 、≥1个RS232、≥1个HDMI、≥1个VGA、≥2个USB接口、≥1对音频输入/输出接口、≥4 路报警输入、≥1路报警输出接口； ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； 3、可同时正放或倒放8 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。 ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 5、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 |
| 11 | 智能视频管理主机 | 1、内置安防软件。主机配置：处理器不低于6核，内存≥32GB，硬盘≥1TB 2、接口支持：≥4个USB接口，≥4个千兆网口，≥2个HDMI输出；≥ 1个RS232接口；≥16路报警输入、4路报警输出接口； 3、支持GPU解码并自动切换预览码率； 4、支持数据检索，检索类型包括：人脸检索，人体检索，车牌检索，车辆检索，高频报警检索，行为分析检索。 ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 12 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预 警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |
| 13 | 监视器2 | 显示尺寸：≥43寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | 1、报警触发时间≤2S、报警持续时间≥5S、报警恢复时间≤5S； 2、报警功能：钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆外壳打开报警，自检故障报警，断电报警； ▲3、警戒张力值自动调整功能：能根据外界环境、气候等变化自动通过电机收紧或放松张力钢丝绳，调整警戒张力值；使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内； 4、防攀爬报警功能：在控制杆距离底端 700mm 处，沿杆体和张力索形成平面的垂直方向施加不少于 100N 外力，并持续 2S以上，对应杆体发出攀爬报警； ▲5、图片复核功能：警戒区域内动态图像应每间隔 1s传至告警中心，同时可设定上报告警前≤ 6s 的抓怕图像（此功能应与控制杆为一体设备）； 6、钢索拉紧报警阀值：拉动任意一根钢索，大于原间距 75mm时所受的张力值，应发出报警信号； 7、钢索松弛报警阀值：应小于 1/3 静态张力值，应发出报警信号。 |
| 2 | 总线制报警主机 | 1、符合 GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》，DB31/T1086-2018《入侵报警系统应用基本技术要求》 2、主机自带 ≥8 路有线防区。 3、接入总线防区模块后可扩展 ≥500 路 ▲4、总线制报警主机含以下接口：HDMI*1、USB 端口>4，网络接口≥2 |
| 3 | 嵌入式报警软件 | 1、通过电子地图显示张力电子围栏报警状态。 2、匹配相应的张力电子围栏，可显示、设置控制杆各种状态和参数（如每道钢丝张力瞬间数值、设置报警张力阀值等）。 3、能控制主机的各项指令，数据交换，对所有的信息、状态能记录储存，电子地图能实时显示各防区状态。 4、与上海市技防报警平台联网 5、全中文界面，操作简单直观。 6、可按照时间范围或者用户等多条件查询事件记录。 7、数据保存可靠，具有备份及整理功能。 8、单个防区可以布防撤防。 9、可直接运行于相应总线制报警主机 |
| 4 | 监视器 | 显示尺寸：≥21寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、成像器件：≥1/2英寸，内置F1.6自动光圈电动变焦镜头：变焦范围不小于2.7-13.5mm； 2、像素：≥200万像素； 3、最低照度支持：彩色：0.005lx，黑白：0.001lx； ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 6、硬件接口支持：RJ45网口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、内置本地存储卡槽；支持RS-485接口、RESET键，内置麦克风，内置扬声器，CVBS接口； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； 2. 分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 最低照度：彩色<0.001 lx；黑白<0.0002lx； 4. 宽动态：≥120dB 5. 信噪比：≥54dB； 6. 压缩编码：H.264，H.265； 7. 定码率均值：4Mbps； 8. 为保证恶劣天气抓拍效果，可支持对镜头前盖加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9. 支持混合目标同时检测抓拍，抓拍图片分辨率可设置为2560*1440/1920*1080；支持抓拍人体：包含行人的性别、衣服颜色、头部穿戴、携带等特征； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； 2.分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 摄像机传输延时时间不超过100ms； 4.可手动/自动控制白光灯的亮度，当白光灯亮度控制模式为自动时，样机可根据环境照度自动调节远、近白光灯的亮度； |
| 4 | 交换机1 | 端口不少于：24百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 5 | 交换机2 | 端口不少于：24端口千兆电+4端口千兆光，以太网交换机（1个Console口，24个千兆电口，2个千兆SFP光口；支持MAC地址绑定 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1. 支持16路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥8个SATA硬盘接口； |
| 7 | 监视器 | 显示尺寸：≥32寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
| 8 | 监控主机 | 1、软硬件一体机，内置安防软件。主机配置：处理器不低于4核，内存≥8GB，硬盘≥250GB； 2、接口支持：≥6个3.0USB接口，≥2个千兆网口，≥1个HDMI输出，≥1个DP输出；≥ 2个RS232接口，1个2.5寸硬盘接口；支持两路4K视频同时输出；支持GPU解码并自动切换预览码率； 3、支持数据检索，检索类型包括：人脸检索，人体检索，车牌检索，车辆检索，高频报警检索，行为分析检索。 |
| 9 | 拼接屏 | 1、LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到610cd/㎡，对比度达到1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级； 2、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 3、液晶单元具备倍增畅显功能,可将输入的25/30 帧图像转成50/60 帧输出,使图像更加流畅 LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 |
| 10 | 视频综合一体机 | 1、投标产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，设备稳定可靠； 2、投标产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口； 3、投标产品具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能； 4、投标产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示；支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧； 5、投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768； |
| 11 | 智能分析主机 | 1、嵌入式处理器， ≥2个RJ45 、≥1个RS232、≥1个HDMI、≥1个VGA、≥2个USB接口、≥1对音频输入/输出接口、≥4 路报警输入、≥1路报警输出接口； ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； 3、可同时正放或倒放8 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。 ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 5、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 |
| 12 | 智能视频管理主机 | 1、内置安防软件。主机配置：处理器不低于6核，内存≥32GB，硬盘≥1TB 2、接口支持：≥4个USB接口，≥4个千兆网口，≥2个HDMI输出；≥ 1个RS232接口；≥16路报警输入、4路报警输出接口； 3、支持GPU解码并自动切换预览码率； 4、支持数据检索，检索类型包括：人脸检索，人体检索，车牌检索，车辆检索，高频报警检索，行为分析检索。 ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 13 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、成像器件：≥1/2英寸，内置F1.6自动光圈电动变焦镜头：变焦范围不小于2.7-13.5mm； 2、像素：≥200万像素； 3、最低照度支持：彩色：0.005lx，黑白：0.001lx； ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 6、硬件接口支持：RJ45网口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、内置本地存储卡槽；支持RS-485接口、RESET键，内置麦克风，内置扬声器，CVBS接口； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； 2. 分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 最低照度：彩色<0.001 lx；黑白<0.0002lx； 4. 宽动态：≥120dB 5. 信噪比：≥54dB； 6. 压缩编码：H.264，H.265； 7. 定码率均值：4Mbps； 8. 为保证恶劣天气抓拍效果，可支持对镜头前盖加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9. 支持混合目标同时检测抓拍，抓拍图片分辨率可设置为2560*1440/1920*1080；支持抓拍人体：包含行人的性别、衣服颜色、头部穿戴、携带等特征； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； 2.分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 摄像机传输延时时间不超过100ms； 4.可手动/自动控制白光灯的亮度，当白光灯亮度控制模式为自动时，样机可根据环境照度自动调节远、近白光灯的亮度； |
| 4 | 交换机1 | 端口不少于：8百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 5 | 交换机2 | 端口不少于：24百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 6 | 交换机3 | 端口不少于：24端口千兆电+4端口千兆光，以太网交换机（1个Console口，24个千兆电口，2个千兆SFP光口；支持MAC地址绑定 |
| 7 | 硬盘录像机1 | 1. 支持16路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥8个SATA硬盘接口； |
| 8 | 硬盘录像机2 | 1. 支持32路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥16个SATA硬盘接口； |
| 9 | 监视器1 | 显示尺寸：≥32寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
| 10 | 监视器2 | 显示尺寸：≥21寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
| 11 | 智能分析主机 | 1、嵌入式处理器， ≥2个RJ45 、≥1个RS232、≥1个HDMI、≥1个VGA、≥2个USB接口、≥1对音频输入/输出接口、≥4 路报警输入、≥1路报警输出接口； ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； 3、可同时正放或倒放8 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。 ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 5、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 |
| 12 | 智能视频管理主机 | 1、内置安防软件。主机配置：处理器不低于6核，内存≥32GB，硬盘≥1TB 2、接口支持：≥4个USB接口，≥4个千兆网口，≥2个HDMI输出；≥ 1个RS232接口；≥16路报警输入、4路报警输出接口； 3、支持GPU解码并自动切换预览码率； 4、支持数据检索，检索类型包括：人脸检索，人体检索，车牌检索，车辆检索，高频报警检索，行为分析检索。 ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 13 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | 1、报警触发时间≤2S、报警持续时间≥5S、报警恢复时间≤5S； 2、报警功能：钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆外壳打开报警，自检故障报警，断电报警； ▲3、警戒张力值自动调整功能：能根据外界环境、气候等变化自动通过电机收紧或放松张力钢丝绳，调整警戒张力值；使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内； 4、防攀爬报警功能：在控制杆距离底端 700mm 处，沿杆体和张力索形成平面的垂直方向施加不少于 100N 外力，并持续 2S以上，对应杆体发出攀爬报警； ▲5、图片复核功能：警戒区域内动态图像应每间隔 1s传至告警中心，同时可设定上报告警前≤ 6s 的抓怕图像（此功能应与控制杆为一体设备）； 6、钢索拉紧报警阀值：拉动任意一根钢索，大于原间距 75mm时所受的张力值，应发出报警信号； 7、钢索松弛报警阀值：应小于 1/3 静态张力值，应发出报警信号。 |
| 2 | 总线制报警主机 | 1、符合 GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》，DB31/T1086-2018《入侵报警系统应用基本技术要求》 2、主机自带 ≥8 路有线防区。 3、接入总线防区模块后可扩展 ≥500 路 ▲4、总线制报警主机含以下接口：HDMI*1、USB 端口>4，网络接口≥2 |
| 3 | 嵌入式报警软件 | 1、通过电子地图显示张力电子围栏报警状态。 2、匹配相应的张力电子围栏，可显示、设置控制杆各种状态和参数（如每道钢丝张力瞬间数值、设置报警张力阀值等）。 3、能控制主机的各项指令，数据交换，对所有的信息、状态能记录储存，电子地图能实时显示各防区状态。 4、与上海市技防报警平台联网 5、全中文界面，操作简单直观。 6、可按照时间范围或者用户等多条件查询事件记录。 7、数据保存可靠，具有备份及整理功能。 8、单个防区可以布防撤防。 9、可直接运行于相应总线制报警主机 |
| 4 | 监视器 | 显示尺寸：≥21寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |

包件5：零星学校安防设备升级

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、成像器件：≥1/2英寸，内置F1.6自动光圈电动变焦镜头：变焦范围不小于2.7-13.5mm； 2、像素：≥200万像素； 3、最低照度支持：彩色：0.005lx，黑白：0.001lx； ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 6、硬件接口支持：RJ45网口、音频输入/输出接口、报警输入/输出接口、内置本地存储卡槽；支持RS-485接口、RESET键，内置麦克风，内置扬声器，CVBS接口； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； 2. 分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 最低照度：彩色<0.001 lx；黑白<0.0002lx； 4. 宽动态：≥120dB 5. 信噪比：≥54dB； 6. 压缩编码：H.264，H.265； 7. 定码率均值：4Mbps； 8. 为保证恶劣天气抓拍效果，可支持对镜头前盖加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 9. 支持混合目标同时检测抓拍，抓拍图片分辨率可设置为2560*1440/1920*1080；支持抓拍人体：包含行人的性别、衣服颜色、头部穿戴、携带等特征； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； 2.分辨力：水平≥1000TVL，垂直≥1000TVL； 3. 摄像机传输延时时间不超过100ms； 4.可手动/自动控制白光灯的亮度，当白光灯亮度控制模式为自动时，样机可根据环境照度自动调节远、近白光灯的亮度； |
| 4 | 交换机1 | 端口不少于：8百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 5 | 交换机2 | 端口不少于：24百兆电+1千兆combo+1千兆电；支持防雷设计； |
| 6 | 硬盘录像机1 | 1. 支持16路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥8个SATA硬盘接口； |
| 7 | 硬盘录像机2 | 1. 支持32路1920*1080视音频接入，网络型数字视音频信号总带宽资源为448Mbps，其中主码流存储带宽为256Mbps 2. 监控、回看清晰度=900TVL，输出显示分辨率为1920×1080 3.流媒体转发：≥16路（单台设备可提供16路8Mbps、1920x1080、25帧/秒流媒体转发能力）； 4. 能实现人脸、车牌抓拍图片存储功能； 5.可实现与区域报警视频联动功能； 6.内保管理功能：应能响应公安技防监管平台主动调阅摄像机图片的要求，在规定的时间内，接收指令、截取并上传指定通道的即时图片； 7.支持数据存储安全：人脸图片和结构化数据或者比对信息分别以物理隔离；支持数据传输安全：应采用满足数据传输安全策略相应的安全控制措施；支持身份鉴别，具备口令复杂度：具备角色或权限划分； 8.硬盘：≥16个SATA硬盘接口； |
| 8 | 监视器 | 显示尺寸：≥21寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |
| 9 | 智能分析主机 | 1、嵌入式处理器， ≥2个RJ45 、≥1个RS232、≥1个HDMI、≥1个VGA、≥2个USB接口、≥1对音频输入/输出接口、≥4 路报警输入、≥1路报警输出接口； ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； 3、可同时正放或倒放8 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像。 ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 5、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 |
| 10 | 智能视频管理主机 | 1、内置安防软件。主机配置：处理器不低于6核，内存≥32GB，硬盘≥1TB 2、接口支持：≥4个USB接口，≥4个千兆网口，≥2个HDMI输出；≥ 1个RS232接口；≥16路报警输入、4路报警输出接口； 3、支持GPU解码并自动切换预览码率； 4、支持数据检索，检索类型包括：人脸检索，人体检索，车牌检索，车辆检索，高频报警检索，行为分析检索。 ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 11 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | 1、报警触发时间≤2S、报警持续时间≥5S、报警恢复时间≤5S； 2、报警功能：钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆外壳打开报警，自检故障报警，断电报警； ▲3、警戒张力值自动调整功能：能根据外界环境、气候等变化自动通过电机收紧或放松张力钢丝绳，调整警戒张力值；使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内； 4、防攀爬报警功能：在控制杆距离底端 700mm 处，沿杆体和张力索形成平面的垂直方向施加不少于 100N 外力，并持续 2S以上，对应杆体发出攀爬报警； ▲5、图片复核功能：警戒区域内动态图像应每间隔 1s传至告警中心，同时可设定上报告警前≤ 6s 的抓怕图像（此功能应与控制杆为一体设备）； 6、钢索拉紧报警阀值：拉动任意一根钢索，大于原间距 75mm时所受的张力值，应发出报警信号； 7、钢索松弛报警阀值：应小于 1/3 静态张力值，应发出报警信号。 |
| 2 | 总线制报警主机 | 1、符合 GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》，DB31/T1086-2018《入侵报警系统应用基本技术要求》 2、主机自带 ≥8 路有线防区。 3、接入总线防区模块后可扩展 ≥500 路 ▲4、总线制报警主机含以下接口：HDMI*1、USB 端口>4，网络接口≥2 |
| 3 | 嵌入式报警软件 | 1、通过电子地图显示张力电子围栏报警状态。 2、匹配相应的张力电子围栏，可显示、设置控制杆各种状态和参数（如每道钢丝张力瞬间数值、设置报警张力阀值等）。 3、能控制主机的各项指令，数据交换，对所有的信息、状态能记录储存，电子地图能实时显示各防区状态。 4、与上海市技防报警平台联网 5、全中文界面，操作简单直观。 6、可按照时间范围或者用户等多条件查询事件记录。 7、数据保存可靠，具有备份及整理功能。 8、单个防区可以布防撤防。 9、可直接运行于相应总线制报警主机 |
| 4 | 监视器 | 显示尺寸：≥21寸；图像显示清晰度：≥900TVL；支持HDMI、VGA、BNC视频输入。 |

四．其它相关要求：

1．视频监控联网

本次招标项目所建视频安防监控设施须与静安区教育局综合安防管理平台实现稳定可靠的联网，通过教育局综合安防管理平台实现对学校监控视频的查阅、录像回放等管理功能。

投标单位须提供与静安区教育局现有安全管理平台（海康威视）有效的接入证明或承诺。

2．需要提供各种证明文件的主要设备汇总表

★条款为关键指标，不满足时作为无效标。

▲条款为重要指标，不满足时每条扣 2 分，必须提供相关检测报告，具体指标在报告中体现，不提供或提供的材料中相关技术参数不符合技术要求的视作不满足处理。

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)▲条款技术指标汇总

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； |
| 8 | 智能分析主机 | ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 |
| 9 | 智能视频管理主机 | ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 10 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预 警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)▲条款技术指标汇总

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； |
| 9 | 智能分析主机 | ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 |
| 10 | 智能视频管理主机 | ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 11 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预 警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | ▲3、支持警戒张力值自动调整功能：能根据外界环境、气候等变化自动通过电机收紧或放松张力钢丝绳，调整警戒张力值；使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内； ▲5、支持图片复核功能：警戒区域内动态图像应每间隔 1s传至告警中心，同时可设定上报告警前≤ 6s 的抓怕图像（此功能应与控制杆为一体设备）； |
| 2 | 总线制报警主机 | ▲4、总线制报警主机含以下接口：HDMI*1、USB 端口>4，网络接口≥2 |

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)▲条款技术指标汇总

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； |
| 11 | 智能分析主机 | ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 |
| 12 | 智能视频管理主机 | ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 13 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)▲条款技术指标汇总

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； |
| 9 | 智能分析主机 | ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 |
| 10 | 智能视频管理主机 | ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 11 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预 警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | ▲3、支持警戒张力值自动调整功能：能根据外界环境、气候等变化自动通过电机收紧或放松张力钢丝绳，调整警戒张力值；使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内； ▲5、支持图片复核功能：警戒区域内动态图像应每间隔 1s传至告警中心，同时可设定上报告警前≤ 6s 的抓怕图像（此功能应与控制杆为一体设备）； |
| 2 | 总线制报警主机 | ▲4、总线制报警主机含以下接口：HDMI*1、USB 端口>4，网络接口≥2 |

包件5：零星学校安防设备升级 ▲条款技术指标汇总

| 序号 | 产品名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | ▲4、支持存储卡健康监测，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问； ▲5、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | ▲1. 成像器件：≥1/1.8英寸，内置GPU芯片，内置电动变焦镜头，变焦范围不小于11mm~40mm； ▲10.支持固件安全检查，非法篡改的应用符软件固件包、uboot 或者 0S，不能通过浏览器、客户端或命令行方式进行升级； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | ▲1. 一体机内置镜头，变焦范围≥3.3-12mm；CMOS尺寸≥1/1.8英寸；内置CPU\GPU\NPU智能芯片及EMMC模块； |
| 9 | 智能分析主机 | ▲2、AI规则类型支持：区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则；AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度； ▲4、接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置，支持通过视频测量目标的实际尺寸和面积，目标误差不大于±2%。 |
| 10 | 智能视频管理主机 | ▲5、支持请假管理功能：支持请假审批配置功能，可添加学生请假、审批请假流程，查看学生请假记录、请假详情； ▲6、支持对监控点、编码设备进行设备巡检，以统计图方式展示巡检结果；支持对图像进行视频质量诊断，图像异常项包括：偏色、过暗、过亮、噪声及条纹干扰、视频丢帧及抖动、对比度异常、视频遮挡、信号丢失、图像黑白及模糊、场景变换、视频剧变。 |
| 11 | 智能安防预警软件 | ▲功能要求：访客进出、安全预警报表、实时视频安全预警、消息推送等功能，对特定区域、人员活动的危险行为做出预警操作； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | ▲3、支持警戒张力值自动调整功能：能根据外界环境、气候等变化自动通过电机收紧或放松张力钢丝绳，调整警戒张力值；使得张力索张力值恢复到该产品设定的正常警戒张力值范围内； ▲5、支持图片复核功能：警戒区域内动态图像应每间隔 1s传至告警中心，同时可设定上报告警前≤ 6s 的抓怕图像（此功能应与控制杆为一体设备）； |
| 2 | 总线制报警主机 | ▲4、总线制报警主机含以下接口：HDMI*1、USB 端口>4，网络接口≥2 |

3．主要设备制造厂家授权委托书及其他证明材料汇总表：

▲因本项目必须通过上海技防办的评审、检测、验收，故下列产品须提供符合地标要求的相关检测报告，以及为实现本项目功能所需的相关证明文件；

▲以下主要产品须提供厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺。

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)厂家授权及相关证书

| 序号 | 产品名称 | 产品厂商证书、授权及三年免费质保承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 4 | 交换机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 5 | 交换机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 6 | 硬盘录像机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 7 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
| 8 | 智能分析主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 9 | 智能视频管理主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供 3C 证书； |
| 10 | 智能安防预警软件 | 提供软件著作权证书及软件测评中心出具的检测报告； |

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)厂家授权及相关证书

| 序号 | 产品名称 | 产品厂商证书、授权及三年免费质保承诺 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 4 | 交换机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 5 | 交换机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 6 | 交换机3 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 7 | 硬盘录像机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 8 | 硬盘录像机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 9 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
| 10 | 智能分析主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 11 | 智能视频管理主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供 3C 证书； |
| 12 | 智能安防预警软件 | 提供软件著作权证书及软件测评中心出具的检测报告； |
| 13 | 监视器2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 总线制报警主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供公共安全产品认证证书； |
| 3 | 嵌入式报警软件 | 1、提供软件著作权登记证书； |
| 4 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)厂家授权及相关证书

| 序号 | 产品名称 | 产品厂商证书、授权及三年免费质保承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 4 | 交换机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 5 | 交换机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 6 | 硬盘录像机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 7 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
| 8 | 监控主机 | 1.提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2.提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3.提供3C证书； |
| 9 | 拼接屏 | 1.提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2.提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3.提供有效的节能产品证书； 4.提供3C证书； |
| 10 | 视频综合一体机 | 1.提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2.提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3.提供3C证书； |
| 11 | 智能分析主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 12 | 智能视频管理主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供 3C 证书； |
| 13 | 智能安防预警软件 | 提供软件著作权证书及软件测评中心出具的检测报告； |

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片) 厂家授权及相关证书

| 序号 | 产品名称 | 产品厂商证书、授权及三年免费质保承诺 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 4 | 交换机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 5 | 交换机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 6 | 交换机3 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 7 | 硬盘录像机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 8 | 硬盘录像机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 9 | 监视器1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
| 10 | 监视器2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
| 11 | 智能分析主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 12 | 智能视频管理主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供 3C 证书； |
| 13 | 智能安防预警软件 | 提供软件著作权证书及软件测评中心出具的检测报告； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 总线制报警主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供公共安全产品认证证书； |
| 3 | 嵌入式报警软件 | 1、提供软件著作权登记证书； |
| 4 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |

包件5：零星学校安防设备升级厂家授权及相关证书

| 序号 | 产品名称 | 产品厂商证书、授权及三年免费质保承诺 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 4 | 交换机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 5 | 交换机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； ★2、提供入网许可证； |
| 6 | 硬盘录像机1 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 7 | 硬盘录像机2 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 8 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |
| 9 | 智能分析主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 10 | 智能视频管理主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供 3C 证书； |
| 11 | 智能安防预警软件 | 提供软件著作权证书及软件测评中心出具的检测报告； |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |
| 1 | 四道单/双防区控制杆 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； |
| 2 | 总线制报警主机 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； 3、提供公共安全产品认证证书； |
| 3 | 嵌入式报警软件 | 1、提供软件著作权登记证书； |
| 4 | 监视器 | 1、提供产品厂商针对本项目授权及三年免费质保承诺； 2、提供由公安部相关部门出具的符合上海公安技防要求的检测报告； ★3、提供有效的节能产品证书； 4、提供 3C 证书； |

4.   集成、测试与验收

1）以上技术要求为基本要求，供应商需负责提供各设施的设计、所需的设备及所有附件的供应、运输、设备安装、接线、调试及通过验收直至交付最终用户使用。

2）投标单位所投产品须兼容现有技防设备（硬盘录像机、交换机、监视器），以确保交付设施的功能完整性。供应商须对因不兼容产生的任何问题，负全部负责。

3）投标单位中标后，在规定的时间内进行该招标方案的现场实施深化设计，并按业主要求合理适当的进行工作量的调整。

4）对于需按上海市技防要求进行评审检测验收的学校，应由中标人负责通过验收。。

5）竣工验收后，投标方须向招标方提供本项目的竣工资料。

6）设备运行期间，中标单位需要派出2-3名专业工程师为用户提供使用培训，使其掌握设备正确的操作、使用、设备的知识和技能。

5.   售后服务保障

质保期应不少于三年。

1）中标单位需提供7*24 小时技术支持，随时向业主提供疑难问题的解答，向业主提供新的建议及好的解决方案。

2）设备发生故障，中标单位需要在4小时内响应并在8小时内进行修复。如果8小时内不能修复，中标单位需要提供备品备件，保障设备的正常运行，备件的主要产品应不低于目前设备的技术指标。备机需要在24小时内提供。发生紧急事件，相关人员必须在1小时内到达现场。

3）提供支持电话、网页、手机APP等多种售后服务方式的信息化运维平台，并且具有该平台的软件著作权，为用户提供多渠道、更高效的售后服务保障。

五．说明事项：

1、上述技术参数中所有要求提供的相关证书、检测报告、授权书、截图资料等文件，须在纸质投标文件标注相应页码，未标注或标注错误导致评审委员会无法查找，按未提供处理。

- 如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

- 投标人应在投标文件中详细描述运输、配送、保修以及配送的方案。

- 投标单位的责任包含但不限于本次项目的采购、运输、配送、培训、维保等。

- 以上为本次项目最低技术要求，欢迎投标单位提供更优质的产品参与投标。

- ★本项目最终必须通过公安技防部门的验收。

- ★投标人应具备《公共安全防范工程设计施工单位核准证书》壹级资质。

- ★投标人应具备安全生产许可证。

其他注意事项

招标文件中各项技术规格如标明了某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，是为了准确或清楚地说明本次招标货物的技术规格及要求。投标人在投标中可以选用替代内容，但这些替代内容实质上相当于或优于技术规格的要求，并且满足招标人的要求。

附件

学校名单、各校设备清单（另附）

案例学校图纸（详见招标公告附件）

学校名单、各校设备清单：

包件1：部分中小学安防更新改造(南片)

学校名单

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市静安区威海路第三小学 | 茂名北路40号 | 监控更新及增补9个 |
| 2 | 上海市育才初级中学 | 山海关路445号 | 监控更新及增补44个 |
| 3 | 上海市静安区西康路第三小学 | 北京西路1117号 | 监控更新及增补40个 |
| 4 | 上海市民立中学 | 威海路681号 | 监控更新及增补92个 |
| 5 | 上海市静安区万航渡路小学 | 万航渡路690号 | 监控更新及增补47个 |
| 6 | 上海市静安区第一师范学校附属小学 | 万航渡路299号 | 监控更新及增补12个 |
| 7 | 上海市逸夫职业技术学校 | 巨鹿路700号 | 监控更新及增补50个 |

各校清单

- 上海市静安区威海路第三小学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 4 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 5 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 5 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 5 |
| 5 | SD卡 | 块 | 5 |
| 6 | 交换机1 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 4 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 11 | 光缆 | 米 | 1300 |
| 12 | 网线 | 米 | 630 |
| 13 | 电源线 | 米 | 630 |
| 14 | 线管 | 米 | 630 |
| 15 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 16 | 监视器 | 台 | 1 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 5 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 8 |
| 19 | 监视器支架 | 副 | 1 |
| 20 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市育才初级中学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 31 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 13 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 13 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 13 |
| 5 | SD卡 | 块 | 13 |
| 6 | 交换机1 | 台 | 2 |
| 7 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 6 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 11 | 光缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 网线 | 米 | 3080 |
| 13 | 电源线 | 米 | 3080 |
| 14 | 线管 | 米 | 3080 |
| 15 | 硬盘录像机 | 台 | 3 |
| 16 | 监视器 | 台 | 3 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 8 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 24 |
| 19 | 监视器支架 | 副 | 3 |
| 20 | 高清视频线 | 根 | 3 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区西康路第三小学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 38 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 2 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 2 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 2 |
| 5 | SD卡 | 块 | 2 |
| 6 | 交换机1 | 台 | 2 |
| 7 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 6 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 11 | 光缆 | 米 | 1000 |
| 12 | 网线 | 米 | 2800 |
| 13 | 电源线 | 米 | 2800 |
| 14 | 线管 | 米 | 2800 |
| 15 | 硬盘录像机 | 台 | 3 |
| 16 | 监视器 | 台 | 3 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 24 |
| 19 | 监视器支架 | 副 | 3 |
| 20 | 高清视频线 | 根 | 3 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市民立中学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 73 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 个 | 1 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 19 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 19 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 19 |
| 6 | SD卡 | 块 | 19 |
| 7 | 交换机1 | 台 | 4 |
| 8 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 9 | 光纤接口模块 | 个 | 10 |
| 10 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 11 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 12 | 光缆 | 米 | 2000 |
| 13 | 网线 | 米 | 6440 |
| 14 | 电源线 | 米 | 6440 |
| 15 | 线管 | 米 | 6440 |
| 16 | 硬盘录像机 | 台 | 6 |
| 17 | 监视器 | 台 | 6 |
| 18 | 电源适配器 | 个 | 7 |
| 19 | 硬盘 | 块 | 48 |
| 20 | 监视器支架 | 副 | 6 |
| 21 | 高清视频线 | 根 | 6 |
| 22 | 机柜 | 个 | 1 |
| 23 | 智能分析主机 | 台 | 1 |
| 24 | 智能视频管理平台 | 台 | 1 |
| 25 | 智能安防预警软件 | 台 | 1 |
| 26 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区万航渡路小学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 37 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 10 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 10 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 10 |
| 5 | SD卡 | 块 | 10 |
| 6 | 交换机1 | 台 | 3 |
| 7 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 8 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 11 | 光缆 | 米 | 2000 |
| 12 | 网线 | 米 | 3290 |
| 13 | 电源线 | 米 | 3290 |
| 14 | 线管 | 米 | 3290 |
| 15 | 硬盘录像机 | 台 | 3 |
| 16 | 监视器 | 台 | 3 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 7 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 24 |
| 19 | 监视器支架 | 副 | 3 |
| 20 | 高清视频线 | 根 | 3 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区第一师范学校附属小学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 12 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 28 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 28 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 28 |
| 5 | SD卡 | 块 | 28 |
| 6 | 交换机1 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机2 | 台 | 2 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 6 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 11 | 光缆 | 米 | 3000 |
| 12 | 网线 | 米 | 2800 |
| 13 | 电源线 | 米 | 2800 |
| 14 | 线管 | 米 | 2800 |
| 15 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |
| 16 | 监视器 | 台 | 4 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 7 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 32 |
| 19 | 监视器支架 | 副 | 4 |
| 20 | 高清视频线 | 根 | 4 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市逸夫职业技术学校

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 46 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 4 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 4 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 4 |
| 5 | SD卡 | 块 | 4 |
| 6 | 交换机1 | 台 | 3 |
| 7 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 8 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 11 | 光缆 | 米 | 500 |
| 12 | 网线 | 米 | 3500 |
| 13 | 电源线 | 米 | 3500 |
| 14 | 线管 | 米 | 3500 |
| 15 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |
| 16 | 监视器 | 台 | 4 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 6 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 32 |
| 19 | 监视器支架 | 副 | 4 |
| 20 | 高清视频线 | 根 | 4 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |

包件2：部分中小学安防更新改造(北片)

学校名单

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海大学市北附属中学 | 中山北路600号 | 校舍修缮配套监控 |
| 2 | 上海市新中初级中学 | 高平路968号 | 食堂修缮监控设备拆装 |
| 3 | 上海市朝阳中学 | 虬江路723号 | 局部修缮配套监控 |
| 4 | 上海市静安区大宁路小学 | 大宁路181弄15号 | 校舍修缮监控设备拆装 |
| 5 | 上海市静安区闸北第二中心小学 | 原平路56号 | 部分监控设备更新 |
| 6 | 上海市闸北田家炳小学（东部） | 场中路2992号 | 监控更新及增补 |
| 7 | 上海市闸北田家炳小学（西部） | 少年村路485号 | 监控更新及增补 |
| 8 | 上海市闸北成功教育实验小学 | 灵石路737弄17号 | 电子围栏更新 |
| 9 | 上海市静安区共康小学 | 共康四村98号 | 监控更及增补 |
| 10 | 上海市安全区少年宫 | 宝山路251号 | 监控增补 |
| 11 | 上海市第一聋哑学校 | 景凤路300号 | 监控更新 |
| 12 | 上海市彭浦中学（分部） | 三泉路415弄56号 | 校舍修缮配套监控及明厨亮灶设备（案例学校） |

各校清单

- 上海大学市北附属中学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 86 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 个 | 1 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 10 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 11 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 11 |
| 6 | SD卡 | 块 | 5 |
| 7 | 立杆 | 根 | 2 |
| 8 | 配线箱 | 个 | 2 |
| 9 | 墙柜 | 个 | 3 |
| 10 | 交换机1 | 台 | 2 |
| 11 | 交换机2 | 台 | 7 |
| 12 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤接口模块 | 个 | 10 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 个 | 7 |
| 15 | 光纤熔接器材 | 套 | 7 |
| 16 | 光缆 | 米 | 900 |
| 17 | 网线 | 米 | 5000 |
| 18 | 电源线 | 米 | 5000 |
| 19 | 线管 | 米 | 800 |
| 20 | 硬盘录像机2 | 台 | 3 |
| 21 | 监视器 | 台 | 6 |
| 22 | 电源适配器 | 个 | 5 |
| 23 | 硬盘 | 块 | 24 |
| 24 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 25 | 定制监视器支架 | 套 | 1 |
| 26 | 监控操作台 | 组 | 1 |
| 27 | 高清视频线 | 根 | 8 |
| 28 | 机柜 | 个 | 1 |
| 29 | 安装辅材 | 批 | 1 |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |
| 1 | 枪型摄像机 | 个 | 6 |
| 2 | 机柜设备 | 套 | 1 |

- 上海市新中初级中学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |
| 1 | 光纤熔接器材 | 套 | 1 |
| 2 | 网线 | 米 | 400 |
| 3 | 电源线 | 米 | 400 |
| 4 | 线管 | 米 | 150 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |
| 6 | 半球摄像机 | 个 | 9 |
| 7 | 机柜设备 | 套 | 1 |
| 8 | 明厨亮灶设备 | 套 | 1 |

- 上海市朝阳中学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 18 |
| 2 | 配线箱 | 个 | 1 |
| 3 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 4 | 光纤接口模块 | 个 | 2 |
| 5 | 光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 6 | 光纤熔接器材 | 套 | 2 |
| 7 | 光缆 | 米 | 2 |
| 8 | 网线 | 米 | 2000 |
| 9 | 电源线 | 米 | 2000 |
| 10 | 线管 | 米 | 500 |
| 11 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 12 | 监视器 | 台 | 1 |
| 13 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 14 | 硬盘 | 块 | 8 |
| 15 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 16 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 17 | 安装辅材 | 批 | 1 |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 个 | 20 |

- 上海市静安区大宁路小学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |
| 1 | 网线 | 米 | 2600 |
| 2 | 电源线 | 米 | 2600 |
| 3 | 线管 | 米 | 600 |
| 4 | 安装辅材 | 批 | 1 |
| 5 | 半球摄像机 | 个 | 48 |
| 6 | 机柜设备 | 套 | 1 |

- 上海市静安区闸北第二中心小学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 3 |
| 2 | 硬盘 | 块 | 21 |

- 上海市闸北田家炳小学（东部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 8 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 个 | 1 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 28 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 29 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 29 |
| 6 | SD卡 | 块 | 4 |
| 7 | 立杆 | 根 | 4 |
| 8 | 配线箱 | 个 | 3 |
| 10 | 交换机1 | 台 | 3 |
| 11 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤接口模块 | 个 | 6 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 个 | 6 |
| 15 | 光纤熔接器材 | 套 | 6 |
| 16 | 光缆 | 米 | 400 |
| 17 | 网线 | 米 | 2200 |
| 18 | 电源线 | 米 | 2200 |
| 19 | 线管 | 米 | 800 |
| 20 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 21 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 22 | 监视器 | 台 | 2 |
| 23 | 电源适配器 | 个 | 3 |
| 24 | 硬盘 | 块 | 12 |
| 25 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 28 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 35 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市闸北田家炳小学（西部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 15 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 25 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 25 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 25 |
| 6 | SD卡 | 块 | 4 |
| 7 | 立杆 | 根 | 4 |
| 8 | 配线箱 | 个 | 2 |
| 10 | 交换机1 | 台 | 3 |
| 11 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 12 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 13 | 光纤接口模块 | 个 | 4 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 个 | 4 |
| 15 | 光纤熔接器材 | 套 | 4 |
| 16 | 光缆 | 米 | 200 |
| 17 | 网线 | 米 | 2200 |
| 18 | 电源线 | 米 | 2200 |
| 19 | 线管 | 米 | 800 |
| 20 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 21 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 22 | 监视器 | 台 | 2 |
| 23 | 电源适配器 | 个 | 3 |
| 24 | 硬盘 | 块 | 12 |
| 25 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 28 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 35 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市闸北成功教育实验小学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 根 | 6 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 套 | 8 |
| 4 | 接地装置 | 套 | 8 |
| 5 | 四道受力杆 | 根 | 10 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 根 | 9 |
| 7 | 四道支撑杆 | 根 | 80 |
| 8 | 地址模块 | 个 | 3 |
| 9 | 张力收紧器 | 个 | 36 |
| 10 | 压接铝套 | 个 | 600 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 米 | 2400 |
| 12 | 电源供应器 | 个 | 3 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 对 | 3 |
| 14 | 主动红外入侵探测器支架 | 对 | 3 |
| 15 | 警示牌 | 个 | 40 |
| 16 | 总线制报警主机 | 台 | 1 |
| 17 | 嵌入式报警软件 | 套 | 1 |
| 18 | 模拟地图联动模块 | 个 | 1 |
| 19 | 模拟显示地图 | 幅 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 个 | 1 |
| 21 | 主机备用电池 | 个 | 1 |
| 22 | 监视器 | 台 | 1 |
| 23 | 通讯线缆 | 米 | 600 |
| 24 | 网线 | 米 | 600 |
| 25 | 线管 | 米 | 600 |

- 上海市静安区共康小学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 38 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 8 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 8 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 8 |
| 5 | 立杆 | 根 | 2 |
| 6 | 配线箱 | 个 | 2 |
| 7 | 交换机1 | 台 | 2 |
| 8 | 交换机2 | 台 | 3 |
| 9 | 光纤接口模块 | 个 | 4 |
| 10 | 光纤熔接盒 | 个 | 4 |
| 11 | 光纤熔接器材 | 套 | 4 |
| 12 | 光缆 | 米 | 200 |
| 13 | 网线 | 米 | 2400 |
| 14 | 电源线 | 米 | 2400 |
| 15 | 线管 | 米 | 1500 |
| 16 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 17 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 18 | 监视器 | 台 | 2 |
| 19 | 电源适配器 | 个 | 3 |
| 20 | 硬盘 | 块 | 12 |
| 21 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 22 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 23 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市安全区少年宫

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 15 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 2 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 2 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 2 |
| 7 | 立杆 | 根 | 1 |
| 10 | 交换机1 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 17 | 网线 | 米 | 900 |
| 18 | 电源线 | 米 | 900 |
| 19 | 线管 | 米 | 200 |
| 20 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 22 | 监视器 | 台 | 1 |
| 23 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 24 | 硬盘 | 块 | 4 |
| 25 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 28 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 35 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市第一聋哑学校

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 34 |
| 11 | 交换机2 | 台 | 2 |
| 13 | 光纤接口模块 | 个 | 2 |
| 14 | 光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 15 | 光纤熔接器材 | 套 | 2 |
| 16 | 光缆 | 米 | 200 |
| 17 | 网线 | 米 | 2000 |
| 18 | 电源线 | 米 | 2000 |
| 19 | 线管 | 米 | 600 |
| 21 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 22 | 监视器 | 台 | 1 |
| 23 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 24 | 硬盘 | 块 | 8 |
| 25 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 28 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 35 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市彭浦中学（分部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 48 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 23 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 23 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 23 |
| 5 | SD卡 | 块 | 5 |
| 6 | 立杆 | 根 | 6 |
| 7 | 配线箱 | 个 | 2 |
| 8 | 交换机1 | 台 | 2 |
| 9 | 交换机2 | 台 | 5 |
| 10 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 11 | 光纤接口模块 | 个 | 8 |
| 12 | 光纤熔接盒 | 个 | 8 |
| 13 | 光纤熔接器材 | 套 | 8 |
| 14 | 光缆 | 米 | 600 |
| 15 | 网线 | 米 | 3500 |
| 16 | 电源线 | 米 | 3500 |
| 17 | 线管 | 米 | 900 |
| 18 | 硬盘录像机1 | 台 | 0 |
| 19 | 硬盘录像机2 | 台 | 3 |
| 20 | 监视器 | 台 | 4 |
| 21 | 电源适配器 | 个 | 4 |
| 22 | 硬盘 | 块 | 24 |
| 23 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 24 | 定制监视器支架 | 套 | 1 |
| 25 | 监控操作台 | 组 | 1 |
| 26 | 高清视频线 | 根 | 4 |
| 27 | 机柜 | 个 | 2 |
| 28 | 智能分析主机 | 台 | 1 |
| 29 | 智能视频管理平台 | 台 | 1 |
| 30 | 智能安防预警软件 | 套 | 1 |
| 31 | 视频直播盒 | 个 | 1 |
| 32 | 监视器2 | 台 | 1 |
| 33 | 安装辅材 | 批 | 1 |

包件3：配套修缮工程校园安防改造(南片)

学校名单

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市民立中学（分部） | 威海路870号 | 门口教学楼房修及达标，新增监控50个 |
| 2 | 育才中学 | 沪宜公路2001号 | 宿舍楼及食堂房修配套监控：190个 |

各校清单

- 上海市民立中学（分部）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 50 |
| 2 | 交换机1 | 台 | 3 |
| 3 | 光纤接口模块 | 个 | 6 |
| 4 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 5 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 6 | 光缆 | 米 | 500 |
| 7 | 网线 | 米 | 3500 |
| 8 | 电源线 | 米 | 3500 |
| 9 | 线管 | 米 | 3500 |
| 10 | 硬盘录像机 | 台 | 4 |
| 11 | 监视器 | 台 | 4 |
| 12 | 电源适配器 | 个 | 5 |
| 13 | 硬盘 | 块 | 32 |
| 14 | 监视器支架 | 副 | 4 |
| 15 | 高清视频线 | 根 | 4 |
| 16 | 机柜 | 个 | 1 |
| 17 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 育才中学

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 108 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 82 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 82 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 82 |
| 6 | SD卡 | 块 | 82 |
| 7 | 交换机1 | 台 | 8 |
| 8 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 9 | 光纤接口模块 | 个 | 18 |
| 10 | 光纤熔接盒 | 个 | 1 |
| 11 | 光纤熔接器材 | 批 | 1 |
| 12 | 光缆 | 米 | 3000 |
| 13 | 网线 | 米 | 13300 |
| 14 | 电源线 | 米 | 13300 |
| 15 | 线管 | 米 | 13300 |
| 16 | 硬盘录像机 | 台 | 14 |
| 17 | 监控主机 | 台 | 1 |
| 18 | 拼接屏 | 块 | 8 |
| 19 | 拼接屏框架 | 副 | 8 |
| 20 | 拼接屏底座 | 个 | 4 |
| 21 | 视频综合一体机 | 台 | 2 |
| 22 | 电源适配器 | 个 | 20 |
| 23 | 硬盘 | 块 | 112 |
| 24 | 高清视频线 | 根 | 6 |
| 25 | 机柜 | 个 | 1 |
| 26 | 智能分析主机 | 台 | 1 |
| 27 | 智能视频管理平台 | 台 | 1 |
| 28 | 智能安防预警软件 | 台 | 1 |
| 29 | 安装辅材 | 批 | 1 |

包件4：配套修缮工程校园安防改造(北片)

学校名单

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市新中高级中学 | 原平路400号 | 1、音乐楼修缮配套监控 |
| 2 | 上海市市北中学 | 永兴路365号 | 1、教学楼修缮配套监控；2、现有监控部分更新及增补（案例学校） |
| 3 | 上海市静安区彭浦新村第一小学 | 闻喜路360号 | 1、室外修缮监控拆装及更新 |
| 4 | 上海市静安区万荣幼儿园 | 灵石路737弄20号 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天。3、电子围栏修复 |
| 5 | 上海市静安区安庆幼儿园（平顺部） | 平顺路71号 | 1、活动场所增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天；3、电子围栏更新。 |
| 6 | 上海市静安区洛川路幼儿园（分园） | 洛川中路1100弄63号 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天。 |

各校清单

- 上海市新中高级中学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 30 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 10 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 10 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 10 |
| 5 | 配线箱 | 个 | 1 |
| 6 | 交换机2 | 台 | 3 |
| 7 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤接口模块 | 个 | 2 |
| 9 | 光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 10 | 光纤熔接器材 | 套 | 2 |
| 11 | 光缆 | 米 | 200 |
| 12 | 网线 | 米 | 2000 |
| 13 | 电源线 | 米 | 2000 |
| 14 | 线管 | 米 | 200 |
| 15 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 16 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 10 |
| 19 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 20 | 机柜 | 个 | 1 |
| 21 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市市北中学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 103 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 41 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 41 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 41 |
| 6 | SD卡 | 块 | 4 |
| 7 | 立杆 | 根 | 10 |
| 8 | 配线箱 | 个 | 5 |
| 9 | 交换机2 | 台 | 10 |
| 10 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 11 | 光纤接口模块 | 个 | 5 |
| 12 | 光纤熔接盒 | 个 | 5 |
| 13 | 光纤熔接器材 | 套 | 5 |
| 14 | 光缆 | 米 | 900 |
| 15 | 网线 | 米 | 7000 |
| 16 | 电源线 | 米 | 7000 |
| 17 | 线管 | 米 | 1000 |
| 18 | 硬盘录像机2 | 台 | 6 |
| 19 | 监视器1 | 台 | 9 |
| 20 | 监视器2 | 台 | 0 |
| 21 | 电源适配器 | 个 | 8 |
| 22 | 硬盘 | 块 | 36 |
| 23 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 24 | 定制监视器支架 | 套 | 1 |
| 25 | 监控操作台 | 组 | 1 |
| 26 | 高清视频线 | 根 | 9 |
| 27 | 智能分析主机 | 台 | 1 |
| 28 | 智能视频管理平台 | 台 | 1 |
| 29 | 智能安防预警软件 | 套 | 1 |
| 30 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区彭浦新村第一小学

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 7 |
| 2 | 摄像机支架 | 个 | 7 |
| 3 | 立杆 | 根 | 4 |
| 4 | 配线箱 | 个 | 2 |
| 5 | 交换机1 | 台 | 2 |
| 6 | 光纤接口模块 | 个 | 2 |
| 7 | 光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 8 | 光纤熔接器材 | 套 | 2 |
| 9 | 光缆 | 米 | 300 |
| 10 | 网线 | 米 | 1200 |
| 11 | 电源线 | 米 | 1200 |
| 12 | 线管 | 米 | 1000 |
| 13 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 14 | 监视器1 | 台 | 1 |
| 15 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 16 | 硬盘 | 块 | 8 |
| 17 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 18 | 安装辅材 | 批 | 1 |
|  | 3、利旧设备拆装 |  |  |
| 1 | 枪型摄像机 | 个 | 22 |
| 2 | 机柜设备 | 套 | 1 |

- 上海市静安区万荣幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 32 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 10 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 10 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 10 |
| 5 | SD卡 | 块 | 4 |
| 6 | 交换机2 | 台 | 3 |
| 7 | 网线 | 米 | 2000 |
| 8 | 电源线 | 米 | 2000 |
| 9 | 线管 | 米 | 500 |
| 10 | 硬盘录像机2 | 台 | 3 |
| 11 | 监视器2 | 台 | 2 |
| 12 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 13 | 硬盘 | 块 | 42 |
| 14 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 15 | 高清视频线 | 根 | 3 |
| 16 | 安装辅材 | 批 | 1 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 根 | 2 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 套 | 4 |
| 4 | 接地装置 | 套 | 4 |
| 5 | 四道受力杆 | 根 | 2 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 根 | 2 |
| 7 | 四道支撑杆 | 根 | 20 |
| 8 | 地址模块 | 个 | 2 |
| 9 | 张力收紧器 | 个 | 12 |
| 10 | 压接铝套 | 个 | 100 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 米 | 500 |
| 12 | 电源供应器 | 个 | 2 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 对 | 1 |
| 14 | 警示牌 | 个 | 5 |
| 15 | 总线制报警主机 | 台 | 1 |
| 16 | 嵌入式报警软件 | 套 | 1 |
| 17 | 通讯线缆 | 米 | 300 |
| 18 | 网线 | 米 | 300 |
| 19 | 线管 | 米 | 200 |

- 上海市静安区安庆幼儿园（平顺部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 34 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 7 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 7 |
| 4 | 配线箱 | 个 | 1 |
| 5 | 交换机2 | 台 | 2 |
| 6 | 交换机3 | 台 | 1 |
| 7 | 光纤接口模块 | 个 | 2 |
| 8 | 光纤熔接盒 | 个 | 2 |
| 9 | 光纤熔接器材 | 套 | 2 |
| 10 | 光缆 | 米 | 100 |
| 11 | 网线 | 米 | 2200 |
| 12 | 电源线 | 米 | 2200 |
| 13 | 线管 | 米 | 600 |
| 14 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 15 | 硬盘录像机2 | 台 | 2 |
| 16 | 监视器2 | 台 | 3 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 40 |
| 19 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 20 | 定制监视器支架 | 套 | 1 |
| 21 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 22 | 安装辅材 | 批 | 1 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 根 | 2 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 根 | 2 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 套 | 4 |
| 4 | 接地装置 | 套 | 4 |
| 5 | 四道受力杆 | 根 | 6 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 根 | 7 |
| 7 | 四道支撑杆 | 根 | 30 |
| 8 | 地址模块 | 个 | 2 |
| 9 | 张力收紧器 | 个 | 24 |
| 10 | 压接铝套 | 个 | 100 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 米 | 1000 |
| 12 | 电源供应器 | 个 | 2 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 对 | 2 |
| 14 | 主动红外入侵探测器支架 | 对 | 2 |
| 15 | 警示牌 | 个 | 20 |
| 16 | 总线制报警主机 | 台 | 1 |
| 17 | 嵌入式报警软件 | 套 | 1 |
| 18 | 模拟地图联动模块 | 个 | 1 |
| 19 | 模拟显示地图 | 幅 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 个 | 1 |
| 21 | 主机备用电池 | 个 | 1 |
| 22 | 监视器 | 台 | 1 |
| 23 | 通讯线缆 | 米 | 300 |
| 24 | 网线 | 米 | 300 |
| 25 | 线管 | 米 | 300 |

- 上海市静安区洛川路幼儿园（分园）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 10 |
| 2 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 3 | 交换机3 | 台 | 0 |
| 4 | 网线 | 米 | 400 |
| 5 | 电源线 | 米 | 400 |
| 6 | 线管 | 米 | 100 |
| 7 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 8 | 监视器2 | 台 | 1 |
| 9 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 10 | 硬盘 | 块 | 17 |
| 11 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 12 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 13 | 安装辅材 | 批 | 1 |

包件5：零星学校安防设备升级

学校名单

| 序号 | 学校名称 | 地址 | 实施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市静安区永和路幼儿园（永和园） | 原平路689弄3号甲 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天。（案例学校） |
| 2 | 上海市静安区永和路幼儿园（龙盛园） | 沪太路1297号 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天；3、电子围栏更新 |
| 3 | 上海市静安区万荣幼儿园（分园） | 灵石路999弄8号 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 4 | 上海市静安区大宁国际第二幼儿园 | 灵石路236号 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 5 | 上海市静安区大宁国际第三幼儿园 | 奎照路1169号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 6 | 上海市静安区虬江路幼儿园 | 永兴小马路27号 | 1、活动室增补监控；2、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 7 | 上海市静安区彭浦新村幼儿园 | 汾西路650弄2号（总部） | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 8 | 上海市静安区彭浦新村幼儿园（分部） | 汾西路671弄4号（分部） | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 9 | 上海市彭浦新村第五幼儿园 | 闻喜路1000弄19号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 10 | 上海市静安区汾西路幼儿园（汾西部） | 汾西路815弄34号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 11 | 上海市静安区汾西路幼儿园（保德部） | 平顺路834弄2号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 12 | 上海市静安区场中路幼儿园 | 场中路2401弄31号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 13 | 上海市静安区三泉路幼儿园 | 三泉路510弄12号乙 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 14 | 上海市静安区科技幼儿园（东部） | 阳曲路350弄6号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 15 | 上海市静安区科技幼儿园（西部） | 阳曲路391弄17号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 16 | 上海市静安区银都幼儿园 | 三泉路940号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 17 | 上海市静安区七巧板幼儿园 | 阳曲路190弄29号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |
| 18 | 上海市静安区星恒幼儿园 | 沪太支路951号 | 1、出入口、儿童活动场所、休息场所等区域录像扩容至90天； |

各校清单

- 上海市静安区永和路幼儿园（永和园）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 25 |
| 2 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 3 | 网线 | 米 | 1500 |
| 4 | 电源线 | 米 | 1500 |
| 5 | 线管 | 米 | 375 |
| 6 | 硬盘录像机2 | 台 | 2 |
| 7 | 监视器 | 台 | 2 |
| 8 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 9 | 硬盘 | 块 | 40 |
| 10 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 11 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 12 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区永和路幼儿园（龙盛园）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 26 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型1） | 个 | 2 |
| 3 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 14 |
| 4 | 摄像机支架 | 个 | 16 |
| 5 | 防雷器 | 个 | 6 |
| 6 | SD卡 | 块 | 4 |
| 7 | 配线箱 | 个 | 1 |
| 8 | 墙柜 | 个 | 1 |
| 9 | 交换机1 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 11 | 网线 | 米 | 2400 |
| 12 | 电源线 | 米 | 2400 |
| 13 | 线管 | 米 | 600 |
| 15 | 硬盘录像机2 | 台 | 2 |
| 16 | 监视器 | 台 | 2 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 36 |
| 19 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 20 | 监控操作台 | 组 | 1 |
| 21 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 22 | 智能分析主机 | 台 | 1 |
| 23 | 智能视频管理平台 | 台 | 1 |
| 24 | 智能安防预警软件 | 套 | 1 |
| 25 | 安装辅材 | 批 | 1 |
|  | 2、周界入侵报警设备 |  |  |
| 1 | 四道双防区控制杆 | 根 | 2 |
| 2 | 四道单防区控制杆 | 根 | 4 |
| 3 | 控制主板+防水箱 | 套 | 6 |
| 4 | 接地装置 | 套 | 6 |
| 5 | 四道受力杆 | 根 | 8 |
| 6 | 四道受力轴承杆 | 根 | 7 |
| 7 | 四道支撑杆 | 根 | 60 |
| 8 | 地址模块 | 个 | 3 |
| 9 | 张力收紧器 | 个 | 12 |
| 10 | 压接铝套 | 个 | 600 |
| 11 | 不锈钢钢丝绳 | 米 | 2000 |
| 12 | 电源供应器 | 个 | 3 |
| 13 | 主动红外入侵探测器 | 对 | 3 |
| 14 | 主动红外入侵探测器支架 | 对 | 3 |
| 15 | 警示牌 | 个 | 30 |
| 16 | 总线制报警主机 | 台 | 1 |
| 17 | 嵌入式报警软件 | 套 | 1 |
| 18 | 模拟地图联动模块 | 个 | 1 |
| 19 | 模拟显示地图 | 幅 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 个 | 1 |
| 21 | 主机备用电池 | 个 | 1 |
| 22 | 监视器2 | 台 | 1 |
| 23 | 通讯线缆 | 米 | 400 |
| 24 | 网线 | 米 | 400 |
| 25 | 线管 | 米 | 400 |

- 上海市静安区万荣幼儿园（分园）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 12 |
| 2 | 交换机2 | 台 | 1 |
| 3 | 网线 | 米 | 500 |
| 4 | 电源线 | 米 | 500 |
| 5 | 线管 | 米 | 100 |
| 6 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 7 | 监视器 | 台 | 1 |
| 8 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 9 | 硬盘 | 块 | 16 |
| 10 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 11 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 12 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区大宁国际第二幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 24 |
| 10 | 交换机2 | 台 | 2 |
| 11 | 网线 | 米 | 1000 |
| 12 | 电源线 | 米 | 1000 |
| 13 | 线管 | 米 | 250 |
| 15 | 硬盘录像机2 | 台 | 2 |
| 16 | 监视器 | 台 | 2 |
| 17 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 32 |
| 19 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 21 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 25 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区大宁国际第三幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 3 | 监视器 | 台 | 2 |
| 4 | 硬盘 | 块 | 22 |
| 5 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 6 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区虬江路幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 网络摄像机（半球型） | 个 | 30 |
| 2 | 网络摄像机（抓拍型2） | 个 | 4 |
| 3 | 摄像机支架 | 个 | 4 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 4 |
| 5 | 交换机2 | 台 | 2 |
| 6 | 网线 | 米 | 1800 |
| 7 | 电源线 | 米 | 1800 |
| 8 | 线管 | 米 | 600 |
| 9 | 硬盘录像机2 | 台 | 2 |
| 10 | 监视器 | 台 | 2 |
| 11 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 12 | 硬盘 | 块 | 32 |
| 13 | 视频切换器 | 台 | 1 |
| 14 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 15 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区彭浦新村幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 19 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区彭浦新村幼儿园（分部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 18 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市彭浦新村第五幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 15 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区汾西路幼儿园（汾西部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 18 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区汾西路幼儿园（保德部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 16 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区场中路幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 8 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区三泉路幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 16 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区科技幼儿园（东部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 15 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区科技幼儿园（西部）

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 15 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区银都幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机1 | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 3 | 监视器 | 台 | 2 |
| 4 | 硬盘 | 块 | 27 |
| 5 | 高清视频线 | 根 | 2 |
| 6 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区七巧板幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 1 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 2 | 监视器 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 块 | 17 |
| 4 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | 批 | 1 |

- 上海市静安区星恒幼儿园

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、视频安防监控设备 |  |  |
| 15 | 硬盘录像机2 | 台 | 1 |
| 16 | 监视器 | 台 | 1 |
| 18 | 硬盘 | 块 | 16 |
| 21 | 高清视频线 | 根 | 1 |
| 25 | 安装辅材 | 批 | 1 |

案例学校图纸

包件1：（详见招标公告附件）

包件2：（详见招标公告附件）

包件3：（详见招标公告附件）

包件4：（详见招标公告附件）

包件5：（详见招标公告附件）