【给排水管线搬迁、供水配套工程】

| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\给排水管线搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 |  | 拆除混凝土类路面 |  | 1.材质:混凝土 2.厚度:30cm |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m2 |  | 1643.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001003001 |  | 拆除基层 |  | 1.材质:三渣基层 2.厚度:20CM 3.部位:综合 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m2 |  | 1643.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 041001007001 |  | 拆除砖砌体砖结构 |  | 1.结构形式:砖砌体 2.强度等级:综合考虑 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m3 |  | 28.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001008001 |  | 拆除混凝土结构 |  | 1.结构形式:混凝土 2.强度等级:综合考虑 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m3 |  | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 041001006001 |  | 拆除DN150球墨管 |  | 1.材质:球墨管 2.管径:DN150 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m |  | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 041001006002 |  | 拆除DN100球墨管 |  | 1.材质:球墨管 2.管径:DN100 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m |  | 748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001006003 |  | 拆除DN50球墨管 |  | 1.材质:球墨管 2.管径:DN50 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 041001006007 |  | 拆除镀锌钢管给水管 管径65mm |  | 1.材质:钢管 2.管径:65mm内 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m |  | 12312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 041001006008 |  | 拆除镀锌钢管给水管 管径50mm |  | 1.材质:钢管 2.管径:50mm内 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m |  | 6862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041001006009 |  | 拆除镀锌钢管给水管 管径20mm |  | 1.材质:钢管 2.管径:20mm内 |  |  |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m |  | 8202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\给排水管线搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 11 | 沪200108006001 |  | 拆除水表 DN15 |  | 1.规格:DN15 2.拆除方式:保护性拆除 |  |  |  |  | 1.旧料整理 |  |  | 只 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 沪200108006002 |  | 拆除水表 DN50 |  | 1.规格:DN50 2.拆除方式:保护性拆除 |  |  |  |  | 1.旧料整理 |  |  | 只 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 沪200108006003 |  | 拆除水表 DN100 |  | 1.规格:DN100 2.拆除方式:保护性拆除 |  |  |  |  | 1.旧料整理 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 沪041001015001 |  | 拆除阀门箱 DN50 |  | 1.规格:DN50 |  |  |  |  | 1.拆除 2.运输 |  |  | 个 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 04B001 |  | 旧料外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道截管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040101002004 |  | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5M 以内 |  |  |  |  | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 |  |  | m3 |  | 2005.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\给排水管线搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 17 | 040503002004 |  | 混凝土支墩 |  | 1.垫层材质、厚度:混凝土支墩 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  | 1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输 |  |  | m3 |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 沪040501022003 |  | 管道闷头支撑 公称直径 300mm以内 |  | 1.部位:管底 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  | 1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 |  |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 040502001007 |  | 承插式球墨铸铁闷板 |  | 1.种类:承插式球墨铸铁闷板 2.材质及规格:公称直径150mm 3.接口形式:按设计规范要求 |  |  |  |  | 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040103001004 |  | 沟槽及基坑回填 土 |  | 1.填方材料品种:原土回填 2.配合比:其他 |  |  |  |  | 1.运输 2.回填 3.压实 |  |  | m3 |  | 2005.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  | 生活泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030109001001 |  | 生活变频泵（Q=26m3/h H=50m K=11kw) |  | 1.名称:生活变频泵 2.规格:Q=26m3/h H=50m K=11kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:不锈钢 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030109001003 |  | 生活变频泵（Q=9m3/h H=50m K=4kw) |  | 1.名称:生活变频泵 2.规格:Q=9m3/h H=50m K=4kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:不锈钢 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 3 | 030109001004 |  | 生活变频泵（Q=5m3/h H=60m K=4kw) |  | 1.名称:生活变频泵 2.规格:Q=5m3/h H=60m K=4kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:不锈钢 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030109001005 |  | 生活变频泵（Q=3m3/h H=50m K=2.2kw) |  | 1.名称:生活变频泵 2.规格:Q=3m3/h H=50m K=2.2kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:不锈钢 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 5 | 030109001006 |  | 生活变频泵（Q=2.4m3/h H=60m K=2.2kw) |  | 1.名称:生活变频泵 2.规格:Q=2.4m3/h H=60m K=2.2kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:不锈钢 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031006004001 |  | 气压罐150L |  | 1.型号、规格:隔膜气压水罐 150L 2.安装方式:综合 |  |  |  |  | 1.安装 2.调试 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031006004003 |  | 气压罐100L |  | 1.型号、规格:隔膜气压水罐 150L 2.安装方式:综合 |  |  |  |  | 1.安装 2.调试 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031101017001 |  | 设备减振台座 台座重量0.2t以内 |  | 1.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.制作、安装 |  |  | 座 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030609001001 |  | 基础槽钢制作与安装 |  | 1.名称:基础槽钢 2.规格:按设计要求 3.连接方式:按设计要求 4.材质:碳钢 5.支架形式、材质:按设计要求 |  |  |  |  | 1.管路敷设 2.伴热管伴热或电伴热 3.管道脱脂 4.支架制作、安装 |  |  | m |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 10 | 030610001002 |  | 变频生活泵控制柜 |  | 1.名称:变频生活泵控制柜（一控三） 2.型号:4*11kw+1*2.2kw 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030610001003 |  | 变频生活泵控制柜 |  | 1.名称:变频生活泵控制柜（一控三） 2.型号:3*4kw+1*2.2kw 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 12 | 030610001005 |  | 电动蝶阀控制柜 |  | 1.名称:电动蝶阀控制柜 2.规格:按设计要求 3.基础型钢形式、规格:按设计要求 4.支架形式、材质:按设计要求 5.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030408001001 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030408001002 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:4mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 15 | 030408001003 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面16mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:16mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030503009001 |  | 自动投入装置调试 备用电源自投装置调试 |  | 1.名称:自动投入装置调试 |  |  |  |  | 1.整体调试 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030414011001 |  | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置 |  |  |  |  | 1.接地电阻测试 |  |  | 组 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001001 |  | 金属软管敷设 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 |  |  |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 |  |  | m |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 19 | 沪201601001002 |  | 给排水管道 室内不锈钢管(沟槽连接) 公称直径 200mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN200 2.连接方式:沟槽式连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 沪201601001011 |  | 给排水管道 室内不锈钢管(沟槽连接) 公称直径 150mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN150 2.连接方式:沟槽式连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 21 | 沪201601001009 |  | 给排水管道 不锈钢管(沟槽连接) 公称直径 100mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN100 2.连接方式:沟槽式连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 沪201601001004 |  | 给排水管道 不锈钢管(沟槽连接) 公称直径 65mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN65 2.连接方式:沟槽式连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 23 | 沪201601001005 |  | 给排水管道 室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 沪201601001007 |  | 给排水管道 室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 25 | 沪201601001008 |  | 给排水管道 室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内 |  | 1.管材型号、规格、管材内衬要求:不锈钢管（316） DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.安装部位:室内 4.管道支架形式:按设计要求 5.套管种类、规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.运料、(拆旧) 2.管材断管、套丝或焊接 3.上管件、安装管道 4.安装管卡、固定 5.管道冲洗、水压试验 6.开凿墙洞、楼板洞 |  |  | m |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031002001016 |  | 管道支架 |  | 1.材质:型钢支架 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 1850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 沪201602002004 |  | 新装不锈钢闸阀 公称直径 32mm以内 |  | 1.类型、材质:闸阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 沪201602002005 |  | 新装不锈钢闸阀 公称直径 50mm以内 |  | 1.类型、材质:闸阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 29 | 沪201602002006 |  | 新装不锈钢闸阀 公称直径 65mm以内 |  | 1.类型、材质:闸阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 沪201602002007 |  | 新装不锈钢闸阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:闸阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 沪201602002008 |  | 新装不锈钢闸阀 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:闸阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 沪201602002009 |  | 新装不锈钢闸阀 公称直径 200mm以内 |  | 1.类型、材质:闸阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 33 | 沪201602002010 |  | 新装不锈钢电动蝶阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:电动蝶阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 沪201602002011 |  | 新装不锈钢Y型过滤器 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:Y型过滤器、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 沪201602002012 |  | 新装不锈钢遥控浮球阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:遥控浮球阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 沪201602002013 |  | 新装不锈钢缓闭止回阀 公称直径 32mm以内 |  | 1.类型、材质:缓闭止回阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 37 | 沪201602002014 |  | 新装不锈钢缓闭止回阀 公称直径 65mm以内 |  | 1.类型、材质:缓闭止回阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 沪201602002015 |  | 新装不锈钢缓闭止回阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:缓闭止回阀、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 沪201602002016 |  | 新装不锈钢防震接头 公称直径 40mm以内 |  | 1.类型、材质:防震接头、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 沪201602002017 |  | 新装不锈钢防震接头 公称直径 50mm以内 |  | 1.类型、材质:防震接头、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 41 | 沪201602002018 |  | 新装不锈钢防震接头 公称直径 65mm以内 |  | 1.类型、材质:防震接头、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 沪201602002019 |  | 新装不锈钢防震接头 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:防震接头、不锈钢316 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 沪201602002020 |  | 新装旋流防止器 公称直径 200mm以内 |  | 1.类型、材质: 200mm以内、碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 沪201602009001 |  | 水表DN150 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN150 3.连接方法:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料 2.安装 3.试水 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 沪201602009002 |  | 水表DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN65 3.连接方法:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料 2.安装 3.试水 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 46 | 沪201602009003 |  | 水表DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN50 3.连接方法:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料 2.安装 3.试水 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030601002001 |  | 压力仪表 |  | 1.名称:单管压力表 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  |  | 台 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030601002002 |  | 电接点压力表 |  | 1.名称:电接点压力 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030601002003 |  | 远传指示压力表安装 电远传 |  | 1.名称:电接点压力 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 50 | 030601004001 |  | 超声波流量计 |  | 1.名称:超声波流量计 |  |  |  |  | 1.配合安装 2.节流装置配合安装 3.辅助容器制作、安装 4.挠性管安装 5.取源部件配合安装 6.单体调试 7.脱脂 8.支架制作、安装 9.保护(温)箱安装(包括开孔） 10.防雨罩制作、安装 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031006013001 |  | 消毒器、消毒锅 |  |  |  |  |  |  | 1.安装 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消防泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030109001007 |  | 消防泵（Q=10L/S H=70m K=22kw) |  | 1.名称:消防泵 2.规格:Q=10L/S H=70m K=22kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:铸铁 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 53 | 030109001008 |  | 喷淋泵（Q=35L/S H=60m K=45kw) |  | 1.名称:喷淋泵 2.规格:Q=35L/S H=60m K=45kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:铸铁 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030109001009 |  | 消防及喷淋稳压泵（Q=1L/S H=54m K=1.1kw) |  | 1.名称:消防及喷淋稳压泵 2.规格:Q=1L/S H=54m K=1.1kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:铸铁 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 55 | 030109001010 |  | 屋顶消防增压泵（Q=5m3/h H=50m K=3kw) |  | 1.名称:消防增压泵 2.规格:Q=5m3/h H=50m K=3kw 3.质量:1.0t 以内 4.材质:铸铁 5.减震装置形式、数量:按设计要求 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备附件安装 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 031006004002 |  | 气压罐900L |  | 1.型号、规格:隔膜气压水罐 150L 2.安装方式:综合 |  |  |  |  | 1.安装 2.调试 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 031101017002 |  | 设备减振台座 台座重量0.2t以内 |  | 1.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.制作、安装 |  |  | 座 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 031002001017 |  | 抗震支吊架 |  | 1.材质:抗震支吊架 2.管架形式:综合考虑 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 1268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030609001002 |  | 基础槽钢制作与安装 |  | 1.名称:基础槽钢 2.规格:按设计要求 3.连接方式:按设计要求 4.材质:碳钢 5.支架形式、材质:按设计要求 |  |  |  |  | 1.管路敷设 2.伴热管伴热或电伴热 3.管道脱脂 4.支架制作、安装 |  |  | m |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 60 | 030610001006 |  | 消火栓泵控制柜 |  | 1.名称:消火栓控制柜（一控二） 2.型号:22KW一控二 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030610001007 |  | 喷淋泵控制柜 |  | 1.名称:喷淋控制柜（一控二） 2.型号:45KW一控二 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 20 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 62 | 030610001008 |  | 稳压泵控制柜 |  | 1.名称:消防及喷淋稳压泵控制柜（一控二） 2.型号:1.1KW一控二 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030610001011 |  | 屋顶增压泵控制柜 |  | 1.名称:消防及喷淋稳压泵控制柜（一控二） 2.型号:1.1KW一控二 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 21 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 64 | 030610001009 |  | 消防巡检柜 |  | 1.名称:消防巡检柜 2.型号:22kw 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030610001010 |  | 消防应急机械起动柜 |  | 1.名称:消防应急机械起动柜 2.型号:22KW 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 5.支架形式、材质:按设计要求 6.接线方式:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.支架制作、安装 4.盘柜配线 5.端子板校、接线 6.补刷（喷)油漆 |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030408001004 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面70mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:70mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 22 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 67 | 030408001005 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面25mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:25mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030408001006 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面4mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:25mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 030408001007 |  | 管内穿线 动力线路 导线截面1.5mm2以内 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:25mm2 4.材质:铜 5.敷设方式、部位:按设计要求 6.电压等级(kV):按设计要求 |  |  |  |  | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  |  | m |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030503009002 |  | 自动投入装置调试 备用电源自投装置调试 |  |  |  |  |  |  | 1.整体调试 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 030414011002 |  | 接地装置 |  | 1.名称:接地装置 |  |  |  |  | 1.接地电阻测试 |  |  | 组 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 23 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 72 | 030411001002 |  | 金属软管敷设 |  | 1.名称:金属软管 2.规格:DN50 3.配置形式:明配 |  |  |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 |  |  | m |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030901002026 |  | 消火栓钢管DN50 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 030901002028 |  | 消火栓钢管DN65 |  | 1.安装部位:地下室 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030901002027 |  | 消火栓钢管DN100 |  | 1.安装部位:地下室 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030901002029 |  | 消火栓钢管DN150 |  | 1.安装部位:地下室 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 24 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 77 | 030901002030 |  | 消火栓钢管DN200 |  | 1.安装部位:地下室 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 030901002031 |  | 消火栓钢管DN250 |  | 1.安装部位:地下室 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 031201001010 |  | 管道刷油 |  | 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  |  |  |  | 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 031002001018 |  | 管道支架 |  | 1.材质:型钢支架 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 沪201602002021 |  | 弹性座封闸阀 公称直径 50mm以内 |  | 1.类型、材质:弹性座封闸阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 25 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 82 | 沪201602002022 |  | 弹性座封闸阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:弹性座封闸阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 沪201602002023 |  | 弹性座封闸阀 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:弹性座封闸阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 沪201602002024 |  | 弹性座封闸阀 公称直径 200mm以内 |  | 1.类型、材质:弹性座封闸阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 沪201602002025 |  | 弹性座封闸阀 公称直径 250mm以内 |  | 1.类型、材质:弹性座封闸阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 26 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 86 | 沪201602002026 |  | 遥控浮球阀 公称直径 50mm以内 |  | 1.类型、材质:遥控浮球阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 沪201602002027 |  | 消声止回阀 公称直径 50mm以内 |  | 1.类型、材质:消声止回阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 沪201602002028 |  | 缓闭止回阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:缓闭止回阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 沪201602002030 |  | 湿式报警阀 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:湿式报警阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 27 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 90 | 沪201602002029 |  | 缓闭止回阀 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:缓闭止回阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 031003003034 |  | 信号蝶阀DN150 |  | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 |  |  |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 沪201602002031 |  | 蝶阀DN150 |  | 1.类型、材质:蝶阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 031003003036 |  | 蝶阀DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 沪201602002033 |  | 水锤消除器 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:中心线蝶阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 28 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 95 | 沪201602002034 |  | 倒流防止器阀组 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:倒流防止器阀组、碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 沪201602002035 |  | 倒流防止器阀组 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:倒流防止器阀组、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 沪201602002036 |  | 泄压持压阀 公称直径 150mm以内 |  | 1.类型、材质:泄压持压阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 沪201602002037 |  | 泄压持压阀 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:泄压持压阀、碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 29 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 99 | 031003003035 |  | 可曲绕软接头DN150 |  | 1.类型:可曲绕软接头DN50 2.规格、压力等级:DN150 |  |  |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 沪201602002038 |  | 可曲挠橡胶接头 公称直径 100mm以内 |  | 1.类型、材质:可曲挠橡胶接头、碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 沪201602002040 |  | 可曲挠橡胶接头 公称直径 50mm以内 |  | 1.类型、材质:可曲挠橡胶接头、碳钢 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 沪201602002041 |  | 旋流防止器 公称直径 250mm以内 |  | 1.类型、材质:旋流防止器、碳钢 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 |  |  |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 30 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 103 | 030601002004 |  | 压力仪表 |  | 1.名称:单管压力表 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 030601002005 |  | 电接点压力表 |  | 1.名称:电接点压力 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 030601002006 |  | 远传指示压力表安装 电远传 |  | 1.名称:电接点压力 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\生活及消防水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 31 页 共 31 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 106 | 030601004002 |  | 电磁流量计 |  | 1.名称:电磁流量计 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 |  |  |  |  | 1.配合安装 2.节流装置配合安装 3.辅助容器制作、安装 4.挠性管安装 5.取源部件配合安装 6.单体调试 7.脱脂 8.支架制作、安装 9.保护(温)箱安装(包括开孔） 10.防雨罩制作、安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003001001 |  | 铜格林 |  |  | 1.类型:阀门配件 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹 |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  | 2206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031003013001 |  | 远传水表 DN25 |  |  | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  |  | 1.组装 |  |  | 组 |  | 1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003001014 |  | 可调式减压阀组 DN50 |  |  | 1.类型:可调式减压阀组 2.材质:不锈钢316 3.规格、压力等级:DN50 |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 组 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001015 |  | 可调式减压阀组 DN40 |  |  | 1.类型:可调式减压阀组 2.材质:不锈钢316 3.规格、压力等级:DN40 |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 组 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001016 |  | 可调式减压阀组 DN32 |  |  | 1.类型:可调式减压阀组 2.材质:不锈钢316 3.规格、压力等级:DN40 |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 组 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031001003001 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001003002 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001003003 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 9 | 031001003004 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031001003005 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 11 | 031001003006 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031001003007 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031001003008 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031001003009 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031001003010 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 16 | 031001003011 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031001003012 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 18 | 031001003013 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031001003014 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031001003015 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 21 | 031001003016 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031001003017 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 23 | 031001003018 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031001003019 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 031001003020 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001003021 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031001003022 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 28 | 031001003023 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031001003024 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8号、9号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 30 | 031001003025 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031001003026 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031001003027 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 33 | 031001003028 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10号楼室内不锈钢立管安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031001003029 |  | 薄壁不锈钢管 DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 35 | 031001003030 |  | 薄壁不锈钢管 DN50 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031001003031 |  | 薄壁不锈钢管 DN40 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031001003032 |  | 薄壁不锈钢管 DN32 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:符合设计要求 4.连接形式:卡压/卡套连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室内生活管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 15 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001003004 |  | 翻挖二渣及三渣类基层 厚20cm |  |  | 1.材质:三渣基层 2.厚度:20CM |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m2 |  | 1377.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 041001003005 |  | 翻挖碎石类基层 厚15cm |  |  | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:15CM |  |  | 1.拆除、清理 2.运输 |  |  | m2 |  | 1338.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040103002001 |  | 土方场内运输 双轮斗车运土 运距 50m以内 |  |  | 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:50M内 |  |  | 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  | m3 |  | 870.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101002005 |  | 无支护机械挖沟槽土方 深3m以内 现场抛土 |  |  | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5M 以内 |  |  | 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 |  |  | m3 |  | 2289.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001005001 |  | 承插式球墨铸铁管DN300 |  |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:球墨铸铁管、DN300 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 6 | 031001005002 |  | 承插式球墨铸铁管DN150 |  |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:球墨铸铁管、DN150 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001005003 |  | 承插式球墨铸铁管DN100 |  |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:球墨铸铁管、DN150 3.连接形式:承插连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设 |  |  | m |  | 468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 沪200304001001 |  | 管道碎石垫层 |  |  | 1.垫层材料种类:碎石 2.垫层材料配合比:按设计要求 3.厚度:15cm |  |  | 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 |  |  | m3 |  | 206.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 沪200304001002 |  | 管道黄砂垫层 |  |  | 1.垫层材料种类:黄砂 2.垫层材料配合比:按设计要求 3.厚度:30cm |  |  | 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 |  |  | m3 |  | 413.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 10 | 沪200202001001 |  | 沟槽及基坑回填 土 |  |  | 1.填土部位:沟槽 2.密实度要求:满足设计和规范要求 3.填方材料品种:原土回填 |  |  | 1.运土方、装卸 2.土方回填 3.分层碾压、夯实 |  |  | m3 |  | 1349.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 沪200202001002 |  | 沟槽及基坑回填 黄砂 |  |  | 1.填土部位:沟槽 2.密实度要求:满足设计和规范要求 3.填方材料品种:天然砂石 |  |  | 1.运土方、装卸 2.土方回填 3.分层碾压、夯实 |  |  | m3 |  | 275.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030807003001 |  | 防污隔断阀DN300 |  |  | 1.名称:防污隔断阀 2.材质:碳钢 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验、解体检查及研磨 4.调试 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 沪201602002001 |  | 闸阀DN300 |  |  | 1.类型、材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN300 3.垫材种类、厚度:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 14 | 沪201602002002 |  | 闸阀DN150 |  |  | 1.类型、材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN150 3.垫材种类、厚度:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 沪201602002003 |  | 闸阀DN100 |  |  | 1.类型、材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN100 3.垫材种类、厚度:按设计要求 4.连接形式:法兰连接 |  |  | 1.运料、拆旧 2.制作法兰垫 3.安装、试水 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030901011001 |  | 室外消火栓 |  |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:DN150 |  |  | 1.安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 040504003001 |  | 定型砌筑矩形立式闸阀井DN300 井深1.6m |  |  | 1.垫层、基础材质及厚度:按设计要求 2.检查井材质、规格:按设计要求 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:按设计要求 |  |  | 1.垫层铺筑 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.检查井安装 4.井筒、井圈、井盖安装 |  |  | 座 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\室外管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 18 | 031006015001 |  | 圆阀箱 Φ250 |  |  | 1.材质、类型:铸铁阀箱 2.型号、规格:Φ250 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | 座 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 沪040501025002 |  | 不断水连接DN500 |  |  | 1.管材材质:球墨铸铁管 2.管材管径:DN500 |  |  | 1.不断水连接 2.钻眼攻丝 |  |  | 处 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040403009001 |  | 大型机械场外运输 1m3以外单斗挖掘机场外运输费 |  |  |  |  |  | 1.盾构机安装、拆除 2.车架安装、拆除 3.盾构机、车架转场运输 |  |  | 台·次 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040103002002 |  | 土方场外运输 |  |  | 1.废弃料品种:砼碎块碎渣 2.运距:10kM内 |  |  | 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  | m3 |  | 870.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程\单项工程\水箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 水箱安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031006015002 |  | 消防补水箱SUS304（3*1*1.5） |  |  | 1.材质、类型:不锈钢 304（带保温） 2.型号、规格:3*1*1.5 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | m3 |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031006015003 |  | 不锈钢水池SUS316（5*3.5*2） |  |  | 1.材质、类型:SUS316 2.型号、规格:5*3.5*2 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | m3 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031006015004 |  | 不锈钢水池SUS316（8*5*2） |  |  | 1.材质、类型:SUS316 2.型号、规格:8*5*2 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | m3 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031006015005 |  | 不锈钢水池SUS316（11.5*7*2） |  |  | 1.材质、类型:SUS316 2.型号、规格:11.5*7*2 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | m3 |  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030402017001 |  | 智能数据采集柜LSK/GJ |  |  | 1.名称:智能数据采集柜 2.型号:LSK/GJ |  |  | 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷（喷)油漆 4.接地 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  |  | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |
| 1.1.1 |  | 041109001001 |  | 环境保护 |  |  | 项 | 粉尘控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 041109001002 |  |  |  |  |  | 噪音控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 041109001003 |  |  |  |  |  | 有毒有害气味控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 041109001004 |  | 文明施工 |  |  | 项 | 安全警示标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 041109001005 |  |  |  |  |  | 现场围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | 041109001006 |  |  |  |  |  | 各类图板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | 041109001007 |  |  |  |  |  | 企业标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | 041109001008 |  |  |  |  |  | 场容场貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | 041109001009 |  |  |  |  |  | 材料堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | 041109001010 |  |  |  |  |  | 现场防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | 041109001011 |  |  |  |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | 041109001012 |  | 临时设施 |  |  | 项 | 现场办公设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | 041109001013 |  |  |  |  |  | 现场宿舍设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | 041109001014 |  |  |  |  |  | 现场食堂生活设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | 041109001015 |  |  |  |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | 041109001016 |  |  |  |  |  | 水泥仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  | 041109001017 |  |  |  |  |  | 木工棚、钢筋棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  |  | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |
| 1.1.18 |  | 041109001018 |  |  |  |  |  | 其他库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  | 041109001019 |  |  |  |  |  | 配电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | 041109001020 |  |  |  |  |  | 配电箱开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  | 041109001021 |  |  |  |  |  | 接地保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  | 041109001022 |  |  |  |  |  | 供水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  | 041109001023 |  |  |  |  |  | 排水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  | 041109001024 |  |  |  |  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  | 041109001025 |  |  |  |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  | 041109001026 |  |  |  |  |  | 硬地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  | 041109001027 |  | 安全施工 |  |  | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  | 041109001028 |  |  |  |  |  | 通道口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  | 041109001029 |  |  |  |  |  | 预留洞口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  | 041109001030 |  |  |  |  |  | 电梯井口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  | 041109001031 |  |  |  |  |  | 楼梯边防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  | 041109001032 |  |  |  |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  | 041109001033 |  |  |  |  |  | 高空作业防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  | 041109001034 |  |  |  |  |  | 操作平台交叉作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  |  | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |
| 1.1.35 |  | 041109001035 |  |  |  |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程 |  |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容、说明及包含范围 |  |  | 金 额(元) |
| 1 | 041109002 | 夜间施工 |  |  |  |  |
| 2 | 041109003 | 二次搬运 |  |  |  |  |
| 3 | 041109004 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |
| 4 | 041109005 | 行车、行人干扰 |  |  |  |  |
| 5 | 041109006 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |
| 6 | 041109007 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |
| 7 | 041108001 | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |
| 8 | 041108002 | 施工监测、监控 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。 |  |  |  |  | 增值税 |  |

| 增值税项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目- 给排水管线搬迁、供水配套工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) |
| 1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 增值税 |  |

【消防工程】

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002005 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 84.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002006 | 消火栓钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 153.3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003003024 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030901010003 | 消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 33 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 6 | 030901010004 | 试验消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031002003012 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003021 | 钢套管DN100 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN100 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002003022 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 408 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 408 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030901001011 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 509.4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030901001012 | 水喷淋钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 112.5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030901001013 | 水喷淋钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 48.8 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030901001014 | 水喷淋钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 43.4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030901001015 | 水喷淋钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 14.5 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 17 | 030901001016 | 水喷淋钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 19.1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030901001017 | 水喷淋钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 112 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 138 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031003003025 | 信号蝶阀DN80 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN80 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031003003026 | 信号蝶阀DN50 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030901006003 | 水流指示器DN80 | 1.规格、型号:DN80 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030901006004 | 水流指示器DN50 | 1.规格、型号:DN50 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 24 | 030901007003 | 减压孔板DN80 | 1.材质、规格:DN80 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030901007004 | 减压孔板DN50 | 1.材质、规格:DN50 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030901008002 | 末端试水装置DN25 | 1.规格:DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 组 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031003001002 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031003003035 | 泄水球阀DN25 | 1.类型:泄水球阀DN25 2.规格、压力等级:DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031003003037 | 泄水闸阀DN40 | 1.类型:泄水闸阀DN40 2.规格、压力等级:DN40 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 031002003020 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 32 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030411005002 | 消防端子箱(模块箱) | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030904008004 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 沪030509003004 | 防火门监控(一体式） | 1.名称:防火门监控(一体式） 2.型号:详见设计图纸 | 1.本体安装、调试 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030503006002 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 37 | 030904008005 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030904001005 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 121 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030904005002 | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030904007003 | 火灾应急广播扬声器3W | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030904007004 | 火灾应急广播扬声器5W | 1.名称:火灾应急广播扬声器5W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 42 | 030904008006 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030904003004 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030904003005 | 消防泵启动按钮(自带地址码) | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030411001003 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030411001004 | 配管SC15 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 47 | 030411001005 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 1037 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030411001006 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 811 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411003006 | 热镀锌金属桥架100*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 61.6 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 | kg | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030411004007 | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030411004008 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1530 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\2#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 10 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 53 | 030411004009 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 304 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030411004010 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2054 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030411004011 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 631 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030411004012 | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002007 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 61.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002009 | 消火栓钢管DN65(埋地） | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030901002008 | 消火栓钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 139.8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030901002010 | 消火栓钢管DN100（埋地） | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 18.4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003038 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 6 | 031003001003 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030901010005 | 消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030901010006 | 试验消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002003023 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002003024 | 钢套管DN100 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN100 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031002003025 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 12 | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 408 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 408 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030901001019 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 512.1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030901001020 | 水喷淋钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030901001021 | 水喷淋钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 17 | 030901001022 | 水喷淋钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 47.2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030901001023 | 水喷淋钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 18.8 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030901001024 | 水喷淋钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 26.6 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030901001025 | 水喷淋钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 133.8 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030901003005 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 158 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 22 | 031003003043 | 信号蝶阀DN100 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031003003040 | 信号蝶阀DN50 | 1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030901006007 | 水流指示器DN100 | 1.规格、型号:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030901006006 | 水流指示器DN50 | 1.规格、型号:DN50 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030901007007 | 减压孔板DN100 | 1.材质、规格:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030901007006 | 减压孔板DN50 | 1.材质、规格:DN50 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030901008003 | 末端试水装置DN25 | 1.规格:DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 组 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031003001004 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 30 | 031003003041 | 泄水球阀DN25 | 1.类型:泄水球阀DN25 2.规格、压力等级:DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031003003042 | 泄水闸阀DN40 | 1.类型:泄水闸阀DN40 2.规格、压力等级:DN40 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031002003026 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411005003 | 消防端子箱(模块箱) | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 36 | 030904008007 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 沪030509003005 | 防火门监控模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.本体安装、调试 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030503006003 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030904008008 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030904001006 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 131 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030904005003 | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 42 | 030904007005 | 火灾应急广播扬声器3W | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030904007006 | 火灾应急广播扬声器5W | 1.名称:火灾应急广播扬声器5W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030904008009 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030904003006 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030904003007 | 消防泵启动按钮(自带地址码) | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 47 | 030411001007 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030411001008 | 配管SC15 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 55 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411001009 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 1126 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030411001010 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 853 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030411003007 | 热镀锌金属桥架100*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 61.6 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 | kg | 38 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 53 | 030411004013 | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030411004014 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1555 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030411004015 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 323 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030411004016 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2062 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030411004017 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 671 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\3#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 11 页 共 11 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 58 | 030411004018 | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002011 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 21.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002013 | 消火栓钢管DN100（室外保温） | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 96.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030901002014 | 消火栓钢管DN100（屋面保温） | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 24.9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003003044 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001005 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 6 | 030901010007 | 消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030901010008 | 试验消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003027 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002003029 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411005004 | 消防端子箱(模块箱) | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030503006004 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030904008010 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030904008011 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030904001007 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 17 | 030904005004 | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030904007007 | 火灾应急广播扬声器3W | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904008012 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030904003008 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030904003009 | 消防泵启动按钮(自带地址码) | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 22 | 030411001011 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001012 | 配管SC15 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411001013 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 1022 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411001014 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 756 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411003008 | 热镀锌金属桥架100*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 44.8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 28 | 030411004019 | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 63 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004020 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1288 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004021 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 307 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004022 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1952 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004023 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 637 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\4#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 33 | 030411004024 | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002015 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 21.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002016 | 消火栓钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 96.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030901002017 | 消火栓钢管DN100（屋面保温） | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 24.9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003003045 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001006 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 6 | 030901010009 | 消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030901010010 | 试验消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003030 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002003031 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031201003009 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411005005 | 消防端子箱(模块箱) | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030503006005 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030904008013 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030904008014 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 114 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030904001008 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 17 | 030904005005 | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030904007008 | 火灾应急广播扬声器3W | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904008015 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030904003010 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030904003011 | 消防泵启动按钮(自带地址码) | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 22 | 030411001015 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001016 | 配管SC15 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411001017 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 1025 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411001018 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 760 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411003009 | 热镀锌金属桥架100*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 44.8 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 | kg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 28 | 030411004025 | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004026 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1290 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004027 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 310 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004028 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1960 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004029 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 650 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\5#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 33 | 030411004030 | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002018 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 25.8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002019 | 消火栓钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 89.6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030901002020 | 消火栓钢管DN100（保温） | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 110.6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003003046 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003001007 | 自动排气阀DN25 | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 6 | 030901010011 | 消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030901010012 | 试验消防箱1800*700*200 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003032 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002003033 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 | kg | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411005006 | 消防端子箱(模块箱) | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030503006006 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030904008016 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030904008017 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030904001009 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 116 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 17 | 030904005006 | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030904007009 | 火灾应急广播扬声器3W | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904008018 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030904003012 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030904003013 | 消防泵启动按钮(自带地址码) | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 22 | 030411001019 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001020 | 配管SC15 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411001021 | 配管JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 1210 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411001022 | 配管JDG25 | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 897 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411003010 | 热镀锌金属桥架100*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 89.6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030413001006 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 | kg | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 28 | 030411004031 | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004032 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1510 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004033 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 366 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004034 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2133 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004035 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 767 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\6#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 33 | 030411004036 | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002021 |  | 消火栓钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  |  | 17.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002023 |  | 消火栓钢管DN100（保温） |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  |  |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  |  | 91.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003003047 |  | 蝶阀DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001008 |  | 自动排气阀DN25 |  | 1.类型:自动排气阀DN25 |  |  |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030901010013 |  | 消防箱1800*700*200 |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 |  |  |  |  | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 6 | 030901010014 |  | 试验消防箱1800*700*200 |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 |  |  |  |  | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031002003034 |  | 刚性防水套管DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031002003035 |  | 钢套管DN150 |  | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031002001011 |  | 管道支架 |  | 1.材质:型钢支架 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031201003011 |  | 金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  |  |  |  | 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 11 | 030411005007 |  | 消防端子箱(模块箱) |  | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 |  |  |  |  | 1.本体安装 |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030503006007 |  | 电压/电流信号传感器 |  | 1.名称:电压/电流信号传感器 |  |  |  |  | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 |  |  | 支 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030904008019 |  | 短路隔离器 |  | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030904008020 |  | 控制模块 |  | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030904001010 |  | 感烟探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 |  |  |  |  | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  |  | 个 |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030904005007 |  | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 17 | 030904007010 |  | 火灾应急广播扬声器3W |  | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 |  |  | 个 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030904008021 |  | 火灾显示盘 |  | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030904003014 |  | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) |  | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030904003015 |  | 消防泵启动按钮(自带地址码) |  | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 |  |  |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411001023 |  | 配管SC20 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 22 | 030411001024 |  | 配管SC15 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030411001025 |  | 配管JDG20 |  | 1.932:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030411001026 |  | 配管JDG25 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030411003011 |  | 热镀锌金属桥架100*100 |  | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 |  |  |  |  | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  |  | m |  |  | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030413001007 |  | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 |  |  |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411004037 |  | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 |  |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 28 | 030411004038 |  | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 |  |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 1163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004039 |  | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 |  |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004040 |  | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 |  |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 1873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004041 |  | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 |  |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004042 |  | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 |  |  |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\7#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030901002024 |  | 消火栓钢管DN65 |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  |  | 30.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030901002026 |  | 消火栓钢管DN100（保温） |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 |  |  | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  |  | 157.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031003003048 |  | 蝶阀DN100 |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031003001009 |  | 自动排气阀DN25 |  | 1.类型:自动排气阀DN25 |  |  | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030901010015 |  | 消防箱1800*700*200 |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 |  |  | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 6 |  | 030901010016 |  | 试验消防箱1800*700*200 |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 |  |  | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031002003036 |  | 刚性防水套管DN100 |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031002003037 |  | 钢套管DN150 |  | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 |  |  | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031002001012 |  | 管道支架 |  | 1.材质:型钢支架 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 031201003012 |  | 金属结构刷油 |  | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  |  | 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 11 |  | 030411005008 |  | 消防端子箱(模块箱) |  | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 |  |  | 1.本体安装 |  |  | 个 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030503006008 |  | 电压/电流信号传感器 |  | 1.名称:电压/电流信号传感器 |  |  | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 |  |  | 支 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030904008022 |  | 短路隔离器 |  | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030904008023 |  | 控制模块 |  | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030904001011 |  | 感烟探测器 |  | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 |  |  | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  |  | 个 |  |  | 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030904005008 |  | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 17 |  | 030904007011 |  | 火灾应急广播扬声器3W |  | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 |  |  | 个 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030904008024 |  | 火灾显示盘 |  | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030904003016 |  | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) |  | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030904003017 |  | 消防泵启动按钮(自带地址码) |  | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 |  |  | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030411001027 |  | 配管SC20 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 22 |  | 030411001028 |  | 配管SC15 |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030411001029 |  | 配管JDG20 |  | 1.932:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030411001030 |  | 配管JDG25 |  | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030411003012 |  | 热镀锌金属桥架100*100 |  | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 |  |  | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  |  | m |  |  | 128.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030413001008 |  | 铁构件 |  | 1.名称:铁构件 |  |  | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030411004043 |  | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |
| 28 |  | 030411004044 |  | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 1221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030411004045 |  | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030411004046 |  | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 1967 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030411004047 |  | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030411004048 |  | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\8#9#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030901002027 |  | 消火栓钢管DN65 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  |  | 19.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030901002028 |  | 消火栓钢管DN100（保温） |  |  | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  |  | m |  |  | 156.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031003003049 |  | 蝶阀DN100 |  |  | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031003001010 |  | 自动排气阀DN25 |  |  | 1.类型:自动排气阀DN25 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 030901010017 |  | 消防箱1800*700*200 |  |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |  |
| 6 |  | 030901010018 |  | 试验消防箱1800*700*200 |  |  | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031002003038 |  | 刚性防水套管DN100 |  |  | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:114 3.填料材质:不燃材质填充 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031002003039 |  | 钢套管DN150 |  |  | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  |  | 个 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031002001013 |  | 管道支架 |  |  | 1.材质:型钢支架 | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 031201003013 |  | 金属结构刷油 |  |  | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 |  |  | m2 |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |  |
| 11 |  | 030411005009 |  | 消防端子箱(模块箱) |  |  | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 |  |  | 个 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 030503006009 |  | 电压/电流信号传感器 |  |  | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 |  |  | 支 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 030904008025 |  | 短路隔离器 |  |  | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030904008026 |  | 控制模块 |  |  | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030904001012 |  | 感烟探测器 |  |  | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  |  | 个 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030904005009 |  | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) |  |  | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |  |
| 17 |  | 030904007012 |  | 火灾应急广播扬声器3W |  |  | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 |  |  | 个 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 030904008027 |  | 火灾显示盘 |  |  | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030904003018 |  | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) |  |  | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030904003019 |  | 消防泵启动按钮(自带地址码) |  |  | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  |  | 个 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030411001031 |  | 配管SC20 |  |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |  |
| 22 |  | 030411001032 |  | 配管SC15 |  |  | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030411001033 |  | 配管JDG20 |  |  | 1.932:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 1135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030411001034 |  | 配管JDG25 |  |  | 1.名称:电气配管 2.材质:紧定式钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 |  |  | m |  |  | 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030411003013 |  | 热镀锌金属桥架100*100 |  |  | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  |  | m |  |  | 64.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 030413001009 |  | 铁构件 |  |  | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030411004049 |  | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 | 工程内容 |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  |  |  |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |  |  |
| 28 |  | 030411004050 |  | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 030411004051 |  | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030411004052 |  | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030411004053 |  | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-4mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030411004054 |  | 配线WDZCN-BYJ-6mm2 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-6mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\10#楼\单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 905.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 1453.1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 3 | 031003003001 | 铜芯防护闸阀DN65 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003003002 | 蝶阀DN65 | 1.类型:铜芯防护闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031003003003 | 铜芯防护闸阀DN100 | 1.类型:铜芯防护闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 6 | 031003003004 | 蝶阀DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 68 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:成套消防箱，带2具灭火器 | 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:灭火器箱（内含2具4KG干粉灭火器） | 1.设置 | 具 | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式100 | 1.安装 2.附件安装 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 10 | 031002003001 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:114 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031002003002 | 刚性防水套管DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:114 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 2.管架形式:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 | kg | 3835 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031002001014 | 抗震支吊架 | 1.材质:抗震支吊架 2.管架形式:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 | kg | 2122 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:详见设计图纸 2.油漆品种:银粉漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 3835 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 15 | 030905002001 | 消火栓系统调试 | 1.系统形式:200点以下 | 1.调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030901001003 | 水喷淋钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 5435 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030901001004 | 水喷淋钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 1033.9 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 18 | 030901001005 | 水喷淋钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 406.6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030901001006 | 水喷淋钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 664.4 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 20 | 030901001007 | 水喷淋钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 162.2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030901001008 | 水喷淋钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 398.2 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 22 | 030901001009 | 水喷淋钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 756.5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030901001010 | 水喷淋钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计图纸 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计图纸 6.管道标识设计要求:详见设计图纸 | 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 6.管道刷油 | m | 1401.6 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 24 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 2230 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 | 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031003003009 | 信号蝶阀DN100 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031003003010 | 信号蝶阀DN150 | 1.类型:信号蝶阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 10 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 28 | 031003003011 | 信号闸阀DN150 | 1.类型:信号闸阀 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030901006001 | 水流指示器DN100 | 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030901006002 | 水流指示器DN150 | 1.规格、型号:DN150 2.连接形式:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030901007001 | 减压孔板DN100 | 1.材质、规格:DN100 2.连接形式:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030901007002 | 减压孔板DN150 | 1.材质、规格:DN150 2.连接形式:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 11 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 33 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 组 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031003003012 | 铜芯防护闸阀DN25 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN25 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 031003003013 | 铜芯防护闸阀DN32 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN32 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 12 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 36 | 031003003014 | 铜芯防护闸阀DN40 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN40 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 031003003015 | 铜芯防护闸阀DN50 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN50 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 13 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 38 | 031003003016 | 铜芯防护闸阀DN65 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN65 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 031003003017 | 铜芯防护闸阀DN80 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN80 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 14 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 40 | 031003003018 | 铜芯防护闸阀DN150 | 1.类型:铜芯防护闸阀DN150 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 031003003019 | 泄水闸阀DN50 | 1.类型:泄水闸阀DN50 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 15 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 42 | 031003003020 | 可曲绕软接头DN150 | 1.类型:可曲绕软接头DN50 2.材质:详见设计图纸 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:详见设计图纸 5.焊接方法:详见设计图纸 | 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.型号、规格:地上式100 | 1.安装 2.附件安装 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 031002003005 | 刚性防水套管DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:114 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 031002003006 | 刚性防水套管DN140 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:140 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 16 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 46 | 031002003007 | 刚性防水套管DN159 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:159 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031002003008 | 刚性防水套管DN219 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:详见设计图纸 3.规格:219 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031002003009 | 钢套管DN50 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN50 2.材质:详见设计图纸 3.规格:50 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 031002003010 | 钢套管DN100 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN100 2.材质:详见设计图纸 3.规格:100 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 17 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 50 | 031002003011 | 钢套管DN150 | 1.名称、类型:预埋钢套管DN150 2.材质:详见设计图纸 3.规格:150 4.填料材质:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢支架 2.管架形式:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 | kg | 12192.16 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031002001015 | 抗震支吊架 | 1.材质:抗震支吊架 2.管架形式:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 | kg | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:银粉漆 2.结构类型:一般钢结构 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1883.79 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:200点以下 | 1.调试 | 点 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 18 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 55 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.规格、线制:总线制 2.控制回路:2000点以上 3.安装方式:落地式 | 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030904015001 | 火灾报警控制微机（CRT） | 1.规格:图型显示装置 2.安装方式:落地式 | 1.安装 2.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030904013001 | 总线消防电话总机 | 1.规格、线制:总线消防电话总机 2.安装方式:落地式 | 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030904013002 | 消防广播主机 | 1.规格、线制:消防广播主机 2.安装方式:落地式 | 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030904013003 | 电气火灾监控控制器 | 1.规格、线制:电气火灾监控控制器 2.安装方式:壁挂式 | 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030904013004 | 消防电源监控控制器 | 1.规格、线制:消防电源监控控制器 2.安装方式:壁挂式 | 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030904013005 | 防火门监控控制器 | 1.规格、线制:防火门监控控制器 2.安装方式:壁挂式 | 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 19 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 62 | 030411005001 | 消防端子箱(模块箱) | 1.名称:出入口控制系统分线箱 2.其他:满足设计及使用方需求 | 1.本体安装 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030503006001 | 电压/电流信号传感器 | 1.名称:电压/电流信号传感器 | 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 4.系统联调 | 支 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030904008001 | 短路隔离器 | 1.名称:短路隔离器 2.类型:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 66 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030904008002 | 控制模块 | 1.名称:控制模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 499 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 沪030509003001 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.本体安装、调试 | 块 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 沪030509003002 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.型号:详见设计图纸 | 1.本体安装、调试 | 块 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 沪030509003003 | 防火门监控(一体式） | 1.名称:防火门监控(一体式） 2.型号:详见设计图纸 | 1.本体安装、调试 | 块 | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 20 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 69 | 030904001001 | 感烟探测器 | 1.名称:感烟探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 569 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 030904001002 | 防爆型感烟火灾探测器 | 1.名称:防爆型感烟火灾探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 030904001003 | 防爆型感温火灾探测器 | 1.名称:防爆型感温火灾探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030904001004 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.其他:详见设计图纸 | 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 030904005001 | 火灾声光警报器(自带输入/输出模块) | 1.名称:声光报警器 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 21 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 74 | 030904008003 | 火灾显示盘 | 1.名称:火灾显示盘 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器3W | 1.名称:火灾应急广播扬声器3W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 43 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030904007002 | 火灾应急广播扬声器5W | 1.名称:火灾应急广播扬声器5W 2.其他:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.含金属软管等连接管安装 | 个 | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 030904003001 | 紧急报警按钮 | 1.名称:紧急报警按钮 2.规格:详见设计图纸 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 030904003002 | 手动火灾报警按钮(带消防电话插座) | 1.名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插座) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 22 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 79 | 030904003003 | 消防泵启动按钮(自带地址码) | 1.名称:消防泵启动按钮(自带地址码) 2.规格:满足设计及使用方需求 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1.名称:消防报警电话 | 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 57 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030411003001 | 热镀锌金属桥架200*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:200*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 181.3 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 030411003002 | 热镀锌金属桥架300*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:300*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 030411003003 | 热镀锌金属桥架150*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:150*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 221 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 030411003004 | 热镀锌金属桥架100*100 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:100*100 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 599.4 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030411003005 | 热镀锌金属桥架50*50 | 1.名称:热镀锌金属桥架 2.规格:50*50 | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 | m | 560.1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 23 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 86 | 030411001001 | 配管SC20 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 3250 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030411001002 | 配管SC15 | 1.名称:电气配管 2.规格:SC15 3.配置形式:明暗配综合考虑 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.接地 4.开沟槽 | m | 5800 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 030411005011 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 | 1.本体安装 | 个 | 455 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 031002003042 | 刚性防水套管25 | 1.名称、类型:刚性防水套管25 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 031002003043 | 刚性防水套管32 | 1.名称、类型:刚性防水套管32 | 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030408002001 | 控制电缆WDZCN-KYJY 4X1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY 4X1.5 | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.电缆头敷设 | m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030408002002 | 控制电缆 WDZCN-KYJY 2X1.5 | 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZCN-KYJY 2X1.5 | 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 3.电缆头敷设 | m | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 24 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 93 | 030411004001 | 配线WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-4X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 030411004002 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.5 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 7075 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 030411004003 | 配线WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.名称:管内穿线 2.规格、型号:WDZCN-RYjS-2X1.0 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 030411004004 | 配线WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2670 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 030411004005 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 4188 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程\地下室\安装工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 25 页 共 25 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 98 | 030411004006 | 配线WDZCN-BYJ-1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZCN-BYJ-1.5mm2 | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 386 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:铁构件 | 1.制作 2.安装 | kg | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 031002001016 | 抗震支吊架 | 1.材质:抗震支吊架 2.管架形式:详见设计图纸 | 1.制作 2.安装 | kg | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.线制:按照图纸设计及规范要求 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
| 1.1.1 | 031302001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 031302001002 |  |  | 噪音控制 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 031302001003 |  |  | 有毒有害气味控制 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 031302001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 031302001005 |  |  | 现场围挡 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 031302001006 |  |  | 各类图板 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 031302001007 |  |  | 企业标志 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 031302001008 |  |  | 场容场貌 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 031302001009 |  |  | 材料堆放 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 031302001010 |  |  | 现场防火 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 031302001011 |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | 031302001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | 031302001013 |  |  | 现场宿舍设施 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | 031302001014 |  |  | 现场食堂生活设施 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | 031302001015 |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | 031302001016 |  |  | 水泥仓库 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | 031302001017 |  |  | 木工棚、钢筋棚 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
| 1.1.18 | 031302001018 |  |  | 其他库房 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | 031302001019 |  |  | 配电线路 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | 031302001020 |  |  | 配电箱开关箱 |  |  |  |  |
| 1.1.21 | 031302001021 |  |  | 接地保护装置 |  |  |  |  |
| 1.1.22 | 031302001022 |  |  | 供水管线 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | 031302001023 |  |  | 排水管线 |  |  |  |  |
| 1.1.24 | 031302001024 |  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |
| 1.1.25 | 031302001025 |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |
| 1.1.26 | 031302001026 |  |  | 硬地坪 |  |  |  |  |
| 1.1.27 | 031302001027 | 安全施工 | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 |  |  |  |  |
| 1.1.28 | 031302001028 |  |  | 通道口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.29 | 031302001029 |  |  | 预留洞口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.30 | 031302001030 |  |  | 电梯井口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.31 | 031302001031 |  |  | 楼梯边防护 |  |  |  |  |
| 1.1.32 | 031302001032 |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |  |  |  |
| 1.1.33 | 031302001033 |  |  | 高空作业防护 |  |  |  |  |
| 1.1.34 | 031302001034 |  |  | 操作平台交叉作业 |  |  |  |  |
| 1.1.35 | 031302001035 |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |

| 其他措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 工作内容、说明及包含范围 |  |  |  |  | 金 额(元) |  |
| 1 |  | 031302002 |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302003 |  | 非夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302004 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302005 |  | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302006 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 031302007 |  | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031301001 |  | 吊装加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031301002 |  | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031301003 |  | 平台铺设、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 031301004 |  | 顶升、提升装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031301005 |  | 大型设备专用机具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 031301006 |  | 焊接工艺评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 031301007 |  | 胎（膜）具制作、安装、拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 031301008 |  | 防护棚制作安装拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 031301009 |  | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 031301010 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 031301011 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 031301012 |  | 工程系统检测、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 031301013 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 031301014 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 031301015 |  | 管道安拆后的充气保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 031301016 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 031301017 |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 031301018 |  | 其他措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 增值税项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目——消防工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  | 计 算 基 础 |  |  |  |  | 费率(%) |  | 金 额(元) |  |
| 1 |  | 增值税 |  | 措施项目清单费用+其他项目合计 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |