【通信配套工程】

| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  | 有线电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031101023001 |  | 机柜2000mm |  | 1.名称、类别:通信机柜 2.规格:2055*800*600mm 3.型号:G2055 4.安装方式:落地 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031101023005 |  | 机柜1200mm |  | 1.名称、类别:机柜-机房信号设备 2.规格: 600*450*1200mm 3.安装方式:挂壁式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031101023006 |  | 机房设备-走线架 |  | 1.名称、类别:机柜走线架 2.规格:100*30 3.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | m | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031101023007 |  | 机房设备-OTF |  | 1.名称、类别:OTF架 2.规格:12口 3.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502009001 |  | 跳线-5m |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:有线电视 3.规格:SC-SC 5M |  |  | 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 1228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 6 | 031101023009 |  | 有线通信放大器 |  | 1.名称、类别:机柜-机房信号设备 2.安装方式:机柜安装 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030502013005 |  | 光纤盘 |  | 1.名称:光纤盘 2.规格:24芯 3.安装方式:井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031101023010 |  | 有线调制解调器 |  | 1.名称、类别:机柜-机房信号设备 2.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031101023011 |  | 机房信息处理灯盘 |  | 1.名称、类别:机房信号设备 2.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 031101023012 |  | 有线信号处理器 |  | 1.名称、类别:机房信号设备 2.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 031101023013 |  | 有线信号集中控制器 |  | 1.名称、类别:机房设备 2.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031101023014 |  | 有线数字解调器 |  | 1.名称、类别:机房设备 2.安装方式:机架式 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 13 | 030504003005 |  | 通信接口输入输出设备 |  | 1.名称:有线连接器 2.类别:有线电视连接件 3.安装方式:桥架-井道 |  |  | 1.本体安装、调试 |  | 个 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030505005001 |  | 射频同轴电缆 SYWV-75-9-II 重新敷设 |  | 1.名称:铜轴电缆SYWV-75-9-II 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.线缆敷设 |  | m | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031101024006 |  | 主干光纤 |  | 1.名称:光纤 2.规格:单模千兆24/12芯光纤 3.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.放绑 2.编扎、焊（绕、卡）接 3.试通 |  | m | 30520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031103011003 |  | 光缆成端接头 |  | 1.名称:光缆成端接头 2.规格:12芯 3.类别:光纤熔接材料 4.安装方式:热熔 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 031101024008 |  | 光纤理线架 |  | 1.名称:配线架 2.规格:24口 3.安装方式:机架式 |  |  | 1.放绑 2.编扎、焊（绕、卡）接 3.试通 |  | 架 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 18 | 031103023011 |  | 子框支架 |  | 1.种类:设备支架 2.规格:4槽位 3.容量:48口 |  |  | 1.站台、砌筑基座安装 2.箱体安装 3.接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 4.列架安装 5.成端电缆安装 6.地线安装 7.连接、改接跳线 |  | 台套 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031101024010 |  | 室内用双芯蝶形光缆 |  | 1.名称、类别:单模千兆2芯 2.安装方式:桥架-管道 |  |  | 1.放绑 2.编扎、焊（绕、卡）接 3.试通 |  | m | 96058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 031101024004 |  | 室内有线室内分发器 |  | 1.名称、类别:有线室内分发器 2.安装方式:室内信息箱安装 |  |  | 1.放绑 2.编扎、焊（绕、卡）接 3.试通 |  | m | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404032001 |  | 楼层有线信息箱 |  | 1.名称:东方有线专用设备箱 2.规格:500*400*160mm 3.安装方式:挂壁 |  |  | 1.本体安装 2.接线 |  | 台 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030404032002 |  | 楼层分线器 |  | 1.名称:端子箱分线器 2.规格:8口 3.安装方式:信息箱内安装 |  |  | 1.本体安装 2.接线 |  | 台 | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 23 | 030502020002 |  | 入户检测 |  | 1.测试类别:光测 2.测试内容:光衰、信息速率 |  |  | 1.测试 |  | 户 | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031101023034 |  | 机房设备调试 |  | 1.名称、类别:网络系统调试 ≤300个信息1049点 2.调试:光测、光衰、速率、信息增益 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030608006010 |  | 用户数据变更、信息接入 |  | 1.名称:网络系统调试 ≤300个信息点 网络系统调试 ＞300个信息点 每增加50 |  |  | 1.调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联通网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031103008031 |  | 光缆敷设系统 |  | 1.规格、型号:单模千兆24/12芯光纤 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | m | 28653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 27 | 031103011002 |  | 光缆成端接头 |  | 1.名称:光缆成端接头 2.规格:12芯 3.类别:光纤熔接材料 4.安装方式:热熔 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030502009003 |  | 跳线-5m |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:SC-SC 3.规格:5M |  |  | 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 1668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030502013002 |  | 光纤盘 |  | 1.名称:光纤盘 2.规格:24芯 3.安装方式:井道-桥架 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 031101038001 |  | 机房数字分配架 |  | 1.名称:机柜 2.规格、型号:2005*800*450mm 3.容量:768 4.安装方式:落地 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030502001002 |  | OTF架 |  | 1.名称:OTF架 2.类别:柜内设备 3.规格:12口 |  |  | 1.本体安装 2.相关固定件的连接 |  | 台 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030504003004 |  | 通信接口输入输出设备 |  | 1.名称:通信接口 2.类别:光纤 3.规格:24 |  |  | 1.本体安装、调试 |  | 个 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 33 | 031103023001 |  | 子框支架 |  | 1.种类:设备支架 2.规格:4槽位 3.容量:48口 |  |  | 1.站台、砌筑基座安装 2.箱体安装 3.接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 4.列架安装 5.成端电缆安装 6.地线安装 7.连接、改接跳线 |  | 台套 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031101038002 |  | 楼层数字分配盒 |  | 1.名称:光分器 2.规格、型号:8口 3.容量:24口-32口 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 031101023031 |  | 机房设备调试 |  | 1.名称、类别:网络系统调试 ≤300个信息1049点 2.调试:光测、光衰、速率、信息增益 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030608006008 |  | 用户数据变更、信息接入 |  | 1.名称:网络系统调试 ≤300个信息点 网络系统调试 ＞300个信息点 每增加50 |  |  | 1.调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 移动网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 37 | 031103008032 |  | 光缆敷设系统 |  | 1.规格、型号:单模千兆12芯光纤 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | m | 29586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 031103011004 |  | 光缆成端接头 |  | 1.名称:光缆成端接头 2.规格:12芯 3.类别:光纤熔接材料 4.安装方式:热熔 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030502009004 |  | 跳线-5m |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:SC-SC 3.规格:5M |  |  | 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 1668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030502013003 |  | 光纤盘 |  | 1.名称:光纤跳线 2.规格:24芯 3.安装方式:井道-桥架 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 031101038003 |  | 机房数字分配架 |  | 1.名称:机柜 2.规格、型号:2005*800*450mm 3.容量:768 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030502001003 |  | OTF架 |  | 1.名称:OTF支架 2.类别:柜内设备支架 3.规格:4槽位 |  |  | 1.本体安装 2.相关固定件的连接 |  | 台 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 43 | 030504003009 |  | 通信接口输入输出设备 |  | 1.名称:通信接口 2.安装方式:桥架-井道 |  |  | 1.本体安装、调试 |  | 个 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 031103023009 |  | 子框支架 |  | 1.种类:设备支架 2.规格:4槽位 3.容量:48口 |  |  | 1.站台、砌筑基座安装 2.箱体安装 3.接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 4.列架安装 5.成端电缆安装 6.地线安装 7.连接、改接跳线 |  | 台套 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 031101038004 |  | 楼层数字分配盒 |  | 1.名称:光分器 2.规格、型号:8口 3.容量:24-32位 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 031101023025 |  | 机房设备调试 |  | 1.名称、类别:网络系统调试 ≤300个信息1049点 2.调试:光测、光衰、速率、信息增益 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030608006006 |  | 用户数据变更、信息接入 |  | 1.名称:网络系统调试 ≤300个信息点 网络系统调试 ＞300个信息点 每增加50 |  |  | 1.调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电信网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 031103008033 |  | 光缆敷设系统 |  | 1.规格、型号:单模千兆12芯光纤 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | m | 31250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 031103011005 |  | 光缆成端接头 |  | 1.名称:光缆成端接头 2.规格:12芯 3.类别:光纤熔接材料 4.安装方式:热熔 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030502009005 |  | 跳线-5m |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:SC-SC 3.规格:5M |  |  | 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 1872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030502013004 |  | 光纤盘 |  | 1.名称:光纤盘 2.规格:24芯 3.安装方式:井道-桥架 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031101038005 |  | 机房数字分配架 |  | 1.名称:机柜 2.规格、型号:2005*800*450mm 3.容量:768 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 53 | 030502001004 |  | OTF架 |  | 1.名称:OTF架 2.类别:机柜设备 3.规格:12口 |  |  | 1.本体安装 2.相关固定件的连接 |  | 台 | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030504003011 |  | 通信接口输入输出设备 |  | 1.名称:通信接口 2.类别:光纤 3.规格:24 |  |  | 1.本体安装、调试 |  | 个 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 031103023010 |  | 子框支架 |  | 1.种类:设备支架 2.规格:4槽位 3.容量:48口 |  |  | 1.站台、砌筑基座安装 2.箱体安装 3.接线模块（保安排、端子板、试验排、接头排）安装 4.列架安装 5.成端电缆安装 6.地线安装 7.连接、改接跳线 |  | 台套 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 031101038006 |  | 楼层数字分配 |  | 1.名称:光分器 2.规格、型号:8口 3.容量:24口-32口 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 031101023032 |  | 机房设备调试 |  | 1.名称、类别:网络系统调试 ≤300个信息1049点 2.调试:光测、光衰、速率、信息增益 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 58 | 030608006007 |  | 用户数据变更、信息接入 |  | 1.名称:网络系统调试 ≤300个信息点 网络系统调试 ＞300个信息点 每增加50 |  |  | 1.调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 长宽网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 031103008037 |  | 光缆敷设系统 |  | 1.规格、型号:单模千兆12芯光纤 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | m | 28963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 031103011006 |  | 光缆成端接头 |  | 1.名称:光缆成端接头 2.规格:12芯 3.类别:光纤熔接材料 4.安装方式:热熔 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 030502009006 |  | 跳线-5m |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:SC-SC 3.规格:5M |  |  | 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 1668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030502013006 |  | 光纤盘 |  | 1.名称:光纤跳线 2.规格:24芯 3.安装方式:井道-桥架 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 63 | 031101038007 |  | 交接箱 |  | 1.名称:机柜 2.规格、型号:2005*800*450mm 3.容量:768 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030504003012 |  | 通信接口输入输出设备 |  | 1.名称:通信接口 2.安装方式:桥架-井道 |  |  | 1.本体安装、调试 |  | 个 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030502003001 |  | 分线接线箱（盒） |  |  |  |  | 1.本体安装 2.底盒安装 |  | 个 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 031101038008 |  | 楼层数字分配盒 |  | 1.名称:光分器 2.规格、型号:8口 3.容量:24-32位 |  |  | 1.安装 |  | 架 | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 031101023033 |  | 机房设备调试 |  | 1.名称、类别:网络系统调试 ≤300个信息1049点 2.调试:光测、光衰、速率、信息增益 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030608006009 |  | 用户数据变更、信息接入 |  | 1.名称:网络系统调试 ≤300个信息点 网络系统调试 ＞300个信息点 每增加50 |  |  | 1.调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商铺+物业通信恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 69 | 031103008038 |  | 网络-光缆敷设系统 |  | 1.规格、型号:单模千兆24/12芯光纤 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | m | 4850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 031103008039 |  | 有线-光缆敷设系统 |  | 1.规格、型号:单模千兆24/12芯光纤 2.敷设方式:桥架-井道 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | m | 3141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 031101038012 |  | 室内通信集线箱 |  |  |  |  | 1.安装 |  | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 031103025002 |  | 分线箱（物业机房3网箱） |  | 1.规格:600*500*160cm 2.种类:通信网络 3.容量:移动、电信、联通3网 4.安装方式:楼层通信间挂壁 |  |  | 1.制作 2.安装 3.测试 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 031103011007 |  | 光缆成端接头 |  | 1.名称:光缆成端接头 2.规格:12芯 3.类别:光纤熔接材料 4.安装方式:热熔 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 030502009007 |  | 跳线-5m |  | 1.名称:光纤跳线 2.类别:SC-SC 3.规格:5M |  |  | 1.插接跳线 2.整理跳线 |  | 条 | 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 75 | 030502013007 |  | 光纤盘 |  | 1.名称:光纤盘 2.规格:24芯 3.安装方式:井道-桥架 |  |  | 1.测量 2.敷设 |  | 个 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 030502001006 |  | OTF架 |  | 1.名称:OTF架 2.类别:柜内设备 3.规格:12口 |  |  | 1.本体安装 2.相关固定件的连接 |  | 台 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 031101023029 |  | 设备调试 |  | 1.名称、类别:网络系统调试 ≤300个信息1049点 2.调试:光测、光衰、速率、信息增益 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 楼道网络三网箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 031103025001 |  | 分线箱（3网箱） |  | 1.规格:600*500*160cm 2.种类:通信网络 3.容量:移动、电信、联通3网 4.安装方式:楼层通信间挂壁 |  |  | 1.制作 2.安装 3.测试 |  | 台 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 79 | 030503002002 |  | 通信网络控制设备专网 |  | 1.名称:电信ONU专网 2.规格:8口扩展 |  |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  | 台 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 031101024005 |  | 入户两芯光缆 |  | 1.名称、类别:单模千兆2芯 2.敷设方式:桥架-管道 |  |  | 1.放绑 2.编扎、焊（绕、卡）接 3.试通 |  | m | 96508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 030502020001 |  | 入户检测 |  | 1.测试类别:光测 2.测试内容:光衰、信息速率 |  |  | 1.测试 |  | 户 | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信外总体管网系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 沪200304001003 |  | 路面开槽 600*800（宽*深） |  | 1.名称:混凝土路面碎石、翻挖 2.厚度:200MM厚 |  |  | 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 |  | m | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 沪011801001002 |  | 砖砌人孔井 |  | 1.材料种类:砖砌人孔 现场浇灌上覆 中号直通型 |  |  | 1.卸车 2.运输 3.安装 4.检验及试验 |  | 座 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 沪011801001003 |  | 通信窨井 |  | 1.材料种类:弱电铸铁窨井盖 2.型号、规格:600*700mm |  |  | 1.卸车 2.运输 3.安装 4.检验及试验 |  | 座 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 85 | 031001006003 |  | MPP管敷设110 |  | 1.安装部位:110MM口径,含装卸、运输、场管、施工 |  |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 030411003007 |  | 弱电综合桥架（地下室、楼道弱电间） |  | 1.名称:弱电线槽 2.材质、规格:镀锌桥架400*100*1.2mm |  |  | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  | m | 736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 030411002003 |  | 通信桥架（地下室、楼道弱电间） |  | 1.名称:弱电线槽 2.材质、规格:镀锌桥架300*100*1.2mm |  |  | 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 3.接地 4.支架配件安装 |  | m | 2736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机房配套建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 031101023020 |  | 机房基础装修（墙面刷白、吊顶） |  | 1.名称、类别:机房墙面刮腻子，刷白 2.型号:粒子、立邦涂料 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 间 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 89 | 030411001005 |  | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:开槽预埋 |  |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 |  | m | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 031101014003 |  | 电源分配柜、箱 |  | 1.规格:600*500*120mm 2.方式:挂壁安装 |  |  | 1.制作 2.安装 |  | 架 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 031101014004 |  | 机房灯光 |  | 1.规格:600*600mm 2.型号:DF60 3.方式:吊装 |  |  | 1.制作 2.安装 |  | 架 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030411004012 |  | 配线RVV3*16平方 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:动力线路 3.型号:RVVP3*16 4.规格:RVVP3*16 5.材质:无氧铜 6.配线部位:机房 |  |  | 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 030411004013 |  | 配线RVV3*2.5平方 |  | 1.名称:电源线 2.型号:RVV3*2.5 3.规格:RVV3*2.5 4.材质:无氧铜 5.配线部位:机房 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 94 | 030411004014 |  | 配线电源线RVV3*6平方 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:动力线路 3.型号:RVV3*6 4.规格:RVV3*6 5.材质:无氧铜 6.配线部位:机房 |  |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 031101023021 |  | 机房钢制防火门 |  | 1.名称、类别:防火门 2.规格:钢制 3.型号:DP M15 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 台套 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 030701003002 |  | 空调器 |  | 1.名称:空调器 2.规格:2P 3.安装形式:挂装 4.质量:45kg以内 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:型钢制作支架 |  |  | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 030411003004 |  | 桥架槽式400*150*2 |  | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-C-1型 3.规格:400x150 4.材质:铝合金 5.类型:槽式 6.接地方式:接地 |  |  | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  | m | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 工程内容 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |  | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 98 | 030411003005 |  | 桥架梯式 |  | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:400x100 4.材质:钢制 5.类型:梯式 6.接地方式:接地 |  |  | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 031101023022 |  | 机房静电地板 |  | 1.名称、类别:静电地板 2.规格:600*600*40 3.安装方式:离地45cm架空安装 |  |  | 1.安装 2.试通 |  | 盘 | 98.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 030704001002 |  | 通风工程检测、调试 |  | 1.风管工程量:机房通风系统设备 |  |  | 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 030702004002 |  | 铝板通风管道 1.5mm |  | 1.名称:通风管道 2.形状:方形 3.规格:直径×厚度 630以下×1.5 4.板材厚度:1.5MM |  |  | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 031101077017 |  | 机房强电控制箱（明装） |  | 1.名称:强电箱 2.规格:500*300*150mm 3.安装方式:壁装 |  |  | 1.安装 2.测试 |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程\单项工程\通信配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 21 页 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |
| 1.1.1 |  | 011707001001 |  | 环境保护 |  | 项 | 粉尘控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 011707001002 |  |  |  |  | 噪音控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 011707001003 |  |  |  |  | 有毒有害气味控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 011707001004 |  | 文明施工 |  | 项 | 安全警示标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 011707001005 |  |  |  |  | 现场围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | 011707001006 |  |  |  |  | 各类图板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | 011707001007 |  |  |  |  | 企业标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | 011707001008 |  |  |  |  | 场容场貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | 011707001009 |  |  |  |  | 材料堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | 011707001010 |  |  |  |  | 现场防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | 011707001011 |  |  |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | 011707001012 |  | 临时设施 |  | 项 | 现场办公设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | 011707001013 |  |  |  |  | 现场宿舍设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | 011707001014 |  |  |  |  | 现场食堂生活设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | 011707001015 |  |  |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | 011707001016 |  |  |  |  | 水泥仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  | 011707001017 |  |  |  |  | 木工棚、钢筋棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |
| 1.1.18 |  | 011707001018 |  |  |  |  | 其他库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  | 011707001019 |  |  |  |  | 配电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | 011707001020 |  |  |  |  | 配电箱开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  | 011707001021 |  |  |  |  | 接地保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  | 011707001022 |  |  |  |  | 供水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  | 011707001023 |  |  |  |  | 排水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  | 011707001024 |  |  |  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  | 011707001025 |  |  |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  | 011707001026 |  |  |  |  | 硬地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  | 011707001027 |  | 安全施工 |  | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  | 011707001028 |  |  |  |  | 通道口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  | 011707001029 |  |  |  |  | 预留洞口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  | 011707001030 |  |  |  |  | 电梯井口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  | 011707001031 |  |  |  |  | 楼梯边防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  | 011707001032 |  |  |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  | 011707001033 |  |  |  |  | 高空作业防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  | 011707001034 |  |  |  |  | 操作平台交叉作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  | 011707001035 |  |  |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |  |

其他措施项目清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 工作内容、说明及包含范围; 金 额(元). 1; 011707002; 夜间施工. 2; 011707003; 非夜间施工照明. 3; 011707004; 二次搬运. 4; 011707005; 冬雨季施工. 5; 011707006; 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施. 6; 011707007; 已完工程及设备保护. 合 计. 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。; 增值税.

增值税项目清单计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-通信配套工程; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项 目 名 称; 计 算 基 础; 费率(%); 金 额(元). 1; 增值税; 措施项目清单费用+其他项目合计; 9. 合 计. 增值税.

【弱电工程】

分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 1 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 楼宇对讲系统恢复. 1; 沪030507022014; 楼宇对讲设备; 1.名称:楼宇对讲主机 2.设备性质:街道楼宇对讲设备 3.安装方式:嵌入安装 4.辅材:室外主机防水套壳; 1.本体安装、调试; 套; 7. 2; 沪030507022015; 楼宇对讲设备（利旧）; 1.名称:楼宇对讲主机 2.设备性质:街道楼宇对讲设备 3.安装方式:嵌入安装; 1.本体安装、调试; 套; 13. 3; 030411004041; RVV3*2.5电源线; 1.名称:电源线 2.规格:国标 RVVP3*2.5 3.敷设方式:桥架-管道; 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装; m; 3671. 4; 030411004042; 2*1.0电源线; 1.名称:电源线 2.规格:国标 RVV2*1.0 3.敷设方式:桥架-管道; 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装; m; 1421. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 2 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 5; 030411004043; PVVP1.0*8通信线; 1.名称:电源线 2.规格:国标 RVVP8*1.0 3.敷设方式:桥架-管道; 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装; m; 2960. 6; 030507006012; 门禁综控箱; 1.名称:综控箱 2.机箱设备:含电源、控制设备、空气开关*3、电源插座*2 3.箱体规格:500*400*120mm 4.安装方式:墙壁挂装; 1.本体安装 2.单体调试; 台; 20. 7; 030507007018; 自动闭门器; 1.名称:自动闭门器 2.规格:85KG 3.安装发式:门框水平安装; 1.本体安装 2.单体调试; 台; 40. 8; 030507007019; 出入口执行机构设备; 1.名称:磁力锁控制器 2.类别:楼宇对讲 3.规格:智能门控; 1.本体安装 2.单体调试; 台; 40. 9; 沪030515002009; 磁力锁; 1.名称:磁力锁 2.安装方式:门框水平安装 3.规格:280KG; 1.本体安装、调试; 套; 40. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 3 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 10; 030503002009; 通信网络控制设备; 1.名称:通信网络 2.通信商:电信ONU专网 3.通信设备:电信网关信息处理 4.安装方式:箱内安装 5.类别:远距光纤传输 6.其他:通信门口机人脸识别网关; 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地; 台; 20. 11; 030507002015; 出门按钮; 1.名称:开门按钮 2.路数:2 3.安装方式:明装; 1.本体安装 2.单体调试; 套; 20. 12; 030502007011; 2芯光纤敷设; 1.名称:光纤 2.规格:户外2芯 3.线缆对数:2 4.敷设方式:桥架、穿管; 1.敷设 2.标记 3.卡接; m; 3650. 13; 沪030507023012; 软件（门禁系统接入街道中心服务器、数据交互）; 1.名称:系统调试 2.方式:门禁卡发放、街道居民数据库建立，设备调试、监控楼宇对讲联动调试、试运行。; 1.安装、调试; 套; 20. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 4 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 14; 030507017006; 安全防范分系统调试; 1.名称:安全防范系统调试 2.类别:衔接消防门禁模块联动调试 3.楼宇对讲:联动模块接入; 1.各分系统调试; 系统; 1. 15; 030504001015; 楼宇对讲服务器恢复; 1.服务器调试:1.名称：街道监控服务器 2.类别：利旧设备 3.安装方式：数据录入、重新写入。开卡 2.数据录入:回搬居民数据录入、开卡。街道服务器建档; 1.安装调试; 台; 4. 分部小计. 各视频监控系统恢复. 16; 031101077078; 监控设备-街道摄像机; 1.名称:监控摄像机 2.规格:枪机日夜型 3.安装方式:壁装+立杆; 1.安装 2.测试; 台套; 68. 17; 031101077079; 监控设备-门禁联动摄像机恢復; 1.名称:监控摄像机 2.规格:枪机日夜型 3.安装方式:壁装+立杆; 1.安装 2.测试; 台套; 20. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 5 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 18; 031101077080; 监控设备-出入口電信摄像机恢復; 1.名称:监控摄像机 2.规格:枪机日夜型 3.安装方式:壁装+立杆; 1.安装 2.测试; 台套; 8. 19; 031101077081; 监控基础设施-管内穿线（六类网线）; 1.名称:网线 2.规格:六类网线 3.型号:CAT6 4.敷设方式:桥架+穿管; 1.安装 2.测试; m; 8465. 20; 031101025004; 配线架跳线; 1.名称、类别:网络跳线 2.规格:CAT 5m 3.应用场地:机柜、户外设备箱设备跳线; 1.敷设 2.焊(绕、卡）接 3.试通; 条; 220. 21; 030411004044; 2*1.0电源线; 1.名称:电源线 2.规格:国标 RVV2*1.0 3.敷设方式:桥架-管道; 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装; m; 7652. 22; 031101077082; 社区监控综控箱; 1.名称:户外防水社区综控箱 2.规格:400*300*150mm 3.安装方式:壁装+落地; 1.安装 2.测试; 台套; 26. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 6 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 23; 031101077083; 12V监控电源（社区监控综控箱）; 1.名称:监控电源 2.规格:12V20A 3.安装方式:综控箱内安装; 1.安装 2.测试; 台套; 26. 24; 030411004045; 配线; 1.名称:电源线 2.配线形式:暗管敷设 3.型号:国标 RVVP3*2.5 4.规格:RVVP3*2.5 5.材质:无氧铜 6.配线部位:监控摄像机 7.配线线制:3*2; 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装; m; 3265. 25; 031101077084; 监控防雷器; 1.名称:防雷器 2.规格:12-24-220V 3.安装方式:户外立杆+井道; 1.安装 2.测试; 台套; 45. 26; 031101077085; 监控通信恢复-4芯光纤 专网; 1.名称:光纤 2.规格:2芯 3.敷设方式:桥架+穿管; 1.安装 2.测试; 米; 6380. 27; 031101077086; 监控设备-管线建设; 1.名称:配管 2.规格:DN25 3.安装方式:明装+开槽暗管; 1.安装 2.测试; 套; 2865. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 7 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 28; 031101077087; 监控设备-预埋管; 1.名称:硅芯管 2.规格:PE50 3.辐射方式:地面预埋; 1.安装 2.测试; m; 3820. 29; 031101039005; 室外过线防水箱; 1.名称:户外防水箱 2.规格:250*200*200 3.安装方式:明装; 1.机架（柜)安装 2.本机安装 3.测试; 套; 68. 30; 031101077088; 监控基础设施-户外立杆; 1.名称:监控立杆 2.材质:不锈钢304 3.规格:立杆3M不锈钢立杆 4.安装方式:地面混凝土加固; 1.安装 2.测试; 套; 45. 31; 031101050052; 监控系统运行、入网社区街道服务器、; 1.运行类别:通信设备调试 监控系统运行试验 PDH 2.测试内容:设备调试、数据录入、试运行。街道摄像机入网。信息变更; 1.运行试验; 站; 2. 32; 031101007007; 不间断电源设备（山特20KVA-利旧）; 1.名称:UPS 2.品牌:山特 3.型号:山特20CKS30KVA 4.类型:设备回搬、安装调试; 1.安装 2.测试; 套; 1. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 8 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 33; 031101050053; 网络设备-路由器（利旧安装调试）; 1.设备名称:网络设备 2.规格型号:利旧 3.安装方式:机柜塔式安装; 1.运行试验; 台; 1. 34; 031101050054; 网络设备-交换机（利旧安装调试）; 1.设备名称:网路交换机 2.规格:利旧 3.安装方式:机柜安装; 1.运行试验; 台; 3. 35; 031101050055; 网络设备-配线架、理线架等; 1.设备名称:网络配线架 2.规格:国标 48口千兆 3.安装方式:机柜安装; 1.运行试验; 台套; 3. 36; 031103025004; 分线箱（盒）; 1.规格:560*450*120mm 2.种类:机房通信分线箱 3.容量:光分8口*3; 1.制作 2.安装 3.测试; 个; 1. 37; 031101050056; 光纤收发器; 1.设备名程:光纤收发器 2.规格:海康单膜千兆; 1.运行试验; 台套; 8. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 9 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 38; 030502007012; 光缆; 1.名称:光缆 2.规格:2-4芯 3.敷设方式:穿管、线槽敷设; 1.敷设 2.标记 3.卡接; m; 5850. 39; 030507013002; 录像设备调试、数据录入; 1.本体安装 2.单体调试; 台; 2. 40; 030507019007; 安全防范系统工程试运行; 1.系统试运行; 系统; 1. 分部小计. 服務器機房回搬. 41; 030503002010; 通信网络控制设备; 1.名称:电信专网 2.类别:ONU专网; 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地; 台; 3. 42; 030504001016; 服务器-回搬; 1.安装调试; 台; 7. 43; 030504004004; 服务器信息点变更; 1.安装、调试; 套; 2. 44; 030504008003; 各街区系统联动试运行; 1.测试类别:服务器数据录入 2.测试内容:社区各小区楼宇对讲、视频监控数据写入。信息变更; 1.调试、试运行; 系统; 3. 本页小计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税. 分部分项工程量清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\楼宇对讲、室外监控系统; 标段：; 第 10 页 共 10 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征描述; 工程内容; 计量 单位; 工程量; 金 额(元); 备注. 综合单价; 合 价; 其 中. 人工费; 材料及工程设备暂估价. 45; 030701003005; 空调器-机房空调回搬; 1.名称:原街道技防空调器回搬 2.型号:分体空调 3.规格:2P 4.安装形式:挂装 5.质量:45kg; 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆; 台; 1. 46; 沪030512002003; 表具搬迁; 1.名称:原机房电表回迁 2.规格:220V 3.安装方式:箱内挂装; 1.本体安装、调试; 台; 1. 47; 030409001004; 接地极（桥架、设备、KBG接地）; 1.名称:接地 2.材质:无氧铜 3.规格:2.5*1 4.基础接地形式:主体指定接地接口; 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆; 根; 35. 分部小计. 本页小计. 合 计. 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。; 增值税.

| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  |  | 消防联动门禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 沪030507022013 |  | 消防门禁主机 |  | 1.名称:门禁主机 2.规格:80*60mm 3.功能:刷卡、密码、消防联动 |  | 1.本体安装、调试 |  |  | 套 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 030411004035 |  | RVVP3*2.5电源线 |  | 1.名称:RVVP3*2.5电源线 2.敷设方式:桥架-管道 3.规格:国标RVVP3*2.5 |  | 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 1685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 030411004036 |  | 2*1.0电源线 |  | 1.名称:电源线国标RVV2*1.0 2.敷设方式:桥架-穿管 3.规格:国标RVv2*1.0 |  | 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 2136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 030411001016 |  | 配管PVC-20 |  | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配+暗配 |  | 1.电线管路敷设 2.预留沟槽 3.接地 4.砖墙开沟槽 |  |  | m | 2110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 5 |  | 030411001017 |  | 配管-墙面开槽敷管（地下室消防门） |  | 1.名称:墙面开槽 2.材质:砖混 3.规格:30*50mm 4.配置形式:垂直预埋 5.接地要求:直接 6.说明:地下室是现浇混凝土，不具备预埋条件 |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 |  |  | m | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 030411004037 |  | PVVP1.0*8通信线 |  | 1.名称:PVVP1.0*8通信线 2.敷设方式:桥架-管道 3.材质:无氧铜 4.规格:国标PVVP1.0*8 |  | 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031101077074 |  | 监控基础设施-管内穿线（六类网线） |  | 1.名称:网线 2.材质:无氧铜 3.规格:六类网线 4.型号:CAT6 5.敷设方式:桥架-穿管 |  | 1.安装 2.测试 |  |  | m | 2480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 8 |  | 030507006010 |  | 门禁中控箱 |  | 1.名称:含电源、控制设备、空气开关 2.安装方式:墙壁挂装 3.设备规格:500*400*160MM 4.箱体设备:空气开关、短路开关、设备插座 5.门禁控制设备:门禁主控器、通信模块 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 030507007015 |  | 自动闭门器 |  | 1.名称:闭门器 2.安装方式:门框 3.规格:85KG |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 沪030515002008 |  | 磁力锁 |  | 1.名称:磁力锁 2.规格:280KG 3.安装位置:门框平行安装 |  | 1.本体安装、调试 |  |  | 套 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 030507007020 |  | 出入口执行机构设备（zl支架) |  | 1.名称:磁力锁支架 2.类别:楼宇对讲 3.规格:Z L |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 沪030507023010 |  | 软件（消防门禁系统联调联试） |  | 1.名称:系统调试 2.调试方式:消防系统联调联试 3.规格:设备调试、试运行。 |  | 1.安装、调试 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 13 |  | 030507005001 |  | 人脸采集仪 |  | 1.名称:人脸采集仪 2.规格: C505H 3.设备应用场景:数据采集 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 030507007017 |  | 卡片发卡器 |  | 1.设备:发卡器 2.规格:DT/C34 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 030507002013 |  | 出门按钮 |  | 1.名称:出门按钮 2.规格:86型出门单项 3.安装方式:墙壁暗装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 030507006011 |  | 消防门禁出入口联动控制设备 |  | 1.名称:消防联动模块 2.类型:感应终端模块 3.规格:ADK-M1AC |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 030507019001 |  | 安全防范系统工程试运行 |  | 1.名称:安全防范系统 |  | 1.系统试运行 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内紧急呼叫系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 18 |  | 030507002002 |  | 室内紧急呼叫设备面器 |  | 1.名称:紧急呼叫器 2.类型:室内紧急呼叫模块 3.路数:1 4.安装方式:墙面安装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 030507002003 |  | 中心机房呼叫主机256位 |  | 1.名称:综控服务主机 2.类型:综控室应答主机 3.类别:中心机房显示控制设备 4.路数:256路 5.安装方式:挂装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 030507002005 |  | 入侵报警器 |  | 1.名称:报警器 2.类别:声光报警 3.安装方式:墙壁1.3M安装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 030502005001 |  | 通信缆线 |  | 1.名称:通信线缆 2.材质:无氧铜 3.规格:RVV2*1.0 4.线缆对数:1 5.敷设方式:桥架、穿管 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | m | 36462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 22 |  | 030502005002 |  | 通信缆线 |  | 1.名称:通信线 2.材质:无氧铜 3.规格:RVV2*2.5 4.线缆对数:1 5.敷设方式:桥架、穿管 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | m | 3226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 030507019002 |  | 安全防范系统工程试运行 |  | 1.名称:安全防范系统运行 2.类别:设备、软件、系统应急响应机制建立 |  | 1.系统试运行 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室内报警系统（覆盖一二楼、顶楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 030507002007 |  | 入侵报警控制器 |  | 1.名称:入侵报警器 2.类别:红外幕帘终端感应器 3.路数:1 4.安装方式:明装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 030507004005 |  | 入侵报警信号传输设备 |  | 1.名称:信号传出缆线及模块 2.类别:传输模块 3.安装方式:箱内安装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 26 |  | 030607004001 |  | 8防区报警主机 |  | 1.名称:报警主机 2.类型:8路红外报警主机 3.规格:20*16mm 4.点数或回路数:8 5.调试要求:响应灵敏度、覆盖范围调试 |  | 1.本体安装 2.系统调试 3.补刷（喷)油漆 |  |  | 套 | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 030507017002 |  | 安全防范分系统调试 |  | 1.名称:报警系统主机调试 2.类别:主机、感应终端数据接入、配对 3.通道数:8 |  | 1.各分系统调试 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 030507008001 |  | 网络枪式摄像机-枪机 |  | 1.名称:枪式摄像机 2.品牌:海康/大华/天地伟业 3.安装方式:吊装/壁装 4.规格:高清宽动态摄像机 200W |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 29 |  | 030507008030 |  | 网络枪式摄像机-半球 |  | 1.名称:枪式摄像机 2.品牌:海康/大华/天地伟业 3.安装方式:吊装/壁装 4.规格:高清宽动态摄像机 200W |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 030507008003 |  | 电梯半球 POE |  | 1.名称:半球摄像机 2.类型:电梯半球 3.品牌:海康/大华/天地伟业 4.规格:高清宽动态摄像机 200W |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 030507008004 |  | 枪机支架 |  | 1.名称:摄像机支架 2.材质:横臂钢材 3.规格:35cm 4.安装方式:墙面水平安装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 个 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 030507008006 |  | 摄像机电源 |  | 1.名称:直流电源 2.设备类型:半球摄像机电源 3.规格:12V20A 4.安装方式:箱内安装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 33 |  | 031101077094 |  | 电梯摄像机-电源箱 |  | 1.名称:户外防水社区综控箱 2.规格:400*300*150mm 3.安装方式:壁装+落地 |  | 1.安装 2.测试 |  |  | 台套 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 030507008007 |  | 存储主机-64路8盘位录像机 |  | 1.名称:录像机 2.品牌:海康/大华/天地伟业 3.规格:64路8盘位 4.安装方式:机架安装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 030507008008 |  | 存储硬盘 |  | 1.名称:存储硬盘 2.品牌:海康/WD/ST 3.规格:8tb 4.接口:SATA接口 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 块 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 030507008010 |  | 不间断电源设备UPS-20kVA-3C3 HD-20K |  | 1.名称:UPS不间断电源 2.型号:20kVA-3C3 HD-30K 3.规格:20kVA 4.电池规格:12V100AH 5.电池数量:16块 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 031101050057 |  | 光纤收发器 |  | 1.设备名程:光纤收发器 2.规格:单膜千兆 |  | 1.运行试验 |  |  | 台套 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 38 |  | 030502001007 |  | 服务器机柜2000*1000*800mm |  | 1.名称:服务器机柜 2.品牌:图腾/大唐保镖/大唐电信 3.规格:2000*1000*800mm标准机柜 4.安装方式:落地 |  | 1.本体安装 2.相关固定件的连接 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 030505003002 |  | 前端机柜800*600*450mm |  | 1.名称:网络机柜 2.品牌:图腾/大唐/大唐保镖 3.规格:800*600*450mm 4.安装方式:墙壁挂装 |  | 1.本体安装 2.连接电源 3.接地 |  |  | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 031101011004 |  | 墙柜电源线RVV3*6平方-UPS供电 |  | 1.名称:电源线 2.材质:无氧铜 3.规格:国标3*6平方 4.型号:RVV3*6 |  | 1.敷设 2.测试 |  |  | 米 | 865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 030506007001 |  | 视频监视器 |  | 1.名称:监视器 2.品牌:海康/大华 3.规格:75寸监视器 4.安装方式:墙壁挂装 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 42 |  | 031101050049 |  | 机房设备-台式电脑/23寸显示器 |  | 1.设备名称:电脑 2.品牌:联想/戴尔/HP 3.规格:管理电脑（I5/16G/3TB/23寸LED显示器、键鼠） |  | 1.运行试验 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 030501009001 |  | 路由器 |  | 1.名称:网络路由器 2.类别:视频监控通信设备 3.规格:4口千兆商用路由器 4.功能:数据通道功能 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 030507008012 |  | 24口千兆网络交换机 |  | 1.名称:网络交换机 2.品牌:华三/海康/大华 3.安装方式:机架安装 4.规格:24口网络千兆交换机 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 030507008026 |  | 24口千兆网络交换机 POE |  | 1.名称:网络交换机 2.品牌:华三/海康/大华 3.安装方式:机架安装 4.规格:24口POE 网络千兆交换机 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 46 |  | 030507008028 |  | 5口千兆网络交换机 POE |  | 1.名称:网络交换机 2.品牌:华三/海康/大华 3.安装方式:机架安装 4.规格:24口POE 网络千兆交换机 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 030507008016 |  | 机架式12口光纤配架 |  | 1.名称:光纤otf架 2.型号:LC-12 3.规格:12口 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 030507008017 |  | LC光纤尾纤 |  | 1.名称:尾纤 2.接口:LC |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 根 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 030507008018 |  | 2M光千兆网络跳线 |  | 1.名称:光纤跳线 2.接口:LC 3.规格:2m, |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 根 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 030507008019 |  | 耦合器 |  | 1.名称:耦合器 2.规格:LC-LC |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 个 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | 030507008020 |  | 六类网络跳线 |  | 1.名称:网线 2.材质:无氧铜 3.规格:CAT-6国标 4.安装方式:机柜设备链接 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 根 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | 030507008021 |  | 网线 六类网线 |  | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类国标 3.型号:cat6 4.敷设方式:桥架、穿管 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | M | 11180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 53 |  | 030507008022 |  | 电源线缆 |  | 1.名称:电源线 2.敷设方式:桥架-穿管 3.规格:国标RVV2*1.0 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | m | 1865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | 030507008029 |  | 电源线缆 |  | 1.名称:电源线 2.敷设方式:桥架-穿管 3.规格:国标RVV3*2.5 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | m | 368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | 030411001015 |  | 配管 |  | 1.名称:配管 2.材质:pvc 3.规格:20mm 4.配置形式:明配 5.接地要求:直接 |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 |  |  | m | 1686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 030507019005 |  | 安全防范系统工程试运行 |  | 1.名称:系统试运行 2.类别:软件安全模型系统测试 |  | 1.系统试运行 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | 030507013003 |  | 录像设备调试、数据录入 |  | 1.名称:设备调试 2.类别:数据录入、终端编码 |  | 1.本体安装 2.单体调试 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 031101099007 |  | 监测控制分系统监控桌、操作台 |  | 1.规格:1000*1200*1000mm 2.材质:白色铝合金管标准操作台 |  | 1.安装 2.调测 |  |  | 站 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 030502012001 |  | 信息插座 |  | 1.名称:网络信息模块 2.类型:国标 3.规格:六类非屏蔽 4.安装方式:嵌入式 5.底盒材质、规格:86mm |  | 1.端接模块 2.安装面板 |  |  | 个 | 3798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | 030502005024 |  | 电话模块 |  | 1.名称:电话信息模块 2.类型:国标 3.规格:四口非屏蔽 4.安装方式:嵌入式 5.底盒材质、规格:86mm |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | 个 | 2532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 030502005025 |  | 单孔网络平面面板 |  | 1.名称:网络信息面板 2.类型:国标 3.规格:单口 4.安装方式:明装 5.底盒材质、规格:86mm |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | 套 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 62 |  | 030502005026 |  | 双孔平面面板 |  | 1.名称:网络信息面板 2.类型:国标 3.规格:双口 4.安装方式:明装 5.底盒材质、规格:86mm |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | 套 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 030502005027 |  | 有线电视面板模块 |  | 1.名称:有线电视信息模块 2.类型:国标 3.规格:双口 4.模块规格:英制接口 5.网络模块:六类网络模块 6.安装方式:明装 7.底盒材质、规格:86mm |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | 套 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 031103025002 |  | 室内多媒体信息箱 |  | 1.名称:室内多媒体信息箱 2.安装方式:预埋暗装 3.种类:信息集线箱 4.容量:400*300*80mm |  | 1.制作 2.安装 3.测试 |  |  | 个 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 65 |  | 030502005028 |  | 电源插排 |  | 1.名称:电源插排 2.类型:国标 3.规格:3口（3*1+2*2） 4.安装方式:信息箱内安装 5.接地方式:直接 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | 个 | 1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 030502005030 |  | 跳线 |  | 1.名称:光纤纤跳线 2.类型:国标 3.规格:六类 5m |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | 根 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | 030411003008 |  | 桥架-楼层水平桥架 |  | 1.名称:桥架 2.型号:XQJ-T-1型 3.规格:150*50*1.2mm 4.材质:钢制 5.类型:槽式 6.接地方式:直接 |  | 1.本体安装 2.接地 3.支架配件安装 |  |  | m | 2860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 030502008001 |  | 光纤 |  | 1.名称:光纤 2.型号:GYTA/S-12 3.规格:千兆12芯单模 4.安装方式:桥架敷设 |  | 1.气流吹放 2.标记 |  |  | m | 1562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 69 |  | 030502005031 |  | 网线-六类网线 |  | 1.名称:网线 2.类型:国标 3.型号:cat6 4.规格:4对国标无氧铜网线 5.安装方式:穿管 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | m | 48236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 030502005032 |  | 电话线 |  | 1.名称:电话线 2.类型:国标 3.型号:cat5 4.规格:2对国标无氧铜双绞线 5.安装方式:穿管 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | m | 22512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 030505005003 |  | 射频同轴电缆符合线 |  | 1.名称:射频同轴网络符合线 2.类型:国标 3.网线:CAT6国标网线 4.同轴线:75-5同轴 5.规格:cat6+75-5同轴共缆 6.敷设方式:穿管 |  | 1.线缆敷设 |  |  | m | 34782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 030411001014 |  | MIC模块化装配配管PVC20（室内弱电、通信配管） |  | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20MM 4.配置形式:MIC预埋 |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 |  |  | m | 87985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 综合机房静电地板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | 031101023026 |  | 机房基础装修 |  | 1.名称、类别:机房墙面刮腻子，刷白 2.型号:粒子、涂料 |  | 1.安装 2.试通 |  |  | 间 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 030411004052 |  | 配线RVV3*16平方 |  | 1.名称:电源线 2.类型:国标 3.配线形式:动力线路 4.型号:RVVP3*16 5.规格:RVVP3*16 6.材质:无氧铜 7.配线部位:机房 |  | 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 030411004053 |  | 配线电源线RVV3*6平方 |  | 1.名称:电源线 2.类型:国标 3.配线形式:动力线路 4.型号:RVV3*6 5.规格:RVV3*6 6.材质:无氧铜 7.配线部位:机房 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 19 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 76 |  | 031005006005 |  | 静电地板 |  | 1.保温层材质、厚度:3.5cm 2.安装方式:架空装配 3.管道材质、规格:陶瓷静电地板 4.压力试验及吹扫设计要求:合格 |  | 1.保温层及钢丝网铺设 2.管道排布、绑扎、固定 3.与分集水器连接 4.水压试验、冲洗 5.配合地面浇注 |  |  | m2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | 031101077092 |  | 机房强电控制箱（明装） |  | 1.名称:强电箱 2.规格:500*300*150mm 3.安装方式:壁装 |  | 1.安装 2.测试 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼顶铁塔设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 031101072024 |  | 铁塔天线 |  | 1.安装位置:楼顶 2.名称:通信天线 3.天线高度:2米 |  | 1.架设 |  |  | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 031101072025 |  | 铁塔接线箱 |  | 1.安装位置:挂壁安装 2.名称:设备箱 3.规格:480*320*160mm |  | 1.架设 |  |  | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 031101072026 |  | 铁塔设备基础 |  | 1.安装位置:楼顶 2.名称:天线支架 |  | 1.架设 |  |  | 座 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 20 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 81 |  | 031101073005 |  | 微波抛物面天线 |  | 1.规格:抛物面天线 2.安装方式:铁塔支架安装 3.塔高:2m |  | 1.安装 2.调测 |  |  | 副 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 031101074004 |  | 馈线 |  | 1.规格:无氧铜同轴线缆 2.型号:SVY5-12 3.地点:楼顶铁塔通信线缆 4.辐射方式:桥架+管道 |  | 1.安装 2.调测 |  |  | m | 762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 030502007014 |  | 光缆 |  | 1.名称:光缆 2.规格:2-4芯 3.敷设方式:穿管、线槽敷设 |  | 1.敷设 2.标记 3.卡接 |  |  | m | 1168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 031101079004 |  | 数字段内中继段调测 |  |  |  | 1.调测 |  |  | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 031101083004 |  | 配合终端测试 |  | 1.测试类别:通信设施调测 2.测试内容:通信接入 |  | 1.调测 |  |  | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 031101086004 |  | 全电路主控站集中监控性能调测 |  | 1.测试类别:通信设备联调、 |  | 1.调测 |  |  | 系统 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 031101085004 |  | 全电路主通道（辅助通道）上下话路站调测 |  | 1.测试类别:接入设备中继段调测、配合站调测 |  | 1.调测 |  |  | 站 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 21 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 88 |  | 031101091004 |  | 系统联测 |  | 1.测试类别:主设备、覆盖天线联调联测 |  | 1.联测 |  |  | 站 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无线信号全覆盖（地下车库、电梯井道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 030411004055 |  | 移动-配线-二分线-SYV50-12 |  | 1.名称:二分线 2.配线形式:桥架水平敷设 3.型号:5-12 4.规格:SYV 5-12 5.材质:无氧铜 6.配线部位:地下室、电梯井道 7.配线线制:通信桥架独立走线 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 6686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 030504003013 |  | 电梯井道-通道通信铜缆承载支架 |  | 1.名称:承揽支架 2.规格:10-20cm 3.安装方式:吊装、壁装 |  | 1.本体安装、调试 |  |  | 10个 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 030503002011 |  | 移动-通信设备 |  | 1.名称:远端机 2.类别:通信主设备 3.安装方式:箱内安装 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 22 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 92 |  | 030503002012 |  | 移动-通信主设备 |  | 1.名称:通信室内设备 2.类别:近端机 3.安装方式:室内墙壁挂装 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | 031103008042 |  | 移动-转接耦合器件 |  | 1.规格、型号:功分器 2.敷设部位:二分线连接处 3.敷设方式:桥架+管道 |  | 1.测量 2.敷设 |  |  | 个 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | 030503002014 |  | 移动-通信网络控制设备 |  | 1.名称:分/合路器 2.敷设部位:通信缆线传输接口 3.安装方式:桥架+墙体 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | 030503002015 |  | 移动-通信设备耦合器 |  | 1.名称:功分器 2.敷设部位:电梯井道 3.安装方式:桥架+管道 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 031103008040 |  | 移动-光纤 |  | 1.规格、型号:光纤 2.规格:千兆12芯 3.敷设方式:桥架、管道 |  | 1.测量 2.敷设 |  |  | m | 668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 23 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 97 |  | 031103025005 |  | 移动-分线箱560*380*160 |  | 1.规格:560*380*160 2.种类:分线箱 |  | 1.制作 2.安装 3.测试 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | 031103008041 |  | 移动-直放站设备耦合器 |  | 1.规格、型号:通信设备 2.敷设部位:近端机接入设备 3.安装方式:箱内安装 |  | 1.测量 2.敷设 |  |  | 台套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | 030411004054 |  | 移动-电源线 RVV-3*2.5 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:动力线路 3.规格:国标RVVP3*2.5 4.材质:无氧铜 5.配线部位:地下室、电梯井道 6.配线线制:通信桥架独立走线 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | 031102001007 |  | 移动-无线天线 |  | 1.规格:无线天线 2.型号:定向/全向天线 3.安装方式:墙体支架安装 4.部位:地下室、电梯井道 |  | 1.本体安装 |  |  | 副 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 24 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 101 |  | 031102016014 |  | 移动-设备调测 |  | 1.测试类别:设备调试 2.测试内容:通信接入、天线调试 |  | 1.系统调测 |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | 031102020006 |  | 移动-数据处理中心设备 |  | 1.内容:数据接入、调测 |  | 1.安装、调测 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 030411004056 |  | 电信/联通-配线-二分线-SYV50-12 |  | 1.名称:二分线 2.配线形式:桥架水平敷设 3.型号:5-12 4.规格:SYV 5-12 5.材质:无氧铜 6.配线部位:地下室、电梯井道 7.配线线制:通信桥架独立走线 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 6850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | 030504003014 |  | 电梯井道-通道通信铜缆承载支架 |  | 1.名称:承揽支架 2.规格:10-20cm 3.安装方式:吊装、壁装 |  | 1.本体安装、调试 |  |  | 10个 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 030503002016 |  | 电信/联通-通信设备 |  | 1.名称:远端机 2.类别:通信主设备 3.安装方式:箱内安装 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 25 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 106 |  | 030503002017 |  | 电信/联通-通信主设备 |  | 1.名称:通信室内设备 2.类别:近端机 3.安装方式:室内墙壁挂装 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | 031103008043 |  | 电信/联通-转接耦合器件 |  | 1.规格、型号:功分器 2.敷设部位:二分线连接处 3.敷设方式:桥架+管道 |  | 1.测量 2.敷设 |  |  | 个 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | 030503002018 |  | 电信/联通-通信网络控制设备 |  | 1.名称:分/合路器 2.敷设部位:通信缆线传输接口 3.安装方式:桥架+墙体 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | 030503002019 |  | 电信/联通-通信设备耦合器 |  | 1.名称:功分器 2.敷设部位:电梯井道 3.安装方式:桥架+管道 |  | 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  |  | 台 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | 031103008044 |  | 电信/联通-光纤 |  | 1.规格、型号:光纤 2.规格:千兆12芯 3.敷设方式:桥架、管道 |  | 1.测量 2.敷设 |  |  | m | 1526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 26 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 111 |  | 031103025006 |  | 电信/联通-分线箱560*380*160 |  | 1.规格:560*380*160 2.种类:分线箱 |  | 1.制作 2.安装 3.测试 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | 031103008045 |  | 电信/联通-直放站设备耦合器 |  | 1.规格、型号:通信设备 2.敷设部位:近端机接入设备 3.安装方式:箱内安装 |  | 1.测量 2.敷设 |  |  | 台套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | 030411004057 |  | 电信/联通-电源线 RVV-3*2.5 |  | 1.名称:电源线 2.配线形式:动力线路 3.规格:国标RVVP3*2.5 4.材质:无氧铜 5.配线部位:地下室、电梯井道 6.配线线制:通信桥架独立走线 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  |  | m | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | 031102001010 |  | 电信/联通-无线天线 |  | 1.规格:无线天线 2.型号:定向/全向天线 3.安装方式:墙体支架安装 4.部位:地下室、电梯井道 |  | 1.本体安装 |  |  | 副 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程\单项工程\智能建筑系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 27 页 共 27 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 工程内容 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  | 其 中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价 |  |  |
| 115 |  | 031102016017 |  | 电信/联通-设备调测 |  | 1.测试类别:设备调试 2.测试内容:通信接入、天线调试 |  | 1.系统调测 |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | 031102020009 |  | 电信/联通-数据处理中心设备 |  | 1.规格:数据接入、调测 |  | 1.安装、调测 |  |  | 条 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目—弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  | 计量 单位 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |
| 1.1.1 |  | 011707001001 |  | 环境保护 |  | 项 |  | 粉尘控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 011707001002 |  |  |  |  |  | 噪音控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 011707001003 |  |  |  |  |  | 有毒有害气味控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 011707001004 |  | 文明施工 |  | 项 |  | 安全警示标志牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | 011707001005 |  |  |  |  |  | 现场围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | 011707001006 |  |  |  |  |  | 各类图板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | 011707001007 |  |  |  |  |  | 企业标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | 011707001008 |  |  |  |  |  | 场容场貌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | 011707001009 |  |  |  |  |  | 材料堆放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | 011707001010 |  |  |  |  |  | 现场防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | 011707001011 |  |  |  |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | 011707001012 |  | 临时设施 |  | 项 |  | 现场办公设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | 011707001013 |  |  |  |  |  | 现场宿舍设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | 011707001014 |  |  |  |  |  | 现场食堂生活设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | 011707001015 |  |  |  |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | 011707001016 |  |  |  |  |  | 水泥仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 |  | 011707001017 |  |  |  |  |  | 木工棚、钢筋棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目—弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  | 计量 单位 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |
| 1.1.18 |  | 011707001018 |  |  |  |  |  | 其他库房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 |  | 011707001019 |  |  |  |  |  | 配电线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 |  | 011707001020 |  |  |  |  |  | 配电箱开关箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 |  | 011707001021 |  |  |  |  |  | 接地保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 |  | 011707001022 |  |  |  |  |  | 供水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.23 |  | 011707001023 |  |  |  |  |  | 排水管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.24 |  | 011707001024 |  |  |  |  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.25 |  | 011707001025 |  |  |  |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.26 |  | 011707001026 |  |  |  |  |  | 硬地坪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.27 |  | 011707001027 |  | 安全施工 |  | 项 |  | 楼板、屋面、阳台等临时防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.28 |  | 011707001028 |  |  |  |  |  | 通道口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.29 |  | 011707001029 |  |  |  |  |  | 预留洞口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.30 |  | 011707001030 |  |  |  |  |  | 电梯井口防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.31 |  | 011707001031 |  |  |  |  |  | 楼梯边防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 |  | 011707001032 |  |  |  |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.33 |  | 011707001033 |  |  |  |  |  | 高空作业防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.34 |  | 011707001034 |  |  |  |  |  | 操作平台交叉作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.35 |  | 011707001035 |  |  |  |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目—弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 编 码 |  | 名 称 |  | 计量 单位 |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 工程内容及包含范围 |  |  |  |  |  | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

其他措施项目清单与计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目—弱电工程; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 工作内容、说明及包含范围; 金 额(元). 1; 011707002; 夜间施工. 2; 011707003; 非夜间施工照明. 3; 011707004; 二次搬运. 4; 011707005; 冬雨季施工. 5; 011707006; 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施. 6; 011707007; 已完工程及设备保护. 合 计. 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。; 增值税.

增值税项目清单计价表. 工程名称：田林路65弄旧住房拆除重建项目-弱电工程; 标段：; 第 1 页 共 1 页. 序号; 项 目 名 称; 计 算 基 础; 费率(%); 金 额(元). 1; 增值税; 措施项目清单费用+其他项目合计; 9. 合 计. 增值税.