# 第七部分　附件

丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁服务 实施内容清单

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 1 | 040501004001 | 雨水连管 | 1.铺设深度:综合考虑 2.管材规格:DN400mm 3.管道材料名称:高密度聚乙烯承插式缠绕管（HDPE管） 4.土质:综合考虑 5.挖土要求:按设计图纸要求及符合规范要求 6.挖土技术措施要求:按图纸及相关规范由投标人自行考虑 7.垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂垫层，5cm中粗砂整平 8.连接形式:止水橡胶圈承插式接口 9.填砂厚度:管顶以上500mm以下范围采用中粗砂回填，其余部位采用良质土回填，每层不大于20cm分层夯实，压 | 1.挖土、回填、余土外运 2.垫层、基础铺筑及养护 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.排管道、坞帮 5.窨井接管 6.管道检验及试验 7.填砂 8.沟槽围护、支撑 | m | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  |  | 实度符合设计要求 10.余方及建筑垃圾外运、处置:投标单位综合考虑 11.管道检验及试验要求:符合设计或规范要求 12.投标单位综合考虑:投标单位综合考虑 13.管道与井连接:符合设计要求 14.报价说明:需根据本工程物探、测量、地质勘察报告综合考虑管道围护及井点降水，新排管道涉及到的挖土、回填、土方外运处置费用，综合本项考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 4 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 2 | 040501004002 | DN600 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) ≤3.0m | 1.土质:综合考虑 2.挖土要求:按设计图纸要求及符合规范要求 3.挖土技术措施要求:按图纸及相关规范由投标人自行考虑 4.铺设深度:≤3.0m 5.管材规格:DN600mm 6.管道材料名称:DN600 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE） 7.垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石或砾石砂垫层，5cm中粗砂整平 8.连接形式:止水橡胶圈承插式接口 9.填砂厚度:管顶以上500mm以下范围采用中粗砂回填，其余部位采用良质土回填，每层不大于20cm分层夯实，压 | 1.挖土、回填、余土外运 2.垫层、基础铺筑及养护 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.排管道、坞帮 5.窨井接管 6.管道检验及试验 7.填砂 8.沟槽围护、支撑 | m | 237 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 5 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
|  |  |  | 实度符合设计要求 10.余方及建筑垃圾外运、处置:投标单位综合考虑 11.管道检验及试验要求:符合设计或规范要求 12.投标单位综合考虑:投标单位综合考虑 13.管道与井连接:符合设计要求 14.报价说明:需根据本工程物探、测量、地质勘察报告综合考虑管道围护及井点降水，新排管道涉及到的挖土、回填、土方外运处置费用，综合本项考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 6 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 3 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水口种类、规格:成品平式单篦雨水口，参考图集上海市92排通图 2.垫层种类、厚度:综合考虑，满足设计及规范要求 3.混凝土强度等级:综合考虑，满足设计及规范要求 4.砂浆强度等级及配合比:干混砌筑砂浆 WM M15.0，干混抹灰砂浆 WP M15.0 5.盖座种类、规格:参考图集上海市92排通图 | 1.挖土、回填土（中粗砂）、余土外运 2.浇捣基底 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.雨水箅子安装 6.安装盖座及挂篮 | 座 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 7 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 4 | 040201019001 | 地基注浆 | 1.工作内容:地基注浆 2.成孔深度、间距:综合考虑，具体详见设计说明 3.浆液种类及配合比:综合考虑，具体详见设计说明 4.注浆方法:综合考虑，具体详见设计说明 5.水泥强度等级、用量:综合考虑，具体详见设计说明 | 1.成孔 2.注浆导管制作、安装 3.浆液制作、压浆 4.材料运输 | m3 | 995.4 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 8 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 5 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.窨井规格:成品检查井 钢筋混凝土 （1000*1000） 2.垫层、基础材质及厚度:按设计图纸要求及符合规范要求 3.混凝土强度等级:按设计图纸要求及符合规范要求 4.盖板材质、规格:防沉降井盖 5.井盖、井圈材质及规格:按设计图纸要求及符合规范要求 | 1.挖土、回填土（中粗砂）、余土外运 2.垫层铺设、浇捣基础、模板制安 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.安装井座、井筒、井圈、相关配件等 5.盖板安装 6.检验及试验 | 座 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 沪040501021001 | 现状井封堵 | 1.工作内容:现状井封堵 2.施工做法:满足设计及规范要求 | 1.安装特制四通 2.按拆夹板阀、钻孔机、封堵机 3.封堵 4.连接新管，通气 5.试压、检验 | 处 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 侧石拆除与恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1.材质:拆除侧石 | 1.拆除、清理 2.运输 | m | 163.23 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁\市政工程 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 9 页 共 9 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其 中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料及工程设备暂估价 |  |
| 8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合考虑 2.建筑旧料处置及外运运费（包含清理装车，外运至处置点并处置所需费用）:投标单位自报 | 1.余方点装料运输至弃置点 2.处置 | m3 | 7.34 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040204004001 | 安砌侧石 | 1.材料品种、规格:花岗岩侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度:满足设计及规范要求 | 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌 | m | 163.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |  |  |

| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
| 1.1.1 | 041109001001 | 环境保护 | 项 | 粉尘控制 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 041109001002 |  |  | 噪音控制 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 041109001003 |  |  | 有毒有害气味控制 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 041109001004 | 文明施工 | 项 | 安全警示标志牌 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 041109001005 |  |  | 现场围挡 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | 041109001006 |  |  | 各类图板 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | 041109001007 |  |  | 企业标志 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | 041109001008 |  |  | 场容场貌 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | 041109001009 |  |  | 材料堆放 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | 041109001010 |  |  | 现场防火 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | 041109001011 |  |  | 垃圾清运 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | 041109001012 | 临时设施 | 项 | 现场办公设施 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | 041109001013 |  |  | 现场宿舍设施 |  |  |  |  |
| 1.1.14 | 041109001014 |  |  | 现场食堂生活设施 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | 041109001015 |  |  | 现场厕所、浴室、开水房等设施 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | 041109001016 |  |  | 水泥仓库 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | 041109001017 |  |  | 木工棚、钢筋棚 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
| 1.1.18 | 041109001018 |  |  | 其他库房 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | 041109001019 |  |  | 配电线路 |  |  |  |  |
| 1.1.20 | 041109001020 |  |  | 配电箱开关箱 |  |  |  |  |
| 1.1.21 | 041109001021 |  |  | 接地保护装置 |  |  |  |  |
| 1.1.22 | 041109001022 |  |  | 供水管线 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | 041109001023 |  |  | 排水管线 |  |  |  |  |
| 1.1.24 | 041109001024 |  |  | 沉淀池 |  |  |  |  |
| 1.1.25 | 041109001025 |  |  | 临时道路 |  |  |  |  |
| 1.1.26 | 041109001026 |  |  | 硬地坪 |  |  |  |  |
| 1.1.27 | 041109001027 | 安全施工 | 项 | 楼板、屋面、阳台等临时防护 |  |  |  |  |
| 1.1.28 | 041109001028 |  |  | 通道口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.29 | 041109001029 |  |  | 预留洞口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.30 | 041109001030 |  |  | 电梯井口防护 |  |  |  |  |
| 1.1.31 | 041109001031 |  |  | 楼梯边防护 |  |  |  |  |
| 1.1.32 | 041109001032 |  |  | 垂直方向交叉作业防护 |  |  |  |  |
| 1.1.33 | 041109001033 |  |  | 高空作业防护 |  |  |  |  |
| 1.1.34 | 041109001034 |  |  | 操作平台交叉作业 |  |  |  |  |
| 1.1.35 | 041109001035 |  |  | 作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |
| 安全文明施工清单与计价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项 目 编 码 | 名 称 | 计量 单位 | 项 目 名 称 |  | 工程内容及包含范围 |  | 金 额（元） |
|  |  |  |  | 品 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |

| 其他措施项目清单与计价表. 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁; 标段：; 第 1 页 共 2 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 工作内容、说明及包含范围; 金 额(元). 1; 041109002; 夜间施工. 2; 041109003; 二次搬运. 3; 041109004; 冬雨季施工. 4; 041109005; 行车、行人干扰. 5; 041109006; 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施. 6; 041109007; 已完工程及设备保护. 7; 041109008; 地下管线交叉处理. 8; 041109009; 施工监测、监控. 9; 0411090010; 临时排水、临时封堵（投标单位自行考虑，结算不做调整）. 10; 0411090011; 现状井的回填及路面修复. 11; 0411090012; 施工区域保洁费. 12; 0411090013; 交通干扰增加费. 13; 0411090014; 土壤测定费. 14; 0411090015; 除清单单独计列外所有建筑垃圾及余土外运及处置费（投标单位自行考虑，结算不做调整）. 15; 0411090016; 大型机械设备进出场及安拆费. 16; 0411090017; 施工临水、临电接驳. 17; 0411090018; 施工排水、降水费. 18; 0411090019; 施工期间的临时围档及居民协调费用. 19; 0411090020; 交通组织协调费. 20; 0411090021; 施工期间临时施工出入口施工及相关部门协调处理费. 21; 0411090022; 保险费包括但不限于工程安全生产责任险、建筑工程一切险、工程建设项目工伤保险等（业主方保险除外）. 22; 0411090023; 所有需要具备竣工验收的所有检测工作费. 23; 0411090024; 竣工资料（包括档案编制费用（含人防）、竣工图编制等）、竣工验收配合、备案工作配合、档案编制费（满足城建档案馆及建设单位要求）. 24; 0411090025; 各阶段施工与周围居民等发生的纠纷和投诉所产生的费用，包括维稳费及相应措施费、扰民措施费用(充分考虑现场. 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。; 增值税. 其他措施项目清单与计价表. 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁; 标段：; 第 2 页 共 2 页. 序号; 项目编码; 项目名称; 工作内容、说明及包含范围; 金 额(元). 特殊情况)等。. 25; 0411090026; 其他措施费（投标人自行考虑）. 合 计. 注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。; 增值税. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：丰谷路公共停车库新建项目雨水管搬迁 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) | 金 额(元) |  |  |
| 1 | 增值税 | 措施项目清单费用+其他项目合计 |  | 9 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 增值税 |  |