- 工程概况

本工程为头桥街道头桥中路跨奉新港桥梁修缮工程，该桥现状简述如下：

头桥路头桥位于上海市奉贤区头桥路上，新奉公路西侧，跨越奉新港，目前该桥交通繁忙。现状该桥为一座东西走向拱桥，分为南、北两幅桥，其中南幅桥为单跨双曲拱桥，跨径为 39.8m，净跨径为 30.4m，净矢跨比为1/8.54；北幅桥为 3 跨刚架拱桥，跨径组合(由东向西)为7.0m+26.0m+6.8m，南、北幅桥间采用搭板连接。

该桥竣工资料缺失，设计承载力未知。2023年4月对桥梁进行了桥梁特殊检测现状桥梁病害较多。通过检测，按照《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)关于桥梁技术状况评定标准对该桥进行评定，该桥当前完好状况评估等级为C级桥(合格状态)，其中桥面系、上部结构、下部结构结构状况评估等级分别为 D 级、E 级和C级。检算结果表明:该桥两幅桥主拱圈主要控制截面能够满足汽车-6级(0.6 倍的汽-10 级)荷载的安全承载要求

2024年8月28日由上海浦公检测技术股份有限公司对头桥路头桥进行了常规定期检测。通过检测，按照《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)关于桥梁技术状况评定标准对该桥进行评定，该桥当前完好状况评估等级为C级桥(合格状态)，其中桥面系、上部结构、下部结构结构状况评估等级分别为B级、C级和 B级。该桥在 2023 年桥梁特殊检测后进行过一次维修加固，2024年常规定期检测中桥面系、上部结构与下部结构的完好状况评估等级相比 2023年均有所提升，但全桥完好状况评估等级仍为C级。

根据头桥街道《头桥街道党工委会议纪要》（2025（23）），会议听取了关于头桥中路跨奉新港桥桥梁修缮工程的情况汇报，会议原则同意，对头桥中路跨奉新港桥进行拆除重建。

- 设计依据

- 会议纪要和设计任务委托书；

- 本工程的地形修测及道路测量资料；

- 《关于拟启动头桥路头桥桥梁修缮的函》（奉头街函[2024]15号）——上海市奉贤区人民政府头桥街道办事处（2024年12月）；

- 《关于同意实施头桥路跨奉新港桥桥梁修缮的复函》（沪奉交函[2024]44号）——上海市奉贤区交通委（2024年12月）；

- 《关于同意实施头桥路跨奉新港桥桥梁修缮的复函》（沪奉水务[2025]8号）——上海市奉贤区水务局（2025年01月）；

- 《关于头桥街道头桥中路跨奉新港桥梁修缮工程可行性研究报告的批复》（沪奉发改批[2025]82号）——上海市奉贤区发展和改革委员会（2025年7月）；

- 《头桥街道党工委会议纪要（2025（23））》——上海市奉贤区人民政府头桥街道办事处（2025年07月）

- 《2024年奉贤区小市政桥梁定期检测服务项目》——上海浦公检测技术股份有限公司（2024年08月）；

- 《奉贤区头桥路头桥特殊检测项目》——上海同丰工程咨询有限公司（2023年04月）；

- 《头桥街道头桥中路桥梁修缮工程项目地下管线探测》——上海山骋勘察设计有限公司（2025年1月）；

- 《头桥街道头桥中路桥梁修缮工程岩土工程勘察报告》——上海山骋勘察设计有限公司（2024年12月）；

- 其他现场调查及收集的资料；

- 采用的设计规范、准则

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）（参照）

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG  D62-2004）（参照）

- 《公路圬工桥涵设计规范》（JTJ D61-2005）

- 《混凝土结构耐久性设计标准》（GB／T 50476-2019）

- 《混凝土结构耐久性设计规范》（GB／T 50476-2008）（参照）

- 《城市桥梁桥面防水工程技术规程》（CJJ 139-2010）

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

- 《城市梁桥拆除工程安全技术规范》（CJJ 248-2016）

- 《桥梁拆除工程技术规程》（DG/TJ08-2227-2017）

- 《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）

- 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81—2017）

- 《公路工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-119-2018）上海市工程建设规范

- 《农村公路建设与养护技术规范》（DGTJ08-2067-2009）上海市工程建设规范

- 《上海市城市道路与公路设计指导意见（试行）》（沪建交【2009】1048号）

- 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）

- 《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ 08-2152-2014）

- 国家及行业的相关规范及标准。

- 主要技术指标

- 设计荷载：城-B级。

- 桥梁横断面布置： [0.3m（栏杆）+9.0m（车行道）+0.3m（栏杆）]=9.6m。

- 桥面横坡：按双向1.0%。

- 桥梁结构设计安全等级：二级，结构重要性系数为1.0。

- 桥梁结构设计基准期：100年；设计使用年限为50年。

- 本工程所处环境类别为Ⅰ类。

- 桥面防水等级为Ⅱ级，防水层使用年限≥10年。

- 本工程平面坐标采用上海市平面坐标系统，高程系统采用上海吴淞高程系统。

- 设计内容

结合该桥检测报告，因头桥区域交通对该桥梁依赖性较大，现状桥梁安全隐患较大，结合各职能部门的复函，头桥街道党工委会议（2025（23））决定对该桥按拆除重建。根据测量资料和现场情况，改建桥梁设计拟将跨越现状老桥台为原则，最终跨径以老桥面拆除后，依据老桥台位置最终确定，目前桥梁规模初拟为（13+18+13）m，宽度9.6m。

另外本工程实施将与头桥中路道路整治项目同步实施，本工程仅涉及桥梁工程。

- 跨径布置为：L=（13+18+13）m，空心板简支梁桥。

- 本桥中心线与河道正交。

- 梁底标高≥5.2m。

- 上部结构：

18m先张法预应力混凝土空心板梁（刚接），梁高0.85m，共6片(中板4片，边板2片)，混凝土采用C50；

13m先张法预应力混凝土空心板梁（刚接），梁高0.65m，共12片(中板8片，边板4片)，混凝土采用C50。

HPB300钢筋（A）：抗拉强度设计值fsd=250MPa，弹性模量Es=2.1x10^5MPa。

HRB400钢筋（C）：抗拉强度设计值fsd=330MPa，弹性模量Es=2.0x10^5MPa。

预应力筋：AS15.20高强度低松弛预应力钢绞线（GB/T5224），抗拉强度标准值fpk=1860MPa，弹性模量Ep=1.95x10^5MPa。

- 下部结构：

1)桥台形式：采用埋置式排架桥台，桩柱式桥墩。

桥台：A800钻孔灌注桩，水下砼C30，桩长30m，共8根，持力层为第7.1层灰黄色砂质粉土，单桩容许承载力[P]=1250kN；

桥墩：A800钻孔灌注桩，水下砼C30，桩长34m，共8根，持力层为第7.2-1层灰黄色粉砂，单桩容许承载力[P]=1550kN。

2)支座：采用板式橡胶支座，规格为GBZJ200x250x35（CR），共72块。

3)抗震块：边板与挡块之间设橡胶块（150x200x21mm），共12块，靠近台背每片板梁梁端各设置两块橡胶块（100x150x21mm），全桥12块。

- 桥台处设置80型钢伸缩缝，梁端及台帽需按伸缩缝图预埋钢筋，桥墩设置连续缝。

- 桥面铺装系：自上而下采用5mm特种环氧防滑磨耗层9cmC50防水混凝土铺装，抗渗等级为P6。

- 桥面排水：根据桥梁横、纵坡，缘石预埋雨水口（管径A100，PVC管，间距4m），直排入河中。

- 接坡道路（含台后搭板）由头桥中路道路整治项目实施，桥头路基压实度≥96%。

- 台前护坡及两侧锥坡采用钢筋混凝土护坡，两侧增设检修步道，人行踏步做法详见图集《室外工程》（12J003）第 B1页 1A；桥下护岸：老桥台拆除至3.8m兼做桥下护岸，台前至护岸采用钢筋混凝土护坡。

- 桥铭牌及栏杆：结合周边现状采用具有带灯光效果的栏杆样式，若调整样式须建设单位确认。

- 桥梁限载标志：在桥梁两端分别竖立本桥设计等级的限载标志，即：限重30t/轴载13t的标志牌。

- 本工程除自来水管道外，暂不考虑其他管线沿桥过河。

- 本桥区水域（上下游各30m），需进行疏浚，疏浚断面采用和排水口疏浚断面一致（疏浚底宽10m，疏浚底标高-0.5m，疏浚边坡1：2.5）。

- 桥梁建成后需设置桥梁助航标志，建议在甲类乙类标志之外再设置限高标志。

- 老桥拆除后，该桩基需拔除，若拔除困难，需进行截桩，桩顶标高需截至标高-1.50m。

- 主要工程材料

- 混凝土

桥台、桥墩混凝土C35，垫层混凝C20，桥面铺装、后浇带混凝土C50，灌注桩水下C30。

- 钢筋

HPB300钢筋（A）：抗拉强度设计值fsd=270MPa，弹性模量Es=2.1x105MPa。

HRB400钢筋（C）：抗拉强度设计值fsd=330MPa，弹性模量Es=2.0x105MPa。

预应力筋：AS15.20高强度低松弛预应力钢绞线（GB/T5224），抗拉强度标准值fpk=1860MPa，弹性模量Ep=1.95x10^5MPa。

- 特种环氧防滑磨耗层

1）特种环氧防滑磨耗层加罩施工工艺：桥面预处理、抛丸处理→桥面清洁、设置边界→缺陷修补→环氧树脂、配比与搅拌→环氧树脂摊铺、撒布骨料→环氧树脂固化→施工完成养生3小时后可开放交通。

2）特种环氧防滑磨耗层指标要求:

（1）骨料

骨料主要指标

| 指标 | 单位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | / | 黑色或彩色 |
| 莫氏硬度 | / | 不小于7 |
| 磨光值 | PSV | 不小于70 |
| 压碎值 | % | 不大于10 |
| 粒径大小 | mm | 1~2(1~3) |
| 常温密度 | g/cm3 | 不小于3.0 |
| 含水量 | / | 小于0.2% |
| 细集料坚固性 | % | 不大于1% |

（2)特种环氧改性树脂

特种改性环氧树脂主要指标

| 试验项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| A，B双组份 | 混合率 | 质量比或体积比 1:1 |
|  | 压缩模量 | 不小于550Mpa |
|  | 拉伸强度 | 不小于20Mpa |
|  | 拉伸伸长率 | 不小于30% |
|  | 粘结强度（14天） | 不小于20Mpa |
|  | 吸水率 | 不大于1.0% |
|  | 粘度 | 不大于2000CPs |
|  | 收缩性 | 通过 |

- 橡胶密封带性能要求

| 项目 |  | 氯丁橡胶（适用于-25℃~60℃地区） |
| --- | --- | --- |
| 硬度（IRHD） |  | 55±5 |
| 拉伸强度（MPa） |  | ≥15 |
| 拉伸伸长率（%） |  | ≥400 |
| 脆性温度（℃） |  | ≤-40 |
| 恒定压缩永久变形（室温x24h）（%） |  | 0~20 |
| 耐臭氧老化（试验条件：20%伸长，40℃x96h） |  | 臭氧浓度 50x10-8无龟裂 |
| 热空气老化试验（与未老化前数值相比发生最大变化） | 试验条件（℃xh） | 70℃x96h |
|  | 拉伸强度变化率（%） | -15~+15 |
|  | 拉伸伸长率（%） | -25~+25 |
|  | 硬度变化（IRHD） | 0~+10 |
| 耐盐水性（23℃x14d，浓度4%） | 体积变化（%） | 0~+10 |
|  | 硬度变化（IRHD） | 0~+10 |
| 耐油污性（1号标准油，23℃x168h） | 体积变化（%） | -5~+10 |
|  | 硬度变化（IRHD） | -10~+5 |

- 施工技术要求

- 施工前应认真熟悉、理解设计图纸、施工图设计说明要求，各图纸之间应相互对照，并进行必要的实地放样核实工作，如发现实地情况与设计图纸有不符之处，应及时与设计人员联系，以确保施工的准确性。

- 本工程上部结构空心板（铰接）选用上海市标准图集《先张法预应力混凝土空心板（桥梁）》（DBJT08-101-2024），图集号：2024沪Q003，应严格按照该图集的施工要求进行施工预制，边板尺寸见本套板梁图纸。预制混凝土与用于整体连接的现浇铰缝混凝土龄期之差不应超过三个月。

- 主要施工顺序：场地处理（若需要）-基坑开挖(拆除老桥，若需要)-桩基及桥台施工（若需要）-架设板梁-台后回填-铺装、伸缩缝、桥面系和栏杆安装。

- 桥梁拆除：

拆除方式可采用人工或机械设备，就地直接破碎拆除，拆除后的废弃物应进行分类处置。

1)桥面系及附属设施拆除：桥面混凝土铺装拆除应根据周边环境（管线、噪音敏感建筑物），选取合适的拆除方式；伸缩缝拆除前应解除纵向、横向联接。

2）上部结构：应首先拆除梁体之间的连接，采取单体整梁移除；预制梁的移除点宜采用原设计的位置，移除方式可采用钢丝绳兜底捆绑、钻吊孔等。

3）下部结构：可采用分段切割移除方式拆除，切割分段、吊点应经验算确定，同时应满足拆除部件及剩余结构的自身稳定，以及移除、运输和环境的要求。

4）施工时对桥梁拆除工程施工流程如下：

（1）踏勘现场，收集、分析资料，总体筹划；

（2）编制、论证审查、审批专项施工方案，编制监测或施工控制方案；

（3）办理各类手续；

（4）桥梁拆除。

- 基础施工：本工程桩基采用钻孔灌注桩。

（1）桥台施工放样：应根据设计图中的道路中心线对应的里程桩号、交点坐标进行定位控制。各控制值须经复核无误后方可进行基础施工。

（2）各桥台基桩施打前应对桩位进行明挖或物探，以探明有无地下障碍物或地下管线。

（3）要将钻出的土质与钻探资料进行核对，若现场地质情况与设计不符，请施工单位及时联系设计单位，共同商议解决相关问题。

（4）注意监视钻进进尺速度，若施钻进尺速度发生异常，应及时反映，以便决策。

（5）钻孔灌注桩钻孔深度达到设计深度后，应立即进行清孔，清孔后孔内沉淀厚度不大于10cm，并立即进行水下混凝土的灌注，超灌高度为桩长的3%且不小于1m。

（6）钻孔灌注桩的钢筋骨架可以分节焊接制作，但在同一断面上的钢筋接头不应超过钢筋总数的50%。

（7）桩基完整性检测为100%，其中钻孔灌注桩桩径≥A800需声测管检测，埋设量为100%，其中采用声测管检测数量为总桩数的50%，其余均采用低应变检测；桩径＜A800均采用低应变检测。单桩动力测试要求：钻孔桩高应变测试检验数量不少于总桩数的5%，且不应少于5根。

（8）对桩身质量及单桩承载力进行评价和测定，不允许出现三类、四类桩。

（9）桩基施工时，成孔控制要求采用标高和桩端持力层标贯值双控，以桩底设计标高为主，标贯值为辅，桩基施工必须严格按照有关施工规范进行。

- 桥梁上部结构

（1）主梁预制前应仔细核对角度避免出错。

（2）预制主梁的伸缩缝预埋件、栏杆预埋件及其他相关预埋件切勿遗漏，构造要求详见有关设计图纸。

（3）主梁预制过程中，应根据主梁布置作好每根梁的编号，以确保主梁架设时正确就位。

（4）架梁应避免整孔架设，尽量采用2~3片梁贯通架设。

（5）主梁架设应对称进行。架设完毕后，应检查各主梁下支座的支承情况，如有脱空，需采用薄钢板锲紧，架设就位时须提前作好稳定临时措施。

（6）主梁的预制和选用材料应符合相关图集的施工要求。

- 附属工程

（1）栏杆施工可在钢筋混凝土桥面铺装完成后进行，宜两侧对称进行，在桥面连续缝、伸缩缝处必须设缝断开。

（2）施工桥面连续缝、安装伸缩缝前必须将缝内的垃圾清除干净，缝宽应上下贯通，宽度一致，使上部结构伸缩自如。伸缩缝置留的缝宽应符合设计要求。

（3）安装桥梁伸缩装置时，缝宽的定位置须根据安装时的气候温度，按设计要求选用确定。伸缩缝各类预埋件须做到位置正确、牢固，以保证伸缩缝的顶面标高、平整度与道路线形、路拱要求一致。

（4）桥台锥坡、护坡须在土体坡面或基面夯实、整平后方可开始铺砌，且护坡坡脚须落在安全稳定处，砌缝砂浆饱满。

（5）浇筑桥面铺装混凝土前，必须用钢刷清除结合面上的浮浆，用水冲洗干净后再进行混凝土浇筑，并切实注意钢筋网内混凝土的捣实及养护工作。

（6）桥面铺装的混凝土强度至少要达到设计强度的80%，方可进行车辆通行或摊铺沥青。

- 台前、台后回填：

非填浜地区台后用6%灰土回填，对填浜区应按道路路基施工要求进行。填筑时应注意台前、台后均衡、对称进行，压实度≥96%。桥台周围（包括锥坡）填土填筑、逐层夯实。台后填土施工须注意先架梁，再进行台后填土，且两个桥台同时对称填土，桥台后10m范围内禁止吊机驶入，以免影响桥台的稳定。

- 桥梁运营阶段为了确保桥梁的安全，管养单位有必要进行定期检查，及时掌握桥梁的变形、位移状况，可采取简单、实用、有效的桥梁变形监测方法，布设桥梁永久观测点并定期观测。

- 其他

（1）除上述内容外，其他设计说明详见本工程施工图设计图纸的各相关注释，并严格按照桥梁工程施工技术规范以及有关工程验收规程条文执行。

（2）桥梁施工前对各大管线须完全摸清，对相关管线的保护、并采取有效的保护措施，以免施工引起管线断裂。

（3）其他未尽事宜，按《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ 08-2152-2014）以及《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2-2008）实施。

（4）若各单位对图纸有任何疑问或者不明确的情况，须及时联系设计以便沟通。

- 危大工程”内容及相关措施

1、主要风险源

施工应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）的要求梳理本工程危险性较大的分部分项工程，并按相关要求进行管控。

施工风险源及危害（包含但不限于）如下表：

| 序号 | 风险源 | 主要表现 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 老桥拆除 | 梁体倾覆、坠落溺亡、机械伤害、物体打击、高空坠落等 |
| 2 | 桩基施工 | 塌孔、断桩、机械伤害、管线破坏、环境污染等 |
| 3 | 基坑施工 | 塌方、滑坡、支护失稳、机械伤害、地面开裂、管涌透水等 |
| 4 | 承台施工 | 模板倒塌、机械伤害、物体打击、高空坠落等 |
| 5 | 预制梁安装施工 | 吊绳断裂、梁体倾覆、机械伤害、物体打击、高空坠落等 |
| 6 | 支架现浇施工 | 支架倒塌、机械伤害、物体打击、高空坠落等 |
| 7 | 桥面系施工 | 机械伤害、物体打击、高空坠落等 |
| 8 | 水上施工 | 坠落溺亡、淹没冲毁、船舶撞击等 |

- 2、相关措施意见

（1）拆桥施工前须对接触到的管线采取相应保护措施，且须将施工保护方案送交该管道管理部门审批并备案后，方可施工。

（2）桩基施工前须对接触到的管线采取相应保护措施，且须将施工保护方案送交该管道管理部门审批并备案后，方可施工。施工时，应注意桩基施工平台的平整、密实，施工设备在作业前需检验合格，且在施工过程中指定专人严格限定其位置和作业范围，避免违规操作；在钢筋笼的吊装过程中，注意人员的施工技术交底，防止出现违规操作，造成人身和器械的伤害。

（3）本工程为桥梁改建工程，且桥台基础开挖深度近3m。须合理安排施工顺序，并采取有效措施，减小后施工工序对先施工结构的影响。注意在基坑周围设置围栏和警示标志，防止出现高处坠落，造成人身伤害。

（4）桥台施工在搭设模板及支撑体系时，要注意搭建的科学性、合理性和规范性，防止支架坍塌，造成人身和器械的伤害。

（5）吊梁施工前，应编制详细的吊梁方案，在施工中务必要注意结构、设备以及人员的安全。

（6）在搭建支架时，要注意搭建的科学性，合理性和规范性，防止支架坍塌，造成人身和器械的伤害。在支架顶安装模板、钢筋、浇筑混凝土时进行高处作业，要注意防止高处坠落，注意人身安全。

（7）设立临时支墩时，须采取有效措施保证支墩、支架的刚度、强度和稳定性；需要在水中设置临时支墩的，不得影响临时通航，施工结束后须及时拆除临时支墩结构；

（8）进行水上施工，水中吊装、围护、临时支墩等施工方案应征得相关管理部门的同意；配备施工期间的水上安全警示标志，确保通航安全。

（9）施工时，需采取有效措施，保证通行孔周围的支架等结构及设施安全，并满足车辆行人的防护安全及通行需求。

（10）其余保障工程周边环境安全及工程施工安全的措施应按住建部、交通运输部及上海市相关文件精神执行。