设计说明

# 工程概况

本工程需跨越五厍学校河，五厍学校河规划为非通航河道，规划河口宽度为10~18m（南厍公路相交处规划河口宽度约18m），拟采用桥梁形式跨越。本工程共涉及一座桥梁，为五厍学校河3号桥，桥梁布置需满足规划河道蓝线及道路交通要求。

根据《3.31关于南厍公路五厍学校河3号桥新建工程桥梁梁底标高标准的复函》，梁底控制标高不低于4.2m。

五厍学校河西侧为学校围墙，此处现状河道线比规划蓝线宽，根据测量资料，河道东侧护岸已经按照规划实施到位，护岸形式为重力式护岸。

本工程桥涵规模如下表：

桥涵工程规模表

| 序号 | 所属道路 | 河道名 | 桥名 | 交角（°） | 桥宽（m） | 跨径组合（m） | 桥涵长度（m） | 建设面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南厍公路 | 五厍学校河 | 五厍学校河3号桥 | 正交 | 16 | 单跨22 | 22 | 352 |

# 主要设计依据

- 道路电子地形图；

- 南厍公路（建设河-新五支线）新建工程及桥梁测量成果图；

- 南厍公路（建设河~新五支线）道路新建工程岩土工程勘察报告；

- 市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）（住房城乡建设部工程质量安全监管司 2013年4月）；

- 有关部门征询意见；

- 现场踏勘调研资料。

- 国家及行业有关规划、规范和标准

# 对评审意见的回复执行情况

上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司专家意见回复：

1、五厍学校河规划河口宽10～18m，桥位处河口宽约18m，其中河道西侧现状河道线比规划河道线宽约1.5m。建议综合研究桥跨采用22m必要性，若桥梁跨径减少，对路口缘石半径设置将更为有利。

执行情况：按照专家意见研究相关方案，通过调整曲线半径和跨径研究可行性，下阶段征询交警等相关部门意见.

2、桥面排水采用纵排和横排结合方式，“横排由雨水管直接排入河中”建议研究。

执行情况：按专家意见修改为“每隔5m设置一个泄水口，横桥面水流由泄水口进入排管后汇入地面排水系统”。

3、建议补充《道路交通标志和标线 第1部分：总则》GB 5768.1-2009、《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》GB 5768.2-2022、《道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线》GB 5768.3-2009；《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011应注明2019版；《城市道路平面交叉口规划与设计规程》DGJ08-96-2013已作废，现为《城市道路平面交叉口规划与设计标准》DG/TJ08-96-2022；《路面设计规范》DG/TJ08-2131-2013已作废，现为《路面设计标准》DG/TJ08-2131-2022；DG/TJ08-2237-2017为《道路路基设计规范》。

执行情况：按专家意见补充。

上海科瑞真诚建设项目管理有限公司专家意见回复：

1、1.3.2设计资料，设计资料中应增加工程地质勘察报告作为设计依据。

执行情况：按专家意见补充。

2、2.2.1桥梁设置需求，本节中提到了03-02、03-04、05-04、05-05等地块，建议在工程区域位置图中标注各地块位置，明确各地块与本工程的关系。

执行情况：按专家意见补充。

3、3.5现状管线，建议说明新五支线（五朱公路）交叉口处地上、地下管线对本工程桥梁、道路结构施工的影响，是否需要搬迁。建议对桥梁结构跨越的五厍学校河做简要描述（如现状河道宽度，与规划河道的偏差、河道底标高等）。

执行情况：按专家意见补充。

4、4.1采用的主要规范，《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012应调整为《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016年修订版)；《路面设计规范》DG/TJ08-2131-2013应调整为《路面设计标准》DG/TJ08-2131-2022；《城市道路平面交叉口规划与设计规程》DGJ08-96-2013应调整为《城市道路平面交叉口规划与设计标准》7、DG/TJ08-96-2022；《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004应调整为《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG3362-2018；《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011应调整为《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020；《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007应调整为《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG3363-2019；《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008应调整为《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01-2020；《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997应调整为《水工建筑物抗震设计规范》DL5077-2019；《水电工程水工建筑物抗震设计规范》NB35047-2015。

执行情况：按专家意见修改。

5、拆除、新建河道护岸，工程量为60m偏大，建议按实际宽度拆除、新建。

执行情况：根据评审会议中专家对于河道是否延伸以及养老院出入口问题，结合最新河道蓝线重新调整护岸长度，修改方案后，由业主将方案征询水务、交警、养老院等意见，并最终实施。

6、桩板结构过渡应标示出板下钻孔灌注桩的位置，与河口线、河道护岸结构的位置关系等，确定是否满足水务管理部门的要求。

执行情况：按专家意见修改，修改后由业主征询水务部门书面意见。

7、桥梁立面布置图，根据《松江区圩区设施汇编制（2017版）》提供的数据，五厍学校河河道底标应为0.8m。

执行情况：按专家意见修改。

8、桥梁总体布置图，桩板结构缺顺桥向总长度尺寸标注。

执行情况：按专家意见修改。

上海同豪土木工程咨询有限公司专家意见回复：

1、技术标准中，建议补充工程环境类别；抗震设计参数需根据场地类别进行调整，另需补充河道常水位及最高水位等设计参数。

执行情况：按专家意见补充。

2、桩板结构需细化结构布置方案，明确传力路线及各部位尺寸，最好能补充承载能力验算，确保其技术可行性。

执行情况：按专家意见补充相关尺寸，以及计算.

3，桥面排水，需完善雨水管布设方案。

执行情况：按专家意见完善。

4、搭板设置，在图上看不到。新五支线一侧直接连接路面，是否有条件布置搭板，需复核。

执行情况：取消搭板设置。

5、补充桥梁投影面上下游30m范围护岸结构设计。

执行情况：按专家意见补充。

6、重力式桥台可能需要做围堰；新五支线一侧，空间较小，也可能需要做围堰。需明确相关施工内容及要求。

执行情况：按专家意见补充。

7、场地范围内及周边，存在较多管线。如管线需要搬迁，需明确搬迁范围及搬迁后的位置；如原位保护，需明确保护措施。

执行情况：按专家意见补充.

# 采用的规范及标准

## 主要设计规范

- 《城市《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011

- 《城市桥梁抗震设计规范》CJJ 166-2011

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG3362-2018

- 《上海市跨、穿、沿河构筑物河道管理技术规定》(2007.5)

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

- 《公路圬工桥涵设计规范》（JTG D61-2005）

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG3363-2019）

- 《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T2231-01-2020）

- 《公路钢混组合桥梁设计与施工规范》（JTG/T D64-01-2015）

- 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）

- 《水电工程水工建筑物抗震设计规范》（NB35047-2015）

- 《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-2008)

- 《水工建筑物抗震设计规范》(DL5077-2019)

## 设计技术标准

- 荷载等级

道路规划等级为城市支路，桥梁设计荷载取城—B级，人群荷载标准值按《城市桥梁设计规范》取用。

- 桥面宽度：

0.3m（护栏）+2.7m（人行道）+10m（车行道）+2.7m（人行道）+0.3m（护栏）=16m

- 桥面纵坡与横坡：

纵坡：按道路设计要求

横坡：机动车道双向2%（向外），人行道单向1.5%（向内）。

- 结构抗震标准：

根据《城市桥梁抗震设计规范》 (GJJ 166-2011)，桥梁地震基本烈度7度，地震动峰值加速度：0.10g，桥梁抗震设防类别为丁类。

- 桥梁结构设计基准期

本工程桥梁设计基准期为100年。

- 设计安全等级

本工程桥梁结构安全等级为一级。

- 环境类别

环境类别I类。

- 河道水利参数

规划河底高程：0.80m:

设计高水位：3.75m；

常水位：2.5~2.8m；

设计低水位：2.0m；

护岸设计顶高程：3.50m。

- 桥梁净空

根据蓝线说明：“规划河口宽度小于等于22m的河道，桥梁应一跨过河”、“圩内河道跨河桥梁梁底标高须大于等于4.8米”。考虑和五朱公路衔接，并征询水务批准后，本次梁底标高按照大于等于4.2米控制。

- 结构混凝土耐久性

结构混凝土耐久性基本要求按Ⅰ环境类别设计，设计使用年限不低于50年。

- 最大填土高度

台后最大填土高度按不大于2.5m控制

# 桥址处自然概况

## 工程地质条件

- 4.1.1地形地貌及周边环境

上海位于东海之滨、长江入海口处，属长江三角洲冲积平原。拟建道路沿线主要校园绿地等，整体地势较为平坦，勘察期间实测各陆域勘探孔（含小孔）孔口高程为3.11m～3.56m之间，高差为0.45m。

根据地貌形态、时代成因、沉积环境和组成物质等方面的差异，按上海市标准《岩土工程勘察标准》（DG/TJ08-37-2023）附图A 及第3.1.3 条地貌类型划分原则，受勘区属湖沼平原Ⅰ-1 区地貌类型。

- 4.1.2地质构造

场地上覆200~300m 左右厚的第四纪沉积物，其下虽有断层分布且有活动迹象，但达不到发震断裂能级，从历史记载看，无论是本地还是周边影响，本区地震烈度从未超过6 度，故本区域属于地震频率低，强度弱的地区。

- 4.1.2地基土的构成与特征

经勘察查明，在本次勘察深度范围（最深55.0m）内的地基土为第四纪全新世Q4~晚更新世Q3 的沉积层，主要由填土、黏性土、粉土及砂土组成。根据地基土沉积年代、成因类型及物理力学性质差异，将拟建场地勘探深度范围内土层划分为5 个主要层次及分属不同层次的亚层。

拟建场地勘察深度范围内各地基土构成及特性分述如下（详见“地层特性表”）：

第①1 层杂填土：杂色，明浜处缺失，层顶标高3.56m～3.11m，平均厚度1.41m，主要由黏性土、碎石砖块等组成，含植物根茎，夹建筑垃圾，土质不均匀。

第①2 层淤泥：黑色，主要分布于明浜底部，层顶标高为1.45m～0.65m，平均厚度0.77m，以黑色淤泥为主，夹生活垃圾及碎石砖等杂物，有臭味，土质极软弱。

第②层粉质黏土：灰黄~青灰色，明浜处缺失，层顶标高2.04m～0.55m，平均厚度1.50m，湿，可~软塑，中等压缩性等，含氧化铁斑点、铁锰质结核等，土质均匀，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中等。

第③1 层淤泥质粉质黏土：灰色，普遍分布，层顶标高0.46m～-0.09m，平均厚度5.72m，饱和，流塑，高等压缩性，含云母、有机质，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

第③3 层淤泥质粉质黏土：灰色，普遍分布，层顶标高-5.44m～-5.79m，平均厚度4.72m，饱和，流塑，高等压缩性，含云母、有机质，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等。

第⑥1 层粉质黏土：暗绿~草黄色，普遍分布，层顶标高-10.14m～-10.49m，平均厚度4.30m，湿，可塑，中等压缩性，含氧化铁斑点、铁锰质结核等，土质均匀，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中等。

第⑥2-1 层砂质粉土：草黄色，普遍分布，层顶标高-14.04m～-14.89m，平均厚度4.88m，饱和，中密，中等压缩性，含云母，夹黏性土，土质不均，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度及韧性低等。

第⑥2-2 层粉质黏土：灰黄色，普遍分布，层顶标高-19.16m～-19.94m，平均厚度2.73m，湿，可塑，中等压缩性，含氧化铁斑点、铁锰质结核等，夹粉性土，土质不均匀，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中等。

第⑥2-3 层粉砂：灰黄色，普遍分布，层顶标高-22.06m～-22.14m，平均厚度2.72m，饱和，中密，中等压缩性，由长石、石英、云母等矿物颗粒组成，结构紧密，土质不均。

第⑥4 层粉质黏土：灰黄色，普遍分布，层顶标高-24.76m～-24.87m，平均厚度9.52m，湿，可~软塑，中等压缩性，含氧化铁斑点、铁锰质结核等，夹粉性土，土质不均匀，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中等。

第⑦2-1 层粉砂：灰黄~灰色，普遍分布，层顶标高-34.26m～-34.54m，平均厚度6.05m，饱和，密实，中等压缩性，由长石、石英、云母等矿物颗粒组成，结构紧密，土质不均。

第⑦2 夹层粉质黏土：暗绿~灰黄色，普遍分布，层顶标高-40.26m～-40.74m，平均厚度3.63m，湿，可塑，中等压缩性，含氧化铁斑点、铁锰质结核等，土质均匀，无摇振反应，稍有光泽，干强度及韧性中等。

第⑦2-2 层黏质粉土：灰黄色，普遍分布，层顶标高-43.46m～-44.37m，未钻穿，饱和，密实，含云母，夹黏性土，土质不均，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度及韧性低等。

## 水文条件

- 5.2.1地表水

拟建桥梁跨过五厍学校河。根据调查发现，该河道现为重力式护岸，宽约18m，水面标高为2.45m，水深度约为1.0~1.8m，淤泥厚度约0.7~0.8m。河水流速较缓，一般不会对桥梁造成冲蚀破坏。

- 5.2.2地下水

根据勘探孔揭露，拟建场地内地下水类型属第四纪松散层中孔隙潜水、承压水。

（1）潜水

上海地区浅层地下水属潜水，主要补给来源为大气降水及地表径流，埋深一般为地表下0.3m～1.5m，水位受降雨、潮汛、地表水及地面蒸发的影响有所变化，年平均水位埋深一般为0.50m～0.70m。

本工程潜水主要赋存于浅部填土、黏性土中，勘察期间实测地下水稳定水位埋深在0.67m～1.04m 之间，标高为2.46～2.50m，具体详见表1.4-1。

根据上海地区经验，设计时建议根据其最不利组合选择高低水位：高水位可按未来地坪标高下0.5m 取值，低水位可按未来地坪标高下1.5m 取值。

（2）承压水

根据本次勘察揭露地层资料，勘探深度范围内分布有第⑥2、⑦2-1、⑦2-2 层承压水。

据上海地区已有工程的长期水位观测资料，第⑥2 层承压水，呈周期性变化，水位埋深的变化幅度一般在2～5m。

第⑦层承压水，其水位年呈周期性变化，呈不连续性，水位埋深的变化幅度一般在3～7m。

承压水对本工程基坑的分析评价：本工程基槽最大深度约2.50m，对基槽突涌可能有影响的承压水主要是第⑥2 层承压水，取该层水头埋深2.0m 为例，⑥2 层层顶埋深取C2 孔13.7m 最不利影响考虑，经过计算，Pcz/Pwy=1.75>1.05，第⑥2 层承压水对本项目基槽底板无突涌影响。经验算，第⑦2-1、⑦2- 2 层承压水对本项目基槽底板亦无突涌影响。但实际基槽如有落深，建议设计按实际深度复核。

- 5.2.3地下水、地基土腐蚀性评价

经勘察期间调查，本场区及附近无污染源。

本场地地下水环境类型为Ⅲ类。根据上海市《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）第4.2.6 条规定与水质简分析报告，地下潜水对混凝土有微腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性，在干湿交替条件下对钢筋混凝土中的钢筋有微腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性。根据上海市工程建设规范《岩土工程勘察标准》（DG/TJ08-37-2023）中14.1.7 条，承压水对混凝土有微腐蚀性，对混凝土中的钢筋有微腐蚀性。

由于场地地下水埋藏较浅，地基土长年位于饱和毛细带中或浸泡在地下水中，根据上海地区经验，地基土对混凝土有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

水、土对建筑材料的腐蚀的防护，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）的规定。

## 场地地震效应

- 5.3.1场地抗震设计基本条件及场地类别划分

根据本次勘察地层资料，按国家标准《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024年版）附录A 与上海市《建筑抗震设计标准》（DG/TJ08-9-2023）第3.1.2 条与表3.2.2规定，场地的抗震设防烈度为7 度，设计基本地震加速度为0.10g，所属的设计地震分组为第二组。

本场地的土层等效剪切波速平均值为134.6m/s<150m/s，根据《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）第3.1.3 条规定，判定本项目场地类别为Ⅳ类。按上海市《建筑抗震设计标准》（DG/TJ08-9-2023）第3.3.2 条与第4.4.1 条规定，本工程建筑场地多遇地震和设防烈度地震时，设计特征周期取0.9s，罕遇地震时设计特征周期取1.1s。根据国家标准《建筑抗震设计标准》（GB/T50011-2010）（2024 年版）表4.1.3划分，场地土类型为软弱土。

- 5.3.2液化判别

经勘察，拟建场地在20m 深度范围内存在第⑥2-1 层砂质粉土，但依据上海《岩土工程勘察标准》（DG/TJ08-37-2023）第10.3.2 条，在地震烈度为7 度条件下，可判别该层属于不液化土层，拟建场地可不考虑地基土的地震液化问题。

- 5.3.3软土震陷

据上海地区工程经验，场区浅部软土等效剪切波速大于90m/s，依据国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 版）第5.7.11 条文说明以及上海市工程建设规范《岩土工程勘察标准》（DG/TJ08-37-2023）第10.1.3 条条文说明，在抗震设防烈度7 度条件下，可不考虑软土震陷影响。

- 5.3.4抗震地段划分

根据本次勘察揭示，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）的规定建设场地存在软弱土，故属抗震不利地段。对于不利地段，在采取有效的措施后，适宜进行本项目的建设。

## 不良地质条件

本次勘察已施工的勘探孔成果表明，场地内并无暗浜、暗塘等不良地质条件。

本工程涉及到的不良地质条件有：填土、软土、地下障碍。

1）填土：据勘察，填土普遍分布于场地表层，揭遇一般厚度约1.2～1.7m，平均厚度为1.41m，综合考虑可定为稍密，由人类随机活动或有计划生产生活在自然界形成的产物，以黏性土、碎石砖等建筑垃圾为主，含植物根茎，土质不均、力学性质也不均匀，并有其随机性。经调查本场地填土一般沉积时间超过5 年，1m 以浅处含有机物相对较多且呈欠固结状态，并有其随机性；1m 以深处自重固结基本完成，有机质含量不超5%，不宜直接利用。承载力特征值fak 一般不宜超50kpa，上海地区潜水位较高，且潜水位会随地面标高升高而上升、隨降雨变化水位也会起伏，填土由干燥至浸水时强度会有较大降低。

2）软土：根据本次勘察，本工程场地分布有第③1、③3 层淤泥质粉质黏土，为软土。第③1、③3 层淤泥质土呈流塑状态，根据上海地区工程经验，第③1、③3 层地基土OCR≈1.0，均为正常固结土，一般属高灵敏性土（St>4.0），土的结构破坏后其强度降低明显。天然状态下的软土呈均匀稳定状态。当上覆有荷载或作为地基软卧层时，不应超过其承载力设计值，否则有地基失稳的风险。

上海地区软土层微结构以絮凝状结构为主，力学性质无方向性，结构很不稳定，其孔隙比大、含水量高、具有高压缩性、低强度、低渗透性、蠕变性和流变性的特征。基础施工时，如沉桩、基坑（槽）开挖等极易对软土产生扰动后破坏其土体结构，强度降低，排水条件差，受扰动后强度恢复时间长，固结变形缓慢。若不满足设计要求时，宜进行适宜的地基处理措施。

3）地下障碍物：拟建道路场地位于学校围墙一侧，且尚存在原有建筑物及混凝土地坪，未能进行小螺纹孔勘探。地下可能存在有建筑基础、管线等，对管道基槽开挖有一定不利影响，建议做好物探工作。

## 岩土工程分析与评价

- 4.5.1桩基持力层选择

根据拟建场地的地层分布特征，结合建筑物的荷载、结构类型等性质以及经济、技术等方面综合考虑，第⑥4 层及以浅各土层或为软弱土层，或因埋藏较浅、土层较薄，且分布不均，无法提供足够的单桩承载力，均不宜作本工程桥梁的桩基持力层。第⑦2-1 层粉砂，平均层厚6.05m，埋深适中，中等压缩性，平均比贯入阻力Ps 值为8.86MPa，建议采用该层作为本工程拟建桥梁的桩基持力层。

根据场地的工程地质条件、拟建物的性质及设计要求，拟建桥梁建议采用钻孔灌注桩，桩径为Φ800mm 钻孔灌注桩。

- 5.5.2地基承载力基本容许值

根据土工试验、标准贯入试验和静力触探成果及土层埋深等因素，按照上海市《岩土工程勘察标准》（DG/TJ08-37-2023）中表16.5.5 中的相应数值及《地基基础设计标准》（DGJ08-11-2018）并结合勘察经验，对本拟建桥梁场地内灌注桩的桩侧极限摩阻力标准值fs、桩端极限端阻力标准值fp 值建议如下表：

桩侧极限摩阻力标准值fs与桩端极限端阻力标准值fp

上表说明：对钻孔灌注桩，表中各土层的fs和fp值适用于桩径≤850mm的情况，对于桩径较大的灌注桩，应进行适当的折减或建议采用桩端后注浆保证单桩承载力。

# 桥梁结构设计

## 桥梁设计

1、桥梁布置

本桥中心桩号K0+243.515，跨越现状五厍学校河。桥梁跨径组合：单跨22m。桥梁全长22m，桥宽16m，桥梁与道路中心线正交。本工程道路红线于河道蓝线交叉，导致桥梁为异形桥梁，桥梁主体采用22m常规预应力空心板，曲线处采用桩板结构过渡，上部结构分离，桩板结构受力为人群荷载，荷载较小，且大部分主要承受自重。

桥梁按单幅布置，断面布置为0.3m（栏杆）+2.7m（人行道）+10m（机动车道）+2.7m（人行道）+ 0.3m（栏杆）=16m。桥面设置双向2%横坡。

平面：本桥位于道路“T”字型交叉口。

2、上部结构

本桥上部结构为单跨装配式钢筋混凝土刚接空心板梁，22m刚接空心板梁梁高为0.95m。过渡段为桩板结构，板厚200mm，梁高600mm。

3、下部结构

0#桥台：桥台兼做护岸，采取重力式桥台。台背厚0.4m，承台厚1.5m。桥台下设5根直径800mm钻孔灌注桩

1#桥台：采用埋置式桥台，台背厚0.4m，盖梁厚1.5m。桥台下设7根直径800mm钻孔灌注桩。

桩板结构A：下设2根直径800mm钻孔灌注桩。

桩板结构B：下设2根直径800mm钻孔灌注桩。

## 附属工程

1、桥面铺装

车行道铺装:80mmC50钢筋砼+2mm防水层+100mm沥青砼；

人行道铺装:80mmC30砼人行道板+40mm砂浆及人行道砖。

2、栏杆

栏杆采用钢筋混凝土花板栏杆或具有景观效果的栏杆。

3、伸缩装置

采用RG-40型型钢伸缩缝。

4、桥面排水

桥面车行道设2％横坡，人行道设反向1.5％横坡，并在桥侧面设置泄水孔。

5、支座

采用四氟滑板橡胶支座。

6、搭板

结合现场管线情况，桥台两侧不设置搭板。

7、抗震措施

盖梁边缘设置抗震挡块，挡块内侧设置防震橡胶块。

# 主要材料

## 混凝土

C50混凝土：预制板梁、钢筋混凝土桥面铺装层

C50钢纤维混凝土：伸缩缝，板梁桥面连续

C40混凝土：墩身、台帽、台身、普通钢筋混凝土盖梁

C30水下混凝土：钻孔灌注桩

C30混凝土:桩板结构

C20混凝土：基础垫层

混凝土技术指标应符合交运部行业标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)和《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）的要求。

## 钢筋

HPB300：直径小于10mm的构造钢筋，fsk=300MPa, Es=2.1×105MPa；HPB300钢筋技术标准应符合《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）的要求。

HRB400：用于受力钢筋和直径≥10mm的构造钢筋，fsk=400MPa, Es=2.0×105MPa；HRB400钢筋技术标准应符合《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2018）的技术标准。

钢筋连接：直径≥16mm的钢筋应采用焊接连接。直径≥25mm的钢筋接长宜采用闪光对接焊或机械连接方式接长（镦粗直螺纹连接器），接头等级为Ⅰ级，其技术标准应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ 107-2010）的有关规定。每个断面钢筋接头不得超过50％，且电焊接头、机械连接接头必须相互错开35d，绑扎接头必须相互错开50d。

## 钢材

栏杆、支座预埋件等附属结构钢板：其材料性能应能满足《碳素结构钢》（GB/T 700-2006）的要求。

钻孔桩声测管：SCG54*1.8-QY钳压式声测管,其材料性能应能满足《混凝土灌注桩用钢薄壁声测管及使用要求》(GB/T 31438-2015)的要求。

## 预应力体系

预应力筋采用高强度低松弛钢绞线，技术指标应符合国家标准《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T5224-2014）的要求。其公称直径为15.2mm；标准强度为1860MPa；弹性模量Ey=1.95×105MPa(施工时应根据实测值进行计算钢束张拉伸长量)；单股钢绞线面积139.2mm2。

# 耐久性措施

## 结构的设计使用年限、环境类别及作用等级

本工程环境类别为Ⅰ类，结构设计基准期为100年，结构设计使用年限中桥为50年、小桥和涵洞为30年。环境作用等级见下表。

一般环境对配筋混凝土结构的环境作用等级

| 构件 | 环境类别 | 作用等级 | 设计使用年限 | 设计基准期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部结构主梁、桩基础、涵洞上部 | 一般环境（Ⅰ类） | Ⅰ-B | 50年/30年 | 100年 |
| 墩台、涵洞下部 | 一般环境（Ⅰ类） | Ⅰ-C | 50年/30年 | 100年 |

## 混凝土结构材料的耐久性质量要求

对于混凝土耐久性需满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）、《公路工程混凝土结构耐久性设计标准》（GT 3310-2019）、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）相关要求，需满足以下要求：

水泥采用高品质硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，避免使用早期强度较高的水泥和高C3A含量的水泥。粗集料应级配合理，质地均匀坚固，不宜采用砂岩碎石。细集料应选择级配合理、质地均匀坚固的中粗河沙，不得使用淡化海砂、山砂及风化严重的多孔砂。水泥的含碱量应不大于0.6%的要求。

混凝土最大水胶比和胶凝材料用量表

| 混凝土强度等级 | 最大水胶比 | 胶凝材料用量（kg/m3） |
| --- | --- | --- |
| C30 | 0.55 | 280-400 |
| C35 | 0.50 | 300-400 |
| C40 | 0.45 | 320-450 |
| C50 | 0.36 | 360-480 |

混凝土中氯离子的最大含量

| 环境作用等级 | 构件类型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 |
| Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.10% | 0.06% |
| I-B、I-C、Ⅴ、Ⅵ | 0.15% |  |
| I-A、Ⅶ | 0.30% |  |

混凝土中矿物掺合料用量宜按下表规定执行。使用普通硅酸盐水泥、矿渣水泥时，应将其中原有矿物掺合料与配制混凝土时加入的矿物掺合料用量一起计算。

混凝土中矿物掺合料用量范围

| 混凝土类型 | 环境类别 |  | 水胶比 | 粉煤灰（%） | 磨细矿渣（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土 | 一般环境 | Ⅰ | ≤0.4 | ≤30 | ≤50 |
|  |  |  | ﹥0.4 | ≤20 | ≤30 |
| 预应力混凝土 |  |  |  | ≤30 | ≤50 |

注：1表中用量值为矿物掺合料占胶凝材料质量的百分比；

2本表仅限于硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥；

3以硫酸盐为主的化学腐蚀环境和近海或海洋氯化物环境，宜掺入磨细矿渣；

4近海或海洋氯化物环境下，矿物掺合料复掺取单掺的最大值。

应限制单位体积混凝土中的碱含量。混凝土中的最大碱含量不应大于下表的规定。混凝土中的含碱量不应超过3kg/m3，严禁使用碱活性集料。

混凝土最大碱含量限值

| 环境条件 |  | 碱含量（kg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 干燥环境（相对湿度＜75%） |  | 3 |
| 潮湿环境（相对湿度≥75%） | 集料无活性 |  |
|  | 集料有活性 | 严格控制混凝土碱含量并掺加矿物掺合料 |

注：混凝土中的碱含量指所有组分碱物质含量之和，以等效Na2O当量的水溶碱计。

## 钢筋的混凝土保护层

对于混凝土保护层需满足《公路工程混凝土结构耐久性设计标准》（GT 3310-2019）、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）相关要求，需满足以下要求：

混凝土保护层最小厚度Cmin（mm）

| 序号 | 构件类别 | 环境作用等级 | 最小厚度（mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上部结构主梁、涵洞上部 | Ⅰ-B | 20 |
| 2 | 墩台身、涵洞下部 | Ⅰ-C | 30 |
| 3 | 承台、桩基础 | Ⅰ-B | 40 |
| 4 | 人行道构件、栏杆 | Ⅰ-B | 20 |

注：对于有垫层或有模板的情况，保护层最小厚度可将表中相应数值减少20mm，但不得小于40mm。

## 混凝土裂缝控制要求

需满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019）、《公路工程混凝土结构耐久性设计标准》（GT 3310-2019）相关要求外，需满足以下要求：在荷载作用下配筋混凝土构件的表面裂缝最大宽度计算值不应超过下表的限值。

表面裂缝计算宽度限值（mm）

| 环境类别 | 环境作用等级 | 钢筋混凝土构件 | B类预应力混凝土构件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般环境 | Ⅰ-A | 0.2 | 0.1 |
|  | Ⅰ-B |  | 0.1 |
|  | Ⅰ-C |  | 0.1 |

其余要求按现行规范执行。

# 施工要求

## 总则

1、桥梁结构施工除按图纸要求、本施工说明及工程业务联系单之外，其余均按照以下施工规范的相应条款施工：《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）及建设部和交通部颁发的有关规范规程。当图纸、施工说明及相应规范均缺少有关的要求与规定时，由参建各方进行专题研究或参照国内外已建同类工程经验，并结合实际情况确定。

2、施工单位在开工前应做好施工组织设计，经审查后方可施工，在分项工程施工前应做好相应的准备工作，提出具体的施工方案，采取必要的技术措施，经监理签字后方可施工。

3、施工单位在施工过程中发现意外情况或质量问题时，应及时与监理、业主（甲方）及设计单位取得联系。

4、测量施工放样

施工放样前应全面了解设计图纸、资料及各相关图纸间的关系，若发现图中有矛盾或其他问题应及时向设计单位提出，以便解决或更正。

所有墩台基础施工放样，应根据《道路平面设计图》和《桥梁总体布置图》中的道路设计中心线和桥梁设计中心线进行控制，并注意墩台（立柱）中心与墩中心控制点间的横向、纵向调整值和调整方向，以及墩台的布置方向，避免放样错误。若发现所提供的墩中心控制坐标与实际情况有差异，应及时与设计单位联系，以便了解设计意图和查明原因。

桥面横坡及桥面控制标高以道路专业相关施工图放样为准。

在施工准备阶段和施工过程中，应进行以下测量工作：

1）交付的墩台中心控制（以坐标、桩号和方向角表示）测点、水准点及测量资料应进行检查和校对。

2）墩台中心线及桩基的定位，根据精确测定的墩中心控制点量出，其测量误差在桥的顺桥向和横桥向不大于10mm。

3）测量桥的中心线位置与墩中心间的距离精度不低于1/1000，相邻墩中心间距误差不大于5mm,各墩位中心间测量误差不大于10mm。

## 主要施工注意事项

1、桥梁平纵线形以道路专业设计施工图为准。

2、加强对地下现有保留管线保护与监控。桩基施工前应充分了解地下管线和周围构筑物情况，提出保护方案，并报相关部门批准后，方可施工。

3、施工单位在施工桥墩时，墩台的模板、支架必须有相应强度、刚度和稳定性，以确保施工的质量和安全。

## 钻孔灌注桩

1、桩基施工时，如果钻孔时发现地质情况与地质钻探资料不符，应及时同设计部门联系，以便及时调整桩长。

2、桩基施工前应了解地下管线和周围构筑物情况，提出保护方案，并报相关部门批准后方可施工。

3、钻孔桩成孔应达到设计规定的深度和直径。吊设桩基钢筋笼及灌注水下砼过程中均应不坍孔。钢筋笼制作偏差应符合表中要求（单位:mm）：

钢筋笼制作允许偏差表(mm)

| 项目 | 主筋间距 | 箍筋间距 | 外径 | 倾斜度（%） | 保护层厚度 | 中心平面位置 | 顶端高程 | 地面高程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | ±10 | ±20 | ±10 | 0.5 | ±20 | 20 | ±20 | ±50 |

钢筋笼除设计要求外，还应符合下列规定：

a）钢筋笼制作、运输和安装过程中应采取措施防止变形，应有足够的刚度，以便吊运。安装时钢筋笼不损坏，不变形。

b）桩基主钢筋笼分段插入已钻成之孔洞内，各段之间的主筋采用焊接，焊接采用单面焊缝时，其长度不小于10d(d为钢筋直径)，双面焊缝时，其长度不小于5d(d为钢筋直径）。

c）吊放入孔时，不得碰撞孔壁；灌注水下砼时，应采取措施固定钢筋笼位置。

d）钢筋笼保护层允许偏差为±20mm。

4、钻孔桩各工序应连续施工，钢筋笼入孔后4小时内必须灌注砼，灌注砼后桩顶标高应比设计标高预加一定高度，以便清除浮浆确保桩顶质量；预加高度应按实际情况通过实践试验求出，本工程暂定为1m，在施工取得经验后按实调整。

5、灌注桩的实际浇筑砼量不得小于计算体积。

6、钻孔桩的验收：

a）施工单位桩基终孔时，应达到设计标高。

b）桩孔垂直度在0.5%以内，桩底沉渣值≤100mm。

c)钻孔灌注桩应100%埋设声测管，检测完后进行注浆封闭。

d）钻孔桩砼强度等级应达到设计图纸的要求，在桩的长度范围内均达到设计要求，无断层或夹层，桩的上端为重点检查部位，桩顶凿除预留部分后，无残余松散层或薄弱砼层。

e）桩基完整性检测：桩基施工完成后需进行检测，检测要求按规范《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/TF81-01--2004）实施。检测方法包括：低应变反射波法、高应变动测法。基本要求如下：

(1)高应变动测法的抽检率不宜少于相近条件下总桩数的5%，且不少于5根。

(2)基桩应进行100%的完整性检测。

f）钻孔灌注桩工程验收时应提交下列资料:桩位测量放样图；材料试验记录；桩位的竣工平面图和桩尖标高；桩的检测记录和结论。

墩身施工前须对其进行除锈，应对桩基顶面墩柱范围内的砼作清洗凿毛处理。

## 墩身

1、墩身混凝土浇筑前，应复核墩顶标高及相对应的桥面标高，确保无误后方可浇筑混凝土。

2、本工程中墩身高度较低，一般均应一次浇筑完成。

3、在浇筑墩身混凝土前，墩身断面尺寸范围内承台表面须凿毛露出石子，清洗后方可浇筑。

4、墩身若需分两次浇筑时，应对接缝面严格按施工缝处理。

5、原则上钢筋之间以及与盖梁内墩身预埋筋采用焊接，同一截面焊接接头不得超过50％，并应错开35d，且不小于500mm。焊接应满足双面焊5d,单面焊10d，d为钢筋直径。

## 桥台

1、台后填土在板梁落架前不宜超过填土总高度的1/2，待落架完成后再进行剩下的部分，且台背填土必须分层夯实，以便控制填土沉降变形，保证使用质量。

2、桥台施工时，不要遗漏护栏、伸缩缝等预埋件。

3、对于台身较宽的桥台，混凝土浇筑时应注意水化热影响，并采取一定措施避免产生裂缝。

4、台后及台内填土，应选用透水性好的砂性土填筑，并须分层填筑，每层厚不大于300mm，分层夯实，必须注意要在桥台混凝土达到设计强度后方能进行填土。

## 板梁

  - 采用的材料应按有关规范、规程的规定进行检测，验证合格后方可使用。工程中所采用的混凝土原材料应统一，且宜采用同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场。

  - 预应力工艺所采用的工具、仪表必须按有关规定进行标定及检验，未经标定、检验或超过张拉次数的工具、仪表不得使用。

  - 结构尺寸、预应力钢筋及其包裹隔离位置、钢筋安放位置必须准确。应选用变形小的充气胶囊，严格控制胶囊变形、胶囊上浮和偏位。

  - 预应力钢筋锚下的张拉控制应力为σcon＝0.75fpk，采用应力及引伸量双控制。张拉程序为0 →初应力→1.0σcon（持荷5min锚固），其中σcon为预应力钢筋锚下的张拉控制应力。扣除锚具变形、钢筋回缩损失后，100m台座的张拉总引伸量理论值为707mm。

  - 空心板（梁）混凝土浇筑后，上表面必须充分拉毛。浇筑桥面铺装混凝土前应将梁顶浮浆、油污清除干净，以保证新、旧混凝土良好结合。

  - 空心板（梁）混凝土浇筑后，采用自然养护，适当覆盖并浇水，养护期始终保持混凝土充分湿润。

  - 当昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时，应按冬季施工处理，以保证工程质量。

  - 日平均温度≥20℃时，放张龄期≥5天；日平均温度<20℃时，放张龄期≥7天。同时，空心板（梁）混凝土的强度和弹性模量达到设计值的80%以后才能放张、移梁、堆放。达到设计强度后才能运输、安装。

  - 空心板（梁）堆放与运输时梁体不得倒置，搁置点应在设计支座中心位置。

- 10）空心板（梁）采用常规施工工艺（单层堆放、运输，吊车起吊安装）。若需采用多层堆放、架桥机安装等施工工艺，必须根据施工工况另行检算。

- 11）桥面板侧模宜采用钢模板，并预留钢筋槽，以提高桥面板钢筋的定位精度，避免预制梁吊装时桥面横向钢筋相碰。特殊情况下，若遇到部分桥面钢筋相碰情况，吊装前可将相碰钢筋弯起，弯起角度宜不大于70°，弯起直径按10d控制（d为桥面板钢筋直径），待空心板（梁）吊装完毕后再扳直桥面板钢筋。

- 12）空心板（梁）安装时应采取有效措施保证梁底四个支座均匀受力，避免由于支座脱空产生不良受力状态。

- 13）为了防止空心板（梁）上拱度过大，且与桥面现浇层之间由于龄期差别太大而产生过大收缩应力，空心板（梁）存梁期不得超过90天；同一跨桥梁上的空心板（梁）龄期差异不得超过30天。

- 14）空心板（梁）根据起吊重量分别选用不同的起吊方式，8～18m空心板（梁）采用预埋吊环钢筋起吊方式，20～22m空心板（梁）采用兜底吊方式。

- 15）现浇接缝处新、老混凝土结合面应严格按施工缝处理，表面应经凿毛洗净，同时在老混凝土面上抹一层高标号水泥浆。浇筑混凝土时应控制现浇混凝土水灰比，降低骨料温度，减少模板与混凝土间的摩擦力，加强养护，控制拆模时间等，以减少混凝土收缩及水化热对结构的不利影响，避免收缩和水化热裂缝的产生。

- 16）空心板（梁）在预制时注意护栏、伸缩缝、泄水孔、防雷接地等各种预埋筋（件）的预埋。

- 17）栏杆施工须在混凝土现浇段施工完成并达到一定的强度后进行，若有特殊原因需在现浇段施工前进行，必须采取措施防止边梁倾覆，并对结构进行重新验算。

- 18）所有板梁梁底支座通过预埋钢板找平，空心板（梁）在预制时需保证支座调平层的位置及高度正确，另需对板梁进行梁端铅垂修正。

- 18）根据《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》，空心板梁气囊内模工艺禁止使用橡胶充气气囊作为空心梁板或箱型梁的内模，空心板梁预制可采用刚性（钢质、PVC、高密度泡沫等）内模工艺。

## 其它注意事项

- 施工前应认真阅读图纸，了解设计意图。桩基施工前，必须仔细校核桩位坐标，按图纸要求进行桥台位置的放样定位，并对所放桩位用钢尺进行各个方向的丈量校核，确认无误后方可进行。

- 基础施工过程中如发现地质情况不符，应及时与设计单位联系，以便根据实际情况调整基础设计。

- 其它未尽事宜，在施工中可由业主、施工单位、监理单位根据有关施工规范和技术标准共同协商解决。

- 桥梁结构的施工质量应分阶段实行严格管理和控制；桥梁的使用应符合设计给定的使用条件，禁止超限车辆通行;使用过程中必须进行定期检查和维护。

- 不得在桥上敷设污水管。压力大于0.4MPa的燃气管和其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管。条件许可时，在桥上敷设的电信电缆、热力管、给水管、电压不高于10kV配电、压力不大于0.4MPa燃气管必须采取有效的安全防护措施。

环境保护

6

## 施工期水土污染防治、空气保护、噪声防治、社会环境保护措施

施工时应严格控制污染源。施工废水、污水应进行沉淀处理后方可排放；含有有害物质的废水和污水不得排入禁排区域；对施工废油及生活污水应集中回收处理。严禁向水域、下水管道内等环境敏感区倾倒或排放危险废物，防止污染水质和土地。

对施工中产生的弃土、废渣和固体建筑垃圾，应及时运至规定的场地集中堆放和处理；废弃的钢木材料、边角料及其他物品等应集中回收处理。

砼优先采用工厂拌合的商品砼，确有困难的现场拌合。

水泥等散装物料运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，以减少起尘量。

油漆应妥善存放和使用，避免滴、漏影响水体和土壤。油漆包装物应统一收集处理，不应随意抛弃。

施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。强烈的噪声长期作用于人体，会诱发多种疾病并引起噪声性耳聋。为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。同时，要注意保养机器和正确操作，尽量使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。

对附近居民或生产活动产生影响的应妥善安置，保证社会安定。

## 营运期措施

制定危险品车辆过往交通的管理措施，确保危险物品的运输安全。

## 施工安全风险提示

施工前，施工单位应制定安全施工方案和措施：

  - 明确安全生产目标与安全生产责任制；

  - 制定与落实安全生产制度；

  - 进行危险源分析，并制定相应控制措施；

对支架、吊装、空中拼接等危险工序制定操作安全技术规程；

7

  - 充分考虑相邻构筑物或管线等的保护措施；

  - 施工人员的安全保护措施；

  - 周边人员出行安全管理措施等。

# 危大工程

## 危大工程的清单

根据住房城乡建设部2018年3月8日发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中国人民共和国住房和城乡建筑部令第37号）以及住房城乡建设部办公厅2018年5月22日下发的“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理固定》有关问题的通知”（建办质【2018】31号），建议危险性较大的分部分项工程（以下简称危大工程），其中包括基坑的支护、降水工程对危大工程需编制专项施工方案，对于其中超过一定规模的危大工程需组织专家评审论证。施工单位应于施工前补充完善危大工程清单并制定相应的安全管理措施。

## 关于危大工程提出的安全意见

1、承包商进场后应对地质情况进行必要的复勘，若发现与工程地质详勘报告不符，应及时同业主、设计、监理及地勘单位以确定进一步解决方案。

2、为了保证桥梁建设时安全，如桥台施工基坑开挖、上部板梁吊装等，各相关方需通力合作，采取有效的应急措施，当量测中发现指标超限时，应及时通知业主、监理工程师、设计工程师及质检单位，提供所有资料给有关人员或部门，认真仔细分析与查找原因，提出对策，采取可靠措施后方可施工。不得擅自处理或隐瞒不报。

3、桥梁结构建设过程中，应做好混凝土养护。当结构强度达到设计要求后，方可进行下一阶段的浇筑或施工。

4、材料及设备首选国家及上海市推行的环保、节能、生命周期长的材料及设备。选用设备尽可能减少维修次数，以达到节能减排的目的。