总分包界面：

| 序号 | 项目部分 | 分包界面 | 与其他单位界面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气系统 | 设备控制箱至设备的电源线及控制线的电线电缆敷设及桥架配管由分包方施工。 分包方完成点位至设备之间接地线。 | 电源线由总包单位负责桥架施工穿线、配管穿线施工至用电设备控制箱。 所有设备接地点位由总包预留。 |
| 2 | 烟道 | 分包方负责其余图纸及工程量清单内所示相关工作内容。 | 烟道由总包单位按华东院图纸M-1-25-02负责施工接至锅炉（包括墙洞开洞、套管预埋、管洞封堵及防火封堵）。 |
| 3 | 给排水系统 | 分包方负责其余图纸及工程量清单内所示相关工作内容。 | DN50给水管由总包单位按华东院图纸P-1-11-03负责施工接至进锅炉房内1米（包括图纸内阀门、Y型过滤器、倒流防止器阀组、水表、墙洞开洞、套管预埋、管洞封堵及防火封堵）。 |
| 4 | 设计系统 | 分包方应根据采购的设备提资设备基础图。 | 设备基础图经设计院确认后由总包单位进行设备混凝土浇筑，如分包方提供的基础图位置尺寸错误或因设备尺寸变更导致的基础不满足使用要求由分包方自行解决。 |
| 5 | 燃气系统 | 分包方负责其余图纸及工程量清单内所示相关工作内容及配合工作。 | 燃气配套单位负责将燃气管路（含阀门、仪表、连接件）接至锅炉房内分包方指定位置，墙洞开洞、套管预埋、管洞封堵及防火封堵由燃气配套单位完成。 |
| 6 | 主设备 | 锅炉房内由分包方负责接驳。 | 锅炉房热水管道由总包单位接至进锅炉房内1米（包括墙洞开洞、套管预埋、管洞封堵及防火封堵）。 |