## 一、项目概况

上海科创金融研究院落地浦东项目位于浦东新区松林路288号、世纪大道1555号慧聚大厦，总体面积约1595平方米，为保障后续教学培训顺利开展，现拟采购教学设备。

## 二、质保期

## 质保期不少于3年。

## 三、付款方式

（1）合同签订后，支付合同金额的30%作为预付款；

（2）项目安装完成后，支付至合同金额的50%；

（3）项目验收通过，支付剩余合同价款。

## 四、质量保证及售后服务

1.供应商保证提供的货物产品是全新的、完整的、未使用过的，所有技术性能指标均符合要求。

2.供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费更换。

3.如在使用过程中发生质量问题，供应商在接到采购人通知后在2小时内作出解决性响应，4小时内达成现场技术支持。

4.产品自全部验收通过之日起保修3年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 五、深化设计要求

1.供应商应根据平面图纸深化设计教学设备完整的点位、管道、线路路由、系统图等。（平面图见附件）

2.供应商提供货物后应提供免费的系统调试、功能开发、培训（线下，不限次数，直到满足采购人要求），包括但不限于音频处理器、中控、网络、信息发布等。

## 六、产品清单(详见附件)

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 云台摄像机 | ▲应用1/2.8英寸4K CMOS传感器，≥846万像素（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 焦距3.4mm-40.3mm，光学变倍≥12X，数字变倍≥8X 支持3G-SDI或HD-BaseT接口 3G-SDI支持1080P60，HD-BaseT支持4KP30 ▲1路RJ45(10M/100M/1000M自适应)，输出最高支持4KP30，支持H.264/H.265编码，标配POE，1路HDMI2.0，支持4KP60（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 1路USB2.0，输出最高支持4KP30，支持H.264/MJPEG视频格式，支持UVC1.5和UAC1.0 1路参考音频输入、1路音频输入 支持RS232-IN，RS232-OUT，控制协议支持VISCA | 台 | 6 |
| D2 | 激光放映设备 | ▲1.DLP投影系统。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2.投影芯片：0.67"DMD/Type A。 3.▲光源使用寿命：标准模式：≥20000 小时，节能模式：≥30000小时。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 4.▲亮度≥15500lm（中心亮度），≥15000lm（ISO21118标准）（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）。 5.分辨率≥1920×1200兼容4096×2160 3840×2160，1920×1080，1280×800，1024×768。 6.对比度1,800:1 静态/10,0000:1动态/ 5,000,000:1极致黑。 | 台 | 4 |
| D3 | 激光放映设备吊装支架 | 配套激光放映设备 | 件 | 4 |
| D4 | 200寸拉线电动幕布 | 1.▲可视尺寸200英寸16:9比例（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2.▲采用静音管状马达，红外无线遥控器（支持RS232\485网口遥控器）（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）。 3.幕面：珍珠白拉线电动幕，幕布单边视角≥80度，全视角≥160度，增益1.3。 4.▲幕布具有耐光、耐洗、阻燃等特性，（提供质量检测机构出具的专项检测报告）。 5.▲采用拉线导向自绷紧系统设计（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 个 | 4 |
| D5 | 4进1出自动切换器 | 支持4K*2K@60hz的HDR分辨率 自动/手动切换，遥控红外延长 3.5音频分离、rs232口 | 个 | 4 |
| D6 | 实物放映设备 | 1.有效像素：1300万像素 2.帧率：10帧（4208*3120）、20帧（2592X1944）、30帧（1920X1080） 3.输出接口：USB 3.0*1；USB 2.0*2(USB扩展功能) 4.录音：内置高灵敏度数字麦克风 5.支臂感应触控按键：冻结、拍照、旋转、缩小、放大、灯光 | 个 | 2 |
| D7 | 授课电脑一体机 | i7-12700T/16G DDR4/1TSSD/23.8寸/W11H/WiFi蓝牙/网络同传/120W/ | 台 | 3 |
| D8 | 视频采集卡 | 免驱HDMI8K采集卡 SDK二次开发¦USB3.2Type-CHDMI2.1环出 ▲8K@60帧输入/4K@60帧采集（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 个 | 2 |
| D9 | 无线投屏器 | 1.▲系统安卓11，RK3568四核Cortex-A55 处理器,主频最高≥2.0GHz,内存≥4G+32G（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2.双5G wifi模块，支持无线桥接热点无线同时开启；无线距离≥60米。 3.支持投屏终端同时接入并可选择最多九画面显示模式 4.▲支持BYOM协议，可无线回传usb摄像头、麦克风信号（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5.▲支持集中控制功能，可统一设置管理、更新、更改壁纸、发送通知、日志、统计（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6.主机接口HDMI in≥1,HDMI OUT≥2,RJ45网口≥1，音频口≥1，USB口≥4，TF卡槽≥1，天线≥4，UART控制口≥118 | 个 | 2 |
| D10 | 吸顶喇叭 | 8英寸 同轴定阻双高音天花喇叭 1.定阻8ohm, 2.功率≥120瓦 3.灵敏度 88dB±2dB | 个 | 16 |
| D11 | 吸顶功放 | 4通道D类网络功率放大器； ▲Dante、模拟信号实时冗余备份；（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 4通道2048 TAPS FIR均衡； 4通道均具有独立的压缩器、限幅器、噪声门、延时器； 每通道最大输出功率 @8Ω: 180 W 双通道桥接输出功率 @ 8Ω: 450 W ▲Dante 输入通道: 4（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） DSP 采样频率 / 精度: 96 kHz/ 24 bit DSP 系统延迟: 1.045 ms 延时模块: 输入：40 ms；输出：80 ms 频率响应(1W@8Ω、-3 dB) ：10 Hz — 20 kHz 总谐波失真 ( THD )： 0.02-0.05% 信噪比： > 100 dB 阻尼系数： > 600 串扰： > 70 dB | 台 | 2 |
| D12 | 数字阵列扬声器 | ▲内置 12路 DSP ，DSP 可调扬声器的覆盖角度 （提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 额定功率：12 x 35W ▲最大声压级 ：≥130.9 dB Peak（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 垂直波束宽度：垂直覆盖角度可通过 DSP 调整，张开角度 0° 至 90° ，可调步进 1° 垂直指向倾角：垂直指向倾角可通过 DSP 调整，指向角度 -45° 至 +45° ，精细可调步进 0.1° ▲DSP 处理及功能： 独立的双路输入 DSP 处理，输入延时 50ms 微调，矩阵混音，优先混音闪避器，高通滤波器，低通滤波器，12 段参量均衡，独立前置 FIR 滤波器，系统延时器1000ms，压缩限幅器，电平控制及 RMS 电平表，2 通路独立的波束后均衡，高低通处理。 温度监控，功放状态监控。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 采用 FST（Fast Steering technology）技术， 提高调控实时性。 ▲输入接口（通道）： Analog（模拟信号） X 2 ，Dante（网络音频） X 2 ， AES/EBU（数字信号） X 2（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 个 | 12 |
| D13 | 壁挂喇叭支架 |  | 个 | 12 |
| D14 | 壁挂功放 | 额定功率：8Ω:2*580W；4Ω：2*850W； RMS输出电压(THD=1%,1KHz)；66.3V； 输入灵敏度（额定输出功率，1KHz）：可选择0.775V、1V； THD+N(10%额定输出功率，典型值)：0.04%； 串扰抑制（低于额定功率，20Hz～1KHz,8Ω）≧80dB； 频率响应（10% 额定输出功率，8Ω，20Hz~20 kHz）：+0.5dB,-0.5dB； 输入阻抗：20kΩ（平衡) ，10kΩ（非平衡)； 阻尼系数（8Ω，20Hz~200Hz）：典型值;350； 信噪比(A记权，20Hz~20kHz)：≥95dB； 主动式PFC控制，支持90VAC~260VAC宽电压适应范围； | 台 | 6 |
| D15 | 音频处理器 | 1.24bit/48KHz 取样频率，高性能 A/D D/A 转换器和 32-bit 浮点 DSP 处理器； 2.DSP音频处理，内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块； 3.▲有摄像跟踪功能，可独立对一台摄像机进行预置位调整；（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 4.▲配置双向RS232接口、RS485接口、标准以太网控制接口以及dante主备接口、8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 技术参数： 1)▲模拟通道数: 16路平衡/线路输入+16路平衡/线路输出；dante通道数：16路输入+16路输出（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2)采样率：48k@24bit 3)前级放大倍数：51dB(每档3dB，共17档) 4)通道隔离度：100dB @1k Hz，4dBu 5)共模抑制：70dB @80 Hz 6)最大输入电平：18dBu 7)最大输出电平：18dBu 8)本底噪声：-90dBu 9)系统延时：≤9ms | 台 | 2 |
| D16 | 音频处理软件 | 含主机、控制屏调试与编程 | 项 | 2 |
| D17 | 无线手持话筒 | ▲支持ACT自动频道追锁按键（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲每通道具有单键红线外对频（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲不低于5档高低接收强弱度功率可调（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 采用纯自动选讯接收方式 频率范围：640-690MHz 740-790MHz 可调范围：50MHz 信道数目：≥200 动态范围：>120dB 最大声压级：129dB 指向特性：动圈式心型指向 发射距离：≥150M | 台 | 6 |
| D18 | 无线领夹话筒 | ▲支持ACT自动频道追锁按键（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲每通道具有单键红线外对频（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲不低于5档高低接收强弱度功率可调（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 采用纯自动选讯接收方式 频率范围：640-690MHz 740-790MHz 可调范围：50MHz 信道数目：≥200 动态范围：>120dB 最大声压级：129dB 指向性：超心型 输出功率：(高)70mW / (低)10mW 发射距离：≥80M | 台 | 6 |
| D19 | 有源天线 | 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：470-960MHz 接口类型：BNC接口（可转换TNC接口) 阻抗：50Ω 馈电：+8V至+12V 75mA 总增益：+15dB 指向性：水平90°垂直60° 指向极性：垂直极化 | 台 | 4 |
| D20 | 天线分配放大器 | 射频波段：470-960MHz 三阶滤波：24dBm交截斜度 增益：分配端口5dB，级联端口2dB 阻抗：50Ω 射频端口：BNC（可转换TNC接口) 天线电流：12V 150mA 电源输入：DC +12V 3A 电源输出：4端口最大DC +12V 2.0A 天线信号1进8出，有2路4.7V USB充电口输出， | 台 | 4 |
| D21 | 鹅颈主席话筒 | - ▲具有5.5英寸全彩触摸屏可查看设备ID和休眠时间以及系统版本信息，分辨率≥1920*1080；（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2、采用嵌入式linux操作系统，ARM Cortex-A7双核1.2GHz CPU； 3、采用双网卡设计，支持“手拉手”连接； 4、具有一路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 5、主席单元具备优先权功能，可以关闭正在发言的代表单元；主席单元具有发起签到，结束签到功能； 6、单元自带扬声器功能，可以输出话筒声音； 7、单元支持待机界面logo自定义更换，休眠时间可设置，支持定制底图功能。 8、无需服务器或者电脑工具，话筒单元支持选择不同字体风格（简体、繁体、英文以及其他语种） 9、单元屏幕具有实时时间显示，支持人员姓名或者单位名称显示，最大支持8个汉字或者16个字母显示。 10、▲单元具有茶水申请功能，查看短消息功能，支持不少于4条短消息同时查看，单条短消息不少于36个汉字。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 11、▲支持桌牌显示功能，256X64 OLCD显示屏，最大支持8个汉字或者16个字母显示（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 12、主席单元可发起三键投票（赞成/弃权/反对），结束投票； 13、单元支持三种投票表决方式 | 个 | 2 |
| D22 | 鹅颈代表话筒 | 1、▲具有5.5英寸全彩触摸屏可查看设备ID和休眠时间以及系统版本信息，分辨率≥1920*1080；（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2、采用嵌入式linux操作系统，ARM Cortex-A7双核1.2GHz CPU； 3、采用双网卡设计，支持“手拉手”连接； 4、具有一路3.5mm立体声耳机插口，并具备音量调节功能； 5、单元自带扬声器功能，可以输出话筒声音； 6、单元支持待机界面logo自定义更换，休眠时间可设置，支持定制底图功能。 7、无需服务器或者电脑工具，话筒单元支持选择不同字体风格（简体、繁体、英文以及其他语种） 8、单元屏幕具有实时时间显示，支持人员姓名或者单位名称显示，最大支持8个汉字或者16个字母显示。 9、▲单元具有茶水申请功能，查看短消息功能，支持不少于4条短消息同时查看，单条短消息不少于36个汉字。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 10、▲支持桌牌显示功能，256X64 OLCD显示屏，最大支持8个汉字或者16个字母显示（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） | 个 | 76 |
| D23 | 数字会议主机 | - ▲支持WPA/WPA2无线安全技术，不少于128位数字密码，单台会议主机支持有线和无线会议话筒同时使用，不少于250台无线会议单元连接；（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2)32bit高速DSP浮点处理，同时支持≥3路音频输入，≥13路数字音频输出，≥5路RJ-45接口。 3)话筒连接接口：≥2路8芯航空话筒接口、≥1路RJ45话筒接口、≥1路RJ45 WIFI网络接口 4)主机内置高性能CPU，集翻译、讨论、签到、表决、电子铭牌为一体，提供高速投票、表决、信息传输，提供茶水、内部通话、短消息、电子铭牌等多种服务。 5)▲具有≥4路3pin凤凰座音频输出、≥1路卡侬头音频输出接口，其中4路支持扬声器分区功能，输出音量分别可调，具有声学反馈抑制，噪声消除，数字均衡处理，提供清晰高灵敏度音质。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告，产品厂商需提供扬声器分区软件界面截图）。 6)配套录音设备支持会议录音功能，可支持≥8个当前发言人员的某个人或者多个人进行独立选择录音。 7)▲具备1路RJ45网络语音转译功能接口，同时支持在线语音实时转写与离线语音实时转写功能，可以实现≥6个会议单元同时转译。支持字幕叠加功能，随着麦克风发言，大屏幕上显示文字叠加在摄像跟踪图像上面实时转写。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 8)▲支持智能语音控制功能，可联动中控系统实现会议模式的调用、发言人数的设定、话筒开关控制。 9）会议主机具有1路DANTE网络接口，支持Dante音频混音输入和混音输出，支持不少于4路Dante音频输入和4路Dante音频输出。 10）支持消防警报联动触发功能 11）控制串口:1路3pin凤凰座跟踪串口接口，1路3pin凤凰座控制串口接口，配合矩阵或者中控可实现自动摄像联动跟踪功能。 | 台 | 2 |
| D24 | 同声传译主机 | 1) 符合IEC 61603-7和IEC 60914； 2) 采用数字DQPSK调制技术，高速DSP处理； 3) 采用较高传输频率（2-6MHz，IEC61603 BAND IV），不受高频驱动光源干扰； 4) 有输入电平指示功能，主机前面板的LED灯可显示相应通道的输入状态； 5) 至少具有一路8芯航空接口，支持会议主机多通道音频的接入； 6) 至少支持16路外部音频输入和16路音频输出； 7) 具有4路信号输出接口（BNC），用于连接辐射面板； 8) 电源输入为交流100V-240V，50-60Hz，出厂时都经过耐高压（3500V）测试，确保符合安全标准； 9) 主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，至少具备可抗静电8000V的能力； 10) 载波频率 2M—6MHz （BAND4频段）；信号输出幅度 20-80KHz；最小音频幅度 20mV-VPP；最大音频幅度 4V-VPP； | 台 | 2 |
| D25 | 全数字化翻译单元 | 1、心型指向性电容式话筒； 2、12语种的同声传译（含原音）； 3、具备间接翻译和直接翻译功能； 4、可组成双或多译员系统； 5、具备申请帮助功能； 6、可由译员机设置成监听机； 7、耳机插口，可自由调节音量； 8、MIC接口，可自由调节音量； 9、可预设3路输入语种通道，并有对应的快捷按键； 10、可预设2路输出语种通道，并有对应的快捷按键； | 个 | 4 |
| D26 | 双边头戴式耳机 | ▲高频：楼氏 TWFK-30017（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲中频：动圈 6mm镀铍振膜（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲低频：动圈 12mm镀铍振膜（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 阻抗：40Ω@1kHz 灵敏度：106dB@1kHz/mW | 个 | 4 |
| D27 | 信号接收单元 | 1) 符合IEC 61603-7和IEC 60914； 2) 全数字DQPSK数字解调技术； 3) 采用较高传输频率（2-6MHz，IEC61603 BAND Ⅳ），不受高频驱动光源干扰； 4) 具有通道选择按钮和音量调节按钮，可接收8个音频通道和音量的调节； 5) 具有LCD显示通道号、电池电量及信号状态指示； 6) 自动过滤较差或不稳定的信号，保证只接收高质量语音信号； 7) 支持自动节能，当接收机连续5分钟接收不到信号或拔掉耳机5分钟后会自动关机； 8) 电源内置锂电，3.7V/750mA ；接收频率 2M-6MHz；总谐波失真<1%；频率响应 20~10KHz；最大信噪比﹥80dB；功耗 80mw。 | 个 | 140 |
| D28 | 双边耳机 | ▲高频：楼氏 TWFK-30017（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲中频：动圈 6mm镀铍振膜（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） ▲低频：动圈 12mm镀铍振膜（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 阻抗：40Ω@1kHz 灵敏度：106dB@1kHz/mW | 个 | 140 |
| D29 | 充电机箱 | 1.独特拉杆箱外观设计，具有独立双色充电指示灯动态显示； 2.采用国际通用电源，输入电压：AC100V~240V，50/60Hz； 3.每个充电箱可同时为24台红外接收单元、储存、运输及充电； 4.充电时红灯闪烁，充满电后绿灯亮，自带充电保护装置； 5.充电时间为2-3小时，具备三级防静电、防雷保护技术； | 个 | 4 |
| D30 | 信号辐射板 | 1) 超强发射能力，发射距离至少可达76米； 2) 支持电缆延时补偿，补偿线路延时； 3) 发射强度减半功能。减小信号功率，方便小环境使用； 4) 采用弧形结构，角度大，覆盖面广，半值发射角：±25°； 5) 以“手拉手”的方式可以实现多台辐射单元串联； 6) 发射功率 36W； 7) 射频输入阻抗：10kΩ，幅度：100mV－3V； 8) 最大覆盖距离 76米； 9) 自动打开开关阀值电压 100mV射频信号。 | 个 | 4 |
| D31 | 有源扩展连接盒 | 1.最大输出功率200W； 2.一个连接会议主机的RJ45接口和4个连接会议单元的RJ45接口； 3.带logo显示灯。" | 个 | 2 |
| D32 | 辐射单元安装支架 |  | 个 | 4 |
| D33 | 中控主机 | 1)▲采用主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2)▲主机具备≥5.5英寸触摸屏、≥11路独立可编程双向串口、≥8路独立可编程IR红外控制接口、≥8路数字I/0监测控制口、≥8路继电器控制接口、≥3路扩展卡槽接口、≥1个NET总线控制接口。≥7路千兆网络接口。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 3)▲支持开机自检功能，可自检RS-232串口、RS-422串口、RS-485串口、IR红外控制接口、I/O控制接口，自检状态实时反馈并显示。发现异常自动报警提示，并且支持在前面板5.5寸屏直接查看接口状态，支持手动自检或上电开机自检。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 4)▲前面板具有全状态接口指示灯显示功能：≥11路串口指示灯、≥8路红外指示灯、≥6路网络指示灯、≥8路I/0指示灯、≥8路继电器指示灯，在控制过程中指示灯闪烁，可判断中控主机是否有发送代码。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5)主机自带7个千兆RJ45网络物理接口（非外接路由器实现），其中不少于6路支持POE对外供电功能，支持网络端口连接状态实时检测功能（可在前面板触摸屏直接查看网络状态连接/断开）。 6)支持https 协议，如控制华为视频会议终端：呼叫、拨号、发送双流等功能。支持http协议，如网络控制话筒实现摄像联动跟踪。 7)前面板彩色触摸屏分辨率不少于1920*1080@60Hz。前触摸屏支持≥16个按钮具有中控控制功能，可以控制周边声光电设备开关以及模式一键调用功能。 | 台 | 2 |
| D34 | 中控控制屏 | 1) 采用4核高性能Cortex-A53处理器，最高主频1.8GHz，RAM:4G，ROM:16G。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2)触摸屏采用10.1英寸TFT真彩全视角LCD，支持16：10高分辨率彩色（18 位色深）宽屏进行高清晰显示，分辨率：1920*1200，支持10点触控； 3) ▲配合分布式信号或者IPC网络摄像机信号支持RTSP流媒体信号可视化预览操作不少于5路图像，所见即所得体验效果，界面可自定义编程。（提供触摸屏可视化预览≥5路图片佐证并加盖公章）； 4)支持无线wifi通讯方式与中控主机通信； 5)支持密码授权登录操作，密码错误不作任何动作； 6) 界面可编程，操作界面可由用户自定义，支持PNG、JPG 常用图像格式，用户界面个性化需求； 7) 10/100Mbps自适应网络； 8) 支持网络在线下载触摸屏控制界面，支持手动在触摸屏上直接编辑按键事件； | 个 | 2 |
| D35 | 中控软件 | 含主机、控制屏调试与编程 | 套 | 2 |
| D36 | 控制屏充电壁挂支架 |  | 个 | 2 |
| D37 | 智会一体机 | 1、整机无线模块支持热插拔，无线模块支持AP与STA两种工作模式同时工作，两种工作模式下工作频率均支持2.4GHz和5GHz，无线STA模块采用WiFi 6技术，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，工作距离≥20米，无线千兆路由模块，支持2T2R AP，最多支持40个端接入。 2、内置单颗5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面。摄像头对角线场视角≥98°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°，畸变≤1.47%。 3、内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米。内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透。支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向。 4、▲产品符合GB4943.1-2022安全要求规范。产品符合GB/T2423.1-2008电工电子产品环境低温及高温试验规范，通过盐雾试验、振动试验、跌落试验、低温负荷试验、高温负荷试验、低温贮存试验、高温贮存试验等。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5、▲整机屏幕采用98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6、PC模块和整机为同一品牌。内存16GB，硬盘采用M.2固态硬盘，256GB。搭配Windows 10及以上正版操作系统。模块自带接口，默认接口不少于1*HDMI OUT，1*RJ45，1*MIC IN，3*USB3.0，3*USB2.0 7、支持通过画布进行会议平板、电脑、手机的实时协同，可以实时同步书写笔迹、表格、思维导图等内容。在画布中支持发起音视频通话 | 台 | 5 |
| D38 | 返显屏支架 |  | 个 | 2 |
| D39 | 信息发布系统服务器 | CPU：至强处理器SP产品系列2路CPU配置。 内存4*16G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB。 硬盘：2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，内置1个TF插槽。 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10。 网口：4个万兆10Gbase_T/SFP+ 接口以太网卡。 电源：配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源。 | 台 | 1 |
| D40 | 信息发布后台管理软件 | 集中控制：采用B/C架构，通过浏览器就能对后台执行日常管理维护 集成与对接：支持Restful接口协议便于系统的二次集成与数据对接 时间批量设定：对其数据校验和数据传输时间可批量设定，保证网络负载均衡 定制开发：根据客户提供的需求 快速发布：可进行素材上传、节目制作、发布编排三步即可完成发布 本地储存：支持本地存储播放、具有集中管理、远程操作、维护方便、多元展示四个特点 | 套 | 3 |
| D41 | 信息发布盒 | CPU：Cortex-A76+Cortex-A55 八核64位 2. 4GHz GPU：Mali-G610 MC4 NPU:支持 6Tops 存储：DDR 默认 4G，最高可扩展到8GEMMC 默认 32G,最高可扩展到 128G 多媒体：支持 H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2 视频解码，最高 8K6OFPS； 支持 H. 264/H. 265 视频编码， 最高 8K30FPS 外围接口： 支持 WIFI-2.4G/5G、支持双频 WIFI6，BT-5.0 4G 模块接口，5G 模块接口((两个二选一，默认为 4G 模块接口)) 4个USB2.0，2个 USB3.0，2个Type-C(其中一个是USB-0TG 且支持DP1.4输出显示) 1 个 HDMI2.1 输出，最高支持 4K@60HZ 输出 2 个 Type-℃ 接口的 DP1.4输出，最高支持8K@30HZ 1 个HDMI2.0输入，最高支持 4K@60HZ 输入 | 台 | 3 |
| D42 | 智会一体机 | 1、整机无线模块支持热插拔，无线模块支持AP与STA两种工作模式同时工作，两种工作模式下工作频率均支持2.4GHz和5GHz，无线STA模块采用WiFi 6技术，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，工作距离≥20米，无线千兆路由模块，支持2T2R AP，最多支持40个端接入。 2、内置单颗5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面。摄像头对角线场视角≥98°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°，畸变≤1.47%。 3、内置8阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米。内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透。支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向。 4、▲产品符合GB4943.1-2022安全要求规范。产品符合GB/T2423.1-2008电工电子产品环境低温及高温试验规范，通过盐雾试验、振动试验、跌落试验、低温负荷试验、高温负荷试验、低温贮存试验、高温贮存试验等。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5、▲整机屏幕采用98英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，亮度≥350cd/m2，显示响应时间≤8ms，色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式，在色彩空间sRGB模式下达到△E≤1.5。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6、PC模块和整机为同一品牌。内存16GB，硬盘采用M.2固态硬盘，256GB。搭配Windows 10及以上正版操作系统。模块自带接口，默认接口不少于1*HDMI OUT，1*RJ45，1*MIC IN，3*USB3.0，3*USB2.0 7、支持通过画布进行会议平板、电脑、手机的实时协同，可以实时同步书写笔迹、表格、思维导图等内容。在画布中支持发起音视频通话 | 台 | 3 |
| D43 | 液压支架 |  | 个 | 3 |
| D44 | 交换机 | 1、▲提供1个RJ45型CLI口，提供48个千兆POE口，6个千兆/万兆自适应SFP+光口（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2、支持热插拔双电源插槽 3、支持48个POE/POE+端口 4、▲交换容量≥598Gbps，包转发能力≥252Mpps（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5、▲支持虚拟化技术，支持最大16台集群单元（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6、▲支持IPv6 ND， Pv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 7、▲支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 8、支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃 9、▲支持DHCP SNOOPING，支持EAPS、MEAPS环网保护协议，环网倒换时间小于100ms，支持HSRP，VRRP热备份协议。（提供制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 10、提供CMMI5认证证书 | 台 | 2 |
| D45 | 16*16高清混插矩阵主机 | - ▲矩阵采用纯硬件FPGA架构，机箱最大支持≥40个输入卡槽，≥40个输出卡槽，支持输入≥160，输出≥160路，全60帧信号处理（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2)▲ 支持HDMI板卡一卡4路4K@60Hz输入，支持HDMI板卡一卡4路4K@60Hz输出，输入与输出板卡均带有独立3.5音频物理接口，支持HDMI数字音频与模拟音频可选输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出,板卡包含有4个信号指示灯和1个电源指示灯。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告）。 3)机箱支持输入输出板卡混插功能，卡槽为双向数据通道槽位，输入板卡和输出板卡自由调配，输出卡槽可定义为输入卡槽，可满足输入输出不一样接口数量的应用场合，灵活搭配板卡类型和数量。 4)▲支持≥20组非标分辨率LED拼接屏同时输出显示，实现不同行列屏体规模、不同发送卡显示分辨率、不同拼接卡接口可选DVI/HDMI/HDbaseT/FIBER光纤等类型。支持大屏范围内任意开窗、漫游、叠加、缩放、移动、关窗、平铺、全屏、替换、显示模式保存和调用等执行操作场景（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 5)支持非标不规则分辨率拼接输出，兼容LED、LCD，单屏拼接输出支持≥4路4K@60Hz分辨率拼接显示，或者≥8路2k@60Hz分辨率拼接显示，向下兼容所有分辨率。可自定义调整同一组拼接屏内不同行列的单个发送卡特殊分辨率进行点对点匹配。 6)支持主副矩阵双机热备功能（非单矩阵复用端口方式备份），主备矩阵通道可实现自动无缝切换；支持双电源冗余备份功能；支持双控制卡热备功能。 | 台 | 2 |
| D46 | 输入板卡 | 4路HDMI-A接口，3.5mm音频座； 输入最长距离达7M； 支持热插拔，支持音视频信号一起切换； 支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入； 带信号传输指示灯； 支持EDID读取功能； 支持HDMI2.0a的标准，HDCP1.4协议； 最大支持分辨率：4Kx2K@60。 | 块 | 8 |
| D47 | 输出板卡 | 支持4路HDMI-A接口无缝输出，3.5mm音频座； 输出最长距离达7M； 支持热插拔，支持音视频信号一起切换； 支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出； 带信号传输指示灯； 支持EDID读取功能； 最大支持分辨率： 4Kx2K@60； | 块 | 8 |
| D48 | 录播一体机 | 1. ▲采用嵌入式Linux系统soc架构设计，四核A53 2.0 GHz CPU，内存：4GB，存储emmc :8G，编解码格式：H.264、H.265 ，支持标准的MP4、TS文件录制格式。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 2. ▲音视频接口：视频输入≥8路（4路HDMI +4路SDI物理输入接口）； 视频输出≥4路（3路HDMI + 1路SDI物理接口）。音频接口：具有≥1路Line IN立体声输入；≥1路Line OUT立体声输出，≥1路3.5 监听口。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 3. 不少于4种录播操控方式：支持本地显示器+键鼠实时导播控制；支持win电脑客户端局域网远程控制；支持中控系统网络控制；支持遥控器控制；支持导播键盘控制；支持web登陆操控控制。 4. 存储硬盘：标配2TB存储硬盘，可支持8T硬盘拓展。 5. ▲拉流输入：支持≥1路4k@60或≥2路4k@30或≥4路1080p@60Hz拉流输入或≥8路1080P@30Hz拉流输入，输入视频网络流协议支持RTSP/SRT/RTMP/UDP/HTTP，支持主流品牌IP网络摄像机流输入，支持分布式RTSP组播/RTSP单播流输入。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 6. ▲导播音频：PGM合成画面音频可选外部音频接口输入 、1-8通道本地视频输入HDMI/SDI内嵌音频输入或者网络流音频输入。混音功能：PGM合成画面支持外部接口音频与通道内嵌音频混音功能：例如1至8分屏组合时，所组合的通道音频源自动混音功能。PGM合成通道音频可选固定模式、自动跟随通道视/音频切换模式，输出时可调音量大小。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 7.▲内嵌直播分发服务器：支持全通道画面8+1路。提供rtmp 、udp、srt、推流地址及hls、flv拉流调用地址，方便二次调用。（提供第三方机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告） 8.串口可自定义控制：不少于3路串口控制接口（2路RS-232+1路RS485）与1路RJ45网络控制接口，可选不同的串口或者网络控制接口对外进行控制摄像机云台（协议VISCA、Pol-D），也可以对内网络发送代码控制录播主机视频的录制、暂停、停止等功能。 | 台 | 2 |
| D49 | 录播软件 |  | 套 | 2 |
| D50 | 42U机柜 | 尺寸:600*1200*2000mm，▲符合ANSI/EIA、RS-31-D、IEC297-2、DIN41494;PART1、 DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准 单开网孔前门 双开网孔后门 ▲材质:方孔条与安装梁:耐指纹镀铝锌版，其余:SPCC优质冷轧钢;厚度:方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm: 九折型材骨架：1.5mmSPCC优质冷轧板 三段式侧面 静载1000KG(带支脚) | 台 | 2 |
| D51 | 控制电脑 | i7-12700T/16G DDR4/1TSSD | 台 | 2 |
| D52 | 电源时序管理器 | 接入电源:220V 50Hz 电源输出:万能插座 通道数:8路 通道时序延迟:1s 每通道负载:220V 13A 整机负载能力:220V30A 直接控制:控制按键 外部控制:REMIN DC5V~24V 电压控口 status out状态输出(DC12V) 串口控制:RS232DB9座，2400bps | 台 | 4 |
| D53 | 超六类双屏蔽网线 |  | 箱 | 10 |
| D54 | 喇叭线evjv 2*2.5 |  | 米 | 1000 |
| D55 | 音频线 rvsp 2*1.5 |  | 米 | 800 |
| D56 | 20米航空头会议线缆 |  | 根 | 12 |
| D57 | 25米hdmi光纤线 |  | 根 | 30 |
| D58 | 50-5馈线 |  | 米 | 200 |
| D59 | 75-5馈线 |  | 米 | 180 |
| D60 | 辅料 |  | 套 | 1 |