道路标示线施工图设计说明

- 项目概况及设计标准

朱家角镇工业园区纬三路道路整治工程，康园路以东，敏归公司新厂房南侧，道路全长约348.77m。

本图纸为交通工程图， 工程主要设计内容：交通标线。道路其他的交通设施及配套保持原有不变。

- 设计采用的规范及标准

1.	设计采用的规范

l）《道路交通标志和标线》 (GB5768 2022)

2）《道路交通反光膜》 （GB/T18833 2020)

3）《公路安全设施设计细则》 （JTG/T D81 2017)

4）《道路交通标线质量要求和检验办法》 （GB/T 16311 2016)

5）《公路交通安全设施设计细则》 （JTG/TD81 2006)

6）《城市道路交通标志和标线设置规范》 (GB51038 2019)

2.设计标准

l）机动车道车道宽度：正常路段 3. 5m／车道， 渠化车道 3.25m／车道：

2）路缘带宽度：0. 25m，交叉口进口道不设路缘带：

4）设计净空高度：车行道大于等于4. 5m;

5）人行及非机动车净空高度：2. 5m;

6）	路面标线材料：热熔型涂料，厚度二三 2.5mm：减速标线厚度二三7mm;

7）	断面布置：

新建横断面1布置如下：1.9m （人行道）+ 2.5m （侧方停车）+ l4m （车行道）+1.9m （人行道）

新建横断面2布置如下：1.9m （人行道）+ l4m （车行道）+1.9m （人行道）

3、 设计原则

l）交通标志沿线道路纵横向设置的位置符合《道路交通标志和标线》 (GB5768 2022)的规定，力求做到标志种类齐全、 功能完善；

2）正确、简明、立体地向道路使用者传递信息，易于辨认，信息量既不过载，也不缺失，设置位置要妥当。

3）标志和标线在所表达的内容上应互补，在所处空间位置上相互对应或递进，传递给道路使用者一个全方位、协调、无矛盾、不易产生歧义的信息链.

- 主要实施内容及主要工程量

本工程为道路整治工程， 本工程交通工程主要实施内容为：

1、工程范围内标线新划，新划方式详见交通平面设计图：

2、道路其他的交通设施及配套保持原有不变：

- 道路交通设施设计

- 道路标线设计

l）设计原则

根据《道路交通标志和标线》 （GB5768 2022），与标志配合或者单独使用，管制和引导交通，确保提供明确的警告、禁止或者指示信息。

2）标线平面布置

标线、导向箭头的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜视线诱导，车道分界清晰，线向清楚、轮廓分明。

本项目布设标线类型主要有车行道边缘线、车道分界线、导向箭头等。

①车道边缘线

设在行车道的外侧边缘线内，车行道边缘线为20cm宽白色实线，在机动车道需要跨越边缘线的地方划白色虚线，其中实线长200cm,可隔400cm。

②车道分界线

设在道路同向行驶的车行道分界线 ，为白色虚线，线宽15cm，实线长200cm，间隔400cm

③人行横道线

人行横道线为白色平行粗实线（斑马线）， 标示允许行人横穿车行道标线，线宽40cm,间距为60cm，线长可根据人流及现场实际情况施划，但一般不能小于4m。设置位置除标志、标线设计图注明外，根据实地建筑情况，结合分隔带开口位置设置。

④导向箭头

设在平交口附近，用于标示车道转向功能，白色图案，线宽30cm，长600cm ⑤路口导向路口导向线

路口导向线为虚线，实线段200cm，间隔200cm，线宽15cm

⑥道路出入口标线

道路出入口标线为白色虚线， 实线段300cm, I可隔300cm，线宽45cm

⑦停止线

停止线距离人行横道线100～300cm，宽度40cm

连续设置的实线类标线每隔15m设置1道排水缝，其他标线有可能阻水时，应沿排水方向设置排水缝，排水缝宽度为5cm

道路沿线标线设计具体实施详见 “标志标线平面设计图” 。

(3）材料选择

路面标线材料统一采用热熔型涂料。预混及面撤反光玻璃珠。涂料中含20%的玻璃珠，施工时撤布玻璃珠于热熔涂料上。热熔型标线涂料干膜厚度为1. 5mm～2. Omm

- 道口标柱

沿线道路交叉口设置钢管道口标注桩， 道口标柱地面以上高度为80cm， 直径为114mm

- 道路交通设施施工要求

- 交通标线

l）热熔型涂料应按：到达现场、采取安全措施、清扫路面、放样、涂底漆、标线材料的热熔、涂敷、修整、开放交通的顺序施工，施工时应严格控制涂料的加热温度，以防止热劣化。

2）	对于施工路段内己划标线， 要求对其全部铲除并清理干净。

3）	本次设计要求涂敦厚度二三2.5mm， 涂膜时应通过调节槽口大小严格控制涂膜厚度：为增加标线夜间反光性， 热熔涂料应均匀混拌玻璃微珠：涂膜处外观要求无斑点、皱纹、起泡。裂纹、脱离及表面无粘附现象。涂膜的颜色板无差别：不得出现麻面， 雨天及路面潮湿时不得施工

- 本工程施工及验收标准按照以下规范执行

1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》 （CJJ 1-2022)

2、《道路交通标线质量要求和检验办法》 （GB /T 16311 2016)

3、《道路交通标志和标线》 (GB 5768 2022)

- 其他

1、指路标志、牌以及路名牌牌面路面和地名为暂定， 实施时需以相关部门确定道路及地点名称为准， 如暂无道路名称牌面路名信息空缺， 待明确后加设道路名信息。

道路及地点名称明确后，施工单位需就道路指路牌牌面文字信息、形式等征求交警部门意见后实施。

2、在道路施工过程中注意相关设备及基础、 检查井、 连接管道的预埋盒同步实施， 避免重复开挖

3、 其他未尽事宜必须严格按各现行相关规范和规定执行